Полный каталог профилей ГОСТ..

Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93

|  | b | t | r1 | r2 | A | Iy=Iz | Wy | iy | Iu | iu | Iv | Wvo | iv | Iyz | yo | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | мм | см4 | мм | см4 | см3 | мм | см4 | мм | кг/м |
| L20x3 | 20.0 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 1.13 | 0.4 | 0.28 | 5.9 | 0.63 | 7.5 | 0.17 | 0.2 | 3.9 | 0.23 | 6.0 | 0.89 |
| L20x4 | 20.0 | 4.0 | 3.5 | 1.2 | 1.46 | 0.5 | 0.37 | 5.8 | 0.78 | 7.3 | 0.22 | 0.24 | 3.8 | 0.28 | 6.4 | 1.15 |
| L25x3 | 25.0 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 1.43 | 0.81 | 0.46 | 7.5 | 1.29 | 9.5 | 0.34 | 0.33 | 4.9 | 0.47 | 7.3 | 1.12 |
| L25x4 | 25.0 | 4.0 | 3.5 | 1.2 | 1.86 | 1.03 | 0.59 | 7.4 | 1.62 | 9.3 | 0.44 | 0.41 | 4.8 | 0.59 | 7.6 | 1.46 |
| L25x5 | 25.0 | 5.0 | 3.5 | 1.2 | 2.27 | 1.22 | 0.71 | 7.3 | 1.91 | 9.2 | 0.53 | 0.47 | 4.8 | 0.69 | 8.0 | 1.78 |
| L28x3 | 28.0 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 1.62 | 1.16 | 0.58 | 8.5 | 1.84 | 10.7 | 0.48 | 0.42 | 5.5 | 0.68 | 8.0 | 1.27 |
| L30x3 | 30.0 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 1.74 | 1.45 | 0.67 | 9.1 | 2.3 | 11.5 | 0.6 | 0.53 | 5.9 | 0.85 | 8.5 | 1.36 |
| L30x4 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 1.3 | 2.27 | 1.84 | 0.87 | 8.0 | 2.92 | 11.3 | 0.77 | 0.61 | 5.8 | 1.08 | 8.9 | 1.78 |
| L30x5 | 30.0 | 5.0 | 4.0 | 1.3 | 2.78 | 2.2 | 1.06 | 8.9 | 3.47 | 11.2 | 0.94 | 0.71 | 5.8 | 1.27 | 9.3 | 2.18 |
| L32x3 | 32.0 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 1.86 | 1.77 | 0.77 | 9.7 | 2.8 | 12.3 | 0.74 | 0.59 | 6.3 | 1.03 | 8.9 | 1.46 |
| L32x4 | 32.0 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 2.43 | 2.26 | 1.0 | 9.6 | 3.58 | 12.1 | 0.94 | 0.71 | 6.2 | 1.32 | 9.4 | 1.91 |
| L35x3 | 35.0 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 2.04 | 2.35 | 0.93 | 10.7 | 3.72 | 13.5 | 0.97 | 0.71 | 6.9 | 1.37 | 9.7 | 1.6 |
| L35x4 | 35.0 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 2.17 | 3.01 | 1.21 | 10.6 | 4.76 | 13.3 | 1.25 | 0.88 | 6.8 | 1.75 | 10.1 | 2.1 |
| L35x5 | 35.0 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | 3.28 | 3.61 | 1.47 | 10.5 | 5.71 | 13.2 | 1.52 | 1.02 | 6.8 | 2.1 | 10.5 | 2.58 |
| L40x3 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | 2.35 | 3.55 | 1.22 | 12.3 | 5.63 | 15.5 | 1.47 | 0.95 | 7.9 | 2.08 | 10.9 | 1.85 |
| L40x4 | 40.0 | 4.0 | 5.0 | 1.7 | 3.08 | 4.58 | 1.6 | 12.2 | 7.26 | 15.3 | 1.9 | 1.19 | 7.8 | 2.68 | 11.3 | 2.42 |
| L40x5 | 40.0 | 5.0 | 5.0 | 1.7 | 3.79 | 5.53 | 1.95 | 12.1 | 8.75 | 15.2 | 2.3 | 1.39 | 7.8 | 3.22 | 11.7 | 2.98 |
| L40x6 | 40.0 | 6.0 | 5.0 | 1.7 | 4.48 | 6.41 | 2.3 | 12.0 | 10.13 | 15.0 | 2.7 | 1.58 | 7.8 | 3.72 | 12.1 | 3.52 |
| L45x3 | 45.0 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | 2.65 | 5.13 | 1.56 | 13.9 | 8.13 | 17.5 | 2.12 | 1.24 | 8.9 | 3.0 | 12.1 | 2.08 |
| L45x4 | 45.0 | 4.0 | 5.0 | 1.7 | 3.48 | 6.63 | 2.04 | 13.8 | 10.52 | 17.4 | 2.74 | 1.54 | 8.9 | 3.89 | 12.6 | 2.73 |
| L45x5 | 45.0 | 5.0 | 5.0 | 1.7 | 4.29 | 8.03 | 2.51 | 13.7 | 12.74 | 17.2 | 3.33 | 1.81 | 8.8 | 4.71 | 13.0 | 3.37 |
| L45x6 | 45.0 | 6.0 | 5.0 | 1.7 | 5.08 | 9.35 | 2.95 | 13.6 | 14.8 | 17.1 | 3.9 | 2.06 | 8.8 | 5.45 | 13.4 | 3.99 |
| L50x3 | 50.0 | 3.0 | 5.5 | 1.8 | 2.96 | 7.11 | 1.94 | 15.5 | 11.27 | 19.5 | 2.95 | 1.57 | 10.0 | 4.16 | 13.3 | 2.32 |
| L50x4 | 50.0 | 4.0 | 5.5 | 1.8 | 3.89 | 9.21 | 2.54 | 15.4 | 14.63 | 19.4 | 3.8 | 1.95 | 9.9 | 5.42 | 13.8 | 3.05 |
| L50x5 | 50.0 | 5.0 | 5.5 | 1.8 | 4.8 | 11.2 | 3.13 | 15.3 | 17.77 | 19.2 | 4.63 | 2.3 | 9.8 | 6.57 | 14.2 | 3.77 |
| L50x6 | 50.0 | 6.0 | 5.5 | 1.8 | 5.69 | 13.07 | 3.69 | 15.2 | 20.72 | 19.1 | 5.43 | 2.63 | 9.8 | 7.65 | 14.6 | 4.47 |
| L50x7 | 50.0 | 7.0 | 5.5 | 1.8 | 6.56 | 14.84 | 4.23 | 15.0 | 23.47 | 18.9 | 6.21 | 2.93 | 9.7 | 8.63 | 15.0 | 5.15 |
| L50x8 | 50.0 | 8.0 | 5.5 | 1.8 | 7.41 | 16.51 | 4.76 | 14.9 | 26.03 | 18.7 | 6.98 | 3.22 | 9.7 | 9.52 | 15.3 | 5.82 |
| L56x4 | 56.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.38 | 13.1 | 3.21 | 17.3 | 20.79 | 21.8 | 5.41 | 2.52 | 11.1 | 7.69 | 15.2 | 3.44 |
| L56x5 | 56.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 5.41 | 15.97 | 3.96 | 17.2 | 25.36 | 21.6 | 6.59 | 2.97 | 11.0 | 9.41 | 15.7 | 4.25 |
| L60x4 | 60.0 | 4.0 | 7.0 | 2.3 | 4.72 | 16.21 | 3.7 | 18.5 | 25.69 | 23.3 | 6.72 | 2.93 | 11.9 | 9.48 | 16.2 | 3.71 |
| L60x5 | 60.0 | 5.0 | 7.0 | 2.3 | 5.83 | 19.79 | 4.56 | 18.4 | 31.4 | 23.2 | 8.18 | 3.49 | 11.8 | 11.61 | 16.6 | 4.58 |
| L60x6 | 60.0 | 6.0 | 7.0 | 2.3 | 6.92 | 23.21 | 5.4 | 18.3 | 36.81 | 23.1 | 9.6 | 3.99 | 11.8 | 13.6 | 17.0 | 5.43 |
| L60x8 | 60.0 | 8.0 | 7.0 | 2.3 | 9.04 | 29.55 | 7.0 | 18.1 | 46.77 | 22.7 | 12.34 | 4.9 | 11.7 | 17.22 | 17.8 | 7.1 |
| L60x10 | 60.0 | 10.0 | 7.0 | 2.3 | 11.08 | 35.32 | 8.52 | 17.9 | 55.64 | 22.4 | 15.0 | 5.7 | 11.6 | 20.32 | 18.5 | 8.7 |
| L63x4 | 63.0 | 4.0 | 7.0 | 2.3 | 4.96 | 18.86 | 4.09 | 19.5 | 29.9 | 24.5 | 7.81 | 3.26 | 12.5 | 11.0 | 16.9 | 3.9 |
| L63x5 | 63.0 | 5.0 | 7.0 | 2.3 | 6.13 | 23.1 | 5.05 | 19.4 | 36.8 | 24.4 | 9.52 | 3.87 | 12.5 | 13.7 | 17.4 | 4.81 |
| L63x6 | 63.0 | 6.0 | 7.0 | 2.3 | 7.28 | 27.06 | 5.98 | 19.3 | 42.91 | 24.3 | 11.18 | 4.44 | 12.4 | 15.9 | 17.8 | 5.72 |
| L65x6 | 65.0 | 6.0 | 7.0 | 2.3 | 7.52 | 29.85 | 6.39 | 19.9 | 47.38 | 25.1 | 12.32 | 4.77 | 12.8 | 17.53 | 18.3 | 5.91 |
| L65x8 | 65.0 | 8.0 | 7.0 | 2.3 | 9.84 | 38.13 | 8.3 | 19.7 | 60.42 | 12.7 | 15.85 | 13.15 | 24.8 | 22.29 | 19.0 | 7.73 |
| L70x4 | 70.0 | 4.5 | 8.0 | 2.7 | 6.2 | 29.04 | 5.67 | 21.6 | 46.03 | 27.2 | 12.04 | 4.53 | 13.9 | 17.0 | 18.8 | 4.87 |
| L70x5 | 70.0 | 5.0 | 8.0 | 2.7 | 6.86 | 31.94 | 6.27 | 21.6 | 50.67 | 27.2 | 13.22 | 4.92 | 13.9 | 18.7 | 19.0 | 5.38 |
| L70x6 | 70.0 | 6.0 | 8.0 | 2.7 | 8.15 | 37.58 | 7.43 | 21.5 | 59.64 | 27.1 | 15.52 | 5.66 | 13.8 | 22.1 | 19.4 | 6.39 |
| L70x7 | 70.0 | 7.0 | 8.0 | 2.7 | 9.42 | 42.98 | 8.57 | 21.4 | 68.19 | 26.9 | 17.77 | 6.31 | 13.7 | 25.2 | 19.9 | 7.39 |
| L70x8 | 70.0 | 8.0 | 8.0 | 2.7 | 10.67 | 48.16 | 9.68 | 21.2 | 76.35 | 26.8 | 19.97 | 6.99 | 13.7 | 28.2 | 20.2 | 8.37 |
| L70x10 | 70.0 | 10.0 | 8.0 | 2.7 | 13.11 | 57.9 | 11.82 | 21.0 | 91.52 | 26.4 | 24.27 | 8.17 | 13.6 | 33.6 | 21.0 | 10.29 |
| L75x5 | 75.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 7.39 | 39.53 | 7.21 | 23.1 | 62.65 | 29.1 | 16.41 | 5.74 | 14.9 | 23.1 | 20.2 | 5.8 |
| L75x6 | 75.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 8.78 | 46.57 | 8.57 | 23.0 | 73.87 | 29.0 | 19.28 | 6.62 | 14.8 | 27.3 | 20.6 | 6.89 |
| L75x7 | 75.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 10.15 | 53.34 | 9.89 | 22.9 | 84.61 | 28.9 | 22.07 | 7.43 | 14.7 | 31.2 | 21.0 | 7.96 |
| L75x8 | 75.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 11.5 | 59.84 | 11.18 | 22.8 | 94.89 | 28.7 | 24.8 | 8.16 | 14.7 | 35.0 | 21.5 | 9.02 |
| L75x9 | 75.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 12.83 | 66.1 | 12.43 | 22.7 | 104.72 | 28.6 | 27.48 | 8.91 | 14.6 | 38.6 | 21.8 | 10.07 |
| L80x5 | 80.0 | 5.5 | 9.0 | 3.0 | 8.63 | 52.68 | 9.03 | 24.7 | 83.56 | 31.1 | 21.8 | 7.1 | 15.9 | 30.9 | 21.7 | 6.78 |
| L80x6 | 80.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 9.38 | 56.97 | 9.8 | 24.7 | 90.4 | 31.1 | 23.54 | 7.6 | 15.8 | 33.4 | 21.9 | 7.36 |
| L80x7 | 80.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 10.85 | 65.31 | 11.32 | 24.5 | 103.6 | 30.9 | 26.97 | 8.55 | 15.8 | 38.3 | 22.3 | 8.51 |
| L80x8 | 80.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 12.3 | 73.36 | 12.8 | 24.4 | 116.39 | 30.8 | 30.32 | 9.44 | 15.7 | 43.0 | 22.7 | 9.65 |
| L80x10 | 80.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 15.14 | 83.58 | 15.67 | 24.2 | 140.31 | 30.4 | 36.85 | 11.09 | 15.6 | 56.7 | 23.5 | 11.88 |
| L80x12 | 80.0 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 17.9 | 102.74 | 18.42 | 24.0 | 162.27 | 30.1 | 43.21 | 12.62 | 15.5 | 59.5 | 24.2 | 14.05 |
| L90x6 | 90.0 | 6.0 | 10.0 | 3.3 | 10.61 | 82.1 | 12.49 | 27.8 | 130.0 | 35.0 | 33.97 | 9.88 | 17.9 | 48.1 | 24.3 | 8.33 |
| L90x7 | 90.0 | 7.0 | 10.0 | 3.3 | 12.28 | 94.3 | 14.45 | 27.7 | 149.67 | 34.9 | 38.94 | 11.15 | 17.8 | 55.4 | 24.7 | 9.64 |
| L90x8 | 90.0 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 13.93 | 106.11 | 16.36 | 27.6 | 168.42 | 34.8 | 43.8 | 12.34 | 17.7 | 62.3 | 25.1 | 10.93 |
| L90x9 | 90.0 | 9.0 | 10.0 | 3.3 | 15.6 | 118.0 | 18.29 | 27.5 | 186.0 | 34.6 | 48.6 | 13.48 | 17.7 | 68.0 | 25.5 | 12.2 |
| L90x10 | 90.0 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 17.17 | 128.6 | 20.07 | 27.4 | 203.93 | 34.5 | 53.27 | 14.54 | 17.6 | 75.3 | 25.9 | 13.48 |
| L90x12 | 90.0 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 20.33 | 149.67 | 23.85 | 27.1 | 235.88 | 34.1 | 62.4 | 16.53 | 17.5 | 86.2 | 26.7 | 15.96 |
| L100x6.5 | 100.0 | 6.5 | 12.0 | 4.0 | 12.82 | 122.1 | 16.69 | 30.9 | 193.46 | 38.9 | 50.73 | 13.38 | 19.9 | 71.4 | 26.8 | 10.06 |
| L100x7 | 100.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 13.75 | 130.59 | 17.9 | 30.8 | 207.01 | 38.8 | 54.16 | 14.13 | 19.8 | 76.4 | 27.1 | 10.79 |
| L100x8 | 100.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 15.6 | 147.19 | 20.3 | 30.7 | 233.46 | 38.7 | 60.92 | 15.66 | 19.8 | 86.3 | 27.5 | 12.25 |
| L100x10 | 100.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 19.24 | 178.95 | 24.97 | 30.5 | 283.83 | 38.4 | 74.08 | 18.51 | 19.6 | 110.0 | 28.3 | 15.1 |
| L100x12 | 100.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 22.8 | 208.9 | 29.47 | 30.3 | 330.95 | 38.1 | 86.84 | 21.1 | 19.5 | 122.0 | 29.1 | 17.9 |
| L100x14 | 100.0 | 14.0 | 12.0 | 4.0 | 26.28 | 237.15 | 33.83 | 30.0 | 374.98 | 37.8 | 99.32 | 23.49 | 19.4 | 138.0 | 29.9 | 20.63 |
| L100x15 | 100.0 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | 27.99 | 250.68 | 35.95 | 29.9 | 395.87 | 37.6 | 105.48 | 24.62 | 19.4 | 145.0 | 30.3 | 21.97 |
| L100x16 | 100.0 | 16.0 | 12.0 | 4.0 | 29.68 | 263.82 | 38.04 | 29.8 | 416.04 | 37.4 | 111.61 | 25.79 | 19.4 | 152.0 | 30.6 | 23.3 |
| L110x7 | 110.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 15.15 | 175.61 | 21.83 | 34.0 | 278.54 | 42.9 | 72.68 | 17.36 | 21.9 | 106.0 | 29.6 | 11.89 |
| L110x8 | 110.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 17.2 | 198.17 | 24.77 | 33.9 | 314.51 | 42.8 | 81.83 | 19.29 | 21.8 | 116.0 | 30.0 | 13.5 |
| L120x8 | 120.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 18.8 | 259.75 | 29.68 | 37.2 | 412.45 | 46.8 | 107.04 | 23.29 | 23.9 | 153.0 | 32.5 | 14.76 |
| L120x10 | 120.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 23.24 | 317.16 | 36.59 | 36.9 | 503.79 | 46.6 | 130.54 | 27.72 | 23.7 | 187.0 | 33.3 | 18.24 |
| L120x12 | 120.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 27.6 | 371.8 | 43.3 | 36.7 | 590.28 | 46.2 | 153.33 | 31.79 | 23.6 | 218.0 | 34.1 | 21.67 |
| L120x15 | 120.0 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | 33.99 | 448.9 | 52.96 | 36.3 | 711.32 | 45.7 | 186.48 | 37.35 | 23.4 | 262.0 | 35.3 | 26.68 |
| L125x8 | 125.0 | 8.0 | 14.0 | 4.6 | 19.69 | 294.36 | 32.2 | 38.7 | 466.76 | 48.7 | 121.98 | 25.67 | 24.9 | 172.0 | 33.6 | 15.46 |
| L125x9 | 125.0 | 9.0 | 14.0 | 4.6 | 22.0 | 327.48 | 36.0 | 38.6 | 520.0 | 48.6 | 135.88 | 28.26 | 24.8 | 192.0 | 34.0 | 17.3 |
| L125x10 | 125.0 | 10.0 | 14.0 | 4.6 | 24.33 | 359.82 | 39.74 | 38.5 | 571.04 | 48.4 | 148.59 | 30.45 | 24.7 | 211.0 | 34.5 | 19.1 |
| L125x12 | 125.0 | 12.0 | 14.0 | 4.6 | 28.89 | 422.32 | 47.06 | 38.2 | 670.02 | 48.2 | 174.43 | 34.94 | 24.6 | 248.0 | 35.3 | 22.68 |
| L125x14 | 125.0 | 14.0 | 14.0 | 4.6 | 33.37 | 481.76 | 54.17 | 38.0 | 763.9 | 47.8 | 199.62 | 39.1 | 24.5 | 282.0 | 36.1 | 26.2 |
| L125x16 | 125.0 | 16.0 | 14.0 | 4.6 | 37.77 | 538.56 | 61.09 | 37.8 | 852.84 | 47.5 | 224.29 | 43.1 | 24.4 | 315.0 | 36.8 | 29.65 |
| L140x9 | 140.0 | 9.0 | 14.0 | 4.6 | 24.72 | 465.72 | 45.55 | 43.4 | 739.42 | 54.7 | 192.03 | 35.92 | 27.9 | 274.0 | 37.8 | 19.41 |
| L140x10 | 140.0 | 10.0 | 14.0 | 4.6 | 27.33 | 512.29 | 50.32 | 43.3 | 813.62 | 54.6 | 210.96 | 39.05 | 27.8 | 301.0 | 38.2 | 21.45 |
| L140x12 | 140.0 | 12.0 | 14.0 | 4.6 | 32.49 | 602.49 | 59.66 | 43.1 | 956.98 | 54.3 | 248.01 | 44.97 | 27.6 | 354.0 | 39.0 | 25.5 |
| L150x10 | 150.0 | 10.0 | 14.0 | 4.6 | 29.33 | 634.76 | 58.07 | 46.5 | 1008.56 | 58.6 | 260.97 | 45.34 | 29.8 | 374.0 | 40.7 | 23.02 |
| L150x12 | 150.0 | 12.0 | 14.0 | 4.6 | 34.89 | 747.48 | 68.9 | 46.3 | 1187.86 | 58.3 | 307.09 | 52.32 | 29.7 | 440.0 | 41.5 | 27.39 |
| L150x15 | 150.0 | 15.0 | 14.0 | 4.6 | 43.08 | 908.38 | 84.66 | 45.9 | 1442.6 | 57.9 | 347.17 | 61.96 | 29.5 | 534.0 | 42.7 | 33.82 |
| L150x18 | 150.0 | 18.0 | 14.0 | 4.6 | 51.09 | 1060.08 | 99.86 | 45.6 | 1680.92 | 57.4 | 439.24 | 70.91 | 29.3 | 621.0 | 43.8 | 40.11 |
| L160x10 | 160.0 | 10.0 | 16.0 | 5.3 | 31.43 | 774.24 | 66.19 | 49.6 | 1229.1 | 62.5 | 319.38 | 52.52 | 31.9 | 455.0 | 43.0 | 24.67 |
| L160x11 | 160.0 | 11.0 | 16.0 | 5.3 | 34.42 | 844.21 | 72.44 | 49.5 | 1340.06 | 62.4 | 347.77 | 56.53 | 31.8 | 496.0 | 43.5 | 27.02 |
| L160x12 | 160.0 | 12.0 | 16.0 | 5.3 | 37.39 | 912.89 | 78.62 | 49.4 | 1450.0 | 62.3 | 375.78 | 60.53 | 31.7 | 537.0 | 43.9 | 28.35 |
| L160x14 | 160.0 | 14.0 | 16.0 | 5.3 | 43.57 | 1046.47 | 90.77 | 49.2 | 1662.13 | 62.0 | 430.81 | 68.15 | 31.6 | 615.0 | 44.7 | 33.97 |
| L160x16 | 160.0 | 16.0 | 16.0 | 5.3 | 49.07 | 1175.19 | 102.64 | 48.9 | 1865.73 | 61.7 | 484.64 | 75.92 | 31.4 | 690.0 | 45.5 | 38.52 |
| L160x18 | 160.0 | 18.0 | 16.0 | 5.3 | 54.79 | 1290.24 | 114.24 | 48.7 | 2061.03 | 61.3 | 537.46 | 82.08 | 31.3 | 771.0 | 46.3 | 43.01 |
| L160x20 | 160.0 | 20.0 | 16.0 | 5.3 | 60.4 | 1418.85 | 125.6 | 48.5 | 2248.26 | 61.0 | 589.43 | 90.02 | 31.2 | 830.0 | 47.0 | 47.44 |
| L180x11 | 180.0 | 11.0 | 16.0 | 5.3 | 38.8 | 1216.44 | 92.47 | 56.0 | 1933.1 | 70.6 | 499.78 | 72.86 | 35.9 | 716.0 | 48.5 | 30.47 |
| L180x12 | 180.0 | 12.0 | 16.0 | 5.3 | 42.19 | 1316.62 | 100.41 | 55.9 | 2092.78 | 70.4 | 540.45 | 78.15 | 35.8 | 776.0 | 48.9 | 33.12 |
| L180x15 | 180.0 | 15.0 | 16.0 | 5.3 | 52.18 | 1607.36 | 123.74 | 55.5 | 2554.99 | 70.0 | 659.73 | 93.11 | 35.6 | 948.0 | 50.1 | 40.96 |
| L180x18 | 180.0 | 18.0 | 16.0 | 5.3 | 61.99 | 1884.07 | 146.36 | 55.1 | 2992.69 | 69.5 | 775.44 | 106.88 | 35.4 | 1108.0 | 51.3 | 48.66 |
| L180x20 | 180.0 | 20.0 | 16.0 | 5.3 | 68.43 | 2061.11 | 161.07 | 54.9 | 3271.31 | 69.1 | 850.92 | 115.71 | 35.3 | 1210.0 | 52.0 | 53.72 |
| L200x12 | 200.0 | 12.0 | 18.0 | 6.0 | 47.1 | 1822.78 | 124.61 | 62.2 | 2896.159 | 78.4 | 749.4 | 98.68 | 39.9 | 1073.0 | 53.7 | 36.97 |
| L200x13 | 200.0 | 13.0 | 18.0 | 6.0 | 50.85 | 1960.77 | 134.44 | 62.1 | 3116.179 | 78.3 | 805.35 | 105.07 | 39.8 | 1156.0 | 54.2 | 39.92 |
| L200x14 | 200.0 | 14.0 | 18.0 | 6.0 | 54.6 | 2097.0 | 144.17 | 62.0 | 3333.0 | 78.1 | 861.0 | 111.5 | 39.7 | 1236.0 | 54.6 | 42.8 |
| L200x16 | 200.0 | 16.0 | 18.0 | 6.0 | 61.98 | 2362.57 | 163.37 | 61.7 | 3755.39 | 77.8 | 969.74 | 123.77 | 39.6 | 1393.0 | 55.4 | 48.65 |
| L200x18 | 200.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 | 69.3 | 2620.64 | 182.22 | 61.5 | 4164.54 | 77.5 | 1076.74 | 135.48 | 39.4 | 1544.0 | 56.2 | 54.4 |
| L200x20 | 200.0 | 20.0 | 18.0 | 6.0 | 76.54 | 2871.47 | 200.73 | 61.2 | 4560.419 | 77.2 | 1181.92 | 146.62 | 39.3 | 1689.0 | 57.0 | 60.08 |
| L200x24 | 200.0 | 24.0 | 18.0 | 6.0 | 90.78 | 3350.66 | 236.77 | 60.8 | 5313.5 | 76.5 | 1387.73 | 167.74 | 39.1 | 1963.0 | 58.5 | 71.26 |
| L200x25 | 200.0 | 25.0 | 18.0 | 6.0 | 94.29 | 3466.21 | 245.59 | 60.6 | 5494.04 | 76.3 | 1438.38 | 172.68 | 39.1 | 2028.0 | 58.9 | 74.02 |
| L200x30 | 200.0 | 30.0 | 18.0 | 6.0 | 111.54 | 4019.6 | 288.57 | 60.0 | 6351.049 | 75.5 | 1698.16 | 193.06 | 38.9 | 2332.0 | 60.7 | 87.56 |
| L220x14 | 220.0 | 14.0 | 21.0 | 7.0 | 60.38 | 2814.36 | 175.18 | 68.3 | 4470.149 | 86.0 | 1158.56 | 138.62 | 43.8 | 1655.0 | 59.1 | 47.4 |
| L220x16 | 220.0 | 16.0 | 21.0 | 7.0 | 68.58 | 3175.44 | 198.71 | 68.0 | 5045.37 | 85.8 | 1305.52 | 153.34 | 43.6 | 1869.0 | 60.2 | 53.83 |
| L250x16 | 250.0 | 16.0 | 24.0 | 8.0 | 78.4 | 4717.1 | 258.43 | 77.6 | 7492.099 | 97.8 | 1942.09 | 203.45 | 49.8 | 2775.0 | 67.5 | 61.55 |
| L250x18 | 250.0 | 18.0 | 24.0 | 8.0 | 87.72 | 5247.239 | 288.82 | 77.3 | 8336.689 | 97.5 | 2157.78 | 223.39 | 49.6 | 3089.0 | 68.3 | 68.86 |
| L250x20 | 250.0 | 20.0 | 24.0 | 8.0 | 96.96 | 5764.87 | 318.76 | 77.1 | 9159.729 | 97.2 | 2370.01 | 242.52 | 49.4 | 3395.0 | 69.1 | 76.11 |
| L250x22 | 250.0 | 22.0 | 24.0 | 8.0 | 106.12 | 6270.319 | 348.26 | 70.9 | 9961.599 | 96.9 | 2579.04 | 260.52 | 49.3 | 3691.0 | 70.0 | 83.31 |
| L250x25 | 250.0 | 25.0 | 24.0 | 8.0 | 119.71 | 7006.389 | 391.72 | 76.5 | 11125.519 | 96.4 | 2887.26 | 287.14 | 49.1 | 4119.0 | 71.1 | 93.97 |
| L250x28 | 250.0 | 28.0 | 24.0 | 8.0 | 133.12 | 7716.858 | 434.25 | 76.1 | 12243.839 | 95.9 | 3189.89 | 311.98 | 49.0 | 4527.0 | 72.3 | 104.5 |
| L250x30 | 250.0 | 30.0 | 24.0 | 8.0 | 141.96 | 8176.519 | 462.11 | 75.9 | 12964.659 | 95.6 | 3388.98 | 327.82 | 48.9 | 4788.0 | 73.1 | 111.44 |
| L250x35 | 250.0 | 35.0 | 24.0 | 8.0 | 163.71 | 9281.049 | 530.11 | 75.3 | 14830.578 | 94.7 | 3879.37 | 366.13 | 48.7 | 5401.68 | 74.9 | 128.51 |

Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*

|  | h | b | t | r1 | r2 | A | Iy | Wy | iy | Iz | Wz | iz | Iv | Wv | iv | yo | zo | Iyz | tga | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | мм | см4 | см3 | мм | см4 | см3 | мм | мм | мм | см4 |  | кг/м |
| L25x16x3 | 25.0 | 16.0 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 1.16 | 0.7 | 0.43 | 7.8 | 0.22 | 0.19 | 4.4 | 0.13 | 0.16 | 3.4 | 4.2 | 8.6 | 0.22 | 0.392 | 0.91 |
| L30x20x3 | 30.0 | 20.0 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 1.43 | 1.27 | 0.62 | 9.4 | 0.45 | 0.3 | 5.6 | 0.26 | 0.25 | 4.3 | 5.1 | 10.0 | 0.43 | 0.427 | 1.12 |
| L30x20x4 | 30.0 | 20.0 | 4.0 | 3.5 | 1.2 | 1.86 | 1.61 | 0.82 | 9.3 | 0.56 | 0.39 | 5.5 | 0.34 | 0.32 | 4.3 | 5.4 | 10.4 | 0.54 | 0.421 | 1.45 |
| L32x20x3 | 32.0 | 20.0 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 1.49 | 1.52 | 0.72 | 10.1 | 0.46 | 0.3 | 5.5 | 0.28 | 0.25 | 4.3 | 4.9 | 10.8 | 0.47 | 0.382 | 1.17 |
| L32x20x4 | 32.0 | 20.0 | 4.0 | 3.5 | 1.2 | 1.94 | 1.93 | 0.93 | 10.0 | 0.57 | 0.39 | 5.4 | 0.35 | 0.33 | 4.3 | 5.3 | 11.2 | 0.5 | 0.374 | 1.52 |
| L40x25x3 | 40.0 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 1.89 | 3.06 | 1.14 | 12.7 | 0.93 | 0.49 | 7.0 | 0.56 | 0.41 | 5.4 | 5.9 | 13.2 | 0.96 | 0.385 | 1.48 |
| L40x25x4 | 40.0 | 25.0 | 4.0 | 4.0 | 1.3 | 2.47 | 3.93 | 1.49 | 12.6 | 1.18 | 0.63 | 6.9 | 0.71 | 0.52 | 5.4 | 6.3 | 13.7 | 1.22 | 0.281 | 1.94 |
| L40x25x5 | 40.0 | 25.0 | 5.0 | 4.0 | 1.3 | 3.03 | 4.73 | 1.82 | 12.5 | 1.41 | 0.77 | 6.8 | 0.86 | 0.64 | 5.3 | 6.6 | 14.1 | 1.44 | 0.374 | 2.37 |
| L40x30x4 | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 1.3 | 2.67 | 4.18 | 1.54 | 12.5 | 2.01 | 0.91 | 8.7 | 1.09 | 0.75 | 6.4 | 7.8 | 12.8 | 1.68 | 0.544 | 2.26 |
| L40x30x5 | 40.0 | 30.0 | 5.0 | 4.0 | 1.3 | 3.28 | 5.04 | 1.88 | 12.4 | 2.41 | 1.11 | 8.6 | 1.33 | 0.91 | 6.4 | 8.2 | 13.2 | 2.0 | 0.539 | 2.46 |
| L45x28x3 | 45.0 | 28.0 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | 2.14 | 4.41 | 1.45 | 14.8 | 1.32 | 0.61 | 7.9 | 0.79 | 0.52 | 6.1 | 6.4 | 14.7 | 1.38 | 0.382 | 1.68 |
| L45x28x4 | 45.0 | 28.0 | 4.0 | 5.0 | 1.7 | 2.8 | 5.68 | 1.9 | 14.2 | 1.69 | 0.8 | 7.8 | 1.02 | 0.67 | 6.0 | 6.8 | 15.1 | 1.77 | 0.379 | 2.2 |
| L50x32x3 | 50.0 | 32.0 | 3.0 | 5.5 | 1.8 | 2.42 | 6.18 | 1.82 | 16.0 | 1.99 | 0.81 | 9.1 | 1.18 | 0.68 | 7.0 | 7.2 | 16.0 | 2.01 | 0.403 | 1.9 |
| L50x32x4 | 50.0 | 32.0 | 4.0 | 5.5 | 1.8 | 3.17 | 7.98 | 2.38 | 15.9 | 2.56 | 1.05 | 9.0 | 1.52 | 0.88 | 6.9 | 7.6 | 16.5 | 2.59 | 0.401 | 2.4 |
| L56x36x4 | 56.0 | 36.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.58 | 11.37 | 3.01 | 17.8 | 3.7 | 1.34 | 10.2 | 2.19 | 1.13 | 7.8 | 8.4 | 18.2 | 3.74 | 0.406 | 2.81 |
| L56x36x5 | 56.0 | 36.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 4.41 | 13.82 | 3.7 | 17.7 | 4.48 | 1.65 | 10.1 | 2.65 | 1.37 | 7.8 | 8.8 | 18.7 | 4.5 | 0.404 | 3.46 |
| L63x40x4 | 63.0 | 40.0 | 4.0 | 7.0 | 2.3 | 4.04 | 16.33 | 3.83 | 20.1 | 5.16 | 1.67 | 11.3 | 3.07 | 1.41 | 8.7 | 9.1 | 20.3 | 5.25 | 0.397 | 3.17 |
| L63x40x5 | 63.0 | 40.0 | 5.0 | 7.0 | 2.3 | 4.98 | 19.91 | 4.72 | 20.0 | 6.26 | 2.05 | 11.2 | 3.73 | 1.72 | 8.6 | 9.5 | 20.8 | 6.41 | 0.396 | 3.91 |
| L63x40x6 | 63.0 | 40.0 | 6.0 | 7.0 | 2.3 | 5.9 | 23.31 | 5.58 | 19.9 | 7.29 | 2.42 | 11.1 | 4.36 | 2.02 | 8.6 | 9.0 | 21.2 | 7.44 | 0.393 | 4.63 |
| L63x40x8 | 63.0 | 40.0 | 8.0 | 7.0 | 2.3 | 7.68 | 29.6 | 7.22 | 19.6 | 9.15 | 3.12 | 10.9 | 5.58 | 2.6 | 8.5 | 10.7 | 22.0 | 9.27 | 0.386 | 6.03 |
| L65x50x5 | 65.0 | 50.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 5.56 | 23.41 | 5.2 | 20.5 | 12.08 | 3.23 | 14.7 | 6.41 | 2.68 | 10.7 | 12.6 | 20.0 | 9.77 | 0.576 | 4.36 |
| L65x50x6 | 65.0 | 50.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.6 | 27.46 | 6.16 | 20.4 | 14.12 | 3.82 | 14.6 | 7.52 | 3.15 | 10.7 | 13.0 | 20.4 | 11.46 | 0.575 | 5.18 |
| L65x50x7 | 65.0 | 50.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 7.62 | 31.32 | 7.08 | 20.3 | 16.05 | 4.38 | 14.5 | 8.6 | 3.59 | 10.6 | 13.4 | 20.8 | 12.94 | 0.571 | 5.93 |
| L65x50x8 | 65.0 | 50.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 8.62 | 35.0 | 7.99 | 20.2 | 18.88 | 4.93 | 14.4 | 9.65 | 4.02 | 10.6 | 13.7 | 21.2 | 13.61 | 0.57 | 6.77 |
| L70x45x5 | 70.0 | 45.0 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 5.59 | 27.76 | 5.88 | 22.3 | 9.05 | 2.62 | 12.7 | 5.34 | 2.2 | 9.8 | 10.5 | 22.8 | 9.12 | 0.406 | 4.3 |
| L75x50x5 | 75.0 | 50.0 | 5.0 | 8.0 | 2.7 | 6.11 | 34.81 | 6.81 | 23.9 | 12.47 | 3.25 | 14.3 | 7.24 | 2.73 | 10.9 | 11.7 | 23.9 | 12.0 | 0.436 | 4.79 |
| L75x50x6 | 75.0 | 50.0 | 6.0 | 8.0 | 2.7 | 7.25 | 40.92 | 8.08 | 23.8 | 14.6 | 3.85 | 14.2 | 8.48 | 3.21 | 10.8 | 12.1 | 24.4 | 14.1 | 0.435 | 5.69 |
| L75x50x7 | 75.0 | 50.0 | 7.0 | 8.0 | 2.7 | 8.37 | 46.77 | 9.31 | 23.6 | 16.61 | 4.43 | 14.1 | 9.69 | 3.69 | 10.8 | 12.5 | 24.8 | 16.18 | 0.435 | 6.57 |
| L75x50x8 | 75.0 | 50.0 | 8.0 | 8.0 | 2.7 | 9.47 | 52.38 | 10.52 | 23.5 | 18.52 | 4.88 | 14.0 | 10.87 | 4.14 | 10.7 | 12.9 | 25.2 | 17.8 | 0.43 | 7.43 |
| L80x50x5 | 80.0 | 50.0 | 5.0 | 8.0 | 2.7 | 6.36 | 41.64 | 7.71 | 25.6 | 12.68 | 3.28 | 14.1 | 7.57 | 2.75 | 10.0 | 11.3 | 26.0 | 13.2 | 0.387 | 4.49 |
| L80x50x6 | 80.0 | 50.0 | 6.0 | 8.0 | 2.7 | 7.55 | 48.98 | 9.15 | 25.5 | 14.85 | 3.88 | 14.0 | 8.88 | 3.24 | 10.8 | 11.7 | 26.5 | 15.5 | 0.386 | 5.92 |
| L80x60x6 | 80.0 | 60.0 | 6.0 | 8.0 | 2.7 | 8.15 | 52.06 | 9.42 | 25.3 | 25.18 | 5.58 | 17.6 | 13.61 | 4.66 | 12.9 | 14.9 | 24.7 | 20.98 | 0.547 | 6.39 |
| L80x60x7 | 80.0 | 60.0 | 7.0 | 8.0 | 2.7 | 9.42 | 59.61 | 10.87 | 25.2 | 28.74 | 6.43 | 17.5 | 15.58 | 5.34 | 12.9 | 15.3 | 25.2 | 24.01 | 0.546 | 7.39 |
| L80x60x8 | 80.0 | 60.0 | 8.0 | 8.0 | 2.7 | 10.67 | 66.88 | 12.38 | 25.0 | 32.15 | 7.26 | 17.4 | 17.49 | 5.99 | 12.8 | 15.7 | 25.6 | 26.83 | 0.544 | 8.37 |
| L90x56x5 | 90.0 | 56.0 | 5.5 | 9.0 | 3.0 | 7.86 | 65.28 | 10.74 | 28.8 | 19.67 | 4.53 | 15.8 | 11.77 | 3.81 | 12.2 | 12.6 | 29.2 | 20.54 | 0.384 | 6.17 |
| L90x56x6 | 90.0 | 56.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 8.54 | 70.58 | 11.66 | 28.8 | 21.22 | 4.91 | 15.8 | 12.7 | 4.12 | 12.2 | 12.8 | 29.5 | 22.23 | 0.384 | 6.7 |
| L90x56x8 | 90.0 | 56.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 11.18 | 90.87 | 15.24 | 28.5 | 27.08 | 6.39 | 15.6 | 16.29 | 5.32 | 12.1 | 13.6 | 30.4 | 28.33 | 0.38 | 8.77 |
| L100x63x6 | 100.0 | 63.0 | 6.0 | 10.0 | 3.3 | 9.58 | 98.29 | 14.52 | 32.0 | 30.58 | 6.27 | 17.9 | 18.2 | 5.27 | 13.8 | 14.2 | 32.3 | 31.5 | 0.393 | 7.53 |
| L100x63x7 | 100.0 | 63.0 | 7.0 | 10.0 | 3.3 | 11.09 | 112.86 | 16.78 | 31.9 | 34.99 | 7.23 | 17.8 | 20.83 | 6.06 | 13.7 | 14.6 | 32.8 | 36.1 | 0.392 | 8.7 |
| L100x63x8 | 100.0 | 63.0 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 12.57 | 126.96 | 19.01 | 31.8 | 39.21 | 8.17 | 17.7 | 23.38 | 6.82 | 13.6 | 15.0 | 33.2 | 40.5 | 0.391 | 9.87 |
| L100x63x10 | 100.0 | 63.0 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 15.47 | 153.95 | 23.32 | 31.5 | 47.18 | 9.99 | 17.5 | 28.34 | 8.31 | 13.5 | 15.8 | 34.0 | 48.6 | 0.387 | 12.14 |
| L100x65x7 | 100.0 | 65.0 | 7.0 | 10.0 | 3.3 | 11.23 | 114.05 | 16.87 | 31.9 | 38.32 | 7.7 | 18.5 | 22.77 | 6.43 | 14.1 | 15.2 | 32.4 | 38.0 | 0.415 | 8.81 |
| L100x65x8 | 100.0 | 65.0 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 12.73 | 128.31 | 19.11 | 31.8 | 42.96 | 8.7 | 18.4 | 25.24 | 7.26 | 14.1 | 15.6 | 32.8 | 42.64 | 0.414 | 9.99 |
| L100x65x10 | 100.0 | 65.0 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 15.67 | 155.52 | 23.45 | 31.5 | 51.68 | 10.64 | 18.2 | 30.6 | 8.83 | 14.0 | 16.4 | 33.7 | 51.18 | 0.41 | 12.3 |
| L110x70x6 | 110.0 | 70.0 | 6.5 | 10.0 | 3.3 | 11.45 | 142.42 | 19.11 | 35.3 | 45.61 | 8.42 | 20.0 | 26.94 | 7.05 | 15.3 | 15.8 | 35.5 | 46.8 | 0.402 | 8.98 |
| L110x70x8 | 110.0 | 70.0 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 13.93 | 171.54 | 23.22 | 35.1 | 54.64 | 10.2 | 19.8 | 32.31 | 8.5 | 15.2 | 16.4 | 36.1 | 55.9 | 0.4 | 10.93 |
| L125x80x7 | 125.0 | 80.0 | 7.0 | 11.0 | 3.7 | 14.06 | 226.53 | 26.67 | 40.1 | 73.73 | 11.89 | 22.9 | 43.4 | 9.96 | 17.6 | 18.0 | 40.1 | 74.7 | 0.407 | 11.04 |
| L125x80x8 | 125.0 | 80.0 | 8.0 | 11.0 | 3.7 | 15.98 | 225.62 | 30.26 | 40.0 | 80.95 | 13.47 | 22.8 | 48.82 | 11.25 | 17.5 | 18.4 | 40.5 | 84.1 | 0.406 | 12.58 |
| L125x80x10 | 125.0 | 80.0 | 10.0 | 11.0 | 3.7 | 19.7 | 311.61 | 37.27 | 39.8 | 100.47 | 16.52 | 22.6 | 59.33 | 13.74 | 17.4 | 19.2 | 41.4 | 102.0 | 0.404 | 15.47 |
| L125x80x12 | 125.0 | 80.0 | 12.0 | 11.0 | 3.7 | 23.36 | 364.79 | 44.07 | 39.5 | 116.84 | 19.46 | 22.4 | 69.47 | 16.11 | 17.2 | 20.0 | 42.2 | 118.0 | 0.4 | 18.34 |
| L140x90x8 | 140.0 | 90.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 18.0 | 363.68 | 38.25 | 44.9 | 119.79 | 17.19 | 25.8 | 70.27 | 14.39 | 15.8 | 20.3 | 44.9 | 121.0 | 0.411 | 14.13 |
| L140x90x10 | 140.0 | 90.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 22.24 | 444.45 | 47.19 | 44.7 | 145.54 | 21.14 | 25.8 | 85.51 | 17.58 | 19.6 | 21.2 | 45.8 | 147.0 | 0.409 | 17.46 |
| L160x100x9 | 160.0 | 100.0 | 9.0 | 13.0 | 4.3 | 22.87 | 605.97 | 56.04 | 51.5 | 186.03 | 23.96 | 28.5 | 110.4 | 20.01 | 22.0 | 22.4 | 51.9 | 194.0 | 0.391 | 17.96 |
| L160x100x10 | 160.0 | 100.0 | 10.0 | 13.0 | 4.3 | 25.28 | 666.59 | 61.91 | 51.3 | 204.09 | 26.42 | 28.4 | 121.16 | 22.02 | 21.9 | 22.8 | 52.3 | 213.0 | 0.39 | 19.85 |
| L160x100x12 | 160.0 | 100.0 | 12.0 | 13.0 | 4.3 | 30.04 | 784.22 | 73.42 | 51.1 | 238.75 | 31.23 | 28.2 | 142.14 | 25.93 | 21.8 | 23.6 | 53.2 | 249.0 | 0.388 | 23.58 |
| L160x100x14 | 160.0 | 100.0 | 14.0 | 13.0 | 4.3 | 34.72 | 897.19 | 84.65 | 50.8 | 271.6 | 35.89 | 28.0 | 162.49 | 29.75 | 21.6 | 24.3 | 54.0 | 232.0 | 0.385 | 27.26 |
| L180x110x10 | 180.0 | 110.0 | 10.0 | 14.0 | 4.7 | 28.33 | 952.28 | 78.59 | 58.0 | 276.37 | 32.27 | 31.2 | 165.44 | 29.96 | 24.2 | 24.4 | 58.8 | 295.0 | 0.376 | 22.2 |
| L180x110x12 | 180.0 | 110.0 | 12.0 | 14.0 | 4.7 | 33.69 | 1122.56 | 93.33 | 57.7 | 324.09 | 38.2 | 31.0 | 194.28 | 31.83 | 24.0 | 25.2 | 59.7 | 348.0 | 0.374 | 26.4 |
| L200x125x11 | 200.0 | 125.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 34.87 | 1449.02 | 107.31 | 64.5 | 446.36 | 45.98 | 35.8 | 263.84 | 38.27 | 27.5 | 27.9 | 65.0 | 465.0 | 0.392 | 27.37 |
| L200x125x12 | 200.0 | 125.0 | 12.0 | 14.0 | 4.7 | 37.89 | 1568.19 | 116.51 | 64.3 | 481.93 | 49.85 | 35.7 | 285.04 | 41.45 | 27.4 | 28.3 | 65.4 | 503.0 | 0.392 | 29.74 |
| L200x125x14 | 200.0 | 125.0 | 14.0 | 14.0 | 4.7 | 43.87 | 1800.83 | 134.64 | 64.1 | 550.77 | 57.43 | 35.4 | 326.54 | 47.57 | 27.3 | 29.1 | 66.2 | 575.0 | 0.39 | 34.43 |
| L200x125x16 | 200.0 | 125.0 | 16.0 | 14.0 | 4.7 | 49.77 | 2026.08 | 152.41 | 63.8 | 616.66 | 64.83 | 35.2 | 366.99 | 53.56 | 27.2 | 29.9 | 67.1 | 643.0 | 0.388 | 39.07 |

Швеллеp с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-89

|  | h | b | s | t | r1 | r2 | A | P | Iy | Wy | iy | Sy | Iz | Wz | iz | yo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | кг/м | см4 | см3 | мм | см3 | см4 | см3 | мм | мм |
| 5П | 50.0 | 32.0 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 6.16 | 4.84 | 22.8 | 9.1 | 19.2 | 5.61 | 5.95 | 2.99 | 9.8 | 12.1 |
| 6.5П | 65.0 | 36.0 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 3.5 | 7.51 | 5.9 | 48.8 | 15.0 | 25.5 | 9.02 | 9.35 | 4.06 | 11.2 | 12.9 |
| 8П | 80.0 | 40.0 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 3.5 | 8.98 | 7.05 | 89.9 | 22.5 | 31.6 | 13.3 | 13.9 | 3.31 | 12.4 | 13.8 |
| 10П | 100.0 | 46.0 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 4.0 | 10.9 | 8.59 | 175.0 | 34.9 | 39.9 | 20.5 | 22.6 | 7.37 | 14.4 | 15.3 |
| 12П | 120.0 | 52.0 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 4.5 | 13.3 | 10.4 | 305.0 | 50.8 | 47.9 | 29.7 | 34.9 | 9.84 | 16.2 | 16.6 |
| 14П | 140.0 | 58.0 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 4.5 | 15.6 | 12.3 | 493.0 | 70.4 | 56.1 | 40.9 | 51.5 | 12.9 | 18.1 | 18.2 |
| 16П | 160.0 | 64.0 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 5.0 | 18.1 | 14.2 | 750.0 | 93.8 | 64.4 | 54.3 | 72.8 | 16.4 | 20.0 | 19.7 |
| 16aП | 160.0 | 68.0 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 5.0 | 19.5 | 15.3 | 827.0 | 103.0 | 65.1 | 59.5 | 90.5 | 19.6 | 21.5 | 21.9 |
| 18П | 180.0 | 70.0 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 5.0 | 20.7 | 16.3 | 1090.0 | 121.0 | 72.6 | 70.0 | 100.0 | 20.6 | 22.0 | 21.4 |
| 18aП | 180.0 | 74.0 | 5.1 | 9.3 | 9.0 | 5.0 | 22.2 | 17.4 | 1200.0 | 133.0 | 73.4 | 76.3 | 123.0 | 24.3 | 23.5 | 23.6 |
| 20П | 200.0 | 76.0 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 5.5 | 23.4 | 18.4 | 1530.0 | 153.0 | 80.8 | 88.0 | 134.0 | 25.2 | 23.9 | 23.0 |
| 22П | 220.0 | 82.0 | 5.4 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 26.7 | 21.0 | 2120.0 | 193.0 | 89.0 | 111.0 | 178.0 | 31.0 | 25.8 | 24.7 |
| 24П | 240.0 | 90.0 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 6.0 | 30.6 | 24.0 | 2910.0 | 243.0 | 97.5 | 139.0 | 248.0 | 39.5 | 28.5 | 27.2 |
| 27П | 270.0 | 95.0 | 6.0 | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 35.2 | 27.7 | 4180.0 | 310.0 | 109.0 | 178.0 | 314.0 | 46.7 | 29.9 | 27.8 |
| 30П | 300.0 | 100.0 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 40.5 | 31.8 | 5830.0 | 389.0 | 120.0 | 224.0 | 393.0 | 54.8 | 31.2 | 28.3 |
| 33П | 330.0 | 105.0 | 7.0 | 11.7 | 13.0 | 7.5 | 46.5 | 36.5 | 8010.798 | 486.0 | 131.0 | 281.0 | 491.0 | 64.6 | 32.5 | 29.0 |
| 36П | 360.0 | 110.0 | 7.5 | 12.6 | 14.0 | 8.5 | 53.4 | 41.9 | 10849.999 | 603.0 | 143.0 | 350.0 | 611.0 | 76.3 | 33.8 | 29.9 |
| 40П | 400.0 | 115.0 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 9.0 | 61.5 | 48.3 | 15259.998 | 763.0 | 158.0 | 445.0 | 760.0 | 89.9 | 35.1 | 30.5 |

Швеллеp (В) по ГОСТ 5267.1-90

|  | h | b | s | t | r1 | r2 | Gamma | A | P | Iy | Wy | iy | Iz | Wz | iz | yo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм |  | см2 | кг/м | см4 | см3 | мм | см4 | см3 | мм | мм |
| 8В | 80.0 | 45.0 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 6.0 | 11.8 | 9.26 | 115.82 | 28.95 | 31.3 | 22.24 | 7.63 | 13.8 | 15.7 |
| 14В | 140.0 | 60.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 21.3 | 16.72 | 609.1 | 87.01 | 53.5 | 61.02 | 14.09 | 16.9 | 16.7 |
| 18В | 180.0 | 100.0 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 5.0 | 6.0 | 34.04 | 26.72 | 1791.01 | 199.0 | 72.5 | 305.48 | 43.58 | 30.0 | 29.9 |
| 20В | 200.0 | 73.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 10.0 | 28.83 | 22.63 | 1780.37 | 178.04 | 78.6 | 128.04 | 24.19 | 21.1 | 20.2 |
| 20В1 | 200.0 | 75.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 10.0 | 32.83 | 25.77 | 1913.71 | 191.37 | 76.4 | 143.63 | 25.88 | 20.9 | 19.5 |
| 20В2 | 200.0 | 100.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 6.0 | 36.58 | 28.71 | 2360.88 | 236.09 | 80.3 | 327.23 | 46.3 | 29.9 | 29.3 |
| 26В | 260.0 | 90.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 7.5 | 8.0 | 50.6 | 39.72 | 5130.83 | 394.68 | 100.7 | 343.15 | 52.62 | 26.0 | 24.8 |
| 30В | 300.0 | 85.0 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 7.0 | 10.0 | 43.88 | 34.44 | 6045.429 | 403.03 | 117.4 | 260.74 | 41.41 | 24.4 | 22.0 |
| 30В1 | 300.0 | 87.0 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 7.0 | 10.0 | 49.88 | 39.15 | 6495.429 | 433.03 | 114.1 | 288.78 | 43.93 | 24.1 | 21.3 |
| 30В2 | 300.0 | 89.0 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 7.0 | 10.0 | 53.88 | 43.86 | 6945.43 | 463.03 | 111.5 | 315.35 | 46.29 | 23.8 | 20.9 |

Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-89

|  | h | b | s | t | r1 | r2 | A | P | Iy | Wy | iy | Sy | Iz | Wz | iz | yo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | кг/м | см4 | см3 | мм | см3 | см4 | см3 | мм | мм |
| 5 | 50.0 | 32.0 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 6.16 | 4.84 | 22.8 | 9.1 | 19.2 | 5.59 | 5.61 | 2.75 | 9.5 | 11.6 |
| 6.5 | 65.0 | 36.0 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 2.5 | 7.51 | 5.9 | 48.6 | 15.0 | 25.4 | 9.0 | 8.7 | 3.68 | 10.8 | 12.4 |
| 8 | 80.0 | 40.0 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 89.4 | 22.4 | 31.6 | 23.3 | 12.8 | 4.75 | 11.9 | 13.1 |
| 10 | 100.0 | 46.0 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.9 | 8.59 | 174.0 | 34.8 | 39.9 | 20.4 | 20.4 | 6.46 | 13.7 | 14.4 |
| 12 | 120.0 | 52.0 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 13.3 | 10.4 | 304.0 | 50.6 | 47.8 | 29.6 | 31.2 | 8.52 | 15.3 | 15.4 |
| 14 | 140.0 | 58.0 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.6 | 12.3 | 491.0 | 70.2 | 56.0 | 40.8 | 45.4 | 11.0 | 17.0 | 16.7 |
| 16 | 160.0 | 64.0 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.1 | 14.2 | 747.0 | 93.4 | 64.2 | 54.1 | 63.3 | 13.8 | 18.7 | 18.0 |
| 16a | 160.0 | 68.0 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 3.5 | 19.5 | 15.3 | 823.0 | 103.0 | 64.9 | 59.4 | 78.8 | 16.4 | 20.1 | 20.0 |
| 18 | 180.0 | 70.0 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 3.5 | 20.7 | 16.3 | 1090.0 | 121.0 | 72.4 | 69.8 | 86.0 | 17.0 | 20.4 | 19.4 |
| 18a | 180.0 | 74.0 | 5.1 | 9.3 | 9.0 | 3.5 | 22.2 | 17.4 | 1190.0 | 132.0 | 73.2 | 76.1 | 105.0 | 20.0 | 21.8 | 21.3 |
| 20 | 200.0 | 76.0 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 23.4 | 18.4 | 1520.0 | 152.0 | 80.7 | 87.8 | 113.0 | 20.5 | 22.0 | 20.7 |
| 22 | 220.0 | 82.0 | 5.4 | 9.5 | 10.0 | 4.0 | 26.7 | 21.0 | 2110.0 | 192.0 | 88.9 | 110.0 | 151.0 | 25.1 | 23.7 | 22.1 |
| 24 | 240.0 | 90.0 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | 30.6 | 24.0 | 2900.0 | 242.0 | 97.3 | 139.0 | 208.0 | 31.6 | 26.0 | 24.2 |
| 27 | 270.0 | 95.0 | 6.0 | 10.5 | 11.0 | 4.5 | 35.2 | 27.7 | 4160.0 | 308.0 | 109.0 | 178.0 | 262.0 | 37.3 | 27.3 | 24.7 |
| 30 | 300.0 | 100.0 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 40.5 | 31.8 | 5810.0 | 387.0 | 120.0 | 224.0 | 327.0 | 43.6 | 28.4 | 25.2 |
| 33 | 330.0 | 105.0 | 7.0 | 11.7 | 13.0 | 5.0 | 46.5 | 36.5 | 7979.999 | 484.0 | 131.0 | 281.0 | 410.0 | 51.8 | 29.7 | 25.9 |
| 36 | 360.0 | 110.0 | 7.5 | 12.6 | 14.0 | 6.0 | 53.4 | 41.9 | 10819.999 | 601.0 | 142.0 | 350.0 | 513.0 | 61.7 | 31.0 | 26.8 |
| 40 | 400.0 | 115.0 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 6.0 | 61.5 | 48.3 | 15219.998 | 761.0 | 157.0 | 444.0 | 642.0 | 73.4 | 32.3 | 27.5 |

Двутавp колонный (К) по ГОСТ 26020-83

|  | h | b | s | t | r1 | A | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | см3 | мм | см4 | см3 | мм | кг/м |
| 20К1 | 195.0 | 200.0 | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 52.82 | 3820.0 | 392.0 | 216.0 | 85.0 | 1334.0 | 133.0 | 50.3 | 41.5 |
| 20К2 | 198.0 | 200.0 | 7.0 | 11.5 | 13.0 | 59.7 | 4422.0 | 447.0 | 247.0 | 86.1 | 1534.0 | 153.0 | 50.7 | 46.9 |
| 23К1 | 227.0 | 240.0 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 66.51 | 6589.0 | 580.0 | 318.0 | 99.5 | 2421.0 | 202.0 | 60.3 | 52.2 |
| 23К2 | 230.0 | 240.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 75.77 | 7600.999 | 661.0 | 365.0 | 100.2 | 2766.0 | 231.0 | 60.4 | 59.5 |
| 26К1 | 255.0 | 260.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 83.08 | 10299.999 | 809.0 | 445.0 | 111.4 | 3517.0 | 271.0 | 65.1 | 65.2 |
| 26К2 | 258.0 | 260.0 | 9.0 | 13.5 | 16.0 | 93.19 | 11699.999 | 907.0 | 501.0 | 112.1 | 3957.0 | 304.0 | 65.2 | 73.2 |
| 26К3 | 262.0 | 260.0 | 10.0 | 15.5 | 16.0 | 105.9 | 13559.999 | 1035.0 | 576.0 | 113.2 | 4544.0 | 349.0 | 65.5 | 83.1 |
| 30К1 | 296.0 | 300.0 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 108.0 | 18109.998 | 1223.0 | 672.0 | 129.5 | 6079.0 | 405.0 | 75.0 | 84.8 |
| 30К2 | 300.0 | 300.0 | 10.0 | 15.5 | 18.0 | 122.7 | 20929.998 | 1395.0 | 771.0 | 130.6 | 6980.0 | 465.0 | 75.4 | 96.3 |
| 30К3 | 304.0 | 300.0 | 11.5 | 17.5 | 18.0 | 138.72 | 23909.998 | 1573.0 | 874.0 | 131.2 | 7880.999 | 525.0 | 75.4 | 108.9 |
| 35К1 | 343.0 | 350.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 139.7 | 31609.996 | 1843.0 | 1010.0 | 150.4 | 10719.999 | 613.0 | 87.6 | 109.7 |
| 35К2 | 348.0 | 350.0 | 11.0 | 17.5 | 20.0 | 160.4 | 37089.996 | 2132.0 | 1173.0 | 152.1 | 12510.0 | 715.0 | 88.3 | 125.9 |
| 35К3 | 353.0 | 350.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 184.1 | 42969.996 | 2435.0 | 1351.0 | 152.8 | 14299.999 | 817.0 | 88.1 | 144.5 |
| 40К1 | 393.0 | 400.0 | 11.0 | 16.5 | 22.0 | 175.8 | 52399.992 | 2664.0 | 1457.0 | 172.6 | 17609.998 | 880.0 | 100.0 | 138.0 |
| 40К2 | 400.0 | 400.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 210.96 | 64139.992 | 3207.0 | 1767.0 | 174.4 | 21349.998 | 1067.0 | 100.6 | 165.6 |
| 40К3 | 409.0 | 400.0 | 16.0 | 24.5 | 22.0 | 257.8 | 80039.992 | 3914.0 | 2180.0 | 176.2 | 26150.0 | 1307.0 | 100.7 | 202.3 |
| 40К4 | 419.0 | 400.0 | 19.0 | 29.5 | 22.0 | 308.6 | 98340.0 | 4694.0 | 2642.0 | 178.5 | 31499.996 | 1575.0 | 101.0 | 242.2 |
| 40К5 | 431.0 | 400.0 | 23.0 | 35.5 | 22.0 | 371.0 | 121569.984 | 5642.0 | 3217.0 | 181.0 | 37909.996 | 1896.0 | 101.1 | 291.2 |

Двутавp с уклоном полок по ГОСТ 8239-89

|  | h | b | s | t | r1 | r2 | A | P | Iy | Wy | iy | Sy | Iz | Wz | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | кг/м | см4 | см3 | мм | см3 | см4 | см3 | мм |
| 10 | 100.0 | 55.0 | 4.5 | 7.2 | 7.0 | 2.5 | 12.0 | 9.46 | 198.0 | 39.7 | 40.6 | 23.0 | 17.9 | 6.49 | 12.2 |
| 12 | 120.0 | 64.0 | 4.8 | 7.3 | 7.5 | 3.0 | 14.7 | 11.5 | 350.0 | 58.4 | 48.8 | 33.7 | 27.9 | 8.72 | 13.8 |
| 14 | 140.0 | 73.0 | 4.9 | 7.5 | 8.0 | 3.0 | 17.4 | 13.7 | 572.0 | 81.7 | 57.3 | 46.8 | 41.9 | 11.5 | 15.5 |
| 16 | 160.0 | 81.0 | 5.0 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.9 | 873.0 | 109.0 | 65.7 | 62.3 | 58.6 | 14.5 | 17.0 |
| 18 | 180.0 | 90.0 | 5.1 | 8.1 | 9.0 | 3.5 | 23.4 | 18.4 | 1290.0 | 143.0 | 74.2 | 81.4 | 82.6 | 18.4 | 18.8 |
| 20 | 200.0 | 100.0 | 5.2 | 8.4 | 9.5 | 4.0 | 26.8 | 21.0 | 1840.0 | 184.0 | 82.8 | 104.0 | 115.0 | 23.1 | 20.7 |
| 22 | 220.0 | 110.0 | 5.4 | 8.7 | 10.0 | 4.0 | 30.6 | 24.0 | 2550.0 | 232.0 | 91.3 | 131.0 | 157.0 | 28.6 | 22.7 |
| 24 | 240.0 | 115.0 | 5.6 | 9.5 | 10.5 | 4.0 | 34.8 | 27.3 | 3460.0 | 289.0 | 99.7 | 163.0 | 198.0 | 34.5 | 23.7 |
| 27 | 270.0 | 125.0 | 6.0 | 9.8 | 11.0 | 4.5 | 40.2 | 31.5 | 5010.0 | 371.0 | 112.0 | 210.0 | 260.0 | 41.5 | 25.4 |
| 30 | 300.0 | 135.0 | 6.5 | 10.2 | 12.0 | 5.0 | 46.5 | 36.5 | 7080.0 | 472.0 | 123.0 | 268.0 | 337.0 | 49.9 | 26.9 |
| 33 | 330.0 | 140.0 | 7.0 | 11.2 | 13.0 | 5.0 | 53.8 | 42.2 | 9839.999 | 597.0 | 135.0 | 339.0 | 419.0 | 59.9 | 27.9 |
| 36 | 360.0 | 145.0 | 7.5 | 12.3 | 14.0 | 6.0 | 61.9 | 48.6 | 13379.999 | 743.0 | 147.0 | 423.0 | 516.0 | 71.1 | 28.9 |
| 40 | 400.0 | 155.0 | 8.3 | 13.0 | 15.0 | 6.0 | 72.6 | 57.0 | 19061.998 | 953.0 | 162.0 | 545.0 | 667.0 | 86.1 | 30.3 |
| 45 | 450.0 | 160.0 | 9.0 | 14.2 | 16.0 | 7.0 | 84.7 | 66.5 | 27695.998 | 1231.0 | 181.0 | 708.0 | 808.0 | 101.0 | 30.9 |
| 50 | 500.0 | 170.0 | 10.0 | 15.2 | 17.0 | 7.0 | 100.0 | 78.5 | 39726.996 | 1589.0 | 199.0 | 919.0 | 1043.0 | 123.0 | 32.3 |
| 55 | 550.0 | 180.0 | 11.0 | 16.5 | 18.0 | 7.0 | 118.0 | 92.6 | 55961.992 | 2035.0 | 218.0 | 1181.0 | 1356.0 | 151.0 | 33.9 |
| 60 | 600.0 | 190.0 | 12.0 | 17.8 | 20.0 | 8.0 | 138.0 | 108.0 | 76805.992 | 2560.0 | 236.0 | 1491.0 | 1725.0 | 182.0 | 35.4 |

Двутавp дополнительной серии (Д) по ГОСТ 26020-83

|  | h | b | s | t | r1 | A | P | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | кг/м | см4 | см3 | см3 | мм | см4 | см3 | мм |
| 24ДБ1 | 239.0 | 115.0 | 5.5 | 9.3 | 15.0 | 35.45 | 27.8 | 3535.0 | 295.8 | 166.6 | 99.9 | 236.8 | 41.2 | 25.8 |
| 27ДБ1 | 269.0 | 125.0 | 6.0 | 9.5 | 15.0 | 40.68 | 31.9 | 5068.0 | 376.8 | 212.7 | 111.6 | 310.5 | 49.7 | 27.6 |
| 36ДБ1 | 360.0 | 145.0 | 7.2 | 12.3 | 18.0 | 62.6 | 49.1 | 13799.999 | 766.4 | 434.1 | 148.4 | 627.6 | 86.6 | 31.7 |
| 35ДБ1 | 349.0 | 127.0 | 5.8 | 8.5 | 15.0 | 42.78 | 33.6 | 8539.999 | 489.4 | 279.4 | 141.3 | 291.5 | 45.9 | 26.1 |
| 40ДБ1 | 399.0 | 139.0 | 6.2 | 9.0 | 15.0 | 50.58 | 39.7 | 13049.999 | 654.2 | 374.5 | 160.6 | 404.4 | 58.2 | 28.3 |
| 45ДБ1 | 450.0 | 152.0 | 7.4 | 11.0 | 15.0 | 67.05 | 52.6 | 21809.998 | 969.2 | 556.8 | 180.4 | 646.2 | 85.0 | 31.0 |
| 45ДБ2 | 450.0 | 180.0 | 7.6 | 13.3 | 18.0 | 82.8 | 65.0 | 28839.998 | 1280.0 | 722.0 | 187.0 | 1300.0 | 144.0 | 39.6 |
| 30ДШ1 | 300.6 | 201.9 | 9.4 | 16.0 | 18.0 | 92.6 | 72.7 | 15089.998 | 1000.0 | 563.0 | 128.0 | 2200.0 | 218.0 | 48.7 |
| 40ДШ1 | 397.6 | 302.0 | 11.5 | 18.7 | 22.0 | 159.0 | 124.0 | 46329.996 | 2330.0 | 1290.0 | 171.0 | 8589.999 | 569.0 | 73.6 |
| 50ДШ1 | 496.2 | 303.8 | 14.2 | 21.0 | 26.0 | 198.0 | 155.0 | 86009.992 | 3470.0 | 1950.0 | 208.0 | 9829.999 | 647.0 | 70.5 |

Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83

|  | h | b | s | t | r1 | A | P | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | кг/м | см4 | см3 | см3 | мм | см4 | см3 | мм |
| 10Б1 | 100.0 | 55.0 | 4.1 | 5.7 | 7.0 | 10.32 | 8.1 | 171.0 | 34.2 | 19.7 | 40.7 | 15.9 | 5.8 | 12.4 |
| 12Б1 | 117.6 | 64.0 | 3.8 | 5.1 | 7.0 | 11.03 | 8.7 | 257.0 | 43.8 | 24.9 | 48.3 | 22.4 | 7.0 | 14.2 |
| 12Б2 | 120.0 | 64.0 | 4.4 | 6.3 | 7.0 | 13.21 | 10.4 | 318.0 | 53.0 | 30.4 | 49.0 | 27.7 | 8.6 | 14.5 |
| 14Б1 | 137.4 | 73.0 | 3.8 | 5.6 | 7.0 | 13.39 | 10.5 | 435.0 | 63.3 | 35.8 | 57.0 | 36.4 | 10.0 | 16.5 |
| 14Б2 | 140.0 | 73.0 | 4.7 | 6.9 | 7.0 | 16.43 | 12.9 | 541.0 | 77.3 | 44.2 | 57.4 | 44.9 | 12.3 | 16.5 |
| 16Б1 | 157.0 | 82.0 | 4.0 | 5.9 | 9.0 | 16.18 | 12.7 | 689.0 | 87.8 | 49.5 | 65.3 | 54.4 | 13.3 | 18.3 |
| 16Б2 | 160.0 | 82.0 | 5.0 | 7.4 | 9.0 | 20.09 | 15.8 | 869.0 | 108.7 | 61.9 | 65.8 | 68.3 | 16.6 | 18.4 |
| 18Б1 | 177.0 | 91.0 | 4.3 | 6.5 | 9.0 | 19.58 | 15.4 | 1063.0 | 120.1 | 67.7 | 73.7 | 81.9 | 18.0 | 20.4 |
| 18Б2 | 180.0 | 91.0 | 5.3 | 8.0 | 9.0 | 23.95 | 18.8 | 1317.0 | 146.3 | 83.2 | 74.1 | 100.8 | 22.2 | 20.5 |
| 20Б1 | 200.0 | 100.0 | 5.6 | 8.5 | 12.0 | 28.49 | 22.4 | 1943.0 | 194.3 | 110.3 | 82.6 | 142.3 | 28.5 | 22.3 |
| 23Б1 | 230.0 | 110.0 | 5.6 | 9.0 | 12.0 | 32.91 | 25.8 | 2996.0 | 260.5 | 147.2 | 95.4 | 200.3 | 36.4 | 24.7 |
| 26Б1 | 258.0 | 120.0 | 5.8 | 8.5 | 12.0 | 35.62 | 28.0 | 4024.0 | 312.0 | 176.6 | 106.3 | 245.6 | 40.9 | 26.3 |
| 26Б2 | 261.0 | 120.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 39.7 | 31.2 | 4654.0 | 356.6 | 201.5 | 108.3 | 288.8 | 48.1 | 27.0 |
| 30Б1 | 296.0 | 140.0 | 5.8 | 8.5 | 15.0 | 41.92 | 32.9 | 6328.0 | 427.0 | 240.0 | 122.9 | 390.0 | 55.7 | 30.5 |
| 30Б2 | 299.0 | 140.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 46.67 | 36.6 | 7293.0 | 487.8 | 273.8 | 125.0 | 458.6 | 65.5 | 31.3 |
| 35Б1 | 346.0 | 155.0 | 6.2 | 8.5 | 18.0 | 49.53 | 38.9 | 10059.999 | 581.7 | 328.6 | 142.5 | 529.6 | 68.3 | 32.7 |
| 35Б2 | 349.0 | 155.0 | 6.5 | 10.0 | 18.0 | 55.17 | 43.3 | 11549.999 | 662.2 | 373.0 | 144.7 | 622.9 | 80.4 | 33.6 |
| 40Б1 | 392.0 | 165.0 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 61.25 | 48.1 | 15749.998 | 803.6 | 456.0 | 160.3 | 714.9 | 86.7 | 34.2 |
| 40Б2 | 396.0 | 165.0 | 7.5 | 11.5 | 21.0 | 69.72 | 54.7 | 18529.998 | 935.7 | 529.7 | 163.0 | 865.0 | 104.8 | 35.2 |
| 45Б1 | 443.0 | 180.0 | 7.8 | 11.0 | 21.0 | 76.23 | 59.8 | 24939.998 | 1125.8 | 639.5 | 180.9 | 1073.7 | 119.3 | 37.5 |
| 45Б2 | 447.0 | 180.0 | 8.4 | 13.0 | 21.0 | 85.96 | 67.5 | 28869.998 | 1291.9 | 732.9 | 183.2 | 1269.0 | 141.0 | 38.4 |
| 50Б1 | 492.0 | 200.0 | 8.8 | 12.0 | 21.0 | 92.98 | 73.0 | 37159.996 | 1511.0 | 860.4 | 199.9 | 1606.0 | 160.6 | 41.6 |
| 50Б2 | 496.0 | 200.0 | 9.2 | 14.0 | 21.0 | 102.8 | 80.7 | 42389.996 | 1709.0 | 970.2 | 203.0 | 1873.0 | 187.3 | 42.7 |
| 55Б1 | 543.0 | 220.0 | 9.5 | 13.5 | 24.0 | 113.37 | 89.0 | 55679.996 | 2051.0 | 1165.0 | 221.6 | 2404.0 | 218.6 | 46.1 |
| 55Б2 | 547.0 | 220.0 | 10.0 | 15.5 | 24.0 | 124.75 | 97.9 | 62789.996 | 2296.0 | 1302.0 | 224.3 | 2760.0 | 250.9 | 47.0 |
| 60Б1 | 593.0 | 230.0 | 10.5 | 15.5 | 24.0 | 135.26 | 106.2 | 78759.992 | 2656.0 | 1512.0 | 241.3 | 3154.0 | 274.3 | 48.3 |
| 60Б2 | 597.0 | 230.0 | 11.0 | 17.5 | 24.0 | 147.3 | 115.6 | 87639.992 | 2936.0 | 1669.0 | 243.9 | 3561.0 | 309.6 | 49.2 |
| 70Б1 | 691.0 | 260.0 | 12.0 | 15.5 | 24.0 | 164.7 | 129.3 | 125930.0 | 3645.0 | 2095.0 | 276.5 | 4556.0 | 350.5 | 52.6 |
| 70Б2 | 697.0 | 260.0 | 12.5 | 18.5 | 24.0 | 183.6 | 144.2 | 145911.984 | 4187.0 | 2393.0 | 281.9 | 5437.0 | 418.2 | 54.4 |
| 80Б1 | 791.0 | 280.0 | 13.5 | 17.0 | 26.0 | 203.2 | 159.5 | 199499.984 | 5044.0 | 2917.0 | 313.3 | 6243.999 | 446.0 | 55.4 |
| 80Б2 | 798.0 | 280.0 | 14.0 | 20.5 | 26.0 | 226.6 | 177.9 | 232199.969 | 5820.0 | 3343.0 | 320.1 | 7526.999 | 537.6 | 57.6 |
| 90Б1 | 893.0 | 300.0 | 15.0 | 18.5 | 30.0 | 247.1 | 194.0 | 304399.969 | 6817.0 | 3964.0 | 350.9 | 8364.999 | 557.6 | 58.2 |
| 90Б2 | 900.0 | 300.0 | 15.5 | 22.0 | 30.0 | 272.4 | 213.8 | 349199.969 | 7760.0 | 4480.0 | 358.0 | 9942.999 | 662.8 | 60.4 |
| 100Б1 | 990.0 | 320.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 293.82 | 230.6 | 445999.938 | 9010.999 | 5234.0 | 389.6 | 11519.999 | 719.9 | 62.6 |
| 100Б2 | 998.0 | 320.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 328.9 | 258.2 | 516399.969 | 10349.999 | 5980.0 | 396.2 | 13709.999 | 856.9 | 64.6 |
| 100Б3 | 1006.0 | 320.0 | 18.0 | 29.0 | 30.0 | 364.0 | 285.7 | 587699.938 | 11679.999 | 6736.0 | 401.8 | 15899.998 | 993.9 | 66.1 |
| 100Б4 | 1013.0 | 320.0 | 19.5 | 32.5 | 30.0 | 400.6 | 314.5 | 655399.938 | 12939.999 | 7470.0 | 404.5 | 17829.998 | 1114.3 | 66.7 |

Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83

|  | h | b | s | t | r1 | A | P | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | кг/м | см4 | см3 | см3 | мм | см4 | см3 | мм |
| 20Ш1 | 193.0 | 150.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 38.95 | 30.6 | 2660.0 | 275.0 | 153.0 | 82.6 | 507.0 | 67.6 | 36.1 |
| 23Ш1 | 226.0 | 155.0 | 6.5 | 10.0 | 14.0 | 46.08 | 36.2 | 4260.0 | 377.0 | 210.0 | 96.2 | 622.0 | 80.2 | 36.7 |
| 26Ш1 | 251.0 | 180.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 54.37 | 42.7 | 6225.0 | 496.0 | 276.0 | 107.0 | 974.0 | 108.2 | 42.3 |
| 26Ш2 | 255.0 | 180.0 | 7.5 | 12.0 | 16.0 | 62.73 | 49.2 | 7429.0 | 583.0 | 325.0 | 108.8 | 1168.0 | 129.8 | 43.1 |
| 30Ш1 | 291.0 | 200.0 | 8.0 | 11.0 | 18.0 | 68.31 | 53.6 | 10399.999 | 715.0 | 398.0 | 123.4 | 1470.0 | 147.0 | 46.4 |
| 30Ш2 | 295.0 | 200.0 | 8.5 | 13.0 | 18.0 | 77.65 | 61.0 | 12199.999 | 827.0 | 462.0 | 125.3 | 1737.0 | 173.7 | 47.3 |
| 30Ш3 | 299.0 | 200.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 87.0 | 68.3 | 14039.999 | 939.0 | 526.0 | 127.0 | 2004.0 | 200.4 | 48.0 |
| 35Ш1 | 338.0 | 250.0 | 9.5 | 12.5 | 20.0 | 95.67 | 75.1 | 19789.998 | 1171.0 | 651.0 | 143.8 | 3260.0 | 261.0 | 58.4 |
| 35Ш2 | 341.0 | 250.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 104.74 | 82.2 | 22069.998 | 1295.0 | 721.0 | 145.2 | 3650.0 | 292.0 | 59.0 |
| 35Ш3 | 345.0 | 250.0 | 10.5 | 16.0 | 20.0 | 116.3 | 91.3 | 25139.998 | 1458.0 | 813.0 | 147.0 | 4170.0 | 334.0 | 59.9 |
| 40Ш1 | 388.0 | 300.0 | 9.5 | 14.0 | 22.0 | 122.4 | 96.1 | 34359.996 | 1771.0 | 976.0 | 167.6 | 6305.999 | 420.0 | 71.8 |
| 40Ш2 | 392.0 | 300.0 | 11.5 | 16.0 | 22.0 | 141.6 | 111.1 | 39699.996 | 2025.0 | 1125.0 | 167.5 | 7209.0 | 481.0 | 71.4 |
| 40Ш3 | 396.0 | 300.0 | 12.5 | 18.0 | 22.0 | 157.2 | 123.4 | 44739.996 | 2260.0 | 1259.0 | 168.7 | 8110.999 | 541.0 | 71.8 |
| 50Ш1 | 484.0 | 300.0 | 11.0 | 15.0 | 26.0 | 145.7 | 114.4 | 60929.992 | 2518.0 | 1403.0 | 204.5 | 6762.0 | 451.0 | 68.1 |
| 50Ш2 | 489.0 | 300.0 | 14.5 | 17.5 | 26.0 | 176.6 | 138.7 | 72529.992 | 2967.0 | 1676.0 | 202.6 | 7899.999 | 526.0 | 66.9 |
| 50Ш3 | 495.0 | 300.0 | 15.5 | 20.5 | 26.0 | 199.2 | 156.4 | 84199.992 | 3402.0 | 1923.0 | 205.6 | 9249.999 | 617.0 | 68.1 |
| 50Ш4 | 501.0 | 300.0 | 16.5 | 23.5 | 26.0 | 221.7 | 174.1 | 96149.984 | 3838.0 | 2173.0 | 208.2 | 10599.999 | 707.0 | 69.2 |
| 60Ш1 | 580.0 | 320.0 | 12.0 | 17.0 | 28.0 | 181.1 | 142.1 | 107299.992 | 3701.0 | 2068.0 | 243.5 | 9301.999 | 581.0 | 71.7 |
| 60Ш2 | 587.0 | 320.0 | 16.0 | 20.5 | 28.0 | 225.3 | 176.9 | 131799.984 | 4490.0 | 2544.0 | 241.9 | 11229.999 | 702.0 | 70.6 |
| 60Ш3 | 595.0 | 320.0 | 18.0 | 24.5 | 28.0 | 261.8 | 205.2 | 156899.984 | 5273.0 | 2997.0 | 244.8 | 13419.999 | 839.0 | 71.6 |
| 60Ш4 | 603.0 | 320.0 | 20.0 | 28.5 | 28.0 | 298.34 | 234.2 | 182499.984 | 6055.0 | 3455.0 | 247.3 | 15619.998 | 976.0 | 72.3 |
| 70Ш1 | 683.0 | 320.0 | 13.5 | 19.0 | 30.0 | 216.4 | 169.9 | 171999.969 | 5036.0 | 2843.0 | 281.9 | 10399.999 | 650.0 | 69.3 |
| 70Ш2 | 691.0 | 320.0 | 15.0 | 23.0 | 30.0 | 251.7 | 197.6 | 205499.984 | 5949.0 | 3360.0 | 285.8 | 12589.999 | 787.0 | 70.7 |
| 70Ш3 | 700.0 | 320.0 | 18.0 | 27.5 | 30.0 | 299.8 | 235.4 | 247099.984 | 7059.0 | 4017.0 | 287.2 | 15069.998 | 942.0 | 70.9 |
| 70Ш4 | 708.0 | 320.0 | 20.5 | 31.5 | 30.0 | 341.6 | 268.1 | 284399.969 | 8033.0 | 4598.0 | 288.5 | 17269.998 | 1079.0 | 71.1 |
| 70Ш5 | 718.0 | 320.0 | 23.0 | 36.5 | 30.0 | 389.7 | 305.9 | 330599.969 | 9209.999 | 5298.0 | 291.3 | 20019.998 | 1251.0 | 71.7 |

Тавpы колонные (КТ) по ТУ 14-2-685-86

|  | h | b | s | t | r1 | A | Iy | Wy | iy | Iz | Wz | iz | z0 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | мм | см4 | см3 | мм | мм | кг/м |
| 10KT1 | 94.0 | 200.0 | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 26.19 | 129.0 | 16.3 | 22.2 | 667.0 | 66.7 | 50.5 | 15.0 | 20.6 |
| 10KT2 | 95.5 | 200.0 | 7.0 | 11.5 | 13.0 | 29.61 | 144.0 | 18.0 | 22.0 | 767.0 | 76.7 | 50.9 | 15.4 | 23.2 |
| 11.5KT1 | 110.0 | 240.0 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 33.01 | 225.0 | 24.2 | 26.1 | 1210.0 | 101.0 | 60.6 | 17.1 | 25.9 |
| 11.5KT2 | 111.5 | 240.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 37.6 | 263.0 | 28.1 | 26.5 | 1380.0 | 115.0 | 60.7 | 18.1 | 29.5 |
| 13KT1 | 124.0 | 260.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 41.26 | 365.0 | 35.0 | 29.8 | 1760.0 | 135.0 | 65.3 | 19.7 | 32.4 |
| 13KT2 | 125.5 | 260.0 | 9.0 | 13.5 | 16.0 | 46.28 | 419.0 | 40.0 | 30.1 | 1980.0 | 152.0 | 65.4 | 20.7 | 36.3 |
| 13KT3 | 127.5 | 260.0 | 10.0 | 15.5 | 16.0 | 52.6 | 481.0 | 45.5 | 30.3 | 2270.0 | 175.0 | 65.7 | 21.6 | 41.3 |
| 15KT1 | 144.5 | 300.0 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 53.69 | 652.0 | 53.6 | 34.9 | 3040.0 | 203.0 | 75.2 | 22.9 | 42.1 |
| 15KT2 | 146.5 | 300.0 | 10.0 | 15.5 | 18.0 | 60.99 | 745.0 | 60.7 | 35.0 | 3490.0 | 233.0 | 75.6 | 23.8 | 47.9 |
| 15KT3 | 148.5 | 300.0 | 11.5 | 17.5 | 18.0 | 68.96 | 875.0 | 70.9 | 35.6 | 3940.0 | 263.0 | 75.6 | 25.2 | 54.1 |
| 17.5KT1 | 168.0 | 350.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 69.52 | 1150.0 | 80.8 | 40.6 | 5360.0 | 306.0 | 87.8 | 26.3 | 54.6 |
| 17.5KT2 | 170.5 | 350.0 | 11.0 | 17.5 | 20.0 | 79.8 | 1300.0 | 90.9 | 40.4 | 6259.999 | 357.0 | 88.5 | 27.0 | 62.6 |
| 20KT1 | 193.0 | 400.0 | 11.0 | 16.5 | 22.0 | 87.49 | 1920.0 | 118.0 | 46.8 | 8799.999 | 440.0 | 100.0 | 30.0 | 68.7 |
| 20KT2 | 196.5 | 400.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 105.02 | 2340.0 | 142.0 | 47.3 | 10669.999 | 534.0 | 101.0 | 31.8 | 82.4 |

Тавp ШТ по ТУ 14-2-685-86

|  | h | b | s | t | r1 | A | Iy | Wy | iy | Iz | Wz | iz | z0 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | мм | см4 | см3 | мм | мм | кг/м |
| 13ШТ1 | 122.0 | 180.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 26.94 | 288.0 | 29.1 | 32.7 | 487.0 | 54.1 | 42.5 | 23.1 | 21.15 |
| 13ШТ2 | 124.0 | 180.0 | 7.5 | 12.0 | 16.0 | 31.1 | 324.0 | 32.1 | 32.3 | 584.0 | 64.9 | 43.3 | 23.1 | 24.4 |
| 15ШТ1 | 142.0 | 200.0 | 8.0 | 11.0 | 18.0 | 33.97 | 512.0 | 44.9 | 33.9 | 735.0 | 73.5 | 46.6 | 27.9 | 26.6 |
| 15ШТ2 | 144.0 | 200.0 | 8.5 | 13.0 | 18.0 | 38.53 | 569.0 | 48.9 | 38.4 | 868.0 | 86.8 | 47.5 | 27.7 | 30.2 |
| 15ШТ3 | 146.0 | 200.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 43.18 | 627.0 | 53.0 | 38.1 | 1000.0 | 100.0 | 48.2 | 27.8 | 33.9 |
| 17.5ШТ1 | 165.5 | 250.0 | 9.5 | 12.5 | 20.0 | 47.5 | 971.0 | 72.7 | 45.2 | 1630.0 | 130.0 | 58.6 | 32.0 | 37.3 |
| 17.5ШТ2 | 167.0 | 250.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 52.02 | 1050.0 | 77.7 | 44.9 | 1830.0 | 146.0 | 59.2 | 31.9 | 40.8 |
| 17.5ШТ3 | 169.0 | 250.0 | 10.5 | 16.0 | 20.0 | 57.78 | 1140.0 | 83.3 | 44.5 | 2090.0 | 167.0 | 60.1 | 31.9 | 45.4 |
| 20ШТ1 | 190.5 | 300.0 | 9.5 | 14.0 | 22.0 | 60.84 | 1530.0 | 97.8 | 50.2 | 3150.0 | 210.0 | 72.0 | 33.7 | 47.8 |
| 20ШТ2 | 192.5 | 300.0 | 11.5 | 16.0 | 22.0 | 70.37 | 1860.0 | 119.0 | 51.5 | 3610.0 | 240.0 | 71.6 | 36.1 | 55.2 |
| 20ШТ3 | 194.5 | 300.0 | 12.5 | 18.0 | 22.0 | 78.14 | 2070.0 | 131.0 | 51.5 | 4060.0 | 270.0 | 72.0 | 36.8 | 61.3 |
| 25ШТ1 | 238.5 | 300.0 | 11.0 | 15.0 | 26.0 | 72.49 | 3320.0 | 175.0 | 67.6 | 3380.0 | 225.0 | 68.3 | 48.5 | 56.9 |
| 25ШТ2 | 241.0 | 300.0 | 14.5 | 17.5 | 26.0 | 87.81 | 4300.0 | 230.0 | 70.0 | 3950.0 | 263.0 | 67.1 | 53.7 | 68.9 |
| 25ШТ3 | 244.0 | 300.0 | 15.5 | 20.5 | 26.0 | 99.04 | 4780.0 | 251.0 | 69.5 | 4630.0 | 308.0 | 68.3 | 53.4 | 77.7 |
| 25ШТ4 | 247.0 | 300.0 | 16.5 | 23.5 | 26.0 | 110.28 | 5280.0 | 273.0 | 69.2 | 5300.0 | 353.0 | 69.3 | 53.5 | 86.6 |
| 30ШТ1 | 286.5 | 320.0 | 12.0 | 17.0 | 28.0 | 90.1 | 6179.999 | 273.0 | 82.8 | 4650.0 | 291.0 | 71.9 | 60.5 | 70.7 |
| 30ШТ2 | 290.0 | 320.0 | 16.0 | 20.5 | 28.0 | 112.08 | 8159.999 | 365.0 | 85.3 | 5610.0 | 351.0 | 70.8 | 66.5 | 80.0 |
| 30ШТ3 | 294.0 | 320.0 | 18.0 | 24.5 | 28.0 | 130.27 | 9499.999 | 419.0 | 85.4 | 6710.0 | 419.0 | 71.8 | 67.5 | 102.3 |
| 30ШТ4 | 298.0 | 320.0 | 20.0 | 28.5 | 28.0 | 148.46 | 10889.999 | 475.0 | 85.6 | 7809.999 | 488.0 | 72.5 | 68.8 | 116.5 |

Тpубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91

|  | D | s | P | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | кг/м | см2 |
| 10x1 | 10.0 | 1.0 | 0.222 | 0.28 |
| 10x1.2 | 10.0 | 1.2 | 0.26 | 0.33 |
| 10.2x1 | 10.2 | 1.0 | 0.227 | 0.29 |
| 10.2x1.2 | 10.2 | 1.2 | 0.266 | 0.34 |
| 12x1 | 12.0 | 1.0 | 0.271 | 0.35 |
| 12x1.2 | 12.0 | 1.2 | 0.32 | 0.41 |
| 12x1.4 | 12.0 | 1.4 | 0.366 | 0.47 |
| 12x1.5 | 12.0 | 1.5 | 0.388 | 0.49 |
| 12x1.6 | 12.0 | 1.6 | 0.41 | 0.52 |
| 13x1 | 13.0 | 1.0 | 0.296 | 0.38 |
| 13x1.2 | 13.0 | 1.2 | 0.349 | 0.44 |
| 13x1.4 | 13.0 | 1.4 | 0.401 | 0.51 |
| 13x1.5 | 13.0 | 1.5 | 0.425 | 0.54 |
| 13x1.6 | 13.0 | 1.6 | 0.45 | 0.57 |
| 14x1 | 14.0 | 1.0 | 0.321 | 0.41 |
| 14x1.2 | 14.0 | 1.2 | 0.379 | 0.48 |
| 14x1.4 | 14.0 | 1.4 | 0.435 | 0.55 |
| 14x1.5 | 14.0 | 1.5 | 0.462 | 0.59 |
| 14x1.6 | 14.0 | 1.6 | 0.489 | 0.62 |
| 15x1 | 15.0 | 1.0 | 0.345 | 0.44 |
| 15x1.2 | 15.0 | 1.2 | 0.408 | 0.52 |
| 15x1.4 | 15.0 | 1.4 | 0.47 | 0.6 |
| 15x1.5 | 15.0 | 1.5 | 0.499 | 0.64 |
| 15x1.6 | 15.0 | 1.6 | 0.529 | 0.67 |
| 16x1 | 16.0 | 1.0 | 0.37 | 0.47 |
| 16x1.2 | 16.0 | 1.2 | 0.438 | 0.56 |
| 16x1.4 | 16.0 | 1.4 | 0.504 | 0.64 |
| 16x1.5 | 16.0 | 1.5 | 0.536 | 0.68 |
| 16x1.6 | 16.0 | 1.6 | 0.568 | 0.72 |
| 17x1 | 17.0 | 1.0 | 0.395 | 0.5 |
| 17x1.2 | 17.0 | 1.2 | 0.468 | 0.6 |
| 17x1.4 | 17.0 | 1.4 | 0.539 | 0.69 |
| 17x1.5 | 17.0 | 1.5 | 0.573 | 0.73 |
| 17x1.6 | 17.0 | 1.6 | 0.608 | 0.77 |
| 18x1 | 18.0 | 1.0 | 0.419 | 0.53 |
| 18x1.2 | 18.0 | 1.2 | 0.497 | 0.63 |
| 18x1.4 | 18.0 | 1.4 | 0.573 | 0.73 |
| 18x1.5 | 18.0 | 1.5 | 0.61 | 0.78 |
| 18x1.6 | 18.0 | 1.6 | 0.719 | 0.82 |
| 18x1.8 | 18.0 | 1.8 | 0.789 | 0.92 |
| 19x1 | 19.0 | 1.0 | 0.444 | 0.57 |
| 19x1.2 | 19.0 | 1.2 | 0.527 | 0.67 |
| 19x1.4 | 19.0 | 1.4 | 0.608 | 0.77 |
| 19x1.5 | 19.0 | 1.5 | 0.647 | 0.82 |
| 19x1.6 | 19.0 | 1.6 | 0.687 | 0.87 |
| 19x1.8 | 19.0 | 1.8 | 0.764 | 0.97 |
| 19x2 | 19.0 | 2.0 | 0.838 | 1.07 |
| 20x1 | 20.0 | 1.0 | 0.469 | 0.6 |
| 20x1.2 | 20.0 | 1.2 | 0.556 | 0.71 |
| 20x1.4 | 20.0 | 1.4 | 0.642 | 0.82 |
| 20x1.5 | 20.0 | 1.5 | 0.684 | 0.87 |
| 20x1.6 | 20.0 | 1.6 | 0.726 | 0.92 |
| 20x1.8 | 20.0 | 1.8 | 0.808 | 1.03 |
| 20x2 | 20.0 | 2.0 | 0.888 | 1.13 |
| 21.3x1 | 21.3 | 1.0 | 0.501 | 0.64 |
| 21.3x1.2 | 21.3 | 1.2 | 0.595 | 0.76 |
| 21.3x1.4 | 21.3 | 1.4 | 0.687 | 0.88 |
| 21.3x1.5 | 21.3 | 1.5 | 0.732 | 0.93 |
| 21.3x1.6 | 21.3 | 1.6 | 0.777 | 0.99 |
| 21.3x1.8 | 21.3 | 1.8 | 0.866 | 1.1 |
| 21.3x2 | 21.3 | 2.0 | 0.952 | 1.21 |
| 22x1 | 22.0 | 1.0 | 0.518 | 0.66 |
| 22x1.2 | 22.0 | 1.2 | 0.616 | 0.78 |
| 22x1.4 | 22.0 | 1.4 | 0.711 | 0.91 |
| 22x1.5 | 22.0 | 1.5 | 0.758 | 0.97 |
| 22x1.6 | 22.0 | 1.6 | 0.805 | 1.03 |
| 22x1.8 | 22.0 | 1.8 | 0.897 | 1.14 |
| 22x2 | 22.0 | 2.0 | 0.986 | 1.26 |
| 23x1 | 23.0 | 1.0 | 0.543 | 0.69 |
| 23x1.2 | 23.0 | 1.2 | 0.645 | 0.82 |
| 23x1.4 | 23.0 | 1.4 | 0.746 | 0.95 |
| 23x1.5 | 23.0 | 1.5 | 0.795 | 1.01 |
| 23x1.6 | 23.0 | 1.6 | 0.844 | 1.08 |
| 23x1.8 | 23.0 | 1.8 | 0.941 | 1.2 |
| 23x2 | 23.0 | 2.0 | 1.04 | 1.32 |
| 23x2.2 | 23.0 | 2.2 | 1.13 | 1.44 |
| 23x2.5 | 23.0 | 2.5 | 1.26 | 1.61 |
| 24x1 | 24.0 | 1.0 | 0.567 | 0.72 |
| 24x1.2 | 24.0 | 1.2 | 0.675 | 0.86 |
| 24x1.4 | 24.0 | 1.4 | 0.78 | 0.99 |
| 24x1.5 | 24.0 | 1.5 | 0.832 | 1.06 |
| 24x1.6 | 24.0 | 1.6 | 0.884 | 1.13 |
| 24x1.8 | 24.0 | 1.8 | 0.985 | 1.26 |
| 24x2 | 24.0 | 2.0 | 1.09 | 1.38 |
| 24x2.2 | 24.0 | 2.2 | 1.18 | 1.51 |
| 24x2.5 | 24.0 | 2.5 | 1.33 | 1.69 |
| 25x1 | 25.0 | 1.0 | 0.592 | 0.75 |
| 25x1.2 | 25.0 | 1.2 | 0.704 | 0.9 |
| 25x1.4 | 25.0 | 1.4 | 0.815 | 1.04 |
| 25x1.5 | 25.0 | 1.5 | 0.869 | 1.11 |
| 25x1.6 | 25.0 | 1.6 | 0.923 | 1.18 |
| 25x1.8 | 25.0 | 1.8 | 1.03 | 1.31 |
| 25x2 | 25.0 | 2.0 | 1.13 | 1.45 |
| 25x2.2 | 25.0 | 2.2 | 1.24 | 1.58 |
| 25x2.5 | 25.0 | 2.5 | 1.39 | 1.77 |
| 26x1 | 26.0 | 1.0 | 0.617 | 0.79 |
| 26x1.2 | 26.0 | 1.2 | 0.734 | 0.93 |
| 26x1.4 | 26.0 | 1.4 | 0.849 | 1.08 |
| 26x1.5 | 26.0 | 1.5 | 0.906 | 1.15 |
| 26x1.6 | 26.0 | 1.6 | 0.963 | 1.23 |
| 26x1.8 | 26.0 | 1.8 | 1.07 | 1.37 |
| 26x2 | 26.0 | 2.0 | 1.18 | 1.51 |
| 26x2.2 | 26.0 | 2.2 | 1.29 | 1.64 |
| 26x2.5 | 26.0 | 2.5 | 1.45 | 1.85 |
| 27x1 | 27.0 | 1.0 | 0.641 | 0.82 |
| 27x1.2 | 27.0 | 1.2 | 0.764 | 0.97 |
| 27x1.4 | 27.0 | 1.4 | 0.884 | 1.13 |
| 27x1.5 | 27.0 | 1.5 | 0.943 | 1.2 |
| 27x1.6 | 27.0 | 1.6 | 1.0 | 1.28 |
| 27x1.8 | 27.0 | 1.8 | 1.12 | 1.42 |
| 27x2 | 27.0 | 2.0 | 1.23 | 1.57 |
| 27x2.2 | 27.0 | 2.2 | 1.35 | 1.71 |
| 27x2.5 | 27.0 | 2.5 | 1.51 | 1.92 |
| 28x1 | 28.0 | 1.0 | 0.666 | 0.85 |
| 28x1.2 | 28.0 | 1.2 | 0.793 | 1.01 |
| 28x1.4 | 28.0 | 1.4 | 0.918 | 1.17 |
| 28x1.5 | 28.0 | 1.5 | 0.98 | 1.25 |
| 28x1.6 | 28.0 | 1.6 | 1.04 | 1.33 |
| 28x1.8 | 28.0 | 1.8 | 1.16 | 1.48 |
| 28x2 | 28.0 | 2.0 | 1.28 | 1.63 |
| 28x2.2 | 28.0 | 2.2 | 1.4 | 1.78 |
| 28x2.5 | 28.0 | 2.5 | 1.57 | 2.0 |
| 30x1 | 30.0 | 1.0 | 0.715 | 0.91 |
| 30x1.2 | 30.0 | 1.2 | 0.852 | 1.09 |
| 30x1.4 | 30.0 | 1.4 | 0.987 | 1.26 |
| 30x1.5 | 30.0 | 1.5 | 1.05 | 1.34 |
| 30x1.6 | 30.0 | 1.6 | 1.12 | 1.43 |
| 30x1.8 | 30.0 | 1.8 | 1.25 | 1.59 |
| 30x2 | 30.0 | 2.0 | 1.38 | 1.76 |
| 30x2.2 | 30.0 | 2.2 | 1.51 | 1.92 |
| 30x2.5 | 30.0 | 2.5 | 1.7 | 2.16 |
| 32x1 | 32.0 | 1.0 | 0.765 | 0.97 |
| 32x1.2 | 32.0 | 1.2 | 0.911 | 1.16 |
| 32x1.4 | 32.0 | 1.4 | 1.06 | 1.35 |
| 32x1.5 | 32.0 | 1.5 | 1.13 | 1.44 |
| 32x1.6 | 32.0 | 1.6 | 1.2 | 1.53 |
| 32x1.8 | 32.0 | 1.8 | 1.34 | 1.71 |
| 32x2 | 32.0 | 2.0 | 1.48 | 1.88 |
| 32x2.2 | 32.0 | 2.2 | 1.62 | 2.06 |
| 32x2.5 | 32.0 | 2.5 | 1.82 | 2.32 |
| 32x2.8 | 32.0 | 2.8 | 2.02 | 2.57 |
| 32x3 | 32.0 | 3.0 | 2.15 | 2.73 |
| 33x1 | 33.0 | 1.0 | 0.789 | 1.01 |
| 33x1.2 | 33.0 | 1.2 | 0.941 | 1.2 |
| 33x1.4 | 33.0 | 1.4 | 1.09 | 1.39 |
| 33x1.5 | 33.0 | 1.5 | 1.17 | 1.48 |
| 33x1.6 | 33.0 | 1.6 | 1.24 | 1.58 |
| 33x1.8 | 33.0 | 1.8 | 1.38 | 1.76 |
| 33x2 | 33.0 | 2.0 | 1.53 | 1.95 |
| 33x2.2 | 33.0 | 2.2 | 1.67 | 2.13 |
| 33x2.5 | 33.0 | 2.5 | 1.88 | 2.4 |
| 33x2.8 | 33.0 | 2.8 | 2.09 | 2.66 |
| 33x3 | 33.0 | 3.0 | 2.22 | 2.83 |
| 33.7x1.2 | 33.7 | 1.2 | 0.962 | 1.23 |
| 33.7x1.4 | 33.7 | 1.4 | 1.12 | 1.42 |
| 33.7x1.5 | 33.7 | 1.5 | 1.19 | 1.52 |
| 33.7x1.6 | 33.7 | 1.6 | 1.27 | 1.61 |
| 33.7x1.8 | 33.7 | 1.8 | 1.42 | 1.8 |
| 33.7x2 | 33.7 | 2.0 | 1.56 | 1.99 |
| 33.7x2.2 | 33.7 | 2.2 | 1.71 | 2.18 |
| 33.7x2.5 | 33.7 | 2.5 | 1.92 | 2.45 |
| 33.7x2.8 | 33.7 | 2.8 | 2.13 | 2.72 |
| 33.7x3 | 33.7 | 3.0 | 2.27 | 2.89 |
| 35x1.2 | 35.0 | 1.2 | 1.0 | 1.27 |
| 35x1.4 | 35.0 | 1.4 | 1.16 | 1.48 |
| 35x1.5 | 35.0 | 1.5 | 1.24 | 1.58 |
| 35x1.6 | 35.0 | 1.6 | 1.32 | 1.68 |
| 35x1.8 | 35.0 | 1.8 | 1.47 | 1.88 |
| 35x2 | 35.0 | 2.0 | 1.63 | 2.07 |
| 35x2.2 | 35.0 | 2.2 | 1.78 | 2.27 |
| 35x2.5 | 35.0 | 2.5 | 2.0 | 2.55 |
| 35x2.8 | 35.0 | 2.8 | 2.22 | 2.83 |
| 35x3 | 35.0 | 3.0 | 2.37 | 3.02 |
| 36x1.2 | 36.0 | 1.2 | 1.03 | 1.31 |
| 36x1.4 | 36.0 | 1.4 | 1.19 | 1.52 |
| 36x1.5 | 36.0 | 1.5 | 1.28 | 1.63 |
| 36x1.6 | 36.0 | 1.6 | 1.36 | 1.73 |
| 36x1.8 | 36.0 | 1.8 | 1.52 | 1.93 |
| 36x2 | 36.0 | 2.0 | 1.68 | 2.14 |
| 36x2.2 | 36.0 | 2.2 | 1.83 | 2.34 |
| 36x2.5 | 36.0 | 2.5 | 2.07 | 2.63 |
| 36x2.8 | 36.0 | 2.8 | 2.29 | 2.92 |
| 36x3 | 36.0 | 3.0 | 2.44 | 3.11 |
| 38x1.2 | 38.0 | 1.2 | 1.09 | 1.39 |
| 38x1.4 | 38.0 | 1.4 | 1.26 | 1.61 |
| 38x1.5 | 38.0 | 1.5 | 1.35 | 1.72 |
| 38x1.6 | 38.0 | 1.6 | 1.44 | 1.83 |
| 38x1.8 | 38.0 | 1.8 | 1.61 | 2.05 |
| 38x2 | 38.0 | 2.0 | 1.78 | 2.26 |
| 38x2.2 | 38.0 | 2.2 | 1.94 | 2.47 |
| 38x2.5 | 38.0 | 2.5 | 2.19 | 2.79 |
| 38x2.8 | 38.0 | 2.8 | 2.43 | 3.1 |
| 38x3 | 38.0 | 3.0 | 2.59 | 3.3 |
| 40x1.2 | 40.0 | 1.2 | 1.15 | 1.46 |
| 40x1.4 | 40.0 | 1.4 | 1.33 | 1.7 |
| 40x1.5 | 40.0 | 1.5 | 1.42 | 1.81 |
| 40x1.6 | 40.0 | 1.6 | 1.52 | 1.93 |
| 40x1.8 | 40.0 | 1.8 | 1.7 | 2.16 |
| 40x2 | 40.0 | 2.0 | 1.87 | 2.39 |
| 40x2.2 | 40.0 | 2.2 | 2.05 | 2.61 |
| 40x2.5 | 40.0 | 2.5 | 2.31 | 2.95 |
| 40x2.8 | 40.0 | 2.8 | 2.57 | 3.27 |
| 40x3 | 40.0 | 3.0 | 2.74 | 3.49 |
| 42x1.2 | 42.0 | 1.2 | 1.21 | 1.54 |
| 42x1.4 | 42.0 | 1.4 | 1.4 | 1.79 |
| 42x1.5 | 42.0 | 1.5 | 1.5 | 1.91 |
| 42x1.6 | 42.0 | 1.6 | 1.59 | 2.03 |
| 42x1.8 | 42.0 | 1.8 | 1.78 | 2.27 |
| 42x2 | 42.0 | 2.0 | 1.97 | 2.51 |
| 42x2.2 | 42.0 | 2.2 | 2.16 | 2.75 |
| 42x2.5 | 42.0 | 2.5 | 2.44 | 3.1 |
| 42x2.8 | 42.0 | 2.8 | 2.71 | 3.45 |
| 42x3 | 42.0 | 3.0 | 2.89 | 3.68 |
| 44.5x1.2 | 44.5 | 1.2 | 1.28 | 1.63 |
| 44.5x1.4 | 44.5 | 1.4 | 1.49 | 1.9 |
| 44.5x1.5 | 44.5 | 1.5 | 1.59 | 2.03 |
| 44.5x1.6 | 44.5 | 1.6 | 1.69 | 2.16 |
| 44.5x1.8 | 44.5 | 1.8 | 1.9 | 2.41 |
| 44.5x2 | 44.5 | 2.0 | 2.1 | 2.67 |
| 44.5x2.2 | 44.5 | 2.2 | 2.29 | 2.92 |
| 44.5x2.5 | 44.5 | 2.5 | 2.59 | 3.3 |
| 44.5x2.8 | 44.5 | 2.8 | 2.88 | 3.67 |
| 44.5x3 | 44.5 | 3.0 | 3.07 | 3.91 |
| 45x1.2 | 45.0 | 1.2 | 1.3 | 1.65 |
| 45x1.4 | 45.0 | 1.4 | 1.51 | 1.92 |
| 45x1.5 | 45.0 | 1.5 | 1.61 | 2.05 |
| 45x1.6 | 45.0 | 1.6 | 1.71 | 2.18 |
| 45x1.8 | 45.0 | 1.8 | 1.92 | 2.44 |
| 45x2 | 45.0 | 2.0 | 2.12 | 2.7 |
| 45x2.2 | 45.0 | 2.2 | 2.32 | 2.96 |
| 45x2.5 | 45.0 | 2.5 | 2.62 | 3.34 |
| 45x2.8 | 45.0 | 2.8 | 2.91 | 3.71 |
| 45x3 | 45.0 | 3.0 | 3.11 | 3.96 |
| 48x1.4 | 48.0 | 1.4 | 1.61 | 2.05 |
| 48x1.5 | 48.0 | 1.5 | 1.72 | 2.19 |
| 48x1.6 | 48.0 | 1.6 | 1.83 | 2.33 |
| 48x1.8 | 48.0 | 1.8 | 2.05 | 2.61 |
| 48x2 | 48.0 | 2.0 | 2.27 | 2.89 |
| 48x2.2 | 48.0 | 2.2 | 2.48 | 3.17 |
| 48x2.5 | 48.0 | 2.5 | 2.81 | 3.57 |
| 48x2.8 | 48.0 | 2.8 | 3.12 | 3.98 |
| 48x3 | 48.0 | 3.0 | 3.33 | 4.24 |
| 48x3.2 | 48.0 | 3.2 | 3.54 | 4.5 |
| 48x3.5 | 48.0 | 3.5 | 3.84 | 4.89 |
| 48.3x1.4 | 48.3 | 1.4 | 1.62 | 2.06 |
| 48.3x1.5 | 48.3 | 1.5 | 1.73 | 2.21 |
| 48.3x1.6 | 48.3 | 1.6 | 1.84 | 2.35 |
| 48.3x1.8 | 48.3 | 1.8 | 2.06 | 2.63 |
| 48.3x2 | 48.3 | 2.0 | 2.28 | 2.91 |
| 48.3x2.2 | 48.3 | 2.2 | 2.5 | 3.19 |
| 48.3x2.5 | 48.3 | 2.5 | 2.82 | 3.6 |
| 48.3x2.8 | 48.3 | 2.8 | 3.14 | 4.0 |
| 48.3x3 | 48.3 | 3.0 | 3.35 | 4.27 |
| 48.3x3.2 | 48.3 | 3.2 | 3.56 | 4.53 |
| 48.3x3.5 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.93 |
| 51x1.4 | 51.0 | 1.4 | 1.71 | 2.18 |
| 51x1.5 | 51.0 | 1.5 | 1.83 | 2.33 |
| 51x1.6 | 51.0 | 1.6 | 1.95 | 2.48 |
| 51x1.8 | 51.0 | 1.8 | 2.18 | 2.78 |
| 51x2 | 51.0 | 2.0 | 2.42 | 3.08 |
| 51x2.2 | 51.0 | 2.2 | 2.65 | 3.37 |
| 51x2.5 | 51.0 | 2.5 | 2.99 | 3.81 |
| 51x2.8 | 51.0 | 2.8 | 3.33 | 4.24 |
| 51x3 | 51.0 | 3.0 | 3.55 | 4.52 |
| 51x3.2 | 51.0 | 3.2 | 3.77 | 4.81 |
| 51x3.5 | 51.0 | 3.5 | 4.1 | 5.22 |
| 53x1.4 | 53.0 | 1.4 | 1.78 | 2.27 |
| 53x1.5 | 53.0 | 1.5 | 1.91 | 2.43 |
| 53x1.6 | 53.0 | 1.6 | 2.03 | 2.58 |
| 53x1.8 | 53.0 | 1.8 | 2.27 | 2.9 |
| 53x2 | 53.0 | 2.0 | 2.52 | 3.2 |
| 53x2.2 | 53.0 | 2.2 | 2.76 | 3.51 |
| 53x2.5 | 53.0 | 2.5 | 3.11 | 3.97 |
| 53x2.8 | 53.0 | 2.8 | 3.47 | 4.42 |
| 53x3 | 53.0 | 3.0 | 3.7 | 4.71 |
| 53x3.2 | 53.0 | 3.2 | 3.93 | 5.01 |
| 53x3.5 | 53.0 | 3.5 | 4.27 | 5.44 |
| 54x1.4 | 54.0 | 1.4 | 1.82 | 2.31 |
| 54x1.5 | 54.0 | 1.5 | 1.94 | 2.47 |
| 54x1.6 | 54.0 | 1.6 | 2.07 | 2.63 |
| 54x1.8 | 54.0 | 1.8 | 2.32 | 2.95 |
| 54x2 | 54.0 | 2.0 | 2.56 | 3.27 |
| 54x2.2 | 54.0 | 2.2 | 2.81 | 3.58 |
| 54x2.5 | 54.0 | 2.5 | 3.18 | 4.04 |
| 54x2.8 | 54.0 | 2.8 | 3.54 | 4.5 |
| 54x3 | 54.0 | 3.0 | 3.77 | 4.81 |
| 54x3.2 | 54.0 | 3.2 | 4.01 | 5.11 |
| 54x3.5 | 54.0 | 3.5 | 4.36 | 5.55 |
| 57x1.4 | 57.0 | 1.4 | 1.92 | 2.45 |
| 57x1.5 | 57.0 | 1.5 | 2.05 | 2.62 |
| 57x1.6 | 57.0 | 1.6 | 2.19 | 2.78 |
| 57x1.8 | 57.0 | 1.8 | 2.45 | 3.12 |
| 57x2 | 57.0 | 2.0 | 2.71 | 3.46 |
| 57x2.2 | 57.0 | 2.2 | 2.97 | 3.79 |
| 57x2.5 | 57.0 | 2.5 | 3.36 | 4.28 |
| 57x2.8 | 57.0 | 2.8 | 3.74 | 4.77 |
| 57x3 | 57.0 | 3.0 | 4.0 | 5.09 |
| 57x3.2 | 57.0 | 3.2 | 4.25 | 5.41 |
| 57x3.5 | 57.0 | 3.5 | 4.62 | 5.88 |
| 60x1.4 | 60.0 | 1.4 | 2.02 | 2.58 |
| 60x1.5 | 60.0 | 1.5 | 2.16 | 2.76 |
| 60x1.6 | 60.0 | 1.6 | 2.3 | 2.94 |
| 60x1.8 | 60.0 | 1.8 | 2.58 | 3.29 |
| 60x2 | 60.0 | 2.0 | 2.86 | 3.64 |
| 60x2.2 | 60.0 | 2.2 | 3.14 | 3.99 |
| 60x2.5 | 60.0 | 2.5 | 3.54 | 4.52 |
| 60x2.8 | 60.0 | 2.8 | 3.95 | 5.03 |
| 60x3 | 60.0 | 3.0 | 4.22 | 5.37 |
| 60x3.2 | 60.0 | 3.2 | 4.48 | 5.71 |
| 60x3.5 | 60.0 | 3.5 | 4.88 | 6.21 |
| 60x3.8 | 60.0 | 3.8 | 5.27 | 6.71 |
| 63.5x1.4 | 63.5 | 1.4 | 2.14 | 2.73 |
| 63.5x1.5 | 63.5 | 1.5 | 2.29 | 2.92 |
| 63.5x1.6 | 63.5 | 1.6 | 2.44 | 3.11 |
| 63.5x1.8 | 63.5 | 1.8 | 2.74 | 3.49 |
| 63.5x2 | 63.5 | 2.0 | 3.03 | 3.86 |
| 63.5x2.2 | 63.5 | 2.2 | 3.33 | 4.24 |
| 63.5x2.5 | 63.5 | 2.5 | 3.76 | 4.79 |
| 63.5x2.8 | 63.5 | 2.8 | 4.19 | 5.34 |
| 63.5x3 | 63.5 | 3.0 | 4.48 | 5.7 |
| 63.5x3.2 | 63.5 | 3.2 | 4.76 | 6.06 |
| 63.5x3.5 | 63.5 | 3.5 | 5.18 | 6.6 |
| 63.5x3.8 | 63.5 | 3.8 | 5.59 | 7.13 |
| 70x1.4 | 70.0 | 1.4 | 2.37 | 3.02 |
| 70x1.5 | 70.0 | 1.5 | 2.53 | 3.23 |
| 70x1.6 | 70.0 | 1.6 | 2.7 | 3.44 |
| 70x1.8 | 70.0 | 1.8 | 3.03 | 3.86 |
| 70x2 | 70.0 | 2.0 | 3.35 | 4.27 |
| 70x2.2 | 70.0 | 2.2 | 3.68 | 4.69 |
| 70x2.5 | 70.0 | 2.5 | 4.16 | 5.3 |
| 70x2.8 | 70.0 | 2.8 | 4.64 | 5.91 |
| 70x3 | 70.0 | 3.0 | 4.96 | 6.31 |
| 70x3.2 | 70.0 | 3.2 | 5.27 | 6.72 |
| 70x3.5 | 70.0 | 3.5 | 5.74 | 7.31 |
| 70x3.8 | 70.0 | 3.8 | 6.2 | 7.9 |
| 70x4 | 70.0 | 4.0 | 6.51 | 8.29 |
| 73x1.4 | 73.0 | 1.4 | 2.47 | 3.15 |
| 73x1.5 | 73.0 | 1.5 | 2.64 | 3.37 |
| 73x1.6 | 73.0 | 1.6 | 2.82 | 3.59 |
| 73x1.8 | 73.0 | 1.8 | 3.16 | 4.03 |
| 73x2 | 73.0 | 2.0 | 3.5 | 4.46 |
| 73x2.2 | 73.0 | 2.2 | 3.84 | 4.89 |
| 73x2.5 | 73.0 | 2.5 | 4.35 | 5.54 |
| 73x2.8 | 73.0 | 2.8 | 4.85 | 6.17 |
| 73x3 | 73.0 | 3.0 | 5.18 | 6.6 |
| 73x3.2 | 73.0 | 3.2 | 5.51 | 7.02 |
| 73x3.5 | 73.0 | 3.5 | 6.0 | 7.64 |
| 73x3.8 | 73.0 | 3.8 | 6.48 | 8.26 |
| 73x4 | 73.0 | 4.0 | 6.81 | 8.67 |
| 76x1.4 | 76.0 | 1.4 | 2.58 | 3.28 |
| 76x1.5 | 76.0 | 1.5 | 2.76 | 3.51 |
| 76x1.6 | 76.0 | 1.6 | 2.94 | 3.74 |
| 76x1.8 | 76.0 | 1.8 | 3.29 | 4.2 |
| 76x2 | 76.0 | 2.0 | 3.65 | 4.65 |
| 76x2.2 | 76.0 | 2.2 | 4.0 | 5.1 |
| 76x2.5 | 76.0 | 2.5 | 4.53 | 5.77 |
| 76x2.8 | 76.0 | 2.8 | 5.05 | 6.44 |
| 76x3 | 76.0 | 3.0 | 5.4 | 6.88 |
| 76x3.2 | 76.0 | 3.2 | 5.74 | 7.32 |
| 76x3.5 | 76.0 | 3.5 | 6.26 | 7.97 |
| 76x3.8 | 76.0 | 3.8 | 6.77 | 8.62 |
| 76x4 | 76.0 | 4.0 | 7.1 | 9.05 |
| 76x4.5 | 76.0 | 4.5 | 7.93 | 10.11 |
| 76x5 | 76.0 | 5.0 | 8.75 | 11.15 |
| 76x5.5 | 76.0 | 5.5 | 9.56 | 12.18 |
| 83x1.6 | 83.0 | 1.6 | 3.21 | 4.09 |
| 83x1.8 | 83.0 | 1.8 | 3.6 | 4.59 |
| 83x2 | 83.0 | 2.0 | 4.0 | 5.09 |
| 83x2.2 | 83.0 | 2.2 | 4.38 | 5.58 |
| 83x2.5 | 83.0 | 2.5 | 4.96 | 6.32 |
| 83x2.8 | 83.0 | 2.8 | 5.54 | 7.05 |
| 83x3 | 83.0 | 3.0 | 5.92 | 7.54 |
| 83x3.2 | 83.0 | 3.2 | 6.3 | 8.02 |
| 83x3.5 | 83.0 | 3.5 | 6.86 | 8.74 |
| 83x3.8 | 83.0 | 3.8 | 7.42 | 9.45 |
| 83x4 | 83.0 | 4.0 | 7.79 | 9.93 |
| 83x4.5 | 83.0 | 4.5 | 8.71 | 11.1 |
| 83x5 | 83.0 | 5.0 | 9.62 | 12.25 |
| 83x5.5 | 83.0 | 5.5 | 10.51 | 13.39 |
| 89x1.6 | 89.0 | 1.6 | 3.45 | 4.39 |
| 89x1.8 | 89.0 | 1.8 | 3.87 | 4.93 |
| 89x2 | 89.0 | 2.0 | 4.29 | 5.47 |
| 89x2.2 | 89.0 | 2.2 | 4.71 | 6.0 |
| 89x2.5 | 89.0 | 2.5 | 5.33 | 6.79 |
| 89x2.8 | 89.0 | 2.8 | 5.95 | 7.58 |
| 89x3 | 89.0 | 3.0 | 6.36 | 8.11 |
| 89x3.2 | 89.0 | 3.2 | 6.77 | 8.63 |
| 89x3.5 | 89.0 | 3.5 | 7.38 | 9.4 |
| 89x3.8 | 89.0 | 3.8 | 7.98 | 10.17 |
| 89x4 | 89.0 | 4.0 | 8.38 | 10.68 |
| 89x4.5 | 89.0 | 4.5 | 9.38 | 11.95 |
| 89x5 | 89.0 | 5.0 | 10.36 | 13.19 |
| 89x5.5 | 89.0 | 5.5 | 11.33 | 14.43 |
| 95x2 | 95.0 | 2.0 | 4.59 | 5.84 |
| 95x2.5 | 95.0 | 2.5 | 5.7 | 7.26 |
| 95x3.2 | 95.0 | 3.2 | 7.24 | 9.23 |
| 95x5 | 95.0 | 5.0 | 11.1 | 14.14 |
| 102x1.8 | 102.0 | 1.8 | 4.45 | 5.67 |
| 102x2 | 102.0 | 2.0 | 4.93 | 6.28 |
| 102x2.2 | 102.0 | 2.2 | 5.41 | 6.9 |
| 102x2.5 | 102.0 | 2.5 | 6.13 | 7.81 |
| 102x2.8 | 102.0 | 2.8 | 6.85 | 8.73 |
| 102x3 | 102.0 | 3.0 | 7.32 | 9.33 |
| 102x3.2 | 102.0 | 3.2 | 7.8 | 9.93 |
| 102x3.5 | 102.0 | 3.5 | 8.5 | 10.83 |
| 102x3.8 | 102.0 | 3.8 | 9.2 | 11.72 |
| 102x4 | 102.0 | 4.0 | 9.67 | 12.31 |
| 102x4.5 | 102.0 | 4.5 | 10.82 | 13.78 |
| 102x5 | 102.0 | 5.0 | 11.96 | 15.24 |
| 102x5.5 | 102.0 | 5.5 | 13.09 | 16.67 |
| 108x1.8 | 108.0 | 1.8 | 4.71 | 6.01 |
| 108x2 | 108.0 | 2.0 | 5.23 | 6.66 |
| 108x2.2 | 108.0 | 2.2 | 5.74 | 7.31 |
| 108x2.5 | 108.0 | 2.5 | 6.5 | 8.29 |
| 108x2.8 | 108.0 | 2.8 | 7.26 | 9.25 |
| 108x3 | 108.0 | 3.0 | 7.77 | 9.9 |
| 108x3.2 | 108.0 | 3.2 | 8.27 | 10.54 |
| 108x3.5 | 108.0 | 3.5 | 9.02 | 11.49 |
| 108x3.8 | 108.0 | 3.8 | 9.76 | 12.44 |
| 108x4 | 108.0 | 4.0 | 10.26 | 13.07 |
| 108x4.5 | 108.0 | 4.5 | 11.49 | 14.63 |
| 108x5 | 108.0 | 5.0 | 12.7 | 16.18 |
| 108x5.5 | 108.0 | 5.5 | 13.9 | 17.71 |
| 114x1.8 | 114.0 | 1.8 | 4.98 | 6.34 |
| 114x2 | 114.0 | 2.0 | 5.52 | 7.04 |
| 114x2.2 | 114.0 | 2.2 | 6.07 | 7.73 |
| 114x2.5 | 114.0 | 2.5 | 6.87 | 8.76 |
| 114x2.8 | 114.0 | 2.8 | 7.68 | 9.78 |
| 114x3 | 114.0 | 3.0 | 8.21 | 10.46 |
| 114x3.2 | 114.0 | 3.2 | 8.74 | 11.14 |
| 114x3.5 | 114.0 | 3.5 | 9.54 | 12.15 |
| 114x3.8 | 114.0 | 3.8 | 10.33 | 13.16 |
| 114x4 | 114.0 | 4.0 | 10.85 | 13.82 |
| 114x4.5 | 114.0 | 4.5 | 12.15 | 15.48 |
| 114x5 | 114.0 | 5.0 | 13.44 | 17.12 |
| 114x5.5 | 114.0 | 5.5 | 14.72 | 18.75 |
| 127x1.8 | 127.0 | 1.8 | 5.56 | 7.08 |
| 127x2 | 127.0 | 2.0 | 6.17 | 7.85 |
| 127x2.2 | 127.0 | 2.2 | 6.77 | 8.63 |
| 127x2.5 | 127.0 | 2.5 | 7.68 | 9.78 |
| 127x2.8 | 127.0 | 2.8 | 8.58 | 10.92 |
| 127x3 | 127.0 | 3.0 | 9.17 | 11.69 |
| 127x3.2 | 127.0 | 3.2 | 9.77 | 12.45 |
| 127x3.5 | 127.0 | 3.5 | 10.66 | 13.58 |
| 127x3.8 | 127.0 | 3.8 | 11.55 | 14.71 |
| 127x4 | 127.0 | 4.0 | 12.13 | 15.46 |
| 127x4.5 | 127.0 | 4.5 | 13.59 | 17.32 |
| 127x5 | 127.0 | 5.0 | 15.04 | 19.16 |
| 127x5.5 | 127.0 | 5.5 | 16.48 | 20.99 |
| 133x1.8 | 133.0 | 1.8 | 5.82 | 7.42 |
| 133x2 | 133.0 | 2.0 | 6.46 | 8.23 |
| 133x2.2 | 133.0 | 2.2 | 7.1 | 9.04 |
| 133x2.5 | 133.0 | 2.5 | 8.05 | 10.25 |
| 133x2.8 | 133.0 | 2.8 | 8.99 | 11.45 |
| 133x3 | 133.0 | 3.0 | 9.62 | 12.25 |
| 133x3.2 | 133.0 | 3.2 | 10.24 | 13.05 |
| 133x3.5 | 133.0 | 3.5 | 11.18 | 14.24 |
| 133x3.8 | 133.0 | 3.8 | 12.11 | 15.42 |
| 133x4 | 133.0 | 4.0 | 12.72 | 16.21 |
| 133x4.5 | 133.0 | 4.5 | 14.26 | 18.17 |
| 133x5 | 133.0 | 5.0 | 15.78 | 20.11 |
| 133x5.5 | 133.0 | 5.5 | 17.29 | 22.03 |
| 140x1.8 | 140.0 | 1.8 | 6.13 | 7.81 |
| 140x2 | 140.0 | 2.0 | 6.81 | 8.67 |
| 140x2.2 | 140.0 | 2.2 | 7.48 | 9.52 |
| 140x2.5 | 140.0 | 2.5 | 8.48 | 10.8 |
| 140x2.8 | 140.0 | 2.8 | 9.47 | 12.07 |
| 140x3 | 140.0 | 3.0 | 10.14 | 12.91 |
| 140x3.2 | 140.0 | 3.2 | 10.8 | 13.75 |
| 140x3.5 | 140.0 | 3.5 | 11.78 | 15.01 |
| 140x3.8 | 140.0 | 3.8 | 12.76 | 16.26 |
| 140x4 | 140.0 | 4.0 | 13.42 | 17.09 |
| 140x4.5 | 140.0 | 4.5 | 15.04 | 19.16 |
| 140x5 | 140.0 | 5.0 | 16.65 | 21.21 |
| 140x5.5 | 140.0 | 5.5 | 18.24 | 23.24 |
| 152x1.8 | 152.0 | 1.8 | 6.67 | 8.49 |
| 152x2 | 152.0 | 2.0 | 7.4 | 9.42 |
| 152x2.2 | 152.0 | 2.2 | 8.13 | 10.35 |
| 152x2.5 | 152.0 | 2.5 | 9.22 | 11.74 |
| 152x2.8 | 152.0 | 2.8 | 10.3 | 13.12 |
| 152x3 | 152.0 | 3.0 | 11.02 | 14.04 |
| 152x3.2 | 152.0 | 3.2 | 11.74 | 14.96 |
| 152x3.5 | 152.0 | 3.5 | 12.82 | 16.33 |
| 152x3.8 | 152.0 | 3.8 | 13.89 | 17.69 |
| 152x4 | 152.0 | 4.0 | 14.6 | 18.6 |
| 152x4.5 | 152.0 | 4.5 | 16.37 | 20.85 |
| 152x5 | 152.0 | 5.0 | 18.13 | 23.09 |
| 152x5.5 | 152.0 | 5.5 | 19.87 | 25.31 |
| 159x1.8 | 159.0 | 1.8 | 6.98 | 8.89 |
| 159x2 | 159.0 | 2.0 | 7.74 | 9.86 |
| 159x2.2 | 159.0 | 2.2 | 8.51 | 10.84 |
| 159x2.5 | 159.0 | 2.5 | 9.65 | 12.29 |
| 159x2.8 | 159.0 | 2.8 | 10.79 | 13.74 |
| 159x3 | 159.0 | 3.0 | 11.54 | 14.7 |
| 159x3.2 | 159.0 | 3.2 | 12.29 | 15.66 |
| 159x3.5 | 159.0 | 3.5 | 13.42 | 17.1 |
| 159x3.8 | 159.0 | 3.8 | 14.54 | 18.53 |
| 159x4 | 159.0 | 4.0 | 15.29 | 19.48 |
| 159x4.5 | 159.0 | 4.5 | 17.15 | 21.84 |
| 159x5 | 159.0 | 5.0 | 18.99 | 24.19 |
| 159x5.5 | 159.0 | 5.5 | 20.82 | 26.52 |
| 159x6 | 159.0 | 6.0 | 22.64 | 28.84 |
| 159x7 | 159.0 | 7.0 | 26.24 | 33.43 |
| 159x8 | 159.0 | 8.0 | 29.79 | 37.95 |
| 168x1.8 | 168.0 | 1.8 | 7.38 | 9.4 |
| 168x2 | 168.0 | 2.0 | 8.19 | 10.43 |
| 168x2.2 | 168.0 | 2.2 | 9.0 | 11.46 |
| 168x2.5 | 168.0 | 2.5 | 10.2 | 13.0 |
| 168x2.8 | 168.0 | 2.8 | 11.41 | 14.53 |
| 168x3 | 168.0 | 3.0 | 12.21 | 15.55 |
| 168x3.2 | 168.0 | 3.2 | 13.01 | 16.57 |
| 168x3.5 | 168.0 | 3.5 | 14.2 | 18.09 |
| 168x3.8 | 168.0 | 3.8 | 15.39 | 19.6 |
| 168x4 | 168.0 | 4.0 | 16.18 | 20.61 |
| 168x4.5 | 168.0 | 4.5 | 18.14 | 23.11 |
| 168x5 | 168.0 | 5.0 | 20.1 | 25.6 |
| 168x5.5 | 168.0 | 5.5 | 22.04 | 28.08 |
| 168x6 | 168.0 | 6.0 | 23.97 | 30.54 |
| 168x7 | 168.0 | 7.0 | 27.79 | 35.4 |
| 168x8 | 168.0 | 8.0 | 31.57 | 40.21 |
| 177.8x1.8 | 177.8 | 1.8 | 7.81 | 9.95 |
| 177.8x2 | 177.8 | 2.0 | 8.67 | 11.05 |
| 177.8x2.2 | 177.8 | 2.2 | 9.53 | 12.14 |
| 177.8x2.5 | 177.8 | 2.5 | 10.81 | 13.77 |
| 177.8x2.8 | 177.8 | 2.8 | 12.08 | 15.39 |
| 177.8x3 | 177.8 | 3.0 | 12.93 | 16.47 |
| 177.8x3.2 | 177.8 | 3.2 | 13.78 | 17.55 |
| 177.8x3.5 | 177.8 | 3.5 | 15.04 | 19.16 |
| 177.8x3.8 | 177.8 | 3.8 | 16.31 | 20.77 |
| 177.8x4 | 177.8 | 4.0 | 17.14 | 21.84 |
| 177.8x4.5 | 177.8 | 4.5 | 19.23 | 24.5 |
| 177.8x5 | 177.8 | 5.0 | 21.31 | 27.14 |
| 177.8x5.5 | 177.8 | 5.5 | 23.37 | 29.77 |
| 177.8x6 | 177.8 | 6.0 | 25.42 | 32.38 |
| 177.8x7 | 177.8 | 7.0 | 29.48 | 37.56 |
| 177.8x8 | 177.8 | 8.0 | 33.5 | 42.67 |
| 180x4 | 180.0 | 4.0 | 17.36 | 22.12 |
| 180x5 | 180.0 | 5.0 | 21.58 | 27.49 |
| 193.7x2 | 193.7 | 2.0 | 9.45 | 12.04 |
| 193.7x2.2 | 193.7 | 2.2 | 10.39 | 13.24 |
| 193.7x2.5 | 193.7 | 2.5 | 11.79 | 15.02 |
| 193.7x2.8 | 193.7 | 2.8 | 13.18 | 16.79 |
| 193.7x3 | 193.7 | 3.0 | 14.11 | 17.97 |
| 193.7x3.2 | 193.7 | 3.2 | 15.03 | 19.15 |
| 193.7x3.5 | 193.7 | 3.5 | 16.42 | 20.91 |
| 193.7x3.8 | 193.7 | 3.8 | 17.8 | 22.67 |
| 193.7x4 | 193.7 | 4.0 | 18.71 | 23.84 |
| 193.7x4.5 | 193.7 | 4.5 | 21.0 | 26.75 |
| 193.7x5 | 193.7 | 5.0 | 23.27 | 29.64 |
| 193.7x5.5 | 193.7 | 5.5 | 25.53 | 32.52 |
| 193.7x6 | 193.7 | 6.0 | 27.77 | 35.38 |
| 193.7x7 | 193.7 | 7.0 | 32.23 | 41.06 |
| 193.7x8 | 193.7 | 8.0 | 36.64 | 46.67 |
| 219x2.5 | 219.0 | 2.5 | 13.35 | 17.0 |
| 219x2.8 | 219.0 | 2.8 | 14.93 | 19.02 |
| 219x3 | 219.0 | 3.0 | 15.98 | 20.36 |
| 219x3.2 | 219.0 | 3.2 | 17.03 | 21.69 |
| 219x3.5 | 219.0 | 3.5 | 18.6 | 23.69 |
| 219x3.8 | 219.0 | 3.8 | 20.17 | 25.69 |
| 219x4 | 219.0 | 4.0 | 21.21 | 27.02 |
| 219x4.5 | 219.0 | 4.5 | 23.8 | 30.32 |
| 219x5 | 219.0 | 5.0 | 26.39 | 33.61 |
| 219x5.5 | 219.0 | 5.5 | 28.96 | 36.89 |
| 219x6 | 219.0 | 6.0 | 31.52 | 40.15 |
| 219x7 | 219.0 | 7.0 | 36.6 | 46.62 |
| 219x8 | 219.0 | 8.0 | 41.63 | 53.03 |
| 219x9 | 219.0 | 9.0 | 46.61 | 59.37 |
| 244.5x3 | 244.5 | 3.0 | 17.87 | 22.76 |
| 244.5x3.2 | 244.5 | 3.2 | 19.04 | 24.26 |
| 244.5x3.5 | 244.5 | 3.5 | 20.8 | 26.5 |
| 244.5x3.8 | 244.5 | 3.8 | 22.56 | 28.73 |
| 244.5x4 | 244.5 | 4.0 | 23.72 | 30.22 |
| 244.5x4.5 | 244.5 | 4.5 | 26.63 | 33.93 |
| 244.5x5 | 244.5 | 5.0 | 29.53 | 37.62 |
| 244.5x5.5 | 244.5 | 5.5 | 32.42 | 41.3 |
| 244.5x6 | 244.5 | 6.0 | 35.29 | 44.95 |
| 244.5x7 | 244.5 | 7.0 | 41.0 | 52.23 |
| 244.5x8 | 244.5 | 8.0 | 46.66 | 59.44 |
| 244.5x9 | 244.5 | 9.0 | 52.27 | 66.58 |
| 273x3.5 | 273.0 | 3.5 | 23.26 | 29.63 |
| 273x3.8 | 273.0 | 3.8 | 25.23 | 32.14 |
| 273x4 | 273.0 | 4.0 | 26.53 | 33.8 |
| 273x4.5 | 273.0 | 4.5 | 29.8 | 37.96 |
| 273x5 | 273.0 | 5.0 | 33.05 | 42.1 |
| 273x5.5 | 273.0 | 5.5 | 36.28 | 46.22 |
| 273x6 | 273.0 | 6.0 | 39.51 | 50.33 |
| 273x7 | 273.0 | 7.0 | 45.92 | 58.49 |
| 273x8 | 273.0 | 8.0 | 52.28 | 66.6 |
| 273x9 | 273.0 | 9.0 | 58.59 | 74.64 |
| 325x4 | 325.0 | 4.0 | 31.66 | 40.34 |
| 325x4.5 | 325.0 | 4.5 | 35.57 | 45.31 |
| 325x5 | 325.0 | 5.0 | 39.46 | 50.26 |
| 325x5.5 | 325.0 | 5.5 | 43.34 | 55.2 |
| 325x6 | 325.0 | 6.0 | 47.2 | 60.13 |
| 325x7 | 325.0 | 7.0 | 54.89 | 69.93 |
| 325x8 | 325.0 | 8.0 | 62.54 | 79.67 |
| 325x9 | 325.0 | 9.0 | 70.14 | 89.34 |
| 355.6x4 | 355.6 | 4.0 | 34.68 | 44.18 |
| 355.6x4.5 | 355.6 | 4.5 | 38.96 | 49.63 |
| 355.6x5 | 355.6 | 5.0 | 43.23 | 55.07 |
| 355.6x5.5 | 355.6 | 5.5 | 47.49 | 60.49 |
| 355.6x6 | 355.6 | 6.0 | 51.73 | 65.9 |
| 355.6x7 | 355.6 | 7.0 | 60.18 | 76.66 |
| 355.6x8 | 355.6 | 8.0 | 68.58 | 87.36 |
| 355.6x9 | 355.6 | 9.0 | 76.93 | 98.0 |
| 355.6x10 | 355.6 | 10.0 | 85.23 | 108.57 |
| 377x4 | 377.0 | 4.0 | 36.79 | 46.87 |
| 377x4.5 | 377.0 | 4.5 | 41.34 | 52.66 |
| 377x5 | 377.0 | 5.0 | 45.87 | 58.43 |
| 377x5.5 | 377.0 | 5.5 | 50.39 | 64.19 |
| 377x6 | 377.0 | 6.0 | 54.89 | 69.93 |
| 377x7 | 377.0 | 7.0 | 63.87 | 81.36 |
| 377x8 | 377.0 | 8.0 | 72.8 | 92.74 |
| 377x9 | 377.0 | 9.0 | 81.68 | 104.05 |
| 377x10 | 377.0 | 10.0 | 90.51 | 115.29 |
| 406.4x4 | 406.4 | 4.0 | 39.69 | 50.57 |
| 406.4x4.5 | 406.4 | 4.5 | 44.6 | 56.82 |
| 406.4x5 | 406.4 | 5.0 | 49.49 | 63.05 |
| 406.4x5.5 | 406.4 | 5.5 | 54.38 | 69.27 |
| 406.4x6 | 406.4 | 6.0 | 59.25 | 75.47 |
| 406.4x7 | 406.4 | 7.0 | 68.95 | 87.83 |
| 406.4x8 | 406.4 | 8.0 | 78.6 | 100.13 |
| 406.4x9 | 406.4 | 9.0 | 88.2 | 112.36 |
| 406.4x10 | 406.4 | 10.0 | 97.76 | 124.53 |
| 406.4x11 | 406.4 | 11.0 | 107.26 | 136.64 |
| 406.4x12 | 406.4 | 12.0 | 116.71 | 148.68 |
| 426x4 | 426.0 | 4.0 | 41.63 | 53.03 |
| 426x4.5 | 426.0 | 4.5 | 46.78 | 59.59 |
| 426x5 | 426.0 | 5.0 | 51.91 | 66.13 |
| 426x5.5 | 426.0 | 5.5 | 57.03 | 72.66 |
| 426x6 | 426.0 | 6.0 | 62.15 | 79.17 |
| 426x7 | 426.0 | 7.0 | 72.33 | 92.14 |
| 426x8 | 426.0 | 8.0 | 82.47 | 105.05 |
| 426x9 | 426.0 | 9.0 | 92.55 | 117.9 |
| 426x10 | 426.0 | 10.0 | 102.59 | 130.69 |
| 426x11 | 426.0 | 11.0 | 112.58 | 143.41 |
| 426x12 | 426.0 | 12.0 | 122.51 | 156.07 |
| 478x5 | 478.0 | 5.0 | 58.32 | 74.3 |
| 478x5.5 | 478.0 | 5.5 | 64.09 | 81.64 |
| 478x6 | 478.0 | 6.0 | 69.84 | 88.97 |
| 478x7 | 478.0 | 7.0 | 81.31 | 103.58 |
| 478x8 | 478.0 | 8.0 | 92.72 | 118.12 |
| 478x9 | 478.0 | 9.0 | 104.09 | 132.6 |
| 478x10 | 478.0 | 10.0 | 115.41 | 147.02 |
| 478x11 | 478.0 | 11.0 | 126.68 | 161.38 |
| 478x12 | 478.0 | 12.0 | 137.9 | 175.67 |
| 530x5 | 530.0 | 5.0 | 64.73 | 82.46 |
| 530x5.5 | 530.0 | 5.5 | 71.14 | 90.62 |
| 530x6 | 530.0 | 6.0 | 77.53 | 98.77 |
| 530x7 | 530.0 | 7.0 | 90.28 | 115.01 |
| 530x8 | 530.0 | 8.0 | 102.98 | 131.19 |
| 530x9 | 530.0 | 9.0 | 115.63 | 147.3 |
| 530x10 | 530.0 | 10.0 | 128.24 | 163.36 |
| 530x11 | 530.0 | 11.0 | 140.79 | 179.35 |
| 530x12 | 530.0 | 12.0 | 153.29 | 195.28 |
| 530x13 | 530.0 | 13.0 | 165.75 | 211.14 |
| 530x14 | 530.0 | 14.0 | 178.15 | 226.94 |
| 530x16 | 530.0 | 16.0 | 202.81 | 258.36 |
| 530x17 | 530.0 | 17.0 | 215.07 | 273.97 |
| 530x17.5 | 530.0 | 17.5 | 221.18 | 281.75 |
| 530x18 | 530.0 | 18.0 | 227.27 | 289.52 |
| 530x19 | 530.0 | 19.0 | 239.43 | 305.01 |
| 530x20 | 530.0 | 20.0 | 251.54 | 320.43 |
| 530x21 | 530.0 | 21.0 | 263.6 | 335.79 |
| 530x22 | 530.0 | 22.0 | 275.61 | 351.09 |
| 530x23 | 530.0 | 23.0 | 287.57 | 366.33 |
| 530x24 | 530.0 | 24.0 | 299.48 | 381.5 |
| 630x7 | 630.0 | 7.0 | 107.55 | 137.0 |
| 630x8 | 630.0 | 8.0 | 122.71 | 156.32 |
| 630x9 | 630.0 | 9.0 | 137.83 | 175.58 |
| 630x10 | 630.0 | 10.0 | 152.9 | 194.77 |
| 630x11 | 630.0 | 11.0 | 167.92 | 213.9 |
| 630x12 | 630.0 | 12.0 | 182.88 | 232.97 |
| 630x13 | 630.0 | 13.0 | 197.8 | 251.98 |
| 630x14 | 630.0 | 14.0 | 212.67 | 270.92 |
| 630x16 | 630.0 | 16.0 | 242.27 | 308.62 |
| 630x17 | 630.0 | 17.0 | 256.99 | 327.38 |
| 630x17.5 | 630.0 | 17.5 | 264.33 | 336.73 |
| 630x18 | 630.0 | 18.0 | 271.66 | 346.07 |
| 630x19 | 630.0 | 19.0 | 286.29 | 364.7 |
| 630x20 | 630.0 | 20.0 | 300.86 | 383.26 |
| 720x7 | 720.0 | 7.0 | 123.08 | 156.79 |
| 720x8 | 720.0 | 8.0 | 140.47 | 178.94 |
| 720x9 | 720.0 | 9.0 | 157.8 | 201.02 |
| 720x10 | 720.0 | 10.0 | 175.09 | 223.05 |
| 720x11 | 720.0 | 11.0 | 192.33 | 245.01 |
| 720x12 | 720.0 | 12.0 | 209.52 | 266.9 |
| 720x13 | 720.0 | 13.0 | 226.66 | 288.74 |
| 720x14 | 720.0 | 14.0 | 243.75 | 310.51 |
| 720x16 | 720.0 | 16.0 | 277.78 | 353.86 |
| 720x17 | 720.0 | 17.0 | 294.72 | 375.44 |
| 720x17.5 | 720.0 | 17.5 | 303.17 | 386.21 |
| 720x18 | 720.0 | 18.0 | 311.61 | 396.96 |
| 720x19 | 720.0 | 19.0 | 328.46 | 418.42 |
| 720x20 | 720.0 | 20.0 | 345.25 | 439.81 |
| 720x21 | 720.0 | 21.0 | 362.0 | 461.14 |
| 720x22 | 720.0 | 22.0 | 378.69 | 482.41 |
| 720x23 | 720.0 | 23.0 | 395.34 | 503.61 |
| 720x24 | 720.0 | 24.0 | 411.93 | 524.76 |
| 720x25 | 720.0 | 25.0 | 428.48 | 545.84 |
| 720x26 | 720.0 | 26.0 | 444.98 | 566.85 |
| 720x27 | 720.0 | 27.0 | 461.43 | 587.81 |
| 720x28 | 720.0 | 28.0 | 477.83 | 608.7 |
| 720x29 | 720.0 | 29.0 | 494.18 | 629.53 |
| 720x30 | 720.0 | 30.0 | 510.48 | 650.29 |
| 820x7 | 820.0 | 7.0 | 140.34 | 178.78 |
| 820x8 | 820.0 | 8.0 | 160.2 | 204.07 |
| 820x9 | 820.0 | 9.0 | 180.0 | 229.3 |
| 820x10 | 820.0 | 10.0 | 199.75 | 254.46 |
| 820x11 | 820.0 | 11.0 | 219.46 | 279.56 |
| 820x12 | 820.0 | 12.0 | 239.11 | 304.6 |
| 820x13 | 820.0 | 13.0 | 258.72 | 329.57 |
| 820x14 | 820.0 | 14.0 | 278.27 | 354.49 |
| 820x16 | 820.0 | 16.0 | 317.24 | 404.12 |
| 820x17 | 820.0 | 17.0 | 336.64 | 428.85 |
| 820x17.5 | 820.0 | 17.5 | 346.33 | 441.18 |
| 820x18 | 820.0 | 18.0 | 356.0 | 453.51 |
| 820x19 | 820.0 | 19.0 | 375.31 | 478.1 |
| 820x20 | 820.0 | 20.0 | 394.57 | 502.64 |
| 820x21 | 820.0 | 21.0 | 413.78 | 527.11 |
| 820x22 | 820.0 | 22.0 | 432.94 | 551.52 |
| 820x23 | 820.0 | 23.0 | 452.06 | 575.87 |
| 820x24 | 820.0 | 24.0 | 471.12 | 600.15 |
| 820x25 | 820.0 | 25.0 | 490.13 | 624.37 |
| 820x26 | 820.0 | 26.0 | 509.1 | 648.53 |
| 820x27 | 820.0 | 27.0 | 528.01 | 672.63 |
| 820x28 | 820.0 | 28.0 | 546.88 | 696.66 |
| 820x29 | 820.0 | 29.0 | 565.69 | 720.63 |
| 820x30 | 820.0 | 30.0 | 584.46 | 744.54 |
| 920x7 | 920.0 | 7.0 | 157.61 | 200.77 |
| 920x8 | 920.0 | 8.0 | 179.93 | 229.2 |
| 920x9 | 920.0 | 9.0 | 202.19 | 257.57 |
| 920x10 | 920.0 | 10.0 | 224.41 | 285.88 |
| 920x11 | 920.0 | 11.0 | 246.58 | 314.12 |
| 920x12 | 920.0 | 12.0 | 268.7 | 342.3 |
| 920x13 | 920.0 | 13.0 | 290.78 | 370.41 |
| 920x14 | 920.0 | 14.0 | 312.8 | 398.47 |
| 920x16 | 920.0 | 16.0 | 356.69 | 454.39 |
| 920x17 | 920.0 | 17.0 | 378.57 | 482.25 |
| 920x17.5 | 920.0 | 17.5 | 389.49 | 496.16 |
| 920x18 | 920.0 | 18.0 | 400.39 | 510.05 |
| 920x19 | 920.0 | 19.0 | 422.17 | 537.79 |
| 920x20 | 920.0 | 20.0 | 443.89 | 565.47 |
| 1020x8 | 1020.0 | 8.0 | 199.65 | 254.34 |
| 1020x9 | 1020.0 | 9.0 | 224.39 | 285.85 |
| 1020x10 | 1020.0 | 10.0 | 249.07 | 317.29 |
| 1020x11 | 1020.0 | 11.0 | 273.71 | 348.68 |
| 1020x12 | 1020.0 | 12.0 | 298.3 | 380.0 |
| 1020x13 | 1020.0 | 13.0 | 322.83 | 411.25 |
| 1020x14 | 1020.0 | 14.0 | 347.32 | 442.45 |
| 1020x16 | 1020.0 | 16.0 | 396.15 | 504.65 |
| 1020x17 | 1020.0 | 17.0 | 420.49 | 535.66 |
| 1020x17.5 | 1020.0 | 17.5 | 432.64 | 551.14 |
| 1020x18 | 1020.0 | 18.0 | 444.78 | 566.6 |
| 1020x19 | 1020.0 | 19.0 | 469.02 | 597.48 |
| 1020x20 | 1020.0 | 20.0 | 493.22 | 628.3 |
| 1020x21 | 1020.0 | 21.0 | 517.36 | 659.06 |
| 1020x22 | 1020.0 | 22.0 | 541.45 | 689.75 |
| 1020x23 | 1020.0 | 23.0 | 565.5 | 720.38 |
| 1020x24 | 1020.0 | 24.0 | 589.49 | 750.94 |
| 1020x25 | 1020.0 | 25.0 | 613.44 | 781.45 |
| 1020x26 | 1020.0 | 26.0 | 637.33 | 811.89 |
| 1020x27 | 1020.0 | 27.0 | 661.18 | 842.27 |
| 1020x28 | 1020.0 | 28.0 | 684.98 | 872.58 |
| 1020x29 | 1020.0 | 29.0 | 708.73 | 902.84 |
| 1020x30 | 1020.0 | 30.0 | 732.43 | 933.03 |
| 1020x31 | 1020.0 | 31.0 | 756.07 | 963.15 |
| 1020x32 | 1020.0 | 32.0 | 779.68 | 993.22 |
| 1120x8 | 1120.0 | 8.0 | 219.38 | 279.47 |
| 1120x9 | 1120.0 | 9.0 | 246.58 | 314.12 |
| 1120x10 | 1120.0 | 10.0 | 273.73 | 348.71 |
| 1120x11 | 1120.0 | 11.0 | 300.84 | 383.23 |
| 1120x12 | 1120.0 | 12.0 | 327.89 | 417.69 |
| 1120x13 | 1120.0 | 13.0 | 354.89 | 452.09 |
| 1120x14 | 1120.0 | 14.0 | 381.85 | 486.43 |
| 1120x16 | 1120.0 | 16.0 | 435.61 | 554.91 |
| 1120x17 | 1120.0 | 17.0 | 462.41 | 589.06 |
| 1120x17.5 | 1120.0 | 17.5 | 475.8 | 606.11 |
| 1120x18 | 1120.0 | 18.0 | 489.17 | 623.15 |
| 1120x19 | 1120.0 | 19.0 | 515.88 | 657.17 |
| 1120x20 | 1120.0 | 20.0 | 542.54 | 691.13 |
| 1220x9 | 1220.0 | 9.0 | 268.78 | 342.39 |
| 1220x10 | 1220.0 | 10.0 | 298.4 | 380.12 |
| 1220x11 | 1220.0 | 11.0 | 327.96 | 417.79 |
| 1220x12 | 1220.0 | 12.0 | 357.48 | 455.39 |
| 1220x13 | 1220.0 | 13.0 | 386.95 | 492.93 |
| 1220x14 | 1220.0 | 14.0 | 416.37 | 530.41 |
| 1220x16 | 1220.0 | 16.0 | 475.07 | 605.18 |
| 1220x17 | 1220.0 | 17.0 | 504.34 | 642.47 |
| 1220x17.5 | 1220.0 | 17.5 | 518.96 | 661.09 |
| 1220x18 | 1220.0 | 18.0 | 533.56 | 679.69 |
| 1220x19 | 1220.0 | 19.0 | 562.73 | 716.86 |
| 1220x20 | 1220.0 | 20.0 | 591.86 | 753.96 |
| 1420x10 | 1420.0 | 10.0 | 347.72 | 442.95 |
| 1420x11 | 1420.0 | 11.0 | 382.22 | 486.9 |
| 1420x12 | 1420.0 | 12.0 | 416.67 | 530.79 |
| 1420x13 | 1420.0 | 13.0 | 451.07 | 574.61 |
| 1420x14 | 1420.0 | 14.0 | 485.42 | 618.37 |
| 1420x16 | 1420.0 | 16.0 | 553.98 | 705.71 |
| 1420x17 | 1420.0 | 17.0 | 588.18 | 749.28 |
| 1420x17.5 | 1420.0 | 17.5 | 605.27 | 771.04 |
| 1420x18 | 1420.0 | 18.0 | 622.34 | 792.79 |
| 1420x19 | 1420.0 | 19.0 | 656.45 | 836.24 |
| 1420x20 | 1420.0 | 20.0 | 690.5 | 879.62 |

Тpубы по ГОСТ 10704-91 ( сокращенные )

|  | D | s | P | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | кг/м | см2 |
| D25x3 | 25.0 | 3.0 | 1.63 | 2.07 |
| D25x3.5 | 25.0 | 3.5 | 1.85 | 2.36 |
| D25x4 | 25.0 | 4.0 | 2.07 | 2.64 |
| D25x4.5 | 25.0 | 4.5 | 2.27 | 2.9 |
| D25x5 | 25.0 | 5.0 | 2.46 | 3.14 |
| D25x5.5 | 25.0 | 5.5 | 2.64 | 3.37 |
| D25x6 | 25.0 | 6.0 | 2.81 | 3.58 |
| D25x7 | 25.0 | 7.0 | 3.11 | 3.96 |
| D25x8 | 25.0 | 8.0 | 3.35 | 4.27 |
| D28x2.5 | 28.0 | 2.5 | 1.57 | 2.0 |
| D28x2.8 | 28.0 | 2.8 | 1.74 | 2.22 |
| D28x3 | 28.0 | 3.0 | 1.85 | 2.35 |
| D28x3.5 | 28.0 | 3.5 | 2.11 | 2.69 |
| D28x4 | 28.0 | 4.0 | 2.37 | 3.01 |
| D28x4.5 | 28.0 | 4.5 | 2.61 | 3.32 |
| D28x5 | 28.0 | 5.0 | 2.83 | 3.61 |
| D28x5.5 | 28.0 | 5.5 | 3.05 | 3.89 |
| D28x6 | 28.0 | 6.0 | 3.25 | 4.14 |
| D28x7 | 28.0 | 7.0 | 3.62 | 4.62 |
| D28x8 | 28.0 | 8.0 | 3.94 | 5.02 |
| D32x2.5 | 32.0 | 2.5 | 1.82 | 2.32 |
| D32x2.8 | 32.0 | 2.8 | 2.02 | 2.57 |
| D32x3 | 32.0 | 3.0 | 2.14 | 2.73 |
| D32x3.5 | 32.0 | 3.5 | 2.46 | 3.13 |
| D32x4 | 32.0 | 4.0 | 2.76 | 3.52 |
| D32x4.5 | 32.0 | 4.5 | 3.05 | 3.89 |
| D32x5 | 32.0 | 5.0 | 3.33 | 4.24 |
| D32x5.5 | 32.0 | 5.5 | 3.59 | 4.58 |
| D32x6 | 32.0 | 6.0 | 3.85 | 4.9 |
| D32x7 | 32.0 | 7.0 | 4.31 | 5.5 |
| D32x8 | 32.0 | 8.0 | 4.73 | 6.03 |
| D38x2.5 | 38.0 | 2.5 | 2.19 | 2.79 |
| D38x2.8 | 38.0 | 2.8 | 2.43 | 3.09 |
| D38x3 | 38.0 | 3.0 | 2.59 | 3.3 |
| D38x3.5 | 38.0 | 3.5 | 2.98 | 3.79 |
| D38x4 | 38.0 | 4.0 | 3.35 | 4.27 |
| D38x4.5 | 38.0 | 4.5 | 3.72 | 4.73 |
| D38x5 | 38.0 | 5.0 | 4.07 | 5.18 |
| D38x5.5 | 38.0 | 5.5 | 4.41 | 5.61 |
| D38x6 | 38.0 | 6.0 | 4.73 | 6.03 |
| D38x7 | 38.0 | 7.0 | 5.35 | 6.81 |
| D38x8 | 38.0 | 8.0 | 5.92 | 7.54 |
| D42x2.5 | 42.0 | 2.5 | 2.43 | 3.1 |
| D42x2.8 | 42.0 | 2.8 | 2.71 | 3.45 |
| D42x3 | 42.0 | 3.0 | 2.88 | 3.67 |
| D42x3.5 | 42.0 | 3.5 | 3.32 | 4.23 |
| D42x4 | 42.0 | 4.0 | 3.75 | 4.77 |
| D42x4.5 | 42.0 | 4.5 | 4.16 | 5.3 |
| D42x5 | 42.0 | 5.0 | 4.56 | 5.81 |
| D42x5.5 | 42.0 | 5.5 | 4.95 | 6.3 |
| D42x6 | 42.0 | 6.0 | 5.32 | 6.78 |
| D42x7 | 42.0 | 7.0 | 6.04 | 7.69 |
| D42x8 | 42.0 | 8.0 | 6.7 | 8.54 |
| D42x9 | 42.0 | 9.0 | 7.32 | 9.33 |
| D42x10 | 42.0 | 10.0 | 7.89 | 10.05 |
| D45x2.5 | 45.0 | 2.5 | 2.62 | 3.34 |
| D45x2.8 | 45.0 | 2.8 | 2.91 | 3.71 |
| D45x3 | 45.0 | 3.0 | 3.11 | 3.96 |
| D45x3.5 | 45.0 | 3.5 | 3.58 | 4.56 |
| D45x4 | 45.0 | 4.0 | 4.04 | 5.15 |
| D45x4.5 | 45.0 | 4.5 | 4.49 | 5.72 |
| D45x5 | 45.0 | 5.0 | 4.93 | 6.28 |
| D45x5.5 | 45.0 | 5.5 | 5.35 | 6.82 |
| D45x6 | 45.0 | 6.0 | 5.77 | 7.35 |
| D45x7 | 45.0 | 7.0 | 6.56 | 8.35 |
| D45x8 | 45.0 | 8.0 | 7.3 | 9.29 |
| D45x9 | 45.0 | 9.0 | 7.99 | 10.17 |
| D45x10 | 45.0 | 10.0 | 8.63 | 10.99 |
| D50x2.5 | 50.0 | 2.5 | 2.93 | 3.73 |
| D50x2.8 | 50.0 | 2.8 | 3.26 | 4.15 |
| D50x3 | 50.0 | 3.0 | 3.48 | 4.43 |
| D50x3.5 | 50.0 | 3.5 | 4.01 | 5.11 |
| D50x4 | 50.0 | 4.0 | 4.54 | 5.78 |
| D50x4.5 | 50.0 | 4.5 | 5.05 | 6.43 |
| D50x5 | 50.0 | 5.0 | 5.55 | 7.07 |
| D50x5.5 | 50.0 | 5.5 | 6.03 | 7.69 |
| D50x6 | 50.0 | 6.0 | 6.51 | 8.29 |
| D50x7 | 50.0 | 7.0 | 7.42 | 9.45 |
| D50x8 | 50.0 | 8.0 | 8.28 | 10.55 |
| D50x9 | 50.0 | 9.0 | 9.1 | 11.59 |
| D50x10 | 50.0 | 10.0 | 9.86 | 12.56 |
| D54x3 | 54.0 | 3.0 | 3.77 | 4.8 |
| D54x3.5 | 54.0 | 3.5 | 4.36 | 5.55 |
| D54x4 | 54.0 | 4.0 | 4.93 | 6.28 |
| D54x4.5 | 54.0 | 4.5 | 5.49 | 6.99 |
| D54x5 | 54.0 | 5.0 | 6.04 | 7.69 |
| D54x5 | 54.0 | 5.5 | 6.58 | 8.38 |
| D54x6 | 54.0 | 6.0 | 7.1 | 9.04 |
| D54x7 | 54.0 | 7.0 | 8.11 | 10.33 |
| D54x8 | 54.0 | 8.0 | 9.07 | 11.56 |
| D54x9 | 54.0 | 9.0 | 9.98 | 12.72 |
| D54x10 | 54.0 | 10.0 | 10.85 | 13.82 |
| D54x11 | 54.0 | 11.0 | 11.66 | 14.85 |
| D57x3 | 57.0 | 3.0 | 3.99 | 5.09 |
| D57x3.5 | 57.0 | 3.5 | 4.62 | 5.88 |
| D57x4 | 57.0 | 4.0 | 5.23 | 6.66 |
| D57x4.5 | 57.0 | 4.5 | 5.82 | 7.42 |
| D57x5 | 57.0 | 5.0 | 6.41 | 8.16 |
| D57x5.5 | 57.0 | 5.5 | 6.98 | 8.89 |
| D57x6 | 57.0 | 6.0 | 7.54 | 9.61 |
| D57x7 | 57.0 | 7.0 | 8.63 | 10.99 |
| D57x8 | 57.0 | 8.0 | 9.66 | 12.31 |
| D57x9 | 57.0 | 9.0 | 10.65 | 13.56 |
| D57x10 | 57.0 | 10.0 | 11.59 | 14.76 |
| D57x11 | 57.0 | 11.0 | 12.47 | 15.89 |
| D57x12 | 57.0 | 12.0 | 13.31 | 16.96 |
| D60x3 | 60.0 | 3.0 | 4.21 | 5.37 |
| D60x3.5 | 60.0 | 3.5 | 4.87 | 6.21 |
| D60x4 | 60.0 | 4.0 | 5.52 | 7.03 |
| D60x4.5 | 60.0 | 4.5 | 6.16 | 7.84 |
| D60x5 | 60.0 | 5.0 | 6.78 | 8.63 |
| D60x5.5 | 60.0 | 5.5 | 7.39 | 9.41 |
| D60x6 | 60.0 | 6.0 | 7.99 | 10.17 |
| D60x7 | 60.0 | 7.0 | 9.14 | 11.65 |
| D60x8 | 60.0 | 8.0 | 10.25 | 13.06 |
| D60x9 | 60.0 | 9.0 | 11.31 | 14.41 |
| D60x10 | 60.0 | 10.0 | 12.32 | 15.7 |
| D60x11 | 60.0 | 11.0 | 13.29 | 16.92 |
| D60x12 | 60.0 | 12.0 | 14.2 | 18.09 |
| D60x14 | 60.0 | 14.0 | 15.87 | 20.22 |
| D63x3 | 63.5 | 3.0 | 4.47 | 5.7 |
| D63x3 | 63.5 | 3.5 | 5.18 | 6.59 |
| D63x4 | 63.5 | 4.0 | 5.87 | 7.47 |
| D63x4 | 63.5 | 4.5 | 6.54 | 8.34 |
| D63x5 | 63.5 | 5.0 | 7.21 | 9.18 |
| D63x5 | 63.5 | 5.5 | 7.86 | 10.02 |
| D63x6 | 63.5 | 6.0 | 8.5 | 10.83 |
| D63x7 | 63.5 | 7.0 | 9.75 | 12.42 |
| D63x8 | 63.5 | 8.0 | 10.94 | 13.94 |
| D63x9 | 63.5 | 9.0 | 12.09 | 15.4 |
| D63x10 | 63.5 | 10.0 | 13.19 | 16.8 |
| D63x11 | 63.5 | 11.0 | 14.23 | 18.13 |
| D63x12 | 63.5 | 12.0 | 15.23 | 19.41 |
| D63x14 | 63.5 | 14.0 | 17.08 | 21.76 |
| D68x3 | 68.0 | 3.0 | 4.81 | 6.12 |
| D68x3.5 | 68.0 | 3.5 | 5.56 | 7.09 |
| D68x4 | 68.0 | 4.0 | 6.31 | 8.04 |
| D68x4.5 | 68.0 | 4.5 | 7.04 | 8.97 |
| D68x5 | 68.0 | 5.0 | 7.76 | 9.89 |
| D68x5.5 | 68.0 | 5.5 | 8.47 | 10.79 |
| D68x6 | 68.0 | 6.0 | 9.17 | 11.68 |
| D68x7 | 68.0 | 7.0 | 10.53 | 13.41 |
| D68x8 | 68.0 | 8.0 | 11.83 | 15.07 |
| D68x9 | 68.0 | 9.0 | 13.09 | 16.67 |
| D68x10 | 68.0 | 10.0 | 14.3 | 18.21 |
| D68x11 | 68.0 | 11.0 | 15.45 | 19.69 |
| D68x12 | 68.0 | 12.0 | 16.56 | 21.1 |
| D68x14 | 68.0 | 14.0 | 18.63 | 23.74 |
| D68x16 | 68.0 | 16.0 | 20.51 | 26.12 |
| D70x3 | 70.0 | 3.0 | 4.95 | 6.31 |
| D70x3.5 | 70.0 | 3.5 | 5.74 | 7.31 |
| D70x4 | 70.0 | 4.0 | 6.51 | 8.29 |
| D70x4.5 | 70.0 | 4.5 | 7.27 | 9.26 |
| D70x5 | 70.0 | 5.0 | 8.01 | 10.21 |
| D70x5.5 | 70.0 | 5.5 | 8.74 | 11.14 |
| D70x6 | 70.0 | 6.0 | 9.47 | 12.06 |
| D70x7 | 70.0 | 7.0 | 10.87 | 13.85 |
| D70x8 | 70.0 | 8.0 | 12.23 | 15.57 |
| D70x9 | 70.0 | 9.0 | 13.53 | 17.24 |
| D70x10 | 70.0 | 10.0 | 14.79 | 18.84 |
| D70x11 | 70.0 | 11.0 | 16.0 | 20.38 |
| D70x12 | 70.0 | 12.0 | 17.16 | 21.85 |
| D70x14 | 70.0 | 14.0 | 19.32 | 24.62 |
| D70x16 | 70.0 | 16.0 | 21.3 | 27.13 |
| D70x17 | 70.0 | 17.0 | 22.21 | 28.29 |
| D70x18 | 70.0 | 18.0 | 23.07 | 29.39 |
| D73x3 | 73.0 | 3.0 | 5.18 | 6.59 |
| D73x3.5 | 73.0 | 3.5 | 6.0 | 7.64 |
| D73x4 | 73.0 | 4.0 | 6.8 | 8.67 |
| D73x4.5 | 73.0 | 4.5 | 7.6 | 9.68 |
| D73x5 | 73.0 | 5.0 | 8.38 | 10.68 |
| D73x5.5 | 73.0 | 5.5 | 9.15 | 11.66 |
| D73x6 | 73.0 | 6.0 | 9.91 | 12.62 |
| D73x7 | 73.0 | 7.0 | 11.39 | 14.51 |
| D73x8 | 73.0 | 8.0 | 12.82 | 16.33 |
| D73x9 | 73.0 | 9.0 | 14.2 | 18.09 |
| D73x10 | 73.0 | 10.0 | 15.53 | 19.78 |
| D73x11 | 73.0 | 11.0 | 16.81 | 21.41 |
| D73x12 | 73.0 | 12.0 | 18.04 | 22.98 |
| D73x14 | 73.0 | 14.0 | 20.36 | 25.94 |
| D73x16 | 73.0 | 16.0 | 22.48 | 28.64 |
| D73x17 | 73.0 | 17.0 | 23.47 | 29.89 |
| D73x18 | 73.0 | 18.0 | 24.4 | 31.09 |
| D76x3 | 76.0 | 3.0 | 5.4 | 6.88 |
| D76x3.5 | 76.0 | 3.5 | 6.25 | 7.97 |
| D76x4 | 76.0 | 4.0 | 7.1 | 9.04 |
| D76x4.5 | 76.0 | 4.5 | 7.93 | 10.1 |
| D76x5 | 76.0 | 5.0 | 8.75 | 11.15 |
| D76x5.5 | 76.0 | 5.5 | 9.56 | 12.18 |
| D76x6 | 76.0 | 6.0 | 10.35 | 13.19 |
| D76x7 | 76.0 | 7.0 | 11.91 | 15.17 |
| D76x8 | 76.0 | 8.0 | 13.41 | 17.08 |
| D76x9 | 76.0 | 9.0 | 14.86 | 18.93 |
| D76x10 | 76.0 | 10.0 | 16.27 | 20.72 |
| D76x11 | 76.0 | 11.0 | 17.62 | 22.45 |
| D76x12 | 76.0 | 12.0 | 18.93 | 24.12 |
| D76x14 | 76.0 | 14.0 | 21.4 | 27.26 |
| D76x16 | 76.0 | 16.0 | 23.66 | 30.14 |
| D76x17 | 76.0 | 17.0 | 24.72 | 31.49 |
| D76x18 | 76.0 | 18.0 | 25.73 | 32.78 |
| D83x3 | 83.0 | 3.0 | 5.92 | 7.54 |
| D83x3.5 | 83.0 | 3.5 | 6.86 | 8.74 |
| D83x4 | 83.0 | 4.0 | 7.79 | 9.92 |
| D83x4.5 | 83.0 | 4.5 | 8.71 | 11.09 |
| D83x5 | 83.0 | 5.0 | 9.61 | 12.25 |
| D83x5.5 | 83.0 | 5.5 | 10.51 | 13.38 |
| D83x6 | 83.0 | 6.0 | 11.39 | 14.51 |
| D83x7 | 83.0 | 7.0 | 13.11 | 16.7 |
| D83x8 | 83.0 | 8.0 | 14.79 | 18.84 |
| D83x9 | 83.0 | 9.0 | 16.42 | 20.91 |
| D83x10 | 83.0 | 10.0 | 17.99 | 22.92 |
| D83x11 | 83.0 | 11.0 | 19.52 | 24.87 |
| D83x12 | 83.0 | 12.0 | 21.0 | 26.75 |
| D83x14 | 83.0 | 14.0 | 23.81 | 30.33 |
| D83x16 | 83.0 | 16.0 | 26.42 | 33.66 |
| D83x17 | 83.0 | 17.0 | 27.66 | 35.23 |
| D83x18 | 83.0 | 18.0 | 28.84 | 36.74 |
| D89x3 | 89.0 | 3.0 | 6.36 | 8.1 |
| D89x3.5 | 89.0 | 3.5 | 7.38 | 9.4 |
| D89x4 | 89.0 | 4.0 | 8.38 | 10.68 |
| D89x4.5 | 89.0 | 4.5 | 9.37 | 11.94 |
| D89x5 | 89.0 | 5.0 | 10.35 | 13.19 |
| D89x5.5 | 89.0 | 5.5 | 11.32 | 14.42 |
| D89x6 | 89.0 | 6.0 | 12.28 | 15.64 |
| D89x7 | 89.0 | 7.0 | 14.15 | 18.02 |
| D89x8 | 89.0 | 8.0 | 15.97 | 20.35 |
| D89x9 | 89.0 | 9.0 | 17.75 | 22.61 |
| D89x10 | 89.0 | 10.0 | 19.47 | 24.81 |
| D89x11 | 89.0 | 11.0 | 21.15 | 26.94 |
| D89x12 | 89.0 | 12.0 | 22.78 | 29.01 |
| D89x14 | 89.0 | 14.0 | 25.88 | 32.97 |
| D89x16 | 89.0 | 16.0 | 28.79 | 36.68 |
| D89x17 | 89.0 | 17.0 | 30.17 | 38.43 |
| D89x18 | 89.0 | 18.0 | 31.5 | 40.13 |
| D89x20 | 89.0 | 20.0 | 34.02 | 43.33 |
| D89x22 | 89.0 | 22.0 | 36.33 | 46.28 |
| D95x3 | 95.0 | 3.0 | 6.8 | 8.67 |
| D95x3.5 | 95.0 | 3.5 | 7.89 | 10.06 |
| D95x4 | 95.0 | 4.0 | 8.97 | 11.43 |
| D95x4.5 | 95.0 | 4.5 | 10.04 | 12.79 |
| D95x5 | 95.0 | 5.0 | 11.09 | 14.13 |
| D95x5.5 | 95.0 | 5.5 | 12.13 | 15.46 |
| D95x6 | 95.0 | 6.0 | 13.16 | 16.77 |
| D95x7 | 95.0 | 7.0 | 15.18 | 19.34 |
| D95x8 | 95.0 | 8.0 | 17.16 | 21.85 |
| D95x9 | 95.0 | 9.0 | 19.08 | 24.3 |
| D95x10 | 95.0 | 10.0 | 20.95 | 26.69 |
| D95x11 | 95.0 | 11.0 | 22.78 | 29.01 |
| D95x12 | 95.0 | 12.0 | 24.55 | 31.27 |
| D95x14 | 95.0 | 14.0 | 27.95 | 35.61 |
| D95x16 | 95.0 | 16.0 | 31.16 | 39.69 |
| D95x17 | 95.0 | 17.0 | 32.68 | 41.64 |
| D95x18 | 95.0 | 18.0 | 34.16 | 43.52 |
| D95x20 | 95.0 | 20.0 | 36.97 | 47.1 |
| D95x22 | 95.0 | 22.0 | 39.59 | 50.43 |
| D102x3 | 102.0 | 3.0 | 7.32 | 9.33 |
| D102x3.5 | 102.0 | 3.5 | 8.5 | 10.83 |
| D102x4 | 102.0 | 4.0 | 9.66 | 12.31 |
| D102x4.5 | 102.0 | 4.5 | 10.81 | 13.78 |
| D102x5 | 102.0 | 5.0 | 11.95 | 15.23 |
| D102x5.5 | 102.0 | 5.5 | 13.08 | 16.67 |
| D102x6 | 102.0 | 6.0 | 14.2 | 18.09 |
| D102x7 | 102.0 | 7.0 | 16.39 | 20.88 |
| D102x8 | 102.0 | 8.0 | 18.54 | 23.61 |
| D102x9 | 102.0 | 9.0 | 20.63 | 26.28 |
| D102x10 | 102.0 | 10.0 | 22.68 | 28.89 |
| D102x11 | 102.0 | 11.0 | 24.67 | 31.43 |
| D102x12 | 102.0 | 12.0 | 26.62 | 33.91 |
| D102x14 | 102.0 | 14.0 | 30.37 | 38.68 |
| D102x16 | 102.0 | 16.0 | 33.92 | 43.21 |
| D102x17 | 102.0 | 17.0 | 35.62 | 45.37 |
| D102x18 | 102.0 | 18.0 | 37.27 | 47.48 |
| D102x20 | 102.0 | 20.0 | 40.42 | 51.5 |
| D102x22 | 102.0 | 22.0 | 43.38 | 55.26 |
| D108x3 | 108.0 | 3.0 | 7.76 | 9.89 |
| D108x3.5 | 108.0 | 3.5 | 9.02 | 11.48 |
| D108x4 | 108.0 | 4.0 | 10.25 | 13.06 |
| D108x4.5 | 108.0 | 4.5 | 11.48 | 14.62 |
| D108x5 | 108.0 | 5.0 | 12.69 | 16.17 |
| D108x5.5 | 108.0 | 5.5 | 13.9 | 17.7 |
| D108x6 | 108.0 | 6.0 | 15.09 | 19.22 |
| D108x7 | 108.0 | 7.0 | 17.43 | 22.2 |
| D108x8 | 108.0 | 8.0 | 19.72 | 25.12 |
| D108x9 | 108.0 | 9.0 | 21.96 | 27.98 |
| D108x10 | 108.0 | 10.0 | 24.16 | 30.77 |
| D108x11 | 108.0 | 11.0 | 26.3 | 33.5 |
| D108x12 | 108.0 | 12.0 | 28.4 | 36.17 |
| D108x14 | 108.0 | 14.0 | 32.44 | 41.32 |
| D108x16 | 108.0 | 16.0 | 36.28 | 46.22 |
| D108x17 | 108.0 | 17.0 | 38.13 | 48.58 |
| D108x18 | 108.0 | 18.0 | 39.93 | 50.87 |
| D108x20 | 108.0 | 20.0 | 43.38 | 55.26 |
| D108x22 | 108.0 | 22.0 | 46.64 | 59.41 |
| D114x3 | 114.0 | 3.0 | 8.21 | 10.46 |
| D114x3.5 | 114.0 | 3.5 | 9.53 | 12.14 |
| D114x4 | 114.0 | 4.0 | 10.85 | 13.82 |
| D114x4.5 | 114.0 | 4.5 | 12.15 | 15.47 |
| D114x5 | 114.0 | 5.0 | 13.43 | 17.11 |
| D114x5.5 | 114.0 | 5.5 | 14.71 | 18.74 |
| D114x6 | 114.0 | 6.0 | 15.97 | 20.35 |
| D114x7 | 114.0 | 7.0 | 18.46 | 23.52 |
| D114x8 | 114.0 | 8.0 | 20.9 | 26.63 |
| D114x9 | 114.0 | 9.0 | 23.29 | 29.67 |
| D114x10 | 114.0 | 10.0 | 25.63 | 32.66 |
| D114x11 | 114.0 | 11.0 | 27.93 | 35.58 |
| D114x12 | 114.0 | 12.0 | 30.17 | 38.43 |
| D114x14 | 114.0 | 14.0 | 34.51 | 43.96 |
| D114x16 | 114.0 | 16.0 | 38.65 | 49.24 |
| D114x17 | 114.0 | 17.0 | 40.65 | 51.78 |
| D114x18 | 114.0 | 18.0 | 42.59 | 54.26 |
| D114x20 | 114.0 | 20.0 | 46.34 | 59.03 |
| D114x22 | 114.0 | 22.0 | 49.89 | 63.55 |
| D114x25 | 114.0 | 25.0 | 54.84 | 69.86 |
| D114x28 | 114.0 | 28.0 | 59.35 | 75.61 |
| D121x3 | 121.0 | 3.0 | 8.73 | 11.12 |
| D121x3.5 | 121.0 | 3.5 | 10.14 | 12.91 |
| D121x4 | 121.0 | 4.0 | 11.54 | 14.7 |
| D121x4.5 | 121.0 | 4.5 | 12.92 | 16.46 |
| D121x5 | 121.0 | 5.0 | 14.3 | 18.21 |
| D121x5.5 | 121.0 | 5.5 | 15.66 | 19.95 |
| D121x6 | 121.0 | 6.0 | 17.01 | 21.67 |
| D121x7 | 121.0 | 7.0 | 19.67 | 25.06 |
| D121x8 | 121.0 | 8.0 | 22.28 | 28.39 |
| D121x9 | 121.0 | 9.0 | 24.85 | 31.65 |
| D121x10 | 121.0 | 10.0 | 27.36 | 34.85 |
| D121x11 | 121.0 | 11.0 | 29.83 | 37.99 |
| D121x12 | 121.0 | 12.0 | 32.24 | 41.07 |
| D121x14 | 121.0 | 14.0 | 36.92 | 47.04 |
| D121x16 | 121.0 | 16.0 | 41.41 | 52.75 |
| D121x17 | 121.0 | 17.0 | 43.58 | 55.52 |
| D121x18 | 121.0 | 18.0 | 45.7 | 58.22 |
| D121x20 | 121.0 | 20.0 | 49.79 | 63.43 |
| D121x22 | 121.0 | 22.0 | 53.69 | 68.39 |
| D121x25 | 121.0 | 25.0 | 59.16 | 75.36 |
| D121x28 | 121.0 | 28.0 | 64.19 | 81.77 |
| D127x3 | 127.0 | 3.0 | 9.17 | 11.68 |
| D127x3.5 | 127.0 | 3.5 | 10.65 | 13.57 |
| D127x4 | 127.0 | 4.0 | 12.13 | 15.45 |
| D127x4.5 | 127.0 | 4.5 | 13.59 | 17.31 |
| D127x5 | 127.0 | 5.0 | 15.04 | 19.15 |
| D127x6 | 127.0 | 6.0 | 17.9 | 22.8 |
| D127x7 | 127.0 | 7.0 | 20.71 | 26.38 |
| D127x8 | 127.0 | 8.0 | 23.47 | 29.89 |
| D127x9 | 127.0 | 9.0 | 26.18 | 33.35 |
| D127x10 | 127.0 | 10.0 | 28.84 | 36.74 |
| D127x11 | 127.0 | 11.0 | 31.45 | 40.07 |
| D127x12 | 127.0 | 12.0 | 34.02 | 43.33 |
| D127x14 | 127.0 | 14.0 | 38.99 | 49.67 |
| D127x16 | 127.0 | 16.0 | 43.78 | 55.77 |
| D127x17 | 127.0 | 17.0 | 46.09 | 58.72 |
| D127x18 | 127.0 | 18.0 | 48.36 | 61.61 |
| D127x20 | 127.0 | 20.0 | 52.75 | 67.2 |
| D127x22 | 127.0 | 22.0 | 56.94 | 72.53 |
| D127x25 | 127.0 | 25.0 | 62.85 | 80.07 |
| D127x28 | 127.0 | 28.0 | 68.33 | 87.04 |
| D127x30 | 127.0 | 30.0 | 71.73 | 91.37 |
| D133x4 | 133.0 | 4.0 | 12.72 | 16.2 |
| D133x4.5 | 133.0 | 4.5 | 14.25 | 18.16 |
| D133x5 | 133.0 | 5.0 | 15.78 | 20.1 |
| D133x5.5 | 133.0 | 5.5 | 17.29 | 22.02 |
| D133x6 | 133.0 | 6.0 | 18.78 | 23.93 |
| D133x7 | 133.0 | 7.0 | 21.74 | 27.69 |
| D133x8 | 133.0 | 8.0 | 24.65 | 31.4 |
| D133x9 | 133.0 | 9.0 | 27.51 | 35.04 |
| D133x10 | 133.0 | 10.0 | 30.32 | 38.62 |
| D133x11 | 133.0 | 11.0 | 33.08 | 42.14 |
| D133x12 | 133.0 | 12.0 | 35.79 | 45.59 |
| D133x14 | 133.0 | 14.0 | 41.07 | 52.31 |
| D133x16 | 133.0 | 16.0 | 46.14 | 58.78 |
| D133x17 | 133.0 | 17.0 | 48.61 | 61.92 |
| D133x18 | 133.0 | 18.0 | 51.02 | 65.0 |
| D133x20 | 133.0 | 20.0 | 55.71 | 70.96 |
| D133x22 | 133.0 | 22.0 | 60.19 | 76.68 |
| D133x25 | 133.0 | 25.0 | 66.55 | 84.78 |
| D133x28 | 133.0 | 28.0 | 72.47 | 92.32 |
| D133x30 | 133.0 | 30.0 | 76.17 | 97.03 |
| D133x32 | 133.0 | 32.0 | 79.67 | 101.48 |
| D140x4.5 | 140.0 | 4.5 | 15.03 | 19.15 |
| D140x5 | 140.0 | 5.0 | 16.64 | 21.2 |
| D140x5.5 | 140.0 | 5.5 | 18.23 | 23.23 |
| D140x6 | 140.0 | 6.0 | 19.82 | 25.25 |
| D140x7.0 | 140.0 | 7.0 | 22.95 | 29.23 |
| D140x8 | 140.0 | 8.0 | 26.03 | 33.16 |
| D140x9 | 140.0 | 9.0 | 29.06 | 37.02 |
| D140x10 | 140.0 | 10.0 | 32.04 | 40.82 |
| D140x11 | 140.0 | 11.0 | 34.98 | 44.56 |
| D140x12 | 140.0 | 12.0 | 37.86 | 48.23 |
| D140x14 | 140.0 | 14.0 | 43.48 | 55.39 |
| D140x16 | 140.0 | 16.0 | 48.9 | 62.3 |
| D140x17 | 140.0 | 17.0 | 51.54 | 65.66 |
| D140x18 | 140.0 | 18.0 | 54.13 | 68.95 |
| D140x20 | 140.0 | 20.0 | 59.16 | 75.36 |
| D140x22 | 140.0 | 22.0 | 63.99 | 81.51 |
| D140x25 | 140.0 | 25.0 | 70.87 | 90.28 |
| D140x28 | 140.0 | 28.0 | 77.3 | 98.47 |
| D140x30 | 140.0 | 30.0 | 81.34 | 103.62 |
| D140x32 | 140.0 | 32.0 | 85.19 | 108.52 |
| D140x36 | 140.0 | 36.0 | 92.29 | 117.56 |
| D146x4.5 | 146.0 | 4.5 | 15.7 | 19.99 |
| D146x5 | 146.0 | 5.0 | 17.38 | 22.14 |
| D146x5.5 | 146.0 | 5.5 | 19.05 | 24.26 |
| D146x6 | 146.0 | 6.0 | 20.71 | 26.38 |
| D146x7 | 146.0 | 7.0 | 23.98 | 30.55 |
| D146x8 | 146.0 | 8.0 | 27.21 | 34.67 |
| D146x9 | 146.0 | 9.0 | 30.39 | 38.72 |
| D146x10 | 146.0 | 10.0 | 33.52 | 42.7 |
| D146x11 | 146.0 | 11.0 | 36.6 | 46.63 |
| D146x12 | 146.0 | 12.0 | 39.64 | 50.49 |
| D146x14 | 146.0 | 14.0 | 45.55 | 58.03 |
| D146x16 | 146.0 | 16.0 | 51.27 | 65.31 |
| D146x17 | 146.0 | 17.0 | 54.06 | 68.86 |
| D146x18 | 146.0 | 18.0 | 56.79 | 72.35 |
| D146x20 | 146.0 | 20.0 | 62.12 | 79.13 |
| D146x22 | 146.0 | 22.0 | 67.24 | 85.66 |
| D146x25 | 146.0 | 25.0 | 74.56 | 94.98 |
| D146x28 | 146.0 | 28.0 | 81.44 | 103.75 |
| D146x30 | 146.0 | 30.0 | 85.78 | 109.27 |
| D146x32 | 146.0 | 32.0 | 89.92 | 114.55 |
| D146x36 | 146.0 | 36.0 | 97.61 | 124.34 |
| D152x4.5 | 152.0 | 4.5 | 16.36 | 20.84 |
| D152x5.0 | 152.0 | 5.0 | 18.12 | 23.08 |
| D152x5.5 | 152.0 | 5.5 | 19.86 | 25.3 |
| D152x6 | 152.0 | 6.0 | 21.59 | 27.51 |
| D152x7 | 152.0 | 7.0 | 25.02 | 31.87 |
| D152x8 | 152.0 | 8.0 | 28.4 | 36.17 |
| D152x9 | 152.0 | 9.0 | 31.72 | 40.41 |
| D152x10 | 152.0 | 10.0 | 35.0 | 44.59 |
| D152x11 | 152.0 | 11.0 | 38.23 | 48.7 |
| D152x12 | 152.0 | 12.0 | 41.41 | 52.75 |
| D152x14 | 152.0 | 14.0 | 47.62 | 60.66 |
| D152x16 | 152.0 | 16.0 | 53.64 | 68.33 |
| D152x17 | 152.0 | 17.0 | 56.57 | 72.06 |
| D152x18 | 152.0 | 18.0 | 59.45 | 75.74 |
| D152x20 | 152.0 | 20.0 | 65.07 | 82.9 |
| D152x22 | 152.0 | 22.0 | 70.5 | 89.8 |
| D152x25 | 152.0 | 25.0 | 78.26 | 99.69 |
| D152x28 | 152.0 | 28.0 | 85.58 | 109.02 |
| D152x30 | 152.0 | 30.0 | 90.22 | 114.92 |
| D152x32 | 152.0 | 32.0 | 94.65 | 120.58 |
| D152x36 | 152.0 | 36.0 | 102.93 | 131.13 |
| D159x3.5 | 159.0 | 3.5 | 13.42 | 17.09 |
| D159x4 | 159.0 | 4.0 | 15.28 | 19.47 |
| D159x5 | 159.0 | 5.0 | 18.98 | 24.18 |
| D159x5.5 | 159.0 | 5.5 | 20.81 | 26.51 |
| D159x6 | 159.0 | 6.0 | 22.63 | 28.83 |
| D159x7 | 159.0 | 7.0 | 26.23 | 33.41 |
| D159x8 | 159.0 | 8.0 | 29.78 | 37.93 |
| D159x9 | 159.0 | 9.0 | 33.28 | 42.39 |
| D159x10 | 159.0 | 10.0 | 36.73 | 46.79 |
| D159x11 | 159.0 | 11.0 | 40.13 | 51.12 |
| D159x12 | 159.0 | 12.0 | 43.48 | 55.39 |
| D159x14 | 159.0 | 14.0 | 50.04 | 63.74 |
| D159x16 | 159.0 | 16.0 | 56.4 | 71.84 |
| D159x17 | 159.0 | 17.0 | 59.5 | 75.8 |
| D159x18 | 159.0 | 18.0 | 62.56 | 79.69 |
| D159x20 | 159.0 | 20.0 | 68.52 | 87.29 |
| D159x22 | 159.0 | 22.0 | 74.29 | 94.64 |
| D159x25 | 159.0 | 25.0 | 82.57 | 105.19 |
| D159x28 | 159.0 | 28.0 | 90.41 | 115.18 |
| D159x30 | 159.0 | 30.0 | 95.39 | 121.52 |
| D159x32 | 159.0 | 32.0 | 100.17 | 127.61 |
| D159x36 | 159.0 | 36.0 | 109.15 | 139.04 |
| D168x4 | 168.0 | 4.0 | 16.17 | 20.6 |
| D168x4.5 | 168.0 | 4.5 | 18.14 | 23.1 |
| D168x5 | 168.0 | 5.0 | 20.09 | 25.59 |
| D168x5.5 | 168.0 | 5.5 | 22.03 | 28.06 |
| D168x6 | 168.0 | 6.0 | 23.96 | 30.52 |
| D168x7 | 168.0 | 7.0 | 27.78 | 35.39 |
| D168x8 | 168.0 | 8.0 | 31.55 | 40.19 |
| D168x9 | 168.0 | 9.0 | 35.27 | 44.93 |
| D168x10 | 168.0 | 10.0 | 38.95 | 49.61 |
| D168x11 | 168.0 | 11.0 | 42.57 | 54.23 |
| D168x12 | 168.0 | 12.0 | 46.14 | 58.78 |
| D168x14 | 168.0 | 14.0 | 53.14 | 67.7 |
| D168x16 | 168.0 | 16.0 | 59.95 | 76.36 |
| D168x17 | 168.0 | 17.0 | 63.27 | 80.6 |
| D168x18 | 168.0 | 18.0 | 66.55 | 84.78 |
| D168x20 | 168.0 | 20.0 | 72.96 | 92.94 |
| D168x22 | 168.0 | 22.0 | 79.17 | 100.86 |
| D168x25 | 168.0 | 25.0 | 88.12 | 112.25 |
| D168x28 | 168.0 | 28.0 | 96.62 | 123.09 |
| D168x30 | 168.0 | 30.0 | 102.05 | 130.0 |
| D168x32 | 168.0 | 32.0 | 107.27 | 136.65 |
| D168x36 | 168.0 | 36.0 | 117.13 | 149.21 |
| D168x40 | 168.0 | 40.0 | 126.2 | 160.77 |
| D168x45 | 168.0 | 45.0 | 136.43 | 173.8 |
| D180x5 | 180.0 | 5.0 | 21.57 | 27.48 |
| D180x5.5 | 180.0 | 5.5 | 23.66 | 30.14 |
| D180x6 | 180.0 | 6.0 | 25.73 | 32.78 |
| D180x7 | 180.0 | 7.0 | 29.85 | 38.03 |
| D180x8 | 180.0 | 8.0 | 33.92 | 43.21 |
| D180x9 | 180.0 | 9.0 | 37.93 | 48.32 |
| D180x10 | 180.0 | 10.0 | 41.9 | 53.38 |
| D180x11 | 180.0 | 11.0 | 45.82 | 58.37 |
| D180x12 | 180.0 | 12.0 | 49.69 | 63.3 |
| D180x14 | 180.0 | 14.0 | 57.28 | 72.97 |
| D180x16 | 180.0 | 16.0 | 64.68 | 82.39 |
| D180x17 | 180.0 | 17.0 | 68.3 | 87.01 |
| D180x18 | 180.0 | 18.0 | 71.88 | 91.56 |
| D180x20 | 180.0 | 20.0 | 78.88 | 100.48 |
| D180x22 | 180.0 | 22.0 | 85.68 | 109.15 |
| D180x25 | 180.0 | 25.0 | 95.51 | 121.67 |
| D180x28 | 180.0 | 28.0 | 104.91 | 133.64 |
| D180x30 | 180.0 | 30.0 | 110.92 | 141.3 |
| D180x32 | 180.0 | 32.0 | 116.74 | 148.71 |
| D180x36 | 180.0 | 36.0 | 127.78 | 162.78 |
| D180x40 | 180.0 | 40.0 | 138.03 | 175.84 |
| D180x45 | 180.0 | 45.0 | 149.74 | 190.75 |
| D194x5 | 194.0 | 5.0 | 23.29 | 29.67 |
| D194x5.5 | 194.0 | 5.5 | 25.55 | 32.55 |
| D194x6 | 194.0 | 6.0 | 27.8 | 35.42 |
| D194x7 | 194.0 | 7.0 | 32.27 | 41.1 |
| D194x8 | 194.0 | 8.0 | 36.68 | 46.72 |
| D194x9 | 194.0 | 9.0 | 41.04 | 52.28 |
| D194x10 | 194.0 | 10.0 | 45.35 | 57.78 |
| D194x11 | 194.0 | 11.0 | 49.62 | 63.21 |
| D194x12 | 194.0 | 12.0 | 53.83 | 68.58 |
| D194x14 | 194.0 | 14.0 | 62.12 | 79.13 |
| D194x16 | 194.0 | 16.0 | 70.2 | 89.43 |
| D194x17 | 194.0 | 17.0 | 74.17 | 94.48 |
| D194x18 | 194.0 | 18.0 | 78.09 | 99.48 |
| D194x20 | 194.0 | 20.0 | 85.78 | 109.27 |
| D194x22 | 194.0 | 22.0 | 93.27 | 118.82 |
| D194x25 | 194.0 | 25.0 | 104.14 | 132.66 |
| D194x28 | 194.0 | 28.0 | 114.57 | 145.95 |
| D194x30 | 194.0 | 30.0 | 121.27 | 154.49 |
| D194x32 | 194.0 | 32.0 | 127.78 | 162.78 |
| D194x36 | 194.0 | 36.0 | 140.2 | 178.6 |
| D194x40 | 194.0 | 40.0 | 151.84 | 193.42 |
| D194x45 | 194.0 | 45.0 | 165.27 | 210.54 |
| D203x5 | 203.0 | 5.0 | 24.4 | 31.09 |
| D203x5.5 | 203.0 | 5.5 | 26.77 | 34.11 |
| D203x6 | 203.0 | 6.0 | 29.14 | 37.11 |
| D203x7 | 203.0 | 7.0 | 33.82 | 43.08 |
| D203x8 | 203.0 | 8.0 | 38.45 | 48.98 |
| D203x9 | 203.0 | 9.0 | 43.04 | 54.82 |
| D203x10 | 203.0 | 10.0 | 47.57 | 60.6 |
| D203x11 | 203.0 | 11.0 | 52.06 | 66.32 |
| D203x12 | 203.0 | 12.0 | 56.5 | 71.97 |
| D203x14 | 203.0 | 14.0 | 65.22 | 83.08 |
| D203x16 | 203.0 | 16.0 | 73.75 | 93.95 |
| D203x17 | 203.0 | 17.0 | 77.94 | 99.29 |
| D203x18 | 203.0 | 18.0 | 82.08 | 104.56 |
| D203x20 | 203.0 | 20.0 | 90.22 | 114.92 |
| D203x22 | 203.0 | 22.0 | 98.15 | 125.03 |
| D203x25 | 203.0 | 25.0 | 109.69 | 139.73 |
| D203x28 | 203.0 | 28.0 | 120.78 | 153.86 |
| D203x30 | 203.0 | 30.0 | 127.93 | 162.97 |
| D203x32 | 203.0 | 32.0 | 134.88 | 171.82 |
| D203x36 | 203.0 | 36.0 | 148.19 | 188.78 |
| D203x40 | 203.0 | 40.0 | 160.71 | 204.73 |
| D203x45 | 203.0 | 45.0 | 175.25 | 223.25 |
| D203x50 | 203.0 | 50.0 | 188.56 | 240.21 |
| D219x3.5 | 219.0 | 3.5 | 18.59 | 23.68 |
| D219x4 | 219.0 | 4.0 | 21.2 | 27.0 |
| D219x4.5 | 219.0 | 4.5 | 23.79 | 30.31 |
| D219x5 | 219.0 | 5.0 | 26.37 | 33.6 |
| D219x6 | 219.0 | 6.0 | 31.5 | 40.13 |
| D219x7 | 219.0 | 7.0 | 36.58 | 46.6 |
| D219x8 | 219.0 | 8.0 | 41.61 | 53.0 |
| D219x9 | 219.0 | 9.0 | 46.59 | 59.35 |
| D219x10 | 219.0 | 10.0 | 51.52 | 65.63 |
| D219x11 | 219.0 | 11.0 | 56.4 | 71.84 |
| D219x12 | 219.0 | 12.0 | 61.23 | 78.0 |
| D219x14 | 219.0 | 14.0 | 70.74 | 90.12 |
| D219x16 | 219.0 | 16.0 | 80.06 | 101.99 |
| D219x17 | 219.0 | 17.0 | 84.64 | 107.83 |
| D219x18 | 219.0 | 18.0 | 89.18 | 113.61 |
| D219x20 | 219.0 | 20.0 | 98.1 | 124.97 |
| D219x22 | 219.0 | 22.0 | 106.83 | 136.09 |
| D219x25 | 219.0 | 25.0 | 119.55 | 152.29 |
| D219x28 | 219.0 | 28.0 | 131.82 | 167.93 |
| D219x30 | 219.0 | 30.0 | 139.76 | 178.04 |
| D219x32 | 219.0 | 32.0 | 147.5 | 187.9 |
| D219x36 | 219.0 | 36.0 | 162.39 | 206.86 |
| D219x40 | 219.0 | 40.0 | 176.49 | 224.82 |
| D219x45 | 219.0 | 45.0 | 193.0 | 245.86 |
| D219x50 | 219.0 | 50.0 | 208.28 | 265.33 |
| D245x5 | 245.0 | 5.0 | 29.58 | 37.68 |
| D245x5.5 | 245.0 | 5.5 | 32.47 | 41.36 |
| D245x6 | 245.0 | 6.0 | 35.35 | 45.03 |
| D245x7 | 245.0 | 7.0 | 41.07 | 52.31 |
| D245x8 | 245.0 | 8.0 | 46.73 | 59.53 |
| D245x9 | 245.0 | 9.0 | 52.35 | 66.69 |
| D245x10 | 245.0 | 10.0 | 57.93 | 73.79 |
| D245x11 | 245.0 | 11.0 | 63.45 | 80.82 |
| D245x12 | 245.0 | 12.0 | 68.92 | 87.79 |
| D245x14 | 245.0 | 14.0 | 79.71 | 101.55 |
| D245x16 | 245.0 | 16.0 | 90.31 | 115.05 |
| D245x17 | 245.0 | 17.0 | 95.54 | 121.71 |
| D245x18 | 245.0 | 18.0 | 100.72 | 128.3 |
| D245x20 | 245.0 | 20.0 | 110.92 | 141.3 |
| D245x22 | 245.0 | 22.0 | 120.93 | 154.05 |
| D245x25 | 245.0 | 25.0 | 135.57 | 172.7 |
| D245x28 | 245.0 | 28.0 | 149.77 | 190.79 |
| D245x30 | 245.0 | 30.0 | 158.99 | 202.53 |
| D245x32 | 245.0 | 32.0 | 168.01 | 214.02 |
| D245x36 | 245.0 | 36.0 | 185.46 | 236.25 |
| D245x40 | 245.0 | 40.0 | 202.12 | 257.48 |
| D245x45 | 245.0 | 45.0 | 221.84 | 282.6 |
| D245x50 | 245.0 | 50.0 | 240.33 | 306.15 |
| D273x4 | 273.0 | 4.0 | 26.52 | 33.79 |
| D273x6 | 273.0 | 6.0 | 39.49 | 50.3 |
| D273x7 | 273.0 | 7.0 | 45.9 | 58.47 |
| D273x8 | 273.0 | 8.0 | 52.26 | 66.57 |
| D273x9 | 273.0 | 9.0 | 58.57 | 74.61 |
| D273x10 | 273.0 | 10.0 | 64.83 | 82.58 |
| D273x11 | 273.0 | 11.0 | 71.04 | 90.49 |
| D273x12 | 273.0 | 12.0 | 77.2 | 98.34 |
| D273x14 | 273.0 | 14.0 | 89.38 | 113.86 |
| D273x16 | 273.0 | 16.0 | 101.36 | 129.12 |
| D273x17 | 273.0 | 17.0 | 107.27 | 136.65 |
| D273x18 | 273.0 | 18.0 | 113.14 | 144.13 |
| D273x20 | 273.0 | 20.0 | 124.72 | 158.88 |
| D273x22 | 273.0 | 22.0 | 136.11 | 173.39 |
| D273x25 | 273.0 | 25.0 | 152.82 | 194.68 |
| D273x28 | 273.0 | 28.0 | 169.09 | 215.4 |
| D273x30 | 273.0 | 30.0 | 179.69 | 228.91 |
| D273x32 | 273.0 | 32.0 | 190.09 | 242.16 |
| D273x36 | 273.0 | 36.0 | 210.31 | 267.9 |
| D273x40 | 273.0 | 40.0 | 229.73 | 292.65 |
| D273x45 | 273.0 | 45.0 | 252.9 | 322.16 |
| D273x50 | 273.0 | 50.0 | 274.84 | 350.11 |
| D299x5 | 299.0 | 5.0 | 36.23 | 46.16 |
| D299x5.5 | 299.0 | 5.5 | 39.79 | 50.69 |
| D299x6 | 299.0 | 6.0 | 43.33 | 55.2 |
| D299x7 | 299.0 | 7.0 | 50.38 | 64.18 |
| D299x8 | 299.0 | 8.0 | 57.38 | 73.1 |
| D299x9 | 299.0 | 9.0 | 64.33 | 81.95 |
| D299x10 | 299.0 | 10.0 | 71.24 | 90.75 |
| D299x11 | 299.0 | 11.0 | 78.09 | 99.48 |
| D299x12 | 299.0 | 12.0 | 84.89 | 108.14 |
| D299x14 | 299.0 | 14.0 | 98.35 | 125.29 |
| D299x16 | 299.0 | 16.0 | 111.61 | 142.18 |
| D299x17 | 299.0 | 17.0 | 118.17 | 150.53 |
| D299x18 | 299.0 | 18.0 | 124.67 | 158.82 |
| D299x20 | 299.0 | 20.0 | 137.54 | 175.21 |
| D299x22 | 299.0 | 22.0 | 150.21 | 191.35 |
| D299x25 | 299.0 | 25.0 | 168.85 | 215.09 |
| D299x28 | 299.0 | 28.0 | 187.04 | 238.26 |
| D299x30 | 299.0 | 30.0 | 198.92 | 253.4 |
| D299x32 | 299.0 | 32.0 | 210.6 | 268.28 |
| D299x36 | 299.0 | 36.0 | 233.38 | 297.3 |
| D299x40 | 299.0 | 40.0 | 255.36 | 325.3 |
| D299x45 | 299.0 | 45.0 | 281.74 | 358.9 |
| D299x50 | 299.0 | 50.0 | 306.88 | 390.93 |
| D299x56 | 299.0 | 56.0 | 335.42 | 427.29 |
| D299x60 | 299.0 | 60.0 | 353.47 | 450.28 |
| D299x63 | 299.0 | 63.0 | 366.48 | 466.86 |
| D299x70 | 299.0 | 70.0 | 395.12 | 503.34 |
| D299x75 | 299.0 | 75.0 | 414.1 | 527.52 |

Тpубы стальные бесшовные горячедеформированные, ГОСТ 8732-78

|  | D | s | P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | кг/м |
| 25x2.5 | 25.0 | 2.5 | 1.39 |
| 25x2.8 | 25.0 | 2.8 | 1.53 |
| 25x3 | 25.0 | 3.0 | 1.63 |
| 25x3.5 | 25.0 | 3.5 | 1.86 |
| 25x4 | 25.0 | 4.0 | 2.07 |
| 25x4.5 | 25.0 | 4.5 | 2.28 |
| 25x5 | 25.0 | 5.0 | 2.47 |
| 25x5.5 | 25.0 | 5.5 | 2.65 |
| 25x6 | 25.0 | 6.0 | 2.81 |
| 25x6.5 | 25.0 | 6.5 | 2.97 |
| 25x7 | 25.0 | 7.0 | 3.11 |
| 25x7.5 | 25.0 | 7.5 | 3.24 |
| 25x8 | 25.0 | 8.0 | 3.35 |
| 28x2.5 | 28.0 | 2.5 | 1.57 |
| 28x2.8 | 28.0 | 2.8 | 1.74 |
| 28x3 | 28.0 | 3.0 | 1.85 |
| 28x3.5 | 28.0 | 3.5 | 2.11 |
| 28x4 | 28.0 | 4.0 | 2.37 |
| 28x4.5 | 28.0 | 4.5 | 2.61 |
| 28x5 | 28.0 | 5.0 | 2.84 |
| 28x5.5 | 28.0 | 5.5 | 3.05 |
| 28x6 | 28.0 | 6.0 | 3.26 |
| 28x6.5 | 28.0 | 6.5 | 3.45 |
| 28x7 | 28.0 | 7.0 | 3.63 |
| 28x7.5 | 28.0 | 7.5 | 3.79 |
| 28x8 | 28.0 | 8.0 | 3.95 |
| 32x2.5 | 32.0 | 2.5 | 1.82 |
| 32x2.8 | 32.0 | 2.8 | 2.02 |
| 32x3 | 32.0 | 3.0 | 2.15 |
| 32x3.5 | 32.0 | 3.5 | 2.46 |
| 32x4 | 32.0 | 4.0 | 2.76 |
| 32x4.5 | 32.0 | 4.5 | 3.05 |
| 32x5 | 32.0 | 5.0 | 3.33 |
| 32x5.5 | 32.0 | 5.5 | 3.59 |
| 32x6 | 32.0 | 6.0 | 3.85 |
| 32x6.5 | 32.0 | 6.5 | 4.09 |
| 32x7 | 32.0 | 7.0 | 4.32 |
| 32x7.5 | 32.0 | 7.5 | 4.53 |
| 32x8 | 32.0 | 8.0 | 4.74 |
| 38x2.5 | 38.0 | 2.5 | 2.19 |
| 38x2.8 | 38.0 | 2.8 | 2.43 |
| 38x3 | 38.0 | 3.0 | 2.59 |
| 38x3.5 | 38.0 | 3.5 | 2.98 |
| 38x4 | 38.0 | 4.0 | 3.35 |
| 38x4.5 | 38.0 | 4.5 | 3.72 |
| 38x5 | 38.0 | 5.0 | 4.07 |
| 38x5.5 | 38.0 | 5.5 | 4.41 |
| 38x6 | 38.0 | 6.0 | 4.74 |
| 38x6.5 | 38.0 | 6.5 | 5.05 |
| 38x7 | 38.0 | 7.0 | 5.35 |
| 38x7.5 | 38.0 | 7.5 | 5.64 |
| 38x8 | 38.0 | 8.0 | 5.92 |
| 42x2.5 | 42.0 | 2.5 | 2.44 |
| 42x2.8 | 42.0 | 2.8 | 2.71 |
| 42x3 | 42.0 | 3.0 | 2.89 |
| 42x3.5 | 42.0 | 3.5 | 3.32 |
| 42x4 | 42.0 | 4.0 | 3.75 |
| 42x4.5 | 42.0 | 4.5 | 4.16 |
| 42x5 | 42.0 | 5.0 | 4.56 |
| 42x5.5 | 42.0 | 5.5 | 4.95 |
| 42x6 | 42.0 | 6.0 | 5.33 |
| 42x6.5 | 42.0 | 6.5 | 5.69 |
| 42x7 | 42.0 | 7.0 | 6.14 |
| 42x7.5 | 42.0 | 7.5 | 6.38 |
| 42x8 | 42.0 | 8.0 | 6.71 |
| 42x8.5 | 42.0 | 8.5 | 7.02 |
| 42x9 | 42.0 | 9.0 | 7.32 |
| 42x9.5 | 42.0 | 9.5 | 7.61 |
| 42x10 | 42.0 | 10.0 | 7.89 |
| 45x2.5 | 45.0 | 2.5 | 2.62 |
| 45x2.8 | 45.0 | 2.8 | 2.91 |
| 45x3 | 45.0 | 3.0 | 3.11 |
| 45x3.5 | 45.0 | 3.5 | 3.58 |
| 45x4 | 45.0 | 4.0 | 4.04 |
| 45x4.5 | 45.0 | 4.5 | 4.49 |
| 45x5 | 45.0 | 5.0 | 4.93 |
| 45x5.5 | 45.0 | 5.5 | 5.36 |
| 45x6 | 45.0 | 6.0 | 5.77 |
| 45x6.5 | 45.0 | 6.5 | 6.17 |
| 45x7 | 45.0 | 7.0 | 6.56 |
| 45x7.5 | 45.0 | 7.5 | 6.94 |
| 45x8 | 45.0 | 8.0 | 7.3 |
| 45x8.5 | 45.0 | 8.5 | 7.65 |
| 45x9 | 45.0 | 9.0 | 7.99 |
| 45x9.5 | 45.0 | 9.5 | 8.32 |
| 45x10 | 45.0 | 10.0 | 8.63 |
| 50x2.5 | 50.0 | 2.5 | 2.93 |
| 50x2.8 | 50.0 | 2.8 | 3.26 |
| 50x3 | 50.0 | 3.0 | 3.48 |
| 50x3.5 | 50.0 | 3.5 | 4.01 |
| 50x4 | 50.0 | 4.0 | 4.54 |
| 50x4.5 | 50.0 | 4.5 | 5.05 |
| 50x5 | 50.0 | 5.0 | 5.55 |
| 50x5.5 | 50.0 | 5.5 | 6.04 |
| 50x6 | 50.0 | 6.0 | 6.51 |
| 50x6.5 | 50.0 | 6.5 | 6.97 |
| 50x7 | 50.0 | 7.0 | 7.42 |
| 50x7.5 | 50.0 | 7.5 | 7.86 |
| 50x8 | 50.0 | 8.0 | 8.29 |
| 50x8.5 | 50.0 | 8.5 | 8.7 |
| 50x9 | 50.0 | 9.0 | 9.11 |
| 50x9.5 | 50.0 | 9.5 | 9.49 |
| 50x10 | 50.0 | 10.0 | 9.87 |
| 54x3 | 54.0 | 3.0 | 3.77 |
| 54x3.5 | 54.0 | 3.5 | 4.36 |
| 54x4 | 54.0 | 4.0 | 4.93 |
| 54x4.5 | 54.0 | 4.5 | 5.49 |
| 54x5 | 54.0 | 5.0 | 6.04 |
| 54x5.5 | 54.0 | 5.5 | 6.58 |
| 54x6 | 54.0 | 6.0 | 7.1 |
| 54x6.5 | 54.0 | 6.5 | 7.61 |
| 54x7 | 54.0 | 7.0 | 8.11 |
| 54x7.5 | 54.0 | 7.5 | 8.6 |
| 54x8 | 54.0 | 8.0 | 9.08 |
| 54x8.5 | 54.0 | 8.5 | 9.54 |
| 54x9 | 54.0 | 9.0 | 9.99 |
| 54x9.5 | 54.0 | 9.5 | 10.43 |
| 54x10 | 54.0 | 10.0 | 10.85 |
| 54x11 | 54.0 | 11.0 | 11.67 |
| 57x3 | 57.0 | 3.0 | 4.0 |
| 57x3.5 | 57.0 | 3.5 | 4.62 |
| 57x4 | 57.0 | 4.0 | 5.23 |
| 57x4.5 | 57.0 | 4.5 | 5.83 |
| 57x5 | 57.0 | 5.0 | 6.41 |
| 57x5.5 | 57.0 | 5.5 | 6.99 |
| 57x6 | 57.0 | 6.0 | 7.55 |
| 57x6.5 | 57.0 | 6.5 | 8.1 |
| 57x7 | 57.0 | 7.0 | 8.63 |
| 57x7.5 | 57.0 | 7.5 | 9.16 |
| 57x8 | 57.0 | 8.0 | 9.67 |
| 57x8.5 | 57.0 | 8.5 | 10.17 |
| 57x9 | 57.0 | 9.0 | 10.65 |
| 57x9.5 | 57.0 | 9.5 | 11.13 |
| 57x10 | 57.0 | 10.0 | 11.59 |
| 57x11 | 57.0 | 11.0 | 12.48 |
| 57x12 | 57.0 | 12.0 | 13.32 |
| 57x13 | 57.0 | 13.0 | 14.11 |
| 60x3 | 60.0 | 3.0 | 4.22 |
| 60x3.5 | 60.0 | 3.5 | 4.88 |
| 60x4 | 60.0 | 4.0 | 5.52 |
| 60x4.5 | 60.0 | 4.5 | 6.16 |
| 60x5 | 60.0 | 5.0 | 6.78 |
| 60x5.5 | 60.0 | 5.5 | 7.39 |
| 60x6 | 60.0 | 6.0 | 7.99 |
| 60x6.5 | 60.0 | 6.5 | 8.58 |
| 60x7 | 60.0 | 7.0 | 9.15 |
| 60x7.5 | 60.0 | 7.5 | 9.71 |
| 60x8 | 60.0 | 8.0 | 10.26 |
| 60x8.5 | 60.0 | 8.5 | 10.8 |
| 60x9 | 60.0 | 9.0 | 11.32 |
| 60x9.5 | 60.0 | 9.5 | 11.83 |
| 60x10 | 60.0 | 10.0 | 12.33 |
| 60x11 | 60.0 | 11.0 | 13.29 |
| 60x12 | 60.0 | 12.0 | 14.21 |
| 60x13 | 60.0 | 13.0 | 15.07 |
| 60x14 | 60.0 | 14.0 | 15.88 |
| 63.5x3 | 63.5 | 3.0 | 4.48 |
| 63.5x3.5 | 63.5 | 3.5 | 5.18 |
| 63.5x4 | 63.5 | 4.0 | 5.87 |
| 63.5x4.5 | 63.5 | 4.5 | 6.55 |
| 63.5x5 | 63.5 | 5.0 | 7.21 |
| 63.5x5.5 | 63.5 | 5.5 | 7.87 |
| 63.5x6 | 63.5 | 6.0 | 8.51 |
| 63.5x6.5 | 63.5 | 6.5 | 9.14 |
| 63.5x7 | 63.5 | 7.0 | 9.75 |
| 63.5x7.5 | 63.5 | 7.5 | 10.36 |
| 63.5x8 | 63.5 | 8.0 | 10.95 |
| 63.5x8.5 | 63.5 | 8.5 | 11.53 |
| 63.5x9 | 63.5 | 9.0 | 12.1 |
| 63.5x9.5 | 63.5 | 9.5 | 12.65 |
| 63.5x10 | 63.5 | 10.0 | 13.19 |
| 63.5x11 | 63.5 | 11.0 | 14.24 |
| 63.5x12 | 63.5 | 12.0 | 15.24 |
| 63.5x13 | 63.5 | 13.0 | 16.19 |
| 63.5x14 | 63.5 | 14.0 | 17.09 |
| 68x3 | 68.0 | 3.0 | 4.81 |
| 68x3.5 | 68.0 | 3.5 | 5.57 |
| 68x4 | 68.0 | 4.0 | 6.31 |
| 68x4.5 | 68.0 | 4.5 | 7.05 |
| 68x5 | 68.0 | 5.0 | 7.77 |
| 68x5.5 | 68.0 | 5.5 | 8.48 |
| 68x6 | 68.0 | 6.0 | 9.17 |
| 68x6.5 | 68.0 | 6.5 | 9.86 |
| 68x7 | 68.0 | 7.0 | 10.53 |
| 68x7.5 | 68.0 | 7.5 | 11.19 |
| 68x8 | 68.0 | 8.0 | 11.84 |
| 68x8.5 | 68.0 | 8.5 | 12.47 |
| 68x9 | 68.0 | 9.0 | 13.1 |
| 68x9.5 | 68.0 | 9.5 | 13.71 |
| 68x10 | 68.0 | 10.0 | 14.3 |
| 68x11 | 68.0 | 11.0 | 15.46 |
| 68x12 | 68.0 | 12.0 | 16.57 |
| 68x13 | 68.0 | 13.0 | 17.63 |
| 68x14 | 68.0 | 14.0 | 18.64 |
| 68x15 | 68.0 | 15.0 | 19.61 |
| 68x16 | 68.0 | 16.0 | 20.52 |
| 70x3 | 70.0 | 3.0 | 4.96 |
| 70x3.5 | 70.0 | 3.5 | 5.74 |
| 70x4 | 70.0 | 4.0 | 6.51 |
| 70x4.5 | 70.0 | 4.5 | 7.27 |
| 70x5 | 70.0 | 5.0 | 8.02 |
| 70x5.5 | 70.0 | 5.5 | 8.75 |
| 70x6 | 70.0 | 6.0 | 9.47 |
| 70x6.5 | 70.0 | 6.5 | 10.18 |
| 70x7 | 70.0 | 7.0 | 10.88 |
| 70x7.5 | 70.0 | 7.5 | 11.56 |
| 70x8 | 70.0 | 8.0 | 12.23 |
| 70x8.5 | 70.0 | 8.5 | 12.89 |
| 70x9 | 70.0 | 9.0 | 13.54 |
| 70x9.5 | 70.0 | 9.5 | 14.17 |
| 70x10 | 70.0 | 10.0 | 14.8 |
| 70x11 | 70.0 | 11.0 | 16.01 |
| 70x12 | 70.0 | 12.0 | 17.16 |
| 70x13 | 70.0 | 13.0 | 18.27 |
| 70x14 | 70.0 | 14.0 | 19.33 |
| 70x15 | 70.0 | 15.0 | 20.35 |
| 70x16 | 70.0 | 16.0 | 21.31 |
| 73x3 | 73.0 | 3.0 | 5.18 |
| 73x3.5 | 73.0 | 3.5 | 6.0 |
| 73x4 | 73.0 | 4.0 | 6.81 |
| 73x4.5 | 73.0 | 4.5 | 7.6 |
| 73x5 | 73.0 | 5.0 | 8.39 |
| 73x5.5 | 73.0 | 5.5 | 9.16 |
| 73x6 | 73.0 | 6.0 | 9.91 |
| 73x6.5 | 73.0 | 6.5 | 10.66 |
| 73x7 | 73.0 | 7.0 | 11.39 |
| 73x7.5 | 73.0 | 7.5 | 12.12 |
| 73x8 | 73.0 | 8.0 | 12.82 |
| 73x8.5 | 73.0 | 8.5 | 13.52 |
| 73x9 | 73.0 | 9.0 | 14.21 |
| 73x9.5 | 73.0 | 9.5 | 14.88 |
| 73x10 | 73.0 | 10.0 | 15.54 |
| 73x11 | 73.0 | 11.0 | 16.82 |
| 73x12 | 73.0 | 12.0 | 18.05 |
| 73x13 | 73.0 | 13.0 | 19.24 |
| 73x14 | 73.0 | 14.0 | 20.37 |
| 73x15 | 73.0 | 15.0 | 21.46 |
| 73x16 | 73.0 | 16.0 | 22.49 |
| 73x17 | 73.0 | 17.0 | 23.48 |
| 73x18 | 73.0 | 18.0 | 24.42 |
| 73x19 | 73.0 | 19.0 | 25.3 |
| 76x3 | 76.0 | 3.0 | 5.4 |
| 76x3.5 | 76.0 | 3.5 | 6.26 |
| 76x4 | 76.0 | 4.0 | 7.1 |
| 76x4.5 | 76.0 | 4.5 | 7.94 |
| 76x5 | 76.0 | 5.0 | 8.76 |
| 76x5.5 | 76.0 | 5.5 | 9.56 |
| 76x6 | 76.0 | 6.0 | 10.36 |
| 76x6.5 | 76.0 | 6.5 | 11.24 |
| 76x7 | 76.0 | 7.0 | 11.91 |
| 76x7.5 | 76.0 | 7.5 | 12.67 |
| 76x8 | 76.0 | 8.0 | 13.42 |
| 76x8.5 | 76.0 | 8.5 | 14.15 |
| 76x9 | 76.0 | 9.0 | 14.87 |
| 76x9.5 | 76.0 | 9.5 | 15.58 |
| 76x10 | 76.0 | 10.0 | 16.28 |
| 76x11 | 76.0 | 11.0 | 17.63 |
| 76x12 | 76.0 | 12.0 | 18.94 |
| 76x13 | 76.0 | 13.0 | 20.2 |
| 76x14 | 76.0 | 14.0 | 21.41 |
| 76x15 | 76.0 | 15.0 | 22.57 |
| 76x16 | 76.0 | 16.0 | 23.68 |
| 76x17 | 76.0 | 17.0 | 24.74 |
| 76x18 | 76.0 | 18.0 | 25.75 |
| 76x19 | 76.0 | 19.0 | 26.71 |
| 83x3.5 | 83.0 | 3.5 | 6.86 |
| 83x4 | 83.0 | 4.0 | 7.79 |
| 83x4.5 | 83.0 | 4.5 | 8.71 |
| 83x5 | 83.0 | 5.0 | 9.62 |
| 83x5.5 | 83.0 | 5.5 | 10.51 |
| 83x6 | 83.0 | 6.0 | 11.39 |
| 83x6.5 | 83.0 | 6.5 | 12.26 |
| 83x7 | 83.0 | 7.0 | 13.12 |
| 83x7.5 | 83.0 | 7.5 | 13.96 |
| 83x8 | 83.0 | 8.0 | 14.8 |
| 83x8.5 | 83.0 | 8.5 | 15.62 |
| 83x9 | 83.0 | 9.0 | 16.43 |
| 83x9.5 | 83.0 | 9.5 | 17.22 |
| 83x10 | 83.0 | 10.0 | 18.0 |
| 83x11 | 83.0 | 11.0 | 19.53 |
| 83x12 | 83.0 | 12.0 | 21.01 |
| 83x13 | 83.0 | 13.0 | 22.44 |
| 83x14 | 83.0 | 14.0 | 23.82 |
| 83x15 | 83.0 | 15.0 | 25.16 |
| 83x16 | 83.0 | 16.0 | 26.44 |
| 83x17 | 83.0 | 17.0 | 27.67 |
| 83x18 | 83.0 | 18.0 | 28.85 |
| 83x19 | 83.0 | 19.0 | 29.99 |
| 89x3.5 | 89.0 | 3.5 | 7.38 |
| 89x4 | 89.0 | 4.0 | 8.39 |
| 89x4.5 | 89.0 | 4.5 | 9.38 |
| 89x5 | 89.0 | 5.0 | 10.36 |
| 89x5.5 | 89.0 | 5.5 | 11.33 |
| 89x6 | 89.0 | 6.0 | 12.28 |
| 89x6.5 | 89.0 | 6.5 | 13.23 |
| 89x7 | 89.0 | 7.0 | 14.16 |
| 89x7.5 | 89.0 | 7.5 | 15.07 |
| 89x8 | 89.0 | 8.0 | 15.98 |
| 89x8.5 | 89.0 | 8.5 | 16.88 |
| 89x9 | 89.0 | 9.0 | 17.76 |
| 89x9.5 | 89.0 | 9.5 | 18.63 |
| 89x10 | 89.0 | 10.0 | 19.48 |
| 89x11 | 89.0 | 11.0 | 21.16 |
| 89x12 | 89.0 | 12.0 | 22.7 |
| 89x13 | 89.0 | 13.0 | 24.37 |
| 89x14 | 89.0 | 14.0 | 25.9 |
| 89x15 | 89.0 | 15.0 | 27.37 |
| 89x16 | 89.0 | 16.0 | 28.81 |
| 89x17 | 89.0 | 17.0 | 30.19 |
| 89x18 | 89.0 | 18.0 | 31.52 |
| 89x19 | 89.0 | 19.0 | 32.8 |
| 89x20 | 89.0 | 20.0 | 34.03 |
| 89x22 | 89.0 | 22.0 | 36.35 |
| 89x24 | 89.0 | 24.0 | 38.47 |
| 95x3.5 | 95.0 | 3.5 | 7.9 |
| 95x4 | 95.0 | 4.0 | 8.98 |
| 95x4.5 | 95.0 | 4.5 | 10.04 |
| 95x5 | 95.0 | 5.0 | 11.1 |
| 95x5.5 | 95.0 | 5.5 | 12.14 |
| 95x6 | 95.0 | 6.0 | 13.17 |
| 95x6.5 | 95.0 | 6.5 | 14.19 |
| 95x7 | 95.0 | 7.0 | 15.19 |
| 95x7.5 | 95.0 | 7.5 | 16.18 |
| 95x8 | 95.0 | 8.0 | 17.16 |
| 95x8.5 | 95.0 | 8.5 | 18.13 |
| 95x9 | 95.0 | 9.0 | 19.09 |
| 95x9.5 | 95.0 | 9.5 | 20.03 |
| 95x10 | 95.0 | 10.0 | 20.96 |
| 95x11 | 95.0 | 11.0 | 22.79 |
| 95x12 | 95.0 | 12.0 | 24.56 |
| 95x13 | 95.0 | 13.0 | 26.29 |
| 95x14 | 95.0 | 14.0 | 27.97 |
| 95x15 | 95.0 | 15.0 | 29.59 |
| 95x16 | 95.0 | 16.0 | 31.17 |
| 95x17 | 95.0 | 17.0 | 32.7 |
| 95x18 | 95.0 | 18.0 | 34.18 |
| 95x19 | 95.0 | 19.0 | 35.61 |
| 95x20 | 95.0 | 20.0 | 36.99 |
| 95x22 | 95.0 | 22.0 | 39.61 |
| 95x24 | 95.0 | 24.0 | 42.02 |
| 102x3.5 | 102.0 | 3.5 | 8.5 |
| 102x4 | 102.0 | 4.0 | 9.67 |
| 102x4.5 | 102.0 | 4.5 | 10.82 |
| 102x5 | 102.0 | 5.0 | 11.96 |
| 102x5.5 | 102.0 | 5.5 | 13.09 |
| 102x6 | 102.0 | 6.0 | 14.21 |
| 102x6.5 | 102.0 | 6.5 | 15.31 |
| 102x7 | 102.0 | 7.0 | 16.4 |
| 102x7.5 | 102.0 | 7.5 | 17.48 |
| 102x8 | 102.0 | 8.0 | 18.55 |
| 102x8.5 | 102.0 | 8.5 | 19.6 |
| 102x9 | 102.0 | 9.0 | 20.64 |
| 102x9.5 | 102.0 | 9.5 | 21.67 |
| 102x10 | 102.0 | 10.0 | 22.69 |
| 102x11 | 102.0 | 11.0 | 24.69 |
| 102x12 | 102.0 | 12.0 | 26.63 |
| 102x13 | 102.0 | 13.0 | 28.53 |
| 102x14 | 102.0 | 14.0 | 30.38 |
| 102x15 | 102.0 | 15.0 | 32.18 |
| 102x16 | 102.0 | 16.0 | 33.93 |
| 102x17 | 102.0 | 17.0 | 35.64 |
| 102x18 | 102.0 | 18.0 | 37.29 |
| 102x19 | 102.0 | 19.0 | 38.89 |
| 102x20 | 102.0 | 20.0 | 40.45 |
| 102x22 | 102.0 | 22.0 | 43.4 |
| 102x24 | 102.0 | 24.0 | 46.17 |
| 108x4 | 108.0 | 4.0 | 10.26 |
| 108x4.5 | 108.0 | 4.5 | 11.49 |
| 108x5 | 108.0 | 5.0 | 12.7 |
| 108x5.5 | 108.0 | 5.5 | 13.9 |
| 108x6 | 108.0 | 6.0 | 15.09 |
| 108x6.5 | 108.0 | 6.5 | 16.27 |
| 108x7 | 108.0 | 7.0 | 17.44 |
| 108x7.5 | 108.0 | 7.5 | 18.59 |
| 108x8 | 108.0 | 8.0 | 19.73 |
| 108x8.5 | 108.0 | 8.5 | 20.86 |
| 108x9 | 108.0 | 9.0 | 21.97 |
| 108x9.5 | 108.0 | 9.5 | 23.08 |
| 108x10 | 108.0 | 10.0 | 24.17 |
| 108x11 | 108.0 | 11.0 | 26.31 |
| 108x12 | 108.0 | 12.0 | 28.41 |
| 108x13 | 108.0 | 13.0 | 30.46 |
| 108x14 | 108.0 | 14.0 | 32.46 |
| 108x15 | 108.0 | 15.0 | 34.4 |
| 108x16 | 108.0 | 16.0 | 36.3 |
| 108x17 | 108.0 | 17.0 | 38.15 |
| 108x18 | 108.0 | 18.0 | 39.95 |
| 108x19 | 108.0 | 19.0 | 41.7 |
| 108x20 | 108.0 | 20.0 | 43.4 |
| 108x22 | 108.0 | 22.0 | 46.66 |
| 108x24 | 108.0 | 24.0 | 49.72 |
| 108x25 | 108.0 | 25.0 | 51.17 |
| 108x26 | 108.0 | 26.0 | 52.58 |
| 108x28 | 108.0 | 28.0 | 55.24 |
| 114x4 | 114.0 | 4.0 | 10.85 |
| 114x4.5 | 114.0 | 4.5 | 12.15 |
| 114x5 | 114.0 | 5.0 | 13.44 |
| 114x5.5 | 114.0 | 5.5 | 14.72 |
| 114x6 | 114.0 | 6.0 | 15.98 |
| 114x6.5 | 114.0 | 6.5 | 17.23 |
| 114x7 | 114.0 | 7.0 | 18.47 |
| 114x7.5 | 114.0 | 7.5 | 19.7 |
| 114x8 | 114.0 | 8.0 | 20.91 |
| 114x8.5 | 114.0 | 8.5 | 22.12 |
| 114x9 | 114.0 | 9.0 | 23.31 |
| 114x9.5 | 114.0 | 9.5 | 24.48 |
| 114x10 | 114.0 | 10.0 | 25.65 |
| 114x11 | 114.0 | 11.0 | 27.94 |
| 114x12 | 114.0 | 12.0 | 30.19 |
| 114x13 | 114.0 | 13.0 | 32.38 |
| 114x14 | 114.0 | 14.0 | 34.53 |
| 114x15 | 114.0 | 15.0 | 36.62 |
| 114x16 | 114.0 | 16.0 | 38.67 |
| 114x17 | 114.0 | 17.0 | 40.67 |
| 114x18 | 114.0 | 18.0 | 42.62 |
| 114x19 | 114.0 | 19.0 | 44.51 |
| 114x20 | 114.0 | 20.0 | 46.36 |
| 114x22 | 114.0 | 22.0 | 49.92 |
| 114x24 | 114.0 | 24.0 | 53.27 |
| 114x25 | 114.0 | 25.0 | 54.87 |
| 114x26 | 114.0 | 26.0 | 56.43 |
| 114x28 | 114.0 | 28.0 | 59.39 |
| 121x4 | 121.0 | 4.0 | 11.54 |
| 121x4.5 | 121.0 | 4.5 | 12.93 |
| 121x5 | 121.0 | 5.0 | 14.3 |
| 121x5.5 | 121.0 | 5.5 | 15.67 |
| 121x6 | 121.0 | 6.0 | 17.02 |
| 121x6.5 | 121.0 | 6.5 | 18.35 |
| 121x7 | 121.0 | 7.0 | 19.68 |
| 121x7.5 | 121.0 | 7.5 | 20.99 |
| 121x8 | 121.0 | 8.0 | 22.29 |
| 121x8.5 | 121.0 | 8.5 | 23.58 |
| 121x9 | 121.0 | 9.0 | 24.86 |
| 121x9.5 | 121.0 | 9.5 | 26.12 |
| 121x10 | 121.0 | 10.0 | 27.37 |
| 121x11 | 121.0 | 11.0 | 29.84 |
| 121x12 | 121.0 | 12.0 | 32.26 |
| 121x13 | 121.0 | 13.0 | 34.62 |
| 121x14 | 121.0 | 14.0 | 36.94 |
| 121x15 | 121.0 | 15.0 | 39.21 |
| 121x16 | 121.0 | 16.0 | 41.63 |
| 121x17 | 121.0 | 17.0 | 43.6 |
| 121x18 | 121.0 | 18.0 | 45.72 |
| 121x19 | 121.0 | 19.0 | 47.79 |
| 121x20 | 121.0 | 20.0 | 49.82 |
| 121x22 | 121.0 | 22.0 | 53.71 |
| 121x24 | 121.0 | 24.0 | 57.41 |
| 121x25 | 121.0 | 25.0 | 59.19 |
| 121x26 | 121.0 | 26.0 | 60.91 |
| 121x28 | 121.0 | 28.0 | 64.22 |
| 127x4 | 127.0 | 4.0 | 12.13 |
| 127x4.5 | 127.0 | 4.5 | 13.6 |
| 127x5 | 127.0 | 5.0 | 15.04 |
| 127x5.5 | 127.0 | 5.5 | 16.48 |
| 127x6 | 127.0 | 6.0 | 17.9 |
| 127x6.5 | 127.0 | 6.5 | 19.32 |
| 127x7 | 127.0 | 7.0 | 20.72 |
| 127x7.5 | 127.0 | 7.5 | 22.1 |
| 127x8 | 127.0 | 8.0 | 23.48 |
| 127x8.5 | 127.0 | 8.5 | 24.84 |
| 127x9 | 127.0 | 9.0 | 26.19 |
| 127x9.5 | 127.0 | 9.5 | 27.53 |
| 127x10 | 127.0 | 10.0 | 28.85 |
| 127x11 | 127.0 | 11.0 | 31.47 |
| 127x12 | 127.0 | 12.0 | 34.03 |
| 127x13 | 127.0 | 13.0 | 36.55 |
| 127x14 | 127.0 | 14.0 | 39.01 |
| 127x15 | 127.0 | 15.0 | 41.43 |
| 127x16 | 127.0 | 16.0 | 43.8 |
| 127x17 | 127.0 | 17.0 | 46.12 |
| 127x18 | 127.0 | 18.0 | 48.39 |
| 127x19 | 127.0 | 19.0 | 50.61 |
| 127x20 | 127.0 | 20.0 | 52.78 |
| 127x22 | 127.0 | 22.0 | 56.97 |
| 127x24 | 127.0 | 24.0 | 60.96 |
| 127x25 | 127.0 | 25.0 | 62.89 |
| 127x26 | 127.0 | 26.0 | 64.76 |
| 127x28 | 127.0 | 28.0 | 68.36 |
| 127x30 | 127.0 | 30.0 | 71.77 |
| 133x4 | 133.0 | 4.0 | 12.73 |
| 133x4.5 | 133.0 | 4.5 | 14.26 |
| 133x5 | 133.0 | 5.0 | 15.78 |
| 133x5.5 | 133.0 | 5.5 | 17.29 |
| 133x6 | 133.0 | 6.0 | 18.79 |
| 133x6.5 | 133.0 | 6.5 | 20.28 |
| 133x7 | 133.0 | 7.0 | 21.75 |
| 133x7.5 | 133.0 | 7.5 | 23.21 |
| 133x8 | 133.0 | 8.0 | 24.66 |
| 133x8.5 | 133.0 | 8.5 | 26.1 |
| 133x9 | 133.0 | 9.0 | 27.52 |
| 133x9.5 | 133.0 | 9.5 | 28.93 |
| 133x10 | 133.0 | 10.0 | 30.33 |
| 133x11 | 133.0 | 11.0 | 33.1 |
| 133x12 | 133.0 | 12.0 | 35.81 |
| 133x13 | 133.0 | 13.0 | 38.47 |
| 133x14 | 133.0 | 14.0 | 41.09 |
| 133x15 | 133.0 | 15.0 | 43.65 |
| 133x16 | 133.0 | 16.0 | 46.17 |
| 133x17 | 133.0 | 17.0 | 48.63 |
| 133x18 | 133.0 | 18.0 | 51.05 |
| 133x19 | 133.0 | 19.0 | 53.42 |
| 133x20 | 133.0 | 20.0 | 55.74 |
| 133x22 | 133.0 | 22.0 | 60.22 |
| 133x24 | 133.0 | 24.0 | 64.51 |
| 133x25 | 133.0 | 25.0 | 66.58 |
| 133x26 | 133.0 | 26.0 | 68.61 |
| 133x28 | 133.0 | 28.0 | 72.51 |
| 133x30 | 133.0 | 30.0 | 76.2 |
| 133x32 | 133.0 | 32.0 | 79.71 |
| 140x4.5 | 140.0 | 4.5 | 15.04 |
| 140x5 | 140.0 | 5.0 | 16.65 |
| 140x5.5 | 140.0 | 5.5 | 18.24 |
| 140x6 | 140.0 | 6.0 | 19.83 |
| 140x6.5 | 140.0 | 6.5 | 21.4 |
| 140x7 | 140.0 | 7.0 | 22.96 |
| 140x7.5 | 140.0 | 7.5 | 24.51 |
| 140x8 | 140.0 | 8.0 | 26.04 |
| 140x8.5 | 140.0 | 8.5 | 27.57 |
| 140x9 | 140.0 | 9.0 | 29.08 |
| 140x9.5 | 140.0 | 9.5 | 30.57 |
| 140x10 | 140.0 | 10.0 | 32.06 |
| 140x11 | 140.0 | 11.0 | 35.0 |
| 140x12 | 140.0 | 12.0 | 37.88 |
| 140x13 | 140.0 | 13.0 | 40.72 |
| 140x14 | 140.0 | 14.0 | 43.5 |
| 140x15 | 140.0 | 15.0 | 46.24 |
| 140x16 | 140.0 | 16.0 | 48.93 |
| 140x17 | 140.0 | 17.0 | 51.57 |
| 140x18 | 140.0 | 18.0 | 54.16 |
| 140x19 | 140.0 | 19.0 | 56.7 |
| 140x20 | 140.0 | 20.0 | 59.19 |
| 140x22 | 140.0 | 22.0 | 64.02 |
| 140x24 | 140.0 | 24.0 | 68.66 |
| 140x25 | 140.0 | 25.0 | 70.9 |
| 140x26 | 140.0 | 26.0 | 73.1 |
| 140x28 | 140.0 | 28.0 | 77.34 |
| 140x30 | 140.0 | 30.0 | 81.38 |
| 140x32 | 140.0 | 32.0 | 85.23 |
| 140x34 | 140.0 | 34.0 | 88.88 |
| 140x35 | 140.0 | 35.0 | 90.63 |
| 140x36 | 140.0 | 36.0 | 92.33 |
| 146x4.5 | 146.0 | 4.5 | 15.7 |
| 146x5 | 146.0 | 5.0 | 17.39 |
| 146x5.5 | 146.0 | 5.5 | 19.06 |
| 146x6 | 146.0 | 6.0 | 20.72 |
| 146x6.5 | 146.0 | 6.5 | 22.36 |
| 146x7 | 146.0 | 7.0 | 24.0 |
| 146x7.5 | 146.0 | 7.5 | 25.62 |
| 146x8 | 146.0 | 8.0 | 27.23 |
| 146x8.5 | 146.0 | 8.5 | 28.82 |
| 146x9 | 146.0 | 9.0 | 30.41 |
| 146x9.5 | 146.0 | 9.5 | 31.98 |
| 146x10 | 146.0 | 10.0 | 33.54 |
| 146x11 | 146.0 | 11.0 | 36.62 |
| 146x12 | 146.0 | 12.0 | 39.66 |
| 146x13 | 146.0 | 13.0 | 42.64 |
| 146x14 | 146.0 | 14.0 | 45.57 |
| 146x15 | 146.0 | 15.0 | 48.46 |
| 146x16 | 146.0 | 16.0 | 51.3 |
| 146x17 | 146.0 | 17.0 | 54.08 |
| 146x18 | 146.0 | 18.0 | 56.82 |
| 146x19 | 146.0 | 19.0 | 59.51 |
| 146x20 | 146.0 | 20.0 | 62.15 |
| 146x22 | 146.0 | 22.0 | 67.28 |
| 146x24 | 146.0 | 24.0 | 72.21 |
| 146x25 | 146.0 | 25.0 | 74.6 |
| 146x26 | 146.0 | 26.0 | 76.94 |
| 146x28 | 146.0 | 28.0 | 81.48 |
| 146x30 | 146.0 | 30.0 | 85.82 |
| 146x32 | 146.0 | 32.0 | 89.97 |
| 146x34 | 146.0 | 34.0 | 93.91 |
| 146x35 | 146.0 | 35.0 | 95.81 |
| 146x36 | 146.0 | 36.0 | 97.66 |
| 152x4.5 | 152.0 | 4.5 | 16.37 |
| 152x5 | 152.0 | 5.0 | 18.13 |
| 152x5.5 | 152.0 | 5.5 | 19.87 |
| 152x6 | 152.0 | 6.0 | 21.6 |
| 152x6.5 | 152.0 | 6.5 | 23.32 |
| 152x7 | 152.0 | 7.0 | 25.03 |
| 152x7.5 | 152.0 | 7.5 | 26.73 |
| 152x8 | 152.0 | 8.0 | 28.41 |
| 152x8.5 | 152.0 | 8.5 | 30.08 |
| 152x9 | 152.0 | 9.0 | 31.74 |
| 152x9.5 | 152.0 | 9.5 | 33.39 |
| 152x10 | 152.0 | 10.0 | 35.02 |
| 152x11 | 152.0 | 11.0 | 38.25 |
| 152x12 | 152.0 | 12.0 | 41.43 |
| 152x13 | 152.0 | 13.0 | 44.56 |
| 152x14 | 152.0 | 14.0 | 47.65 |
| 152x15 | 152.0 | 15.0 | 50.68 |
| 152x16 | 152.0 | 16.0 | 53.66 |
| 152x17 | 152.0 | 17.0 | 56.6 |
| 152x18 | 152.0 | 18.0 | 59.48 |
| 152x19 | 152.0 | 19.0 | 62.32 |
| 152x20 | 152.0 | 20.0 | 65.11 |
| 152x22 | 152.0 | 22.0 | 71.53 |
| 152x24 | 152.0 | 24.0 | 75.76 |
| 152x25 | 152.0 | 25.0 | 78.3 |
| 152x26 | 152.0 | 26.0 | 80.79 |
| 152x28 | 152.0 | 28.0 | 85.63 |
| 152x30 | 152.0 | 30.0 | 90.26 |
| 152x32 | 152.0 | 32.0 | 94.7 |
| 152x34 | 152.0 | 34.0 | 98.94 |
| 152x35 | 152.0 | 35.0 | 100.99 |
| 152x36 | 152.0 | 36.0 | 102.99 |
| 159x4.5 | 159.0 | 4.5 | 17.15 |
| 159x5 | 159.0 | 5.0 | 18.99 |
| 159x5.5 | 159.0 | 5.5 | 20.82 |
| 159x6 | 159.0 | 6.0 | 22.64 |
| 159x6.5 | 159.0 | 6.5 | 24.45 |
| 159x7 | 159.0 | 7.0 | 26.24 |
| 159x7.5 | 159.0 | 7.5 | 28.02 |
| 159x8 | 159.0 | 8.0 | 29.79 |
| 159x8.5 | 159.0 | 8.5 | 31.55 |
| 159x9 | 159.0 | 9.0 | 33.29 |
| 159x9.5 | 159.0 | 9.5 | 35.03 |
| 159x10 | 159.0 | 10.0 | 36.75 |
| 159x11 | 159.0 | 11.0 | 40.15 |
| 159x12 | 159.0 | 12.0 | 43.5 |
| 159x13 | 159.0 | 13.0 | 46.81 |
| 159x14 | 159.0 | 14.0 | 50.06 |
| 159x15 | 159.0 | 15.0 | 53.27 |
| 159x16 | 159.0 | 16.0 | 56.43 |
| 159x17 | 159.0 | 17.0 | 59.53 |
| 159x18 | 159.0 | 18.0 | 62.59 |
| 159x19 | 159.0 | 19.0 | 65.6 |
| 159x20 | 159.0 | 20.0 | 68.56 |
| 159x22 | 159.0 | 22.0 | 74.33 |
| 159x24 | 159.0 | 24.0 | 79.9 |
| 159x25 | 159.0 | 25.0 | 82.62 |
| 159x26 | 159.0 | 26.0 | 85.28 |
| 159x28 | 159.0 | 28.0 | 90.46 |
| 159x30 | 159.0 | 30.0 | 95.44 |
| 159x32 | 159.0 | 32.0 | 100.22 |
| 159x34 | 159.0 | 34.0 | 104.81 |
| 159x35 | 159.0 | 35.0 | 107.03 |
| 159x36 | 159.0 | 36.0 | 109.2 |
| 168x5 | 168.0 | 5.0 | 20.1 |
| 168x5.5 | 168.0 | 5.5 | 22.04 |
| 168x6 | 168.0 | 6.0 | 23.97 |
| 168x6.5 | 168.0 | 6.5 | 25.89 |
| 168x7 | 168.0 | 7.0 | 27.79 |
| 168x7.5 | 168.0 | 7.5 | 29.69 |
| 168x8 | 168.0 | 8.0 | 31.57 |
| 168x8.5 | 168.0 | 8.5 | 33.44 |
| 168x9 | 168.0 | 9.0 | 35.29 |
| 168x9.5 | 168.0 | 9.5 | 37.13 |
| 168x10 | 168.0 | 10.0 | 38.97 |
| 168x11 | 168.0 | 11.0 | 42.59 |
| 168x12 | 168.0 | 12.0 | 46.17 |
| 168x13 | 168.0 | 13.0 | 49.69 |
| 168x14 | 168.0 | 14.0 | 53.17 |
| 168x15 | 168.0 | 15.0 | 56.6 |
| 168x16 | 168.0 | 16.0 | 59.98 |
| 168x17 | 168.0 | 17.0 | 63.31 |
| 168x18 | 168.0 | 18.0 | 66.59 |
| 168x19 | 168.0 | 19.0 | 69.82 |
| 168x20 | 168.0 | 20.0 | 73.0 |
| 168x22 | 168.0 | 22.0 | 79.21 |
| 168x24 | 168.0 | 24.0 | 85.23 |
| 168x25 | 168.0 | 25.0 | 88.16 |
| 168x26 | 168.0 | 26.0 | 91.05 |
| 168x28 | 168.0 | 28.0 | 96.67 |
| 168x30 | 168.0 | 30.0 | 102.1 |
| 168x32 | 168.0 | 32.0 | 107.33 |
| 168x34 | 168.0 | 34.0 | 112.36 |
| 168x35 | 168.0 | 35.0 | 114.8 |
| 168x36 | 168.0 | 36.0 | 117.19 |
| 168x38 | 168.0 | 38.0 | 121.83 |
| 168x40 | 168.0 | 40.0 | 126.27 |
| 168x42 | 168.0 | 42.0 | 130.51 |
| 168x45 | 168.0 | 45.0 | 136.5 |
| 180x5 | 180.0 | 5.0 | 21.58 |
| 180x5.5 | 180.0 | 5.5 | 23.67 |
| 180x6 | 180.0 | 6.0 | 25.75 |
| 180x6.5 | 180.0 | 6.5 | 27.81 |
| 180x7 | 180.0 | 7.0 | 29.87 |
| 180x7.5 | 180.0 | 7.5 | 31.91 |
| 180x8 | 180.0 | 8.0 | 33.93 |
| 180x8.5 | 180.0 | 8.5 | 35.95 |
| 180x9 | 180.0 | 9.0 | 37.95 |
| 180x9.5 | 180.0 | 9.5 | 39.95 |
| 180x10 | 180.0 | 10.0 | 41.93 |
| 180x11 | 180.0 | 11.0 | 45.85 |
| 180x12 | 180.0 | 12.0 | 49.72 |
| 180x13 | 180.0 | 13.0 | 53.54 |
| 180x14 | 180.0 | 14.0 | 57.31 |
| 180x15 | 180.0 | 15.0 | 61.04 |
| 180x16 | 180.0 | 16.0 | 64.71 |
| 180x17 | 180.0 | 17.0 | 68.34 |
| 180x18 | 180.0 | 18.0 | 71.91 |
| 180x19 | 180.0 | 19.0 | 75.44 |
| 180x20 | 180.0 | 20.0 | 78.92 |
| 180x22 | 180.0 | 22.0 | 85.72 |
| 180x24 | 180.0 | 24.0 | 92.33 |
| 180x25 | 180.0 | 25.0 | 95.56 |
| 180x26 | 180.0 | 26.0 | 98.75 |
| 180x28 | 180.0 | 28.0 | 104.96 |
| 180x30 | 180.0 | 30.0 | 110.98 |
| 180x32 | 180.0 | 32.0 | 116.8 |
| 180x34 | 180.0 | 34.0 | 122.42 |
| 180x35 | 180.0 | 35.0 | 125.16 |
| 180x36 | 180.0 | 36.0 | 127.85 |
| 180x38 | 180.0 | 38.0 | 133.07 |
| 180x40 | 180.0 | 40.0 | 138.1 |
| 180x42 | 180.0 | 42.0 | 142.94 |
| 180x45 | 180.0 | 45.0 | 149.82 |
| 194x5 | 194.0 | 5.0 | 23.31 |
| 194x5.5 | 194.0 | 5.5 | 25.57 |
| 194x6 | 194.0 | 6.0 | 27.82 |
| 194x6.5 | 194.0 | 6.5 | 30.06 |
| 194x7 | 194.0 | 7.0 | 32.28 |
| 194x7.5 | 194.0 | 7.5 | 34.5 |
| 194x8 | 194.0 | 8.0 | 36.7 |
| 194x8.5 | 194.0 | 8.5 | 38.89 |
| 194x9 | 194.0 | 9.0 | 41.06 |
| 194x9.5 | 194.0 | 9.5 | 43.23 |
| 194x10 | 194.0 | 10.0 | 45.38 |
| 194x11 | 194.0 | 11.0 | 49.64 |
| 194x12 | 194.0 | 12.0 | 53.86 |
| 194x13 | 194.0 | 13.0 | 58.03 |
| 194x14 | 194.0 | 14.0 | 62.15 |
| 194x15 | 194.0 | 15.0 | 66.22 |
| 194x16 | 194.0 | 16.0 | 70.24 |
| 194x17 | 194.0 | 17.0 | 74.21 |
| 194x18 | 194.0 | 18.0 | 78.13 |
| 194x19 | 194.0 | 19.0 | 82.0 |
| 194x20 | 194.0 | 20.0 | 85.82 |
| 194x22 | 194.0 | 22.0 | 93.32 |
| 194x24 | 194.0 | 24.0 | 100.62 |
| 194x25 | 194.0 | 25.0 | 104.2 |
| 194x26 | 194.0 | 26.0 | 107.72 |
| 194x28 | 194.0 | 28.0 | 114.63 |
| 194x30 | 194.0 | 30.0 | 121.34 |
| 194x32 | 194.0 | 32.0 | 127.85 |
| 194x34 | 194.0 | 34.0 | 134.16 |
| 194x35 | 194.0 | 35.0 | 137.24 |
| 194x36 | 194.0 | 36.0 | 140.28 |
| 194x38 | 194.0 | 38.0 | 146.19 |
| 194x40 | 194.0 | 40.0 | 151.92 |
| 194x42 | 194.0 | 42.0 | 157.44 |
| 194x45 | 194.0 | 45.0 | 165.36 |
| 203x6 | 203.0 | 6.0 | 29.15 |
| 203x6.5 | 203.0 | 6.5 | 31.5 |
| 203x7 | 203.0 | 7.0 | 33.84 |
| 203x7.5 | 203.0 | 7.5 | 36.16 |
| 203x8 | 203.0 | 8.0 | 38.47 |
| 203x8.5 | 203.0 | 8.5 | 40.77 |
| 203x9 | 203.0 | 9.0 | 43.06 |
| 203x9.5 | 203.0 | 9.5 | 45.33 |
| 203x10 | 203.0 | 10.0 | 47.6 |
| 203x11 | 203.0 | 11.0 | 52.09 |
| 203x12 | 203.0 | 12.0 | 56.52 |
| 203x13 | 203.0 | 13.0 | 60.91 |
| 203x14 | 203.0 | 14.0 | 65.25 |
| 203x15 | 203.0 | 15.0 | 69.55 |
| 203x16 | 203.0 | 16.0 | 73.79 |
| 203x17 | 203.0 | 17.0 | 77.98 |
| 203x18 | 203.0 | 18.0 | 82.12 |
| 203x19 | 203.0 | 19.0 | 86.22 |
| 203x20 | 203.0 | 20.0 | 90.26 |
| 203x22 | 203.0 | 22.0 | 98.2 |
| 203x24 | 203.0 | 24.0 | 105.95 |
| 203x25 | 203.0 | 25.0 | 109.74 |
| 203x26 | 203.0 | 26.0 | 113.49 |
| 203x28 | 203.0 | 28.0 | 120.84 |
| 203x30 | 203.0 | 30.0 | 127.99 |
| 203x32 | 203.0 | 32.0 | 134.95 |
| 203x34 | 203.0 | 34.0 | 141.71 |
| 203x35 | 203.0 | 35.0 | 145.01 |
| 203x36 | 203.0 | 36.0 | 148.27 |
| 203x38 | 203.0 | 38.0 | 154.63 |
| 203x40 | 203.0 | 40.0 | 160.79 |
| 203x42 | 203.0 | 42.0 | 166.76 |
| 203x45 | 203.0 | 45.0 | 175.34 |
| 203x48 | 203.0 | 48.0 | 183.48 |
| 203x50 | 203.0 | 50.0 | 188.66 |
| 219x6 | 219.0 | 6.0 | 31.52 |
| 219x6.5 | 219.0 | 6.5 | 34.06 |
| 219x7 | 219.0 | 7.0 | 36.6 |
| 219x7.5 | 219.0 | 7.5 | 39.12 |
| 219x8 | 219.0 | 8.0 | 41.63 |
| 219x8.5 | 219.0 | 8.5 | 44.13 |
| 219x9 | 219.0 | 9.0 | 46.61 |
| 219x9.5 | 219.0 | 9.5 | 49.08 |
| 219x10 | 219.0 | 10.0 | 51.54 |
| 219x11 | 219.0 | 11.0 | 56.43 |
| 219x12 | 219.0 | 12.0 | 61.26 |
| 219x13 | 219.0 | 13.0 | 66.04 |
| 219x14 | 219.0 | 14.0 | 70.78 |
| 219x15 | 219.0 | 15.0 | 75.46 |
| 219x16 | 219.0 | 16.0 | 80.1 |
| 219x17 | 219.0 | 17.0 | 84.69 |
| 219x18 | 219.0 | 18.0 | 89.23 |
| 219x19 | 219.0 | 19.0 | 93.71 |
| 219x20 | 219.0 | 20.0 | 98.15 |
| 219x22 | 219.0 | 22.0 | 106.88 |
| 219x24 | 219.0 | 24.0 | 115.42 |
| 219x25 | 219.0 | 25.0 | 119.61 |
| 219x26 | 219.0 | 26.0 | 123.75 |
| 219x28 | 219.0 | 28.0 | 131.89 |
| 219x30 | 219.0 | 30.0 | 139.83 |
| 219x32 | 219.0 | 32.0 | 147.57 |
| 219x34 | 219.0 | 34.0 | 155.12 |
| 219x35 | 219.0 | 35.0 | 158.82 |
| 219x36 | 219.0 | 36.0 | 162.47 |
| 219x38 | 219.0 | 38.0 | 169.62 |
| 219x40 | 219.0 | 40.0 | 176.58 |
| 219x42 | 219.0 | 42.0 | 183.33 |
| 219x45 | 219.0 | 45.0 | 193.1 |
| 219x48 | 219.0 | 48.0 | 202.42 |
| 219x50 | 219.0 | 50.0 | 208.39 |
| 245x6.5 | 245.0 | 6.5 | 38.23 |
| 245x7 | 245.0 | 7.0 | 41.09 |
| 245x7.5 | 245.0 | 7.5 | 43.93 |
| 245x8 | 245.0 | 8.0 | 46.76 |
| 245x8.5 | 245.0 | 8.5 | 49.58 |
| 245x9 | 245.0 | 9.0 | 52.38 |
| 245x9.5 | 245.0 | 9.5 | 55.17 |
| 245x10 | 245.0 | 10.0 | 57.95 |
| 245x11 | 245.0 | 11.0 | 63.48 |
| 245x12 | 245.0 | 12.0 | 68.95 |
| 245x13 | 245.0 | 13.0 | 74.38 |
| 245x14 | 245.0 | 14.0 | 79.76 |
| 245x15 | 245.0 | 15.0 | 85.08 |
| 245x16 | 245.0 | 16.0 | 90.36 |
| 245x17 | 245.0 | 17.0 | 95.59 |
| 245x18 | 245.0 | 18.0 | 100.77 |
| 245x19 | 245.0 | 19.0 | 105.9 |
| 245x20 | 245.0 | 20.0 | 110.98 |
| 245x22 | 245.0 | 22.0 | 120.99 |
| 245x24 | 245.0 | 24.0 | 130.8 |
| 245x25 | 245.0 | 25.0 | 135.64 |
| 245x26 | 245.0 | 26.0 | 140.42 |
| 245x28 | 245.0 | 28.0 | 149.84 |
| 245x30 | 245.0 | 30.0 | 159.07 |
| 245x32 | 245.0 | 32.0 | 168.09 |
| 245x34 | 245.0 | 34.0 | 176.92 |
| 245x35 | 245.0 | 35.0 | 181.26 |
| 245x36 | 245.0 | 36.0 | 185.55 |
| 245x38 | 245.0 | 38.0 | 193.99 |
| 245x40 | 245.0 | 40.0 | 202.22 |
| 245x42 | 245.0 | 42.0 | 210.26 |
| 245x45 | 245.0 | 45.0 | 221.95 |
| 245x48 | 245.0 | 48.0 | 233.2 |
| 245x50 | 245.0 | 50.0 | 240.45 |
| 273x6.5 | 273.0 | 6.5 | 42.72 |
| 273x7 | 273.0 | 7.0 | 45.92 |
| 273x7.5 | 273.0 | 7.5 | 49.11 |
| 273x8 | 273.0 | 8.0 | 52.28 |
| 273x8.5 | 273.0 | 8.5 | 55.45 |
| 273x9 | 273.0 | 9.0 | 58.6 |
| 273x9.5 | 273.0 | 9.5 | 61.73 |
| 273x10 | 273.0 | 10.0 | 64.86 |
| 273x11 | 273.0 | 11.0 | 71.07 |
| 273x12 | 273.0 | 12.0 | 77.24 |
| 273x13 | 273.0 | 13.0 | 83.36 |
| 273x14 | 273.0 | 14.0 | 89.42 |
| 273x15 | 273.0 | 15.0 | 95.44 |
| 273x16 | 273.0 | 16.0 | 101.41 |
| 273x17 | 273.0 | 17.0 | 107.33 |
| 273x18 | 273.0 | 18.0 | 113.2 |
| 273x19 | 273.0 | 19.0 | 119.02 |
| 273x20 | 273.0 | 20.0 | 124.79 |
| 273x22 | 273.0 | 22.0 | 136.18 |
| 273x24 | 273.0 | 24.0 | 147.38 |
| 273x25 | 273.0 | 25.0 | 152.9 |
| 273x26 | 273.0 | 26.0 | 158.38 |
| 273x28 | 273.0 | 28.0 | 169.18 |
| 273x30 | 273.0 | 30.0 | 179.78 |
| 273x32 | 273.0 | 32.0 | 190.19 |
| 273x34 | 273.0 | 34.0 | 200.4 |
| 273x35 | 273.0 | 35.0 | 205.43 |
| 273x36 | 273.0 | 36.0 | 210.41 |
| 273x38 | 273.0 | 38.0 | 220.23 |
| 273x40 | 273.0 | 40.0 | 229.85 |
| 273x42 | 273.0 | 42.0 | 239.27 |
| 273x45 | 273.0 | 45.0 | 253.03 |
| 273x48 | 273.0 | 48.0 | 266.34 |
| 273x50 | 273.0 | 50.0 | 274.98 |
| 299x7.5 | 299.0 | 7.5 | 53.92 |
| 299x8 | 299.0 | 8.0 | 57.41 |
| 299x8.5 | 299.0 | 8.5 | 60.9 |
| 299x9 | 299.0 | 9.0 | 64.37 |
| 299x9.5 | 299.0 | 9.5 | 67.83 |
| 299x10 | 299.0 | 10.0 | 71.27 |
| 299x11 | 299.0 | 11.0 | 78.13 |
| 299x12 | 299.0 | 12.0 | 84.93 |
| 299x13 | 299.0 | 13.0 | 91.69 |
| 299x14 | 299.0 | 14.0 | 98.4 |
| 299x15 | 299.0 | 15.0 | 105.06 |
| 299x16 | 299.0 | 16.0 | 111.67 |
| 299x17 | 299.0 | 17.0 | 118.23 |
| 299x18 | 299.0 | 18.0 | 124.74 |
| 299x19 | 299.0 | 19.0 | 131.2 |
| 299x20 | 299.0 | 20.0 | 137.61 |
| 299x22 | 299.0 | 22.0 | 150.29 |
| 299x24 | 299.0 | 24.0 | 162.77 |
| 299x25 | 299.0 | 25.0 | 168.93 |
| 299x26 | 299.0 | 26.0 | 175.05 |
| 299x28 | 299.0 | 28.0 | 187.13 |
| 299x30 | 299.0 | 30.0 | 199.02 |
| 299x32 | 299.0 | 32.0 | 210.71 |
| 299x34 | 299.0 | 34.0 | 222.2 |
| 299x35 | 299.0 | 35.0 | 227.87 |
| 299x36 | 299.0 | 36.0 | 233.5 |
| 299x38 | 299.0 | 38.0 | 244.59 |
| 299x40 | 299.0 | 40.0 | 255.49 |
| 299x42 | 299.0 | 42.0 | 266.2 |
| 299x45 | 299.0 | 45.0 | 281.88 |
| 299x48 | 299.0 | 48.0 | 297.12 |
| 299x50 | 299.0 | 50.0 | 307.04 |
| 299x56 | 299.0 | 56.0 | 335.59 |
| 299x60 | 299.0 | 60.0 | 353.65 |
| 299x63 | 299.0 | 63.0 | 366.67 |
| 299x65 | 299.0 | 65.0 | 375.1 |
| 299x70 | 299.0 | 70.0 | 395.32 |
| 299x75 | 299.0 | 75.0 | 414.31 |
| 325x7.5 | 325.0 | 7.5 | 58.73 |
| 325x8 | 325.0 | 8.0 | 62.54 |
| 325x8.5 | 325.0 | 8.5 | 66.35 |
| 325x9 | 325.0 | 9.0 | 70.14 |
| 325x9.5 | 325.0 | 9.5 | 73.92 |
| 325x10 | 325.0 | 10.0 | 77.68 |
| 325x11 | 325.0 | 11.0 | 85.18 |
| 325x12 | 325.0 | 12.0 | 92.63 |
| 325x13 | 325.0 | 13.0 | 100.03 |
| 325x14 | 325.0 | 14.0 | 107.38 |
| 325x15 | 325.0 | 15.0 | 114.68 |
| 325x16 | 325.0 | 16.0 | 121.93 |
| 325x17 | 325.0 | 17.0 | 129.13 |
| 325x18 | 325.0 | 18.0 | 136.28 |
| 325x19 | 325.0 | 19.0 | 143.38 |
| 325x20 | 325.0 | 20.0 | 150.44 |
| 325x22 | 325.0 | 22.0 | 164.39 |
| 325x24 | 325.0 | 24.0 | 178.16 |
| 325x25 | 325.0 | 25.0 | 184.96 |
| 325x26 | 325.0 | 26.0 | 191.72 |
| 325x28 | 325.0 | 28.0 | 205.09 |
| 325x30 | 325.0 | 30.0 | 218.25 |
| 325x32 | 325.0 | 32.0 | 231.23 |
| 325x34 | 325.0 | 34.0 | 244.0 |
| 325x35 | 325.0 | 35.0 | 250.31 |
| 325x36 | 325.0 | 36.0 | 256.58 |
| 325x38 | 325.0 | 38.0 | 268.96 |
| 325x40 | 325.0 | 40.0 | 281.14 |
| 325x42 | 325.0 | 42.0 | 293.13 |
| 325x45 | 325.0 | 45.0 | 310.74 |
| 325x48 | 325.0 | 48.0 | 327.9 |
| 325x50 | 325.0 | 50.0 | 339.1 |
| 325x56 | 325.0 | 56.0 | 371.5 |
| 325x60 | 325.0 | 60.0 | 392.12 |
| 325x63 | 325.0 | 63.0 | 407.06 |
| 325x65 | 325.0 | 65.0 | 416.78 |
| 325x70 | 325.0 | 70.0 | 440.21 |
| 325x75 | 325.0 | 75.0 | 462.4 |
| 351x8 | 351.0 | 8.0 | 67.67 |
| 351x8.5 | 351.0 | 8.5 | 71.8 |
| 351x9 | 351.0 | 9.0 | 75.91 |
| 351x9.5 | 351.0 | 9.5 | 80.01 |
| 351x10 | 351.0 | 10.0 | 84.1 |
| 351x11 | 351.0 | 11.0 | 92.23 |
| 351x12 | 351.0 | 12.0 | 100.32 |
| 351x13 | 351.0 | 13.0 | 108.36 |
| 351x14 | 351.0 | 14.0 | 116.35 |
| 351x15 | 351.0 | 15.0 | 124.29 |
| 351x16 | 351.0 | 16.0 | 132.19 |
| 351x17 | 351.0 | 17.0 | 140.03 |
| 351x18 | 351.0 | 18.0 | 147.82 |
| 351x19 | 351.0 | 19.0 | 155.57 |
| 351x20 | 351.0 | 20.0 | 163.26 |
| 351x22 | 351.0 | 22.0 | 178.5 |
| 351x24 | 351.0 | 24.0 | 193.54 |
| 351x25 | 351.0 | 25.0 | 200.99 |
| 351x26 | 351.0 | 26.0 | 208.39 |
| 351x28 | 351.0 | 28.0 | 223.04 |
| 351x30 | 351.0 | 30.0 | 237.49 |
| 351x32 | 351.0 | 32.0 | 251.74 |
| 351x34 | 351.0 | 34.0 | 265.8 |
| 351x35 | 351.0 | 35.0 | 272.76 |
| 351x36 | 351.0 | 36.0 | 279.66 |
| 351x38 | 351.0 | 38.0 | 293.32 |
| 351x40 | 351.0 | 40.0 | 306.79 |
| 351x42 | 351.0 | 42.0 | 320.06 |
| 351x45 | 351.0 | 45.0 | 339.59 |
| 351x48 | 351.0 | 48.0 | 358.68 |
| 351x50 | 351.0 | 50.0 | 371.16 |
| 351x56 | 351.0 | 56.0 | 407.41 |
| 351x60 | 351.0 | 60.0 | 430.59 |
| 351x63 | 351.0 | 63.0 | 447.46 |
| 351x65 | 351.0 | 65.0 | 458.46 |
| 351x70 | 351.0 | 70.0 | 485.09 |
| 351x75 | 351.0 | 75.0 | 510.49 |
| 377x9 | 377.0 | 9.0 | 81.68 |
| 377x9.5 | 377.0 | 9.5 | 86.1 |
| 377x10 | 377.0 | 10.0 | 90.51 |
| 377x11 | 377.0 | 11.0 | 99.29 |
| 377x12 | 377.0 | 12.0 | 108.02 |
| 377x13 | 377.0 | 13.0 | 116.7 |
| 377x14 | 377.0 | 14.0 | 125.33 |
| 377x15 | 377.0 | 15.0 | 133.91 |
| 377x16 | 377.0 | 16.0 | 142.45 |
| 377x17 | 377.0 | 17.0 | 150.93 |
| 377x18 | 377.0 | 18.0 | 159.36 |
| 377x19 | 377.0 | 19.0 | 167.75 |
| 377x20 | 377.0 | 20.0 | 176.08 |
| 377x22 | 377.0 | 22.0 | 192.61 |
| 377x24 | 377.0 | 24.0 | 208.93 |
| 377x25 | 377.0 | 25.0 | 217.02 |
| 377x26 | 377.0 | 26.0 | 225.06 |
| 377x28 | 377.0 | 28.0 | 240.99 |
| 377x30 | 377.0 | 30.0 | 256.73 |
| 377x32 | 377.0 | 32.0 | 272.26 |
| 377x34 | 377.0 | 34.0 | 287.6 |
| 377x35 | 377.0 | 35.0 | 295.2 |
| 377x36 | 377.0 | 36.0 | 302.74 |
| 377x38 | 377.0 | 38.0 | 317.69 |
| 377x40 | 377.0 | 40.0 | 332.44 |
| 377x42 | 377.0 | 42.0 | 346.99 |
| 377x45 | 377.0 | 45.0 | 368.44 |
| 377x48 | 377.0 | 48.0 | 389.45 |
| 377x50 | 377.0 | 50.0 | 403.22 |
| 377x56 | 377.0 | 56.0 | 442.32 |
| 377x60 | 377.0 | 60.0 | 469.06 |
| 377x63 | 377.0 | 63.0 | 487.85 |
| 377x65 | 377.0 | 65.0 | 500.14 |
| 377x70 | 377.0 | 70.0 | 529.98 |
| 377x75 | 377.0 | 75.0 | 558.58 |
| 402x9 | 402.0 | 9.0 | 87.23 |
| 402x9.5 | 402.0 | 9.5 | 91.96 |
| 402x10 | 402.0 | 10.0 | 96.67 |
| 402x11 | 402.0 | 11.0 | 106.07 |
| 402x12 | 402.0 | 12.0 | 115.42 |
| 402x13 | 402.0 | 13.0 | 124.71 |
| 402x14 | 402.0 | 14.0 | 133.96 |
| 402x15 | 402.0 | 15.0 | 143.16 |
| 402x16 | 402.0 | 16.0 | 152.31 |
| 402x17 | 402.0 | 17.0 | 161.41 |
| 402x18 | 402.0 | 18.0 | 170.46 |
| 402x19 | 402.0 | 19.0 | 179.46 |
| 402x20 | 402.0 | 20.0 | 188.41 |
| 402x22 | 402.0 | 22.0 | 206.17 |
| 402x24 | 402.0 | 24.0 | 223.73 |
| 402x25 | 402.0 | 25.0 | 232.43 |
| 402x26 | 402.0 | 26.0 | 241.09 |
| 402x28 | 402.0 | 28.0 | 258.26 |
| 402x30 | 402.0 | 30.0 | 275.22 |
| 402x32 | 402.0 | 32.0 | 291.99 |
| 402x34 | 402.0 | 34.0 | 308.56 |
| 402x35 | 402.0 | 35.0 | 316.78 |
| 402x36 | 402.0 | 36.0 | 324.94 |
| 402x38 | 402.0 | 38.0 | 341.12 |
| 402x40 | 402.0 | 40.0 | 357.1 |
| 402x42 | 402.0 | 42.0 | 372.88 |
| 402x45 | 402.0 | 45.0 | 396.19 |
| 402x48 | 402.0 | 48.0 | 419.05 |
| 402x50 | 402.0 | 50.0 | 434.04 |
| 402x56 | 402.0 | 56.0 | 477.84 |
| 402x60 | 402.0 | 60.0 | 506.05 |
| 402x63 | 402.0 | 63.0 | 526.7 |
| 402x65 | 402.0 | 65.0 | 540.21 |
| 402x70 | 402.0 | 70.0 | 573.13 |
| 402x75 | 402.0 | 75.0 | 604.82 |
| 426x9 | 426.0 | 9.0 | 92.56 |
| 426x9.5 | 426.0 | 9.5 | 97.58 |
| 426x10 | 426.0 | 10.0 | 102.59 |
| 426x11 | 426.0 | 11.0 | 112.58 |
| 426x12 | 426.0 | 12.0 | 122.52 |
| 426x13 | 426.0 | 13.0 | 132.41 |
| 426x14 | 426.0 | 14.0 | 142.25 |
| 426x15 | 426.0 | 15.0 | 152.04 |
| 426x16 | 426.0 | 16.0 | 161.78 |
| 426x17 | 426.0 | 17.0 | 171.47 |
| 426x18 | 426.0 | 18.0 | 181.11 |
| 426x19 | 426.0 | 19.0 | 190.71 |
| 426x20 | 426.0 | 20.0 | 200.25 |
| 426x22 | 426.0 | 22.0 | 219.19 |
| 426x24 | 426.0 | 24.0 | 237.93 |
| 426x25 | 426.0 | 25.0 | 247.23 |
| 426x26 | 426.0 | 26.0 | 256.48 |
| 426x28 | 426.0 | 28.0 | 274.83 |
| 426x30 | 426.0 | 30.0 | 292.98 |
| 426x32 | 426.0 | 32.0 | 310.93 |
| 426x34 | 426.0 | 34.0 | 328.69 |
| 426x35 | 426.0 | 35.0 | 337.49 |
| 426x36 | 426.0 | 36.0 | 346.25 |
| 426x38 | 426.0 | 38.0 | 363.61 |
| 426x40 | 426.0 | 40.0 | 380.77 |
| 426x42 | 426.0 | 42.0 | 397.74 |
| 426x45 | 426.0 | 45.0 | 422.82 |
| 426x48 | 426.0 | 48.0 | 447.46 |
| 426x50 | 426.0 | 50.0 | 463.64 |
| 426x56 | 426.0 | 56.0 | 510.99 |
| 426x60 | 426.0 | 60.0 | 541.57 |
| 426x63 | 426.0 | 63.0 | 563.96 |
| 426x65 | 426.0 | 65.0 | 578.68 |
| 426x70 | 426.0 | 70.0 | 614.56 |
| 426x75 | 426.0 | 75.0 | 649.21 |
| 450x9 | 450.0 | 9.0 | 97.88 |
| 450x9.5 | 450.0 | 9.5 | 103.2 |
| 450x10 | 450.0 | 10.0 | 108.51 |
| 450x11 | 450.0 | 11.0 | 119.09 |
| 450x12 | 450.0 | 12.0 | 129.62 |
| 450x13 | 450.0 | 13.0 | 140.1 |
| 450x14 | 450.0 | 14.0 | 150.53 |
| 450x15 | 450.0 | 15.0 | 160.92 |
| 450x16 | 450.0 | 16.0 | 171.25 |
| 450x17 | 450.0 | 17.0 | 181.53 |
| 450x18 | 450.0 | 18.0 | 191.77 |
| 450x19 | 450.0 | 19.0 | 201.95 |
| 450x20 | 450.0 | 20.0 | 212.09 |
| 450x22 | 450.0 | 22.0 | 232.21 |
| 450x24 | 450.0 | 24.0 | 252.14 |
| 450x25 | 450.0 | 25.0 | 262.03 |
| 450x26 | 450.0 | 26.0 | 271.87 |
| 450x28 | 450.0 | 28.0 | 291.4 |
| 450x30 | 450.0 | 30.0 | 310.74 |
| 450x32 | 450.0 | 32.0 | 329.87 |
| 450x34 | 450.0 | 34.0 | 348.81 |
| 450x35 | 450.0 | 35.0 | 358.21 |
| 450x36 | 450.0 | 36.0 | 367.56 |
| 450x38 | 450.0 | 38.0 | 386.1 |
| 450x40 | 450.0 | 40.0 | 404.45 |
| 450x42 | 450.0 | 42.0 | 422.6 |
| 450x45 | 450.0 | 45.0 | 449.46 |
| 450x48 | 450.0 | 48.0 | 475.87 |
| 450x50 | 450.0 | 50.0 | 493.23 |
| 450x56 | 450.0 | 56.0 | 544.13 |
| 450x60 | 450.0 | 60.0 | 577.08 |
| 450x63 | 450.0 | 63.0 | 601.27 |
| 450x65 | 450.0 | 65.0 | 617.15 |
| 450x70 | 450.0 | 70.0 | 656.0 |
| 450x75 | 450.0 | 75.0 | 693.6 |
| 465x9 | 465.0 | 9.0 | 101.21 |
| 465x9.5 | 465.0 | 9.5 | 106.72 |
| 465x10 | 465.0 | 10.0 | 112.72 |
| 465x11 | 465.0 | 11.0 | 123.16 |
| 465x12 | 465.0 | 12.0 | 134.06 |
| 465x13 | 465.0 | 13.0 | 144.91 |
| 465x14 | 465.0 | 14.0 | 155.71 |
| 465x15 | 465.0 | 15.0 | 166.46 |
| 465x20 | 465.0 | 20.0 | 219.49 |
| 465x22 | 465.0 | 22.0 | 240.35 |
| 465x24 | 465.0 | 24.0 | 261.02 |
| 465x25 | 465.0 | 25.0 | 271.28 |
| 465x26 | 465.0 | 26.0 | 281.49 |
| 465x28 | 465.0 | 28.0 | 301.76 |
| 465x30 | 465.0 | 30.0 | 321.83 |
| 465x32 | 465.0 | 32.0 | 341.71 |
| 465x34 | 465.0 | 34.0 | 361.39 |
| 465x35 | 465.0 | 35.0 | 371.16 |
| 465x36 | 465.0 | 36.0 | 380.87 |
| 465x38 | 465.0 | 38.0 | 400.16 |
| 465x40 | 465.0 | 40.0 | 419.25 |
| 465x42 | 465.0 | 42.0 | 438.14 |
| 465x45 | 465.0 | 45.0 | 466.1 |
| 465x48 | 465.0 | 48.0 | 493.62 |
| 465x50 | 465.0 | 50.0 | 511.73 |
| 465x56 | 465.0 | 56.0 | 564.85 |
| 465x60 | 465.0 | 60.0 | 599.27 |
| 465x63 | 465.0 | 63.0 | 624.58 |
| 465x65 | 465.0 | 65.0 | 641.2 |
| 465x70 | 465.0 | 70.0 | 681.89 |
| 465x75 | 465.0 | 75.0 | 721.35 |
| 480x9 | 480.0 | 9.0 | 104.54 |
| 480x9.5 | 480.0 | 9.5 | 110.23 |
| 480x10 | 480.0 | 10.0 | 115.91 |
| 480x11 | 480.0 | 11.0 | 127.23 |
| 480x12 | 480.0 | 12.0 | 138.5 |
| 480x13 | 480.0 | 13.0 | 149.72 |
| 480x14 | 480.0 | 14.0 | 160.89 |
| 480x15 | 480.0 | 15.0 | 172.01 |
| 480x25 | 480.0 | 25.0 | 280.52 |
| 480x26 | 480.0 | 26.0 | 291.1 |
| 480x28 | 480.0 | 28.0 | 312.12 |
| 480x30 | 480.0 | 30.0 | 332.93 |
| 480x32 | 480.0 | 32.0 | 353.55 |
| 480x34 | 480.0 | 34.0 | 373.97 |
| 480x35 | 480.0 | 35.0 | 384.1 |
| 480x36 | 480.0 | 36.0 | 394.19 |
| 480x38 | 480.0 | 38.0 | 414.21 |
| 480x40 | 480.0 | 40.0 | 436.04 |
| 480x42 | 480.0 | 42.0 | 453.67 |
| 480x45 | 480.0 | 45.0 | 482.75 |
| 480x48 | 480.0 | 48.0 | 511.38 |
| 480x50 | 480.0 | 50.0 | 530.22 |
| 480x56 | 480.0 | 56.0 | 585.56 |
| 480x60 | 480.0 | 60.0 | 621.47 |
| 480x63 | 480.0 | 63.0 | 647.88 |
| 480x65 | 480.0 | 65.0 | 665.25 |
| 480x70 | 480.0 | 70.0 | 707.78 |
| 480x75 | 480.0 | 75.0 | 749.09 |
| 500x9 | 500.0 | 9.0 | 108.98 |
| 500x9.5 | 500.0 | 9.5 | 114.92 |
| 500x10 | 500.0 | 10.0 | 120.84 |
| 500x11 | 500.0 | 11.0 | 132.65 |
| 500x12 | 500.0 | 12.0 | 144.42 |
| 500x13 | 500.0 | 13.0 | 156.13 |
| 500x14 | 500.0 | 14.0 | 167.8 |
| 500x15 | 500.0 | 15.0 | 179.41 |
| 500x25 | 500.0 | 25.0 | 292.86 |
| 500x26 | 500.0 | 26.0 | 303.93 |
| 500x28 | 500.0 | 28.0 | 325.93 |
| 500x30 | 500.0 | 30.0 | 347.73 |
| 500x32 | 500.0 | 32.0 | 369.33 |
| 500x34 | 500.0 | 34.0 | 390.74 |
| 500x35 | 500.0 | 35.0 | 401.37 |
| 500x36 | 500.0 | 36.0 | 411.95 |
| 500x38 | 500.0 | 38.0 | 432.96 |
| 500x40 | 500.0 | 40.0 | 453.77 |
| 500x42 | 500.0 | 42.0 | 474.39 |
| 500x45 | 500.0 | 45.0 | 504.95 |
| 500x48 | 500.0 | 48.0 | 535.06 |
| 500x50 | 500.0 | 50.0 | 554.88 |
| 500x56 | 500.0 | 56.0 | 613.18 |
| 500x60 | 500.0 | 60.0 | 651.06 |
| 500x63 | 500.0 | 63.0 | 678.96 |
| 500x65 | 500.0 | 65.0 | 697.3 |
| 500x70 | 500.0 | 70.0 | 742.31 |
| 500x75 | 500.0 | 75.0 | 786.09 |
| 530x9 | 530.0 | 9.0 | 115.64 |
| 530x9.5 | 530.0 | 9.5 | 121.95 |
| 530x10 | 530.0 | 10.0 | 128.24 |
| 530x11 | 530.0 | 11.0 | 140.79 |
| 530x12 | 530.0 | 12.0 | 153.3 |
| 530x13 | 530.0 | 13.0 | 165.75 |
| 530x14 | 530.0 | 14.0 | 178.16 |
| 530x15 | 530.0 | 15.0 | 190.51 |
| 530x25 | 530.0 | 25.0 | 311.35 |
| 530x26 | 530.0 | 26.0 | 323.16 |
| 530x28 | 530.0 | 28.0 | 346.64 |
| 530x30 | 530.0 | 30.0 | 369.92 |
| 530x32 | 530.0 | 32.0 | 393.0 |
| 530x34 | 530.0 | 34.0 | 415.89 |
| 530x35 | 530.0 | 35.0 | 427.26 |
| 530x36 | 530.0 | 36.0 | 438.58 |
| 530x38 | 530.0 | 38.0 | 461.07 |
| 530x40 | 530.0 | 40.0 | 483.37 |
| 530x42 | 530.0 | 42.0 | 505.46 |
| 530x45 | 530.0 | 45.0 | 538.28 |
| 530x48 | 530.0 | 48.0 | 570.57 |
| 530x50 | 530.0 | 50.0 | 591.88 |
| 530x56 | 530.0 | 56.0 | 654.61 |
| 530x60 | 530.0 | 60.0 | 695.45 |
| 530x63 | 530.0 | 63.0 | 725.57 |
| 530x65 | 530.0 | 65.0 | 745.39 |
| 530x70 | 530.0 | 70.0 | 794.1 |
| 530x75 | 530.0 | 75.0 | 841.57 |
| 550x9 | 550.0 | 9.0 | 120.08 |
| 550x9.5 | 550.0 | 9.5 | 126.63 |
| 550x10 | 550.0 | 10.0 | 133.17 |
| 550x11 | 550.0 | 11.0 | 146.22 |
| 550x12 | 550.0 | 12.0 | 159.22 |
| 550x13 | 550.0 | 13.0 | 172.16 |
| 550x14 | 550.0 | 14.0 | 185.06 |
| 550x15 | 550.0 | 15.0 | 197.91 |
| 550x25 | 550.0 | 25.0 | 323.68 |
| 550x26 | 550.0 | 26.0 | 335.99 |
| 550x28 | 550.0 | 28.0 | 360.45 |
| 550x30 | 550.0 | 30.0 | 384.72 |
| 550x32 | 550.0 | 32.0 | 408.79 |
| 550x34 | 550.0 | 34.0 | 432.66 |
| 550x35 | 550.0 | 35.0 | 444.52 |
| 550x36 | 550.0 | 36.0 | 456.34 |
| 550x38 | 550.0 | 38.0 | 479.81 |
| 550x40 | 550.0 | 40.0 | 503.09 |
| 550x42 | 550.0 | 42.0 | 526.18 |
| 550x45 | 550.0 | 45.0 | 560.43 |
| 550x48 | 550.0 | 48.0 | 594.24 |
| 550x50 | 550.0 | 50.0 | 616.54 |
| 550x56 | 550.0 | 56.0 | 682.24 |
| 550x60 | 550.0 | 60.0 | 725.05 |
| 550x63 | 550.0 | 63.0 | 756.64 |
| 550x65 | 550.0 | 65.0 | 772.45 |
| 550x70 | 550.0 | 70.0 | 828.63 |
| 550x75 | 550.0 | 75.0 | 878.57 |

Гнутый равнополочный швеллер по ГОСТ 8278-83 из сталей С239-С245

|  | h | b | s | r1 | n1 | n2 | A | Iy | Wy | iy | Sy | Iz | Wz | iz | yo | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм |  |  | см2 | см4 | см3 | мм | см3 | см4 | см3 | мм | мм | кг/м |
| 25x26x2 | 25.0 | 26.0 | 2.0 | 3.0 | 10.5 | 7.5 | 1.39 | 1.43 | 1.14 | 10.1 | 0.67 | 0.96 | 0.6 | 8.3 | 10.0 | 1.09 |
| 25x30x2 | 25.0 | 30.0 | 2.0 | 3.0 | 12.5 | 7.5 | 1.55 | 1.64 | 1.31 | 10.3 | 0.76 | 1.42 | 0.78 | 9.6 | 11.9 | 1.22 |
| 28x27x2.5 | 28.0 | 27.0 | 2.5 | 4.0 | 8.2 | 6.0 | 1.81 | 2.24 | 1.6 | 11.1 | 0.95 | 1.32 | 0.8 | 8.5 | 10.4 | 1.42 |
| 30x25x3 | 30.0 | 25.0 | 3.0 | 5.0 | 5.7 | 4.7 | 2.05 | 2.73 | 1.82 | 11.5 | 1.1 | 1.24 | 0.81 | 7.8 | 9.6 | 1.61 |
| 30x30x2 | 30.0 | 30.0 | 2.0 | 3.0 | 12.5 | 10.0 | 1.65 | 2.5 | 1.67 | 12.3 | 0.96 | 1.53 | 0.82 | 9.6 | 11.2 | 1.3 |
| 32x25x3 | 32.0 | 25.0 | 3.0 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 2.11 | 3.2 | 2.0 | 12.3 | 1.23 | 1.28 | 0.82 | 7.8 | 9.4 | 1.66 |
| 32x32x2 | 32.0 | 32.0 | 2.0 | 3.0 | 13.5 | 11.0 | 1.77 | 3.08 | 1.92 | 13.1 | 1.1 | 1.88 | 0.93 | 10.3 | 12.9 | 1.39 |
| 38x95x2.5 | 38.0 | 95.0 | 2.5 | 3.0 | 35.8 | 10.8 | 5.48 | 15.42 | 8.12 | 16.8 | 4.47 | 49.26 | 9.18 | 30.0 | 41.3 | 4.3 |
| 40x20x2 | 40.0 | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 7.5 | 15.0 | 1.45 | 3.4 | 1.7 | 15.3 | 1.02 | 0.35 | 0.4 | 6.2 | 6.0 | 1.14 |
| 40x20x3 | 40.0 | 20.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 2.05 | 4.45 | 2.23 | 14.7 | 1.38 | 0.75 | 0.56 | 6.0 | 6.6 | 1.61 |
| 40x30x2 | 40.0 | 30.0 | 2.0 | 3.0 | 12.5 | 15.0 | 1.85 | 4.85 | 2.42 | 16.2 | 1.4 | 1.72 | 0.86 | 9.6 | 10.1 | 1.45 |
| 40x30x2.5 | 40.0 | 30.0 | 2.5 | 3.0 | 9.8 | 11.6 | 2.28 | 5.83 | 2.91 | 16.0 | 1.66 | 2.09 | 1.06 | 9.6 | 10.3 | 1.79 |
| 40x40x2 | 40.0 | 40.0 | 2.0 | 3.0 | 17.5 | 15.0 | 2.25 | 6.29 | 3.15 | 16.7 | 1.78 | 3.79 | 1.49 | 13.0 | 14.5 | 1.77 |
| 40x40x2.5 | 40.0 | 40.0 | 2.5 | 3.0 | 13.8 | 11.6 | 2.78 | 7.58 | 3.79 | 16.5 | 2.17 | 4.63 | 1.83 | 12.9 | 14.7 | 2.18 |
| 40x40x3 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 10.7 | 8.0 | 3.25 | 8.57 | 4.28 | 16.2 | 2.51 | 5.31 | 2.14 | 12.8 | 15.2 | 2.55 |
| 42x42x4 | 42.0 | 42.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 4.45 | 12.34 | 5.88 | 16.7 | 3.49 | 7.8 | 3.05 | 13.2 | 16.5 | 3.49 |
| 43x45x2 | 43.0 | 45.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 16.5 | 2.51 | 8.25 | 3.84 | 18.1 | 2.15 | 5.38 | 1.88 | 14.6 | 16.4 | 1.97 |
| 45x25x3 | 45.0 | 25.0 | 3.0 | 5.0 | 5.7 | 9.7 | 2.5 | 7.29 | 3.24 | 17.1 | 1.99 | 1.49 | 0.89 | 7.7 | 8.2 | 1.96 |
| 45x31x2 | 45.0 | 31.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 17.5 | 1.99 | 6.55 | 2.91 | 18.1 | 1.68 | 1.97 | 0.94 | 9.9 | 10.1 | 1.56 |
| 48x70x5 | 48.0 | 70.0 | 5.0 | 7.0 | 11.6 | 4.8 | 8.49 | 32.6 | 13.58 | 19.6 | 7.95 | 41.22 | 10.15 | 22.0 | 29.4 | 6.67 |
| 50x30x2 | 50.0 | 30.0 | 2.0 | 3.0 | 12.5 | 20.0 | 2.05 | 8.12 | 3.25 | 19.9 | 1.88 | 1.87 | 0.9 | 9.6 | 9.2 | 1.61 |
| 50x30x2.5 | 50.0 | 30.0 | 2.5 | 3.0 | 9.8 | 15.6 | 2.53 | 9.82 | 3.93 | 19.7 | 2.3 | 2.28 | 1.11 | 9.5 | 9.4 | 1.99 |
| 50x32x2.5 | 50.0 | 32.0 | 2.5 | 3.0 | 10.6 | 15.6 | 2.63 | 10.38 | 4.15 | 19.8 | 2.42 | 2.72 | 1.25 | 10.2 | 10.2 | 2.07 |
| 50x40x2 | 50.0 | 40.0 | 2.0 | 3.0 | 17.5 | 20.0 | 2.45 | 10.42 | 4.17 | 20.6 | 2.36 | 4.13 | 1.55 | 13.0 | 13.4 | 1.91 |
| 50x40x2.5 | 50.0 | 40.0 | 2.5 | 3.0 | 13.8 | 15.6 | 3.03 | 12.64 | 5.06 | 20.4 | 2.9 | 5.05 | 1.92 | 12.9 | 13.6 | 2.38 |
| 50x40x3 | 50.0 | 40.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 3.58 | 14.55 | 5.82 | 20.2 | 3.37 | 5.88 | 2.26 | 12.8 | 13.9 | 2.81 |
| 50x40x4 | 50.0 | 40.0 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 4.61 | 17.8 | 7.12 | 19.7 | 4.23 | 7.35 | 2.89 | 12.6 | 14.8 | 3.62 |
| 50x47x6 | 50.0 | 47.0 | 6.0 | 9.0 | 5.3 | 3.3 | 7.3 | 26.62 | 10.65 | 19.1 | 6.54 | 15.42 | 5.51 | 14.5 | 19.0 | 5.73 |
| 50x50x2.5 | 50.0 | 50.0 | 2.5 | 3.0 | 17.8 | 15.6 | 3.53 | 15.46 | 6.18 | 20.9 | 3.49 | 9.31 | 2.92 | 16.2 | 18.1 | 2.77 |
| 50x50x3 | 50.0 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 14.3 | 12.0 | 4.18 | 17.87 | 7.15 | 20.7 | 4.08 | 10.89 | 3.44 | 16.1 | 18.4 | 3.28 |
| 50x50x4 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 5.4 | 22.04 | 8.82 | 20.2 | 5.15 | 13.72 | 4.44 | 15.9 | 19.1 | 4.24 |
| 60x26x2.5 | 60.0 | 26.0 | 2.5 | 4.0 | 7.8 | 18.8 | 2.56 | 13.22 | 4.41 | 22.7 | 2.65 | 1.61 | 0.86 | 7.9 | 7.3 | 2.01 |
| 60x30x2.5 | 60.0 | 30.0 | 2.5 | 3.0 | 9.8 | 19.6 | 2.78 | 15.07 | 5.02 | 23.3 | 2.97 | 2.43 | 1.14 | 9.3 | 8.7 | 2.19 |
| 60x30x3 | 60.0 | 30.0 | 3.0 | 5.0 | 7.3 | 14.7 | 3.25 | 17.1 | 5.7 | 22.9 | 3.41 | 2.8 | 1.33 | 9.3 | 9.0 | 2.55 |
| 60x32x2.5 | 60.0 | 32.0 | 2.5 | 3.0 | 10.6 | 19.6 | 2.89 | 15.9 | 5.3 | 23.4 | 3.11 | 2.91 | 1.29 | 10.0 | 9.5 | 2.26 |
| 60x32x3 | 60.0 | 32.0 | 3.0 | 4.0 | 8.3 | 15.3 | 3.4 | 18.31 | 6.1 | 23.2 | 3.62 | 3.38 | 1.52 | 10.0 | 9.7 | 2.67 |
| 60x32x4 | 60.0 | 32.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 10.0 | 4.37 | 22.41 | 7.47 | 22.7 | 4.53 | 4.22 | 1.95 | 9.8 | 10.3 | 3.43 |
| 60x40x2 | 60.0 | 40.0 | 2.0 | 3.0 | 17.5 | 25.0 | 2.65 | 15.78 | 5.26 | 24.4 | 3.0 | 4.49 | 1.6 | 12.9 | 12.5 | 2.08 |
| 60x40x3 | 60.0 | 40.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 15.3 | 3.88 | 22.21 | 7.4 | 23.9 | 4.3 | 6.31 | 2.33 | 12.7 | 13.0 | 3.04 |
| 60x50x3 | 60.0 | 50.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 14.7 | 4.45 | 26.85 | 8.95 | 24.6 | 5.16 | 11.6 | 3.56 | 16.1 | 17.4 | 3.5 |
| 60x60x3 | 60.0 | 60.0 | 3.0 | 4.0 | 17.7 | 15.3 | 5.08 | 31.97 | 10.66 | 25.1 | 6.01 | 19.26 | 5.03 | 19.5 | 21.7 | 3.99 |
| 60x60x4 | 60.0 | 60.0 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | 10.0 | 6.6 | 40.0 | 13.33 | 24.6 | 7.67 | 24.55 | 6.53 | 19.3 | 22.4 | 5.18 |
| 60x80x3 | 60.0 | 80.0 | 3.0 | 5.0 | 24.0 | 14.7 | 6.25 | 41.49 | 13.83 | 25.8 | 7.68 | 42.02 | 8.59 | 25.9 | 31.1 | 4.91 |
| 60x90x5 | 60.0 | 90.0 | 5.0 | 7.0 | 15.6 | 7.2 | 11.09 | 69.97 | 23.32 | 25.1 | 13.34 | 90.96 | 17.18 | 28.6 | 37.1 | 8.71 |
| 63x21x2.2 | 63.0 | 21.0 | 2.2 | 3.0 | 7.2 | 23.9 | 2.14 | 11.48 | 3.64 | 23.2 | 2.23 | 0.8 | 0.51 | 6.1 | 5.2 | 1.68 |
| 65x75x4 | 65.0 | 75.0 | 4.0 | 6.0 | 16.2 | 11.2 | 8.0 | 52.26 | 18.23 | 27.2 | 10.33 | 46.88 | 10.12 | 24.1 | 28.7 | 6.28 |
| 68x27x1 | 68.0 | 27.0 | 1.0 | 2.0 | 24.0 | 62.0 | 1.18 | 8.21 | 2.41 | 26.4 | 1.41 | 0.82 | 0.4 | 8.4 | 6.5 | 0.93 |
| 70x30x2 | 70.0 | 30.0 | 2.0 | 3.0 | 12.5 | 30.0 | 2.45 | 17.84 | 5.1 | 27.0 | 3.01 | 2.1 | 0.95 | 9.3 | 7.9 | 1.99 |
| 70x40x3 | 70.0 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 10.7 | 18.0 | 4.15 | 31.49 | 9.0 | 27.5 | 5.31 | 6.64 | 2.39 | 12.6 | 12.2 | 3.26 |
| 70x50x3 | 70.0 | 50.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 18.0 | 4.75 | 38.23 | 10.92 | 28.4 | 6.27 | 12.32 | 3.66 | 16.1 | 16.4 | 3.73 |
| 70x50x4 | 70.0 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 12.5 | 6.21 | 48.3 | 13.8 | 27.9 | 8.05 | 15.77 | 4.76 | 15.9 | 16.9 | 4.87 |
| 70x60x4 | 70.0 | 60.0 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | 12.5 | 7.0 | 57.02 | 16.29 | 28.5 | 9.37 | 26.12 | 6.74 | 19.3 | 21.3 | 5.5 |
| 78x46x6 | 78.0 | 46.0 | 6.0 | 9.0 | 5.16 | 8.0 | 8.86 | 77.08 | 19.76 | 29.5 | 12.02 | 18.85 | 5.87 | 14.2 | 15.6 | 6.96 |
| 80x25x4 | 80.0 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 3.75 | 15.0 | 4.61 | 37.07 | 9.27 | 28.4 | 5.85 | 2.29 | 1.25 | 7.1 | 6.5 | 3.61 |
| 80x32x4 | 80.0 | 32.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 15.0 | 5.16 | 45.16 | 11.29 | 29.6 | 6.91 | 4.7 | 2.04 | 9.5 | 9.0 | 4.05 |
| 80x35x4 | 80.0 | 35.0 | 4.0 | 6.0 | 6.25 | 15.0 | 5.41 | 48.63 | 12.16 | 30.0 | 7.37 | 6.08 | 2.44 | 10.6 | 10.1 | 4.24 |
| 80x40x2.5 | 80.0 | 40.0 | 2.5 | 3.0 | 13.8 | 27.6 | 3.78 | 37.4 | 9.35 | 31.4 | 5.45 | 5.98 | 2.07 | 12.6 | 11.2 | 2.97 |
| 80x40x3 | 80.0 | 40.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 22.0 | 4.48 | 43.51 | 10.88 | 31.2 | 6.39 | 7.0 | 2.45 | 12.5 | 14.4 | 3.51 |
| 80x50x4 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 6.6 | 65.98 | 16.5 | 31.6 | 9.65 | 16.6 | 4.48 | 15.8 | 16.0 | 5.18 |
| 80x60x3 | 80.0 | 60.0 | 3.0 | 4.0 | 17.7 | 22.0 | 5.68 | 61.3 | 15.32 | 32.9 | 8.7 | 21.46 | 5.31 | 19.4 | 19.6 | 4.46 |
| 80x60x4 | 80.0 | 60.0 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | 15.0 | 7.4 | 77.54 | 19.38 | 32.3 | 11.17 | 27.53 | 6.92 | 19.1 | 20.2 | 5.81 |
| 80x60x6 | 80.0 | 60.0 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 8.33 | 10.66 | 105.03 | 26.26 | 31.4 | 15.56 | 38.27 | 9.91 | 18.9 | 21.4 | 8.37 |
| 80x80x3 | 80.0 | 80.0 | 3.0 | 4.0 | 24.3 | 22.0 | 6.88 | 79.1 | 19.77 | 33.9 | 11.01 | 47.3 | 9.11 | 26.1 | 28.4 | 5.4 |
| 80x80x4 | 80.0 | 80.0 | 4.0 | 6.0 | 17.5 | 15.0 | 9.0 | 100.66 | 25.17 | 33.4 | 14.21 | 60.69 | 11.91 | 26.0 | 29.0 | 7.07 |
| 80x85x4 | 80.0 | 85.0 | 4.0 | 6.0 | 18.8 | 15.0 | 9.41 | 106.45 | 26.61 | 33.6 | 14.97 | 71.64 | 13.35 | 27.6 | 31.3 | 7.38 |
| 80x100x6 | 80.0 | 100.0 | 6.0 | 9.0 | 14.2 | 8.33 | 15.46 | 170.88 | 42.72 | 33.2 | 30.59 | 158.47 | 26.22 | 32.0 | 39.6 | 12.14 |
| 900x50x3.5 | 90.0 | 50.0 | 3.5 | 5.0 | 11.9 | 20.9 | 6.2 | 78.16 | 17.37 | 35.5 | 10.13 | 15.5 | 4.42 | 15.8 | 14.9 | 4.87 |
| 90x54x5 | 90.0 | 54.0 | 5.0 | 7.0 | 8.4 | 13.2 | 8.99 | 110.99 | 24.66 | 35.1 | 14.57 | 25.94 | 7.07 | 17.0 | 17.3 | 7.06 |
| 90x100x2.5 | 90.0 | 100.0 | 2.5 | 4.0 | 37.4 | 30.8 | 7.01 | 106.27 | 23.62 | 38.9 | 12.94 | 75.7 | 11.83 | 32.9 | 36.0 | 5.5 |
| 100x40x2.5 | 100.0 | 40.0 | 2.5 | 3.0 | 13.8 | 35.6 | 4.28 | 63.16 | 12.63 | 38.4 | 7.47 | 6.41 | 2.14 | 12.2 | 10.0 | 3.36 |
| 100x40x3 | 100.0 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 10.7 | 28.0 | 5.05 | 73.11 | 14.62 | 38.0 | 8.72 | 7.5 | 2.53 | 12.2 | 10.3 | 3.97 |
| 100x50x3 | 100.0 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 14.3 | 28.7 | 5.68 | 87.88 | 15.57 | 39.3 | 10.24 | 14.05 | 3.9 | 15.7 | 13.9 | 4.47 |
| 100x50x4 | 100.0 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 7.4 | 111.44 | 22.29 | 38.8 | 13.15 | 18.01 | 5.07 | 15.6 | 14.5 | 5.81 |
| 100x50x5 | 100.0 | 50.0 | 5.0 | 7.0 | 7.6 | 115.2 | 9.09 | 133.39 | 26.68 | 38.3 | 15.93 | 21.72 | 6.2 | 15.5 | 14.9 | 7.14 |
| 100x50x6 | 100.0 | 50.0 | 6.0 | 9.0 | 5.8 | 11.7 | 10.66 | 151.84 | 30.37 | 37.7 | 18.39 | 25.03 | 7.26 | 15.3 | 15.5 | 8.37 |
| 100x60x3 | 100.0 | 60.0 | 3.0 | 4.0 | 17.7 | 28.7 | 6.28 | 111.99 | 20.4 | 40.3 | 11.69 | 23.25 | 5.52 | 19.2 | 17.9 | 4.93 |
| 100x60x4 | 100.0 | 60.0 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | 20.0 | 8.2 | 129.89 | 25.98 | 39.8 | 15.07 | 29.93 | 7.2 | 19.1 | 18.4 | 6.44 |
| 100x80x3 | 100.0 | 80.0 | 3.0 | 4.0 | 24.3 | 28.7 | 7.48 | 130.23 | 26.05 | 41.7 | 14.6 | 51.03 | 9.49 | 26.1 | 26.2 | 5.87 |
| 100x80x4 | 100.0 | 80.0 | 4.0 | 6.0 | 17.5 | 20.0 | 9.8 | 166.77 | 33.35 | 41.2 | 18.91 | 66.07 | 12.43 | 25.9 | 26.8 | 7.7 |
| 100x80x5 | 100.0 | 80.0 | 5.0 | 7.0 | 13.6 | 15.2 | 12.09 | 201.14 | 40.23 | 40.8 | 23.06 | 80.47 | 15.29 | 25.8 | 27.4 | 9.49 |
| 100x100x3 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 5.0 | 31.7 | 28.0 | 8.65 | 157.81 | 311.56 | 42.7 | 17.51 | 93.15 | 14.37 | 32.8 | 35.2 | 6.79 |
| 100x100x6 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 9.0 | 14.2 | 11.7 | 16.66 | 284.56 | 56.91 | 41.3 | 32.49 | 173.39 | 27.49 | 32.2 | 36.9 | 13.08 |
| 100x160x4 | 100.0 | 160.0 | 4.0 | 6.0 | 37.5 | 20.0 | 16.2 | 314.31 | 62.86 | 44.0 | 13.43 | 436.25 | 45.27 | 51.9 | 63.6 | 12.72 |
| 104x20x2 | 104.0 | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 7.5 | 47.0 | 2.73 | 35.64 | 6.85 | 36.1 | 4.36 | 0.73 | 0.45 | 5.2 | 3.7 | 1.14 |
| 106x50x4 | 106.0 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 21.5 | 7.64 | 127.9 | 24.13 | 40.9 | 14.28 | 18.38 | 5.12 | 15.5 | 14.1 | 6.0 |
| 108x70x6 | 108.0 | 70.0 | 6.0 | 9.0 | 9.2 | 13.0 | 13.54 | 245.48 | 45.46 | 45.6 | 26.69 | 66.59 | 14.15 | 22.2 | 22.9 | 10.63 |
| 110x26x2.5 | 110.0 | 26.0 | 2.5 | 3.0 | 8.2 | 39.6 | 3.83 | 58.96 | 10.72 | 39.2 | 6.69 | 1.93 | 0.93 | 7.1 | 5.3 | 3.01 |
| 110x50x4 | 110.0 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 22.5 | 7.8 | 139.63 | 25.39 | 42.3 | 15.05 | 18.61 | 5.15 | 15.4 | 13.8 | 6.13 |
| 110x50x5 | 110.0 | 50.0 | 5.0 | 7.0 | 7.6 | 17.2 | 9.59 | 167.57 | 30.47 | 41.8 | 18.27 | 22.47 | 6.29 | 15.3 | 14.3 | 7.53 |
| 110x100x4 | 110.0 | 100.0 | 4.0 | 6.0 | 22.5 | 22.5 | 11.81 | 252.05 | 45.83 | 46.2 | 25.66 | 125.87 | 19.23 | 32.7 | 34.6 | 9.27 |
| 120x25x4 | 120.0 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 3.75 | 25.0 | 6.2 | 104.42 | 17.4 | 41.0 | 11.25 | 2.57 | 1.31 | 64.4 | 5.4 | 4.87 |
| 120x50x3 | 120.0 | 50.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 34.7 | 6.25 | 133.77 | 22.29 | 46.3 | 13.15 | 14.85 | 3.99 | 15.4 | 12.8 | 4.91 |
| 120x50x4 | 120.0 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 8.2 | 171.72 | 28.62 | 45.7 | 11.71 | 19.15 | 5.21 | 15.3 | 13.3 | 6.44 |
| 120x50x6 | 120.0 | 50.0 | 6.0 | 9.0 | 5.8 | 15.0 | 11.86 | 236.44 | 39.41 | 44.6 | 24.02 | 26.75 | 7.48 | 15.0 | 14.2 | 9.31 |
| 120x60x5 | 120.0 | 60.0 | 5.0 | 7.0 | 9.6 | 19.2 | 11.09 | 239.63 | 39.94 | 46.7 | 23.6 | 38.73 | 9.1 | 18.7 | 17.4 | 8.71 |
| 120x60x6 | 120.0 | 60.0 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 15.0 | 13.06 | 275.47 | 45.91 | 45.9 | 27.44 | 44.95 | 10.7 | 18.5 | 18.0 | 10.25 |
| 120x70x5 | 120.0 | 70.0 | 5.0 | 7.0 | 11.6 | 19.2 | 12.09 | 272.71 | 45.45 | 47.5 | 26.48 | 59.56 | 12.25 | 22.2 | 21.4 | 9.49 |
| 120x80x4 | 120.0 | 80.0 | 4.0 | 6.0 | 17.5 | 25.0 | 10.6 | 252.49 | 42.08 | 48.8 | 24.01 | 70.65 | 12.84 | 25.8 | 25.0 | 8.32 |
| 120x80x5 | 120.0 | 80.0 | 5.0 | 7.0 | 13.6 | 19.2 | 13.09 | 305.8 | 50.97 | 48.3 | 29.35 | 86.2 | 15.81 | 25.7 | 25.5 | 10.28 |
| 140x40x2.5 | 140.0 | 40.0 | 2.5 | 3.0 | 13.8 | 51.6 | 5.28 | 141.38 | 20.2 | 51.7 | 12.25 | 7.04 | 2.23 | 11.5 | 8.4 | 4.15 |
| 140x40x3 | 140.0 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 10.7 | 41.3 | 6.25 | 164.66 | 23.52 | 51.3 | 14.37 | 8.26 | 2.63 | 11.5 | 8.6 | 4.91 |
| 140x60x3 | 140.0 | 60.0 | 3.0 | 5.0 | 17.3 | 41.3 | 7.45 | 220.97 | 31.57 | 54.5 | 18.48 | 25.89 | 5.79 | 18.6 | 15.3 | 5.85 |
| 140x60x5 | 140.0 | 60.0 | 5.0 | 7.0 | 9.6 | 23.2 | 12.09 | 345.47 | 49.35 | 53.4 | 29.4 | 40.8 | 9.32 | 18.4 | 16.2 | 9.49 |
| 140x60x6 | 140.0 | 60.0 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 18.3 | 14.26 | 398.68 | 66.95 | 52.9 | 34.27 | 47.46 | 10.97 | 18.2 | 16.7 | 11.2 |
| 140x70x5 | 140.0 | 70.0 | 5.0 | 7.0 | 11.6 | 23.2 | 13.09 | 391.05 | 55.86 | 54.7 | 32.77 | 62.87 | 12.56 | 21.9 | 19.9 | 10.28 |
| 140x80x4 | 140.0 | 80.0 | 4.0 | 6.0 | 17.5 | 30.0 | 11.4 | 359.42 | 51.35 | 56.1 | 29.52 | 74.59 | 13.17 | 25.6 | 23.4 | 8.95 |
| 140x80x5 | 140.0 | 80.0 | 5.0 | 7.0 | 13.6 | 23.2 | 14.09 | 436.63 | 62.38 | 55.7 | 36.15 | 91.13 | 16.23 | 25.4 | 23.8 | 11.06 |
| 145x65x3 | 145.0 | 65.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | 43.0 | 7.9 | 255.04 | 35.18 | 56.8 | 20.49 | 32.69 | 6.78 | 20.3 | 16.8 | 6.2 |
| 148x25x4 | 148.0 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 3.75 | 32.0 | 7.32 | 170.34 | 24.37 | 49.6 | 15.99 | 2.7 | 1.34 | 60.7 | 49.2 | 5.75 |
| 160x40x2 | 160.0 | 40.0 | 2.0 | 3.0 | 17.5 | 75.0 | 4.65 | 158.77 | 19.58 | 58.4 | 12.13 | 5.93 | 1.83 | 11.3 | 7.5 | 3.65 |
| 160x40x3 | 160.0 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 10.7 | 48.0 | 6.85 | 228.59 | 28.57 | 57.8 | 17.75 | 8.55 | 2.67 | 11.2 | 8.0 | 5.38 |
| 160x40x5 | 160.0 | 40.0 | 5.0 | 7.0 | 5.6 | 27.0 | 11.09 | 355.32 | 44.31 | 56.6 | 27.95 | 12.23 | 4.25 | 10.9 | 8.9 | 8.71 |
| 160x50x2.5 | 160.0 | 50.0 | 2.5 | 4.0 | 17.4 | 58.8 | 6.26 | 225.47 | 28.18 | 60.0 | 16.99 | 13.68 | 3.48 | 14.8 | 10.7 | 4.92 |
| 160x50x4 | 160.0 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 35.0 | 9.81 | 343.12 | 42.42 | 59.1 | 26.06 | 20.87 | 5.41 | 14.6 | 11.4 | 7.7 |
| 160x50x5 | 160.0 | 50.0 | 5.0 | 7.0 | 7.6 | 27.2 | 12.09 | 415.41 | 51.93 | 58.6 | 31.82 | 25.29 | 6.63 | 14.5 | 11.9 | 9.49 |
| 160x50x6 | 160.0 | 50.0 | 6.0 | 9.0 | 5.83 | 21.7 | 14.26 | 479.22 | 59.9 | 58.0 | 37.08 | 29.35 | 7.8 | 14.3 | 12.4 | 11.2 |
| 160x60x2.5 | 160.0 | 60.0 | 2.5 | 4.0 | 21.4 | 58.8 | 6.76 | 256.48 | 32.06 | 61.6 | 18.96 | 22.79 | 4.96 | 18.4 | 14.0 | 5.31 |
| 160x60x3 | 160.0 | 60.0 | 3.0 | 5.0 | 17.3 | 48.0 | 8.055 | 302.54 | 37.82 | 61.3 | 22.46 | 26.95 | 5.89 | 18.3 | 14.2 | 6.32 |
| 160x60x4 | 160.0 | 60.0 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | 35.0 | 10.6 | 391.8 | 48.97 | 60.8 | 29.18 | 34.98 | 7.72 | 18.2 | 14.3 | 8.32 |
| 160x60x5 | 160.0 | 60.0 | 5.0 | 7.0 | 9.6 | 27.2 | 13.09 | 475.49 | 59.44 | 60.3 | 35.7 | 42.56 | 9.49 | 18.0 | 15.2 | 10.28 |
| 160x60x6 | 160.0 | 60.0 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 21.7 | 15.46 | 550.41 | 68.8 | 59.7 | 41.6 | 49.68 | 11.18 | 17.9 | 15.7 | 12.14 |
| 160x70x4 | 160.0 | 70.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 35.0 | 11.4 | 440.48 | 55.06 | 62.1 | 32.3 | 53.86 | 10.4 | 21.7 | 18.2 | 8.95 |
| 160x80x2.5 | 160.0 | 80.0 | 2.5 | 3.0 | 29.8 | 59.6 | 7.78 | 319.89 | 39.99 | 64.1 | 22.9 | 50.52 | 8.59 | 25.5 | 21.2 | 6.11 |
| 160x80x3 | 160.0 | 80.0 | 3.0 | 5.0 | 24.0 | 48.0 | 9.25 | 376.5 | 47.06 | 63.8 | 27.17 | 59.79 | 10.22 | 25.4 | 21.5 | 7.26 |
| 160x80x4 | 160.0 | 80.0 | 4.0 | 6.0 | 17.5 | 35.0 | 12.2 | 489.16 | 61.14 | 63.3 | 35.42 | 78.01 | 13.44 | 25.3 | 22.0 | 9.58 |
| 160x80x5 | 160.0 | 80.0 | 5.0 | 7.0 | 13.6 | 27.2 | 15.09 | 595.66 | 74.46 | 62.8 | 43.45 | 95.4 | 16.57 | 25.1 | 22.4 | 11.85 |
| 160x80x6 | 160.0 | 80.0 | 6.0 | 9.0 | 10.8 | 21.7 | 17.86 | 692.78 | 86.6 | 62.3 | 51.9 | 11.72 | 19.59 | 25.0 | 23.0 | 14.02 |
| 160x100x3 | 160.0 | 100.0 | 3.0 | 5.0 | 30.7 | 48.0 | 10.45 | 452.12 | 56.31 | 65.6 | 31.88 | 110.04 | 15.59 | 32.4 | 29.4 | 8.28 |
| 160x100x6 | 160.0 | 100.0 | 6.0 | 9.0 | 14.2 | 21.7 | 20.26 | 835.14 | 104.39 | 64.2 | 60.18 | 207.59 | 30.04 | 32.0 | 30.9 | 15.91 |
| 160x120x5 | 160.0 | 120.0 | 5.0 | 7.0 | 21.6 | 27.2 | 19.09 | 836.99 | 104.5 | 66.2 | 58.95 | 291.01 | 35.78 | 39.0 | 38.7 | 14.99 |
| 160x120x6 | 160.0 | 120.0 | 6.0 | 9.0 | 17.5 | 21.7 | 22.66 | 977.51 | 122.19 | 65.7 | 69.42 | 342.63 | 42.45 | 38.9 | 39.3 | 17.79 |
| 160x160x6 | 160.0 | 160.0 | 6.0 | 9.0 | 24.2 | 21.7 | 27.46 | 1262.25 | 157.78 | 67.8 | 87.9 | 750.85 | 72.82 | 52.3 | 56.9 | 21.56 |
| 170x60x4 | 170.0 | 60.0 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | 37.5 | 11.0 | 452.84 | 53.27 | 64.1 | 31.88 | 35.61 | 7.78 | 18.0 | 14.2 | 8.64 |
| 170x70x5 | 170.0 | 70.0 | 5.0 | 7.0 | 11.6 | 29.2 | 14.59 | 618.28 | 72.74 | 65.1 | 43.16 | 66.99 | 12.92 | 21.4 | 18.1 | 1.45 |
| 170x70x6 | 170.0 | 70.0 | 6.0 | 9.0 | 9.2 | 23.3 | 17.26 | 718.44 | 84.52 | 64.5 | 50.56 | 78.32 | 15.25 | 21.3 | 18.6 | 13.55 |
| 180x40x3 | 180.0 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 10.7 | 54.7 | 7.45 | 306.23 | 34.03 | 64.1 | 21.22 | 8.79 | 2.7 | 10.9 | 7.5 | 5.85 |
| 180x40x4 | 180.0 | 40.0 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 40.0 | 9.81 | 395.47 | 43.94 | 63.5 | 27.64 | 11.3 | 3.52 | 10.7 | 7.9 | 7.7 |
| 180x50x4 | 180.0 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 40.0 | 10.6 | 457.43 | 50.82 | 65.7 | 31.16 | 21.53 | 5.48 | 14.2 | 10.7 | 8.32 |
| 180x70x6 | 180.0 | 70.0 | 6.0 | 9.0 | 9.2 | 25.0 | 17.85 | 823.93 | 91.55 | 67.9 | 54.95 | 79.76 | 15.38 | 21.1 | 18.1 | 14.02 |
| 180x80x4 | 180.0 | 80.0 | 4.0 | 6.0 | 17.5 | 40.0 | 13.0 | 643.32 | 71.48 | 70.3 | 41.72 | 61.01 | 13.67 | 24.9 | 20.7 | 10.21 |
| 180x80x5 | 180.0 | 80.0 | 5.0 | 7.0 | 13.6 | 31.6 | 16.09 | 784.86 | 87.21 | 69.8 | 51.24 | 99.15 | 16.86 | 24.8 | 21.2 | 12.68 |
| 180x80x6 | 180.0 | 80.0 | 6.0 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 19.08 | 914.79 | 101.79 | 69.3 | 60.17 | 116.23 | 19.94 | 24.7 | 21.7 | 14.96 |
| 180x100x5 | 180.0 | 100.0 | 5.0 | 7.0 | 17.6 | 31.2 | 18.09 | 936.03 | 104.23 | 72.0 | 59.99 | 184.04 | 25.85 | 31.9 | 28.8 | 14.2 |
| 180x100x6 | 180.0 | 100.0 | 6.0 | 9.0 | 14.2 | 25.0 | 21.46 | 1096.84 | 121.84 | 71.5 | 70.61 | 216.45 | 30.63 | 31.8 | 29.3 | 16.84 |
| 180x130x8 | 180.0 | 130.0 | 8.0 | 12.0 | 13.8 | 17.5 | 32.82 | 1746.62 | 194.07 | 72.9 | 111.44 | 574.59 | 65.86 | 41.8 | 42.8 | 25.76 |
| 185x100x3 | 185.0 | 100.0 | 3.0 | 5.0 | 30.7 | 56.3 | 11.2 | 626.06 | 67.68 | 74.8 | 38.54 | 115.48 | 15.93 | 32.1 | 27.5 | 8.79 |
| 200x50x3 | 200.0 | 50.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 61.3 | 8.65 | 456.99 | 45.7 | 72.7 | 28.18 | 17.09 | 4.24 | 14.1 | 9.7 | 6.79 |
| 200x50x4 | 200.0 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 45.0 | 11.41 | 592.95 | 59.3 | 72.1 | 36.67 | 22.11 | 5.54 | 13.9 | 10.1 | 8.95 |
| 200x80x4 | 200.0 | 80.0 | 4.0 | 6.0 | 17.5 | 45.0 | 13.81 | 823.48 | 82.35 | 77.2 | 48.43 | 83.67 | 13.86 | 24.6 | 19.6 | 10.83 |
| 200x80x5 | 200.0 | 80.0 | 5.0 | 7.0 | 13.6 | 35.2 | 17.09 | 1006.26 | 100.63 | 76.7 | 59.54 | 102.45 | 17.1 | 24.5 | 20.1 | 13.42 |
| 200x80x6 | 200.0 | 80.0 | 6.0 | 9.0 | 10.8 | 28.3 | 20.26 | 1174.93 | 117.49 | 66.1 | 70.0 | 120.22 | 20.24 | 24.4 | 20.6 | 15.91 |
| 200x100x3 | 200.0 | 100.0 | 3.0 | 5.0 | 30.7 | 61.3 | 11.65 | 748.08 | 74.81 | 80.1 | 42.96 | 118.41 | 16.11 | 31.9 | 26.5 | 9.15 |
| 200x100x6 | 200.0 | 100.0 | 6.0 | 9.0 | 14.2 | 28.3 | 22.66 | 1400.82 | 140.08 | 78.6 | 81.64 | 224.37 | 31.14 | 31.5 | 27.9 | 17.79 |
| 200x180x6 | 200.0 | 180.0 | 6.0 | 9.0 | 27.5 | 28.3 | 32.26 | 2304.37 | 230.44 | 84.5 | 128.2 | 1122.23 | 95.54 | 59.0 | 61.3 | 25.23 |
| 205x38x2.5 | 205.0 | 38.0 | 2.5 | 3.0 | 13.0 | 77.6 | 6.81 | 351.96 | 34.34 | 71.9 | 21.65 | 6.62 | 2.08 | 9.9 | 6.2 | 5.34 |
| 206x75x6 | 206.0 | 75.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 29.3 | 20.02 | 1200.75 | 116.58 | 77.4 | 70.07 | 101.09 | 17.92 | 22.5 | 18.6 | 15.72 |
| 210x57x4 | 210.0 | 57.0 | 4.0 | 6.0 | 11.8 | 47.5 | 12.37 | 728.59 | 69.39 | 76.8 | 42.45 | 32.59 | 7.21 | 16.2 | 11.8 | 9.71 |
| 250x35x3 | 250.0 | 35.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 78.0 | 9.25 | 657.45 | 52.6 | 84.3 | 34.41 | 6.34 | 2.12 | 8.3 | 5.2 | 7.26 |
| 250x60x3 | 250.0 | 60.0 | 3.0 | 5.0 | 17.3 | 78.0 | 10.75 | 886.25 | 70.9 | 90.8 | 43.67 | 30.27 | 6.19 | 16.8 | 11.1 | 8.44 |
| 250x60x4 | 250.0 | 60.0 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | 57.5 | 14.21 | 1156.1 | 92.49 | 90.2 | 57.09 | 39.37 | 8.12 | 16.6 | 11.5 | 11.15 |
| 250x60x5 | 250.0 | 60.0 | 5.0 | 7.0 | 9.6 | 45.2 | 17.59 | 1413.5 | 113.08 | 89.6 | 70.22 | 48.01 | 9.99 | 16.5 | 11.9 | 13.81 |
| 250x60x6 | 250.0 | 60.0 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 36.7 | 20.86 | 1650.53 | 132.04 | 88.9 | 82.56 | 56.16 | 11.79 | 16.4 | 12.4 | 16.38 |
| 250x125x6 | 250.0 | 125.0 | 6.0 | 9.0 | 18.3 | 36.7 | 28.66 | 2811.72 | 224.94 | 99.0 | 130.14 | 448.01 | 49.33 | 39.5 | 34.2 | 22.5 |
| 270x100x7 | 270.0 | 100.0 | 7.0 | 10.0 | 11.7 | 33.7 | 33.11 | 3254.41 | 241.07 | 102.3 | 143.96 | 283.03 | 37.48 | 30.2 | 24.5 | 24.42 |
| 280x60x3.9 | 280.0 | 60.0 | 3.9 | 6.0 | 12.8 | 66.7 | 15.03 | 1495.61 | 106.83 | 99.8 | 66.57 | 39.47 | 8.01 | 16.2 | 10.7 | 11.8 |
| 280x140x5 | 280.0 | 140.0 | 5.0 | 7.0 | 25.6 | 51.2 | 27.09 | 3388.17 | 242.01 | 111.8 | 138.97 | 536.69 | 52.31 | 44.5 | 37.4 | 21.27 |
| 300x80x6 | 300.0 | 80.0 | 6.0 | 9.0 | 10.8 | 45.0 | 26.26 | 3131.48 | 208.77 | 109.2 | 128.15 | 134.74 | 21.25 | 22.7 | 16.6 | 20.62 |
| 300x100x8 | 300.0 | 100.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 32.5 | 37.62 | 4694.839 | 312.98 | 111.7 | 189.27 | 327.88 | 42.94 | 29.5 | 23.7 | 29.53 |
| 310x100x6 | 310.0 | 100.0 | 6.0 | 9.0 | 14.2 | 46.7 | 39.26 | 3948.93 | 54.77 | 116.2 | 153.02 | 256.39 | 33.01 | 29.6 | 22.3 | 22.97 |
| 380x65x6 | 380.0 | 65.0 | 6.0 | 9.0 | 8.3 | 58.3 | 29.26 | 4998.259 | 126.31 | 130.7 | 166.64 | 77.71 | 14.37 | 16.3 | 10.9 | 22.97 |
| 400x95x8 | 400.0 | 95.0 | 8.0 | 12.0 | 9.4 | 45.0 | 44.82 | 9179.839 | 458.99 | 143.1 | 285.48 | 305.12 | 40.06 | 26.1 | 18.8 | 35.18 |
| 410x65x6 | 410.0 | 65.0 | 6.0 | 9.0 | 8.3 | 63.3 | 31.6 | 6077.35 | 296.46 | 139.9 | 191.27 | 78.82 | 14.45 | 15.9 | 10.5 | 24.38 |

Гнутый равнополочный швеллер по ГОСТ 8278-83 из сталей С255-С275

|  | h | b | s | r1 | n1 | n2 | A | Iy | Wy | iy | Sy | Iz | Wz | iz | yo | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм |  |  | см2 | см4 | см3 | мм | см3 | см4 | см3 | мм | мм | кг/м |
| 25x26x2 | 25.0 | 26.0 | 2.0 | 5.0 | 9.5 | 5.5 | 1.36 | 1.37 | 1.1 | 10.1 | 0.64 | 0.92 | 0.58 | 8.2 | 10.3 | 1.07 |
| 25x30x2 | 25.0 | 30.0 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 1.52 | 1.59 | 1.27 | 10.2 | 0.74 | 1.37 | 0.77 | 9.5 | 12.1 | 1.19 |
| 30x25x3 | 30.0 | 25.0 | 3.0 | 7.0 | 12.5 | 3.3 | 2.0 | 2.61 | 1.74 | 11.4 | 1.06 | 1.19 | 0.79 | 7.7 | 9.9 | 1.57 |
| 30x30x2 | 30.0 | 30.0 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 8.0 | 1.62 | 2.42 | 1.61 | 12.2 | 0.93 | 1.49 | 0.8 | 9.6 | 11.5 | 1.27 |
| 38x95x2.5 | 38.0 | 95.0 | 2.5 | 6.0 | 34.6 | 8.4 | 5.42 | 15.18 | 7.99 | 16.7 | 4.43 | 48.12 | 9.15 | 29.8 | 41.8 | 4.25 |
| 40x20x2 | 40.0 | 20.0 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 13.0 | 1.42 | 3.26 | 1.63 | 15.2 | 0.98 | 0.54 | 0.39 | 6.2 | 6.2 | 1.11 |
| 40x30x2 | 40.0 | 30.0 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 13.0 | 1.82 | 4.7 | 2.35 | 16.1 | 1.36 | 1.68 | 0.85 | 9.6 | 10.3 | 1.43 |
| 40x30x2.5 | 40.0 | 30.0 | 2.5 | 6.0 | 8.6 | 9.2 | 2.22 | 5.56 | 2.78 | 15.8 | 1.63 | 2.01 | 1.04 | 9.5 | 10.6 | 1.74 |
| 40x40x2 | 40.0 | 40.0 | 2.0 | 5.0 | 16.5 | 13.0 | 2.22 | 6.15 | 3.07 | 16.7 | 1.74 | 3.71 | 1.47 | 12.9 | 14.8 | 1.74 |
| 40x40x2.5 | 40.0 | 40.0 | 2.5 | 6.0 | 12.6 | 9.2 | 2.72 | 7.33 | 3.66 | 16.4 | 2.1 | 4.48 | 1.8 | 12.8 | 15.1 | 2.13 |
| 40x40x3 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 6.7 | 3.2 | 8.35 | 4.17 | 16.1 | 2.43 | 5.18 | 2.11 | 12.7 | 15.5 | 2.51 |
| 48x70x5 | 48.0 | 70.0 | 5.0 | 12.0 | 10.6 | 2.8 | 8.28 | 31.28 | 13.03 | 19.4 | 7.68 | 39.21 | 9.85 | 21.8 | 30.2 | 6.5 |
| 50x30x2 | 50.0 | 30.0 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 18.0 | 2.02 | 7.89 | 3.16 | 19.8 | 1.81 | 1.84 | 0.89 | 9.3 | 9.4 | 1.58 |
| 50x30x2.5 | 50.0 | 30.0 | 2.5 | 6.0 | 8.6 | 13.2 | 2.47 | 9.4 | 3.76 | 19.5 | 2.22 | 2.21 | 1.09 | 9.5 | 9.7 | 1.94 |
| 50x40x2 | 50.0 | 40.0 | 2.0 | 5.0 | 16.5 | 18.0 | 2.42 | 10.2 | 4.08 | 20.5 | 2.32 | 4.06 | 1.54 | 13.0 | 13.6 | 1.9 |
| 50x40x2.5 | 50.0 | 40.0 | 2.5 | 6.0 | 12.6 | 13.2 | 2.97 | 12.22 | 4.89 | 20.3 | 2.81 | 4.92 | 1.89 | 12.9 | 13.9 | 2.33 |
| 50x40x3 | 50.0 | 40.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 3.5 | 14.04 | 5.62 | 20.0 | 3.27 | 5.71 | 2.22 | 12.8 | 14.3 | 2.75 |
| 50x50x2.5 | 50.0 | 50.0 | 2.5 | 6.0 | 16.6 | 13.2 | 3.47 | 15.04 | 6.02 | 20.8 | 3.41 | 9.09 | 2.88 | 16.2 | 18.4 | 2.72 |
| 50x50x3 | 50.0 | 50.0 | 3.0 | 7.0 | 13.3 | 10.0 | 4.1 | 17.36 | 6.94 | 20.6 | 3.98 | 10.6 | 4.39 | 16.1 | 18.0 | 3.22 |
| 50x50x4 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 5.5 | 5.27 | 21.13 | 8.45 | 20.0 | 4.96 | 13.17 | 4.33 | 15.8 | 19.6 | 4.13 |
| 50x60x4 | 50.0 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 5.5 | 6.07 | 25.37 | 10.15 | 20.4 | 5.88 | 21.92 | 6.14 | 19.0 | 24.3 | 4.76 |
| 60x30x2.5 | 60.0 | 30.0 | 2.5 | 6.0 | 8.6 | 17.2 | 2.72 | 14.48 | 4.83 | 23.1 | 2.87 | 2.38 | 1.13 | 9.3 | 8.9 | 2.13 |
| 60x30x3 | 60.0 | 30.0 | 3.0 | 7.0 | 6.7 | 13.3 | 3.2 | 16.61 | 5.54 | 22.8 | 3.33 | 2.75 | 1.32 | 9.3 | 9.2 | 2.51 |
| 60x32x2.5 | 60.0 | 32.0 | 2.5 | 6.0 | 9.4 | 17.2 | 2.82 | 15.3 | 5.1 | 23.3 | 3.01 | 2.85 | 1.28 | 10.0 | 9.7 | 2.21 |
| 60x32x3 | 60.0 | 32.0 | 3.0 | 7.0 | 7.3 | 13.3 | 3.32 | 17.59 | 5.85 | 23.0 | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 2.61 |
| 60x40x2 | 60.0 | 40.0 | 2.0 | 5.0 | 16.5 | 23.0 | 2.62 | 15.46 | 5.15 | 24.3 | 2.95 | 4.36 | 1.59 | 12.9 | 12.7 | 2.05 |
| 60x40x3 | 60.0 | 40.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 13.3 | 3.8 | 21.49 | 7.16 | 23.8 | 4.19 | 6.17 | 2.31 | 12.7 | 13.3 | 2.98 |
| 60x50x3 | 60.0 | 50.0 | 3.0 | 7.0 | 13.3 | 13.3 | 4.4 | 26.37 | 8.79 | 24.5 | 5.04 | 11.44 | 3.53 | 16.1 | 17.6 | 3.45 |
| 60x60x3 | 60.0 | 60.0 | 3.0 | 7.0 | 16.7 | 13.3 | 5.0 | 31.24 | 10.41 | 25.0 | 5.9 | 18.87 | 4.98 | 18.4 | 22.1 | 3.93 |
| 60x60x4 | 60.0 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 8.0 | 6.47 | 38.7 | 12.9 | 24.5 | 7.43 | 23.79 | 6.42 | 19.2 | 22.9 | 5.08 |
| 60x90x5 | 60.0 | 90.0 | 5.0 | 12.0 | 14.6 | 5.2 | 10.88 | 67.93 | 22.64 | 25.0 | 13.0 | 37.79 | 16.28 | 28.4 | 37.8 | 8.54 |
| 65x40x4 | 65.0 | 40.0 | 4.0 | 10.0 | 6.5 | 9.2 | 5.07 | 31.64 | 9.74 | 25.6 | 5.83 | 7.94 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 3.98 |
| 65x75x4 | 65.0 | 75.0 | 4.0 | 10.0 | 15.2 | 9.2 | 7.87 | 57.73 | 17.76 | 27.1 | 10.1 | 45.66 | 9.96 | 24.1 | 29.2 | 6.18 |
| 70x40x3 | 70.0 | 40.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 16.7 | 4.1 | 30.83 | 8.81 | 27.4 | 5.17 | 6.56 | 2.36 | 12.6 | 12.4 | 3.22 |
| 70x60x4 | 70.0 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 10.5 | 6.87 | 55.24 | 15.78 | 28.3 | 9.12 | 25.45 | 6.64 | 19.2 | 21.7 | 5.39 |
| 70x65x4 | 70.0 | 65.0 | 4.0 | 10.0 | 12.7 | 10.5 | 7.27 | 59.6 | 17.03 | 28.6 | 9.78 | 31.75 | 7.73 | 20.9 | 23.9 | 5.7 |
| 78x46x6 | 78.0 | 46.0 | 6.0 | 14.0 | 4.3 | 6.3 | 8.6 | 72.93 | 18.7 | 29.1 | 14.49 | 17.18 | 5.75 | 14.1 | 16.1 | 6.75 |
| 80x32x4 | 80.0 | 32.0 | 4.0 | 10.0 | 4.5 | 13.0 | 0.3 | 42.85 | 10.71 | 29.2 | 6.63 | 4.58 | 2.02 | 9.5 | 9.3 | 3.95 |
| 80x35x4 | 80.0 | 35.0 | 4.0 | 10.0 | 5.25 | 13.0 | 5.27 | 46.32 | 11.58 | 29.7 | 7.09 | 5.93 | 2.41 | 10.6 | 10.4 | 4.14 |
| 80x40x2.5 | 80.0 | 40.0 | 2.5 | 6.0 | 12.6 | 25.2 | 3.72 | 36.34 | 9.08 | 31.2 | 5.32 | 5.89 | 2.06 | 12.6 | 11.4 | 2.92 |
| 80x40x3 | 80.0 | 40.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 4.4 | 42.23 | 10.56 | 31.0 | 6.23 | 6.9 | 2.42 | 12.5 | 11.7 | 3.45 |
| 80x50x4 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 6.47 | 63.67 | 15.92 | 31.4 | 9.37 | 16.22 | 4.82 | 15.8 | 16.3 | 5.08 |
| 80x60x3 | 80.0 | 60.0 | 3.0 | 7.0 | 16.7 | 20.0 | 5.6 | 60.03 | 15.01 | 32.7 | 8.55 | 21.15 | 5.27 | 19.4 | 19.9 | 4.4 |
| 80x60x4 | 80.0 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 7.27 | 75.23 | 18.81 | 32.2 | 10.89 | 26.92 | 6.83 | 19.2 | 20.6 | 5.7 |
| 80x60x6 | 80.0 | 60.0 | 6.0 | 14.0 | 6.6 | 6.6 | 10.4 | 100.66 | 25.17 | 31.1 | 15.04 | 36.99 | 9.72 | 18.9 | 21.9 | 8.17 |
| 80x80x3 | 80.0 | 80.0 | 3.0 | 7.0 | 23.3 | 20.0 | 6.81 | 77.82 | 19.45 | 33.8 | 10.86 | 46.38 | 9.04 | 26.1 | 28.7 | 5.34 |
| 80x80x4 | 80.0 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 13.0 | 8.87 | 98.36 | 24.59 | 33.3 | 13.93 | 59.44 | 11.77 | 25.9 | 29.5 | 6.96 |
| 80x85x4 | 80.0 | 85.0 | 4.0 | 10.0 | 17.8 | 13.0 | 9.27 | 104.14 | 26.03 | 33.5 | 14.69 | 70.19 | 13.2 | 27.5 | 31.8 | 7.28 |
| 90x54x5 | 90.0 | 54.0 | 5.0 | 12.0 | 7.4 | 11.2 | 8.78 | 106.44 | 23.65 | 34.8 | 14.07 | 25.25 | 6.97 | 17.0 | 17.8 | 6.89 |
| 90x115x5 | 90.0 | 115.0 | 5.0 | 12.0 | 19.6 | 11.2 | 14.88 | 216.75 | 48.17 | 38.2 | 17.04 | 204.49 | 29.26 | 37.1 | 45.1 | 11.68 |
| 100x40x2.5 | 100.0 | 40.0 | 2.5 | 6.0 | 12.6 | 33.2 | 4.22 | 61.52 | 12.3 | 38.2 | 7.31 | 6.35 | 2.13 | 12.3 | 10.2 | 3.31 |
| 100x40x3 | 100.0 | 40.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 26.7 | 5.0 | 71.77 | 14.35 | 37.9 | 8.59 | 7.44 | 2.52 | 12.2 | 10.4 | 3.93 |
| 100x50x3 | 100.0 | 50.0 | 3.0 | 7.0 | 13.3 | 26.7 | 5.6 | 85.89 | 17.18 | 39.2 | 10.04 | 13.89 | 3.87 | 15.7 | 14.1 | 4.4 |
| 100x50x4 | 100.0 | 50.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 18.0 | 7.27 | 107.86 | 21.57 | 38.5 | 12.8 | 17.7 | 5.02 | 15.6 | 14.8 | 5.7 |
| 100x50x5 | 100.0 | 50.0 | 5.0 | 12.0 | 6.6 | 13.2 | 8.88 | 127.79 | 25.56 | 37.9 | 15.6 | 21.21 | 6.12 | 15.5 | 15.4 | 6.97 |
| 100x50x7 | 100.0 | 50.0 | 7.0 | 18.0 | 3.5 | 7.1 | 11.73 | 156.52 | 31.3 | 36.5 | 20.13 | 26.84 | 8.07 | 15.1 | 16.7 | 9.21 |
| 100x60x3 | 100.0 | 60.0 | 3.0 | 7.0 | 16.7 | 26.7 | 6.2 | 100.01 | 20.0 | 40.1 | 11.5 | 22.98 | 5.48 | 19.2 | 18.1 | 4.87 |
| 100x60x4 | 100.0 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 18.0 | 8.07 | 126.31 | 26.26 | 39.6 | 7.57 | 29.42 | 7.14 | 19.1 | 18.8 | 6.33 |
| 100x80x3 | 100.0 | 80.0 | 3.0 | 7.0 | 23.3 | 26.7 | 7.4 | 128.25 | 25.65 | 41.4 | 14.41 | 50.47 | 9.43 | 26.1 | 26.5 | 5.81 |
| 100x80x4 | 100.0 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 18.0 | 9.67 | 163.19 | 32.64 | 41.1 | 18.56 | 65.01 | 12.32 | 25.9 | 27.2 | 7.69 |
| 100x80x5 | 100.0 | 80.0 | 5.0 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 11.87 | 195.54 | 39.11 | 40.6 | 22.73 | 78.73 | 15.11 | 25.7 | 29.8 | 9.32 |
| 100x120x8 | 100.0 | 120.0 | 8.0 | 20.0 | 11.5 | 5.5 | 24.27 | 405.91 | 81.18 | 40.9 | 47.05 | 350.77 | 49.12 | 38.0 | 48.6 | 19.06 |
| 100x160x4 | 100.0 | 160.0 | 4.0 | 10.0 | 36.5 | 18.0 | 16.07 | 310.73 | 62.15 | 44.0 | 33.92 | 430.44 | 44.93 | 51.8 | 64.2 | 12.61 |
| 110x26x2.5 | 110.0 | 26.0 | 2.5 | 6.0 | 7.0 | 37.5 | 3.77 | 56.98 | 10.36 | 38.9 | 6.51 | 1.91 | 0.92 | 7.1 | 5.4 | 2.96 |
| 110x50x4 | 110.0 | 50.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 20.5 | 7.67 | 135.31 | 24.6 | 42.0 | 14.67 | 18.32 | 5.1 | 15.4 | 14.1 | 6.02 |
| 110x50x5 | 110.0 | 50.0 | 5.0 | 12.0 | 6.6 | 15.2 | 9.38 | 168.81 | 29.24 | 41.4 | 17.91 | 22.0 | 6.23 | 15.3 | 14.7 | 7.36 |
| 120x25x4 | 120.0 | 25.0 | 4.0 | 10.0 | 2.75 | 23.0 | 6.07 | 99.29 | 16.55 | 40.4 | 10.83 | 2.54 | 1.31 | 6.5 | 5.6 | 4.76 |
| 120x50x3 | 120.0 | 50.0 | 3.0 | 7.0 | 13.3 | 33.3 | 6.2 | 131.86 | 21.98 | 46.1 | 12.39 | 14.36 | 3.88 | 15.4 | 12.9 | 4.87 |
| 120x60x4 | 120.0 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 8.87 | 193.52 | 32.25 | 46.7 | 18.95 | 31.48 | 7.36 | 18.8 | 17.2 | 6.96 |
| 120x60x5 | 120.0 | 60.0 | 5.0 | 12.0 | 8.6 | 17.2 | 10.88 | 231.6 | 38.6 | 46.1 | 23.31 | 38.03 | 9.01 | 18.7 | 17.8 | 8.54 |
| 120x60x6 | 120.0 | 60.0 | 6.0 | 14.0 | 6.7 | 13.3 | 12.98 | 265.77 | 44.29 | 45.5 | 26.64 | 44.06 | 10.59 | 18.5 | 18.3 | 10.05 |
| 120x75x4 | 120.0 | 75.0 | 4.0 | 10.0 | 15.2 | 23.0 | 10.07 | 233.91 | 38.98 | 48.2 | 22.43 | 58.39 | 11.28 | 24.1 | 23.2 | 7.9 |
| 120x80x4 | 120.0 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 23.0 | 10.47 | 247.37 | 41.23 | 48.6 | 23.59 | 69.73 | 12.75 | 25.8 | 25.3 | 8.22 |
| 120x80x5 | 120.0 | 80.0 | 5.0 | 12.0 | 12.6 | 17.2 | 12.88 | 297.77 | 49.63 | 48.1 | 28.96 | 84.7 | 15.66 | 25.6 | 25.9 | 10.11 |
| 120x90x7 | 120.0 | 90.0 | 7.0 | 18.0 | 9.2 | 10.0 | 18.79 | 428.06 | 71.34 | 47.7 | 41.53 | 154.54 | 26.45 | 28.7 | 31.6 | 14.75 |
| 120x105x8 | 120.0 | 105.0 | 8.0 | 20.0 | 9.6 | 8.0 | 23.47 | 543.64 | 90.61 | 48.1 | 52.89 | 262.65 | 39.8 | 33.5 | 39.0 | 18.43 |
| 130x135x8 | 130.0 | 135.0 | 8.0 | 20.0 | 13.4 | 9.25 | 29.07 | 834.22 | 28.34 | 53.6 | 73.57 | 546.18 | 65.35 | 43.3 | 54.0 | 22.82 |
| 130x40x2.5 | 130.0 | 40.0 | 2.5 | 6.0 | 12.6 | 49.2 | 5.22 | 138.17 | 19.74 | 51.5 | 12.03 | 7.0 | 2.22 | 11.6 | 8.5 | 4.1 |
| 140x60x4 | 140.0 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 9.67 | 278.47 | 39.78 | 53.7 | 23.59 | 33.2 | 7.54 | 18.5 | 16.0 | 7.59 |
| 140x60x5 | 140.0 | 60.0 | 5.0 | 12.0 | 8.6 | 21.2 | 11.88 | 334.59 | 47.8 | 53.1 | 28.94 | 40.19 | 9.25 | 18.4 | 16.5 | 9.32 |
| 140x60x6 | 140.0 | 60.0 | 6.0 | 14.0 | 6.7 | 16.7 | 14.0 | 385.54 | 55.08 | 52.5 | 33.34 | 46.69 | 10.88 | 18.2 | 17.1 | 10.99 |
| 140x70x5 | 140.0 | 70.0 | 5.0 | 12.0 | 10.6 | 21.2 | 12.88 | 380.17 | 54.31 | 54.3 | 32.01 | 61.95 | 12.46 | 21.9 | 20.3 | 10.11 |
| 140x80x4 | 140.0 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 28.0 | 11.27 | 352.48 | 50.35 | 55.9 | 29.03 | 73.78 | 13.09 | 25.6 | 23.7 | 8.84 |
| 140x80x5 | 140.0 | 80.0 | 5.0 | 12.0 | 12.6 | 21.2 | 13.88 | 425.75 | 60.82 | 55.4 | 35.69 | 89.81 | 16.1 | 25.4 | 24.2 | 10.89 |
| 145x65x3 | 145.0 | 65.0 | 3.0 | 7.0 | 18.3 | 41.7 | 7.25 | 252.27 | 34.8 | 56.7 | 20.3 | 32.53 | 6.77 | 20.4 | 16.9 | 6.16 |
| 145x75x5 | 145.0 | 75.0 | 5.0 | 12.0 | 11.6 | 22.2 | 13.63 | 437.5 | 60.34 | 56.7 | 21.73 | 76.04 | 14.32 | 23.6 | 21.9 | 10.7 |
| 160x40x3 | 160.0 | 40.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 46.7 | 6.8 | 225.22 | 28.15 | 57.5 | 17.44 | 8.51 | 2.67 | 11.2 | 8.1 | 5.34 |
| 160x40x5 | 160.0 | 40.0 | 5.0 | 12.0 | 4.6 | 25.2 | 10.88 | 341.16 | 42.64 | 56.0 | 27.07 | 13.08 | 4.28 | 11.0 | 9.1 | 8.54 |
| 160x50x4 | 160.0 | 50.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 33.0 | 9.67 | 334.07 | 41.76 | 58.8 | 25.5 | 20.68 | 5.38 | 14.6 | 11.6 | 7.6 |
| 160x50x5 | 160.0 | 50.0 | 5.0 | 12.0 | 6.6 | 25.2 | 11.88 | 401.24 | 50.16 | 58.1 | 30.95 | 24.98 | 6.59 | 14.5 | 12.1 | 9.32 |
| 160x60x3 | 160.0 | 60.0 | 3.0 | 7.0 | 16.7 | 46.7 | 8.0 | 299.17 | 37.4 | 61.1 | 22.15 | 26.84 | 5.88 | 18.3 | 14.4 | 6.28 |
| 160x60x4 | 160.0 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 10.47 | 382.75 | 48.84 | 60.5 | 28.62 | 34.62 | 7.69 | 18.2 | 14.9 | 8.22 |
| 160x60x5 | 160.0 | 60.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 26.0 | 12.96 | 467.05 | 58.38 | 60.0 | 35.17 | 42.25 | 9.46 | 18.0 | 15.3 | 10.18 |
| 160x60x6 | 160.0 | 60.0 | 6.0 | 14.0 | 6.7 | 20.0 | 15.2 | 533.32 | 66.66 | 59.2 | 40.64 | 48.92 | 11.11 | 17.9 | 16.0 | 11.93 |
| 160x75x8 | 160.0 | 75.0 | 8.0 | 20.0 | 5.8 | 13.0 | 21.87 | 787.44 | 98.43 | 60.0 | 59.73 | 115.44 | 22.07 | 23.0 | 22.7 | 17.17 |
| 160x80x2.5 | 160.0 | 80.0 | 2.5 | 6.0 | 28.6 | 57.2 | 7.72 | 315.7 | 39.46 | 64.0 | 22.62 | 50.22 | 8.56 | 25.5 | 21.4 | 6.06 |
| 160x80x4 | 160.0 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 33.0 | 12.07 | 480.12 | 60.01 | 63.1 | 32.86 | 77.29 | 13.38 | 25.3 | 22.2 | 9.47 |
| 160x80x5 | 160.0 | 80.0 | 5.0 | 12.0 | 12.6 | 26.0 | 14.88 | 581.49 | 72.69 | 62.5 | 42.92 | 94.24 | 16.47 | 25.2 | 25.2 | 11.68 |
| 160x120x6 | 160.0 | 120.0 | 6.0 | 14.0 | 16.7 | 20.0 | 22.4 | 960.49 | 120.05 | 65.5 | 68.36 | 338.38 | 42.17 | 38.9 | 39.8 | 17.59 |
| 160x160x6 | 160.0 | 160.0 | 6.0 | 14.0 | 23.3 | 20.0 | 27.2 | 1245.16 | 155.65 | 67.7 | 86.84 | 742.04 | 72.35 | 52.2 | 57.4 | 21.36 |
| 170x70x5 | 170.0 | 70.0 | 5.0 | 12.0 | 10.6 | 27.2 | 14.38 | 602.31 | 70.86 | 64.7 | 42.23 | 66.23 | 12.84 | 21.5 | 18.4 | 11.29 |
| 170x70x6 | 170.0 | 70.0 | 6.0 | 14.0 | 8.3 | 21.7 | 17.0 | 699.18 | 82.25 | 64.1 | 49.44 | 77.37 | 15.16 | 21.3 | 19.0 | 13.35 |
| 180x50x4 | 180.0 | 50.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 38.0 | 10.47 | 446.01 | 49.56 | 65.3 | 30.53 | 21.37 | 5.46 | 14.3 | 10.9 | 8.22 |
| 180x70x5 | 180.0 | 70.0 | 5.0 | 12.0 | 10.6 | 29.2 | 14.88 | 690.41 | 76.41 | 68.1 | 46.28 | 67.47 | 12.95 | 21.3 | 17.9 | 11.68 |
| 180x70x6 | 180.0 | 70.0 | 6.0 | 14.0 | 8.3 | 23.3 | 17.6 | 802.37 | 79.25 | 62.5 | 53.77 | 78.86 | 15.29 | 21.2 | 18.4 | 13.82 |
| 180x70x7 | 180.0 | 70.0 | 7.0 | 18.0 | 6.4 | 18.5 | 20.13 | 895.52 | 99.52 | 66.7 | 60.67 | 89.12 | 17.5 | 21.0 | 19.1 | 15.8 |
| 180x80x4 | 180.0 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 38.0 | 12.87 | 631.9 | 70.21 | 70.1 | 41.09 | 80.37 | 12.61 | 25.0 | 21.0 | 10.1 |
| 180x80x5 | 180.0 | 80.0 | 5.0 | 12.0 | 12.6 | 29.2 | 15.88 | 766.99 | 85.22 | 69.5 | 50.65 | 88.11 | 16.77 | 24.9 | 21.5 | 12.46 |
| 180x80x6 | 180.0 | 80.0 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 23.3 | 18.8 | 893.23 | 99.25 | 68.9 | 58.99 | 114.93 | 19.82 | 24.7 | 22.0 | 14.76 |
| 180x80x8 | 180.0 | 80.0 | 8.0 | 20.0 | 6.5 | 15.5 | 24.27 | 1107.95 | 123.11 | 67.6 | 74.5 | 145.09 | 25.58 | 24.4 | 23.3 | 19.05 |
| 180x100x5 | 180.0 | 100.0 | 5.0 | 12.0 | 16.6 | 29.2 | 17.88 | 920.16 | 102.24 | 71.7 | 59.4 | 182.13 | 25.71 | 31.9 | 29.2 | 14.03 |
| 180x100x6 | 180.0 | 100.0 | 6.0 | 14.0 | 13.3 | 23.3 | 21.2 | 1074.96 | 119.44 | 71.2 | 69.43 | 216.06 | 30.46 | 31.8 | 29.7 | 16.64 |
| 180x130x8 | 180.0 | 130.0 | 8.0 | 20.0 | 12.7 | 15.5 | 32.37 | 1700.06 | 188.9 | 72.6 | 108.9 | 563.65 | 65.19 | 41.8 | 43.5 | 25.33 |
| 200x60x4 | 200.0 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 43.0 | 12.07 | 655.73 | 65.57 | 73.7 | 38.89 | 37.0 | 7.91 | 17.5 | 13.2 | 9.47 |
| 200x80x4 | 200.0 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 43.0 | 13.67 | 809.42 | 80.94 | 76.9 | 47.73 | 83.09 | 13.82 | 24.6 | 19.9 | 10.75 |
| 200x80x5 | 200.0 | 80.0 | 5.0 | 12.0 | 12.6 | 33.2 | 16.88 | 984.24 | 98.42 | 76.4 | 58.89 | 101.52 | 17.03 | 24.5 | 20.4 | 13.25 |
| 200x80x6 | 200.0 | 80.0 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 26.7 | 20.0 | 1148.38 | 114.84 | 75.8 | 68.69 | 119.05 | 20.14 | 24.4 | 20.9 | 15.7 |
| 200x100x5 | 200.0 | 100.0 | 5.0 | 12.0 | 16.6 | 33.2 | 18.88 | 1174.41 | 117.44 | 79.8 | 68.64 | 188.88 | 26.14 | 31.6 | 27.7 | 14.82 |
| 200x100x6 | 200.0 | 100.0 | 6.0 | 14.0 | 13.3 | 16.7 | 22.4 | 1374.27 | 137.43 | 78.3 | 80.33 | 222.2 | 30.99 | 31.5 | 28.3 | 17.59 |
| 200x160x8 | 200.0 | 160.0 | 8.0 | 20.0 | 16.5 | 18.0 | 38.67 | 2611.1 | 261.11 | 82.2 | 148.48 | 1040.1 | 98.58 | 51.9 | 54.5 | 30.36 |
| 205x38x2.5 | 205.0 | 38.0 | 2.5 | 6.0 | 11.8 | 75.2 | 6.74 | 345.1 | 33.67 | 71.5 | 21.32 | 6.6 | 2.0 | 9.9 | 6.3 | 5.29 |
| 206x75x6 | 206.0 | 75.0 | 6.0 | 14.0 | 9.2 | 27.7 | 19.76 | 1172.61 | 113.85 | 77.0 | 68.72 | 100.14 | 17.83 | 22.5 | 18.8 | 15.52 |
| 210x57x4 | 210.0 | 57.0 | 4.0 | 10.0 | 10.8 | 45.5 | 12.23 | 713.12 | 67.92 | 76.6 | 41.72 | 32.39 | 7.19 | 16.3 | 12.0 | 9.6 |
| 250x25x3 | 250.0 | 25.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 76.7 | 8.6 | 557.77 | 44.62 | 80.5 | 30.22 | 23.28 | 1.08 | 5.2 | 3.4 | 5.75 |
| 250x60x4 | 250.0 | 60.0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 55.5 | 14.07 | 1134.22 | 90.74 | 89.8 | 56.22 | 39.18 | 8.1 | 16.7 | 11.6 | 11.04 |
| 250x60x5 | 250.0 | 60.0 | 5.0 | 12.0 | 8.6 | 43.2 | 17.38 | 1379.26 | 110.34 | 89.1 | 69.4 | 47.7 | 9.96 | 16.5 | 12.1 | 13.64 |
| 250x60x6 | 250.0 | 60.0 | 6.0 | 14.0 | 6.6 | 35.0 | 20.6 | 1609.27 | 128.74 | 88.4 | 80.93 | 55.77 | 11.76 | 16.5 | 12.6 | 16.17 |
| 250x90x8 | 250.0 | 90.0 | 8.0 | 20.0 | 7.8 | 24.3 | 31.47 | 2705.51 | 216.44 | 92.7 | 131.56 | 227.26 | 33.91 | 26.9 | 23.0 | 24.71 |
| 250x125x6 | 250.0 | 125.0 | 6.0 | 14.0 | 13.6 | 17.5 | 28.4 | 2770.46 | 221.64 | 98.8 | 128.51 | 444.78 | 49.15 | 39.6 | 34.5 | 22.3 |
| 270x100x7 | 270.0 | 100.0 | 7.0 | 18.0 | 10.7 | 31.43 | 30.63 | 3164.2 | 234.38 | 101.6 | 140.66 | 279.91 | 37.28 | 30.2 | 24.9 | 24.04 |
| 280x60x3.9 | 280.0 | 60.0 | 3.9 | 10.0 | 11.8 | 64.7 | 14.9 | 1488.9 | 104.92 | 99.3 | 65.62 | 39.3 | 7.99 | 16.2 | 10.8 | 11.89 |
| 280x60x6 | 280.0 | 60.0 | 6.0 | 14.0 | 6.6 | 35.0 | 22.4 | 2142.56 | 153.24 | 97.8 | 97.06 | 57.34 | 11.89 | 16.0 | 11.8 | 17.58 |
| 300x80x6 | 300.0 | 80.0 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 43.3 | 26.0 | 3072.29 | 204.82 | 108.2 | 137.45 | 134.0 | 21.19 | 22.7 | 16.8 | 20.41 |
| 310x100x6 | 310.0 | 100.0 | 6.0 | 14.0 | 13.3 | 45.0 | 29.0 | 3885.79 | 250.7 | 115.7 | 151.02 | 255.01 | 32.92 | 29.7 | 22.5 | 22.77 |

Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80

|  | b | s | A | Iy=Iz | Wy=Wz | iy=iz | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | см2 | см4 | см3 | мм | кг/м |
| 80x3 | 80.0 | 3.0 | 9.24 | 91.4 | 22.8 | 31.4 | 7.26 |
| 80x4 | 80.0 | 4.0 | 12.16 | 117.3 | 29.3 | 31.0 | 9.54 |
| 80x5 | 80.0 | 5.0 | 15.0 | 141.2 | 35.3 | 30.7 | 11.77 |
| 80x6 | 80.0 | 6.0 | 17.76 | 163.1 | 40.7 | 30.3 | 13.94 |
| 100x3 | 100.0 | 3.0 | 11.64 | 182.7 | 36.5 | 39.6 | 9.13 |
| 100x4 | 100.0 | 4.0 | 15.36 | 236.3 | 47.2 | 39.2 | 12.05 |
| 100x5 | 100.0 | 5.0 | 19.0 | 286.5 | 57.3 | 38.9 | 14.92 |
| 100x6 | 100.0 | 6.0 | 22.56 | 333.5 | 66.7 | 28.4 | 17.71 |
| 120x3 | 120.0 | 3.0 | 14.04 | 320.5 | 53.4 | 47.7 | 11.02 |
| 120x4 | 120.0 | 4.0 | 18.56 | 416.7 | 69.4 | 47.4 | 14.57 |
| 120x5 | 120.0 | 5.0 | 23.0 | 507.9 | 84.6 | 46.9 | 18.06 |
| 120x6 | 120.0 | 6.0 | 27.36 | 594.2 | 99.0 | 46.6 | 21.48 |
| 140x4 | 140.0 | 4.0 | 21.76 | 671.3 | 95.9 | 55.5 | 17.08 |
| 140x5 | 140.0 | 5.0 | 27.0 | 821.2 | 117.3 | 55.1 | 21.19 |
| 140x6 | 140.0 | 6.0 | 32.16 | 964.3 | 137.7 | 54.8 | 25.24 |
| 140x7 | 140.0 | 7.0 | 37.24 | 1100.9 | 157.2 | 54.4 | 29.23 |
| 140x8 | 140.0 | 8.0 | 42.24 | 1231.1 | 175.8 | 53.9 | 33.16 |
| 160x4 | 160.0 | 4.0 | 24.96 | 1013.0 | 126.6 | 63.7 | 19.6 |
| 160x5 | 160.0 | 5.0 | 31.0 | 1242.5 | 155.3 | 63.3 | 24.33 |
| 160x6 | 160.0 | 6.0 | 36.96 | 1463.1 | 182.8 | 62.9 | 29.01 |
| 160x7 | 160.0 | 7.0 | 42.84 | 1674.9 | 209.3 | 62.5 | 33.63 |
| 160x8 | 160.0 | 8.0 | 48.64 | 1878.1 | 234.7 | 62.1 | 38.18 |
| 180x5 | 180.0 | 5.0 | 35.0 | 1787.9 | 198.6 | 71.5 | 27.47 |
| 180x6 | 180.0 | 6.0 | 41.76 | 2109.7 | 234.4 | 71.1 | 32.78 |
| 180x7 | 180.0 | 7.0 | 48.44 | 2420.2 | 268.9 | 70.7 | 38.02 |
| 180x8 | 180.0 | 8.0 | 55.04 | 2719.7 | 302.1 | 70.3 | 43.21 |

Прямоугольные трубы по ТУ 67-2287-80

|  | h | b | s | A | Iy | Wy | iy | Iz | Wz | iz | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | мм | см4 | см3 | мм | кг/м |
| 100x60x3 | 100.0 | 60.0 | 3.0 | 9.24 | 126.2 | 25.2 | 36.9 | 56.6 | 18.9 | 24.7 | 7.25 |
| 100x60x4 | 100.0 | 60.0 | 4.0 | 12.16 | 162.6 | 32.5 | 36.6 | 72.2 | 24.1 | 24.4 | 9.55 |
| 100x60x5 | 100.0 | 60.0 | 5.0 | 15.0 | 196.2 | 39.2 | 36.2 | 86.2 | 28.7 | 24.0 | 11.78 |
| 100x60x6 | 100.0 | 60.0 | 6.0 | 17.76 | 227.4 | 45.5 | 35.8 | 99.0 | 33.0 | 23.6 | 13.94 |
| 120x80x3 | 120.0 | 80.0 | 3.0 | 11.64 | 238.4 | 39.7 | 45.3 | 127.0 | 31.7 | 33.0 | 9.14 |
| 120x80x4 | 120.0 | 80.0 | 4.0 | 15.36 | 309.0 | 51.5 | 44.8 | 164.0 | 41.0 | 32.7 | 12.06 |
| 120x80x5 | 120.0 | 80.0 | 5.0 | 19.0 | 375.6 | 62.6 | 44.4 | 198.0 | 49.5 | 32.3 | 14.92 |
| 120x80x6 | 120.0 | 80.0 | 6.0 | 22.56 | 438.2 | 73.0 | 44.0 | 229.0 | 57.2 | 31.9 | 17.71 |
| 140x60x4 | 140.0 | 60.0 | 4.0 | 15.36 | 375.3 | 53.6 | 49.4 | 97.3 | 16.2 | 25.2 | 12.06 |
| 140x60x5 | 140.0 | 60.0 | 5.0 | 19.0 | 456.6 | 65.2 | 49.0 | 117.0 | 39.0 | 24.8 | 14.92 |
| 140x60x6 | 140.0 | 60.0 | 6.0 | 22.56 | 533.1 | 76.2 | 48.6 | 134.0 | 44.7 | 24.3 | 17.71 |
| 140x100x4 | 140.0 | 100.0 | 4.0 | 18.56 | 523.4 | 74.8 | 53.1 | 310.1 | 62.0 | 40.9 | 14.57 |
| 140x100x5 | 140.0 | 100.0 | 5.0 | 23.0 | 638.9 | 91.3 | 52.7 | 376.9 | 75.4 | 40.5 | 18.06 |
| 140x100x6 | 140.0 | 100.0 | 6.0 | 27.36 | 748.7 | 106.9 | 52.3 | 439.7 | 88.0 | 40.1 | 21.48 |
| 140x100x7 | 140.0 | 100.0 | 7.0 | 31.64 | 835.1 | 121.8 | 51.9 | 498.89 | 99.8 | 39.7 | 24.84 |
| 160x80x4 | 160.0 | 80.0 | 4.0 | 18.56 | 623.5 | 77.9 | 58.0 | 210.0 | 52.5 | 33.6 | 14.57 |
| 160x80x5 | 160.0 | 80.0 | 5.0 | 23.0 | 761.9 | 95.2 | 57.5 | 253.9 | 63.5 | 33.2 | 18.06 |
| 160x80x6 | 160.0 | 80.0 | 6.0 | 27.36 | 893.5 | 11.6 | 57.1 | 294.9 | 73.7 | 32.8 | 21.48 |
| 160x80x7 | 160.0 | 80.0 | 7.0 | 31.64 | 1018.9 | 127.3 | 56.7 | 332.9 | 83.2 | 32.4 | 24.84 |
| 160x120x4 | 160.0 | 120.0 | 4.0 | 21.76 | 818.3 | 102.2 | 61.3 | 524.4 | 87.4 | 49.1 | 17.08 |
| 160x120x5 | 160.0 | 120.0 | 5.0 | 27.0 | 1002.2 | 125.2 | 60.9 | 640.2 | 106.7 | 48.7 | 21.19 |
| 160x120x6 | 160.0 | 120.0 | 6.0 | 32.16 | 1178.3 | 147.2 | 60.5 | 750.4 | 125.1 | 48.3 | 25.24 |
| 160x120x7 | 160.0 | 120.0 | 7.0 | 37.24 | 1346.9 | 168.3 | 60.1 | 855.0 | 142.5 | 47.9 | 29.2 |
| 160x120x8 | 160.0 | 120.0 | 8.0 | 42.24 | 1508.1 | 188.5 | 59.7 | 954.2 | 159.0 | 47.5 | 33.16 |
| 180x60x5 | 180.0 | 60.0 | 5.0 | 23.0 | 868.9 | 96.5 | 61.5 | 147.0 | 49.0 | 25.3 | 18.06 |
| 180x60x6 | 180.0 | 60.0 | 6.0 | 27.36 | 1019.3 | 113.2 | 61.0 | 169.2 | 56.4 | 24.8 | 21.48 |
| 180x60x7 | 180.0 | 60.0 | 7.0 | 31.64 | 1162.5 | 129.2 | 60.6 | 189.4 | 63.1 | 24.4 | 24.84 |
| 180x100x5 | 180.0 | 100.0 | 5.0 | 27.0 | 1175.2 | 130.6 | 66.0 | 467.2 | 93.4 | 41.6 | 21.19 |
| 180x100x6 | 180.0 | 100.0 | 6.0 | 32.16 | 1382.8 | 153.6 | 65.5 | 545.9 | 109.2 | 41.2 | 25.24 |
| 180x100x7 | 180.0 | 100.0 | 7.0 | 37.24 | 1581.7 | 175.7 | 65.1 | 620.1 | 124.0 | 40.8 | 29.2 |
| 180x100x8 | 180.0 | 100.0 | 8.0 | 42.24 | 1772.3 | 196.9 | 64.8 | 690.0 | 138.0 | 40.4 | 33.16 |
| 180x140x5 | 180.0 | 140.0 | 5.0 | 31.0 | 1481.5 | 164.6 | 69.1 | 1003.6 | 143.4 | 56.9 | 24.3 |
| 180x140x6 | 180.0 | 140.0 | 6.0 | 36.96 | 1746.2 | 194.0 | 68.7 | 1180.0 | 168.6 | 56.5 | 29.01 |
| 180x140x7 | 180.0 | 140.0 | 7.0 | 42.84 | 2001.0 | 222.3 | 68.3 | 1348.8 | 192.7 | 56.1 | 33.63 |
| 180x140x8 | 180.0 | 140.0 | 8.0 | 48.64 | 2246.0 | 249.5 | 67.9 | 1510.3 | 215.8 | 55.7 | 38.18 |
| 200x160x5 | 200.0 | 160.0 | 5.0 | 35.0 | 2092.9 | 209.3 | 77.3 | 1482.9 | 185.4 | 65.1 | 27.47 |
| 200x160x6 | 200.0 | 160.0 | 6.0 | 41.76 | 2471.5 | 247.1 | 76.9 | 1747.8 | 218.5 | 64.7 | 32.78 |
| 200x160x7 | 200.0 | 160.0 | 7.0 | 48.44 | 2837.5 | 283.7 | 76.5 | 2002.8 | 250.4 | 64.3 | 38.0 |
| 200x160x8 | 200.0 | 160.0 | 8.0 | 55.04 | 3191.2 | 319.1 | 76.1 | 2248.1 | 281.0 | 63.9 | 43.2 |

Квадратные трубы по ГОСТ 12336-66

|  | b | s | r1 | A | Iy=Iz | Wy=Wz | iy=iz | Sy=Sz | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | мм | см3 | кг/м |
| 63x3 | 63.0 | 3.0 | 6.0 | 6.81 | 39.5 | 12.55 | 24.1 | 7.5 | 5.35 |
| 63x4 | 63.0 | 4.0 | 8.0 | 8.75 | 48.3 | 15.34 | 23.5 | 9.38 | 6.87 |
| 63x5 | 63.0 | 5.0 | 10.0 | 10.5 | 55.1 | 17.5 | 22.9 | 11.0 | 8.26 |
| 70x3 | 70.0 | 3.0 | 6.0 | 7.65 | 55.6 | 15.9 | 27.0 | 9.43 | 6.01 |
| 70x4 | 70.0 | 4.0 | 8.0 | 9.87 | 68.7 | 19.6 | 26.4 | 11.9 | 7.75 |
| 70x5 | 70.0 | 5.0 | 10.0 | 11.9 | 79.2 | 22.6 | 25.8 | 14.0 | 9.36 |
| 80x3 | 80.0 | 3.0 | 6.0 | 8.85 | 85.3 | 21.3 | 31.0 | 12.6 | 6.95 |
| 80x4 | 80.0 | 4.0 | 8.0 | 11.5 | 100.7 | 26.6 | 30.5 | 16.0 | 9.01 |
| 80x5 | 80.0 | 5.0 | 10.0 | 13.9 | 124.0 | 31.1 | 29.9 | 19.0 | 10.9 |
| 80x6 | 80.0 | 6.0 | 12.0 | 16.2 | 139.0 | 34.8 | 29.3 | 21.6 | 12.7 |
| 90x3 | 90.0 | 3.0 | 6.0 | 10.1 | 124.0 | 27.6 | 35.1 | 16.2 | 7.89 |
| 90x4 | 90.0 | 4.0 | 8.0 | 13.1 | 156.0 | 34.7 | 34.6 | 20.7 | 10.3 |
| 90x5 | 90.0 | 5.0 | 10.0 | 15.9 | 184.0 | 40.9 | 34.0 | 24.7 | 2.5 |
| 90x6 | 90.0 | 6.0 | 12.0 | 18.6 | 208.0 | 46.1 | 33.4 | 28.4 | 14.6 |
| 100x3 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 11.3 | 173.0 | 34.6 | 39.2 | 20.2 | 8.83 |
| 100x4 | 100.0 | 4.0 | 8.0 | 14.7 | 219.0 | 43.9 | 38.7 | 26.0 | 11.5 |
| 100x5 | 100.0 | 5.0 | 10.0 | 17.9 | 260.0 | 52.0 | 38.1 | 31.2 | 14.1 |
| 100x6 | 100.0 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 296.0 | 59.1 | 37.5 | 36.0 | 16.5 |
| 100x7 | 100.0 | 7.0 | 14.0 | 23.9 | 326.0 | 65.2 | 36.9 | 40.3 | 18.8 |
| 110x3 | 110.0 | 3.0 | 6.0 | 12.5 | 234.0 | 42.5 | 43.3 | 24.7 | 9.78 |
| 110x4 | 110.0 | 4.0 | 8.0 | 16.3 | 297.0 | 54.1 | 42.8 | 31.8 | 12.8 |
| 110x5 | 110.0 | 5.0 | 10.0 | 19.9 | 355.0 | 64.5 | 42.2 | 38.4 | 15.6 |
| 110x6 | 110.0 | 6.0 | 12.0 | 23.4 | 405.0 | 73.7 | 41.6 | 44.5 | 18.4 |
| 110x7 | 110.0 | 7.0 | 14.0 | 26.7 | 450.0 | 81.8 | 41.0 | 50.0 | 21.0 |
| 125x3 | 125.0 | 3.0 | 6.0 | 14.3 | 348.0 | 55.7 | 49.4 | 32.3 | 11.2 |
| 125x4 | 125.0 | 4.0 | 8.0 | 18.7 | 446.0 | 71.4 | 48.9 | 41.8 | 14.7 |
| 125x5 | 125.0 | 5.0 | 10.0 | 22.9 | 536.0 | 85.7 | 48.3 | 50.7 | 18.0 |
| 125x6 | 125.0 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 616.0 | 98.6 | 47.8 | 59.0 | 21.2 |
| 125x7 | 125.0 | 7.0 | 14.0 | 30.9 | 689.0 | 110.0 | 47.2 | 66.6 | 24.3 |
| 125x8 | 125.0 | 8.0 | 16.0 | 34.7 | 753.0 | 120.0 | 46.6 | 73.7 | 27.2 |
| 140x3 | 140.0 | 3.0 | 6.0 | 16.1 | 496.0 | 70.8 | 55.6 | 40.9 | 12.6 |
| 140x4 | 140.0 | 4.0 | 8.0 | 21.1 | 638.0 | 91.1 | 55.0 | 53.1 | 16.5 |
| 140x5 | 140.0 | 5.0 | 10.0 | 25.9 | 769.0 | 110.0 | 54.5 | 64.6 | 20.4 |
| 140x6 | 140.0 | 6.0 | 12.0 | 30.6 | 890.0 | 127.0 | 53.9 | 75.5 | 24.0 |
| 140x7 | 140.0 | 7.0 | 14.0 | 35.1 | 999.0 | 143.0 | 53.3 | 85.6 | 27.6 |
| 140x8 | 140.0 | 8.0 | 16.0 | 39.6 | 1099.0 | 157.0 | 52.7 | 95.1 | 31.0 |
| 160x3 | 160.0 | 3.0 | 6.0 | 18.5 | 750.0 | 93.7 | 63.7 | 53.9 | 14.5 |
| 160x4 | 160.0 | 4.0 | 8.0 | 24.3 | 969.0 | 121.0 | 63.2 | 70.3 | 19.1 |
| 160x5 | 160.0 | 5.0 | 10.0 | 29.9 | 1174.0 | 147.0 | 62.6 | 85.8 | 23.5 |
| 160x6 | 160.0 | 6.0 | 12.0 | 35.4 | 1365.0 | 171.0 | 62.1 | 101.0 | 27.8 |
| 160x7 | 160.0 | 7.0 | 14.0 | 40.7 | 1542.0 | 193.0 | 61.5 | 115.0 | 32.0 |
| 160x8 | 160.0 | 8.0 | 16.0 | 45.9 | 1705.0 | 213.0 | 60.9 | 128.0 | 36.0 |
| 180x4 | 180.0 | 4.0 | 8.0 | 27.5 | 1399.0 | 155.0 | 71.4 | 89.9 | 21.6 |
| 180x5 | 180.0 | 5.0 | 10.0 | 33.9 | 1702.0 | 189.0 | 70.8 | 110.0 | 26.6 |
| 180x6 | 180.0 | 6.0 | 12.0 | 40.2 | 1986.0 | 221.0 | 70.3 | 129.0 | 31.6 |
| 180x7 | 180.0 | 7.0 | 14.0 | 46.3 | 2252.0 | 250.0 | 69.7 | 148.0 | 36.4 |
| 180x8 | 180.0 | 8.0 | 16.0 | 52.3 | 2500.0 | 278.0 | 69.1 | 165.0 | 41.1 |
| 200x4 | 200.0 | 4.0 | 8.0 | 30.7 | 1940.0 | 194.0 | 79.5 | 112.0 | 24.1 |
| 200x5 | 200.0 | 5.0 | 10.0 | 37.9 | 2367.0 | 237.0 | 79.0 | 137.0 | 29.8 |
| 200x6 | 200.0 | 6.0 | 12.0 | 45.0 | 2770.0 | 277.0 | 78.4 | 162.0 | 35.3 |
| 200x7 | 200.0 | 7.0 | 14.0 | 51.9 | 3150.0 | 315.0 | 77.9 | 185.0 | 40.8 |
| 200x8 | 200.0 | 8.0 | 16.0 | 58.7 | 3510.0 | 351.0 | 77.3 | 208.0 | 46.1 |

Прямоугольные трубы по ГОСТ 12336-66

|  | h | b | s | r1 | A | Iy | Wy | iy | Sy | Iz | Wz | iz | Sz | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | мм | см3 | см4 | см3 | мм | см3 | кг/м |
| 63x32x2 | 63.0 | 32.0 | 2.0 | 4.0 | 3.47 | 17.1 | 5.42 | 22.2 | 3.42 | 5.98 | 3.74 | 13.1 | 2.15 | 2.72 |
| 63x32x2.5 | 63.0 | 32.0 | 2.5 | 5.0 | 4.23 | 20.1 | 6.39 | 21.8 | 4.1 | 7.02 | 4.39 | 13.0 | 2.57 | 3.32 |
| 63x45x2.5 | 63.0 | 45.0 | 2.5 | 5.0 | 4.88 | 26.1 | 8.28 | 23.1 | 5.08 | 15.57 | 6.92 | 17.9 | 4.05 | 3.83 |
| 63x45x3 | 63.0 | 45.0 | 3.0 | 6.0 | 5.73 | 29.8 | 9.46 | 22.8 | 5.88 | 17.7 | 7.89 | 17.6 | 4.68 | 4.5 |
| 70x36x2 | 70.0 | 36.0 | 2.0 | 4.0 | 3.91 | 24.1 | 6.9 | 24.9 | 4.33 | 8.65 | 4.8 | 14.9 | 2.74 | 3.07 |
| 70x36x2.5 | 70.0 | 36.0 | 2.5 | 5.0 | 4.78 | 28.7 | 8.2 | 24.5 | 5.21 | 10.2 | 5.68 | 14.6 | 3.29 | 3.75 |
| 70x50x2.5 | 70.0 | 50.0 | 2.5 | 5.0 | 5.48 | 36.7 | 10.5 | 25.9 | 6.39 | 21.9 | 8.76 | 20.0 | 5.09 | 4.3 |
| 70x50x3 | 70.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 6.45 | 42.1 | 12.0 | 25.5 | 7.42 | 25.1 | 10.0 | 19.7 | 5.9 | 5.07 |
| 80x40x2.5 | 80.0 | 40.0 | 2.5 | 5.0 | 5.48 | 43.4 | 10.8 | 28.1 | 6.85 | 14.8 | 7.41 | 16.4 | 4.25 | 4.3 |
| 80x40x3 | 80.0 | 40.0 | 3.0 | 6.0 | 6.45 | 49.7 | 12.4 | 27.8 | 7.96 | 16.9 | 8.46 | 16.2 | 4.92 | 5.07 |
| 80x56x3 | 80.0 | 56.0 | 3.0 | 6.0 | 7.41 | 64.0 | 16.0 | 29.4 | 9.81 | 37.0 | 13.2 | 22.3 | 7.7 | 5.82 |
| 80x56x4 | 80.0 | 56.0 | 4.0 | 8.0 | 9.55 | 78.8 | 19.7 | 28.7 | 12.3 | 45.5 | 16.2 | 21.8 | 9.67 | 7.5 |
| 90x45x2.5 | 90.0 | 45.0 | 2.5 | 5.0 | 6.23 | 63.3 | 14.1 | 31.9 | 8.84 | 21.7 | 9.63 | 18.7 | 5.48 | 4.89 |
| 90x45x3 | 90.0 | 45.0 | 3.0 | 6.0 | 7.35 | 73.0 | 16.2 | 31.5 | 10.3 | 24.9 | 11.06 | 18.4 | 6.38 | 5.77 |
| 90x63x3 | 90.0 | 63.0 | 3.0 | 6.0 | 8.43 | 93.0 | 20.8 | 33.3 | 12.6 | 54.1 | 17.2 | 25.3 | 9.93 | 6.62 |
| 90x63x4 | 90.0 | 63.0 | 4.0 | 8.0 | 10.9 | 116.0 | 25.8 | 32.6 | 16.0 | 67.2 | 21.3 | 24.8 | 12.6 | 8.57 |
| 100x50x3 | 100.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 8.25 | 103.0 | 20.5 | 35.2 | 12.9 | 35.1 | 14.0 | 20.6 | 8.02 | 6.48 |
| 100x50x4 | 100.0 | 50.0 | 4.0 | 8.0 | 10.7 | 127.0 | 25.4 | 34.5 | 16.4 | 43.2 | 17.3 | 20.1 | 10.1 | 8.38 |
| 100x70x3 | 100.0 | 70.0 | 3.0 | 6.0 | 9.45 | 131.0 | 26.2 | 37.2 | 15.8 | 80.5 | 23.0 | 29.2 | 12.4 | 7.42 |
| 100x70x4 | 100.0 | 70.0 | 4.0 | 8.0 | 12.3 | 164.0 | 32.8 | 36.6 | 20.2 | 94.8 | 27.1 | 27.8 | 15.8 | 9.63 |
| 100x70x5 | 100.0 | 70.0 | 5.0 | 10.0 | 14.9 | 192.0 | 38.5 | 35.9 | 24.1 | 111.0 | 31.7 | 27.3 | 18.9 | 11.7 |
| 110x56x3 | 110.0 | 56.0 | 3.0 | 6.0 | 9.21 | 141.0 | 25.6 | 39.1 | 16.04 | 49.7 | 17.7 | 23.2 | 10.1 | 7.23 |
| 110x56x4 | 110.0 | 56.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 176.0 | 32.0 | 38.4 | 20.4 | 61.7 | 22.0 | 22.7 | 12.8 | 9.38 |
| 110x80x3 | 110.0 | 80.0 | 3.0 | 6.0 | 10.7 | 182.0 | 33.1 | 41.3 | 19.9 | 112.0 | 28.0 | 32.4 | 16.0 | 8.36 |
| 110x80x4 | 110.0 | 80.0 | 4.0 | 8.0 | 13.9 | 230.0 | 41.8 | 40.7 | 25.5 | 141.0 | 35.3 | 31.9 | 20.5 | 10.9 |
| 110x80x5 | 110.0 | 80.0 | 5.0 | 10.0 | 16.9 | 272.0 | 49.4 | 40.1 | 30.6 | 166.0 | 41.7 | 31.4 | 24.6 | 13.3 |
| 125x63x3 | 125.0 | 63.0 | 3.0 | 6.0 | 10.5 | 210.0 | 33.6 | 44.7 | 20.9 | 73.0 | 23.2 | 26.3 | 13.1 | 8.27 |
| 125x63x4 | 125.0 | 63.0 | 4.0 | 8.0 | 13.71 | 265.0 | 42.4 | 43.9 | 26.8 | 91.6 | 29.1 | 25.8 | 16.7 | 10.8 |
| 125x90x3 | 125.0 | 90.0 | 3.0 | 6.0 | 12.15 | 270.0 | 43.2 | 47.2 | 25.9 | 164.0 | 36.4 | 36.7 | 20.7 | 9.54 |
| 125x90x4 | 125.0 | 90.0 | 4.0 | 8.0 | 15.87 | 344.0 | 55.0 | 46.5 | 33.3 | 208.0 | 46.2 | 36.2 | 26.7 | 12.5 |
| 125x90x5 | 125.0 | 90.0 | 5.0 | 10.0 | 19.43 | 409.0 | 65.5 | 45.9 | 40.2 | 247.0 | 54.9 | 35.7 | 32.2 | 15.3 |
| 125x90x6 | 125.0 | 90.0 | 6.0 | 12.0 | 22.8 | 467.0 | 74.8 | 45.3 | 46.5 | 282.0 | 62.6 | 35.1 | 37.2 | 17.9 |
| 140x70x3 | 140.0 | 70.0 | 3.0 | 6.0 | 11.9 | 298.0 | 42.6 | 50.2 | 26.5 | 103.0 | 29.4 | 29.4 | 16.5 | 9.31 |
| 140x70x4 | 140.0 | 70.0 | 4.0 | 8.0 | 15.5 | 379.0 | 54.1 | 49.5 | 34.1 | 130.0 | 37.1 | 29.0 | 21.1 | 12.1 |
| 140x70x5 | 140.0 | 70.0 | 5.0 | 10.0 | 18.9 | 450.0 | 64.3 | 48.8 | 41.0 | 153.0 | 43.8 | 28.5 | 25.4 | 14.9 |
| 140x100x3 | 140.0 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 13.7 | 383.0 | 54.7 | 53.0 | 32.7 | 230.0 | 45.9 | 41.0 | 26.0 | 10.7 |
| 140x100x4 | 140.0 | 100.0 | 4.0 | 8.0 | 17.9 | 490.0 | 69.99 | 52.4 | 42.2 | 293.0 | 58.62 | 40.5 | 33.6 | 14.0 |
| 140x100x5 | 140.0 | 100.0 | 5.0 | 10.0 | 21.9 | 587.0 | 83.8 | 51.7 | 51.1 | 350.0 | 70.0 | 40.0 | 40.7 | 17.2 |
| 140x100x6 | 140.0 | 100.0 | 6.0 | 12.0 | 25.8 | 674.0 | 96.3 | 51.1 | 59.4 | 402.0 | 80.4 | 39.5 | 47.3 | 20.3 |
| 140x100x7 | 140.0 | 100.0 | 7.0 | 14.0 | 29.5 | 751.0 | 107.0 | 50.4 | 67.01 | 447.0 | 89.5 | 38.9 | 53.3 | 23.2 |
| 160x80x3 | 160.0 | 80.0 | 3.0 | 6.0 | 13.7 | 454.0 | 56.7 | 57.6 | 35.1 | 156.0 | 39.1 | 33.9 | 21.8 | 10.7 |
| 160x80x4 | 160.0 | 80.0 | 4.0 | 8.0 | 17.9 | 580.0 | 72.5 | 57.0 | 45.3 | 199.0 | 49.8 | 33.4 | 28.1 | 14.0 |
| 160x80x5 | 160.0 | 80.0 | 5.0 | 10.0 | 21.9 | 694.0 | 86.7 | 56.2 | 54.8 | 237.0 | 59.3 | 32.9 | 34.0 | 17.2 |
| 160x110x3 | 160.0 | 110.0 | 3.0 | 6.0 | 15.5 | 565.0 | 70.6 | 60.5 | 42.2 | 319.0 | 58.1 | 45.5 | 32.7 | 12.1 |
| 160x110x4 | 160.0 | 110.0 | 4.0 | 8.0 | 20.3 | 726.0 | 90.7 | 59.8 | 54.7 | 410.0 | 74.5 | 45.0 | 42.4 | 15.9 |
| 160x110x5 | 160.0 | 110.0 | 5.0 | 10.0 | 24.9 | 874.0 | 109.0 | 59.2 | 66.5 | 493.0 | 89.6 | 44.5 | 51.6 | 19.6 |
| 160x110x6 | 160.0 | 110.0 | 6.0 | 12.0 | 29.4 | 1009.0 | 126.0 | 58.6 | 77.5 | 568.0 | 103.0 | 43.9 | 60.1 | 23.1 |
| 160x110x7 | 160.0 | 110.0 | 7.0 | 14.0 | 33.7 | 1132.0 | 141.0 | 57.9 | 87.8 | 636.0 | 116.0 | 43.4 | 68.1 | 26.5 |
| 180x90x4 | 180.0 | 90.0 | 4.0 | 8.0 | 20.3 | 842.0 | 93.5 | 64.4 | 58.2 | 289.0 | 64.3 | 37.8 | 36.1 | 15.9 |
| 180x90x5 | 180.0 | 90.0 | 5.0 | 10.0 | 24.9 | 1012.0 | 112.0 | 63.7 | 70.7 | 346.0 | 77.1 | 37.3 | 43.8 | 19.6 |
| 180x90x6 | 180.0 | 90.0 | 6.0 | 12.0 | 29.4 | 1168.0 | 130.0 | 63.0 | 82.4 | 398.0 | 88.5 | 36.8 | 51.03 | 23.1 |
| 180x125x4 | 180.0 | 125.0 | 4.0 | 8.0 | 23.1 | 1058.0 | 118.0 | 67.7 | 70.5 | 607.0 | 97.2 | 51.3 | 55.11 | 18.1 |
| 180x125x5 | 180.0 | 125.0 | 5.0 | 10.0 | 28.4 | 1280.0 | 142.0 | 67.1 | 86.0 | 734.0 | 117.0 | 50.8 | 67.2 | 22.3 |
| 180x125x6 | 180.0 | 125.0 | 6.0 | 12.0 | 33.6 | 1486.0 | 165.0 | 66.5 | 100.0 | 850.0 | 136.0 | 50.3 | 78.6 | 26.4 |
| 180x125x7 | 180.0 | 125.0 | 7.0 | 14.0 | 38.6 | 1675.0 | 186.0 | 65.8 | 114.0 | 957.0 | 153.0 | 49.8 | 89.4 | 30.3 |
| 180x125x8 | 180.0 | 125.0 | 8.0 | 16.0 | 43.5 | 1849.0 | 205.0 | 65.2 | 127.0 | 1055.0 | 169.0 | 49.2 | 99.5 | 34.1 |
| 200x100x4 | 200.0 | 100.0 | 4.0 | 8.0 | 22.7 | 1172.0 | 117.2 | 71.9 | 72.6 | 404.0 | 88.8 | 42.2 | 45.1 | 17.8 |
| 200x100x5 | 200.0 | 100.0 | 5.0 | 10.0 | 27.9 | 1416.0 | 142.0 | 71.2 | 88.5 | 486.0 | 97.2 | 41.7 | 55.0 | 21.9 |
| 200x100x6 | 200.0 | 100.0 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 1641.0 | 164.0 | 70.5 | 104.0 | 561.0 | 112.0 | 41.2 | 64.2 | 25.9 |
| 200x100x7 | 200.0 | 100.0 | 7.0 | 14.0 | 37.9 | 1847.0 | 185.0 | 69.8 | 118.0 | 629.0 | 126.0 | 40.7 | 72.8 | 29.8 |
| 200x140x4 | 200.0 | 140.0 | 4.0 | 8.0 | 25.9 | 1479.0 | 148.0 | 75.6 | 88.3 | 860.0 | 123.0 | 57.7 | 69.4 | 20.3 |
| 200x140x5 | 200.0 | 140.0 | 5.0 | 10.0 | 31.9 | 1796.0 | 180.0 | 75.0 | 108.0 | 1043.0 | 149.0 | 57.1 | 84.9 | 25.1 |
| 200x140x6 | 200.0 | 140.0 | 6.0 | 12.0 | 37.8 | 2092.0 | 209.0 | 74.4 | 127.0 | 1213.0 | 173.0 | 56.6 | 99.6 | 29.7 |
| 200x140x7 | 200.0 | 140.0 | 7.0 | 14.0 | 43.5 | 2368.0 | 237.0 | 73.8 | 145.0 | 1371.0 | 196.0 | 56.1 | 114.0 | 34.2 |
| 200x140x8 | 200.0 | 140.0 | 8.0 | 16.0 | 49.1 | 2624.0 | 262.0 | 73.1 | 162.0 | 1518.0 | 217.0 | 55.6 | 127.0 | 38.5 |
| 220x110x4 | 220.0 | 110.0 | 4.0 | 8.0 | 25.1 | 1577.0 | 144.0 | 79.4 | 88.7 | 544.0 | 99.1 | 46.6 | 55.0 | 19.68 |
| 220x110x5 | 220.0 | 110.0 | 5.0 | 10.0 | 30.9 | 1914.0 | 174.0 | 78.7 | 108.0 | 658.0 | 120.0 | 46.1 | 67.0 | 24.3 |
| 220x110x6 | 220.0 | 110.0 | 6.0 | 12.0 | 36.6 | 2226.0 | 202.0 | 78.0 | 127.0 | 763.0 | 139.0 | 45.6 | 78.8 | 28.7 |
| 220x110x7 | 220.0 | 110.0 | 7.0 | 14.0 | 42.1 | 2515.0 | 229.0 | 77.3 | 145.0 | 859.0 | 156.0 | 45.1 | 89.7 | 33.1 |
| 220x160x4 | 220.0 | 160.0 | 4.0 | 8.0 | 29.1 | 2046.0 | 186.0 | 83.9 | 110.0 | 1261.0 | 158.0 | 65.9 | 89.0 | 22.8 |
| 220x160x5 | 220.0 | 160.0 | 5.0 | 10.0 | 35.93 | 2492.0 | 227.0 | 83.3 | 135.0 | 1535.0 | 192.0 | 65.4 | 109.0 | 28.2 |
| 220x160x6 | 220.0 | 160.0 | 6.0 | 12.0 | 42.6 | 2913.0 | 264.0 | 82.7 | 159.0 | 1792.0 | 226.0 | 64.9 | 128.0 | 33.4 |
| 220x160x7 | 220.0 | 160.0 | 7.0 | 14.0 | 49.1 | 3309.0 | 301.0 | 82.1 | 182.0 | 2034.0 | 254.0 | 64.3 | 147.0 | 38.6 |
| 220x160x8 | 220.0 | 160.0 | 8.0 | 16.0 | 55.5 | 3681.0 | 335.0 | 81.4 | 204.0 | 2260.0 | 282.0 | 63.8 | 164.0 | 43.6 |
| 250x125x4 | 250.0 | 125.0 | 4.0 | 8.0 | 28.73 | 2351.0 | 188.0 | 90.5 | 116.0 | 812.0 | 130.0 | 53.2 | 72.0 | 22.5 |
| 250x125x5 | 250.0 | 125.0 | 5.0 | 10.0 | 35.4 | 2861.0 | 230.0 | 89.9 | 142.0 | 986.0 | 158.0 | 52.7 | 88.0 | 27.8 |
| 250x125x6 | 250.0 | 125.0 | 6.0 | 12.0 | 42.0 | 3341.0 | 267.0 | 89.2 | 167.0 | 1148.0 | 183.0 | 52.3 | 104.0 | 33.0 |
| 250x125x7 | 250.0 | 125.0 | 7.0 | 14.0 | 48.4 | 3791.0 | 303.0 | 88.4 | 191.0 | 1298.0 | 208.0 | 51.8 | 118.0 | 38.0 |
| 250x125x8 | 250.0 | 125.0 | 8.0 | 16.0 | 54.7 | 4212.0 | 337.0 | 87.7 | 213.0 | 1438.0 | 230.0 | 51.3 | 132.0 | 42.9 |
| 250x180x4 | 250.0 | 180.0 | 4.0 | 8.0 | 33.1 | 3017.0 | 241.0 | 95.5 | 143.0 | 1833.0 | 204.0 | 74.4 | 114.0 | 26.0 |
| 250x180x5 | 250.0 | 180.0 | 5.0 | 10.0 | 40.1 | 3687.0 | 295.0 | 94.9 | 176.0 | 2238.0 | 249.0 | 73.9 | 141.0 | 32.1 |
| 250x180x6 | 250.0 | 180.0 | 6.0 | 12.0 | 48.6 | 4324.0 | 346.0 | 94.3 | 207.0 | 2622.0 | 291.0 | 73.4 | 166.0 | 38.2 |
| 250x180x7 | 250.0 | 180.0 | 7.0 | 14.0 | 56.1 | 4928.0 | 394.0 | 93.7 | 237.0 | 2985.0 | 332.0 | 72.9 | 190.0 | 44.1 |
| 250x180x8 | 250.0 | 180.0 | 8.0 | 16.0 | 63.5 | 5501.0 | 440.0 | 93.1 | 267.0 | 3329.0 | 370.0 | 72.4 | 213.0 | 49.8 |

Трубы стальные квадратные  по ГОСТ 8639-68

|  | b | s | A | Iy=Iz | Wy=Wz | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | см2 | см4 | см3 | кг/м |
| 10x1 | 10.0 | 1.0 | 0.359 | 0.049 | 0.098 | 0.282 |
| 15x1 | 15.0 | 1.0 | 0.559 | 0.183 | 0.245 | 0.439 |
| 15x1.5 | 15.0 | 1.5 | 0.81 | 0.249 | 0.332 | 0.636 |
| 20x1 | 20.0 | 1.0 | 0.759 | 0.458 | 0.458 | 0.596 |
| 20x1.5 | 20.0 | 1.5 | 1.11 | 0.637 | 0.637 | 0.871 |
| 20x2 | 20.0 | 2.0 | 1.43 | 0.787 | 0.787 | 1.13 |
| 25x1 | 25.0 | 1.0 | 0.96 | 0.923 | 0.738 | 0.96 |
| 25x1.5 | 25.0 | 1.5 | 1.41 | 1.3 | 1.04 | 1.1 |
| 25x2 | 25.0 | 2.0 | 1.83 | 1.63 | 1.3 | 1.44 |
| 25x2.5 | 25.0 | 2.5 | 2.24 | 1.92 | 1.53 | 1.76 |
| 25x3 | 25.0 | 3.0 | 2.64 | 2.16 | 1.73 | 2.07 |
| 30x2 | 30.0 | 2.0 | 2.23 | 2.94 | 1.96 | 1.76 |
| 30x2.5 | 30.0 | 2.5 | 2.75 | 3.49 | 2.32 | 2.16 |
| 30x3 | 30.0 | 3.0 | 3.24 | 3.98 | 2.65 | 2.54 |
| 30x3.5 | 30.0 | 3.5 | 3.7 | 4.41 | 2.94 | 2.91 |
| 30x4 | 30.0 | 4.0 | 4.15 | 4.79 | 3.19 | 3.26 |
| 35x2 | 35.0 | 2.0 | 2.64 | 4.8 | 2.74 | 2.07 |
| 35x2.5 | 35.0 | 2.5 | 3.24 | 5.75 | 3.28 | 2.55 |
| 35x3 | 35.0 | 3.0 | 3.84 | 6.61 | 3.77 | 3.01 |
| 35x3.5 | 35.0 | 3.5 | 4.41 | 7.38 | 4.21 | 3.46 |
| 35x4 | 35.0 | 4.0 | 4.95 | 8.07 | 4.67 | 3.89 |
| 35x5 | 35.0 | 5.0 | 6.0 | 9.25 | 5.28 | 4.71 |
| 40x2.5 | 40.0 | 2.5 | 3.75 | 8.82 | 4.41 | 2.94 |
| 40x3 | 40.0 | 3.0 | 4.44 | 10.19 | 5.09 | 3.48 |
| 40x3.5 | 40.0 | 3.5 | 5.1 | 11.45 | 5.72 | 4.01 |
| 40x4 | 40.0 | 4.0 | 5.75 | 12.59 | 6.29 | 4.52 |
| 40x5 | 40.0 | 5.0 | 6.99 | 14.58 | 7.29 | 5.49 |
| 40x6 | 40.0 | 6.0 | 8.15 | 16.21 | 8.1 | 6.4 |
| 42x3 | 42.0 | 3.0 | 4.68 | 11.93 | 5.68 | 3.67 |
| 42x3.5 | 42.0 | 3.5 | 5.39 | 13.42 | 6.39 | 4.23 |
| 42x4 | 42.0 | 4.0 | 6.07 | 14.79 | 7.04 | 4.77 |
| 42x5 | 42.0 | 5.0 | 7.4 | 17.19 | 8.18 | 5.81 |
| 42x6 | 42.0 | 6.0 | 8.64 | 19.18 | 9.13 | 6.78 |
| 45x3 | 45.0 | 3.0 | 5.04 | 14.89 | 6.61 | 3.95 |
| 45x3.5 | 45.0 | 3.5 | 5.81 | 16.79 | 7.46 | 4.56 |
| 45x4 | 45.0 | 4.0 | 6.55 | 18.55 | 8.24 | 5.15 |
| 45x5 | 45.0 | 5.0 | 8.0 | 21.66 | 9.62 | 6.28 |
| 45x6 | 45.0 | 6.0 | 9.36 | 24.28 | 10.79 | 7.34 |
| 45x7 | 45.0 | 7.0 | 10.63 | 26.47 | 11.76 | 8.35 |
| 45x8 | 45.0 | 8.0 | 11.84 | 28.27 | 12.56 | 9.22 |
| 50x3 | 50.0 | 3.0 | 5.64 | 20.84 | 8.33 | 4.42 |
| 50x3.5 | 50.0 | 3.5 | 6.51 | 23.59 | 9.43 | 5.11 |
| 50x4 | 50.0 | 4.0 | 7.35 | 26.15 | 10.46 | 5.77 |
| 50x5 | 50.0 | 5.0 | 8.99 | 30.75 | 12.3 | 7.06 |
| 50x6 | 50.0 | 6.0 | 10.56 | 34.7 | 13.88 | 8.28 |
| 50x7 | 50.0 | 7.0 | 12.04 | 38.08 | 15.23 | 9.45 |
| 50x8 | 50.0 | 8.0 | 13.44 | 40.94 | 16.37 | 10.55 |
| 60x3.5 | 60.0 | 3.5 | 7.91 | 42.24 | 14.08 | 6.21 |
| 60x4 | 60.0 | 4.0 | 8.95 | 47.06 | 15.68 | 7.03 |
| 60x5 | 60.0 | 5.0 | 11.0 | 55.91 | 18.63 | 8.63 |
| 60x6 | 60.0 | 6.0 | 12.96 | 63.76 | 21.25 | 10.17 |
| 60x7 | 60.0 | 7.0 | 14.83 | 70.68 | 23.56 | 11.65 |
| 60x8 | 60.0 | 8.0 | 16.63 | 76.76 | 25.58 | 13.06 |
| 70x4 | 70.0 | 4.0 | 10.56 | 76.94 | 21.98 | 8.29 |
| 70x5 | 70.0 | 5.0 | 13.0 | 92.08 | 26.3 | 10.2 |
| 70x6 | 70.0 | 6.0 | 15.36 | 105.7 | 30.22 | 12.05 |
| 70x7 | 70.0 | 7.0 | 17.64 | 118.1 | 33.75 | 13.84 |
| 70x8 | 70.0 | 8.0 | 19.84 | 129.2 | 36.92 | 15.57 |
| 80x4 | 80.0 | 4.0 | 12.16 | 117.3 | 29.34 | 9.54 |
| 80x5 | 80.0 | 5.0 | 15.0 | 141.2 | 35.31 | 11.77 |
| 80x6 | 80.0 | 6.0 | 17.76 | 163.1 | 40.78 | 13.94 |
| 80x7 | 80.0 | 7.0 | 20.44 | 183.2 | 45.8 | 16.04 |
| 80x8 | 80.0 | 8.0 | 23.04 | 201.5 | 50.38 | 18.08 |
| 90x5 | 90.0 | 5.0 | 17.0 | 205.4 | 45.64 | 13.34 |
| 90x6 | 90.0 | 6.0 | 20.16 | 238.2 | 52.95 | 15.82 |
| 90x7 | 90.0 | 7.0 | 23.24 | 268.7 | 59.71 | 18.24 |
| 90x8 | 90.0 | 8.0 | 26.24 | 296.8 | 65.96 | 20.59 |
| 100x6 | 100.0 | 6.0 | 22.56 | 333.2 | 66.71 | 17.7 |
| 100x7 | 100.0 | 7.0 | 26.04 | 377.5 | 75.49 | 20.44 |
| 100x8 | 100.0 | 8.0 | 29.44 | 418.4 | 83.68 | 23.11 |
| 100x9 | 100.0 | 9.0 | 32.76 | 456.5 | 91.31 | 25.71 |
| 110x6 | 110.0 | 6.0 | 24.96 | 451.4 | 82.08 | 19.59 |
| 110x7 | 110.0 | 7.0 | 28.84 | 512.3 | 93.14 | 22.64 |
| 110x8 | 110.0 | 8.0 | 32.64 | 596.4 | 103.5 | 25.62 |
| 110x9 | 110.0 | 9.0 | 36.36 | 623.0 | 113.2 | 28.54 |
| 120x6 | 120.0 | 6.0 | 27.36 | 594.2 | 99.04 | 21.47 |
| 120x7 | 120.0 | 7.0 | 31.64 | 675.9 | 112.6 | 24.83 |
| 120x8 | 120.0 | 8.0 | 35.84 | 753.1 | 125.5 | 28.13 |
| 120x9 | 120.0 | 9.0 | 39.96 | 825.9 | 137.6 | 31.36 |
| 140x6 | 140.0 | 6.0 | 32.16 | 964.3 | 137.7 | 25.24 |
| 140x7 | 140.0 | 7.0 | 37.24 | 1100.0 | 157.2 | 29.23 |
| 140x8 | 140.0 | 8.0 | 42.24 | 1231.0 | 175.8 | 33.15 |
| 140x9 | 140.0 | 9.0 | 47.16 | 1355.0 | 193.6 | 37.02 |
| 150x7 | 150.0 | 7.0 | 40.04 | 1367.0 | 182.3 | 31.43 |
| 150x8 | 150.0 | 8.0 | 45.44 | 1531.0 | 204.2 | 35.67 |
| 150x9 | 150.0 | 9.0 | 50.76 | 1688.0 | 225.1 | 39.84 |
| 150x10 | 150.0 | 10.0 | 56.0 | 1838.0 | 245.1 | 43.96 |
| 180x8 | 180.0 | 8.0 | 55.04 | 2719.0 | 302.1 | 43.2 |
| 180x9 | 180.0 | 9.0 | 61.56 | 3008.0 | 334.2 | 48.32 |
| 180x10 | 180.0 | 10.0 | 68.0 | 3286.0 | 365.1 | 53.38 |
| 180x12 | 180.0 | 12.0 | 80.64 | 3812.0 | 423.6 | 63.3 |
| 180x14 | 180.0 | 14.0 | 92.96 | 4299.0 | 477.7 | 72.97 |
| 32x4 | 32.0 | 4.0 | 4.48 | 5.97 | 3.73 | 3.52 |
| 36x4 | 36.0 | 4.0 | 5.12 | 8.87 | 4.93 | 4.02 |
| 40x2 | 40.0 | 2.0 | 3.04 | 7.34 | 3.67 | 2.39 |
| 65x6 | 65.0 | 6.0 | 14.2 | 83.0 | 25.5 | 11.1 |

Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 8645-68

|  | h | b | s | A | Iy | Wy | Iz | Wz | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | см4 | см3 | кг/м |
| 15x10x1 | 15.0 | 10.0 | 1.0 | 0.459 | 0.069 | 0.139 | 0.134 | 0.179 | 0.361 |
| 15x10x1.5 | 15.0 | 10.0 | 1.5 | 0.66 | 0.091 | 0.181 | 0.18 | 0.24 | 0.518 |
| 15x10x2 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 0.839 | 0.105 | 0.21 | 0.214 | 0.286 | 0.659 |
| 20x10x1 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 0.559 | 0.09 | 0.179 | 0.277 | 0.277 | 0.439 |
| 20x10x1.5 | 20.0 | 10.0 | 1.5 | 0.81 | 0.118 | 0.236 | 0.38 | 0.38 | 0.635 |
| 20x10x2 | 20.0 | 10.0 | 2.0 | 1.04 | 0.137 | 0.275 | 0.461 | 0.461 | 0.816 |
| 20x15x1 | 20.0 | 15.0 | 1.0 | 0.66 | 0.233 | 0.31 | 0.368 | 0.368 | 0.518 |
| 20x15x1.5 | 20.0 | 15.0 | 1.5 | 0.96 | 0.317 | 0.423 | 0.508 | 0.508 | 0.753 |
| 20x15x2 | 20.0 | 15.0 | 2.0 | 1.26 | 0.385 | 0.513 | 0.624 | 0.624 | 0.973 |
| 20x15x2.5 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 1.5 | 0.437 | 0.583 | 0.718 | 0.718 | 1.18 |
| 25x10x1 | 25.0 | 10.0 | 1.0 | 0.66 | 0.11 | 0.22 | 0.49 | 0.392 | 0.518 |
| 25x10x1.5 | 25.0 | 10.0 | 1.5 | 0.96 | 0.145 | 0.29 | 0.68 | 0.544 | 0.753 |
| 25x10x2 | 25.0 | 10.0 | 2.0 | 1.23 | 0.17 | 0.341 | 0.839 | 0.671 | 0.973 |
| 25x10x2.5 | 25.0 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 0.187 | 0.375 | 0.968 | 0.774 | 1.17 |
| 25x15x1 | 25.0 | 15.0 | 1.0 | 0.759 | 0.282 | 0.376 | 0.635 | 0.58 | 0.596 |
| 25x15x1.5 | 25.0 | 15.0 | 1.5 | 1.11 | 0.386 | 0.515 | 0.888 | 0.71 | 0.871 |
| 25x15x2 | 25.0 | 15.0 | 2.0 | 1.43 | 0.47 | 0.626 | 1.1 | 0.883 | 1.13 |
| 25x15x2.5 | 25.0 | 15.0 | 2.5 | 1.75 | 0.536 | 0.715 | 1.28 | 1.02 | 1.37 |
| 30x10x1 | 30.0 | 10.0 | 1.0 | 0.759 | 0.13 | 0.261 | 0.786 | 0.524 | 0.596 |
| 30x10x1.5 | 30.0 | 10.0 | 1.5 | 1.11 | 0.172 | 0.345 | 1.1 | 0.734 | 0.871 |
| 30x10x2 | 30.0 | 10.0 | 2.0 | 1.43 | 0.203 | 0.406 | 1.37 | 0.914 | 1.13 |
| 30x10x2.5 | 30.0 | 10.0 | 2.5 | 1.75 | 0.224 | 0.447 | 1.59 | 1.06 | 1.37 |
| 30x10x3 | 30.0 | 10.0 | 3.0 | 2.03 | 0.237 | 0.474 | 1.78 | 1.19 | 1.6 |
| 30x15x1 | 30.0 | 15.0 | 1.0 | 0.86 | 0.331 | 0.441 | 0.99 | 0.664 | 0.675 |
| 30x15x1.5 | 30.0 | 15.0 | 1.5 | 1.26 | 0.455 | 0.606 | 1.4 | 0.937 | 0.989 |
| 30x15x2 | 30.0 | 15.0 | 2.0 | 1.64 | 0.555 | 0.74 | 1.76 | 1.17 | 1.28 |
| 30x15x2.5 | 30.0 | 15.0 | 2.5 | 2.0 | 0.635 | 0.847 | 2.07 | 1.38 | 1.57 |
| 30x15x3 | 30.0 | 15.0 | 3.0 | 2.34 | 0.698 | 0.93 | 2.33 | 1.55 | 1.83 |
| 30x20x1 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | 0.96 | 0.639 | 0.639 | 1.2 | 0.804 | 0.753 |
| 30x20x1.5 | 30.0 | 20.0 | 1.5 | 1.41 | 0.894 | 0.894 | 1.71 | 1.14 | 1.1 |
| 30x20x2 | 30.0 | 20.0 | 2.0 | 1.83 | 1.11 | 1.112 | 2.15 | 1.43 | 1.44 |
| 30x20x2.5 | 30.0 | 20.0 | 2.5 | 2.24 | 1.29 | 1.29 | 2.54 | 1.69 | 1.76 |
| 30x20x3 | 30.0 | 20.0 | 3.0 | 2.64 | 1.45 | 1.45 | 2.88 | 1.92 | 2.07 |
| 35x15x1.5 | 35.0 | 15.0 | 1.5 | 1.41 | 0.523 | 0.698 | 2.08 | 1.19 | 1.1 |
| 35x15x2 | 35.0 | 15.0 | 2.0 | 1.83 | 0.64 | 0.854 | 2.62 | 1.5 | 1.44 |
| 35x15x2.5 | 35.0 | 15.0 | 2.5 | 2.24 | 0.734 | 0.979 | 3.1 | 1.77 | 1.76 |
| 35x15x3 | 35.0 | 15.0 | 3.0 | 2.64 | 0.806 | 1.07 | 3.53 | 2.01 | 2.07 |
| 35x15x3.5 | 35.0 | 15.0 | 3.5 | 3.01 | 0.865 | 1.15 | 3.89 | 2.22 | 2.36 |
| 35x20x1.5 | 35.0 | 20.0 | 1.5 | 1.56 | 1.02 | 1.02 | 2.5 | 1.43 | 1.22 |
| 35x20x2 | 35.0 | 20.0 | 2.0 | 2.03 | 1.12 | 1.27 | 3.17 | 1.81 | 1.6 |
| 35x20x2.5 | 35.0 | 20.0 | 2.5 | 2.5 | 1.48 | 1.48 | 3.77 | 2.15 | 1.96 |
| 35x20x3 | 35.0 | 20.0 | 3.0 | 2.94 | 1.67 | 1.67 | 4.3 | 2.45 | 2.3 |
| 35x20x3.5 | 35.0 | 20.0 | 3.5 | 3.35 | 1.82 | 1.82 | 4.76 | 2.72 | 2.63 |
| 35x25x1.5 | 35.0 | 25.0 | 1.5 | 1.71 | 1.71 | 1.37 | 2.92 | 1.67 | 1.34 |
| 35x25x2 | 35.0 | 25.0 | 2.0 | 2.23 | 2.16 | 1.73 | 3.71 | 2.12 | 1.75 |
| 35x25x2.5 | 35.0 | 25.0 | 2.5 | 2.75 | 2.55 | 2.04 | 4.43 | 2.53 | 2.15 |
| 35x25x3 | 35.0 | 25.0 | 3.0 | 3.24 | 2.89 | 2.31 | 5.07 | 2.89 | 2.54 |
| 35x25x3.5 | 35.0 | 25.0 | 3.5 | 3.7 | 3.19 | 2.55 | 5.63 | 3.22 | 2.91 |
| 40x15x2 | 40.0 | 15.0 | 2.0 | 2.03 | 0.725 | 0.967 | 3.72 | 1.86 | 1.6 |
| 40x15x2.5 | 40.0 | 15.0 | 2.5 | 2.5 | 0.833 | 1.11 | 4.42 | 2.21 | 1.96 |
| 40x15x3 | 40.0 | 15.0 | 3.0 | 2.94 | 0.918 | 1.22 | 5.05 | 2.52 | 2.3 |
| 40x15x3.5 | 40.0 | 15.0 | 3.5 | 3.35 | 0.984 | 1.31 | 5.6 | 2.8 | 2.63 |
| 40x15x4 | 40.0 | 15.0 | 4.0 | 3.75 | 1.03 | 1.37 | 6.08 | 3.04 | 2.95 |
| 40x20x2 | 40.0 | 20.0 | 2.0 | 2.23 | 1.43 | 1.43 | 4.44 | 2.22 | 1.75 |
| 40x20x2.5 | 40.0 | 20.0 | 2.5 | 2.75 | 1.68 | 1.68 | 5.3 | 2.65 | 2.16 |
| 40x20x3 | 40.0 | 20.0 | 3.0 | 3.24 | 1.88 | 1.88 | 6.08 | 3.04 | 2.54 |
| 40x20x3.5 | 40.0 | 20.0 | 3.5 | 3.7 | 2.06 | 2.06 | 7.77 | 3.38 | 2.91 |
| 40x20x4 | 40.0 | 20.0 | 4.0 | 4.15 | 2.2 | 2.2 | 7.38 | 3.69 | 3.26 |
| 40x25x2 | 40.0 | 25.0 | 2.0 | 2.44 | 2.43 | 1.94 | 5.16 | 2.58 | 1.91 |
| 40x25x2.5 | 40.0 | 25.0 | 2.5 | 3.0 | 2.87 | 2.29 | 6.18 | 3.09 | 2.35 |
| 40x25x3 | 40.0 | 25.0 | 3.0 | 3.54 | 3.26 | 2.61 | 7.11 | 3.55 | 2.77 |
| 40x25x3.5 | 40.0 | 25.0 | 3.5 | 4.06 | 3.6 | 2.88 | 7.94 | 3.97 | 3.18 |
| 40x25x4 | 40.0 | 25.0 | 4.0 | 4.56 | 3.89 | 3.11 | 8.69 | 4.34 | 3.57 |
| 40x30x2 | 40.0 | 30.0 | 2.0 | 2.64 | 3.72 | 2.48 | 5.89 | 2.94 | 2.07 |
| 40x30x2.5 | 40.0 | 30.0 | 2.5 | 3.24 | 4.44 | 2.96 | 7.06 | 3.53 | 2.55 |
| 40x30x3 | 40.0 | 30.0 | 3.0 | 3.84 | 5.08 | 3.38 | 8.13 | 4.06 | 3.01 |
| 40x30x3.5 | 40.0 | 30.0 | 3.5 | 4.41 | 5.65 | 3.76 | 9.11 | 4.55 | 3.46 |
| 40x30x4 | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 4.95 | 6.16 | 4.1 | 9.99 | 4.99 | 3.89 |
| 42x20x2 | 42.0 | 20.0 | 2.0 | 2.32 | 1.5 | 1.5 | 5.03 | 2.39 | 1.82 |
| 42x20x2.5 | 42.0 | 20.0 | 2.5 | 2.85 | 1.75 | 1.75 | 6.01 | 2.86 | 2.23 |
| 42x20x3 | 42.0 | 20.0 | 3.0 | 3.35 | 1.97 | 1.97 | 6.9 | 3.28 | 2.63 |
| 42x20x3.5 | 42.0 | 20.0 | 3.5 | 3.85 | 2.15 | 2.15 | 7.7 | 3.66 | 3.02 |
| 42x20x4 | 42.0 | 20.0 | 4.0 | 4.32 | 2.31 | 2.31 | 8.41 | 4.0 | 3.39 |
| 42x30x2 | 42.0 | 30.0 | 2.0 | 2.72 | 3.88 | 2.58 | 6.63 | 3.15 | 2.13 |
| 42x30x2.5 | 42.0 | 30.0 | 2.5 | 3.34 | 4.63 | 3.08 | 7.96 | 3.79 | 2.63 |
| 42x30x3 | 42.0 | 30.0 | 3.0 | 3.96 | 5.3 | 3.53 | 9.19 | 4.37 | 3.1 |
| 42x30x3.5 | 42.0 | 30.0 | 3.5 | 4.55 | 5.9 | 3.93 | 10.3 | 4.9 | 3.57 |
| 42x30x4 | 42.0 | 30.0 | 4.0 | 5.12 | 6.43 | 4.28 | 11.31 | 5.38 | 4.02 |
| 45x20x2 | 45.0 | 20.0 | 2.0 | 2.44 | 1.6 | 1.6 | 5.99 | 2.66 | 1.91 |
| 45x20x2.5 | 45.0 | 20.0 | 2.5 | 3.0 | 1.87 | 1.87 | 7.18 | 3.19 | 2.35 |
| 45x20x3 | 45.0 | 20.0 | 3.0 | 3.54 | 2.1 | 2.1 | 8.26 | 3.67 | 2.77 |
| 45x20x3.5 | 45.0 | 20.0 | 3.5 | 4.06 | 2.3 | 2.3 | 9.24 | 4.1 | 3.18 |
| 45x20x4 | 45.0 | 20.0 | 4.0 | 4.56 | 2.46 | 2.46 | 10.12 | 4.49 | 3.58 |
| 45x30x2 | 45.0 | 30.0 | 2.0 | 2.84 | 4.11 | 2.74 | 7.84 | 3.48 | 2.23 |
| 45x30x2.5 | 45.0 | 30.0 | 2.5 | 3.5 | 4.91 | 3.27 | 9.44 | 4.19 | 2.74 |
| 45x30x3 | 45.0 | 30.0 | 3.0 | 4.14 | 5.63 | 3.75 | 10.91 | 4.85 | 3.25 |
| 45x30x3.5 | 45.0 | 30.0 | 3.5 | 4.76 | 6.27 | 4.18 | 12.26 | 5.45 | 3.73 |
| 45x30x4 | 45.0 | 30.0 | 4.0 | 5.35 | 6.84 | 4.56 | 13.49 | 5.99 | 4.2 |
| 50x25x2 | 50.0 | 25.0 | 2.0 | 2.84 | 2.96 | 2.36 | 90.07 | 3.6 | 2.23 |
| 50x25x2.5 | 50.0 | 25.0 | 2.5 | 3.5 | 3.51 | 2.8 | 10.8 | 4.34 | 2.74 |
| 50x25x3 | 50.0 | 25.0 | 3.0 | 4.14 | 3.99 | 3.19 | 12.55 | 5.02 | 3.25 |
| 50x25x3.5 | 50.0 | 25.0 | 3.5 | 4.76 | 4.42 | 3.53 | 14.11 | 5.64 | 3.73 |
| 50x25x4 | 50.0 | 25.0 | 4.0 | 5.35 | 4.79 | 3.83 | 15.54 | 6.21 | 4.2 |
| 50x30x2 | 50.0 | 30.0 | 2.0 | 3.04 | 4.51 | 3.0 | 10.16 | 4.06 | 2.38 |
| 50x30x2.5 | 50.0 | 30.0 | 2.5 | 3.75 | 5.39 | 3.59 | 12.26 | 4.9 | 2.94 |
| 50x30x3 | 50.0 | 30.0 | 3.0 | 4.44 | 6.18 | 4.12 | 14.21 | 5.68 | 3.48 |
| 50x30x3.5 | 50.0 | 30.0 | 3.5 | 5.1 | 6.89 | 4.59 | 16.01 | 6.4 | 4.01 |
| 50x30x4 | 50.0 | 30.0 | 4.0 | 5.75 | 7.52 | 5.01 | 17.66 | 7.06 | 4.52 |
| 50x35x2 | 50.0 | 35.0 | 2.0 | 3.24 | 6.44 | 3.68 | 11.31 | 4.52 | 2.54 |
| 50x35x2.5 | 50.0 | 35.0 | 2.5 | 4.0 | 7.73 | 4.42 | 13.67 | 5.47 | 3.14 |
| 50x35x3 | 50.0 | 35.0 | 3.0 | 4.74 | 8.92 | 5.09 | 15.87 | 6.34 | 3.72 |
| 50x35x3.5 | 50.0 | 35.0 | 3.5 | 5.45 | 9.99 | 5.71 | 17.9 | 7.16 | 4.28 |
| 50x35x4 | 50.0 | 35.0 | 4.0 | 6.16 | 10.97 | 6.27 | 19.78 | 7.91 | 4.83 |
| 50x40x2 | 50.0 | 40.0 | 2.0 | 3.44 | 8.78 | 4.39 | 12.46 | 4.98 | 2.7 |
| 50x40x2.5 | 50.0 | 40.0 | 2.5 | 4.25 | 10.58 | 5.29 | 15.08 | 6.03 | 3.33 |
| 50x40x3 | 50.0 | 40.0 | 3.0 | 5.04 | 12.25 | 6.12 | 17.53 | 7.01 | 3.95 |
| 50x40x3.5 | 50.0 | 40.0 | 3.5 | 5.81 | 13.78 | 6.89 | 19.8 | 7.92 | 4.56 |
| 50x40x4 | 50.0 | 40.0 | 4.0 | 6.55 | 15.19 | 7.59 | 21.9 | 8.76 | 5.15 |
| 60x25x2.5 | 60.0 | 25.0 | 2.5 | 4.0 | 4.14 | 3.31 | 17.27 | 5.75 | 3.14 |
| 60x25x3 | 60.0 | 25.0 | 3.0 | 4.74 | 4.72 | 3.78 | 20.06 | 6.68 | 3.72 |
| 60x25x3.5 | 60.0 | 25.0 | 3.5 | 5.45 | 5.23 | 4.18 | 22.66 | 7.55 | 4.28 |
| 60x25x4 | 60.0 | 25.0 | 4.0 | 6.16 | 5.68 | 4.54 | 25.08 | 8.36 | 4.63 |
| 60x25x5 | 60.0 | 25.0 | 5.0 | 7.5 | 6.4 | 5.12 | 29.37 | 9.79 | 5.88 |
| 60x30x2.5 | 60.0 | 30.0 | 2.5 | 4.25 | 6.33 | 4.22 | 19.33 | 6.44 | 3.33 |
| 60x30x3 | 60.0 | 30.0 | 3.0 | 5.04 | 7.27 | 4.85 | 22.5 | 7.5 | 3.95 |
| 60x30x3.5 | 60.0 | 30.0 | 3.5 | 5.81 | 8.12 | 5.41 | 25.46 | 8.48 | 4.561 |
| 60x30x4 | 60.0 | 30.0 | 4.0 | 6.55 | 8.88 | 5.92 | 28.22 | 9.4 | 5.15 |
| 60x30x5 | 60.0 | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 10.16 | 6.77 | 33.16 | 11.05 | 6.28 |
| 60x40x3 | 60.0 | 40.0 | 3.0 | 5.64 | 14.31 | 7.15 | 27.38 | 9.12 | 4.42 |
| 60x40x3.5 | 60.0 | 40.0 | 3.5 | 6.51 | 16.12 | 8.06 | 31.05 | 10.35 | 5.11 |
| 60x40x4 | 60.0 | 40.0 | 4.0 | 7.35 | 17.8 | 8.9 | 34.5 | 11.5 | 5.77 |
| 60x40x5 | 60.0 | 40.0 | 5.0 | 8.99 | 20.75 | 10.37 | 40.74 | 13.58 | 7.06 |
| 70x30x3 | 70.0 | 30.0 | 3.0 | 5.64 | 8.37 | 5.58 | 33.32 | 9.52 | 4.42 |
| 70x30x3.5 | 70.0 | 30.0 | 3.5 | 6.51 | 9.36 | 6.24 | 37.82 | 10.8 | 5.11 |
| 70x30x4 | 70.0 | 30.0 | 4.0 | 7.35 | 10.24 | 6.83 | 42.05 | 12.01 | 5.77 |
| 70x30x5 | 70.0 | 30.0 | 5.0 | 8.99 | 11.74 | 7.83 | 49.74 | 14.21 | 7.06 |
| 70x30x6 | 70.0 | 30.0 | 6.0 | 10.56 | 12.93 | 8.62 | 56.48 | 16.13 | 8.29 |
| 70x40x3 | 70.0 | 40.0 | 3.0 | 6.24 | 16.37 | 8.18 | 40.05 | 11.44 | 4.89 |
| 70x40x3.5 | 70.0 | 40.0 | 3.5 | 7.2 | 18.46 | 9.23 | 45.57 | 13.02 | 5.66 |
| 70x40x4 | 70.0 | 40.0 | 4.0 | 8.15 | 20.4 | 10.2 | 50.77 | 14.5 | 6.4 |
| 70x40x5 | 70.0 | 40.0 | 5.0 | 10.0 | 23.83 | 11.91 | 60.33 | 17.23 | 7.85 |
| 70x40x6 | 70.0 | 40.0 | 6.0 | 11.76 | 26.72 | 13.36 | 68.8 | 19.65 | 9.23 |
| 70x50x3 | 70.0 | 50.0 | 3.0 | 6.84 | 27.48 | 10.99 | 46.79 | 13.37 | 5.37 |
| 70x50x3.5 | 70.0 | 50.0 | 3.5 | 7.91 | 31.17 | 12.47 | 53.31 | 15.23 | 6.21 |
| 70x50x4 | 70.0 | 50.0 | 4.0 | 8.95 | 34.63 | 13.85 | 59.5 | 17.0 | 7.03 |
| 70x50x5 | 70.0 | 50.0 | 5.0 | 11.0 | 40.91 | 16.36 | 70.91 | 20.26 | 8.63 |
| 70x50x6 | 70.0 | 50.0 | 6.0 | 12.96 | 46.39 | 18.55 | 81.13 | 23.18 | 10.17 |
| 80x40x3 | 80.0 | 40.0 | 3.0 | 6.84 | 18.42 | 9.21 | 55.85 | 13.96 | 5.37 |
| 80x40x3.5 | 80.0 | 40.0 | 3.5 | 7.91 | 20.8 | 10.4 | 63.68 | 15.92 | 6.21 |
| 80x40x4 | 80.0 | 40.0 | 4.0 | 8.96 | 23.0 | 11.5 | 71.13 | 17.78 | 7.03 |
| 80x40x5 | 80.0 | 40.0 | 5.0 | 11.0 | 26.91 | 13.45 | 84.91 | 21.22 | 8.63 |
| 80x40x6 | 80.0 | 40.0 | 6.0 | 12.96 | 30.22 | 15.11 | 97.29 | 24.32 | 10.17 |
| 80x40x7 | 80.0 | 40.0 | 7.0 | 14.84 | 32.99 | 16.49 | 108.3 | 27.09 | 11.64 |
| 80x50x3 | 80.0 | 50.0 | 3.0 | 7.44 | 30.8 | 12.32 | 64.75 | 16.18 | 5.84 |
| 80x50x3.5 | 80.0 | 50.0 | 3.5 | 8.61 | 34.96 | 13.98 | 73.93 | 18.48 | 6.75 |
| 80x50x4 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | 9.76 | 38.88 | 15.55 | 82.69 | 20.67 | 7.66 |
| 80x60x3.5 | 80.0 | 60.0 | 3.5 | 9.31 | 53.43 | 17.81 | 84.18 | 21.04 | 7.3 |
| 80x60x4 | 80.0 | 60.0 | 4.0 | 10.56 | 59.63 | 19.87 | 94.25 | 23.56 | 8.29 |
| 80x60x5 | 80.0 | 60.0 | 5.0 | 13.0 | 71.08 | 23.69 | 113.0 | 28.27 | 10.2 |
| 80x60x6 | 80.0 | 60.0 | 6.0 | 15.36 | 81.33 | 27.11 | 130.2 | 32.55 | 12.05 |
| 80x60x7 | 80.0 | 60.0 | 7.0 | 17.64 | 90.46 | 30.15 | 145.7 | 36.44 | 13.84 |
| 90x40x3.5 | 90.0 | 40.0 | 3.5 | 8.61 | 23.14 | 11.57 | 85.75 | 19.05 | 6.75 |
| 90x40x4 | 90.0 | 40.0 | 4.0 | 9.76 | 25.6 | 12.8 | 95.96 | 21.32 | 7.66 |
| 90x40x5 | 90.0 | 40.0 | 5.0 | 12.0 | 30.0 | 15.0 | 114.9 | 25.55 | 9.42 |
| 90x40x6 | 90.0 | 40.0 | 6.0 | 14.16 | 33.73 | 16.86 | 132.2 | 29.39 | 11.11 |
| 90x40x7 | 90.0 | 40.0 | 7.0 | 16.24 | 36.86 | 18.43 | 147.8 | 32.86 | 12.74 |
| 90x60x4 | 90.0 | 60.0 | 4.0 | 11.36 | 65.91 | 21.97 | 125.5 | 27.9 | 8.91 |
| 90x60x5 | 90.0 | 60.0 | 5.0 | 14.0 | 78.66 | 26.22 | 151.1 | 33.59 | 10.99 |
| 90x60x6 | 90.0 | 60.0 | 6.0 | 16.56 | 90.11 | 30.03 | 174.6 | 38.81 | 12.99 |
| 90x60x7 | 90.0 | 60.0 | 7.0 | 19.04 | 100.3 | 33.45 | 196.2 | 43.6 | 14.94 |
| 100x40x4 | 100.0 | 40.0 | 4.0 | 10.56 | 28.21 | 14.1 | 125.6 | 25.13 | 8.29 |
| 100x40x5 | 100.0 | 40.0 | 5.0 | 13.0 | 33.08 | 16.54 | 151.0 | 30.21 | 10.2 |
| 100x40x6 | 100.0 | 40.0 | 6.0 | 15.36 | 37.23 | 18.61 | 174.3 | 34.86 | 12.05 |
| 100x40x7 | 100.0 | 40.0 | 7.0 | 17.64 | 40.73 | 20.36 | 195.5 | 39.1 | 13.84 |
| 100x50x4 | 100.0 | 50.0 | 4.0 | 11.36 | 47.36 | 18.94 | 144.1 | 28.82 | 8.91 |
| 100x50x5 | 100.0 | 50.0 | 5.0 | 14.0 | 56.16 | 22.46 | 173.6 | 34.73 | 10.99 |
| 100x50x6 | 100.0 | 50.0 | 6.0 | 16.56 | 63.92 | 25.57 | 200.8 | 40.17 | 12.99 |
| 100x50x7 | 100.0 | 50.0 | 7.0 | 19.04 | 70.72 | 28.29 | 225.8 | 45.16 | 14.94 |
| 100x70x4 | 100.0 | 70.0 | 4.0 | 12.96 | 103.1 | 29.46 | 181.0 | 36.2 | 10.17 |
| 100x70x5 | 100.0 | 70.0 | 5.0 | 16.0 | 123.8 | 35.38 | 218.8 | 43.76 | 12.56 |
| 100x70x6 | 100.0 | 70.0 | 6.0 | 18.96 | 142.7 | 40.78 | 253.9 | 50.79 | 14.88 |
| 100x70x7 | 100.0 | 70.0 | 7.0 | 21.84 | 159.9 | 45.7 | 286.5 | 57.3 | 17.14 |
| 110x40x4 | 110.0 | 40.0 | 4.0 | 11.36 | 30.81 | 15.4 | 160.6 | 29.21 | 8.91 |
| 110x40x5 | 110.0 | 40.0 | 5.0 | 14.0 | 36.16 | 18.08 | 193.6 | 35.21 | 10.99 |
| 110x40x6 | 110.0 | 40.0 | 6.0 | 16.56 | 40.74 | 20.36 | 224.0 | 40.73 | 12.99 |
| 110x40x7 | 110.0 | 40.0 | 7.0 | 19.04 | 44.6 | 22.3 | 251.9 | 45.81 | 14.94 |
| 110x50x4 | 110.0 | 50.0 | 4.0 | 12.16 | 51.6 | 20.64 | 183.1 | 23.3 | 9.54 |
| 110x50x5 | 110.0 | 50.0 | 5.0 | 15.0 | 61.25 | 24.5 | 221.2 | 40.22 | 11.77 |
| 110x50x6 | 110.0 | 50.0 | 6.0 | 17.76 | 69.77 | 27.9 | 256.5 | 46.64 | 13.94 |
| 110x50x7 | 110.0 | 50.0 | 7.0 | 20.44 | 77.25 | 30.9 | 289.1 | 52.57 | 16.04 |
| 110x60x4 | 110.0 | 60.0 | 4.0 | 12.96 | 78.48 | 26.16 | 205.6 | 37.38 | 10.17 |
| 110x60x5 | 110.0 | 60.0 | 5.0 | 16.0 | 93.83 | 31.27 | 248.8 | 45.24 | 12.56 |
| 110x60x6 | 110.0 | 60.0 | 6.0 | 18.96 | 107.6 | 35.89 | 289.0 | 52.54 | 14.88 |
| 110x60x7 | 110.0 | 60.0 | 7.0 | 21.84 | 120.1 | 40.04 | 326.3 | 59.33 | 17.14 |
| 120x40x5 | 120.0 | 40.0 | 5.0 | 15.0 | 39.25 | 19.62 | 243.2 | 40.54 | 11.77 |
| 120x40x6 | 120.0 | 40.0 | 6.0 | 17.76 | 44.24 | 22.12 | 282.0 | 47.01 | 13.94 |
| 120x40x7 | 120.0 | 40.0 | 7.0 | 20.44 | 48.47 | 24.23 | 317.9 | 52.99 | 16.04 |
| 120x40x8 | 120.0 | 40.0 | 8.0 | 23.04 | 52.02 | 26.0 | 351.0 | 58.5 | 18.08 |
| 120x60x5 | 120.0 | 60.0 | 5.0 | 17.0 | 101.4 | 33.8 | 309.4 | 51.56 | 13.34 |
| 120x60x6 | 120.0 | 60.0 | 6.0 | 20.16 | 116.4 | 38.82 | 360.1 | 60.01 | 15.82 |
| 120x60x7 | 120.0 | 60.0 | 7.0 | 23.24 | 130.0 | 43.33 | 407.4 | 67.9 | 18.24 |
| 120x60x8 | 120.0 | 60.0 | 8.0 | 26.24 | 142.1 | 47.39 | 451.5 | 75.25 | 20.59 |
| 120x80x5 | 120.0 | 80.0 | 5.0 | 19.0 | 197.5 | 49.39 | 375.5 | 62.59 | 14.91 |
| 120x80x6 | 120.0 | 80.0 | 6.0 | 22.56 | 229.0 | 57.25 | 438.1 | 73.02 | 17.71 |
| 120x80x7 | 120.0 | 80.0 | 7.0 | 26.04 | 258.0 | 64.51 | 496.9 | 89.82 | 20.44 |
| 120x80x8 | 120.0 | 80.0 | 8.0 | 29.44 | 284.4 | 71.2 | 552.0 | 91.02 | 23.11 |
| 140x60x5 | 140.0 | 60.0 | 5.0 | 19.0 | 116.5 | 38.86 | 456.5 | 65.22 | 14.91 |
| 140x60x6 | 140.0 | 60.0 | 6.0 | 22.56 | 134.0 | 44.67 | 533.1 | 76.16 | 17.71 |
| 140x60x7 | 140.0 | 60.0 | 7.0 | 26.04 | 149.8 | 49.93 | 605.1 | 86.45 | 20.44 |
| 140x60x8 | 140.0 | 60.0 | 8.0 | 29.44 | 163.9 | 96.12 | 672.9 | 96.12 | 23.11 |
| 140x80x5 | 140.0 | 80.0 | 5.0 | 21.0 | 725.7 | 56.43 | 547.7 | 78.24 | 16.48 |
| 140x80x6 | 140.0 | 80.0 | 6.0 | 24.96 | 261.9 | 65.48 | 640.9 | 91.56 | 19.59 |
| 140x80x7 | 140.0 | 80.0 | 7.0 | 28.84 | 295.4 | 73.86 | 729.1 | 104.1 | 22.63 |
| 140x80x8 | 140.0 | 80.0 | 8.0 | 32.64 | 326.4 | 81.61 | 812.4 | 116.0 | 25.62 |
| 140x120x6 | 140.0 | 120.0 | 6.0 | 29.76 | 672.3 | 112.0 | 856.5 | 122.3 | 23.36 |
| 140x120x7 | 140.0 | 120.0 | 7.0 | 34.44 | 765.4 | 127.5 | 977.0 | 139.5 | 27.03 |
| 140x120x8 | 140.0 | 120.0 | 8.0 | 39.04 | 853.6 | 142.2 | 1091.0 | 155.9 | 30.64 |
| 140x120x9 | 140.0 | 120.0 | 9.0 | 43.56 | 937.1 | 156.1 | 1200.0 | 171.5 | 34.19 |
| 150x80x6 | 150.0 | 80.0 | 6.0 | 26.16 | 278.4 | 69.6 | 760.7 | 101.4 | 20.53 |
| 150x80x7 | 150.0 | 80.0 | 7.0 | 30.24 | 314.1 | 78.54 | 866.4 | 115.5 | 23.73 |
| 150x80x8 | 150.0 | 80.0 | 8.0 | 34.24 | 347.2 | 86.81 | 966.7 | 128.8 | 26.87 |
| 150x80x9 | 150.0 | 80.0 | 9.0 | 38.16 | 377.8 | 94.45 | 1061.0 | 141.5 | 29.95 |
| 150x80x10 | 150.0 | 80.0 | 10.0 | 42.0 | 406.0 | 101.5 | 1151.0 | 153.5 | 32.97 |
| 150x100x6 | 150.0 | 100.0 | 6.0 | 28.56 | 466.3 | 93.25 | 885.2 | 118.0 | 22.42 |
| 150x100x7 | 150.0 | 100.0 | 7.0 | 33.04 | 529.1 | 105.8 | 1009.0 | 134.6 | 25.93 |
| 150x100x8 | 150.0 | 100.0 | 8.0 | 37.44 | 588.1 | 117.6 | 1128.0 | 150.4 | 29.39 |
| 150x100x9 | 150.0 | 100.0 | 9.0 | 41.76 | 643.1 | 128.6 | 1240.0 | 165.4 | 32.78 |
| 150x100x10 | 150.0 | 100.0 | 10.0 | 46.0 | 695.3 | 139.0 | 1347.0 | 179.7 | 36.11 |
| 180x80x7 | 180.0 | 80.0 | 7.0 | 34.44 | 370.2 | 92.57 | 1372.0 | 152.4 | 27.03 |
| 180x80x8 | 180.0 | 80.0 | 8.0 | 39.04 | 409.7 | 102.4 | 1535.0 | 170.6 | 30.64 |
| 180x80x9 | 180.0 | 80.0 | 9.0 | 43.56 | 446.2 | 111.5 | 1691.0 | 187.9 | 34.19 |
| 180x80x10 | 180.0 | 80.0 | 10.0 | 48.0 | 480.0 | 120.0 | 1839.0 | 204.4 | 37.68 |
| 180x80x12 | 180.0 | 80.0 | 12.0 | 56.64 | 539.6 | 134.9 | 2116.0 | 235.1 | 44.46 |
| 180x100x8 | 180.0 | 100.0 | 8.0 | 42.24 | 689.9 | 137.9 | 1772.0 | 196.9 | 33.15 |
| 180x100x9 | 180.0 | 100.0 | 9.0 | 47.16 | 755.6 | 151.1 | 1954.0 | 217.1 | 37.02 |
| 180x100x10 | 180.0 | 100.0 | 10.0 | 52.0 | 817.3 | 163.4 | 2129.0 | 236.5 | 40.82 |
| 180x100x12 | 180.0 | 100.0 | 12.0 | 61.44 | 929.3 | 185.8 | 2455.0 | 272.8 | 48.23 |
| 180x150x8 | 180.0 | 150.0 | 8.0 | 50.24 | 1774.0 | 236.5 | 2364.0 | 262.7 | 39.43 |
| 180x150x9 | 180.0 | 150.0 | 9.0 | 56.16 | 1957.0 | 261.0 | 2613.0 | 290.3 | 44.08 |
| 180x150x10 | 180.0 | 150.0 | 10.0 | 62.0 | 2133.0 | 284.4 | 2852.0 | 316.9 | 48.67 |
| 180x150x12 | 180.0 | 150.0 | 12.0 | 73.44 | 2462.0 | 328.2 | 3303.0 | 367.0 | 57.65 |
| 28x25x1.5 | 28.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 1.14 | 1.7 | 1.22 | 1.18 |
| 40x28x1.5 | 40.0 | 28.0 | 1.5 | 1.95 | 2.5 | 1.78 | 4.38 | 2.19 | 1.53 |
| 70x50x7 | 70.0 | 50.0 | 7.0 | 14.8 | 51.1 | 20.4 | 90.2 | 25.8 | 11.6 |
| 150x60x7 | 150.0 | 60.0 | 7.0 | 27.44 | 159.68 | 53.23 | 723.2 | 96.4 | 21.54 |
| 160x130x8 | 160.0 | 130.0 | 8.0 | 43.84 | 1151.0 | 177.1 | 1600.0 | 200.1 | 34.5 |
| 180x145x20 | 180.0 | 145.0 | 20.0 | 114.0 | 3222.0 | 444.4 | 4646.0 | 516.2 | 89.4 |
| 190x120x12 | 190.0 | 120.0 | 12.0 | 68.64 | 1512.0 | 252.0 | 3199.0 | 337.9 | 53.9 |
| 196x170x18 | 196.0 | 170.0 | 18.0 | 118.8 | 4816.0 | 567.0 | 6092.0 | 621.7 | 93.26 |
| 200x120x8 | 200.0 | 120.0 | 8.0 | 48.64 | 1155.0 | 192.5 | 2601.0 | 260.1 | 38.18 |
| 230x100x8 | 230.0 | 100.0 | 8.0 | 50.24 | 859.6 | 171.9 | 3278.0 | 285.1 | 39.43 |

Квадратные трубы по ГОСТ 25577-83*

|  | b | s | r1 | A | Iy=Iz | Wy=Wz | iy=iz | Sy=Sz | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | мм | см3 | кг/м |
| 80x4 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 11.34 | 104.21 | 26.05 | 30.3 | 15.69 | 8.9 |
| 80x5 | 80.0 | 5.0 | 12.0 | 13.76 | 121.46 | 30.36 | 29.7 | 18.69 | 10.8 |
| 80x6 | 80.0 | 6.0 | 14.0 | 16.01 | 135.47 | 33.87 | 29.1 | 21.19 | 12.57 |
| 100x4 | 100.0 | 4.0 | 10.0 | 14.54 | 215.73 | 43.15 | 38.5 | 25.59 | 11.47 |
| 100x4 | 100.0 | 4.0 | 8.0 | 14.7 | 234.09 | 48.9 | 38.7 | 26.0 | 11.5 |
| 100x5 | 100.0 | 5.0 | 12.0 | 17.76 | 255.57 | 51.11 | 37.9 | 30.76 | 13.94 |
| 100x6 | 100.0 | 6.0 | 14.0 | 20.81 | 290.14 | 58.03 | 37.3 | 35.44 | 16.33 |
| 110x3 | 110.0 | 3.0 | 7.0 | 12.4 | 233.59 | 42.47 | 43.3 | 24.7 | 9.79 |
| 110x6 | 110.0 | 6.0 | 14.0 | 23.31 | 398.8 | 72.51 | 41.5 | 43.91 | 19.22 |
| 120x8 | 120.0 | 8.0 | 22.0 | 32.27 | 624.02 | 84.33 | 44.0 | 64.58 | 25.33 |
| 140x5 | 140.0 | 5.0 | 10.0 | 25.93 | 761.14 | 109.88 | 54.5 | 64.63 | 20.35 |
| 140x5 | 140.0 | 5.0 | 12.0 | 25.76 | 780.54 | 108.62 | 54.3 | 64.01 | 20.22 |
| 140x6 | 140.0 | 6.0 | 14.0 | 30.31 | 873.5 | 110.57 | 53.7 | 74.35 | 23.79 |
| 140x7 | 140.0 | 7.0 | 18.0 | 34.66 | 974.21 | 139.17 | 53.0 | 83.87 | 27.81 |
| 140x8 | 140.0 | 8.0 | 22.0 | 38.67 | 1055.26 | 150.75 | 52.2 | 92.08 | 30.36 |
| 150x8 | 150.0 | 8.0 | 22.0 | 41.86 | 1329.97 | 177.23 | 56.4 | 107.63 | 32.86 |

Прямоугольные трубы по ГОСТ 25577-83*

|  | h | b | s | r1 | A | Iy | Wy | iy | Sy | Iz | Wz | iz | Sz | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | см2 | см4 | см3 | мм | см3 | см4 | см3 | мм | см3 | кг/м |
| 97x80x3 | 97.0 | 80.0 | 3.0 | 7.0 | 9.87 | 134.73 | 27.78 | 36.9 | 21.99 | 100.45 | 25.11 | 31.9 | 14.5 | 7.76 |
| 120x80x4 | 120.0 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 14.54 | 279.35 | 42.33 | 43.8 | 28.63 | 150.46 | 37.62 | 32.2 | 21.27 | 11.41 |
| 120x80x6 | 120.0 | 80.0 | 6.0 | 14.0 | 20.71 | 341.47 | 53.83 | 42.4 | 32.28 | 199.52 | 49.88 | 31.0 | 29.85 | 16.25 |
| 150x100x6 | 150.0 | 100.0 | 6.0 | 14.0 | 26.71 | 780.9 | 92.96 | 54.1 | 64.8 | 420.07 | 84.01 | 39.7 | 49.27 | 20.96 |
| 150x100x8 | 150.0 | 100.0 | 8.0 | 22.0 | 34.42 | 959.61 | 127.96 | 52.8 | 81.39 | 513.87 | 102.77 | 38.6 | 61.77 | 27.02 |
| 160x80x4 | 160.0 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 17.87 | 579.88 | 69.03 | 57.0 | 45.32 | 199.05 | 49.76 | 33.4 | 28.14 | 14.03 |
| 160x80x7 | 160.0 | 80.0 | 7.0 | 18.0 | 29.12 | 857.47 | 94.75 | 54.3 | 70.02 | 292.9 | 73.22 | 31.7 | 43.43 | 22.86 |
| 160x120x3 | 160.0 | 120.0 | 3.0 | 6.0 | 16.05 | 601.73 | 74.22 | 61.2 | 44.69 | 388.86 | 64.81 | 49.2 | 36.37 | 12.6 |
| 160x120x4 | 160.0 | 120.0 | 4.0 | 10.0 | 20.94 | 765.5 | 89.01 | 60.5 | 57.24 | 494.73 | 82.45 | 48.6 | 47.19 | 16.43 |
| 160x130x7 | 160.0 | 130.0 | 7.0 | 18.0 | 36.06 | 1263.31 | 157.91 | 59.2 | 96.54 | 921.02 | 141.7 | 50.5 | 83.99 | 28.3 |
| 180x75x4 | 180.0 | 75.0 | 4.0 | 10.0 | 18.94 | 737.11 | 76.78 | 62.4 | 52.27 | 190.15 | 50.71 | 31.7 | 28.5 | 14.86 |
| 180x75x5 | 180.0 | 75.0 | 5.0 | 12.0 | 23.26 | 883.02 | 98.11 | 61.6 | 63.33 | 226.38 | 60.37 | 31.2 | 34.44 | 18.26 |
| 180x75x6 | 180.0 | 75.0 | 6.0 | 14.0 | 27.31 | 1005.32 | 101.55 | 60.7 | 73.13 | 256.87 | 68.5 | 30.7 | 39.72 | 21.44 |
| 180x125x4 | 180.0 | 125.0 | 4.0 | 10.0 | 22.94 | 601.91 | 87.84 | 51.2 | 54.69 | 1046.92 | 116.32 | 67.6 | 69.87 | 18.0 |
| 180x125x5 | 180.0 | 125.0 | 5.0 | 12.0 | 28.26 | 1265.94 | 140.66 | 66.9 | 85.2 | 726.58 | 116.25 | 50.7 | 66.63 | 22.18 |
| 220x100x5 | 220.0 | 100.0 | 5.0 | 12.0 | 29.71 | 1771.58 | 150.77 | 77.2 | 101.78 | 525.42 | 105.08 | 42.1 | 59.15 | 23.32 |
| 230x100x8 | 230.0 | 100.0 | 8.0 | 22.0 | 46.47 | 2804.05 | 243.83 | 77.5 | 159.76 | 770.24 | 154.05 | 40.6 | 89.73 | 36.64 |