ОБЩИЕ ДАННЫЕ САМОЛЕТА Ил-76

[image: image1.png]



Геометрические характеристики

Размах крыла 
50,5 м
Длина самолета 
46,6 м

Высота самолета на стоянке 
14,76 м

Фюзеляж


Длина фюзеляжа 
43,25 м
Диаметр миделевого сечения 
4,8 м
Удлинение
9

Длина грузовой кабины без рампы 
20 м
Длина грузовой кабины с рампой (до гермоперегородки)
24,5 м
Ширина грузовой кабины 
3,45 м
Высота грузовой кабины
3,4 м

Длина рампы 
 5 м
Ширина рампы (эксплуатационная)
3,45 м
Стояночный угол наклона рампы 
14°
Высота от земли до пола грузовой кабины 
2,2 м

Крыло

Площадь без наплыва (по базовой трапеции) 
300 м2
Угол поперечного V крыла 
- 3°
Профили ЦАГИ
П – 151

САХ 
6,436 м
Расстояние от передней кромки до начала САХ
18,141

Установочный угол атаки:      на борту 
3°

                                                   на конце 
0°
Геометрическая крутка
- 30
Угол стреловидности по 1/4 хорд 
25°
Относительная толщина профиля, %:

   по борту фюзеляжа (0,095 z = 2,4 м)
12,9

   0,45 z = 11,4 м
10,9

Относительная кривизна профиля, %:

   по борту фюзеляжа (0,095 z )
0,8

   0,45 z 
1,4

Угол отклонения:  

   внутренних закрылков 
43°

   внешних закрылков 
40°
   предкрылков 
25°
   элеронов         вверх 
- 28°
                            вниз 
+16°

                  триммеров
±15°
                  сервокомпенсаторов  вверх 
30°

                                                       вниз 
20°
   спойлеров: 

     в тормозном  режиме 
20°
     в элеронном  режиме 
20°

   тормозных щитков 
40°

Горизонтальное оперение

Размах  
17,4 м

Площадь
63 м2
Площадь РВ
17,2 м2
Угол стреловидности  по 1/4 хорд 
30°

Угол отклонения стабилизатора:

                                                       на кабрирование  
- 8°
                                                       на пикирование
+2°

Угол отклонения РВ:                   на кабрирование 
21°

                                                       на пикирование  
15°


Угол отклонения триммера – флетнера  РВ:   

   в качестве триммера     вверх 
4°

                                           вниз 
7°

   в качестве флетнера     вверх
50
                                           вниз
70


Вертикальное оперение

Площадь
49,6 м2

Площадь РН
15,6 м2

Угол стреловидности по 1/4 хорд 
38°

Угол отклонения РН     в полёте
± 27°

                                        на земле
± 28°

Угол отклонения триммера РН 
±10°
Угол отклонения сервокомпенсатора РН:
                                                                       в полете 
±20°
                                                                       на земле 
±15°

Шасси

Колея шасси по внешним колесам 
8,16 м
База шасси (от носовых до задних главных колес)  
14,17 м
Угол отклонения колёс передней опоры:

   при рулении
+ 500
   при взлёте – посадке
+ 70
Двигатели

Расстояние от плоскости симметрии самолёта до

оси двигателя:

    внутреннего
6,35

    внешнего
10,6

Высота от земли до двигателя 



                                  2,55 м
Стояночный угол самолета (G=170т,САХ==30%) 
0,85°
Крейсерская скорость                                                       750 - 800 км/ч 
Перегоночная дальность                                                          10000 км 
Практический потолок (км) температура +15°:

Вес      

    100
        110
      120
   130
     140
           150
      160

4 двигателя      12.85      12.75      12.25     11.75     11.25      10.75     10.25

3 двигателя       10.2         9.7           9.5        9.25        8.7         8.5          8.2

                            170         180         190
4 двигателя         9.75        9.25       8.75 

3 двигателя         7.75        7.25       6.75

Ограничения самолёта

Ограничения по весу


Ил-76Т
Ил-76ТД


ИВПП
ГВПП
ИВПП
ГВПП

Мах рулёжный вес, т 

Мах взлётный вес, т

Мах вес без топлива, т

Мах посадочный вес, т

Мах количество топлива на исп.старте (при этом вес самолёта не должен превышать мах взлётный вес), т

Мах-доп вес топлива при посадке, т

Мах вес коммерческой нагрузки (включая вес контейнеров, поддонов и служебной нагрузки), т 
171

170

128

151,5

84,6

50

43,4
153

152

118

135,5

66,6

30

33,4
191

190

138

151,5

90

50

50
153

152

121,4

135,5

64

30

33,4


Мах-доп вес груза на рампе (включая вес

контейнера), кг














5000

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Транспортировка груза на рампе весом 5 т. допускается только в контейнерах УАК-5 или УАК-5А на самолётах, рампы которых оборудованы швартовочными узлами для крепления этих контейнеров.

2. При установке на рампу груза весом от 2 до 5 т. избыточное давление в грузовой кабине должно быть уменьшено до значений, указанных в табл. 6.8.3 М.

Ограничения по центровкам

предельно передняя                        
20% САХ 

предельно задняя                         
 40% САХ

Ограничения при полетах на больших углах атаки

                           М                  0,54        0,6       0,7       0,74    0,77

                   (доп               15°       13,5°     11°       10°       9°

Ограничение высоты полёта

Максимальная высота полёта в зависимости от полётного веса:

Высота, м   9100
   9600
    10100
 10600
    11100
  11600
12100

Вес, т           183     173        163       153         143         133    > 123

Допустимый диапазон маневренных перегрузок в полете

Вес   
Механизация убрана   
Механизация выпущена 

170 т          
      - 0,3...+2,0         

+0,2...+1,7 

170 т и более  
- 0,3...+1,8         

+0,2... +1,5

Максимально допустимые перегрузки при полетах в неспокойной атмосфере

G самолета       
100     120     140     160     180 

nу макс доп              2,9       2,6      2,4      2,2      2,1

По скорости ветра:
Скорость ветра максимально встречного       
25 м/с

Скорость ветра максимально допустимая при рулении 
(бустеры включены, рули и элероны расстопорены)
15 м/с

Боковая составляющая под углом 90° к оси ВПП: 

   сухая ВПП                         
12 м/с

   мокрая ВПП                       
7 м/с 

Попутная максимальная составляю​щая ветра                               5 м/с

По минимуму самолёта


А. Минимум для взлёта

Видимость (дальность видимости) на ВПП, м

С огнями осевой 

линии (Д и Н)


Без огней осевой линии


При наличии ОВИ
Без ОВИ


День
Ночь
День
Ночь

200
400
500
500
700


Б. Минимум для посадки


Минимум для посадки
ВПР, м
Видимость, м

Автоматический заход

Директорный заход

По радиомаячной СП (ПСП)

По РЛ СП и ПАР (РСП + ОСП)

По РЛ СП (РСП)

По двум ПАР (ОСП)

По одной ПАР (ОПРС)

Визуальный заход
60

60

100

100

120

120

250

160
800

800

1200

1200

1500

1800

4000

3000

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Минимумы применяются при наличии ЗАР, время полёта до которого от аэродрома вылета не превышает 2 часов. В качестве ЗАР в этом случае принимается аэродром, на котором фактические и прогнозируемые метеоусловия не ниже минимума для посадки на нём. При отсутствии ЗАР решение на вылет принимается, если метеоусловия на аэродроме вылета не хуже минимума для посадки на нём.

2. Минимум 200 м. применяется при (=0,5 и боковой составляющей ветра не более половины пред.доп. значения для взлёта.

Минимально допустимые скорости и скорости сваливания:

G       
100   110   120   130   140   150   160   170   180   190 

           0°/0°          250  262  275  285   295  305  315  325  335  343 

14°/15°          210  220  230  238   245  255  263  272  280  287 

14°/30°          185  195  203  210   220  228  235  243  249  256 

25°/30°          185  190  200  208   215  225  232  240  247  253 

25°/43°          160  165  175  182   188  195  203  208  215  220

0°/0°               221  232  243  253   263  272  281  290  298  305 

14°/15°          172   186  194  203   210  218  224  231  238  245 

14°/30°          158   166  174  181   188  194  200  207  213  218 

25°/30°          155   162  169  176   182  190  196  202  207  213 

25°/43°          144   151  158  165   171  177  183  187  194  200

Эксплуатационные скорости

[image: image2.png]V NPHHATHA PEIEHMA

V NOEHATHH HOC.HOT'M

V EBE3ONACHAH B3JE
(ME( BO R3A. IIO.)lﬂl )

V HAY.YEOPKH 3AKP.

V HAY.YEOPKH TPEAKP.

V CHUXEHM
CAAE 14 / 3D

V TUIAHMPOBAHMA MPH
MEXAHMS





Ограничения по приборным скоростям

и числу М

Максимально-допустимая скорость в условиях 

нормальной эксплуатации (Vmax э), км/ч
600

То же при остатке топлива менее 5000 кг.
550

Максимально-допустимая скорость с выпущенным

шасси (в том числе при экстренном снижении), км/ч
600

Максимально-допустимое число М полёта
0,77

Максимально-допустимые скорости полёта с выпущенной 

механизацией крыла, км/ч:


предкрылки отклонены на 140
400


предкрылки отклонены на 250 
370 (380)


закрылки отклонены на 150 
400


закрылки отклонены на 300  
370


закрылки отклонены на 430
280

Для самолёта Ил-76ТД максимально-допустимая 

скорость с выпущенной механизацией при заходе 

на посадку с весом, превышающим максимальный

посадочный, км/ч


закрылки отклонены на 300
380


закрылки отклонены на 430
300

Максимальная скорость при выпуске и уборке шасси

в условиях нормальной эксплуатации, км/ч
370

Для самолёта Ил-76ТД максимально-допустимая 

скорость выпуска шасси при посадке с весом,

превышающим максимальный посадочный
390

Максимально-допустимая скорость при выпуске

шасси для экстренного снижения, км/ч
500

Максимальная скорость при аварийном выпуске

шасси, км/ч
350

Максимально-допустимая скорость при неработающих

демпферах рыскания и крена, км/ч
500

Максимально-допустимый поворот штурвала при

приборной скорости более 450 км/ч
½ хода



штурвала

Максимально-допустимые путевые скорости по условиям 

прочности пневматиков колёс шасси, км/ч
Для ИВПП


при взлёте
330


при посадке
280

Максимально-допустимая путевая скорость

начала торможения, км/ч
240

Максимально-допустимая скорость при выпущенных

тормозных щитках, км/ч
250

Максимально-допустимая скорость ветра любого

направления при буксировке и рулении самолёта с 

застопоренными рулями, м/сек
25

Минимально-допустимая приборная скорость 

при полёте на эшелоне, км/ч
370

Прочие ограничения

Максимально-допустимый рабочий перепад давлений

в кабинах, кг/см2  
0,5 + 0,02

Максимально-допустимый перепад давлений в кабинах,

ограниченный предохранительными клапанами, кг/см2
0,57

Максимально-допустимый отрицательный перепад

давлений в кабинах, кг/см2
0,04

Максимально-допустимая длительная нагрузка на

генератор, А
167

Минимально потребная ширина ВПП для разворота с 

минимальным радиусом (13,5—15 м)                                               40 м.

Выполнение манёвра ограничивается:

· углом крена 300
· при визуальном заходе на посадку:

на высотах более 100 м.






не более 300
на высотах менее 100 м.






не более 150
Ограничения по САУ

Минимальная высота полёта:

· при полёте по маршруту в режиме 

автоматического управления



400 м.

· при заходе на посадку в автоматическом

и директорном режимах управления


60 м.

Мах доп число М при включенном АТ


              0,74

Диапазон центровок при автом. заходе

          26 – 36 %  САХ

Мах доп крен при включении САУ


             + 50

При эксплуатации САУ запрещается включать АПС и пользоваться переключателем «НОРМ – БОЛТ».
Расход топлива


В наборе высоты
15 т/ч


Н=9100
м.

9.0 т/ч


Н=10100 м.

8,4 – 8,5 т/ч


Н=10600 м.

8,0 т/ч


Н=11100 м.

7,2 – 7,5 т/ч


Н=11600 м.

7,0 и меньше


На снижении

5,5 – 6,0 т/ч


На круг (12')

1,2 т


30' полёта на Нкр
3,0 т


Невырабатываемый остаток на группу баков:

· автомат – 2,0 т

· ручной – 1,0 т

Взлёт и посадка запрещаются , если:

· Ксц < 0,3;

· ВПП покрыта слоем льда;

· толщина воды на ВПП > 10мм;

· толщина сухого снега на ВПП > 50 мм;

· толщина слякоти > 12 мм;

· Uбок более предельного, при:

- Ксц ( 0,5

12 м/с

- 0,4 < Ксц < 0,5
10 м/с

- 0,3 < Ксц ( 0,4
7 м/с.

АНЗ (кг) в зависимости от Gтпос и Д до ЗАР

Н=9000 м.

GполS
  90
100
110
120
130
140
150

450
8250
8600
9100
9500
10000
10400
10800

500
8600
9000
9500
9900
10400
10900
11350

600
9350
9800
10300
10800
11300
11800
12300

700
10150
10650
11150
11700
12300
12800
13300

800
10900
11500
12000
12600
13200
13800
14300

900
11750
12350
12900
13500
14100
14700
15200

1000
12550
13200
13700
14300
15100
15700
16300

