# KENWOOD UBZ-14

# СНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- Нажмите POWER и удерживайте около 1 сек для включения трансивера

- Вращая ручку VOL (поз. 2) установите уровень громкости динамика трансивера

- Нажимая UP или DOWN (поз. 3) выберите один из 14 возможных рабочих каналов трансивера

- Нажав и удерживая кнопку UP или DOWN можно получить быстрое переключение каналов

- Для вызова или ответа нажмите и удерживайте кнопку PTT (поз 4) и голосом нормальной громкости произнесите свое сообщение.

- Оптимальное расстояние микрофона трансивера от рта около 3 – 4 см

- Для выключения трансивера нажмите и удерживайте POWER (поз. 1) около 1 сек

# Тональный вызов

Тональный вызов напоминает звук телефонного звонка и позволяет быстро привлечь внимание вашего абонента, даже если он находится на удаленном расстоянии от трансивера.  Для тонального вызова удерживая нажатой кнопку PTT, нажмите UP или DOWN. В динамике вашего трансивера и трансивера вашего абонента слышен тональный вызывной сигнал.

CTCSS тональный код

Используя CTCSS тональные коды можно осуществить персональный вызов любого абонента или группы абонентов. Трансивер позволяет установить для работы один из 38 возможных тональных кодов. Частоты кодов приведены на стр. 11 руководства.

- Для активации этой функции нажмите кнопку MODE. Рядом с цифрой, обозначающей номер канала, начинает мигать “OF”

- Нажимая UP или DOWN, выберите любой из 38 кодов

- Нажмите кнопку MODE дважды для завершения операции

# Скрэмблер

Скрэмблирование речи при передаче позволяет защитить ваши переговоры от прослушивания посторонними.

Для включения скрэмблера предварительно установите CTCSS код

- Нажмите кнопку MODE два раза для перехода в режим управления скрэмблером. На дисплее при этом отображается значек рамки

- Нажмите UP или DOWN и включите скрэмблер

- Нажмите MODE для завершения операции

# Сброс установок

Вы можете сбросить все установки трансивера до заводских установок

Для этого удерживая нажатой UP или DOWN включите питание трансивера.

# Функция сохранения  мощности передатчика

Эта функция позволяет предотвратить случайное или преднамеренное длительное удержание кнопки РТТ. Вы можете установить максимальное время передачи 10 или 3 мин.

Для этого:

- выключите питание трансивера.

- Удерживая нажатой РТТ и MODE, включите питание. Цифра 10 на дисплее говорит о 10 минутной установке. Для выбора 3 минутной установки повторите операцию.

- Удержание нажатой РТТ более установленного времени сопровождается генерацией звукового сигнала BEEP и прерыванием режима передачи.

Блокировка кнопок

Эта функция предотвращает изменение установок трансивера от случайного нажатия при транспортировании и пр. Для блокирования кнопок:

- Выключите питание трансивера

- Удерживая нажатой MODE, включите питание. На дисплее появляется символ ключа.

- Для отключения этой функции повторите операцию.

- Когда функция блокирования включена, доступны для управления функции тонального вызова, сброса и мониторинга.

# Управление подсветкой

Подсветка дисплея автоматически включается при нажатии кнопок UP, DOWN, MODE. Подсветка автоматически отключается через 5 сек.

- Если нажать UP, DOWN или MODE когда подсветка включена, время свечения подсветки увеличивается на 5 сек.

Для включения постоянной подсветки:

- Выключите питание трансивера

- Удерживая нажатой MODE и UP, включите питание

- Для выключения этой функции повторите операцию

# Автовыключение питания

По истечении 2 часов, при условии, что никакие кнопки управления трансивера не нажимались, произойдет автоматическое выключение питания трансивера. За одну минуту до отключения прозвучат 4 двойныз звуковых сигнала. Когда произойдет автовыключение, все надписи на дисплее исчезнут, кроме символа функции автовыключения. Для включения трансивера нажмите POWER.

Для включения функции автовыключения:

- Выключите трансивер

- Удерживая нажатой UP, включите питание

- Для выключения функции повторите операцию

# Сигнал ВЕЕР

При нажатии клавиш управления, трансивер издает звуковой сигнал ВЕЕР. Вы можете отключить этот сигнал. Для этого:

- Выключите питание трансивера

- Удерживая нажатой DOWN, включите питание

- Для включения функции повторите операцию

# Мониторинг

Эта функция позволяет отключить шумоподавитель трансивера и прослушать шумы канала или удаленного абонента.

Для этого:

- Отключите питание

- Удерживая нажатой DOWN и MODE, включите питание.

- Отключить функцию можно выключив питание трансивера.

# Дополнительное оборудование

SMC-34 Выцносная гарнитура с функциями дистанционного управления трансивером

HMC-3 	Выносная гарнитура с оголовьем

EMC-3 	Гарнитура скрытого ношения