ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РАДИОСТАНЦИИ YAESU VX-5R

VX-5R представляет собой миниатюрную трехдиапазонную радиостанцию последнего поколения, совмещенную с широкодиапазонным радиоприемником, обеспечивающую  ведения радиосвязи в УКВ- и ДМВ- диапазонах, а также широкие возможности прослушивания радиопередач в весьма широком диапазоне частот и в самых разнооборазных условиях

Кроме диапазонов 50 – 54 мГц, 136 – 174 мГц и 420 – 470 мГц, в которых возможны как прием, так и передача, радиостанция обеспечивает прием радиопередач с амплитудной модуляцией (АМ) в средневолновом вещательном диапазоне и коротковолновом  - до 16 мГц -  вещательном и служебном диапазонах, а также в авиационном служебном диапазоне, с частотной модуляцией (ЧМ) в диапазоне частот от 48 до 1000 мГц (широкополосная ЧМ для вещательных радио и телевизионных станций и узкополосная ЧМ для радиостанций профессиональной связи и радиотелефонов).

Передатчик радиостанции обеспечивает выходную мощность 5 Ватт в диапазонах 50 – 54 мГц, 136 – 174 мГц, и 4,5 Ватт в диапазоне   420 – 470 мГц при питании от входящего в комплект аккумулятора FNB-58Li. При пдключении наружного источника питания напряжением 13,8 В на всех диапазонах обеспечивается мощность 5 Вт. VX-5R имеет системы избирательного вызова, дополненные новой разработанной фирмой системой контроля нахождения радиостанции в пределах зоны досягаемости (ARTS) другой, такой же радиостанции, которая подает сигнал владельцу радиостанции о том, что он, перемещаясь, вышел из зоны досягаемости другой радиостанции.

Фирма YAESU одобряет ваш выбор и просит детально изучить инструкцию для освоения всех широких возможностей радиостанции VX-5R.

### ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

| Антенное гнездо | Служит для подключения прилагаемой спиральной антенны либо для подключения внешней антенны сопротивлением 50 Ом. |
| --- | --- |
| Громкость | Ручка управления громкостью. Вращение по часовой стрелке увеличивает громкость, против часовой – уменьшает |
| Светодиод Прием/Перередача | Светодиод светится зеленым цветом при приеме сигнала или красным при передаче. При отсутствии сигнала на частоте или если его уровень недостаточный для открытия шумоподавителя светодид не светится. |
| Настройка | Ручка настройки на частоту. Выполняет ввод и других параметров радиостанции. |
| Микрофон/Громкоговоритель | Служит для подключения внешнего микрофона и громкоговорителя с помощью специального четырехполюсного штеккера |
| Внешнее питание | Служит для подключения внешнего источника питания или зарядного устройства. Внутренний вывод +, наружный -. |
| Микрофон | Внутренний микрофон радиостанции |
| Громкоговоритель | Внутренний громкоговоритель |
| Клавиатура | Клавиатура из 17 клавиш служит для управления режимами работы радиостанции. |
| Включение (PWR) | Клавиша включения и выключения радиостанции. Для включения или выключения радиостанции клавишу следует нажать и удерживать ок. 1 сек. |
| Монитор (MONI) | Клавиша принудительного открывания шумоподавителя, для прослушивания слабых сигналов. |
| Прием/Передача (РТТ) | Нажатие клавиши включает режим ПЕРЕДАЧА, отпускание – режим ПРИЕМ |

КОМПЛЕКТНОСТЬ РАДИОСТАНЦИИ

| № |  | Тип | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | FNB-51LI | Аккумуляторная батарея 7,2 В 1100 мАч |
| 2 |  | NC-72B/C/U | Зарядное устройство |
| 3 |  | Поясной зажим |  |
| 4 |  | Темляк |  |
| 5 |  | Антенна |  |
| 6 |  | Инструкция |  |
| 7 | Гарантийная карта |  |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| № | Тип | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | CSC-73 | Чехол для переноски |
| 2 | CD-15 | Быстрозарядное устройство |
| 3 | FBA-23 | Кассета под 2 элемента АА (без элементов) |
| 4 | FNB-51LI | Аккумулятор |
| 5 | E-DC-5B | Кабель внешнего птания с фильтром помех |
| 6 | NC-72B/C/U | Зарядное устройство |
| 7 | E-DC-6 | Кабель питания |
| 8 | СТ-44 | Микрофонный переходник |
| 9 | MH-37A4B | Наушник/микрофон |
| 10 | MH-34B4B | Громкоговоритель/микрофон |
| 11 | VC-25 | Гарнитура с голосовым управлением |
| 12 | CN-3 | Антенный адаптер |
| 13 | SU-1 | Датчик атмосферного давления |
| 14 | CT-27 | Кабель клонирования |

### УСТАНОВКА АНТЕННЫ

Прилагаемая к радиостанции антенна обеспечивает хорошие результаты при работе во всем диапазоне частот радиостанции. Однако для лучшего приема станций средне- и коротковолнового диапазонов лучше применять внешнюю антенну.

Поставляемая с радиолстанцией антенна имеет две секции – базовая, для работы в диапазоне выше 50 мГц. и дополнительная, которая навинчивается на базовую (после снятия с нее колпачка) при работе в диапазоне 50 мГц и ниже.

ДЛЯ УСТАНОВКИ АНТЕННЫ

Вставьте нижний конец антенны в гнездо антенны и вверните ее до упора. Не прилагайте излишних услилий при ввинчивании антенны.

При работе на частотах ниже 50 мГц снимите колпачок с антенны и навинтите на нее дополнительную секцию.

Примечания:

- Никогда не включайте передачу при отсоединенной антенне

- Никогда не держите антенну за верхнюю ее часть при ввинчивании в гнездо

- При использовании внешней антенны следите, чтобы КСВ не превышал 1,5.

- Не потеряйте снятый с антенны колпачок.

УСТАНОВКА ЗАЖИМА ДЛЯ НОШЕНИЯ НА ПОЯСЕ

Вначале расположите на зажиме петлю  темляка вокруг имеющегося на зажиме круглого выступа. Затем вставьте в зажим крепежный винт и совместив выступы на зажиме с отверстиями в корпусе завинтите винт до упора.

# УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

В VX-5R применен современный высококачественный аккумулятор нового поколения, обеспечивающий в малых габаритах большую емкость. При нормальной эксплуатации он обеспечивает примерно 300 циклов заряд-разряд, после чего время работы от одной зарядки начнет снижаться. Если вы заметите это  по показаниям дисплея, аккумулятор нужно будет заменить.

- Откиньте защелку аккумулятора вниз

- Установите аккумулятор на место, как показано на рис. на стр.8.

- Защелкой закрепите аккумулятор.

При первом использовании аккумулятора или в случае его разряженности зарядите его. Подключите зарядное устройство к гнезду на боковой стонке радиостанции (нижнее гнездо) и включите устройство в розетку.

В это же гнездо можно включить кабель E-DC-5B или E-DC-6 (с штеккером прикуривтеля) для зарядки аккумулятора от внешнего источника напряжением 12 – 16 В.

На дисплее появится сообщение NOW CHARGING (идет заряд).

После окончания зарядки на дисплее появится сообщение COMPLETE (закончено).

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ АККУМУЛЯТОРА

Когда  аккумулятор разрядится,  на дисплее появится индикатор разряженности в виде элемента питания. При этом рекомендуется зарядить аккумулятор.

| Рабочий диапазон | Время работы аккумулятора, час |  | Индикатор заряженности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FNB-51LI | FNB-23 |  |
| 50 – 54 мГц | 6,5 час | 7,5 час | Изображение полупустого элемента -Подготовиться к зарядке Изображение пустого элемента -Зарядить |
| 136 – 174 мГц | 6 час | 7 час |  |
| 420 – 470 мГц | 5,5 час | 6 час |  |
| Прочие диапазоны | 15 час | 9 час |  |

Время работы аккумулятора в таблице рассчитано исходя из стандартного соотношения минутного  цикла:

ПЕРЕДАЧА – 6 сек., ПРИЕМ 6 сек., ОЖИДАНИЕ – 48 сек.

Текущее напряжение аккумулятора можно увидетьна дисплее. Это будет обьяснено далее.

В холодное время года емкость аккумулятора может снижаться. Во избежание этого держите радиостанцию под одеждой.

РАБОТА ОТ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (Только прием! Передачу не включать!)

VX-5R  может работать на прием от сети при использовании прилагаемого зарядного устройства. Выключите радиостанцию, вставьте штеккер зарядного устрйства в гнездо на боковой стенке (нижнее) и включите ЗУ в сеть. Теперь можно включить радиостанцию.

ВНИМАНИЕ: Радиостанция обладает большим количеством различных установок и дополнительных функций. С завода она выпускается с определенными функциями, которые включены и определенными функциями, которые выключены. Описание поведения станции предполагает, что все функции находятся в заводском положении – так называемые заводские установки. Если  какие-то из них были до  вашего включения изменены, то возможно радиостанция будет реагировать на ваши команды иначе. Это – нормальное явление. Полный перечень заводских установок будет приведен далее.

В заводские установки радиостанция может быть сброшена в любое врмя. При этом все ваши установки будут потеряны.

### ВКЛЮЧЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

- Убедитесь, что аккумулятор  установлен  и полностью заряжен. Подсоедините антенну к антенному гнезду.

- Нажмите и держите примерно 1 сек. клавишу PWR. Вы услышите двойной БИП и на дисплее появится частота. Еще через 2 секунды включится система экономии энергии батарей – экономайзер, если она не была выключена принудительно при программировании.

- Для выключения радиостанции снова нажмите PWR  и держите примерно 1 сек.

Примечание: Если вы не услышите 2 БИПа но радиостанция включится, значит функция БИП просто отключена через меню. Далее будет обьяснено, как ее можно включать и выключать.

### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Вращайте ручку ГРОМКОСТЬ по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой – для ее уменьшения

### УСТАНОВКА ПОРОГА ШУМОПОДАВИТЕЛЯ

Радиостанция оснащена системой шумоподавления, которая устраняет шум в громкоговорителе, всегда присутствующий в отсутствие полезного сигнала, раздражающий оператора и приводящий к бесполезному расходованию энергии батарей.

Суть системы подавления шума состоит в том, что в схеме имеется пороговое устройство, которое пропускает на выход радиостанции только сигнал (или шум) превышающий по уровню порог установки шумоподавителя. Этот порог можно устанавливать исходя из конкретных условий в месте ведения связи. При этом надо помнить, что, чем выше этот порог, тем только более сильный сигнал может быть принят,  слабые сигналы будут не слышны. Поэтому рекомендуется устанавливать порог только до точки исчезновения шума и далее не увеличивать его.

В радиостанции имеются две системы шумоподавления устанавливаемые отдельно для узкополосной ЧМ (служебная связь, радиотелефоны) и  для широкополосной ЧМ (звуковое сопровождение телевидения, радиовещание на УКВ).

- Нажмите кратковременно F/W, а затем 0

- Теперь медленно вращайте ручку НАСТРОЙКА до момента исчезновения шума. Дальше не поворачивайте ручку, чтобы не снизить чувствительность радиостанции к слабым сигналам.

- После установки порога шумоподавления нажмите кратковременно РТТ для запомминания установки и возврата в обычный режим.

- Величину порога ШП можно установить и через меню (см. далее).

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы ведете связь из места с высоким уровнем помех, не следует устанавливать слишком высокий порог шумоподавления, так как вы потеряете чувствительность станции. В этом случае можно применить систему открытия шумоподавителя не величиной сигнала, а неслышимым тоном определенной частоты или кодом, величины которых определяются по соглашению между участниками радиосвязи (см. далее).

ВЫБОР РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА

| Обозначение | Диапазон | Границы частот, mHz |
| --- | --- | --- |
| ВС-BAND | Cредневолновый радиовещательный | 0,5 – 1,8 |
| SW-BAND | Коротковолновый служебный и радиовещательный | 1,8 – 16,0 |
| FM BC | УКВ радиовещательный | 59 – 108 |
| TV BAND | Телевидение | 174-222 МВ, 470-729 ДМВ |
| 50 mHz | Служебный и любительский | 48 – 59 |
| 144 mHz | Служебный и любительский | 136 – 174 |
| 430 mHz | Служебный и любительский | 420 – 470 |
| AIR BAND | Авиационный (навигация и связь) | 118 – 136 |
| Action BAND 1 | Служебный | 222 – 420 |
| Action BAND 2 | Служебный | 800 - 900 |

Радиостанция перекрывает чрезвычайно широкий диапазон частот, поэтому для удобства ориентировки он разбит на поддиапазоны, на каждом из которых можно установить различный шаг изменения частоты, например, или  вид модуляции. Как это сделать будет объяснено позднее.

Для изменения диапазона

- Нажимайте  последовательно клавишу  BAND. Вы увидите, как изменяется частота на дисплее.

- Радиостанция имеет два независимых блока установки частоты   VFO-A (называется MAIN - главная) и  VFO-B (SUB – подчиненная). Эти названия условны, оба блока равнозначны. Для переключения с одного на другой нужно кратковременно нажать клавишу VFO.

- После выбора нужного блока можно  приступать к настройке на нужную частоту.

### УСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ

Заводские установки предполагают что радиостанция после включения находится в режиме установки частоты (VFO).  В этом вы можете убедиться, посмотрев на левый верхний угол дисплея где будет видна надпись VA (VFO-A)  или VB (VFO-B). Частота устанавливается не плавно, а с определеным шагом изменения частоты, который вибирается вами из стандартного набора.

Основных способов   установки частоты в радиостанции есть три:

1.  С помошью ручки НАСТРОЙКА

Вращение ручки НАСТРОЙКА изменяет частоту с заранее выбранным шагом. Вращение по часовой стрелке увеличивает частоту, против часовой – уменьшает.. Если кратковременно нажать F/W а затем вращать руску НАСТРОЙКА, то частота будет изменяться с шагом 1 мГц. Это удобный способ перестроиться по частоте в большом интервале.

- Прямой ввод частоты  с клавиатуры

При прямом вводе частоты с клавиатуры в зависимости от частоты будет устанавливаться и вид модуляции, характерный для выбранного диапазона частот.

Для ввода частоты просто нажимайте последовательно клавиши, набирая частоту, как номер телефона. Помните, что радиостанция не имеет десятичной точки на дисплее, поэтому при наборе частот ниже 100 мГц надо начинать набор с нулей, например 15, 225 мГц – 015225, 1, 242 мГц – 001242, 711 кГц – 000711.

- Сканирование

Находясь в режиме VFO нажмите клавишу VFO примерно на 1 секунду.  Частота настройки начнет автоматически увеличиваться с заданным шагом. Это увеличение прекратится, когда на частоте будет обнаружен сигнал с уровнем, достаточным, чтобы открыть шумоподавитель. Дальнейшее поведение радиостанции будет зависеть от установок режима возобновления сканирования в меню, о чем будет упомянуто далее.

Для того, чтобы частота изменялась не вверх а вниз, то есть если вы хотите изменить направление сканирования на противоположное, поверните ручку НАСТРОЙКА на 1 щелчок в обратном направлении и наоборот.

Сканирование можно прекратить в любой момент, нажав РТТ.

### ПЕРЕДАЧА

Как только вы  установили нужную вам частоту, вы можете передавать. Основные приемы таковы:

- Для включения передачи нажмите РТТ и говорите в микрофон нормальным голосом. При этом засветится красным светодиод на верхней панели.

- Для перехода на прием отпустите РТТ.

При передаче на дисплее будет отражаться величина установленной мощности передатчика рядом символов в нижней части. При полной мощности 5 Вт их будет 8, при трех ступенях меньшей мощности (2,5, 1 и 0,35 Вт) соответственно 6, 4 или 2 символа. Дополнительно при включении неполной мощности внизу дисплея появится буква L.

Если вы ведете связь на незначительном расстоянии, для экономии батареи лучше установить малую мощность. Для этого нажимайте клавишу TX PO, до появления на дисплее буквы L.

ПОМНИТЕ: кроме указанных в таблице частот 50 - 54, 136 - 174   и   420 - 470 мГц ни на каких других частотах передача НЕВОЗМОЖНА.

ПРИЕМ   ВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ С АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Радиостанция позволяет принимать радиовещательные станции диапазонов СВ (0,5 – 1.6 мГц)  и  КВ (1,6 – 16 мГц).

- Нажимайте  клавишу VFO пока не увидите частоту, входящую в указанные пределы диапазонов СВ и КВ. В любом из этих случаев на дисплее в правом верхнем  углу индицируется АМ.

- Убедитесь, что радиостанция находится в режиме VFO (на дисплее имеются символы VA или VB).

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для настройки на нужную частоту.

- Для прямого ввода частоты можно набирать ее и с клавиатуры. Это самый быстрый способ перемещения по частоте.

Если при этом вид модуляции устанавливается неправильно, это можно исправить через установки меню (будет обьяснено далее).

ПРИЕМ  АМ - РАДИОСТАНЦИЙ АВИАЦИОННОГО ДИАПАЗОНА

Прием этих станций схож с вышеописанным.

Нажимайте  клавишу VFO пока не увидите частоту, входящую в указанные пределы  авиационного диапазона.

Убедитесь, что радиостанция находится в режиме VFO (на дисплее имеются символы VA или VB). . В любом из этих случаев на дисплее в правом верхнем  углу индицируется АМ

Вращайте ручку НАСТРОЙКА для настройки на нужную частоту.

Для прямого ввода частоты можно набирать ее и с клавиатуры. Имейте в виду, что из-за установленного шага в этом диапазоне 25 кГц операторы авиационной связи сокращают частоту, называемую в эфире, отбрасывая первую 1 и последнюю 5. Так частоту 132425 они называют 32-45.

ПРИЕМ ЧМ-РАДИОСТАНЦИЙ

(ВКЛЮЧАЯ ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ)

Радиостанция имеет все компоненты для приема радиостанций с широкополосной ЧМ-модуляцией (вещательные УКВ радио- и телевизионные передатчики) включая широкополосные фильтры ПЧ.

- Нажимайте  клавишу VFO пока не увидите частоту, входящую в указанные пределы  УКВ ЧМ (59-108 мГц) диапазона или одного их двух  TV-диапазонов (174-222 мГц -метровый или 470-790 мГц – дециметровый).

- Убедитесь, что радиостанция находится в режиме VFO (на дисплее имеются символы VA или VB). . В любом из этих случаев на дисплее в правом верхнем  углу индицируется  W-FM

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для настройки на нужную частоту. Шаг изменения частоты в этом диапазоне 100 кГц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что порог шумоподавителя в этом диапазоне устанавливается независимо от порога шумоподавления при узкополосной ЧМ.

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ И КЛАВИАТУРЫ

VX-5R снабжена лампой красноватого цвета для подсветки клавиатуры и дисплея при работе в темноте. Подсветка имеет три режима работы:

- Режим KEY – нажатие любой клавиши приводит одновременно к включению подсветки, которая через 5 секунд автоматически выключится.

- Режим  5 СЕК – кратковременное нажатие клавиши LAMP приводит  к включению подсветки, которая через 5 секунд автоматически выключится.

- Режим TOGGLE - кратковременное нажатие клавиши LAMP приводит  к включению подсветки, которая может быть выключена повторным нажатием этой же клавиши.

Таким образом можно включить один из этих режимов:

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу же после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 25 (LAMP MODE). На дисплее появится одна из трех надписей режимов подсветки, указанных выше

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора   нужного режима подсветки

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Режим 5 СЕК наиболее экономичный с точки зрения расхоода энергии аккумулятора. Если клавишу LAMP нажать и удерживать не менее 1 сек, то подсветка включится и останется включенной до следующего нажатия этой же клавиши.

ВАЖНО. VX-5R  ИМЕЕТ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ НАЖАТИЯ КЛАВИШИ. СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАНИЯ ИНСТРУКЦИИ О КРАТКОВРЕМЕННОМ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОМ (ОБЫЧНО НЕ МЕНЕЕ 1 СЕК.)  НАЖАТИЯХ КЛАВИШ – ОНИ РАБОТАЮТ ПО РАЗНОМУ!!!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Здесь приведены описания дополнительных возможностей радиостанции, рассчитанные на подготовленных пользователей.

УСТАНОВКА РАЗМЕРА СИВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ

РЕЖИМ УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ

Дисплей VX-5R имеет  возможность отображать либо частоту  только одного  блока установки частоты VFO-A, либо одновременно обоих блоков VFO-A (MAIN-Главный)  и  VFO-B(SUB-подчиненный). При этом одиночная индикация может быть как большими символами, так и малыми. При одновременном отобрадении двух частот на дисплее они могут индицироваться только малыми символами.

Если в данный момент дисплей отображает ОДНУ частоту БОЛЬШИМИ символами, нажмите и удерживайте клавишу 1 не менее 1 сек. при этом дисплей начнет показывать ОБЕ  частоты МАЛЫМИ символами. Снова нажмите клавишу 1 не менее чем на 1 сек и дисплей вернется к показу ОДНОЙ частоты , НО УЖЕ МАЛЫМИ символами.

Если в данный момент дисплей отображает ОДНУ или ОБЕ частоты МАЛЫМИ  символами, нажмите и удерживайте клавишу 4 не менее 1 сек. при этом дисплей начнет показывать ОДНУ  частоту БОЛЬШИМИ  символами, вторая частота исчезнет.  Снова нажмите клавишу 4 не менее чем на 1 сек и дисплей вернется к показу ОДНОЙ или ОБЕИХ частот  МАЛЫМИ символами.

РЕЖИМ ПАМЯТЬ

При работе в режиме ПАМЯТЬ (будет обьяснен далее) каждое нажатие клавиши 4 с удержанием  не менее чем на 1 сек. приведет к тому, что дисплей будет попеременно переключаться с показа  ТОЛЬКО ЧАСТОТЫ канала памяти БОЛЬШИМИ символами на показ ЧАСТОТЫ МАЛЫМИ символами И НОМЕРА КАНАЛА ПАМЯТИ.

РАБОТА  НА РАЗНЕСЕННЫХ ЧАСТОТАХ

Как известно ретрансляторы всегда используют прием и передачу на разных частотах, причем разность этих  частот стандартизована и записана в память радиостанции при ее изготовлении. Однако, для конкретного ретранслятора может возникнуть необходимость установить в радиостанции нестандартный разнос частот. Для этого в VX-5R благодаря наличию двух независимых блоков установки частоты VFO-A и VFO-B,  имеется функция работа на разнесенных частотах  - VFO-SPLIT.

- Установите на дисплее режим показа ОБЕИХ частот, как описано выше.

- Нажмите кратковременно клавишу VFO для выбора VFO-A. Установите частоту ПРИЕМА (например 437.975).

- Нажмите кратковременно клавишу VFO для выбора VFO-В. Установите частоту ПЕРЕДАЧИ (например 435.500).

- Нажмите снова кратковременно клавишу VFO для возврата в  VFO-A.

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу же после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 9 (VFO-SPLIT). На дисплее вы увидите надпись OFF (Выключено)

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора  ON

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим. При этом вы увидите на дисплее символы + -

- Теперь вы можете работать с разносом частот. Нажимая и отпуская РТТ вы увидите, что частота VFO-A сменяется частотой VFO-B, первая из которых – частота приема, а вторая – частота передачи.

- Чтобы выйти из этого режима, повтоиите операции  5 – 9, выбрав в пункте 8 позицию OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Далее будет обьяснено, как в одном канале памяти сохранить обе частоты для работы с разносом  частот.

ИЗМЕНЕНИЕ ШАГА УСТАНОВКИ ЧАСТОТ

Синтезатор частоты VX-5R обеспечивает шаг установки частот 5, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 и 100 кГц. С завода изготовителя радиостанция выходит с установленными в каждом диапазоне наиболее типичными шагами изменения частоты:

Так, в диапазонах 50 мГц, 335 - 420 мГц и 800 - 999 мГц нет шага 5 кГц.Поэтому установите сначала шаг 25 кГц, потом частоту например  50,525 кГц, а затем измените шаг на 10 кГц. После этого вы будете иметь возможность настраивать частоты 50,525 … 50,535 и т.д. На средних  волнах шаг установлен 9 кГц, именно с таким шагом и работают европейские СВ-вещательные радиостанции

Однако при необходимости установленные шаги на каждом диапазоне легко изменить.

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу   же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 11 (VFO STEP – шаг частоты). На дисплее        появится текущий шаг. То же самое можно получить нажав после F/W клавишу 7

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора   нужного шага изменения частоты

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ИЗМЕНЕНИЕ  ВИДА МОДУЛЯЦИИ

VX-5R обеспечивает автоматическое изменение вида модуляции при приема радиостанций в различных диапазонах ( Узкополосная ЧМ (N-FM), Широкополосная ЧМ (W-FM) и  амплитудная модуляция (АМ). Однако вы можете вмешаться в работу VX-5R и ввести принудительно любой вид модуляции в любой диапазон,если там обнаружится станция с нестандартной для этого диапазона модуляцией.

1.   Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 36 (RX-MODE – вид приема). На дисплее

появится текущий вид модуляции

4.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

5.   Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора   нужного вида:

AUTO – автоматическая установка вида модуляции, типичной для выбранного диапазона

N-FM  -  узкополосная ЧМ (применяется в радиосвязи)

W-FM – широкополосная ЧМ (УКВ – вещание, телевидение)

АМ – амплитудная модуляция (радиовещание на средних и коротких волнах)

6.   Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

Рекомендуем в обычных условиях оставлять режим AUTO. Это сэкономит время при переходе с диапазона на диапазон.

Заводские установки видов модуляции

Заводские установки видов модуляции по диапазонам

0,5 – 1,8 мГц   АМ

137 – 174 мГц узкополосная ЧМ

335 – 420 мГц узкополосная ЧМ

1,8 – 16 мГц   АМ

174 – 222 мГц узкополосная ЧМ

420 – 470 мГц узкополосная ЧМ

48 – 59 мГц     узкополосная ЧМ*

222 – 250 мГц АМ

470 – 729 мГц широкополосная ЧМ

59 – 108 мГц   широкополосная ЧМ

250 – 255 мГц узкополосная ЧМ

800 – 999 мГц узкополосная ЧМ

108– 137 мГц АМ

255 – 335 мГцАМ

*ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с тем,что диапазон УКВ 66 – 73 мГц используется для радиовещания с широкополосной модуляцией только в странах бывшего СССР, в режиме автоматического выбора вида модуляции VX-5R устанавливает в этом диапазоне узкополосную ЧМ, так как во всем мире это диапазон для служебной связи. При желании прослушать радиостанции, работающие в Украине в этом диапазоне устанавливайте принудительно режим широкополосной ЧМ (W-FM) иначе звук будет сильно искажен или вообще отсутствовать.

РАБОТА В РЕЖИМЕ CTCSS (ТОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШУМОПОДАВИТЕЛЕМ)

Как  уже описывалось, система шумоподавления радиостанции открывается любым сигналом, уровень которого превысит установленный вами порог. Однако такими сигналами могут быть помехи – атмосферные и промышленные, сигналы близких РЛС, помехи от систем зажигания и т.д. Это вызывает частое открытие шумоподавителя, и демаскирует станцию, что в определенных случаях нежелательно. Для устранения этого явления VX-5R имеет  функцию тонального управления шумоподавителем ТШП или CTCSS.

Принцип работы заключается в следующем:

В процессе передачи в звуковой сигнал подмешивается  неслышимый тон, одной из 39 стандартных частот. Принимающая радиостанция не реагирует ни на какие сигналы и помехи пока нею не будет принят тон именно той частоты, которая установлена. При работе этот тон не слышен и ведению связи совершенно не мешает.

Включение ТШП имеет две процедуры:   включение функции и установка частоты тона.

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 29 (SQL-TYPE).  На дисплее   появится OFF – т.е.    тональное открытие не включено, шумоподавитель открывается любым сигналом.

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора:

- TONE – включен генератор тонального сигнала.

- TONE SQL  - включен и генератор тонального сигнала и его декодер для приема

- DCS – эта функция будет обьяснена позднее

- Установите TONE SQL

Переходите к выбору одного из 39 стандартных тонов, для чего нажмте BAND

- Вращайте  ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 30 (TONE SET – выбор тона)

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора одной из 39 частот:

- Нажмите 2 для сохранения частоты, режима и возврата к нормальной работе Вы заметите,что на дисплее внизу появились символы Т и  SQ – станция закрыта тоном на прием.

РАБОТА В РЕЖИМЕ КОДОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ШУМОПОДАВИТЕЛЕМ (КШП)

Принцип работы заключается в следующем:

В процессе передачи в звуковой сигнал подмешивается  один из 104 стандартных кодов. Принимающая радиостанция не реагирует ни на какие сигналы и помехи пока нею не будет принят именно тот код, который в ней  установлен. При работе этот код не слышен и ведению связи совершенно не мешает. Коды пронумерованы трехзначными условными числами от 023 до 754.

Включение ТКП имеет две процедуры:   включение функции и установка  номера кода.

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 29 (SQL-TYPE).  На дисплее   появится OFF – т.е. тональное открытие не включено, шумоподавитель открывается любым сигналом.

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора  DCS – это и есть функция кодового управления

- Переходите к выбору номера одного из 104  стандартных тонов, для чего нажмте BAND

- Вращайте  ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 30 (TONE SET – выбор тона)

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора номера кода

- Нажмите 2 для сохранения частоты, режима и возврата к нормальной работе Вы заметите,что на дисплее внизу появился  символ  DCS – станция закрыта  кодом  на прием.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для сохранения установок в этих двух режимах нажимается не РТТ, как в других случаях, а клавиша 2.

Помните, что установки меню в режиме VFO – УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ – относятся ко всей радиостанции и теперь ваша радиостанция не будет принимать ни сигналов, ни помех до тех пор пока в принятом сигнале не будет обнаружен тон, той же частоты, или код с тем же номером, которые вы сейчас установили или пока вы не снимете эту установку. В ряде случаев это может быть неудобно, поэтому далее будет обьяснено, как все эти установки сохранить только в определенном канале памяти и при необходимости переходить на него для работы с функцией ТШП или КШП или на другой канал памяти, где прием и передача открыты.

Одновременная работа с функциями кодового и тонального управления НЕВОЗМОЖНА!

ПОИСК ТОНА ИЛИ КОДА , КОТОРЫМИ   ЗАКРЫТА  ПЕРЕДАЮЩАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

Если вы не знаете, каким тоном или кодом закрыта ведущая связь радиостанция, ваш  VX-5R позволяет вам определить код или тон закрытия. Следует иметь в виду, что ваша радиостанция будет принимать передачу, закрытую кодом или тоном без каких-либо проблем, но позвать эту радиостанцию и войти с нею в связь вы не сможете, так как ваш сигнал без правильного кода или тона не сможет открыть ее шумоподавитель и ее оператор вас не услышит. Если вы не знаете, чем – тоном или кодом закрыта радиостанция или вся радиосеть, производите поиск  отдельно сначала тона, а потом кода..

Для определения тона:

- Установите частоту на которой вы подозреваете ведение радиосвязи, закрытой тоном или кодом.

- Установите в вашей VX-5R режим тонального или кодового управления шумоподавителем, как описано выше. При этом на дисплее должно быть либо T SQ  либо DCS.

- Нажмите кратковременно F/W, а затем клавишу 2 для выбора установки тона или кода, в зависимости от того,что вы выбрали в шаге 1.

- Нажмите и держите клавишу VFO для запуска сканирования тонов или кодов.

- Как только радиостанция обнаружит тон или код, она остановится на нем. Нажмите BAND для фиксации обнаруженного тона или кода и можете вызывать станцию. В вашем сигнале уже будет присутствовать их тон или код и ваша передача будет услышана.

- Если вам не удалось обнаружить тон или код, то возможно его и нет в передаче. При этом сканирование не останавливается, а продолжается непрерывно.

РАБОТА С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ О ВЫЗОВЕ  ВАШЕЙ  РАДИОСТАНЦИИ

Если в вашей радиостанции установлен режим CTCSS или DCS (т.е. тонального или кодового управления шумоподавителем), ваш VX-5R может ппросигналить вам о том, что на  вашей частоте обнаружен сигнал с правильным тоном или кодом, т. е . что вас вызывают. Для включения этой функции:

1.    Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

2.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 22 (BELL - звонок). На дисплее появится    OFF

3.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

4.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора:

OFF           –  звонок выключен

1,  3,  5, 8   -  количество  звонков

REPEAT   –  непрерывное повторение звонковие, телевидение)

АМ – амплитудная модуляция (радиовещание на средних и коротких волнах)

5.   Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

При поступлении на вход радиостанции сигнала с правильным тоном или кодом, ваша радиостанция будет сигнализировать вам в соответствии с вышеуказанными установками.

ТОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ 1750 Гц

Если возникает необходимость подать тональный вызов (для привлечения внимания или для открытия ретранслятора, который этого требует) то можно запрограммировать клавишу MONI таким образом, что при нажатии на нее   в эфир будет передаваться тон частотой 1750 Гц.

1.    Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

2.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 23 (MON/T-CAL – Монитор/Тональный вызов).

3.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

4.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора:

MON  -  при этой установке нажатие клавиши MONI  вызовет принудительное открытие шумоподавителя

T-CAL1 –  при этой установке при нажатии клавиши MONI  в эфир будет передаваться тональный сигнал частотой 1750 Гц.

5.   Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии клавиши MONI для подачи тонального сигнала 1750 Гц, на клавишу РТТ нажимать не нужно, передача включается автоматически.

ВЫБОР ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА

Вы можете выбрать для работы один из 4 уровней выходной мощности передатчика. Она зависит от величины питающего напряжения. При питании от стандартного аккумулятора  уровни мощности таковы:

| СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет ничего (высокая мощность) | L3 | L2 | L1 |
| 5 Вт (50 и 145 мГц) 4.5 Вт (430 мГц) | 2,5 Вт | 1 Вт | 0,3 Вт |

Для изменения уровня мощности

Основным уровнем мощности, который установлен на заводе-изготовителе является высокий и при этом на  дисплее нет никой индикации уровня мощности. Нажимая последовательно  клавишу   ТХ  вы увидите,что  на дисплее появится буква L , справа от которой будут появляться 3, 2 или 1 закрывающая скобка, означая соответственно мощности 2,5     1   или    0 ,3 Вт.

Нажимайте ТХ пока на дисплее не исчезнет буква L, что будет свидетельствовать о включении больщой мощности 5 Вт.

ПРИМЕЧАНИЕ: VX-5R способен запоминать уровень мощности который был установлен на разных диапазонах и при возврате на диапазон в дальнейшем радиостанция будет возвращаться к этому уровню мощности.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕРЕДАЧИ (ФУНКЦИЯ ТОТ).

Эта функция обеспечивает принудительное выключение  передачи, если она длится больше установленного вами времени, например радиостанция попала между сидениями в автомобиле и РТТ оказалась нажатой. Этим осуществляется защита от перегрева передатчика, глубокого  разряда аккумулятора и  помех другим радиостанциям. С завода прадиостанция выпускается с отключенной функцией ТОТ, однако ее легко включить.

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу  же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 26 (ТОТ).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора предельного времени непрерывной передачи – 1,   2.5,    5   или 10           минут.

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Малое время одной передачи есть признак высокой квалификации оператора. Устанавливайте время ТОТ 1 минута.

БЛОКИРОВКА ПЕРЕДАЧИ  НА  ЗАНЯТОЙ  ЧАСТОТЕ (BCLO)

Эта функция не  разрешает включить передачу на частоте, на которой присутствует сигнал радиостанции. Она особенно полезна если ваша радиостанция закрыта тоном или кодом, а на этой же частоте работают  радиостанции, которые закрыты другим тоном или кодом и вы не слыша их можете им помешать, включив передачу. Для включения системы BCLO:

1.    Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

2.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 27 (BCLO).

3.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

4.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора  ON (включена).

5.     Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКОНОМАЙЗЕРА БАТАРЕЙ

Важная фнкция радиостанции позволяет включить режим при котором она будет находиться в «спящем» режиме с малым потреблением тока от аккумулятора, периодически проверяя наличие сигнала на частоте. Если сигнал будет обнаружен, радиостанция переходит в нормальный режим, а после исчезновения  сигнала снова возвращается в «спящий». Таким образом значительно увеличивается  время работы от одной зарядки аккумулятора.

1.    Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

2.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 14 (RX-SAVE).

3.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

4.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора  времени  «спящего» режима 200, 300, 500 мсек,  1, или 2

секунды. Заводская установка 200 мсек.

5.   Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ МОЩНОСТИ

Эта весьма полезная функция автоматически уменьшает мощность передатчика, если принятый сигнал имеет большой уровень. Такое происходит при работе на незначительном расстоянии, когда большая мощность передатчика не нужна для надежной связхи и только бесполезно расходует энергию аккумулятора.

1.    Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

2.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 15 (ТХ - SAVE).

3.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

4.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора ON.

5.    Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА

Эта функция также позволяет сэкономить энергию батарей.

1.    Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

2.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 17 (BUSY LED).

3.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

4.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора OFF.

5.   Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

СТАТИСТИКА РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА

Радиостанция имеет таймер, который учитывает работу аккумулятора  и выводит информацию на дисплей. Таким образом вы можете ориентироваться по времени, необходима  ли зарядка.

Чтобы посмотреть на  показания таймера нажмите и держите клавишу 6. Вы увидите часы и минуты ОБЩЕГО времени работы аккумулятора, а справа – часы и минуты работы аккумулятора В ТОМ ЧИСЛЕ на передачу.

Для того, чтобы сбросить показания таймера необходимо сразу же ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАРЯДКИ аккумулятора включить показ таймера (нажав и удерживая 6), затем нажать не менее чем на 1 сек. F/W а затем клавишу 6. Показания сбросятся на 00.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ

Эта функция способствует экономии энергии аккумулятора автоматически отключая питание, если в течение определенного времени радиостанцией не пользуются. Это время может быть установлено 30 минут, 1, 3, 5 и 8 часов с момента последнего воздействия на какой либо орган управления радиостанцией.

1.    Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

2.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 16 (АРО).

3.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

4.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора времени бездействия до автовыключения 0,5, 1, 3, 5, 8 часов или

OFF -  функция выключена.

5.   Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ

Функция позволяет автоматически включить радиостанцию после истечения установленного вами времени.

1.    Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

2.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 40 (ON TIMER).

3.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

4.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора промежутка времени до включения радиостанции. Это время

может быть установлено от   0  до 24 часов.

5.   Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ПОМНИТЕ, что на дисплее индицируется не текущее время, а время, оставшееся до включения станции.

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Для предотвращения  случайного воздействия на органы управления и изменения рабочей частоты их можно заблокировать. Возможные варианты блокировки таковы:

| KEY | Клавиши на передней панели блокированы |
| --- | --- |
| DIAL | Ручка НАСТРОЙКА блокирована |
| KEY+DIAL | Клавиши на передней панели и ручка НАСТРОЙКА блокированы |
| PTT | Клавиша РТТ блокирована |
| KEY+PTT | Клавиши на передней панели и клавиша РТТ блокированы |
| DIAL+PTT | Ручка НАСТРОЙКА и клавиша РТТ блокированы |
| ALL | Все вышеупомянутое блокировано |

Для блокировки всех или части органов управления:

Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите, кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

2.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 37 (LOCK MODE).

3.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

4.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора варианта блокировки согласно таблице.

5.    Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

Для включения  блокировки нажмите F/W затем клавишу ТХ РО. На дисплее появится буква L. Для снятия блокировки повторите эту процедуру. Даже при  включенной  блокировке радиостанции  клавиши F/W и             TX PO(LOCK) остаются работоспособными.

ОТКЛЮЧЕНИЕ   БИПЕРА   КЛАВИАТУРЫ

Сопровождающий нажатие любой клавиши сигнал БИП может оказаться неприемлемым при работе в тихом помещении или в других случаев.

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 20 (KEY BEEP).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора OFF.

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

Если вы хотите снова включить БИП войдите в меню и установите ON.

ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА

Процессор радиостанции определяет тип батареи, установленной на радиостанции и ее напряжение. Для проверки нажмите и держите клавишу 3. На дисплее появятся величина напряжения батареи в вольтах и  тип батареи:

Lit	- Аккумулятор FNB-51LI

Dry	- Батарея элементов FBA-23

EXT	- Внешний источник питания

Для возврата в обычный режим снова нажмите и держите клавишу  3.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Для измерения температуры внутри корпуса радиостанции нажмите и держите клавишу 7. На дисплее появится значение температуры. Для возврата к нормальной работе снова нажмите и держите клавишу 7.

СИГНАЛ ТРЕВОГА

Радиостанция имеет функцию  подачи сигнала опасности. Для его включения следует нажать более чем на 1 сек клавишу НМ.

При этом радиостанция переключается на заранее установленную вами частоту (далее будет обьяснено, как) в  диапазоне  420-470 мГц,, включает звуковой сигнал тревоги (громкость которого устанавливается ручкой громкости) и если нажата клавиша РТТ сигнал тревоги излучается в эфир.

Для использования этой функции нужно организовать наблюдение за указанной  частотой. Не следует без реальной опасности включать этот режим.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСПОНДЕРНАЯ СИСТЕМА (ARTS)

Эта система использует коды управления шумоподавителем для информирование другой, аналогичной радиостанции о том, что она находится в зоне досягаемости для связи. Это полезно при ведении поисково-спасательных и других операций, когда важно все время оставаться на  связи с другими членами группы.

В обоих станциях должны быть установлены одинаковые коды и  включены функции ARTS

Каждый разпри нажатии РТТ или каждые 25 (или 15) секунд после включения ARTS ваша радиостанция будет передавать сигнал, содержащий неслышимый код DCS примерно 1 секунду. Если другая радиостанция находится в пределах досягаемости для связи, прозвучит сигнал БИП (если включен) и на дисплее появится сообщение IN RANGE (в досягаемости) вместо OUT RANGE (вне досягаемости, которое всегда появляется после включения функции ARTS.

Независимо от того, говорите вы или нет, каждые 15 или 25 секунд пока не будет выключена ARTS будет происходить такая проверка. Кроме того, каждые 10 минут ваша радиостанция может передавать телеграфным кодом ваш позывной, так что задача опознавания решается полностью. При выключении ARTS коды DCS тоже отключаются (если до включения ARTS они не использовались в функции кодового управления шумоподавителем).

Если вы вышли из пределов досягаемости на время более 4 проверок – 1 минута, то ваша радиостанция  определит выход из зоны досягаемости, прозвучит тройной БИП и на дисплее появится сообщение OUT RANGE (вне досягаемости). Если вы вернетесь в зону досягаемости для связи, снова прозвучит БИП и на ддисплее появится IN RANGE (в досягаемости).

При работе в режиме ARTS ваша рабочая частота остается на дисплее, но вы не можете изменить ее без выхода из ARTS. Это сделано для предотвращения случайной потери контакта с удаленной  радиостанцией при изменении  частоты.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ARTS И РАБОТЫ В НЕЙ

- Установите в вашей и другой радиостанции одни и те же коды DCS, как описано выше.

- Нажмите и держите клавишу BAND не менее секунды. На дисплее появится надпись OUT RANGE (Вне Досягаемости). Работа ARTS началась!

- Каждые 25 секунд ваша радиостанция будет передавать сигнал ЗАПРОС другой станции. Когда  удаленная станция примет сигнал ЗАПРОС, она автоматически ответит на него и на дисплее вашей радиостанции появится надпись IN RANGE (В Досягаемости), подтверждая контакт с другой радиостанцией.

- Нажмите и держите клавишу BAND не менее секунды  для отключения режима ARTS.

ПОМНИТЕ! При включенной блокировке клавиши РТТ система ARTS не работает!

УСТАНОВКА ПЕРИОДИЧНОСТИ ПОСЫЛКИ ЗАПРОСА

С завода-изготовителя радиостанция выпускается с установленным интервалом посылки запрсов 25 секунд. Если необходимо это время можно уменьшить до 15 секунд.

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 19 (ARTS ITVL – интервал заапроса).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора 15 или 25 секунд.

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

СИГНАЛИЗАЦИЯ О НАХОЖДЕНИИ РАДИОСТАНЦИИ В   ДОСЯГАЕМОСТИ

Функция ARTS позволяет  вашей станции подтверждать звуковым сигналом, что другая станция в досягаемости. Имеется три варианта  звукового сигнала

IN RANGE	ваша радиостанции подтвердит звуковым сигналом ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ОТВЕТ другой радиостанции НА ВАШ ЗАПРОС. Последующие ответы ее на ваши запросы подтверждаться звуком не будут, а только отображаться на дисплее.

ALL	при КАЖДОМ подтверждении удаленной станцией приема вашег запроса ваша радиостанция будет сигнализировать об этом звуковым сигналом

OFF		звуковой сигнал выключен и подтверждение выводится только на дисплей.

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 18 (ARTS BEEP – вид БИПа).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора IN RANFE   или ALL   или  OFF.

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ПОСЫЛКА ИДЕНТИФИКАТОРА РАДИОСТАНЦИИ

Как уже отмечалось, в режиме ARTS  ваша радиостанция каждые 10 минут может передавать в эфир сигнал кодом Морзе  DE  (ваш позывной)  К.  Ваш позывной может содержать до 8 букв и цифр.

Для программирования этой функции:

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу        же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 33 (CW - ID).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора  ON – функция передачи позывного включена.

- Нажмите клавишу BAND для  ввода позывного сигнала

- Вращайте ручку DIAL –  НАСТРОЙКА для ввода первой буквы (или цифры)  позывного  сигнала. Выбрав ее нажмите BAND и переходите к выбору следующей буквы или цифры.

- Для проверки ввода перед выходом из установки нажмите кратковременно F/W. Из громкоговорителя радиостанции прозвучит набранный вами позывной в формате  DE  (ВАШ ПОЗЫВНОЙ) К.

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ПОМНИТЕ: DE уже введено в память радиостанции и его программировать не нужно, оно будет передаваться перед вашим позывным автоматически. Вводите ТОЛЬКО ПОЗЫВНОЙ.

РЕЖИМ ПАМЯТЬ

VX-5R обеспечивает широкие возможности для работы с каналами   памяти:

220 стандартных каналов памяти

Вызывной канал на каждом диапазоне с быстрым его вызовом

10 каналов памяти для записи  граничных частот для организации сканирования в заданных пределах  частот.

5 групп памяти для сохранения в них до 24 различных частот в каждой группе.

СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ

- Выберите нужное значение частоты, находясь в режиме УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ (VFO-A  или VFO-B). Установите на дисплее  параметры тонального или кодового управления шумоподавителем, уровень выходной мощности, величину и направление сдвига частот. Все это будет сохранено в канале памяти.

- Нажмите F/W на 1 сек.

- В течение 5 секунд выберите ручкой НАСТРОЙКА  требуемый номер канала памяти. Радиостанция автоматически предложит вам  ближайший к нему номер «пустого» канала. Если рядом с номером канала вы увидите знак  это означает что канал памяти свободен и в него можно записывать.

- Нажмите кратковременно F/W для записи вашей частоты и сопутствующих параметров в выбранный канал памяти.

- Вы останетесь в режиме  УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ (VFO-A  или VFO-B) и можете устанавливать другие частоты для записи их в другие каналы памяти. Всего таких каналов памяти 220.

СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ НЕЗАВИСИМЫХ ЧАСТОТ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ

В любом из 220 каналов памяти можно записать независимые частоты приема и передачи.

- Выберите и сохраните в выбранном  канале памяти частоту ПРИЕМА, как описано выше

- Установите на дисплее нужную частоту ПЕРЕДАЧИ и нажмите F/W не менее чем на 1 сек..

- В течение 5 секунд выберите ручкой НАСТРОЙКА  тот же номер канала памяти.

- Нажмите РТТ и не отпуская ее, нажмите кратковременно F/W для записи вашей частоты передачи в тот же канал памяти.

Если вы вызовете канал памяти в котором записаны независимые частоты приема и передачи, вверху на дисплее вы увидите знаки + -

ВЫЗОВ КАНАЛА ПАМЯТИ

- Нажодясь в режиме УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ, нажмите кратковременно клавишу MR. На дисплее появятся буквы MR, показывая что вы вошли в режим ПАМЯТЬ.

- Поворачивайте ручку НАСТРОЙКА для выбора нужного номера канала памяти.

- Для возврата  в режим  УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ нажмите кратковременно  клавишу VFO.

ПАМЯТЬ ВЫЗЫВНОГО КАНАЛА

На каждом из диапазонов можно одну из частот этого диапазона записать в специальный канал памяти, который не имеет номера, а называется ВЫЗЫВНОЙ КАНАЛ. Доступ к нему можно получить одним нажатием клавиши HM (вызывной канал).

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу       же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 24 (HOME/REV).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора  HOME

- Выберите нужное значение частоты, находясь в режиме УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ (VFO-A  или VFO-B). Установите на дисплее  параметры тонального или кодового управления шумоподавителем, уровень выходной мощности, величину и направление сдвига частот. Все это будет сохранено в канале памяти.

- Нажмите F/W на 1 сек.

- В течение 5 секунд нажмите клавишу HM  для записи вашей частоты и сопутствующих параметров в вызывной  канал памяти данного диапазона.

Вы останетесь в режиме  УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ (VFO-A  или VFO-B) и можете устанавливать другие частоты других диапазонов для записи их в другие вызывные каналы. Всего таких каналов по 1 в каждом диапазоне.

Для вызова частоты вызывного канала нажмите клавишу HM. В зависимости от того в каком диапазоне вы находитесь перед этим, вы вызовете на дисплей вызывной канал ЭТОГО ЖЕ диапазона.

ПОМНИТЕ: Вызывной канал диапазона  UHF используется для подачи сигнала тревоги.

ПРИСВОЕНИЕ ИМЕН КАНАЛАМ ПАМЯТИ

Вы можете присвоить  каждому каналу памяти кроме номера еще и имя длиной до 8 букв или цифр.

Вызовите канал памяти, которому вы хотите присвоить имя

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

- же  после ее отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 03 (NAME SET – установка имени).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора первой буквы или цифры выбранного вами имени канала.Как только вы ее выбрали нажмите  кратковременно BAND и вращая ручку НАСТРОЙКА выбирайте следующую букву или цифру или символ. Всего их может быть до 8.

- Закончив ввод имени нажмите клавишу РТТ для запоминания имени и выхода в обычный режим.

Находясь в режиме ПАМЯТЬ нажмите и держите не менее секунды клавишу 2. При каждом нажатии и удержании на дисплее будут отображаться либо только частота,  либо частота и имя канала памяти.

ПЕРЕСТРОЙКА ЧАСТОТЫ КАНАЛА ПАМЯТИ

Когда вы вызвали какой-либо канал памяти, вам возможно понадобится изменить частоту, не выходя в режим УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ. Для этого:

Выберите нужный канал памяти

- Нажмите кратковременно клавишу MR для перехода в режим НАСТРОЙКА ПАМЯТИ (На дисплее появятся буквы МТ).

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для перестройки по частоте с шагом, установленным в режиме УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ. В этом случае VX-5R ведет себя как в режиме УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ.

- Если вы хотите  вернуться к частоте, записанной в вызванном канале памяти, просто нажмите клавишу MR, на дисплее буквы МТ сменятся буквами MR и появится частота, сохраненная в канале памяти.

- Если вы хотите записать новую частоту в канал памяти, нажмите на 1 сек F/W. Радиостанция предложит вам ближайший свободный канал памяти и кратковременно нажав F/W, вы запишете  новую частоту в этот канал

- Если вы хотите записать новую частоту в тот же самый канал, после появления на дисплее номера канала, предложенного радиостанцией, поворотом ручки НАСТРОЙКА  установите тот же номер канала и перепишите в нем частоту нажав кратковременно F/W.

ЗАКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПАМЯТИ

Возможно вы захотите закрыть тот или иной канал памяти, чтобы он не индицировался на дисплее ни при вызове канала ни при сканировании.

- Нажмите MR для перехода в режим ПАМЯТЬ

- Нажмите на 1 сек клавишу F/W, затем вращением ручки НАСТРОЙКА вызовите номер канала памяти, который вы хотите закрыть

- Снова нажмите MR. Дисплей вернется к каналу памяти № 1. Теперь выберите канал памяти который вы закрыли и вы увидите, что он стал невидимым.

- Для открытия канала памяти повторите процедуру закрытия  - нажмите на 1 сек клавишу F/W, затем вращением ручки НАСТРОЙКА вызовите номер закрытого канала памяти, который вы хотите открыть и снова нажмите MR

ВНИМАНИЕ: вы имеете возможность случайно записать в закрытый канал памяти новые частоты и стереть предыдущие. Чтобы этого не произошло, записывайте частоты в те свободные каналы памяти, которые вам предложит радиостанция (с значком * возле номера). Закрытые каналы в которых записана частота радиостанция вам не предложит.

РАБОТА В ГРУППАХ КАНАЛОВ ПАМЯТИ

ЗАПИСЬ КАНАЛОВ ПАМЯТИ В ГРУППУ

- Вызовите номер канала памяти, который вы хотите включить в группу

- Нажмите и держите не менее 1 сек. клавишу F/W, затем  нажмите клавишу 1 – 5 – это будет номер группы в которую вы включаете канал (всего групп 5)

Теперь выбранный вами канал включен в группу.

ВЫЗОВ ГРУППЫ КАНАЛОВ ПАМЯТИ

- Нажмите MR для входа в режим ПАМЯТЬ

- Нажмите F/W , а затем 4 для входа в работу с группами памяти

- Вращайте ручку настройки для выбора одной из 5 групп. Они обозначены так MG1, MG2, MG3, MG4 и  MG5.

- Нажмите MR для  захвата выбранной группы

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора нужного канала памяти, включенного вами в данную группу. В одной группе может быть до 24 каналов памяти.

- Для выхода из режима работы с группами каналов памяти нажмите  кратковременно  VFO или MR

СКАНИРОВАНИЕ

VX-5R предоставляет вм возможность сканировать канала памяти, частоты всего диапазона или определенного вами его участка. При обнаружении на частоте сигнала радиостанции сканирование приостанавливается, так что вы можете вести связь с этой радиостанцией, если хотите. Далее сканирование возобновится, однако условия возобновления сканирования могут быть различными по вашему выбору

УСТАНОВКА УСЛОВИЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СКАНИРОВАНИЯ

Есть три условия:

- 5 СЕК.

В  этом режиме сканирование останавливается при обнаружении сигнала на данной частоте и радиостанция ожидает 5 секунд, после чего сканирование продолжается, даже если сигнал продолжает оставаться на частоте

- BUSY(ЗАНЯТО)

В  этом режиме сканирование останавливается при обнаружении сигнала на данной частоте и радиостанция ожидает до исчезновения сигнала, после чего сканирование продолжается.

- HOLD (УДЕРЖАНИЕ)

В  этом режиме сканирование останавливается при обнаружении сигнала на данной частоте и  сканирование не продолжается, даже если сигнал исчезнет. Ворзобновить сканирование можно только вручную, повторно дав команду на сканирование

Для установки условия возобновления сканирования:

1.    Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу

же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

2.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 12 (RESUME – ВОЗОБНОВЛЕНИЕ).

3.    Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

4.    Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора:  5 СЕК,  BUSY или HOLD

5.   Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

СКАНИРОВАНИЕ ЧАСТОТ

- Войдите в режим УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ, нажав кратковременно VFO

- Нажмите и держите VFO для начала сканирования

- При обнаружении сигнала на какой-либо частоте сканирование приостановится и десятичная точка будет мигать.

- В зависимости от ваших установок сканирование возобновится или не возобновится

- Для прекращения сканирования нажмите MR, VFO или РТТ

Когда вы запускаете сканирование оно идет вверх по частоте. Поверните ручку НАСТРОЙКА на 1 щелчок и направление сканирования изменится на противоположное

СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ПАМЯТИ

- Войдите в режим ПАМЯТЬ, нажав кратковременно MR

- Нажмите и держите MR для начала сканирования

- При обнаружении сигнала в каком либо канале сканирование приостановится и десятичная точка будет мигать.

- В зависимости от ваших установок сканирование возобновится или не возобновится

Для прекращения сканирования нажмите MR, VFO или РТТ

КАК ЗАКРЫТЬ КАНАЛ ПАМЯТИ ПРИ СКАНИРОВАНИИ

Существуют частоты, на которых в отсутствие передачи все равно передается несущая (погодныен каналы, каналы с маркерами и т.д.). Если вы установите условие возобновления по исчезновению сигнала (BUSY) то обнаружив такую передачу радиостанция остановит сканирование и не двинется дальше, так как сигнал не изчезает. Чтобы такие каналы не мешали сканированию их можно закрыть. Тогда радиостанция при сканировании не будет останавливаться на них.

- Нажмите MR для перехода в режим ПАМЯТЬ

- Вращением ручки НАСТРОЙКА вызовите номер канала памяти, который вы хотите закрыть

- Нажмите F/W кратковременно, а затем так же кратковременно нажмите MR. Слева от номера канала появится символ ◄ , показывая что канал памяти закрыт для сканирования.MR. Теперь выберите канал памяти который вы закрыли и вы увидите, что он стал невидимым.

- Для открытия канала памяти повторите процедуру закрытия на том же канале памяти

СКАНИРОВАНИЕ ЗАРАНЕЕ ВЫБРАННЫХ КАНАЛОВ ПАМЯТИ

VX-5R позволяет пометить каналы памяти для сканирования, при этом непомеченные каналы сканироваться будут. При отметке канала рядом с его номером появится нотный значок.

Если вы  начнете сканирование с помеченного канала, то сканироваться будут только каналы, помеченные.

Если вы начнете сканировние с непомеченного канала памяти, то будут сканироваться все каналы.

Для того чтобы отметить канал памяти для сканирования:

- Нажмите MR для перехода в режим ПАМЯТЬ

- Вращением ручки НАСТРОЙКА вызовите номер канала памяти, который вы хотите закрыть

- Нажмите F/W кратковременно, а затем так же кратковременно нажмите MR. Слева от номера канала появится символ ◄ , показывая что канал памяти закрыт для сканирования.MR.

- Снова нажмите F/W, а затем  MR. Символ ◄ сменится нотным значком, показывая что канал назначен к сканированию.

Для начала сканирования

- Нажмите MR для перехода в режим ПАМЯТЬ

- Вращением ручки НАСТРОЙКА вызовите номер канала памяти, который помечен к сканированию

- Нажмите MR и держите не менее 1 сек. длдя начала сканирования. Сканироваться будут только каналы помеченные нотным значком.

СКАНИРОВАНИЕ В ЗАДАННЫХ ПРЕДЕЛАХ

Эта функция позволяет вам указать нижнюю и верхнюю граничные частоты, между которыми будет происходить сканирование частот в режиме УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ (VFO)

- Войдите в режим УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ, нажав кратковременно VFO

- Способами описанными выше сохраните нижнюю частоту в канале памяти № L1, затем верхнюю частоту – в канале памяти   U1.

- Перейдите в режим ПАМЯТЬ нажав MR

- Вызовите канал памяти L1.

- Нажмите MR, при этом буквы MR на дисплее сменятся буквами PMS.

- Начинайте сканирование, нажав на 1 сек. VFO (Обратите вниманиеVFO, а не MR). Радиостанция будет вести себя так же как и при сканировании частот, но в пределах между нижней и верхней частотами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пара частот L1 и U1 образуют одну полосу частот для сканирования в установленных вами пределах. Всего VX-5R позволяет иметь 10 таких пар – от L1/U1 до L10/U10.

СКАНИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО КАНАЛА

VX-5R имеет функцию двухчастотного сканирования, когда радиостанция работая на какой либо частоте или в канале памяти, периодически проверяет наличие сигнала на другом, так называемом приоритетном канале. Таким каналом является канал памяти № 01. Если в нем будет обнаружен сигнал, радиостанция останавливается на нем и в дальнейшем возобновит сканирование двух указанных частот в соответствии с установками возобновления сканирования.

- Запишите в канал памяти № 01 частоту, которая будет у вас приоритетной

- Установите нужную вам рабочую частоту или вызовите нужный канал памяти

- Нажмите F/W, затем нажмите VFO. Дисплей будет продолжать показыва частоту или номер канала памяти, но каждые 5 сек. радиостанция будет переключаться на приоритетную частоту и проверять там наличие сигнала.. Приоритетный канал теперь будет отмечен как  № 1Р.

СКАНИРОВАНИЕ ЧАСТОТ УСТАНОВЛЕННЫХ VFO-A   и  VFO-B

- Нажмите VFO для входа в режим  УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ

- Нажмите F/W, а затем нажмите и держите VFO. Радиостанция будет каждые 0,2 сек переключаться с частоты установленной в VFO-A и в VFO-B.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ СКАНИРОВАНИЯ

VX-5R  может автоматичяески включить подсветку дисплея при остановке сканирования в случае обнаружения сигнала Это удобно при сканировании в темноте.Заметьте, что включение этой функции увеличивает расход энергии батареи, так что при работе в светлом помещении эту функциию лучше выключить.

Включение подсветки

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите  кратковременно клавишу  F/W  и сразу         же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 13 (LAMP SCAN).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора ON (для включения)  или ОFF (для выключения).

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

СИГНАЛ БИП В КОНЦЕ ДИАПАЗОНА СКАНИРОВАНИЯ

Если вы ведете сканирование указанного диапазона частот, VX-5R может при достижении верхней частоты указанного интервала частот издавать сигнал БИП. При выключении этой функции сигнала БИП не будет.

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите  кратковременно клавишу  F/W и сразу же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 21 (EDGE   BEEP).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора OFF  для выключения функции или  ON для ее включения.

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ПОИСК

Эта функция позволяет вам осуществить автоматический поиск сигналов радиостанций  и запись их частот в память вашей радиостанции VX-5R. При включении этой функции VX-5R будет просматривать частоты выше и ниже той, на которой вы стоите и заносить  те частоты,на которых будет обнаружена активность с специально отведенные для этого каналы памяти. Таких специальных каналов памяти 31 – 15 для записи частот выше рабочей, 15 – для записи частот  ниже рабочей плюс сама рабочая частота. При этом просмотр частот в отличие от сканирования не будет приостанавливаться на занятой частоте, она просто будет занесена в канал памяти без остановки просмотра.

Есть два варианта работы этой функции

- SINGLE (ОДНОКРАТНО)

При этом варианте VX-5R проходит  диапазон в каждом направлении от рабочей частоты  - 1 раз вверх до верхнего конца диапазона и один раз вниз до нижнего конца диапазона. Все частоты, на которых при этом будет присутствовать сигнал радиостанций будут записаны в каналы памяти и после этого просмотр прекратится, даже если  не все из 31 канала будут заполнены

- СОNTINUE (НЕПРЕРЫВНО)

При этом варианте VX-5R проходит  диапазон в каждом направлении от рабочей частоты  - 1 раз вверх до верхнего конца диапазона и один раз вниз до нижнего конца диапазона, после чего эти процедуры будут повторяться пока все из 31 канала будут заполнены.

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА  ПОИСКА

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите  кратковременно клавишу  F/W и сразу         же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 35  (SMRT SRCH).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора варианта SINGLE   или CONTINUE.

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

СОХРАНЕНИЕ ЧАСТОТ  С ОБНАРУЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В КАНАЛАХ ПАМЯТИ  ПРИ ПОИСКЕ

- Установите радиостанцию в режим УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ (VFO)

- Нажмите F/W на 1 сек. затем клавишу LAMP

- Нажмите клавишу VFO  для начала поиска

- При обнаружении сигнала поиск не остановится, но вы увидите как номер канала памяти увеличится на единицу.

- Поиск будет идти в зависимости от выбранного варианта  поиска  (см. выше). После окончания поиска радиостанция вернется на частоту, записанную в канал памяти № 1.

ПАНОРАМНЫЙ ИНДИКАТОР (СПЕКТРОСКОП)

Эта функция позволяет наблюдать на дисплее обстановку на частотах  выше и ниже рабочей в режиме УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ

При этом на дисплее отоображается и относительный уровень сигналов на соседних с рабочей частотах.

Есть два варианта работы этой функции

- SINGLE (ОДНОКРАТНО)

При этом варианте VX-5R проходит  диапазон   в каждом направлении от рабочей частоты 1  раз.

- СОNTINUE (НЕПРЕРЫВНО)

При этом варианте VX-5R проходит  частоты в каждом направлении от рабочей частоты  непрерывно до тех пор пока  функция  не будет.

УСТАНОВКА ВАРИАНТА РАБОТЫ ПАНОРАМНОГО  ИНДИКАТОРА

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите  кратковременно клавишу  F/W и сразу         же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 34 (SPEC-ANAL).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора SINGLE   или  CONTINUE/

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ВКЛЮЧЕНИЕ   ПАНОРАМНОГО ИНДИКАТОРА

- Установите радиостанцию в режим УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ (VFO)

- Нажмите F/W затем клавишу LAMP

Когда панорамный индикатор заработает на дисплее вы увидите 11 частот – 5 выше и 5 ниже рабочей частоты, расстояние между которыми будет определяться установленным шагом изменения частоты.

Для выключения панорамного индикатора  и продолжения работы на рабочей  (центральной)  частоте  нажмите кратковременно РТТ, а затем нажмите F/W  и  затем  LAMP.

НАСТРОЙКА ВИДА ДИСПЛЕЯ

VX-5R  имеет ряд оригинальных возможностей для настройки вида дисплея.

РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Алфавитно-цифровые обозначения диапазонов можно заменить на рисунки, что может облегчить ориентировку в радиостанции.

Для включения режима рисунков на дисплее  нажмите и удерживайте клавишу 5.

Вы можете изменить рисунки по своему выбору

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите  кратковременно клавишу  F/W и сразу         же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 4 (ICON).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора диапазона, на котором вы хотите изменить рисунок, а затем нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора нужного рисунка.

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

СИМВОЛЫ  ИЗМЕРИТЕЛЯ СИЛЫ СИГНАЛА

Измеритель силы сигнала при приеме и мощности передатчика при передаче представляет собой линейки в нижней части дисплея, длина которой соответствует относительной силе принимаемого сигнала при приеме или мощности передачи. Если вид элементов этой линейки вас не устраивает, их можноизменить

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите  кратковременно клавишу  F/W и сразу         же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 42  (MTR SYM).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора символа заполняющего линейку.

- Если вы выберете тип символа CHR, то вы можете выбрать любые буквы, цифры и символы для заполнения линейки.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора первого символа, потом нажмите BAND для  запоминания и выбирайте следующий символ.

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

КОНТРАСТ   ДИСПЛЕЯ

Контраст дисплея можно изменять через меню:

- Войдите в режим УСТАНОВКИ  МЕНЮ (SET) Для этого нажмите  кратковременно клавишу  F/W и сразу         же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню № 41  (CONTRAST).

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение установки меню

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора контраста, что вы сможете тут же видеть на дисплее.

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

ПОЛНЫЙ СПИСОК УСТАНОВОК МЕНЮ  (SET)

Для вызова меню радиостанции выполните следующие процедуры:

- Нажмите , кратковременно клавишу  F/W и сразу  же  после отпускания нажмите клавишу BAND.

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора нужной позиции меню.

- Нажмите клавишу BAND для получения разрешения на изменение выбранной установки

- Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора установки

- Закончив выбор нажмите клавишу РТТ для   запоминания новой установки и выхода в обычный режим.

## СПИСОК      УСТАНОВОК     МЕНЮ

| № | Позиция | Функция | Возможные установки | Заводские установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SQUELCH | Порог шумоподавления АМ и ЧМ | 00 - 15 | 01 |
| 2 | WFM SQL | То же для широкополосной ЧМ | 0 - 8 | 02 |
| 3 | NAME SET | Присваивает имя каналу памяти | До 8 знаков | нет |
| 4 | ICON | Выбирает символы диапазонов |  |  |
| 5 | VFO | Установка пределов диапазонов | Один диапазон/Все |  |
| 6 | ARS | Вкл/Выкл автоматический репитерный сдвиг | ON/OFF | OFF |
| 7 | RPT SHIFT | Установка направления репитерного сдвига | + - SIMP (Нет) |  |
| 8 | SHIFT | Установка величины репитерного сдвига | 0,00 – 99,95 мГц |  |
| 9 | VFO SPLIT | Связь блоков установки частоты | ON/OFF | OFF |
| 10 | VFO LINK | Связь блоков установки частоты | ON/OFF | OFF |
| 11 | VFO STEP | Установка шага частоты | 5,9,10,12.5,20,25,50,100 |  |
| 12 | RESUME | Режимы восзобновления сканирования | 5 SEC,BUSY,HOLD | 5 SEC |
| 13 | SCAN LAMP | Включение подсветки при сканировании | ON/OFF | OFF |
| 14 | RX SAVE | Включение экономайзера батарей | OFF 200,300,500,1200 | 200 |
| 15 | TX SAVE | Управление мощностью передатчика | ON/OFF | OFF |
| 16 | APO | Автовыключение радиостанции | OFF,0.5 1,3,5,8 час | OFF |
| 17 | BUSY LED | Включение/ Выключение светодиода | ON/OFF | OFF |
| 18 | ARTS BEEP | БИП при автотранспонде | IN RANGE, ALL, OFF | IN RANGE |
| 19 | ARTS ITVL | Интервал запроса при автотранспонде | 15 SEC, 25 SEC | 25 SEC |
| 20 | KEY BEEP | БИП при нажатии клавиш | ON/OFF | OFF |
| 21 | EDGE BEEP | БИП при достижении предела сканирования | ON/OFF | OFF |
| 22 | BELL | Сигнал при открытии шумоподавителя | OFF,1,3,5,8,REPEAT | OFF |
| 23 | MON/TCAL | Монитор или Тональный Вызов | MON / T-CAL |  |
| 24 | HOME/REV | Вызывной канал или Переворот частот | HOME / REV |  |
| 25 | LAMP MODE | Режимы подсветки | KEY/TOGGLE/5 SEC | KEY |
| 26 | TOT | Предельное время передачи | OFF,1, 2.5,5,10 min | OFF |
| 27 | BCLO | Запрет передачи на занятой частоте | ON/OFF | OFF |
| 28 | CLOCK SFT | Сдвиг частоты процессора | ON/OFF | OFF |
| 29 | SQL TYPE | Тип открывания шумоподавителя | OFF/TONE/TONE SQL | OFF |
| 30 | TONE SET | Установка частоты CTCSS | 39 стандартных частот |  |
| 31 | DCS SET | Установка кода DCS | 104 стандартных кода |  |
| 32 | DTMF SET | Установка режима автонабора |  |  |
| 33 | CW ID | Телеграфный позывной радиостанции |  |  |
| 34 | SPEC ANAL | Панорамный индикатор | SINGLE/CONTINUE |  |
| 35 | SMRT SRCH | Автопоиск вкл/выкл | SINGLE/CONTINUE |  |
| 36 | RX MODE | Вид модуляции | AUTO,FM,WFM,AM | AUTO |
| 37 | LOCK MODE | Блокировки радиостанции |  | KEY |
| 38 | HALF DEV | Половинная девиация | ON/OFF | OFF |
| 39 | LANGUAGE | Язык меню | Англ/Японский | Англ. |
| 40 | ON TIMER | Автовключение радиостанции | 00 – 24 часа, OFF | OFF |
| 41 | CONTRAST | Контраст дисплея | 1 - 10 | 6 |
| 42 | MTR SYMB | Символы S - метра |  | >> |
| 43 | BARO OFST |  |  |  |
| 44 | ALTI OFST |  |  |  |
| 45 | DISP MODE | Вид дисплея после выключения |  | Пусто |