|  | ###### Y A E S U |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УКВ ЧМ ТРАНСИВЕР VX-150 Инструкция по эксплуатации |  |

# ВВЕДЕНИЕ

VX-150-это сверх компактный  переносной FM трансивер  мощностью до пяти ватт, обладающий широким набором удобных функций предназначенных  для  работы в радиолюбительском диапазоне 2м. VX-150 снабжен плотно прилегающей к корпусу  и внешней панели управления резиновой оболочкой, что предотвращает проникновение внутрь пыли, дождя или влаги  и обеспечивает   долгие годы надежной эксплуатации вашего трансивера даже в жестких  условиях.

Шестнадцать многофункциональных клавиш обеспечивают безупречное программирование 199 свободно настраиваемых каналов памяти и двух VFO. Все каналы памяти памяти могут хранить смещение частот для работы через репитер или отдельные частоты приема и передачи, статусы DCS и CTCSS (Система управления тоновым шумоподавителем).  Вы можете также использовать канал мгновеннго доступа “home” и десять каналов специального назначения для ограничения поддиапазона в режиме сканирования или настройки. Трансивер снабжен функциями проверки занятости канала, сканированием отмеченных каналов, приоритетного просмотра. Вы можете установить шаг настройки в 1 Мгц, использовать функцию ARS (автоматической установки смещения частот при работе через репитер) при настройке в репитерном участке диапазона. На верхней панели трансивера имеется специальная ручка настройки, позволяющая вам осуществлять установку частоты или необходимого канала памяти. Кнопочная панель трансивера может быть использована в качестве DTMF клавиатуры в режиме передачи и 9 ячеек памяти DTMF могут хранить до 16 цифр для быстрого набора часто используемых номеров.

Жидкокристаллический дисплей обеспечивает семиразрядную индикацию рабочей частоты, текущий выбранный канал, частоту тона CTCSS, а также сегментный индикатор S-метра и уровня передачи. Система экономии питания от YAESU может быть настроена оператором на оптимальное соотношение работы передача/прием, или может быть отключена при работе в режиме пакетной радиосвязи. А наша новая функция APO (автоматическое отключение питания) отключает трансивер предотвращая разрядку батарей, если вы неожиданно заснете или отлучитесь куда-нибудь.

Работа в сложных условиях упрощается подсветкой дисплея кнопкой [LAMP], полупрозрачных кнопок на передней панели, а также  использование двухтональных звуковых сигналов (бипов), зависящих от различных функций.

Прочитайте внимательно настоящую инструкцию для полного понимания всех возможностей вашего VX-150.

# Органы управления и разъемы

# Аксессуары и  Опции

## Аксессуары поставляемые с VX-150

FNB-64			Аккумуляторная батарея (7.2 В/700 mAч)

NC-72B/C/F/U		Зарядное устройство

Поясной зажим

Антенна

Инструкция по эксплуатации

Гарантийная карта

## Аксессуары приобретаемые дополнительно

FNB-V57		7.2 В Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея 1100мАч

FNB-64			7.2 B Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея 700мАч

FBA-25			Водонепроницаемый батарейный отсек для 6-ти батареек типа АА

NC-72B		Компактное зарядное устройство для FNB-64 120 В переменного тока

NC-72C		Компактное зарядное устройство для FNB-64 230-240 В переменного тока

NC-72F			Компактное зарядное устройство для FNB-64 220 В переменного тока

NC-72U		Компактное зарядное устройство для FNB-64 230 В переменного тока

NC-73			Настольное зарядное устройство

VAC-400		Настольное зарядное устройство

MN-34bab		Внешний ручной громкоговаритль/микрофон

MN-37a4b		Наушник/микрофон

#### VC-25			Гарнитура VOX

E-DC-5B		Кабель питания с шумовым фильтром

E-DC-6			Кабельпитания, только разъем и провод

CN-3			Переходник BNC-SMA

CT-44			Микрофонный адаптор

YHA-62			Гибкая резиновая антенна

CT-27			Кабель клонирования

Доступность аксессуаров может меняться, некоторые аксессуары  поставляются стандартно, в зависимости от местных положений и требований, другие могут быть недоступны в некоторых регионах.

Проконсультируйтесь у вашего дилера YAESU  о дополнениях к выше указаному списку.

# Базовые операции

## Установка и удаление блока батарей

Для установки батарей возьмите трансивер в левую руку так,  чтобы ладонь была на громкоговорителе, а большой палец на зажиме для ношения трансивера на поясе. Оттяните зажим в сторону и вставьте блок батарей в специальный батарейный отсек, затем закройте защелку батарейного отсека, что будет сопровождаться “щелчком”.

Для удаления батарей выключите питание трансивера, и освободите его от всех возможных защитных оболочек. Откройте защелку отсека батарей внизу трансивера, затем сдвиньте батарею вниз и вытащите ее из отсека, оттянув зажим для ношения на поясе.

Не пытайтесь вскрыть никель-кадмиевый аккумулятор, это может привести к взрыву, если вы его случайно закоротите.

Если батареи не использовались или разряжены, вы можете зарядить их с помощью зарядного устройства NC-72B/C/F/U подключаемого к трансиверу через разъем EXT DC. Если у вас имеется источник питания напряжением 12~16В постоянного тока, вы можете использовать адаптер E-DC-5B или E-DC-6 DC для зарядки батарей.

Специальный аккумулятор высокой емкости FNB-V57 не может быть заряжен с помощью

NC-72, необходимо использовать специальное зарядное устройство VAC-400.

## Установка антенны

Прилагаемая антенна обеспечивает хорошие результаты на всем диапазоне частот трансивера. Тем не менее, для наибольшего перекрытия по дальности, рекомендуется устанавливать внешнюю мобильную или стационарную антенны.

### Установка прилагаемой антенны

Возьмите нижний конец антенны и накрутите его на соответствующий разъем трансивера до упора. Не применяйте слишком больших усилий при выполнении данных действий.

| #### Примечания: - Не работайте на передачу, не подключив антенну. - При установке прилагаемой антенны не держитесь за верхний конец антенны при ее накручивании на разъем трансивера. - Помните, что большая базовая антенна дает большее усиление, нежели прилагаемая гибкая резиновая, это может послужить причиной меньшего сопротивления трансивера помехам интермодуляционного типа. Установка подходящих полосовых фильтров 144-148 Мгц в линию питания антенны может существенно снизить уровень таких помех. |  |
| --- | --- |

## Включение и выключение питания

| - Убедитесь, что блок батарей установлен. - Подключите прилагаемую антенну к разъему ANTENNA на верхней панели трансивера. - Включите питание трансивера, вращая регулятор VOL по часовой стрелке до щелчка (трансивер подаст кратковременный сигнал - бип). |  |
| --- | --- |

## Регулировка уровня громкости

Вращайте регулятор VOL (справа от гнезда антенны) для установки желаемого уровня громкости.  Вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает уровень громкости.

## Настройка шумоподавителя

| Установите регулятор SQL в крайнее положение против часовой стрелки. Вращайте регулятор VOL и установите желаемый уровень шумов или принимаемых сигналов. Индикатор BUSY/TX должен подсвечиваться зеленым цветом. Если сигнал присутствует в текущем канале, вращайте ручку настройки DIAL для установки канала, сигнал в котором отсутствует. |  |
| --- | --- |

Поверните регулятор SQL в положение, при котором все шумы подавляются, а индикатор отключен. Если регулятор SQL будет установлен слишком глубоко по часовой стрелке, то чувствительность приемника может уменьшиться.  Теперь при появлении в канале сигнала с уровнем достаточным для открытия шумоподавителя, индикатор будет подсвечен зеленым светом.

## Работа на передачу

| Если вы хотите работать на передачу, дождитесь момента, когда канал будет свободен (индикатор BUSY/TX отключен), и нажмите кнопку PTT. В режиме передачи индикатор BUSY/TX подсвечивается красным цветом, а относительный уровень излучаемой мощности отображается на индикаторе в нижней части дисплея. Отпустите PTT для перехода на прием. Если вы используете версию “B” (в Европе), нажмите кнопку T-CALL (расположена ниже PTT) для излучения тона частотой 1750 Гц для доступа к репитеру, который требует этого. |  |
| --- | --- |

## Движение по частоте

Нажмите [VFO(PRI)], если необходимо для выбора режима VFO. Трансивер VX-150 имеет два VFO, отмечаемых “A” и “B”, каждый из которых может быть использован для всех процедур, описанных в настоящей инструкции. Вы можете изменять текущий VFO в любой момент кнопкой [VFO(PRI)].

Существует несколько способов установки необходимой частоты VX-150: настраиваемый шаг каналов или шагнастройки в 1 Мгц кнопками [] /[] или ручкой настройки DIAL,а также непосредственным набором частоты на кнопочной панели. Используйте ручку настройки DIAL для перестройки отображаемой частоты VFO с выбранным шагом настройки. Вы можете также использовать кнопки [] /[]. Для увеличения шага настройки до 1 Мгц в режиме VFO, нажмите [F], а затем нажимайте кнопки [] или [] (или вращайте ручку DIAL). Помните, что при нажатии кнопок [] /[], трансивер подает подтверждающие звуковые сигналы и передвигается по частоте вверх или вниз. Для завершения этого режима нажмите [F] еще раз или просто подождите пять секунд.

Вы можете также ввести частоту непосредственно с кнопочной панели, набрав значение мегагерц и килогерц. Если вы используете шаг настройки в 5 кГц, введите пять цифр, если нет, то – четыре. Частичный ввод может быть завершен нажатием кнопки [VFO(PRI)].

#### Примеры:

| Для ввода 146.5200 МГц, нажмите |  |
| --- | --- |
| Для ввода 146.5000 МГц, нажмите |  |

## Изменение уровня излучаемой мощности

Вы можете установить один из трех доступных уровней мощности в вашем VX-150. Точное значение излучаемой мощности  может изменяться в некоторых пределах и зависит от питающего напряжения, подаваемого на трансивер. При использовании стандартного блока батарей FNB-64 уровни мощности следующие:

HIGH: 5 Вт	MID: 2Вт	LOW: 0.5 Вт

### Для изменения уровня мощности

- Нажмите клавишу [F], а затем сразу же кнопку [3(LOW)].

- Теперь вращайте ручку DIAL и установите желаемый уровень “LOW”, “MID”, “HIGH”.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Изменение шага настройки

Для изменения шага настройки вы полните процедуру приведенную ниже.

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #6 (“STEP”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите желаемый шаг настройки 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 Кгц.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Работа через репитер

Функция ARS (Автоматического смещения частоты для работы через репитер) трансивера VX-150 обеспечивает автоматическое смещение частоты передачи при настройке в стандартном поддиапазоне, отведенном для работы через репитер. При активизации, индикатор “-” или “+” отображаются в левом верхнем углу дисплея, означая, что смещение репитера имеет положительное или отрицательное значение. Нажмите кнопку PTT, и рабочая частота на дисплее сменится на значение (смещенной) частоты передачи.

### Автоматическое смещение для работы через репитер (ARS)

Для активизации функции ARS:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #2 (“ARS”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение “ON” (активизация функции ARS).

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

#### Тоновая посылка Для доступа к репитерам, требующим тональной посылки 1750 Гц, вы можете сконфигурировать кнопку расположенную ниже PTT для посылки тона при ее нажатии. Детали описаны на стр.11.

### Ручная активизация смещения для работы через репитер

Если смещение частоты для работы через репитер активно, то один из индикаторов “-” или “+” отображается на дисплее. Если при настройке на выходную частоту репитера ничего не появляется на дисплее, вам необходимо активизировать смещение частот вручную:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #3 (“RPT”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите направление смещения частот (-RPT,+RPT или SIMP)

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

### Установка смещения частоты передачи при работе через репитер

Хотя вы должны хранить то значение смещения частоты, которое используется в вашем районе, иногда возникает необходимость сменить его для особых случаев.

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #4 (“SHIFT”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите новое значение частоты смещения для работы через репитер (выбирается с шагом в 50 кГц.)

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

### Проверка входной частоты репитера

Иногда бывает очень полезно проверить входную частоту репитера, для того чтобы знать находится ли вызывающая станция в прямом (симплексном) канале или нет.

Для этого нажмите кратковременно кнопку [REV(HM)]. Если пункт меню #20(“REV/HM”) имеет значение “HM”, вы можете нажать кнопку [F],а затем [REV(HM)]. Для возврата к прежнему принципу работы, повторите вышеуказанную процедуру.

## Блокировка кнопочной панели

Для предотвращения случайной смены частоты или нежелательной работы на передачу, вы можете заблокировать некоторые кнопки и регуляторы VX-150. Допустимые комбинации блокировки представлены ниже:

KEY:			Блокировка только клавиш передней панели

DIAL:			Блокировка ручки настройки DIAL

K+D (KEY + DIAL):	Блокируются кнопки на передней панели и ручка DIAL

PTT:			Блокируется тангента PTT (работа на передачу блокирована).

K+P (KEY+PTT:)	Блокируется клавиши передней панели и PTT.

D+P (DIAL+PTT:	Блокируется ручка DIAL и тангента PTT.

ALL:			Все вышеперечисленные блокировки активны

Для выбора подходящей комбинации блокирования выполните:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #32 (“LK MODE”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите желаемую комбинацию блокирования.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

- Для активизации функции блокировки нажмите кнопку [F], а затем [6(LOCK)]. Индикатор “” появится на дисплее. Для отмены блокирования (разблокирования) нажмите еще раз [F] и затем [6(LOCK)].

# Дополнительные операции

## Режим работы VFO на разнесенных частотах

Для работы через репитер с нечетным разносом частот или при проведении радиосвязей с астронавтами на космической станции может потребоваться необходимость использовать не стандартный разнос между частотами приема и передачи. Если такие случаи очень редки нет необходимости выделять под это отдельный канал памяти, вы можете использовать функцию “VFO split” – работа на разнесенных частотах в режиме VFO.

- Нажмите [VFO(PRI)], если необходимо для выбора VFO-A. Установите в VFO-A частоту приема, например 144.950 Мгц.

- Теперь нажмите [VFO(PRI)] еще раз и установите в VFO-B желаемую частоту передачи, например 144.750 Мгц

- Нажмите [VFO(PRI)] еще раз для восстановления главного (прием) VFO-A.

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #5 (“V-SPLIT”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение ON (включено).

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

- Теперь вы в режиме работы на разнесенных частотах. При нажатии кнопки PTT для работы на передачу вы увидите, что VFO-A и VFO-B поменялись местами. Индикатор выбранного VFO “b” мигает в режиме передачи, что означает, активна функция разноса частот в режиме VFO.

- Если вам необходимо изменить частоту передачи (VFO-B), просто нажмите [VFO(PRI)] и делайте необходимые изменения, после чего вновь нажимайте кнопку [VFO(PRI)] для восстановления VFO-A в качестве “приемного VFO”.

- По окончании работы в режиме “VFO split” установите значение пункта меню #5 –OFF.

Пара частот приема и передачи в этом режиме не может быть сохранена в канале памяти. Тем не менее, вы можете сохранить нечетный разнос частот, используя другую процедуру. Смотри стр.14.

## Настройка экономайзера батарей в режиме приема

Важная функция VX-150 это экономайзер питания в режиме приема, который переводит радиостанцию в “спящий” режим по истечении некоторого промежутка времени и периодически “пробуждает” для проверки активности. Если кто-либо активен в канале, то VX-150 остается “активен”, а затем может продолжить свои циклы “засыпания”. Эта функция заметно экономит энергию батарей, вы можете определить продолжительность “спящего режима” трансивера между проверками активности в режиме установок (меню):

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #9 (“RX-SAVE”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите продолжительность “спящего режима” трансивера. Допустимые значения 200мс, 300мс, 500 мс, 1 секунда, 2 секунды и отключено(OFF). Значение по умолчанию 200 мс.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

Если вы работаете в режиме пакетной радиосвязи, то необходимо отключить функцию экономайзера энергии батарей в режиме приема, поскольку очередной цикл “спящего режима” может совпасть с началом передачи пакетных данных и ваш TNC не получит полные данные передачи корректно. Аналогично, при использовании режима FM часть первого слов входящего сигнала может быть не принята в случае, если экономайзер будет активен.

## Экономайзер батарей в режиме передачи

Трансивер VX-150 снабжен полезной функцией экономии энергии батарей в режиме передачи, которая автоматически снижает уровень излучаемой мощности, если последний принятый сигнал был очень сильным. При активной функции экономии энергии батарей в режиме передачи вы можете существенно замедлить процесс разряда аккумуляторов вашего трансивера.

Для активизации экономайзера энергии батарей в режиме передачи выполните следующее:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #10 (“TX-SAVE”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение ON (функция экономии питания в режиме передачи включена).

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Подсветка кнопочной панели/ЖК-дисплея

Ваш трансивер VX-150 снабжен набором красноватых ламп обеспечивающих комфортную работу в ночное время. Предусмотрено три вида использования подсветки:

Режим KEY:	Нажатие любой (за исключением PTT) клавиши активизирует подсветку в течение 5 секунд, после чего подсветка автоматически отключается.

Режим 5 SEC:	Кратковременное нажатие кнопки [LAMP] активизирует подсветку на период 5 секунд, после чего подсветка автоматически отключается.

Режим TOGGLE:	Кратковременное нажатие кнопки [LAMP] включает и выключает подсветку. Подсветка остается активной до тех пор, пока не будет повторно нажата клавиша [LAMP].

Процедура выборе режима подсветки приведена ниже:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #21 (“LMP MODE”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите режим работы подсветки кнопочной панели и дисплея.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений пункта меню #21 и переходу к обычному режиму работы.

## Функция автоматического отключения питания (APO)

Функция APO позволяет существенно продлить срок службы батарей, автоматически отключая трансивер по истечении определенного пользователем периода времени, в течении которого кнопки и регуляторы трансивера не были использованы. Доступные значения времени работы до отключения трансивера 0.5/1/3/5/8 часов, а также  отключение функции APO (OFF). По умолчанию значение функции APO – OFF (отключена). Процедура активизации данной функции приведена ниже.

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #11 (“APO”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите желаемый период времени, по истечении которого трансивер будет автоматически отключен.

- После того как вы сделали свой выбор, нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Проверка значения напряжения батарей

Трансивер VX-150 обеспечивает измерение и индикацию текущего напряжения батарей.

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #37 (“BATT”).

- Нажмите кнопку [F] для проверки напряжения батарей трансивера.

- Для возврата к обычному режиму работы нажмите кнопку [F], а затем PTT.

## Отключение индикатора BUSY/TX

Вы можете экономить еще больше энергию батарей, если отключите индикатор BUSY/TX. Выполните следующую процедуру:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #12 (“TRX LED”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение пункта меню OFF (индикатор BUSY/TX отключен).

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Блокировка занятого канала (BCLO)

Функция BCLO предотвращает активизацию передатчика трансивера, если в канале присутствует сигнал достаточный для открытия шумоподавителя. По умолчанию значение функции BCLO –OFF(отключено). Выполните следующие действия, если хотите активизировать данное свойство.

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #23 (“BCLO”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение пункта меню ON (функция BCLO активизирована).

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Отключение подтверждающих звуковых сигналов

Каждое нажатие кнопки на передней панели сопровождается подачей звукового сигнала. Если подобный вид работы создает неудобства, вы можете отключить подачу звуковых сигналов.

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #16 (“KEY BP”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, выберите значение данной функции ON (сигналы подаются) или OFF(сигналы не подаются).

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Программирование функциональных кнопок

По умолчанию режим установок в VX-150 назначен кнопкам [7(P1)] и [8(P2)]. Это может быть изменено пользователем, если вы хотите назначить другие пункты меню этим клавишам.

Для изменения назначения данных кнопок выполните следующее:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL и установите пункт меню которых вы хотите назначить кнопке.

- Нажмите и удерживайте кнопку [F] в течение 1 секунды, а затем нажмите [7(P1)] или [8(P2)] которой вы хотите назначить выбранный пункт меню.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Таймер тайм-аута передачи (TOT)

Функция TOT позволяет автоматически ограничить время передачи на запрограммированный период времени. Это обеспечивает дополнительную экономию энергии батарей, поскольку предотвращает работу в режиме передачи в течение неоправданно большого периода времени, даже при залипании кнопки PTT (если трансивер или микрофон, например, упал между сидениями автомобиля). По умолчанию функция TOT таймера отключена, но вы можете активизировать ее, выполнив следующее:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #22 (“TOT”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение таймера тайм-аута передачи на максимально допустимое значение времени передачи (1 минута, 2.5 минуты, 5 минут, 10 минут).

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Тоновая посылка (1750 Гц)

Если репитеры в вашей стране требуют тоновой посылки 1750 Гц для доступа (обычно в Европе), вы можете определить действие кнопки [MONI] как кнопка “тонального вызова”. Для смены конфигурации данной кнопки используйте соответствующий пункт меню.

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #19 (“MON/TCL”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение “T.CALL” на дисплее.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Функция ANI (автоматическая числовая идентификация)

Если вы активизировали функцию ANI, то DTMF тоны, хранимые в памяти ANI, будут автоматически переданы при нажатии кнопки PTT.

Процедура установки ANI кода приведена ниже:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #19 (“MON/TCL”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Нажмите кнопку [F], а затем нажмите кнопку [F] еще раз для начала ввода букв и цифр ANI кода.

- Вращайте регулятор DIAL для выбора первой буквы или цифры ANI кода. Когда нужный символ установлен, нажмите кнопку [] для перехода к следующему символу. - Повторяйте шаг (5) до тех пор, пока все необходимые символы не будут введены. - По окончании ввода ANI кода, нажмите кнопку [F]. - Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

### Для активизации ANI идентификатора:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #36 (“ANI”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение “ON” ,что означает активизацию функции ANI.

- По окончании выбора значения, нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Использование CTCSS

В большинстве случаев для открытия репитера требуется наличие в несущей FM  сигнала промодулированного аудио тона низкой частоты. Такое требование позволяет предотвратить ложную активизацию репитера радарами или ложными сигналами от других передатчиков. Эта система тонов называется CTCSS и включена в ваш VX-150.

Настройка CTCSS включает в себя 2 действия: установка частоты суб-тона и затем установка тонового режима. Эти установки могут быть выполнены кнопками [1(SQ TYP)] и [2(CODE)] или через пункты меню #25 и #26.

- Нажмите кнопку [F], а затем нажмите кнопку [1(SQ TYP)]. Это быстрый переход  к пункту меню #25 (“SQL TYP”).

- Вращайте регулятор DIAL так, чтобы индикатор “T” появился на дисплее. CTCSS кодировщик, необходимый для доступа к репитеру, активизирован.

- Возможно, вы увидите индикатор “DCS” на дисплее, при вращении DIAL на этом шаге. Цифровой кодовый шумоподавитель будет описан нами далее.

- Дальнейшее вращение ручки DIAL вызовет появление индикатора “SQ” рядом с индикатором “T”. Если на дисплее отображается “T SQ”, это означает, что система тонового шумоподавителя активна и приемник вашего трансивера VX-150 будет отключен до тех пор, пока не примет вызов от станции, посылающей совпадающий CTCSS тон. Это обеспечивает тихую работу вашего трансивера до получения специфичного вызова, что может оказаться полезным при работе в сильно загруженном диапазоне.

- После того как вы установили тоновый режим CTCSS, нажмите кнопку PTT.

- Нажмите кнопку [F], а затем нажмите кнопку [2(CODE)]. Это быстрый переход  к пункту меню #26 (“TN SET”).

- Этот пункт меню позволяет вам определить частоту суб-тона CTCSS, который вы будете использовать.

- Вращайте ручку DIAL до тех пор, пока на дисплее не отобразиться частота суб-тона необходимая вам. Поинтересуйтесь у владельца/системного оператора репитера, какая частота суб-тона используется.

- Нажмите кнопку [F] для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

| Частоты CTCSS тона (Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.0 | 69.3 | 71.9 | 74.4 | 77.0 | 79.7 | 82.5 | 85.4 | 88.5 | 91.5 | 94.8 | 97.4 | 100.0 | 103.5 | 107.2 | 110.9 |
| 114.8 | 118.8 | 123.0 | 127.3 | 131.8 | 136.5 | 141.3 | 146.2 | 151.4 | 156.7 | 162.2 | 167.9 | 173.8 | 179.9 | 186.2 | 192.8 |
| 203.5 | 210.7 | 218.1 | 225.7 | 233.6 | 241.8 | 250.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Использование DCS

Еще одна форма управления доступом с помощью тона это цифровой кодовый шумоподавитель (DCS). Это более современная и более надежная технология, обеспечивающая большую защиту от ложного оповещения, чем CTCSS. Кодер/декодер DCS встроен в ваш трансивер VX-150 и его эксплуатация очень похожа на использование CTCSS. Ваши репитеры могут требовать наличия DCS, если нет, то использование DCS также удобно и при обычных радиосвязях, если ваши друзья используют трансиверы с наличием кодера/декодера DCS.

DCS требует настройки тонового режима DCS и установки тонового кода.

- Нажмите кнопку [F], а затем нажмите кнопку [1(SQ TYP)]. Это быстрый переход  к пункту меню #25 (“SQL TYP”).

- Вращайте регулятор DIAL так, чтобы индикатор “DCS” появился на дисплее. DCS кодер/декодер,  активизирован.

- После того как вы выбрали режим DCS, нажмите кнопку PTT.

- Нажмите кнопку [F], а затем нажмите кнопку [2(CODE)]. Это быстрый переход  к пункту меню #27 (“DCS SET”).

- Вращайте ручку DIAL для установки желаемого кода DCS (номер из трех цифр). Поинтересуйтесь у владельца репитера о коде DCS, который используется в вашей местности. Если вы работаете в прямом (симплексном) канале, установите тот код DCS, который используют ваши друзья.

- После того как вы выполнили необходимые настройки, нажмите кнопку [F] для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

Помните, что система DCS – это система кодера/декодера, а потому приемник вашего трансивера  будет отключен до тех пор пока не будет принят DCS код, совпадающий с вашим. Рекомендуется отключить DCS, если вы работаете на поиск случайных корреспондентов.

| Коды DCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 023 | 025 | 026 | 031 | 032 | 036 | 043 | 047 | 051 | 053 | 054 | 065 | 071 | 072 | 073 | 074 |
| 114 | 115 | 116 | 122 | 125 | 131 | 132 | 134 | 143 | 145 | 152 | 155 | 156 | 162 | 165 | 172 |
| 174 | 205 | 212 | 223 | 225 | 226 | 243 | 244 | 245 | 246 | 251 | 252 | 255 | 261 | 263 | 265 |
| 266 | 271 | 274 | 306 | 311 | 305 | 325 | 331 | 332 | 343 | 346 | 351 | 356 | 364 | 365 | 371 |
| 411 | 412 | 413 | 432 | 445 | 446 | 452 | 454 | 455 | 462 | 464 | 465 | 466 | 503 | 506 | 516 |
| 523 | 526 | 532 | 546 | 565 | 606 | 612 | 624 | 627 | 631 | 632 | 654 | 662 | 664 | 703 | 712 |
| 723 | 731 | 732 | 734 | 743 | 754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Сканирование с  поиском тона

В случае, если вы не знаете какой тон DCS или CTCSS используется другой станцией или станциями, вы можете настроить ваш трансивер на прослушивание входящего сигнала и определения тона используемого другими станциями. Необходимо отметить две вещи при этом:

- Вы должны быть уверены, что репитер использует аналогичный тип тона (CTCSS или DCS).

- Некоторые репитеры не передают CTCSS тон, а потому вам необходимо прослушивать передачу радиостанции на входной частоте репитера для определения используемого тона.

### Для поиска используемого тона необходимо:

- Активизируйте в вашем трансивере использование декодера CTCSS или DCS. Индикатор “T SQ” отображается на дисплее, если активизирован CTCSS, или индикатор “DCS”, если активизирован DCS.

- Нажмите кнопку [F], а затем нажмите [2(CODE)] для выбора пункта меню “TN SET”  (CTCSS) или “DCS SET” (DCS).

- Нажмите кнопку [F], а затем нажмите и удерживайте кнопку [] или [] для старта сканирования входящего CTCSS или DCS тона/кода. - Если трансивер определил корректный тон или код, он остановиться на этом тоне/коде и вы услышите принимаемые сигналы. Нажмите [F] для “захвата” этого тона/кода. - Нажмите кнопку [F], а затем кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

Если функция сканирования тона не может определить тон или код, она продолжает сканирование. Если такое происходит, то, возможно, станция просто не передает никакого тона. Вы можете нажать кнопку PTT для остановки сканирования тона.

Вы можете нажать кнопку MONI для прослушивания принимаемого сигнала в режиме сканирования тона. После того как кнопка MONI будет отпущена, сканирование тона будет продолжено через одну секунду.

## Использование звонка CTCSS/DCS

В режиме использования CTCSS или DCS декодера вы можете настроить ваш VX-150 на подачу звуковых сигналов “звонков”  в случае приема входящего вызова. Процедура активизации подачи звуковых сигналов приведена ниже:

- Настройте трансивер для работы с использование CTCSS  или DCS декодера как описано выше.

- Установите желаемую рабочую частоту.

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #18 (“BELL”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите желаемое количество звонков при приеме входящего вызова. Допустимые значения 1, 3, 5 или 8 звонков, REPEAT (непрерывный звонок) или OFF (отключено).

- По окончании выбора значения, нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

Когда вызывающая вас станция передает CTCSS тон или DCS код, который совпадает с установленным в вашем декодере, трансивер подает звуковой сигнал “звонок” согласно значению пункта меню #18.

# Использование каналов памяти

Трансивер VX-150 снабжен широким набором различных каналов памяти.

- 199 стандартных каналов памяти, обозначаемых от 1 до 199.

- Канал памяти “Home”, позволяющий хранить и быстро настраивать наиболее часто используемую частоту.

- Пять пар каналов-границ сканирования известных как каналы памяти программируемого сканирования, обозначаемых “L1/U1” – “L5/U5”

## Сохранение в памяти

- Установите желаемую рабочую частоту в режиме VFO. Убедитесь, что вы установили необходимый CTCSS или DCS тон, а также желаемое смещение для работы через репитер.

- Нажмите и удерживайте кнопку [F] нажатой в течение 1 секунды.

- В течение следующих 5 секунд после освобождения кнопки [F], вращайте ручку DIAL для установки необходимого канала памяти.

- Нажмите кнопку [F] еще раз для сохранения указанной частоты в выбранный канал памяти.

- Вы по-прежнему находитесь в режиме “VFO”, а потому вы можете установить другую частоту и и сохранить ее в другой канал памяти, повторив вышеуказанный процесс.

## Сохранение независимых частот передачи

Все каналы памяти могут хранить независимую частоту передачи для работы через репитер с нестандартным разносом частот. Для этого необходимо:

- Сохраните частоту приема, используя метод, описанный в предыдущем разделе.

- Теперь настройте частоту передачи, затем нажмите и удерживайте кнопку [F] нажатой в течение ½ секунды.

- В течение следующих 5 секунд после освобождения кнопки [F], вращайте ручку DIAL, установите тот же канал памяти, что и на первом шаге.

- Нажмите и удерживайте кнопку PTT, затем нажмите [F] еще раз кратковременно (трансивер не будет коммутирован на передачу)

Если вы вызываете канал, который содержит сохраненные независимо частоты приема и передачи, индикатор “[-][+]” появляется на дисплее.

## Вызов содержимого канала памяти

- Работая в режиме VFO, нажмите [MR(SKIP)]. Индикатор “MR” появится на дисплее что означает активизацию режима каналов памяти.

- Вращайте ручку DIAL для установки желаемого канала.

- Для возврата в режим VFO нажмите кнопку [VFO(PRI)].

Самый простой способ вызова содержимого канала памяти – это набор номера канала на клавиатуре и нажатие кнопки [MR(SKIP)].

Например, для вызова содержимого канал памяти #16, нажмите [1]-[6]-[MR(SKIP)].

## Расстройка канала памяти

После того как вы вызвали содержимое канала памяти, вы можете свободно сместиться по частоте вверх или вниз как вы это делаете в режиме VFO.

- Установите желаемый канал памяти в режиме “MR”.

- Нажмите кратковременно [MR(SKIP)]. Индикатор “MR” начнет мигать.

- Вращайте ручку DIAL для установки новой частоты. Шаг настройки выбранный для режима VFO будет использован и в этом случае для расстройки канала.

- Если вы хотите вернуться на прежнюю частоту, нажмите кратковременно [MR(SKIP)]. Индикатор “MR” больше не мигает.

- Если вы хотите сохранить новую частоту в текущий  или другой канал памяти, просто нажмите и удерживайте кнопку [F] нажатой в течение 1 секунды, выберите новый канал памяти (при желании) и нажмите кратковременно [F] еще раз.

Любые изменения CTCSS/DCS или смещения для работы через репитер должны быть внесены до того как данные будут сохранены в новом (текущем) канале памяти.

## Канал памяти HOME

Специальный канал, вызываемый нажатием одной кнопки, позволяет вам быстро активизировать любимую частоту для работы. Сохранение частоты в данный канал выглядит следующим образом.

- Измените значение пункта меню #20 с “REV”  на “HOME”, если это не  было сделано раньше (стр.27).

- Установите желаемую рабочую частоту, работая в режиме VFO. Не забудьте определить необходимый CTCSS или DCS тон, а также смещение частоты передачи для работы через репитер.

- Нажмите и удерживайте кнопку [F] в течение ½ секунды.

- Пока мигает номер канала памяти, просто нажмите [REV(HM)]. Частота и другие данные (если они есть) будут сохранены в специальный канал памяти “HOME”.

- Для вызова содержимого канала памяти HOME, нажмите кратковременно [REV(HM)] в режиме VFO или каналов памяти.

## Наименования каналов

Возможно, вам потребуется установить алфавитно-цифровые наименования к некоторым каналам памяти, что позволит упростить процедуру использования памяти трансивера в дальнейшем. Наименование канала можно легко установить в режиме установок(меню).

- Вызовите канал памяти, которому вы хотите определить наименование.

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #1 (“ALFA”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Нажмите кнопку [F], а затем нажмите кнопку [F] еще раз для начала ввода наименования.

- Вращайте ручку DIAL для выбора первой буквы или цифры. После того как символ установлен, нажмите [] для перехода к следующему символу. - Повторите шаг (6) несколько раз, пока не введете все символы наименования. Длина имени может достигать семи символов. - По завершению набора наименования нажмите [F],а заем PTT для возврата к обычному режиму работы.

### Активизация наименований каналов

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #1 (“ALPHA”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение “ALPHA”.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения нового значения и переходу к обычному режиму работы.

## Маскирование каналов памяти

Иногда возможны ситуации, когда вам необходимо “маскировать” канал памяти,чтобы он не был доступен при выборе  или сканировании каналов памяти. Например, если несколько каналов памяти используются только в городе, который вы посещаете лишь время от времени. Вы можете скрыть (маскировать) эти каналы при повседневном использовании до того момента, как окажетесь в этом городе и затем восстановить их доступность для обычного использования.

- Нажмите [MR(SKIP)], если необходимо для перехода в режим каналов памяти.

- Нажмите и удерживайте кнопку [F] в течение ½ секунды, а затем вращайте ручку DIAL для выбора канала памяти, который должен быть скрыт (замаскирован).

- Нажмите кнопку [MR(SKIP)]. На дисплее будет отображен номер канала #01. Если, вращая ручку DIAL, вы попытаетесь установить только что замаскированный канал, то увидите, что теперь он не доступен.

- Для восстановления доступа к замаскированным каналам повторите вышеуказанную процедуру: нажмите и удерживайте [F], затем вращайте ручку DIAL для выбора номера замаскированного канала и нажмите [MR(SKIP)] для восстановления доступности канала.

## Режим работы только в каналах памяти

Этот вид работы позволяет вам работать только на ранее сохраненных в каналах памяти  частотах. Каждый канал в этом режиме обозначается наименованием (если оно определено) и номером канала. Рабочая частота в этом режиме не отображается и на дисплее появляется “CH.nn”, если вы не определили наименование канала.

- Выключите трансивер.

- Удерживая кнопки LAMP и PTT нажатыми включите трансивер.

- Вращайте ручку DIAL для выбора режима “MEM.ONLY”.

- Нажмите кратковременно [F] для инициализации радиостанции.

- Повторите предыдущий шаг для перехода к обычному режиму работы.

# Сканирование

Трансивер VX-150 позволяет сканировать только каналы памяти, весь рабочий диапазон или часть диапазона. Сканирование будет остановлено при обнаружении сигнала, так что вы можете установить контакт с найденными станциями, если хотите.

Сканирование очень похоже на другие виды работы. Перед тем как начать, уделите немного времени выбору метода возобновления сканирования в случае обнаружения сигнала.

### Установка метода возобновления сканирования

Предусмотрено три способа возобновления сканирования при обнаружении сигнала:

5SEC:   В этом режиме при обнаружении сигнала трансивер приостановит сканирование на 5 секунд. Если за это время вы не предпримите действий по отмене сканирования, трансивер продолжит сканирование, даже если принимаемая станция будет все еще активна на передачу.

BUSY:  В этом режиме при обнаружении сигнала в канале трансивер приостановит сканирование. Через две секунды после того, как несущая в канале исчезнет, (принимаемая станция перейдет на прием) сканирование будет продолжено. Если при сканировании будет обнаружена постоянная несущая (например, от вещательной станции метеослужбы), трансивер будет оставаться на этой частоте неопределенное время.

HOLD:  В этом режиме при обнаружении сигнала сканирование будет прекращено. Автоматического возобновления сканирования не производится, необходимо инициировать функцию сканирования еще раз.

### Для определения метода возобновления сканирования

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #7 (“RESUME”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение необходимого метода возобновления сканирования.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения нового значения и переходу к обычному режиму работы.

По умолчанию значение данного пункта меню “5 SEC”.

## Сканирование VFO

Эта функция позволяет вам сканировать весь диапазон полностью.

- Установите режим VFO нажатием кнопки [VFO(PRI)], если необходимо. - Нажмите и удерживайте кнопку [] или [] в течение ½ секунды для старта сканирования. - Если при сканировании будет обнаружен сигнал с уровнем достаточным для открытия шумоподавителя, сканирование приостанавливается, а десятичная точка рабочей частоты будет мигать в этом состоянии “паузы”. - Сканирование будет продолжено в зависимости от установок метода возобновления сканирование в предыдущем разделе. - Для отмены сканирования нажмите PTT.

Если вы хотите изменить направление сканирования, то поверните ручку DIAL в противоположном направлении на один клик (в нашем случае на один клик против часовой стрелки).

## Сканирование каналов памяти

Сканирование каналов памяти инициируется аналогично:

- Установите режим каналов памяти нажатием кнопки [MR(SKIP)], если необходимо. - Нажмите и удерживайте кнопку [] или [] в течение ½ секунды для старта сканирования. - Если при сканировании будет обнаружен сигнал с уровнем достаточным для открытия шумоподавителя, сканирование приостанавливается. - Сканирование будет продолжено в зависимости от установок метода возобновления сканирование в предыдущем разделе. - Для отмены сканирования нажмите PTT.

## Пропуск канала при сканировании

Если в некоторых каналах памяти сохранены частоты, которые очень активно используются, то, возможно, вы пожелаете их пропустить при сканировании каналов памяти, но использовать в обычном режиме.

Вы можете определить пропуск такого канала при сканировании.

- Установите режим каналов памяти в вашем трансивере, нажав кнопку [MR(SKIP)].

- Вращая ручку DIAL, выберите номер канала, который необходимо пропустить при сканировании.

- Нажмите кратковременно кнопку [F] (не на ½ секунды), а затем кратковременно кнопку [MR(SKIP)]. Маленький индикатор “SKIP” появится на дисплее, означая, что данный канал будет пропущен при сканировании.

Для восстановления канала в списке сканируемых, необходимо повторить вышеуказанную процедуру.  Канал памяти, в любом случае, доступен в обычном режиме настройки ручкой DIAL канала памяти “MR”.

## Программируемое сканирование

Эта функция позволяет вам определить границы поддиапазона для сканирования или работы в режиме VFO. Например, вы хотите определить границы поддиапазона (для работы в Северной Америке) 144.300 Мгц до 148.000 Мгц  для предотвращения создания помех в участке “слабых сигналов” CW/SSB на частотах ниже 144.300 Мгц. Делается это следующим образом.

- Установите режим VFO в трансивере, нажав кнопку [VFO(PRI)], если это необходимо.

- Используя способы, описанные ранее, сохраните частоту 144.300 Мгц в канал памяти #L1 (буква “L” означает низкочастотный край поддиапазона).

- Аналогично, сохраните частот 148.000Мгц в канал памяти #U1 (буква “U” означает высокочастотный край поддиапазона).

- Установите в трансивере режим каналов памяти “MR”, нажав кнопку [MR(SKIP)], а затем вращайте ручку DIAL для выбора канала памяти #L1.

- Нажмите кнопку [MR(SKIP)], индикатор “MR” начнет мигать в левом верхнем углу дисплея.

- Теперь вы можете вращать ручку DIAL или активизировать сканирование, нажав кнопку [] или [] на ½ секунды. Трансивер будет работать аналогично соответствующим режимам, но работа будет ограничена вышеуказанным участком диапазона, ограниченным частотами в каналах #L1 и #U1.

Прим. Пять пар каналов-ограничений поддиапазонов, поименованных L1/U1- L5/U5.

## Автоматическая подсветка при приостановке сканирования

Трансивер VX-150 может автоматически включать подсветку ЖК-дисплея при обнаружении сигнала в момент сканирования (по умолчанию значение данной функции- ON включено).

Процедура отключения подсветки выглядит следующим образом:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #8 (“SCN LMP”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение OFF (отключено).

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Звуковые сигналы границ диапазона

Трансивер VX-150 автоматически подает звуковые сигналы при выходе за пределы любительского диапазона. Вы можете отключить данную функцию, не зависимо от бипера кнопочной панели. Значение функции по умолчанию – ON (включено).

Процедура отключения бипера границ диапазона образом:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #17 (“EDGE BP”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение OFF (отключено).

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Операция умного поиска

Функция умного поиска позволяет вам автоматически заполнить специальные каналы памяти частотами, на которых трансивер обнаружит активность. Если функция умного поиска активизирована, трансивер начинает сканировать частоты выше и ниже указанной частоты, сохраняя активные частоты без остановки на них. Эти частоты сохраняются в банке каналов умного поиска состоящего из 31 канала (15 частот выше, 15 частот ниже и сама частота).

Вы можете выбрать один из двух базовых режимов функции умного поиска:

SINGLE:	В этом режиме трансивер осуществляет один проход вверх и вниз по частоте относительно текущей рабочей. Если в канале отмечается активность, то частота заносится в банк памяти. Не зависимо оттого заполнен ли каждый из 31 канала или нет, поиск будет остановлен после одного прохода вверх и вниз по частоте.

CONTINUE:	В этом режиме трансивер осуществляет один проход вверх и вниз по частоте относительно текущей рабочей частоты. Если не все еще каналы заполнены, то поиск продолжается до тех пор, пока каждый из 31 канала не будет содержать частоту с активной станцией.

### Установка режима функции умного поиска

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #31 (“SMT MOD”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение необходимого режима операции умного поиска.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

### Сохранение активных частот в режиме умного поиска

- Установите режим VFO в вашем трансивере.

- Нажмите кнопку [F], а затем нажмите кнопку [8(P2)] *.

- Нажмите [] или [] для активизации режима умного поиска. - После того как активная частота будет найдена, вы можете наблюдать число “загруженных” каналов памяти умного поиска в окне обычных каналов памяти. - В зависимости от режима операции умного поиска (SINGLE или CONTINUE) операция умного поиска будет остановлена и на дисплее будет отображен канал памяти умного поиска номер 0. - Для вызова каналов памяти функции умного поиска вращайте ручку DIAL. - Для возврата к режиму VFO нажмите кнопку [VFO(PRI)]. * По умолчанию функция кнопки [8(P2)] – функция умного поиска. Если вы сменили назначение кнопки [8(P2)] на другую функцию, описанную выше, то активизация функции умного поиска выглядит следующим образом: - Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню). - Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #30 (“S SRCH”). - Нажмите кнопку [F] а затем нажмите [] или [] для старта функции умного поиска.

## Сканирование приоритетного канала

Режим сканирования VX-150 предусматривает возможность работать в режиме VFO или каналов памяти и периодически проверять активность в приоритетном канале, определенным пользователем.

Процедура активизации просмотра приоритетного канала приведена ниже:

### Режим VFO (НОМE) – Память

- Установите канал памяти, который вы считаете приоритетным в данном режиме.

- Установите режим VFO или канал HOME, нажав кнопки [VFO(PRI)]  или [REV(HM)].

- Нажмите кратковременно  кнопку [F] (не на ½ секунды), а затем кратковременно нажмите [VFO(PRI)]. Маленький индикатор “PRI” будет подсвечен на дисплее.

### Режим Память-Память

- Сохраните частоту, которую вы хотите использовать для приоритетного просмотра в канал памяти “1”.

- Установите режим каналов памяти, нажав кнопку [MR(SKIP)].

- Вращайте ручку DIAL для установки канала памяти, который вы хотите использовать и одновременно “просматривать”  канал номер “1” .

- Нажмите кратковременно  кнопку [F] (не на ½ секунды), а затем кратковременно нажмите [VFO(PRI)]. Маленький индикатор “PRI” будет подсвечен на дисплее.

### Режим VFO-VFO

- Нажмите кнопку [VFO(PRI)] для установки режима VFO, если это необходимо.

- Нажмите кнопку [F] , а затем нажмите и удерживайте кнопку [VFO(PRI)].

Трансивер VX-150 теперь периодически будет изменять рабочую частоту с VFO-A на VFO-B, проверяя активность в VFO-B в течение 0.2 секунды.

# Использование DTMF

Трансивер VX-150 снабжен 16-тикнопочной панелью, позволяющей выполнять DTMF набор для управления репитером и каналами связи. Кроме цифровых кнопок [0] - [9], кнопочная панель снабжена кнопками [], [#], а также кнопками [A], [B], [C], [D] использующимися для управления репитером.

## Ручная генерация DTMF тонов

Вы можете генерировать DTMF тоны вручную в режиме передачи.

- Нажмите PTT для перехода на передачу.

- Работая на передачу, нажимайте необходимые цифры на кнопочной панели.

- По окончании передачи всех цифр отпустите PTT.

## DTMF автодозвон

Девять ячеек DTMF автодозвона позволяют хранить телефонные номера для вызова. Вы также можете хранить короткие номера доступа, чтобы не набирать их вручную.

Процедура сохранения номера DTMF автодозвона приведена ниже:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #28 (“DTMF”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Вращая ручку DIAL, выберите ячейку памяти DTMF (“d1” –“d9”), в которую вы будете сохранять DTMF последовательность.

- Нажмите кнопку [F], а затем кнопку [F] еще раз для начала ввода DTMF последовательности в выбранную ячейку.

- Вращайте ручку DIAL для установки первого символа последовательности. После того как выбор символа сделан, нажмите кратковременно [] для перехода в следующему символу. - Повторяйте предыдущий шаг для программирования всех оставшихся символов желаемого номера. Длинна номера может достигать 16 символов. - Нажмите кнопку PTT для сохранения настроек. Для сохранения других номеров повторите процесс, используя другую ячейку памяти.

### Для передачи телефонного номера:

- Нажмите [F], а затем [9(DTMF)] для активизации DTMF автодозвона. Индикатор “DTMF” появится на дисплее.

- Нажмите PTT для перехода на передачу.

- Нажмите цифровую клавишу [1] до [9] соответствующую ячейке памяти DTMF, номер из которой вы хотите набрать. После того как первая цифра в строке будет передана, вы можете отпустить кнопку PTT, поскольку трансивер будет находиться в режиме передачи до тех пор, пока срока не будет передана полностью.

# Импульсная система определения дальности (ARTS)

Функция ARTS использует сигналы DCS для оповещения обоих сторон радиосвязи о том,  что другая станция с функцией ARTS находится в зоне уверенного приема. Эта функция может быть очень полезна при проведении поисково-спасательных работ, где важно оставаться на связи с другими участниками группы.

Если другой трансивер находится в пределах зоны приема, бипер подает сигнал (если включен) и на дисплее появляется надпись “IN RNG” в противном случае будет отображена надпись “OUT RNG”.

Если вы выйдете из зоны уверенного приема на время более 1 минуты (4 опроса), ваш трансивер “почувствует”, что ответный сигнал не принимается и подаст три звуковых сигнала, а на дисплее будут отображена надпись “OUT RNG”. Если вы войдете в зону уверенного приема, трансивер подаст звуковой сигнал еще раз, а на дисплее появится надпись “IN RNG”.

Необходимо отключить функцию ARTS для перехода к обычному режиму работы. Это предотвращает случайную потерю контакта при смене канала или рабочей частоты.

Активизация функции ARTS выглядит следующим образом:

## Базовая настройка функции ARTS

- Установите в вашем трансивере и в других трансиверах один и тот же код DCS как описано на стр.13.

- Нажмите кнопку [F], а затем нажмите кнопку [7(P1)]* для активизации функции ARTS.

- Нажмите кнопку [F]. Вы увидите индикатор “OUT RNG” на дисплее. Функция ARTS активизирована.

- Каждые 15 секунд ваш трансивер будет передавать “опрашивающий” сигнал другой станции. Когда станция ответит своим опрашиваюшим сигналом, на дисплее будет подсвечен индикатор “IN RNG”,что означает, что ответный сигнал опроса принят.

- Нажмите кнопку [F] еще раз для выхода из режима ARTS и переходу к обычному режиму работы.

 по умолчанию функция кнопки [7(P1)] – ARTS.

Если вы сменили назначение кнопки [7(P1)] на другую функцию, описанную выше, то активизация функции ARTS выглядит следующим образом:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #13 (“ARTS”).

- Нажмите кнопку [F] дважды для активизации функции ARTS.

## Настройка времени опроса ARTS

Временной отрезок между запросами при использовании функции ARTS может быть запрограммирован. Допустимые значения 25 (по умолчанию) или 15 секунд. Значение по умолчанию обеспечивает максимальную экономию энергии батарей, поскольку в этом случае сигнал излучается реже.

Для смены интервала опросов необходимо:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #15 (“AR ITVL”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите желаемый интервал опросов функции ARTS (15 или 25 секунд).

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Настройка сигналов предупреждения ARTS

Функция ARTS позволяет вам использовать два вида сигналов предупреждения (в дополнении к возможности их отключения) об изменении статуса ARTS. В зависимости от вашего нахождения и ассоциаций со звуковыми сигналами, вы можете выбрать режим подачи звуковых сигналов, соответствующий вашему вкусу.  Вы можете использовать одну из следующих схем:

IN RANGE:	Звуковые сигналы излучаются только при первом подтверждении того, что радиостанция находится в пределах зоны уверенного приема. При повторно подтверждении сигналы не излучаются.

ALLWAYS:	При приеме каждого опрашивающего сигнала от другой станции излучается звуковой сигнал (бип).

ARB OFF:	Сигналы предупреждения отключены. Для получения информации о статусе ARTS функции используйте дисплей трансивера.

Для настройки сигналов предупреждения функции ARTS выполните следующую процедуру:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #14 (“ARTS BP”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите желаемый режим сигналов предупреждения.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

## Настройка CW идентификатора

Функция ARTS включает в себя CW идентификатор. Каждые 10 минут в режиме ARTS, трансивер может излучать в эфир азбукой Морзе “DE (ваш позывной) K”, разумеется, если данная функция активна. Поле позывного может состоять из 16 символов.

Программирование CW идентификатора описано ниже:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #29 (“CW ID”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Нажмите кнопку [F], а затем еще раз кнопку [F] для начала ввода символов позывного.

- Вращая ручку DIAL выберите первый символ вашего позывного. Для перехода к следующему символу нажмите кнопку []. - Повторяйте шаг (5) до тех пор, пока не введете все символы вашего позывного. Помните, что дробная черта (    ) обозначает работу из временной позиции. - После того как позывной введен полностью нажмите кнопку [F]. - Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

Помните, что символы “DE” (     ) перед вашим позывным уже запрограммированы.  Вам необходимо лишь указать свой позывной, а кодовое сокращение “DE” будет автоматически добавлено на этапе передачи.

### Для активизации идентификации CW:

- Нажмите кнопку [F], а затем сразу же кнопку [0(SET)] для перехода в режим установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL до появления пункта меню #29 (“CW ID”).

- Нажмите кнопку [F] для подтверждения выбора данного пункта меню.

- Теперь, вращая ручку DIAL, установите значение ON для включения функции идентификации в режиме CW.

- Нажмите кнопку PTT для сохранения новых значений и переходу к обычному режиму работы.

# Подключение пакетного контроллера

Трансивер VX-150 может быть использован в режиме пакетной связи при подключении специального микрофонного адаптера CT-44. К данному адаптеру (приобретаемому у вашего дилера YAESU) вы можете легко подключить ваш TNC с помощью широко распространенных разъемов. Вы можете сконструировать собственный кабель для соединения TNC и трансивера, пользуясь схемой приведенной ниже.

Уровень аудио сигнала подаваемого с приемника на TNC может быть отрегулирован ручкой VOL, как и при работе в режиме FM. Уровень входного сигнала на VX-150 регулируется на стороне TNC, оптимальное напряжение 5mV при 2 кОм.

Убедитесь, что трансивер и TNC отключены, перед тем как подключать кабели. Это предотвратит возможные скачки напряжения, и следовательно, выход трансивера из строя. Настоятельно рекомендуется отключить экономайзер энергии батарей в режиме приема (если он активен). Смотри стр.9.

## Инициализация микропроцессора

Если при эксплуатации трансивера вы обнаружите, что трансивер выполнил некорректную операцию, то, возможно, произошел сбой центрального процессора  и часть необходимых данных потеряна. Для решения данной проблемы необходимо проинициализировать (перезагрузить) центральный процессор. Процедура инициализации процессора приведена ниже (помните, что данная функция стирает все данные в каналах памяти и восстанавливает значения всех пунктов меню по умолчанию):

- Выключите трансивер

- Удерживая кнопки PTT и LAMP нажатыми, включите трансивер.

- Вращайте ручку DIAL для установки альтернативы “ALL.RST” на дисплее.

- Нажмите кратковременно [F] для инициализации трансивера.

## Сброс значений режима установок (меню)

Эта процедура осуществляет инициализацию всех значений пунктов меню. После ее выполнения значения всех пунктов меню будут соответствовать значениям по умолчанию, однако содержимое каналов памяти останется прежним.

- Выключите трансивер

- Удерживая кнопки PTT и LAMP нажатыми, включите трансивер.

- Вращайте ручку DIAL для установки альтернативы “SET.RST” на дисплее.

- Нажмите кратковременно [F] для инициализации трансивера.

# Клонирование

Трансивер VX-150 снабжен удобной функцией клонирования, которая позволяет копировать все настройки и содержимое каналов памяти из одного трансивера в другой. Это может быть особенно удобно при необходимости конфигурации нескольких трансиверов для общей сети радиосвязи. Процедура клонирования данных из одного трансивера в другой приведена ниже:

- Выключите оба трансивера.

- Подключите специальный кабель клонирования CT-27 между разъемами MIC/SP двух трансиверов.

- Удерживая кнопки PTT и LAMP нажатыми, включите оба трансивера.

- Вращайте ручку DIAL для установки альтернативы “CLONE” на обоих дисплеях.

- Нажмите кнопку [F] для перехода в режим клонирования. Индикатор “CLONE” должен появится на дисплеях обоих трансиверов, если режим клонирования активизирован корректно.

- На трансивере-приемнике данных нажмите кнопку MONI (индикатор “SAVING” появится на дисплее).

- Нажмите кнопку PTT на трансивере-источнике данных, (индикатор “SENDING” появится на дисплее).

- Если будут обнаружены проблемы в процессе клонирования, индикатор “C-ERROR” будет отображен на дисплее. Проверьте соединение кабеля, напряжение батарей и попробуйте еще раз.

- Если передача данных прошла успешно, трансивер-приемник вернется в обычный режим работы. Выключите оба трансивера, отсоедините кабель CT-27. Теперь вы можете включить оба трансивера и использовать их в обычном режиме.

# Режим установок (меню)

Режим установок (меню) в трансивере VX-150 может быть легко активизирован. Используйте следующую процедуру:

- Нажмите кнопку [F], а  затем нажмите кнопку [0(SET)] для активизации режима  установок (меню).

- Вращайте ручку DIAL для установки необходимого пункта меню.

- Нажмите кратковременно кнопку [F], затем вращайте ручку DIAL для регулировки или выбора параметра, который вы хотите изменить в данном пункте меню.

- После завершения всех настроек, нажмите кратковременно кнопку PTT для выхода из режима установок и переходу к обычному режиму работы.

### Обзор пунктов режима установок (меню)

| № | МЕНЮ | ##### ФУНКЦИИ | ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | По умолч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALPHA | Сохранение буквенно-цифровых наименований каналов. | - | --- |
| 2 | ARS | Активизация/отключения функции автоматического смещения частот при работе через репитер | ON/OFF | ON |
| 3 | RPT | Установка направления смещения частот для работы через репитер | -RPT/SIMP/+RPT | SMIP |
| 4 | SHIFT | Определяет значение разноса частот при работе через репитер | 0 - 99.9 М Гц | 0.6 М Гц |
| 5 | V-SPLIT | Активизация/отключение работы на разнесенных частотах в режиме VFO. | ON/OFF | OFF |
| 6 | STEP | Определяет шаг настройки | 5/10/12.5/15/20/25/50 кГц |  |
| 7 | RESUME | Определяет метод возобновления сканирования | 5SEC/BUSY/HOLD | 5 СЕК. |
| 8 | SCN LMP | Активизация/Отключение подсветки при сканировании. | ON/OFF | ON |
| 9 | RX SAVE | Определяет интервал включения экономайзера батарей в режиме приема | OFF/200м сек, | 200 м сек. |
| 10 | TX SAVE | Отключает/Активизирует экономайзер батарей в режиме передачи | ON/OFF | OFF |
| 11 | APO | Определяет время автоматического отключения питания | OFF/30мин/1ч/3ч/5ч/8ч | OFF |
| 12 | TRX LED | Активизирует/отключает светодиод BUSY/TX | ON/OFF | ON |
| 13 | ARTS | Активизирует функцию ARTS. | - | - |
| 14 | ARTS BP | Определяет виды звуковых сигналов при использовании функции ARTS | OFF/INRANGE/ALWAYS | INRANGE |
| 15 | AR ITVL | Определяет интервал опросов функции ARTS. | 15 сек./25 сек. | 15 СЕК. |
| 16 | KEY BP | Активизирует/отключает бипер кнопочной панели | ON/OFF | ON |
| 17 | EDGE BP | Активизирует/отключает бипер границ диапазона. | ON/OFF | ON |
| 18 | BELL | Определяет количество звонков в режиме CTCSS | OFF/1/3/5/8/REPEAT | OFF |
| 19 | MON/TCL | Определяет функцию кнопки MONI | MON/T-CALL |  |
| 20 | REV/HM | Определяет функцию кнопки [REV(HM)] | REV/HOME | REV |
| 21 | LMP MOD | Определяет режим подсветки кнопочной панели/дисплея. | KEY/5СЕК./TOGGLE | KEY |
| 22 | TOT | Устанавливает время ТОТ таймера | OFF/1 мин/2.5 мин/5 мин/10мин, | OFF |
| 23 | BCLO | Активизирует функцию блокировки занятых каналов | ON/OFF | OFF |
| 24 | CLK SFT | Смещает тактовую частоту процессора | ON/OFF | OFF |
| 25 | SQL TYP | Определяет режим тонового кодера/декодера | OFF/TONE/TONESQL/DCS | OFF |
| 26 | TN SET | Определяет частоту тона CTCSS | 39 стандартных CTCSS тонов | 100 Гц |
| 27 | DCS SET | Определяет код DCS | 104 стандартных DCS кода | 023 |
| 28 | DTMF | Программирование DTMF автодозвона | - | - |
| 29 | CW ID | Программирование/активизация CW идентификатора | - | - |
| 30 | S SRCH | Активизирует режим умного поиска | - | - |
| 31 | SMT MOD | Определяет тип сканирования в режиме умного поиска | SINGLE/CONTINUE | SINGLE |
| 32 | LK MODE | Определяет комбинацию блокировки клавиш | KEY/DIAL/KEY+DIAL/PTT/ KEY+PTT/DIAL+PTT/ALL | KEY |
| 33 | NAR/W ID | Определяет полосу пропускания трансивера | NARROW/WIDE | WIDE |
| 34 | DTMF SP | Определяет скорость DTMF автодозвона | 50 м сек./100 м сек. | 50 м сек. |
| 35 | DT DLY | Определяет время задержки DTMF автодозвона | 450 м сек./750 м сек. | 450 м сек. |
| 36 | ANI | Программирование и активизация ANI идентеф. | - | - |
| 37 | BATT | Индикация питающего напряжения | - | - |
| 38 | SKIP | Активизация/отключение пропуска каналов при сканировании | ON/OFF | OFF |

### Режим установок. Подробные сведения.

Пункт меню 1 [ALPHA]

Функция: Сохранение буквенно-цифровых наименований каналов памяти.

Детали на стр.15.

Пункт меню 2 [ARS]

Функция: Активизирует/отключает функцию автоматической активизации смещения частот для работы через репитер.

Допустимые значения: ON/OFF

По умолчанию: ON

Пункт меню 3 [RPT]

Функция: Устанавливает направление смещения частот при работе через репитер.

Допустимые значения: -RPT/SIMP/+PRT

По умолчанию: SIMP

Пункт меню 4 [SHIFT]

Функция: Определяется значение разноса частот при работе через репитер.

Допустимые значения: 0.00~99.9 Мгц

По умолчанию: Зависит от версии трансивера, а также значений пункта меню #2 (ARS).

Пункт меню 5 [V_SPLIT]

Функция: Активизирует/отключает функцию работы на разнесенных частотах в режиме VFO.

Допустимые значения: ON/OFF

По умолчанию: OFF.

Пункт меню 6 [STEP]

Функция: Определяет шаг настройки VFO.

Допустимые значения: 5/10/12.5/15/20/25/50 кГц.

По умолчанию: Зависит от версии трансивера.

Пункт меню 7 [RESUME]

Функция: Определяет метод возобновления сканирования.

Допустимые значения: 5 SEC/BUSY/HOLD

По умолчанию: 5 SEC.

Пункт меню 8 [SCN LMP]

Функция: Активизирует/отключает подсветку при паузе в сканировании.

Допустимые значения: ON/OFF

По умолчанию: ON.

Пункт меню 9 [RX SAVE]

Функция: Определяет интервал активизации экономайзера энергии батарей в режиме приема (интервал “засыпания”).

Допустимые значения: OFF/200мс(1:1)/300мс(1:1.5)/500мс(1:2.5)/1с(1:5)/2c(1:10).

По умолчанию: 200мс(1:1)

Пункт меню 10 [TX SAVE]

Функция: Активизирует/отменяет экономайзер энергии батарей в режиме передачи.

Допустимые значения: ON/OFF.

По умолчанию: OFF

Пункт меню 11 [APO]

Функция: Определяет время автоматического отключения питания.

Допустимые значения: OFF / 30 мин/ 1 час/ 3 часа/ 5 часов/ 8 часов.

По умолчанию: OFF

Пункт меню 12 [TRX LED]

Функция: Активизирует/отключает работу индикатора BUSY/TX в режиме передачи и открытого шумоподавителя.

Допустимые значения: ON/OFF.

По умолчанию: ON (светодиод функционирует)

Пункт меню 13 [ARTS]

Функция: Активизирует функцию ARTS.

Смотри подробности на стр. 21.

Пункт меню 14 [ARTS BP]

Функция: Определяет схему звукового сопровождения в режиме ARTS.

Допустимые значения: OFF/INRANGE/ALLWAYS

По умолчанию: INRANGE

Пункт меню 15 [AR ITVL]

Функция: Определяет интервал опросов в режиме ARTS.

Допустимые значения: 15 SEC/25SEC

По умолчанию: 15SEC

Пункт меню 16 [KEY BP]

Функция: Активизирует/отключает бипер кнопочной панели.

Допустимые значения: ON/OFF

По умолчанию: ON

Пункт меню 17 [EDGE BP]

Функция: Активизирует/отключает бипер границ диапазона при настройке.

Допустимые значения: ON/OFF

По умолчанию: ON

Пункт меню 18 [BELL]

Функция: определяет количество звонков при приеме совпадающего CTCSS тона

Допустимые значения: OFF/1/3/58/REPEAT

По умолчанию: OFF

Пункт меню 19 [MON/TCL]

Функция: Устанавливает функцию для кнопки MONI (расположена ниже кнопки PTT).

Допустимые значения: MONI/T.CALL

По умолчанию: Зависит от версии трансивера.

MONI:   нажатие кнопки MONI открывает тоновый или обычный шумоподавитель, позволяя вам прослушивать слабые или не кодированные сигналы.

T.CALL: нажатие кнопки MONI активизирует тоновую посылку 1750 Гц, необходимую для доступа к репитерам в некоторых странах.

Пункт меню 20 [REV/HM]

Функция: Определяет функционирование кнопки [REV(HM)]

Допустимые значения: REV/HOME

По умолчанию: REV

Пункт меню 21 [LMP MOD]

Функция: Определяет схему работы подсветки кнопочной панели и дисплея.

Допустимые значения: KEY/5SEC/TOGGLE

По умолчанию: KEY

Пункт меню 22 [TOT]

Функция: Устанавливает время срабатывания ТОТ таймера.

Допустимые значения: OFF/1 min/2.5min/5min/10 min

По умолчанию: OFF

Пункт меню 23 [BCLO]

Функция: Активизирует отключает функцию блокировки занятого канала.

Допустимые значения: ON/OFF

По умолчанию: OFF

Пункт меню 24 [CLK SFT]

Функция: Смещает тактовую частоту процессора.

Допустимые значения: ON/OFF.

По умолчанию: OFF

Эта функция используется только для смещения паразитной частоты, если принимаемый “свист” попадает на желаемую рабочую частоту.

Пункт меню 25 [SQL TYP]

Функция: Определяет режим работы тонового кодера или/и декодера

Допустимые значения: OFF/T/TSQ/DCS

По умолчанию: OFF

T: 	СTCSS кодировщик.

TSQ:	CTCSS кодер/декодер.

DCS:	Кодер/декодер цифрового кодового шумоподавителя

Пункт меню 26 [TN SET]

Функция: Определяет частоту тона CTCSS.

Допустимые значения: 39 стандартных CTCSS тонов.

По умолчанию: 100 Гц

В этом режиме, нажмите кнопку [F], затем нажмите PTT для сохранения новых значений и перехода к обычному режиму работы.

Пункт меню 27 [DCS SET]

Функция: Определяет DCS код.

Допустимые значения: 104 стандартных DCS кода.

По умолчанию: 023

В этом режиме, нажмите кнопку [F], затем нажмите PTT для сохранения новых значений и перехода к обычному режиму работы.

Пункт меню 28 [DTMF]

Функция: Программирование DTMF автодозвона.

Смотри стр.20.

Пункт меню 29 [CW ID]

Функция: Программирование и активизация CW идентификатора (используется в режиме ARTS).

Смотри стр.22.

Пункт меню 30 [S SRCH]

Функция: активизируется режим умного поиска.

Смотри стр.18.

Пункт меню 31 [SMT MOD]

Функция: Устанавливает режим сканирования при операции умного поиска.

Допустимые значения: SINGLE/CONT

По умолчанию: SINGLE

SINGLE:	В этом режиме трансивер осуществляет один проход вверх и вниз по частоте относительно текущей рабочей. Если в канале отмечается активность, то частота заносится в банк памяти. Не зависимо оттого заполнен ли каждый из 31 канала или нет, поиск будет остановлен после одного прохода вверх и вниз по частоте.

CONTINUE:	В этом режиме трансивер осуществляет один проход вверх и вниз по частоте относительно текущей рабочей частоты. Если не все еще каналы заполнены, то поиск продолжается до тех пор, пока каждый из 31 канала не будет содержать частоту с активной станцией.

Пункт меню 32 [LK MODE]

Функция: Определяет комбинацию блокировки кнопочной панели и регуляторов.

Допустимые значения: KEY/DIAL/K+D(KEY+DIAL)/PTT/K+P(KEY+PTT)/D+P(DIAL+PTT)/ALL

По умолчанию: KEY

Пункт меню 33 [NAR/WID]

Функция: Определяет полосу пропускания рабочего диапазона.

Допустимые значения: NARROW/WIDE

По умолчанию: WIDE

Пункт меню 34 [DTMF SP]

Функция: Определяет скорость набора DTMF автодозвона.

Допустимые значения: 50ms/100ms

По умолчанию: 50ms (высокая скорость)

Пункт меню 35 [DT DLY]

Функция: Определяет время задержки DTMF автодозвона.

Допустимые значения: 450 ms/750 ms

По умолчанию: 450 ms

Пункт меню 36 [ANI]

Функция: программирование и активизация ANI идентификатора.

Смотри стр.11.

Пункт меню 37 [BATT]

Функция: Индикация питающего напряжения.

В этом режиме, нажмите кнопку [F], затем нажмите PTT для сохранения новых значений и перехода к обычному режиму работы.

Пункт меню 38 [SKIP]

Функция: Активизирует/отменяет пропуск каналов памяти при сканировании.

Допустимые значения: ON/OFF

По умолчанию: OFF (сканирование приостанавливается, если в канале обнаружен сигнал)

# Спецификации

### Общие сведения

| Частотное перекрытие (Мгц) | 140-174 |
| --- | --- |
| Шаг настройки | 5,10,12.5,15,20,25 и 50 кГц |
| Стандартный разнос частот для работы через репитер | 600 кГц |
| Тип излучения | G3E |
| Питающее напряжение | 6.0 до 16.0 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | Прием: 130mA |
|  | Передача (HIGH:5Вт): 1.3 A |
|  | (MID: 2Вт): 800 mA |
|  | (LOW:0.5 Вт): 500 mA |
|  | Автоматическое отключение питания: 8mA |
| Антенна (SMA разъем) | Гибкая резиновая антенна YHA-62 |
| Габариты | 58 x 108.5 x 26.5 мм (без регуляторов и антенны) |
| Вес | 325 г с антенной и FNB-64 |
| ### ПРИЕМНИК |  |
| Тип схемы | Супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
| Чувствительность (12 dB SINAD) | Не хуже 0.16В |
| Избирательность по соседнему каналу. | 70 dB |
| Интермодуляция | 70 dB |
| Аудио выход | 0.4 Вт при 8 Ом для 10% THD (при 7.2 в) |
| ### ПЕРЕДАТЧИК |  |
| Выходная мощность | 5 Вт при 7.2 В и 13.8 В внешнего питания |
| Стабильность частоты | Не хуже чем 5 ppm |
| Тип модуляции | Переменный реактанс |
| Максимальная девиация | 5 кГц |
| Внеполосные излучения | Более 60 dB по отношению к несущей |
| Аудио искажения (при 1кГц) | Менее 5% с девиацией в 3 кГц. |
| Тип микрофона | Конденсаторный, 2 кОм. |
| Тоновая посылка | 1750 Гц (за исключением версии А) |

ВВЕДЕНИЕ	2

Органы управления и разъемы	3

Аксессуары и  Опции	3

Аксессуары поставляемые с VX-150	3

Аксессуары приобретаемые дополнительно	4

Базовые операции	4

Установка и удаление блока батарей	4

Установка антенны	5

Включение и выключение питания	5

Регулировка уровня громкости	5

Настройка шумоподавителя	6

Работа на передачу	6

Движение по частоте	6

Изменение уровня излучаемой мощности	6

Изменение шага настройки	7

Работа через репитер	7

Блокировка кнопочной панели	8

Дополнительные операции	8

Режим работы VFO на разнесенных частотах	8

Настройка экономайзера батарей в режиме приема	9

Экономайзер батарей в режиме передачи	9

Подсветка кнопочной панели/ЖК-дисплея	9

Функция автоматического отключения питания (APO)	10

Проверка значения напряжения батарей	10

Отключение индикатора BUSY/TX	10

Блокировка занятого канала (BCLO)	10

Отключение подтверждающих звуковых сигналов	11

Программирование функциональных кнопок	11

Таймер тайм-аута передачи (TOT)	11

Тоновая посылка (1750 Гц)	11

Функция ANI (автоматическая числовая идентификация)	12

Использование CTCSS	12

Использование DCS	13

Сканирование с  поиском тона	13

Использование звонка CTCSS/DCS	14

Использование каналов памяти	14

Сохранение в памяти	14

Сохранение независимых частот передачи	14

Вызов содержимого канала памяти	15

Расстройка канала памяти	15

Канал памяти HOME	15

Наименования каналов	15

Маскирование каналов памяти	16

Режим работы только в каналах памяти	16

Сканирование	16

Сканирование VFO	17

Сканирование каналов памяти	17

Пропуск канала при сканировании	17

Программируемое сканирование	18

Автоматическая подсветка при приостановке сканирования	18

Звуковые сигналы границ диапазона	18

Операция умного поиска	18

Сканирование приоритетного канала	19

Использование DTMF	20

Ручная генерация DTMF тонов	20

DTMF автодозвон	20

Импульсная система определения дальности (ARTS)	21

Базовая настройка функции ARTS	21

Настройка времени опроса ARTS	21

Настройка сигналов предупреждения ARTS	22

Настройка CW идентификатора	22

Подключение пакетного контроллера	23

Инициализация микропроцессора	23

Сброс значений режима установок (меню)	23

Клонирование	24

Режим установок (меню)	24

Спецификации	30