на русском языке

# Общее описание

VX-300 содержит два операционных режима: " Режим Память " и " Режим Программирования.

# Режим Память

Режим Память предназначен) для действия конечного пользователя. Существуют каналы  запрограммированные  дилером и выбираемые конечным пользователем. Другие  частоты  не могут быть запрограммированы пользователем. В зависимости от того, что было запрограммировано дилером или установлено, некоторые специальные операционные функции могут быть использованы пользователем в Режиме Память.

# Режим Программирования

Режим Программирования предназначен для использования настройщиком или дилером. Передающие / принимаемые частоты для конкретных каналов, могут быть запрограммированы, наряду с различным другими параметрами. VX-300 должен быть запрограммирован, используя этот режим, а затем установлен в Режим Память для конечного пользователя.

- Вход в Режим Программирования

Установка VX-300 в Режим Программирования:

- Выключить VX-300, и снять Ni-Cd батарею.

- Снять наклейку информационной печати о Ni-Cd аккумуляторе (Ni-Cd Information seal) с обратной стороны VX-300, и выкрутить винт под ней.

- Установить ключ программирования (Programming Key Plate) в VX-300, используя винт, выкрученный  в предыдущем шаге.

- Установить батарею, выключить VX-300 и при нажатой кнопке PTT включить VX-300.

- Ввести четыре цифры пароля при помощи  клавиатуры: [0] - [3] - [0] - [0].

VX-300 теперь работает в Режиме Программирования .

- Когда программирование радио было закончено, удалить ключ программирования (Programming Key Plate) VX-300, и закрутить винт на VX-300.

- Прикрепить наклейку информационной печати о Ni-Cd аккумуляторе (Ni-Cd Information seal)  и установить батарею.

- Группы памяти

Первоначально, VX-300 - сконфигурирована с одной группой на 99 каналов памяти. Вы можете запрограммировать до девяти групп памяти (с общим количеством каналов памяти -  99), чтобы организовать различные группы памяти. Процедура для установки групп памяти, и распределения числа каналов по группам:

- Нажать клавишу [D] на мгновение, затем нажать клавишу [LAMP].

Повернуть Селектор Каналов верхней части VX-300, пока на дисплее не высветится

GRP -16 , затем нажать клавишу  [LAMP] снова.

- Нажать [LAMP]. снова, чтобы очистить Банк 1 до нуля,

- Нажать клавишу [LAMP] снова, чтобы вывести Банк 2 затем поворачивая Селектор

Каналов установите необходимое число каналов, в Банке 2 (" GRP 2 xx ").

- Повторить Шаг 4 необходимое количество раз .

- Наконец нажмите клавишу [LAMP] на пол секунды для сохранения распределения каналов, а  затем нажимает кнопку PTT, чтобы вернуться в режим показа частоты.

- Программирование Частоты

Симплексный режим

- Нажать клавишу [#], чтобы показать изображение "A" или "B" на дисплее.

- Повернуть Селектор Каналов, чтобы установить желаемую частоту.

- Как только частота установлена, можно выбрать, если необходимо для данного канала, следующие функции:

- Название канала ;

- Смещение частоты (для полудуплекса) ;

- Тоны СTCSS (возможны при установленной FTS-26);

- Нажмите на пол секунды клавишу [D], затем поворачивает Селектор Каналов, чтобы выбрать желаемый канал для хранения.

Если данную частоту вы  хотите сохранить в другом банке, то после того как Вы удерживали пол секунды клавишу  [D]  нажмите клавишу  [D] на мгновенье еще раз. Селектором Каналов выберите требуемый банк.

- Нажать клавишу [*] на мгновение, чтобы сохранить  данные в выбранный канал памяти.

Выбор Tx Частоты (отличной от "стандартного  repeater разноса”)

Все каналы могут быть запрограммированы для хранения передающей частоты отличной от принимаемой. Для этого:

- Установите принимаемую частоту, используя метод, уже описанный симплексном режиме.

- Настройтесь на желаемую частоту передачи.

- Нажмите клавишу [D] на пол секунды чтобы увидеть ячейку памяти принимаемой частоты.

- Нажмите клавишу PTT и при этом кратковременно нажмите клавишу [*], чтобы сохранить передающую частоту в выбранный  канал памяти.

### Способы программирования частоты

- 1 MHZ  Настроечные Приращения

Если Вы нажали на мгновение клавишу [D]  перед вращением Селектора Каналов находясь в режиме "VFO", то можно получить настроечные приращения 1 MHZ. Они удобны для быстрого поиска по широкому диапазону частот.

## Шаг сетки частот

Шаги настройки, используемые в течение программирования частоты, должны очевидно быть совместимы со стандартным интервалом канала в вашем регионе. Если Вы хотите изменить шаг сетки, то необходимо:

1. Нажать на мгновение клавишу [D], затем нажать клавишу [7]. Признак "STEP x " появится  на индикаторе.

2. Повернуть Селектор Каналов, чтобы выбрать желательный шаг синтезатора, затем нажать клавишу [7] снова, чтобы сохранить новую установку и выйти.

- Ввод с  клавиатуры.

Вы можете также вводить частоту непосредственно с  клавиатуры в четырех или пяти цифрах:

Последние две MHZ цифры (10-ые и 1-е), и две или три цифры кГц (100-е и 10-е). Количество цифр, которые Вы должны ввести, зависит от ваших шагов настройки (с 5- или с 15 кГц шагами, Вы должны ввести пять цифр).

- Название каналов памяти

Вы можете присвоить имя каждому каналу памяти используя до четырех знаков.

- Выбрать канал памяти (нажать на мгновение клавишу [*] и вращать Селектор Каналов до необходимого).

- Нажать на мгновение клавишу [D], затем нажмите клавишу [LAMP].

- Повернуть Селектор Каналов до индикации на дисплее " NAME -02 - ".

- 4., затем повернуть Селектор Каналов так, чтобы появилось" - - - - on ".

- Нажать снова на мгновение клавишу [LAMP]. Подчеркнутый курсор будет появляться в крайнем левом местоположении цифры. Теперь поверните Селектор, чтобы выбрать первый знак  запрограммированного названия канала.

- Для сохранения первогo знака нажмите клавишу [LAMP] на мгновение. Курсор переместитсяи на  одну цифру направо. Теперь поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать следующий знак.

- Повторить вышеупомянутые шаги, пока  не введете все знаки, возможно до четыре.

- Нажмите и удержите в течение 1/2 секунды клавишу [LAMP]  для сохранения имени в памяти, затем нажимите клавишу PTT , чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Сдвиг частоты (RX-TX).

Вы можете программно изменять сдвиг частоты для любого канала памяти, если хотите.

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы отобразилось " SHIFT -06 - " для ввода величину изменения частоты сдвига.

- Нажмите на мгновение клавишу [LAMP]. Признак " SHIFT 0.00" появится на индикаторе.

- Поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать желаемый сдвиг частоты.

- Нажмите на мгновение клавишу [LAMP], чтобы сохранить значение изменения.

- Теперь поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать " RPTR -05 - " с целью установления направления изменения сдвига (плюс или минус, без изменения).

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать требуемое направление изменения:

" + RPT ", " SIMP, " или " -RPT "

- Нажмите на мгновение клавишу [LAMP] снова, чтобы сохранить направление изменения, а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Действие Тонального Шумоподавителя (CTCSS код).

- Нажимая клавишу [B]  выберите CTCSS  режим для запрограммированного канала:

"T" = CTCSS Кодирующее устройство

"T SQ" = CTCSS Декодирующее устройство

Первое нажатие клавиши [B] активизирует Кодирующее устройство, в то время как второе нажатие клавиши [B]  добавит функцию Декодирования (плата FTS-26  должна быть установлена чтобы функции Декодирования, была доступна).

- Теперь, когда CTCSS режим выбран, можно использовать CTCSS частоту. Нажмите на мгновение клавишу [D], затем нажмите клавишу [B]. Показание " RX 88.5" появится на индикаторе.

- Поверните Селектор Каналов, чтобы установить CTCSS декодировочную частоту тона, которая Вам необходима.

- Нажмите снова клавишу [D], чтобы изменить показание на  " TX 88.5. "

- Поверните Селектор Каналов, чтобы установить CTCSS частоту тона Кодирующего устройства, которая Вам необходима.

Обратите внимание: Если Вы не знаете тона CTCSS,  используемого на repeater системе, нажмите в течение 1/2 секунды клавишу [B] и считайте " TONE SEARCH ". Когда сигнал будет получен, тон и будет показан  на индикаторе.

- Нажмите клавишу [B], чтобы сохранить новые значения и выйти.

- Ringer Функция

Функция Ringer работает вместе с CTCSS декодером, обеспечивая аварийный звонок, когда соответствующий CTCSS тон получен . Изображение "Звонка", будет показано на индикаторе  на случай если пользователь не слышал звонок находясь в это время недалеко от радио.

Активизировать Функцию Ringer:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы проиндицировалось " BELL -13 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова. Индикатор теперь покажет состояние " BELL OFF " .

- Поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать " BELL ON " .

- Нажмите на мгновение клавишу [LAMP] снова, чтобы сохранить новую установку, затем нажите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

#### Видимость и Невидимость Памяти

Может понадобиться потребность временно "скрыть" память. Например, если пользователь имеет потребность в двух различных наборах частот, каждый из которых используется  в течение шести месяцев года. В таком случае можно легче восстановить значение памяти по истечении этого времени и периодически "скрывать" ненужные каналы. Данные не могут быть восстановлены, если вы их перезапишете или сделаете сброс  CPU . Нельзя  скрывать Банка 1, канал 1 (эта память должена всегда быть доступна).

Скрытие Памяти:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы высветилось  " MCLR -03- ".

- Нажмите клавишу [LAMP] еще раз, затем поверните Селектор Каналов , чтобы показать канал памяти, который будет скрыт - справа. "SET" появляется cлева , если канал  памяти не скрыт. Если покажется вместо этого "CLR", это указывает на то, что отобранный канал уже скрыт (или еще не использовался).

- Нажмите на мгновение клавишу [LAMP], а затем поверните Селектор Каналов так, чтобы был показан "CLR".

- Нажмите снова на мгновение клавишу [LAMP], чтобы сохранить новую установку, затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты .

Восстановить Память:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], , затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы показлось " MCLR -03 - " на индикаторе.

- Нажмите на мгновение клавишу [LAMP], затем поверните Селектор Каналов, чтобы показать канал памяти, который Вы хотите восстановить. "CLR" появляется  слева, если канал памяти скрыт. Если светится "SET" -  это указывает на то, что отобранный канал уже видимый.

- Нажмите на мгновение клавишу [LAMP], а затем поверните Селектор Каналов так, чтобы "SET" " был показан на индикаторе.

- Нажмите на мгновение клавишу [LAMP], чтобы сохранить новую установку, а затем нажмите кнопку PTT для возврата к индикации частоты.

Когда Вы скрыли некоторые каналы памяти, будьте осторожны и не перепишите их случайно: Вы не сможете их восстановить.

- Уровень порогового шумоподавителя

Эта функция для удаления шума в динамике VX-300 в отсутствии принимаемого сигнала.

Установка точки порога шумоподавления:

- Нажать на мгновение клавишу [D] ,а затем нажмите клавишу [0]. Признак " SQL x " появится на индикаторе.

- Повернуть Селектор Каналов, чтобы установить порог шумоподавления (от 0 до 8) так, найдя точку в которой приемник замолчал. Большее число указывает, что более высокий уровень сигналов требуется, чтобы открыть шумоподавитель. Вы можете соединить генератор сигнала с гнездом антенны и вводить сигнал, если хотите, установить порог в более качественно, чем просто по шуму тишины в условии " отсутствия сигнала ".

- Нажмите клавишу [0], чтобы сохранить новую  установку и выйти  к индикации частоты.

- Режим  сканирования.

Сканер VX-300 может быть сконфигурирован в двух режимах которые позволяют просмотру возобновлятся, как только произошла остановка на рабочей частоте:  (1) через 5 секунд "приостановки" после остановки на сигнале, или (2) после поступления сигнала прекращения  передачи.

Установка Режима сканирования :

- Нажмите на мгновение клавишу [D],  а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы появилось " RESM -08 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, чтобы показать текущую установку ("5" или "CARR"), затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать желаемую установку.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, чтобы сохранить новую установку, затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Устройство звуковой сигнализации вкл\выкл

Генератор тона звукового сигнала вспомогательной клавиатуры может быть отключен, если пользователь хочет, чтобы VX-300 не подавал никаких  звуков.

Отключить устройство звуковой сигнализации вспомогательной клавиатуры:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], затем нажмите клавишу [9]. Признак " BEEP ON" появится на индикаторе.

- Поверните  Селектор Каналов, чтобы выбрать " BEEP OFF "  -  отключить генератор тона звукового сигнала.

- Нажмите клавишу [9], чтобы сохранить новую установку и выйти.

#### Сохранение Батареи

Система сохранения батареи уменьшает потребляемый ток в течение  контроля шумоподавителя " спящем режиме " после того, как шумоподавитель закрывается, и затем периодически " пробуждается ", чтобы проконтролировать проверить поступающие сигналы. Вы можете выбирать из десяти отношений монитора / сна, от 1:1 до 1:10, или ABS (Автоматическая Батарея Saver) функцию, которая автоматически определяет отношение "сна", основанное на анализе поступающих сигналов.

Активизировать сохранение батареи:

- Намите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [4]. " RSAV x " признак появится на индикаторе.

- Поверните  Селектор Каналов, чтобы выбрать одно из доступных отношений, AbS, или OFF. В режиме сохранение батареи справа на индикаторе появляется " SAVE ",  мигая, когда saver функционирует.

- Нажмите клавишу [4], чтобы сохранить новые установку и выйти.

- Автоматическое отключение питания (APO)

Автоматическое отключение питания выключает радио через пол часа, час, или восемь часов клавишной бездеятельности.

Активизировать автоматическое отключение питания:

1. Нажмите на мгновение клавишу [D], затем нажмите клавишу [5]. " APO x " признак появляться на индикаторе.

2. Поверните  Селектор Каналов, чтобы выбрать 0.5-ч, 1 ч, 8ч, или отключение. Когда APO активизирован, изображение "Таймера" появится в правом нижнем углу индикатора.

- Нажмите клавишу [5], чтобы сохранить новую установку и выйти.

- Блокировка  Выбранного

Степень, с которой средства управления и выключатели могут быть заблокированы пользователем, может быть запрограммирована согласно требованиям пользователя.

Назначать Схему Захвата:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы появилось " LOCK -12 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова.  "PL", "KL", или "DL" могут быть показаны в верхнем правом углу на индикаторе на показе.

- Поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать метод  блокировки:

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, чтобы сохранить, затем нажмите кнопку PTT, чтобы сохранить новые установки и возвратится  к индикации частоты.

Отключение индикации BUSY/TX

Вы можете отключить BUSY/TX, индикацию, сохранив мощность батареи.

Отключение индикации BUSY/TX:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните  Селектор Каналов, чтобы появилось  " LGT -14 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова. " LGT on " признак появится на индикаторе

- Поверните  Селектор Каналов, чтобы выбрать " LGT off, ", для отключения индикации.

- Нажмите клавишу [LAMP] еще раз, чтобы сохранить новые установки, а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Режим подсветки индикатора

Вы можете изменять освещение индикатора в в течение 5 секунд каждый раз при нажатии клавиши, или повороте Селектора Каналов.Также,  кнопка LAMP включает освещение и выключает при повторном нажатии.

Изменение режима освещения:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните  Селектор Каналов, чтобы появилось " LAMP -15 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать между "5SEC" (свечение лампы в течение 5 секунд, каждый раз когда клавиша нажата, или Селектор Каналов повернут), "KEY" (вспомогательная клавиатура и кнопка активизирует лампу в течение 5 секунд), или "TGL" (кнопка LAMP вкл. и выкл.  лампу).

- Нажмите клавишу [LAMP] еще раз, чтобы сохранить новые установки, а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Занятый Канал (BCLO)

В VX-300 может быть установлен режим, чтобы предотвратить передатчу при приеме сигнала.

Активизировать BCLO:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните  Селектор Каналов, чтобы появилось " LOUT -18 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать между "BCLO" (отключает передатчик, когда сигнал присутствует; если CTCSS декодер,  активен, тоны должны соответствовать), "BTLO" (отключает передатчик, когда сигнал присутствует, это - без тона CTCSS или если тон CTCSS, отличный от принятого по радио), или "off" (отключает Занятый Канал).

- Нажмите клавишу [LAMP] еще раз, чтобы сохранить новые установки, а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Таймер  (TOT)

Таймер  отключает передатчик после непрерывной передачи от 1 до 10 минут. Активизировать TOT:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните  Селектор Каналов, чтобы появилось " TOT -17 -  " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова. " TOT x " признак появится на индикаторе.

- Поверните  Селектор Каналов, чтобы выбрать 1, 2, 3, 4, 5,  10 (минут), или OFF.

- Нажмите клавишу [LAMP] еще раз, чтобы сохранить новые установки, а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- DTMF Autodial программирование памяти

VX-300 обеспечивает десять запоминаний, от 0 до 9, для хранения DTMF последовательности тона до 15 цифр каждый. Они могут использоваться для удаленного управления DTMF или для набора телефонных номеров при работе с телефонной сетью.

Запоминание кода DTMF в  память:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу  [3], чтобы появилось изображение "TEL" на индикаторе.

- Нажмите  и удерживайте в течение ½ секунды клавишу [D], а затем нажмите одну из цифровых клавиш, соответствующих номеру ячейки памяти, в которой Вы хотите хранить DTMF код. В правой части индикатора увидете " x CH. "

- Нажмите  и удерживайте в течение ½ секунды клавишу [D] (правая сторона индикатора мигнет), а затем наберите телефонный номер, который Вы хотите сохранить.

- Когда последняя цифра телефонного номера будет введена, нажмите на мгновение клавишу [LAMP], чтобы закончить ввод.

- Поверните  Селектор Каналов, чтобы просмотреть ваш сохраненный номер (или нажмите клавишу, соответствующий этой ячейке памяти, чтобы повторно  его перенабрать). Чтобы сохранить другой DTMF Autodialer номер в память, нажмите другую цифровую клавишу, выберите DTMF канал памяти, и шаги 3 и 4 для каждой DTMF ячейки памяти.

- Нажмите клавишу [LAMP] на мгновение, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Настройка частоты CPU

Маловероятно но возможно, что шум CPU  присутствует на специфической операционной частоте, запрограммированной в радио. Вы можете изменить частоту CPU, чтобы избежать CPU шума, который обычно является настолько слабым, что его не слышно, даже если радио настроено точно на эту частоту.

Изменение частоты CPU:

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, до появления " SFT -19 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова. " SFT OFF ' появится на индикаторе.

- Поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать " SFT ON  " для изменения частоты CPU.

- Нажмите клавишу [LAMP], снова, чтобы сохранить новые установки, затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Вывод DTMF Последовательности

Если эта функция активизирована, то DTMF autodial последовательность будет передана, если нажаты соответствующие клавиши. Например, если телефонный диспетчер интерфейса системы требует " код доступа " до вызова номера, его  можно ввести в Память1, и номера телефона (Память 2 - Память 5.) Пользователь может тогда нажимать [1] - [>] 2, чтобы набрать код доступа плюс номер телефона, находящийся в Памяти 2, [1] - [>] 3, чтобы набрать кодекс доступа плюс номер телефона, находящийся в Памяти 3, и т.д.

##### Активизировать вывод DTMF Последовательности

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу  [LAMP]

- Поверните Селектор Каналов, чтобы появилось " DCNT -20 - " на индикаторе.

- Нажмите снова на мгновение клавишу [LAMP]. " DCNT OFF " появится на индикаторе.

- Поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать " DCNT ON " (для  разрешения последовательного вызова номера).

- Нажмите снова на мгновение клавишу [LAMP], чтобы сохранить новые установки, а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

Если следующие пункты меню установлены в ON , ими можно пользваться с  клавиатуры в режиме Памяти. Это функции, к которым можно обращаться пользователю только, если они включены дилером.

- Пропускание каналов при сканировании

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы появилось  " М. CН-21 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать " М. CН ON  " чтобы разрешить конечному пользователю определять каналы, которые нужно "перескочить” в течение сканирования.

- Нажмите снова клавишу [LAMP], чтобы сохранить новые установки,  а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Обмен Tx/Rx частот в канале памяти

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы появилось  " М. RV -22 - " на индикаторе

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать    " М. RV ON  " чтобы разрешить конечному пользователю менять местами передаваемую и принимаемую частоты в каналах памяти.

- Нажмите снова клавишу [LAMP], чтобы сохранить новые установки,  а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Сканирование

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы появилось  " М. SC -23 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать    "М. SC " чтобы разрешить конечному пользователю активизировать просмотр.

- Нажмите снова клавишу [LAMP], чтобы сохранить новые установки,  а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

.

- Двойное наблюдение

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы появилось  " М. DW -24 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать    "М. DW " чтобы разрешить конечному пользователю активизировать двойное наблюдение.

- Нажмите снова клавишу [LAMP], чтобы сохранить новые установки,  а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

- Пониженная мощность передатчика.

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы появилось  " М. PW -25 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать    "М. PW " чтобы разрешить конечному пользователю выбрать низкую мощность передатчика, если это необходимо.

- Нажмите снова клавишу [LAMP], чтобы сохранить новые установки,  а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты

- DTMF автодозвон.

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы появилось  " MDMF -26 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать    "MDMF " чтобы разрешить конечному пользователю DTMF автодозвон.

- Нажмите снова клавишу [LAMP], чтобы сохранить новые установки,  а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

#### Операция ANI*

- Нажмите на мгновение клавишу [D], а затем нажмите клавишу [LAMP].

- Поверните Селектор Каналов, чтобы появилось  " ANI -27 - " на индикаторе.

- Нажмите клавишу [LAMP] снова, затем поверните Селектор Каналов, чтобы выбрать    " ANI " чтобы разрешить конечному пользователю операцию ANI. Когда ANI разрешена, тоны DTMF, сохраненные в DTMF памяти "0" автоматически посылаются всякий раз,  когда нажимается кнопка PTT.

- Нажмите снова клавишу [LAMP], чтобы сохранить новые установки,  а затем нажмите кнопку PTT, чтобы возвратиться к индикации частоты.

*Автоматическая Идентификация Номера

Когда все частоты и операционные конфигурации успешно сохранены в один     VX-300,  содержимое памяти можно перенести в другой или несколько VX-300, таким образом сокращая время программирование при большом количестве радиостанций.

Клонирование содержимого памяти одного VX-300 в  другогй:

- Соединить MIC/EAR разъемы двух VX-300 вместе используя кабель  с  4 контактными разъемами на  каждом конце.

- Выключите радиостанции, включите каждую радиостанцию при нажатии кнопок PTT и [LAMP]. "CLON" появляться на обеих VX-300.

- Нажмите кнопку MONI на принимаемой радиостанции VX-300; "LOAD"  появится на индикаторе .

- Нажмите кнопку PTT на источнике клонирования VX-300. "SEND" "  появится на индикаторе (мигая), и индикатор на принимаемой радиостанции  должен также начать мигать, показывая ,что данные принимаются.

- Если все прошло успешно,то "CLON" вновь появится на обоих индикаторах. Иначе, появится сообщение об одной из ошибок :

ERR1 = проблема кабеля или связи.

ERR4 = низкое напряжение: EEPROM требует по крайней мере 3V для записи. Попробуйте заменить батарею.

- После исправления проблемы, если Вы хотите попробовать обеспечить клонирование снова, нажимаете кнопку PTT, чтобы повторно  переустановить (сбросить) источник VX-300, или выключите-включите VX-300 (при нажатии кнопоки PTT и [LAMP]).