Руководство по эксплуатации трансивера

VXF-2A/-2В

FCC информация

Внимание! Не вскрывайте станцию для выполнения каких-либо регулировок, за исключением случаев, приведенных в инструкции Ваша станция отрегулирована в заводских условиях таким образом, чтобы обеспечить передачу на установленных частотах. Любые изменения или регулировки являются противозаконными. Все необходимые регулировки должны выполняться только   квалифицированным   специалистом, имеющим соответствующее тестирующее оборудование.

• Никогда не вскрывайте станцию.

•Никогда не заряжайте и не меняйте ничего, кроме батарей.

Ваша станция может создавать помехи TV или радиоприему, даже если она работает нормально. Для того чтобы убедиться, ваша ли станция создает помехи, выключите ее. Если помехи при этом исчезнут - это значит, что ваша станция является их причиной.

Для исключения помех попытайтесь выполнить  следующее:

• Удалите вашу станцию от подверженного помехам приемника, пока помехи не исчезнут.

• Переориентируйте антенну приемника, подверженного помехам.

• Измените канал на вашей станции.

• Вызовите вашего дилера Yaesu для оказания технической помощи.

Применение вашего трансивера VXF-2A/-2B в соответствии с данным руководством обеспечит излучаемую радиочастотную энергию значительно ниже ограничений, приведенных в рекомендациях FCC. Данный трансивер полностью соответствует правилам FCC, Часть 15. Обеспечивайте такую работу, при которой исключаются гармонические помехи.

Введение

В ваших руках новое последнее достижение в персональной радиосвязи - трансивер фирмы Yaesu. Прочная, надежная и простая в использовании станция VXF-2A/-2B будет служить вам многие годы, обеспечивая надежную связь между вами и вашими коллегами. Станция обеспечивает связь с аналогичной при установке того же канала. По вашему усмотрению дилер может запрограммировать до 14 симплексных или полудуплексных каналов. Если кто-либо использует тот же канал, а вы не хотите прослушивать

эти сигналы, применение системы DCS (шумо-подавитель с цифровым кодированием) обеспечит бесшумный мониторинг. В трансивере применяется система автоматической установки порога шумоподавления, которая запирает приемник станции в отсутствии полезного сигнала. Найдите несколько минут, чтобы внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Информация, представленная в руководстве, позволит реализовать все возможности трансивера VXF-2A/-2B.

Установка батареи

• При установке щелочных элементов типа "АА" . . .

1. Убедитесь, что ручка VOL находится в выключенном положении (повернута полностью против часовой стрелки).

2. Нажмите на защелку, запирающую нижнюю крышку станции; когда крышка приподнимется, снимите ее (Figure 1).

3.	Ориентируясь на рисунок (Figure 2), установите в батарейный отсек станции три элемента "АА".

4.	Поставьте крышку батарейного отсека на место и закройте ее.

• При использовании FNB-53 (в качестве опции) . . .

5.	Снимите крышку батарейного отсека и удалите из него батарейный держатель.

6.	На место батарейного держателя аккуратно установите блок FNB-53: сделайте это осторожно, что	бы не сломать небольшой выступ в правом верхнем углу батарейного отсека.

7.	Для удаления блока FNB-53 из станции снимите сначала нижнюю крышку. Удерживая станцию в 	одной руке, переверните ее нижней стороной в верх и аккуратно постучите о дно станции другой 	рукой.

! Если станция не используется длительное время, удалите из нее батареи. Со временем батареи подвергаются коррозии, что может вызвать нарушение работоспособности станции. Никогда не смешивайте старые и новые батарейки, а также различные их типы (щелочные, стандартные или подзаряжаемые), а также подзаряжаемые элементы различной емкости. Если вы используете блок FNB-53, батарейный держатель с батареями типа "АА" держите для экстренных случаев.

• Для зарядки FNB-53 . . .

1. Подключите сетевое зарядное устройство NC-66 (опция) к гнезду EXT DC с правой стороны станции, а затем включите зарядное устройство в розетку. Процесс полной зарядки длится около 16 часов.

2. Не оставляйте включенным зарядное устройство на время более 20 часов. Не используйте другие типы зарядных устройств.

Работа

Перед началом работы установите на станции одинаковый номер канала с каналом ваших коллег.

• Для выбора номера канала . . . Поверните ручку Channel (Канал) в нужное положение.

• Прием :

1. Поверните ручку VOL по часовой стрелке на один щелчок.

2. Установите ручкой VOL нужный уровень громкости принимаемых сигналов или шумов, предварительно нажав кнопку Monitor. Примечание : когда в канале присутствует сигнал, индикатор на верхней панели станции светится зеленым цветом.

• Передача:

3. Нажмите кнопку РТТ (Push-To-Talk - Нажал - Говори).

4. Удерживая станцию на расстоянии несколько дюймов от губ, говорите в микрофон нормальным голосом.

5. Для перевода станции в режим приема отпустите кнопку РТТ . Примечание : при передаче индикатор на верхней панели светится красным цветом.

• Никогда не работайте на передачу при занятом канале (когда светится зеленый индикатор): подождите, пока канал освободится !

• После окончания сеанса связи выключите станцию поворотом ручки VOL против часовой стрелки до появления стопового щелчка.

• Для активизации системы DCS (шумоподавитель с цифровым кодированием) :

Система DCS используется для снижения помех в канале Она фильтрует все шумы и нежелательные сигналы, обеспечивая связь только с той группой станций, на которых установлен такой же DCS код и канал. Вместе с тем, помните, что система DCS не обеспечивает приватности переговоров с вашими коллегами.

1. Удалите батарейную крышку, батарейный держатель и батареи.

2. Установите переключатель режима работы в положение DCS или ARTS.

Доступными положениями этого переключателя являются :

Normal : В этом положении приемник станции принимает все сигналы и шумы, действующие в канале.

DCS : Минимизируется прием нежелательных сигналов и шумов (принимаются только сигналы вашей группы с одинаковым кодом DCS).

ARTS : Минимизируется прием нежелательных сигналов и шумов, и, кроме того, вы будете информированы о том, что ваша станция и станции вашей группы находятся в зоне устойчивой связи

3. Установите на место батареи, батарейный держатель и закройте крышку батарейного отсека

Примечание: Система ARTS (Automatic Range Transponder System - Система автоматического контроля устойчивости радиосвязи) позволяет быть уверенным, что вы находитесь в зоне действия вашей системы радиосвязи (станции группы должны также работать с включенной системой ARTS). Эта система позволяет вам не держать станцию все время в руках и в тоже время информирует вас о наличии устойчивой связи в составе вашей группы станций.

| Каждые 55 секунд ваша станция автоматически опрашивает станции вашей группы и обменива- ется с ними коротким потоком данных . Если между вашей станцией и другой станцией группы имеется устойчивая связь, в динамике вашей станции периодически звучат три звуковых сиг- | нала. Если связи нет, издается одиночный зву- ковой сигнал. В последнем случае вам следует подыскать более подходящее место размещения станции, чтобы восстановить нормальные уело- вия радиосвязи. |
| --- | --- |

! Будьте осторожны !

• Владелец данной станции не имеет права производить какие-либо ее изменения или модификации

• Не используйте при работе на станции устройства, формирующие высокий звуковой уровень. Не советуем работать при большом уровне громкости. Если вы применяете головные телефоны, уменьшите уровень громкости для снижения искажений. Перед подключением любых внешних устройств убедитесь, что трансивер выключен.

! Предупреждение

• Никогда не работайте на станции, управляя автомобилем или двигаясь на велосипеде. Ваше внимание должно быть направлено на управление движущимся средством !

• Никогда не используйте станцию, находясь в опасной среде (вблизи воспламеняющихся газов, в районе зернового элеватора и т.п.). Может произойти взрыв или возгорание.

• Никогда не работайте на станции в районе проводимых незащищенных взрывных работ. В этих условиях излучение станции может вызвать несанкционированный взрыв. Выключите станцию, чтобы предотвратить случайное включение станции на передачу в районе проведения взрывных работ или при наличии предупреждающего знака "Выключите средства двусторонней радиосвязи".

Спецификация

Диапазон частот : 410 - 420 MHz (VXF-2A)

460 - 470 MHz (VXF-2B)

DCS : Кодер / Декодер

Выходная мощность : 500 mw

Срок службы батареи : 30 часов (Типовая щелочная батарея) в цикле : прием: 1, передача : 1, дежурный режим : 18). Размеры : 54 х 106 х 25 (Ширина х Высота х Глубина)

Масса: 160 г

Аксессуары

Никелево-кадмиевый аккумулятор       FNB-53

Зарядное устройство                             NC-66B/C*

Микрофон                                                МН-34В4В

Микрофон гарнитуры                              МН-37А4В

VOX гарнитуры                                       VC-25

Автомобильный адаптер                       E-DC-15

Головные телефоны                              FEP-10

* Вариант "В" предназначен для сети 117 вольт, а вариант "С" - для сети 220 ~ 234 вольта.

Доступные аксессуары могут быть различными. Некоторые из них являются стандартными, в то время как другие могут быть недоступными для конкретного района. Проконсультируйтесь с Yaesu дилером по вопросам приобретения этих или новых аксессуаров. Имейте в виду, что применение аксессуаров, не являющихся продуктом фирмы Уаеsи, могут вызвать неисправности, на которые ваша гарантия не распространяется.