5.12. Блок приема командных сигналов (блок Б5-46)

Схема электрическая структурная блока приведена на рис. 24
приложения 4, а схема электрическая принципиальная — на рис. 53
приложения 1 ЦЛ2.003.067Т01.

Блок Б5-46 предназначен для приема командных сигналов при ра-
боте в режиме «УПРАВЛЕНИЕ-1».

Блок обеспечивает основную селекцию, усиление и детектирование
сигналов частотной телеграфии со сдвигом частоты 200 Гц при скоро-
сти телеграфирования 150 бод и формирование выходных импульсов.

Основные технические данные блока:

а) входное сопротивление — не менее 2 кОм;

б) чувствительность блока — не хуже 20 мкВ;

в) телеграфные искажения, вносимые блоком не более 10%;

г) помехоустойчивость от синусоидальной помехи не менее 0,6;

д) реальная избирательность при —^;— =1000 не превышает

±1100 Гц;

е) выходное напряжение блока равно (10±2,5) В («НАЖАТ.»)
и (—0,6±0,5) В (^ОТЖАТ.»).

Сигнал с выхода группового тракта приема поступает на входной
каскад блока, который осуществляет согласование полосового филь-
тра с выходным каскадом группового тракта приема устройства. По-
лосовой фильтр имеет оптимальную полосу пропускания для принн-
маемого вида работы (600 Гц) и осуществляет основную селекцию час-
тотно-манипулированного сигнала.

С выхода фильтра сигнал поступает на усилитель-ограничитель,
который обеспечивает основное усиление и амплитудное ограничение
сигнала.

Преобразование частотно-манипулированного сигнала в посылки
постоянного тока происходит в дешифраторе (частотном детекторе).

Дешифратор состоит из кварцевых фильтров, каждый из которых
пропускает только одну из частот манипуляции, и системы детекторов,
формирующих посылки постоянного тока.

Принцип работы остальных элементов схемы изложен в разде-
ле 5.11.

5.13. Блок релейных выходов (блок Б5-2)

Схема электрическая структурная блока приведена на рис. 25
приложения 4, а схема электрическая принципиальная — на рис. 54
приложения 1 ЦЛ2.003.067Т01.

Блок Б5-2 представляет собой двухканальное телеграфное устрой-
ство, предназначенное для преобразования телеграфных посылок, ам-
плитудой (10±2,5) В и (—0,6±0,5) В в телеграфные однополярные и

двухполярные посылки с амплитудой, необходимой для работы оконеч-
ной регистрирующей аппаратуры.

Блок по каждому каналу обеспечивает следующие параметры:

— входное сопротивление блока не менее 50 кОм,

— амплитуда телеграфных посылок на выходе блока в зависимо-
сти от коммутируемого напряжения приведена в табл. 5.10.

Таблица 5. 10.

| Коммутируемое напряжение В | Напряжение на эквиваленте линии | Ток в линии, мА |
| --- | --- | --- |
| минус 24 + 24 | минус 20 +2 + 20 +2 | 20±2 20±2 |
| -60 | минус 60+ 6 -10 | 20±2 |
| + 60 | + 60+ 6 -10 | 20±2 |

Блок состоит из двух идентичных каналов:

— 1-й канал (плата П1),

— 2-й канал (плата П2).
Схема канала включает в себя:

— задающий генератор прямоугольных импульсов;

— схему управления;

— электронное реле.

Схема управления состоит из эмиттерного повторителя, обеспечивающего высокое входное сопротивление канала, и фазоинвертора.

Фазоинвертор работает в ключевом режиме и обеспечивает при по-
даче входных телеграфных посылок коммутацию выхода генератора на
соответствующий вход электронного реле.

Электронное реле состоит из двух одинаковых электрических схем
(плеч).

В состав каждого плеча электронного реле входят:

— импульсный двухтактный усилитель;

— двухполупериодный выпрямитель;

— электронный ключ.

Импульсы с генератора, поступившие на вход открытого плеча
электронного реле, усиливаются  и подаются на выпрямитель Выпрям-
ленное напряжение открывает транзистор электронного ключа, в ре-
зультате замыкается выходная цепь и напряжение с внешнего источ-
ника подается на выход блока.

При подаче на вход канала последовательности импульсов обеспечивается получение на выходе импульсов той же последовательности
и полярности, но с амплитудой, зависящей от напряжений внешнего
источника, подаваемых на плечи электронного реле.

При включении команды НЕГАТ. на выходе канала получаются
импульсы полярности, противоположной полярности входных им-
пульсов.

Рассмотрим работу первого канала блока в режиме ПОЗИТИВ
(реле РЗ, Р4 обесточены). Реле PI, P2 обеспечивают подачу напряже-
ний питания на каскады канала.

При подаче на вход канала телеграфной посылки НАЖАТИЕ
(10±2, 5) В с коллектора транзистора Т6 фазоинвертора напряже-
ние (—6... 7) В подается через диоды Д13, Д14 на диоды Д15, Д16
и закрывает их. При этом двухтактный усилитель (Til, T12) второго
плеча электронного реле закрывается, так как импульсы, поступающие
с мультивибратора (Т1, T5) не проходят через диоды Д15, Д16 на ба-
зы транзисторов T11, T12. Выпрямитель второго плеча электронного
реле (Д17, Д18) не работает и транзистор Т 13 закрыт.

В то же время при напряжении на входе канала (10±2, 5) В с коллектора транзистора Т7 фазоинвертора снимается напряжение (минус

0, 1... 0, 3) В, которое подается на диоды Д5, Д6. При этом через диоды
Д7, Д8 импульсы положительной полярности с выхода мультивибрато-
ра проходят на базы транзисторов Т8, Т9 усилителя первого плеча
электронного реле. Усиленные импульсы подаются на выпрямитель
(Д9, Д10). Выпрямленные напряжения подаются на базу транзистора
Т10, при этом транзистор открывается. Коммутируемое напряжение
(+ БАТАРЕЯ), поступающее с внешнего источника, проходит через
резисторы R27... R29, R46, открытый транзистор первого плеча Т10, ре-
зистор R40 на выход блока.

При подаче на вход канала напряжения (—0, 6±: 0, 5) В (ОБЖАТИЕ) с коллектора транзистора Т6 снимается напряжение (минус
0, 1... 0, 3) В, а с коллектора транзистора Т7 — напряжение (—6... 7) В.
При этом усилитель (Т8, Т9) и транзистор Т10 первого плеча электронного устройства закрыты, а соответственно усилитель (T11, T12) и
транзистор Т13 второго плеча открыты и коммутируемое напряжение
(БАТАРЕЯ) проходит через резисторы R42... R45, открытый транзи-
стор Т13 второго плеча, резистор R40 на выход блока.

Включение режима НЕГАТ. осуществляется подачей соответству-
ющей команды ВКЛ. НЕГАТ. 1 КАН., — ВКЛ. НЕГАТ. 2 КАН.
При этом к коллектору транзистора Т6 через контакты реле Р4 под-
ключается вход первого плеча электронного реле, а к коллектору тран-
зистора Т7 через контакты реле РЗ — вход второго плеча электрон-
ного реле.

5. 14. Блок частотной телеграфии (блок Б5-81)

Схема электрическая структурная блока приведена на рис. 26
приложения 4, а схема электрическая принципиальная — на рис. 55
приложения 1 ЦЛ2. 003. 067 ТО1.

Блок Б5-81 предназначен для основной селекции, усиления, детек-
тирования частотно-манппулированных сигналов со сдвигом 6000 Гц
при скорости работы 1200 бод и формирования выходных импульсов.

Блок осуществляет усиление и детекгирование сигналов со сдви-
гом 6000 Гц в условиях возможного замирания одной из манипулированных частот и обеспечивает параллельную работу с аналогичным
блоком в другом радиоприемном устройстве

Основные технические данные блока:

а) входное сопротивление — не менее 2 ком,

б) телеграфные искажения — не более 10%,

в) помехоустойчивость от синусоидальной помехи — не менее 0, 4;

г) реальная избирательность при Еп/Ес=1000 не превышает

±5700 Гц;

д) выходное напряжение равно (10±2, 5) В («НАЖАТ.») и
(—0, 6±0, 5) В («ОТЖАТ.»).

Сигнал с выхода группового тракта приема поступает на входной
каскад блока, который осуществляет согласование полосовых фильт-
ров с выходным каскадом группового тракта приема. Полосовые

фильтры имеют номинальные частоты, сдвинутые на ±3 кГц относи-
тельно 128 кГц.

Полосовые фильтры имеют оптимальною полосу пропускания и
осуществляют основную селекцию принимаемого сигнала.

С выходов фильтров сигнал поступает на усилитель с ЛРУ, кото-
рый осуществляет основное усиление сигнала.

С выхода усилителя сигнал поступает на дешифратор, который
состоит из двух LC фильтров (для частот «НАЖАТ. -» и «-ОТЖАТ.'» со
ответственно) и усилителей.

Далее сигнал детектируется детектором со следящим порогом, ко-
торый обеспечивает нормальную работу блока в условиях возможного
замирания одной из манипулированных частот.

Низкочастотный сигнал с выхода детектора через фильтр нижних
частот, предназначенный для повышения помехозащищенности кана-
ла, поступает на вход формирователя импульсов. С выхода формирова-
теля посылки постоянного тока поступают на оконечную аппаратуру.

Входной каскад

Входной каскад собран на транзисторе Т1 по схеме эмиттерного
повторителя. Для того, чтобы в выключенном состоянии блок не иска-
жал входной сигнал работающего канала в изделии, на базу транзистора подано запирающее напряжение минус (1... 1. 5) В.

Полосовые фильтры

Полосовые фильтры, обеспечивающие основную селекцию сигнала.

имеют номинальные частоты:

fном. =125 кГц (ЭЗ-153-1) и fном. =131 кГц (ЭЗ-153-2).
Полоса пропускания фильтров на уровне 0, 7 равна 2200+ 150 Гц.
Полосовые фильтры представляют собой электромеханические

фильтры.

Усилитель ПЧ с АРУ

С выхода полосовых фильтров сигнал поступает на вход усилителя
с автоматической регулировкой усиления. Первый каскад усилителя
собран на транзисторах Т1 и Т2 (плата 2530). Он обеспечивает неболь-
шое усиление. Кроме того, резисторами R6 и R9 выравнивается коэф-
фициент передачи после обоих проходных фильтров.

Основное усиление осуществляется каскадами па операционных
усилителях У2 и У4. С выхода У4 сигнал подается на эмиттерный пов-
торитель (Т3), служащий для согласования с нагрузкой, выходной
сигнал с которого подается на дешифратор, а также на детектор АРУ
на диодах ДЗ, Д4.

Далее сигнал АРУ усиливается (Т5 и Т4). Постоянная времени
срабатывания АРУ равна 100 мсек, а постоянная времени выключения
0, 6 сек.

С выхода усилителя сигнала АРУ, представляющего собой УПТ.
постоянное напряжение подается на диодные матрицы У1. УЗ и У5, вы-
полняющие роль нелинейных сопротивлений. Нелинейные сопротивле-
ния (УЗ, У5) включены в цепь обратной связи операционных усилите-
лей (У2, У4). Диодная матрица У1 регулирует коэффициент передачи
путем шунтировання входного сигнала.

Дешифратор

С выхода усилителя с АРУ напряжение сигнала поступает на вход
дешифратора. Дешифратор представляет собой два LC-фильтра, на-
строенные на частоты 125 кГц и 131 кГц. После фильтров обе частоты
усиливаются до 2 В усилителями на транзисторах Т1 и Т2 соответствен
но. Резисторами R6 и R9 выравнивается усиление обоих частот.

Детектор со следящим порогом

С выходов дешифратора напряжения частот «НАЖАТ» и «ОТ-
ЖАТ.» поступают на входы эмиттерных повторителей (ТЗ, Т4), служа-
щих для согласования нагрузок дешифратора и детектора со следящим
порогом. Особенносгыо детектора является часть схемы, собранная на
диодах Д2 и ДЗ, которая не реагирует на частоту манипуляции, а вос-
производит изменение напряжения огибающей суммы сигнала с поме-
хой данного капала и процесс замираний; часть этого напряжения вы-

читается из напряжения, полученного на нагрузке основных детекторов
Д1, Д4. Это свойство детектора со следящим порогом обеспечивает
нормальную работу блока при возможных замираниях одной из частот
манипуляции. Эпюры напряжений, поясняющие работу детектора, при-
ведены на рис. 32 приложения 4.

Фильтр нижних частот

Фильтр нижних частот собран по схеме активного фильтра на ми-
кросхеме У1 платы 2529. Полоса фильтра манипуляции по уровню 0, 7

(3 дБ) равна 1200 Гц. Регулировка полосы пропускания производит-
ся подбором резисторов R19, R20.

Формирователь импульсов

Формирователь прямоугольных импульсов собран на плате 2529.

На инвертирующий вход (9) микросхемы У2 подается сигнал с
фильтра нижних частот. На неинвертирующий вход (10) подается по-
стоянное опорное напряжение. Если входное напряжение на выходе 9
больше, чем напряжение на 10 выводе микросхемы, то на выходе (вы-
вод 5) появляется отрицательный потенциал и, наоборот, если на 10 вы-
воде напряжение больше, чем на 9, то на выходе схемы — положитель-
ный потенциал. Для увеличения крутизны фронтов введена положи-
тельная обратная связь.

Подбором резисторов R23, R27, R28 устанавливают нуль пре-
обладании формирователя (устраняют разбаланс, обусловленный внут-
ренними погрешностями микросхемы). Каскад, собранный на транзи-
сторе Т2, служит для согласования выхода микросхемы с сопротивле-
нием нагрузки блока и для защиты микросхемы в случае короткого
замыкания нагрузки.

Диод Д1 служит для защиты транзистора. Диод Д2 — для получе-
ния отрицательного напряжения при «ОТЖАТИИ».

5. 15. Блок питания (блок БЗ-28)

Схема электрическая структурная блока приведена на рис. 28 при-
ложения 4, а схема электрическая принципиальная—на рис. 59 прило-
жения 1 ЦЛ2. 003. 067 TOL

Блок БЗ-28 предназначен для питания устройства необходимыми
напряжениями.

Блок обеспечивает 12 постоянных и 2 переменных напряжения,
в том числе:

5 стабилизированных напряжения постоянного тока,
7 нестабилизированных напряжений постоянного тока,
2 нестабилизированных напряжения переменного тока.
Выходные параметры блока приведены в табл. 5. 11.
Блок питания может работать от различных источников тока:

а) сети переменного тока (220±22) В частотой (50±2) Гц;

б) сети переменного тока (220±22) В частотой (400±12) Гц.

Таблица 5. 11

| Номера контактов разъемов Ш8 (Ш9) | Номинальное выходное напряжение, В |  | Ток нагруз- mi, А, не более |  | Величина пульсации, мВ, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 5, 6 (1a, 2a, 2в) | + 6, 3 ст±0, 2 |  | 2, 5 |  | 5, 0 |  |  |
| 1; 8 (1a; 2c) | + 12, 6 ст±0. 2 |  | 0, 7 |  | 5, 0 |  |  |
| 1; 9 (la; За) |  | —12, 6 ст±0, 2 |  | 0. 7 |  | 5, 0 |  |
| 1; 10, 11 (la; Зв) |  | —27 ст±0, 5 |  | 1, 0 |  | 10, 0 |  |
| 1; 13, 14 (1а; 4в, 4с) |  | -27 упр+ 5; |  | 1, 6 |  | 300 |  |
| 1; 24 (la; 5c) |  | -27 ОГ+ 2/-1 |  | 0, 4 |  | 500 |  |
| 1; 15 (la; 5a) |  | + 60+5.-1 |  | 0, 23 |  | 600 |  |
| 1, 16 (la; 5в) |  | -60+5/-1 |  | 0, 08 |  | 600 |  |
| 18; 17 (6в, 6а) |  | + 60+ 6/-0 /+ 24±2 I |  | 0, 02 |  | 800 |  |
| 18; 19 (6в; 6с) |  | -60+ 6/-0 24±2 I |  | 0, 02 |  | 800 |  |
| 21; 20 (7в; 7а) |  | + 60+ 6/-0+ 24±2 II |  | 0, 02 |  | 800 |  |
| 21; 22 (7в; 7с) |  | -60 +6/-0 24±2 II |  | 0, 02 |  | 800 |  |
| 23; 32 (9с; 10с) |  | перемн. 27±5 |  | 1, 0 |  | — |  |
| 30; 31 (10в; 9в) |  | перемен. 0, 85 ± 0, 05 |  | 0, 35 |  | — |  |
| 4; 7 (1с; Зс) |  | ~220±20 (50 Гц) |  | — |  | — |  |
| 4; 7 (1с; Зс) |  | ~115±15 (400 Гц) |  | — |  | — |  |

Примечание: При питании блока от сети частотой 50 Гц
должно быть на выходе напряжение 220 В, а при питании
от сети 400 Гц — 115 В.

Блок питания состоит из автономных источников питания, включае-
мых в сеть через шесть силовых трансформаторов.

При включении тумблера СЕТЬ (ВЗ) напряжение сети подается
на трансформатор Тр4, вторичная обмотка которого питает выпрями-
тель «минус 27 В ОГ». Напряжение минус 27 В ОГ через сглаживаю-
щий фильтр подается на выход блока.

Сетевое напряжение на трансформаторы Тр1... ТрЗ, Тр5, Тр6 по-
дается со схемы управления (П7), собранной на тиристорах.

При подаче на вход блока сигнала управления ВКЛ. ПРИЕМН.
(—27В) срабатывает реле схемы управления и замыкает цепь управ-
ляющих электродов тиристоров. Управление тиристорами осуществ-
ляется с помощью выпрямленного сетевого напряжения.

В зависимости от параметров питающей сети: 220 В/50 Гц;

220 В/400 Гц — предусмотрено переключение первичных обмоток сило-
вых трансформаторов (с помощью сменных вилок ШЗ... Ш5 подключае-
мых к розетке Ш1).
Вставки плавкие Пр1, ПрЗ... Пр7, Пр15... Пр17 служат для защиты
трансформаторов от коротких замыканий в первичных или вторичных
обмотках.

Вставки плавкие Пр2, Пр8... Пр13 служат для защиты элементов
схемы от коротких замыканий в нагрузке.

Реле Р служит для коммутации питания опорного генератора уст-
ройства.

При подаче команды ВКЛ. ОГ (—27 В) реле Р срабатывает и
через его контакты напряжение минус 27 В ОГ поступает на выход
блока для питания опорного генератора (ПИТ. ОГ).

Питание опорного генератора от внешнего источника осуществля-
ется подачей напряжения минус 27 В (ВНЕШ. ПИТ. ОГ) от внеш-
него источника через контакты обесточенного реле Р на выход блока
(ПИТ. ОГ). Источники напряжений ±60 В I; ±60В II могут быть
при необходимости использованы как источники напряжений соответст
венно ±24 В I; ±24 В II при установке тумблера В2, в положение
<±20 В», обеспечивающего переключение вторичных обмоток трансформатора Тр5.

Выходные напряжения —12, 6В;+ 12, 6 В; —27В ст.;+ 60 В; —60В
поступают на схему индикации отсутствия напряжения (П5), с выхода
которой при наличии всех указанных напряжений подается на выход
блока сигнал ГОТОВ К РАБОТЕ и напряжение для контроля с по-
мощью стрелочного прибора.

Контроль выходных напряжений блока осуществляется с помощью
переключателя контроля В1 и индикатора ИП.

Стабилизаторы напряжения 6, 3 В; 12, 6 В; 27 В — транзисторные,
собранные по последовательной компенсационной схеме.

Сглаживающие фильтры для выпрямителей 6, 3 В; 12, 6 В; 27 В ст;

±60 В I; ±60 В II емкостные, для выпрямителей+ 60 В; —60 В; —27 В
упр. — индуктивно-емкостные.

Рассмотрим работу стабилизатора напряжения на примере источ-
ника минус 12, 6 В ст.

Стабилизатор состоит из следующих функциональных узлов;

а) регулирующего элемента, состоящего из транзисторов: Т2, уста-
новленного на радиаторе, Т2 узла У и Т2 планки П2;

б) элемента управления, который собран по схеме дифференциаль-
ного усилителя на транзисторах ТЗ, Т4 узла У и служит для усиления
сигнала рассогласования и последующего управления составным регу-
лирующим транзистором;

в) опорного элемента, выполненного на диоде ДЗ;

г) делителя напряжения, составленного из резисторов R9... R11;

д) узла защиты стабилизатора напряжения от коротких замыканий,
собранного на транзисторе Т1 узла У и резисторах R4...R6.

Величина выходного напряжения стабилизатора регулируется с по-
мощью резистора R10.

Часть выходного напряжения снимается с делителя R9...R11 и по-
дается на базу усилительного транзистора Т4 узла У. На эмиттер этого
транзистора поступает опорное напряжение не непосредственно с опор-
ного диода ДЗ, а через эмиттерный повторитель (ТЗ узла У), в эмиттер
которого включено нагрузочное сопротивление R8. Напряжение на этом
сопротивлении и используется в качестве опорного. Для питания кол-
лекторной цепи усилительного транзистора Т4 узла У используется то-
костабилизирующий двухполюсник, собранный на транзисторе Т1. Пе-
реход эмиттер-коллектор транзистора Т1, управляемого разностью меж-
ду опорным напряжением (Д1, Д2) и падением напряжения на резисто-

ре R2, является нагрузкой в цепи коллектора усилительного транзисто-
ра Т4 узла У.

Стабилизатор напряжения работает следующим образом.

Изменение напряжения питающей сети вызывает в первый момен-^
изменение выходного напряжения стабилизатора, что приводит к изме-
нению тока усилительного транзистора Т4 узла У и далее к изменению
ток^в базы регулирующих транзисторов Вследствие этого, падение на-
пряжения на проходном транзисторе Т2 изменяется на величину, рав-
ную первоначальному изменению выходного напряжения. При этом на-
пряжение на выходе сэабилизатора остается практически неизменен-
ным

Защита стабилизатора напряжения от коротких замыканий осуще-
ствляется следующим образом. Величина резистора R4 подбирается та-
ким образом, чтобы в нормальном режиме работы падение напряжения
на нем превышало падение напряжения па резисторе R6 и транзистор
Т1 узла У был закрыт. При перегрузке увеличивающийся нагрузочный
ток вызывает возрастание падения напряжения на резисторе R6 и тран-
зистор Т1 узла У открывается. Напряжение эмиттер коллектор его рез-
ко уменьшается и эмиттерный переход регулирующего транзистора Т2
замыкается на сопротивление R6. В результате регулирующий транзи-
стор ограничивает ток, потребляемый от выпрямителя. После устране-
ния перегрузки работоспособность схемы стабилизатора автоматически
восстанавливается.

Работа стабилизаторов d-6,3 В; —27 В; +12,6 В аналогична рабо-
те описанного выше стабилизатора.

Отличие схемы стабилизатора «минус 27 В» заключается в том, что
опорное напряжение снимается с двух стабилитронов ДЗ, Д4. Состав-
ной регулирующий транзистор состоит из транзисторов Т4, Т6, установ-
ленных па радиаторе, и Т2, ТЗ планки П4.

В стабилизаторе «+6,3 В» опорное напряжение снимается со ста-
билшрона ДЗ и через делитель напряжения R2, R3 поступает на базу
эмиттерного повторителя, собранного на транзисторе ТЗ узла У. Со-
ставной регулирующий транзистор стабилизатора +6,3 В состоит из
транзисторов Т1, Т5, Т7, Т8, установленных на радиаторе, Т2 узла У и
ТЗ планки П1. Для стабилизации тока источника опорного напряжения
применен токостабилизирующий трехполюсник на транзисторе Т1. Для
питания коллекторной депи усилительного транзистора используется
токостабилизирующий двухполюсник, собранный на транзисторе Т2.

В стабилизаторе «+12,6 В» регулирующий элемент собран на тран-
зисторах: ТЗ, установленном на радиаторе, Т2 узла У и Т2 планки ПЗ.
Выпрямители ± 60 В I и ± 60 В II питаются переменными напряжения-
ми от соответствующих вторичных обмоток трансформатора Тр5, имею-
щих вывод средней точки. Выпрямители ±60 В I и ±60 II работают
следующим образом. В том случае, когда нагрузка подключена к про-
водам 19 и 20, схема представляет собой двухполупериодный выпрями-
тель со средней точкой. Если нагрузка подключена к проводам 19 и 21,
то схема представляет собой обычный мостовой выпрямитель, в этом
случае используется напряжение всей обмотки, а не половина его, как в
первом случае.

Схема индикации отсутствия напряжения (плата П5) собрана на ин-
тегральных микросхемах, которые представляют собой логические эле-
менты «И-НЕ».

Отрицательные напряжения поступают через гасящие резисторы R3,
R5, R7 на входы микросхемы У1, которая работает как инвертор. При
наличии всех отрицательных напряжений на входах микросхемы У1 при-
сутствуют «логические нули», а на выходах — «логические единицы»,

которые подаются на входы схемы совпадения (У2).

На эту же схему совпадения через делители, состоящие из резисто-
ров R10...R12, R14 поступают положительные контролируемые напряже-
ния. При наличии всех контролируемых положительных и отрицатель-
ных напряжений на входах микросхемы У2 присутствуют «логические
единицы», а на выходе У2 —«логический нуль», который поступает на
инвертор (У1).

После инвертирования сигнал наличия всех напряжений уровнем U
вых. >- 2,4 В, что соответствует логической единице, поступает через ре-
зистор R33 на электронный ключ, собранный на транзисторе Т и тран-
зисторной матрице УЗ. Нагрузкой служит реле Р.

При наличии всех положительных и отрицательных контролируемых
напряжений транзисторы Т и УЗ.1 открыты, транзистор УЗ.2 закрыт, об-
мотка реле Р обесточена и через нормальнозамкнутые контакты реле
подается напряжение минус 27 В на выход блока для питания единич-
ного индикатора ГОТОВ К РАБОТЕ на передней панели радиоприем-
ника. Одновременно с делителя на резисторах R17, R18 подается на
выход блока напряжение 200 мВ (КОНТР. БЛОКА) для контроля с
помощью стрелочного прибора радиоприемника.

В случае аварии хотя бы по одному из контролируемых источни-
ков на выходе 11 микросхемы У1 появляется логический нуль (Цвых. С
> 0,4 В), транзисторы Т и УЗ.1 закрываются, транзистор УЗ.2 открыва-
ется. Реле Р срабатывает, своими контактами размыкая цепь питания
единичного индикатора ГОТОВ К РАБОТЕ на лицевой панели радио-
приемника.

Диод Д служит для устранения бросков напряжения на закрываю-
щемся транзисторе УЗ.2.

5.16. Корпус радиоприемника (блок Б7-53)

Схема электрическая принципиальная блока приведена на рис. 56,
57, 58 приложения 1 ЦЛ2.003.067 ТО1.

Корпус обеспечивает механическое и электрическое соединения
отдельных блоков изделия. На основании, со стороны передней панели,
размещены ВЧ и НЧ разъемы для внешних подключений, назначение
которых оказано в табл. 5.12.

Органы управления и элементы контроля, установленные на лице-
вой панели радиоприемника, обеспечивают возможность управления и
контроль работоспособности отдельных блоков и радиоприемника в це-
лом.

Выбор вида управления радиоприемником осуществляется с помо-
щью переключателя ВИД УПРАВЛЕНИЯ (В 17), имеющего три по-
ложения:

— МЕСТН — при этом обеспечивается управление частотой на-
стройки и режима работы с лицевой панели радиоприемника;

—МД—отличие от положения МЕСТН состоит в том, что снимается
напряжение минус 27 В с декадных переключателей частоты (В1..В7),
тем самым обеспечивается возможность дистанционного управления
частотой настройки радиоприемника;

— ДИСТ — в этом положении обеспечивается возможность ди-
станционного управления частотой настройки и режимами работы.

С помощью декадных переключателей частоты (В1...В7) произво-
дится набор значений в соответствующих разрядах (10000; 1000; 100;

10; 1; 0,1; 0,01) кГц для установки частоты настройки радиоприемника.

С переключателей В1...В7 в соответствии с установленной часто-
той подаются команды управления на блок Б1-6 (синтезатор) и блок
Б7-2, который обеспечивает управление настройкой радиоприемникана данную частоту.

Для контроля частоты, установленной декадными переключателя-
ми, применены элементы Э1... Э7 (элементы Э9-82. 02).

В состав элемента Э9-82. 02 входит дешифратор, собранный по диодно-
резисторной схеме и цифровой индикатор. При установке тумблера В25
в положение ОТСЧЕТ ЧАСТОТЫ подается напряжение минус 27 В
на элементы Э1... Э7 и индикаторы высвечивают частоту настройки ра-
диоприемника. Переключатель СЛУХ ПРИЕМ (В8) обеспечивает
включение каналов приема слуховых видов работы, а также включение
соответствующей полосы пропускания ГТП.

В радиоприемнике переключатель В8 обеспечивает возможность
выбора слухового вида работы только при установке в положение
ОТКЛ переключателя РОД РАБОТЫ, установленного на лицевой
панели. Если же выбор вида работы радиоприемника производится с
Таблица 5. 12.

| Обозначение разъема | Наименование разъема | Назначение разъема |
| --- | --- | --- |
| Ш1, Ш2 | УПРАВЛЕНИЕ | Дистанционное управление частотой настрой- ки и режимами работ. |
| ШЗ | АНТЕННА | Антенный вход изделия. |
| Ш4 | ВХ ОГ | Вход для подачи напряжения внешнего опор- |
|  |  | ного генератора. |
| Ш5 | ВЫХ ОГ | Выход напряжения внутреннего опорного ге- нератора. |
| Ш6 | McII | Выход напряжения с частотой 128 кГц, сфор- мированной из частоты опорного генератора (местная несущая). |
| Ш7 | ВХ ВНЕШ ГЕТ | Вход для подачи напряжения внешнего тре- тьего гетеродина частотой 12672 кГц (работа с аппаратурой адаптивной связи). |
| Ш8 | СЛОЖ I КАН | Выход при работе в режиме сдвоенного прие- ма по первому каналу. |
| Ш9 | СЛОЖ 2 КАН | Выход при работе в режиме сдвоенного прие- ма по второму каналу. |
| Ш10 | ВНЕШ ВЫХ ПЧ | Выход сигнала третьей ПЧ (128 кГц) до фильтров основной селекции. |
| Ш11 | ВЫХ ПЧ-АРПД | Выход сигнала третьей ПЧ (128 кГц) после фильтров основной селекции. |
| Ш12 | ВНЕШ ВХ ПЧ | Вход для подачи внешнего напряжения с частотой (128±f) кГц в тракт обратного пре- образоиапия частоты при сквозном контроле. |
| Ш13 | ВХ ПЧ-ШК | Вход для подачи внешнего сигнала третьей ПЧ на каналы приема сигналов однополосной телефонии и автоматической телеграфии (ра- бота в режимах «УПРАВЛЕНИЕ». |
| Ш14 | УПРАВЛЕНИЕ, ВЫХОДЫ | Дистанционное управление режимами работы. Выходы на линию. |
| Ш15 Ш16 | УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕ | Дистанционное управление режимами работы. Подача питающих напряжений с блока пита- |

помощью переключателя РОД РАБОТЫ, то в этом случае переклю-
чатель СЛУХ ПРИЕМ обеспечивает возможность выбора слухового
контроля принимаемого сигнала.

Переключатель СЛУХ ПРИЕМ имеет девять положений:

— ОТКЛ:

— А 1-У, в этом положении обеспечивается прием сигналов ам-
плитудной телеграфии с полосой пропускания по ПЧ равной 300 Гц;

— А1-Ш; обеспечивается прием сигналов амплитудной телегра-
фии с полосой пропускания по ПЧ равной 1200 Гц;

— A3; обеспечивается прием сигналов двухполосной телефонии;

— F3; осуществляется прием сигналов частотой телефонии с вклю-
ченным подавителем шумов;

— A1; обеспечивается слуховой контроль с помощью головных
телефонов сигналов однополосной телефонии верхней боковой полосы,

— B1; обеспечивается слуховой контроль сигналов однополосной
телефонии нижней боковой полосы;

— F — 1 КАНАЛ; при этом обеспечивается возможность слухово-
го контроля (с помощью тонманипулятора) сигналов частотной, фазо-
вой телеграфии и двойной частотной телеграфии (1-ый канал);

— F — 2 КАНАЛ; обеспечивается слуховой контроль сигналов
двойной частотной телеграфии (2-ой канал).

Переключатель РОД РАБОТЫ (В9) обеспечивает выбор рода
работы радиоприемника и имеет три следующие положения:

— ОТКЛ; в этом случае обеспечивается возможность выбора слу-
ховых видов работы (А1-У, А1-Ш, A3, F3) с помощью переключателя
СЛУХ ПРИЕМ;

— ТЛФ; при этом обеспечивается возможность выбора однопо-
лосных видов работы с помощью переключателя В 11, кроме того, обес-
печивается возможность включения с помощью тумблера АПЧ авто-
матической подстройки частоты по пилот-сигналу.

Переключатель ВИД РАБОТЫ ТЛФ имеет восемь положений. В
зависимости от положений переключателя обеспечивается прием сле-
дующих сигналов однополосной телефонии:

— АЗН-A1 — прием сигналов с полной несущей в верхней боко-
вой полосе;

— АЗА-A1 — прием сигналов с ослабленной несущей в верхней
боковой полосе;

— A3J-A1 — прием сигналов с подавленной несущей в верхней
боковой полосе;

— АЗН-B1 — прием сигналов с полной несущей в нижней боковой
полосе;

— АЗА-B1 — прием сигналов с ослабленной несущей в нижней
боковой полосе;

— A3J-B1— прием сигналов с подавленной несущей в нижней
боковой полосе;

— АЗВ-осл — прием одновременно по каналам верхней и нижней
боковой полосы сигналов с ослабленной несущей,

— АЗВ-под — прием одновременно по каналам верхней и нижней
боковой полосы сигналов с подавленной несущей.

— ТЛГ; в этом положении обеспечивается возможность выбора
телеграфных автоматических видов работы с помощью переключателя
В 10, а также включается блок релейных выходов;

В зависимости от положения переключателя ВИД РАБОТЫ ТЛГ
обеспечивается прием следующих сигналов автоматической телеграфии:

— F1-125 прием сигналов частотной телеграфии со сдвигом час-
тот 125 Гц при скорости телеграфирования до 100 бод;

— F 1-200 — прием сигналов частотной телеграфии со сдвигом
частот 200 Гц при скорости телеграфирования до 150 бод;

— F1-500 — прием сигналов частотной телеграфии со сдвигом
частот 500 Гц при скорости телеграфирования до 300 бод;

— F 1-1000 — прием сигналов частотной телеграфии со сдвигом
частот 1000 Гц при скорости телеграфирования до 500 бод;

— F1-6000 — прием сигналов частотной телеграфии со сдвигом
частот 6000 Гц при скорости телеграфирования до 1200 бод;

— F6-200 — прием сигналов двойной частотной телеграфии со
сдвигом частот 200 Гц при скорости телеграфирования до 150 бод (по
двум каналам);

— F6-500 — прием сигналов двойной частотной телеграфии со
сдвигом частот 500 Гц при скорости телеграфирования до 300 бод (по
двум каналам);

— F6-1000 — прием сигналов двойной частотной телеграфии со
сдвигом частоты 1000 Гц при скорости телеграфирования до 600 бод
(по двум каналам);

— F9-300 — прием сигналов относительной фазовой телеграфии
при скорости телеграфирования 300 бод;

— F9-500 — прием сигналов относительной фазовой телеграфии
при скорости телеграфирования 500 бод.

Тумблер СКОРОСТЬ М-Б (В24)   обеспечивает  переключение
фильтров манипуляции телеграфных видов работ в зависимости от ско-
рости передачи информации.

Тумблер СЛОЖ АРУ (В 13) при включении АРУ (переключатель
ВИД РлУ, расположенный на лицевой панели радиоприемника, нахо-
дится в положении АРУ) позволяет работать по каналам верхней и
нижней боковой полосы в режиме раздельной или сложенной АРУ.
Потенциометрами R4 (УСИЛЕНИЕ A1) и R5 (УСИЛЕНИЕ B1) осу-
ществляется регулировка усиления по ПЧ в каналах верхней и нижней
боковой полосы при установке переключателя ВИД РлУ, расположенного на лицевой панели радиоприемника в положение РРУ. Усиление
по низкой частоте при этом в каналах максимальное.

Если переключатель ВИД РлУ стоит в положении АРУ, то по-
тенциометры R4 и R5 позволяют регулировать усиление каналов по низ-
кой частоте.

С помощью реле РЗ при подаче команд «ВКЛ. УПРАВЛ. I» или
«ВКЛ. УПРАВЛ. 2» исключается возможность управления полосой про-
пускания ГТП с лицевой панели радиоприемника, а так же обеспечи-
вается включение полосы пропускания ГТП 15 кГц при включении ка-
пала приема сигналов F1-6000 и режима «УПРАВЛЕНИЕ I».

Тумблер ВНУТР ОГ — ВНЕШ ОГ (В15) обеспечивает возмож-
ность перехода на работу с внешним опорным генератором.

Включение питания опорного генератора и радиоприемника (при
установке тумблера блока питания в положение СЕТЬ) осуществляет-
ся с помощью тумблеров ОГ (В 18) и ПИТАНИЕ (В 19) соответственно.
Сигнализацию о включении питания опорного генератора (ОГ) и при-
емника (ПИТАНИЕ) обеспечивают соответствующие единичные инди-
каторы, расположенные над тумблерами.

Единичный индикатор Авария ОГ (Л4) сигнализирует о неисправ-
ности (перегреве) внутреннего опорного генератора.

Выбор вида регулировок усиления осуществляется переключате-
лем ВИД РлУ (В 14), имеющего четыре положения.

В положении РРУ обеспечивается возможность регулировки уси-
ления тракта ПЧ, при этом усиление по тракту ПЧ — максимальное.

При установке переключателя В14 в положения АРУ: «0,1», «1,0»;

«5,0» обеспечивается включение в тракте ПЧ АРУ с соответствующими
постоянными времени (0,1; 1,0; 5,0) секунд.

Переменный резистор УСИЛЕНИЕ А1, A3, F3 (R3) обеспечивает
регулировку усиления по ПЧ (при приеме сигналов в режимах А1, A3,
F3) при установке переключателя В14 в положение РРУ и по НЧ
при установке переключателя В14 в одно из положений «0,1», «1,0», «б».

С помощью резистора ТОН (R6) осуществляется коррекция и ре-
гулировка частоты тонального гетеродина, расположенного в блоке
Б4-12.

Переключатель АТТЕН дБ (В 16) служит для установки града-
ций ослабления антенного аттенюатора. Переключатель В 16 имеет че-
тыре положения:

— «О»; аттенюатор не включен;

— «—10»; обеспечивается ослабление сигнала на 10 дБ;

— «—20»; ослабление сигнала на 20 дБ;

— «—30»; ослабление сигнала на 30 дБ.

Тумблер АРПД (В21) позволяет запирать радиоприемник при
работе в режиме автоматического полудуплекса. При включенном тумб-
лере АРПД запирание усилителей приемного тракта осуществляется
при подаче напряжения минус 27 В на Ш2/39.

Переключатель СКВОЗНОЙ КОНТР (В20) обеспечивает выбор
контрольного сигнала, используемого для сквозного контроля работо-
способности радиоприемника.

Загорание единичного индикатора СКВОЗНОЙ КОНТР свидетель-
ствует о включении одного из видов сквозного контроля, при этом ан-
тенный вход приемника отключается. Переключатель В20 имеет шесть
положений.

— РАБОТА;

— ШУМ, ГШ; эти положения используются для оценки чувстви-
тельности радиоприемника. В положении ШУМ вход приемного тракта
отличается от антенного входа и нагружается на эквивалент сопротив-
лением 75 Ом (нагрузка генератора шума). Положение ШУМ исполь-
зуется для установки с помощью ручки УСИЛЕНИЕ А1, A3, F3 (в ре-
жиме РРУ) необходимого уровня шумов в режиме А1-Ш на выходе ра-
диоприемника (ЛИН. А1, A3, F3). Затем переключатель ставится в по-
ложение ГШ (подается питание на генератор шума) и при увеличении
уровня шумов на выходе радиоприемника не менее, чем в 1,4 раза чув-
ствительность радиоприемника считается в норме.

— ГАРМ; на вход радиоприемника подается сигнал ОГ частотой
5 МГц, который вместе с образующимися в тракте гармониками исполь-
зуется для контроля;

— Тчк Тг; при этом на электронный выход изделия поступают
точки триггера с частотой 62,5 Гц, формируемые блоком Б5-72 из ча-
стоты МсН:

— «ТОН»; в этом случае контрольный сигнал формируется в трак-
те ОПРЧ из напряжения тонального генератора.

Переключатель КОНТРОЛЬ (В22) обеспечивает необходимые
коммутации для проведения контроля и подключает стрелочный прибор
ИП к контролируемым цепям.

Переключатель В22 имеет девятнадцать положений и обеспечивает
следующие контрольные операции:

— ПИТАНИЕ — обобщенный контроль наличия питающих напря-
жений с блока питания;

— ОГ — контроль выходного напряжения внутреннего опорного
юнератора;

— СИНТ — контроль напряжения частотой от 12, 8 до 14, 8 МГц
на выходе «МС» синтезатора:

— ГЕТ 1 — контроль вхождения в синхронизм первого гетеро-
дина (при наличии напряжения второго гетеродина при работе в КВ
диапазоне),

— ГЕТ 2 — контроль напряжения выхода второго гетеродина;

— ГЕТ 3 — контроль напряжения выхода третьего гетеродина;

— МсН — контроль напряжения частоты 128 кГц (местной не-
сущей), полученной из частоты опорного генератора и используемой
для детектирования однополосных сигналов и сигналов автоматической
телеграфии;

ОПРЧ — контроль напряжения на выходе тракта обратного пре-
образования частоты при проведении сквозного контроля (переключа-
тель СКВОЗНОЙ КОНТР — в положении ТОН);

— РЧ — контроль напряжения на выходе блока УРЧ;

— ПЧ — контроль напряжения на выходе УПЧ;

— СВЕРКА ЧАСТ — контроль частоты ОГ по наличию нулевых
биений, образованных в результате сравнения частоты ОГ с принимае-
мой эталонной частотой;

— ЛИН. А1, A3, F3 — контроль напряжения слуховых видов ра-
бот;

— ЛИН. Ai — контроль напряжения на выходе канала приема од-
нополосных сигналов в верхней боковой полосе;

— ЛИН. Bi — контроль напряжения на выходе канала приема
однополосных сигналов в нижней боковой полосе;

— ЛИН F-1 КАНАЛ — контроль электронного выхода при приеме
сигналов частотной, фазовой и двойной частотной   телеграфии
(1-bii'i канал);

— ЛИН F-2 КАНАЛ — контроль электронного выхода при приеме
сигналов двойной частотной телеграфии (2-ой канал);

— ЛИН F-УПРАВЛ — контроль электронного выхода командно-
го канала (с блока Б5-46);

— ТОК 1 КАНАЛ — контроль тока в линии на выходе «РВ» при
приеме сигналов частотной, фазовой и двойной частотной телегра-
фии (1-й канал):

— ТОК 2 КАНАЛ — контроль тока в линии на выходе «РВ» при
приеме сигналов двойной частотной телеграфии (2-й канал).

Для выравнивания температуры внутри корпуса у задней стенки
кожуха расположен вентилятор (Э9).

Тумблер В23 позволяет включить вентилятор Э9 (в положении
РУЧН) или установить автоматическое включение вентилятора. При
установке тумблера В23 в положение АВТ вентилятор включается
с помощью элемента Э8 (Э9-76. 01) при достижении температуры
(40... 45) °С внутри кожуха.

Элемент Э9-76. 01 представляет собой электронный ключ, выполнен-
ный па двух транзисторах; в цепь базы первого транзистора включен
датчик — терморезпстор.

При температуре окружающей среды (30... 35) °С сопротивление тер-
морезистора достигает такой величины, при которой транзистор Т1 за-
пирается. Напряжение на коллекторе транзистора Т1 возрастает, в ре-
зультате транзистор Т2 открывается, и реле Р своими контактами за-
мыкает цепь питания обмотки мотора вентилятора.

Единичный индикатор ВЕНТ ВКЛ загорается при включении вен-
тилятора.
Единичный индикатор «ГОТОВ К РАБОТЕ» сигнализирует о нали-
чии питающих напряжений с блока питания, о нормальной работе син-
тезатора, первого, второго, третьего гетеродинов, а также об окончании
настройки радиоприемника на установленную декадными переключате-
лями частоту. При нарушении работы одного из перечисленных трактов,
а также при наборе декадными переключателями частоты за пределами
рабочего диапазона радиоприемника (ниже 1, 5 МГц; или выше 30 МГц
для KB модификаций приемника) единичный индикатор ГОТОВ К РА-
БОТЕ гаснет.

Реле Р9, Р10 при поступлении команды на Ш2/41 ВКЛ. ОПРЧ
(МсН) обеспечивают подачу частоты местной несущей на вход тракта
обратного преобразования блока Б2-4.

При поступлении команды «ВКЛ. ОПРЧ (МсН)» в блоке, кроме
того, обеспечивается:

— включение тракта обратного преобразования частоты;

— переключение входа радиоприемника с антенного входа на выход
тракта обратного преобразования;

— включение канала А1-Ш для слухового контроля сигнала;

— включение единичного индикатора СКВОЗНОЙ КОНТР.
Реле Р4, Р5 используются при работе радиоприемника с аппарату-
рой адаптивной связи.

При поступлении на Ш14/7 команды ВКЛ. УПРАВЛ. 1 (—27 В)
реле Р4 срабатывает, отключая напряжение местного третьего гетеро-
дина со входа блока Б2-4 и подавая на блок Б2-4 напряжение внеш-
него третьего гртеролина с разъема Ш7.

Команда ВКЛ. УПРАВЛ. 2, поступающая на Ш14/8, включает реле
Р5, при этом входы каналов однополосной телефонии и автоматической
телеграфии переключаются с выхода блока Б2-4 па внешний разъем
Ш13 (ВХ. ПЧ-ШК).

4. 1. 1. Работа а режиме фиксированных частот

(соедените НЧ шлангом разъемы Ш1 и Ш2 радиоприемника с со-
ответствующнми разъемами ДЗУ (дистанционно-запоминающего

устройства)

Установите переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ в положение МД.
Остальные органы управления установите в положения, соответ-

ствующиe режимам и видам принимаемых работ при местном управлении согласно табл. 4 1

4. 2. Дистанционное управление

Соедините НЧ шлангами разъемы Ш1, Ш2, Ш14, Ш15 радиоприем-
ника с пультом дистанционного управления.

Установите органы управления на передней  радпоприёмника в следующие положения

а) ВИД УПРАВЛЕНИЯ — ДИСТ;

б) ВНУТР ОГ—ВНЕШ ОГ — ВНУТР ОГ;

в) АРПД — необходимое положение согласно подразделу 4. 1;

г) тумблеры ПИТАНИЕ и ОГ — ОТКЛ.

Установите тумблер СЕТЬ—ОТКЛ на блоке БЗ-28 в положение
СЕТЬ. Осуществляйте работу согласно инструкции на пульт дистан-
ционною управления.

4. 3. Работа в режимах «УПРАВЛЕНИЕ.»

4. 3. 1. Работа в режиме «УПРАВЛ. I»

Соедините ПЧ шлангами разъемы Ш1, Ш2, Ш14 и Ш15 радио-
приемника с соответствующими разъемами внешней аппаратуры.

Соедините В Ч шлангами разъема Ш6, Ш10 и Ш7 радиоприемника с
внешней аппаратурой.

В положении МД переключателя ВИД УПРАВЛЕНИЯ на панели
радиоприемника, работу производите согласно подразделу 4. 1, а в по-
ложении ДИСТ — по разделу 4. 2.

4. 3. 2. Работа в режиме «УПРАВЛ. 2»

Соедините ВЧ кабелями разъемы Ш5, Ш6, Ш10, Ш13 и НЧ шлан-
гами разъемы Ш2, Ш14 радиоприемника с соотвеютвующими разъема-
ми внешней аппаратуры.

Установите переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ в положение
МЕСТН.

Установите остальные органы в положения, указанные в подразде-
ле 4 1 настоящей инструкции.

4. 4. Работа от внешнего опорного генератора

Подключите кабель от внешнего опорного генератора к разъему
Вх ОГ (Ш4) радиоприемника.

Выходное напряжение внешнего опорного генератора должно Сыт-,
уровнем не менее 350 мВ на нагрузке 75 Ом и частотой 5 МГц

Установите тумблер  ВНЕШ ОГ—ВНУТР ОГ в положение
ВНЕШ ОГ.

В качестве внешнего опорного генератора может быть использован
опорный генератор другого аналогичного радиоприемника.

4. 5. Работа на буквопечатающую аппаратуру

При использовании внешней батареи для питания телеграфного
аппарата произведите подключения согласно схем рис. 29, 30, 31, 32
приложения 4.

При использовании внутреннего источника произведите подключе-
ние согласно схем рис. 33, 34, 35, 36 приложения 4.

Для работы с внутренним источником ±60 В или ±20 В
откройте верхнюю крышку с гравировкой «±60 — ±24» на блоке пита-
ния и установите тумблеры в соответствующие положения.

4. 6. Работа в режиме сдвоенного приема

Соедините ВЧ кабелями следующие разъемы первого радиоприем-
ника:

— UI5 с Ш4 второго радиоприемника;

— Ш8 с Ш8 второго радиоприемника;

— Ш9 с Ш9 второго радиоприемника.

Установите тумблер ВНЕШ ОГ—ВНУТР ОГ второго радиоприем-
ника в положение ВНЕШ ОГ.

Подайте команду (—27) В на контакт 20 разъема Ш15 обоих радио-
приемников.

При местном управлении работу производите согласно подразделу
4. 1, при дистанционном — подразделу 4. 2 настоящей инструкции.

5. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ
ВСТРОЕННОГО КОНТРОЛЯ

Пользуйтесь системой контроля во время перерывов в ведении
связи.

Расфиксируйте после окончания проверки переключатель КОНТ-
РОЛЬ, установите переключатель СКВОЗНОЙ КОНТР в положение
РАБОТА.

Проверьте наличие питающих напряжений с помощью переключа-
теля КОНТРОЛЬ и индикаторного прибора, расположенных на пане-
ли блока БЗ-28, в соответствии с табл. 5. 1.

Таблица 5 1

| Положение переключателя | Показания индикаторного прибора | Примечание |
| --- | --- | --- |
| + 6. 3 В СТ | Правый сектор | По окончании контроля |
| —12, 6В СТ | Левый сектор | переключатель устано- |
| + 12, 6 В СТ | Правый сектор | вить в положение ОТКЛ. |
| —27 В СТ | Левый сектор |  |
| —27 В УПР | Левый сектор |  |
| Сеть | Правый сектор |  |
| -27В ОГ | Левый сектор |  |
| + 60 В | Правый сектор |  |
| —60В | Левый сектор |  |
| + 60 BI | Правый сектор |  |
| -^-eoBii | Правый сектор |  |

Произведите проверку работоспособности радиоприемника по
табл. 5. 2.

Нормальная   работоспособность   характеризуется отклонением
стрелки индикаторного прибора в пределах, указанных в табл. 5. 2.

Таблица 5. 2.

| Положение переключателей |  |  |  |  |  | Проверяем блок | Показания индикаторного прибора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль | СКВОЗНОЙ КОНТР | СЛУХ ПРИЕМ | РОД РАБОТЫ | ВИД РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТЛФ | ТЛГ |  |  |  |
| ПИТАНИЕ ОГ | Любое То же | Любое То же | Любое То же | Любое То же | Любое То же | БЗ-28 ОГ (Б1 6) | Левый сектор То же | При отсутствии одною из питающих напряже вий, кроме ±60В1, ±60ВП, я» 0, 85В, стрел- ка стоит на нуле. |
| СИНТ | » | » | » | * | » | Б1-6 | Правый сектор |  |
| ГЕТ 1 | » | > | » | » | » | Б1-2 | То же |  |
| ГЕТ 2 | » | » | » | » | > | Б1-2 | > | В KB диапазоне |
| ГЕТ 3 | » | » | » | >> | » | Б1-4 | Левый сектор |  |
| McÍ | > | » | ь | >> | » | Б1. 4 | Правый сектор | При подключении к Ш6 внешней нагрузки Кн=75 Ом |
| ОПРЧ | ТОН | В, | ТЛФ | А3В ОСЛАБ | » | Б2-4 | Вправо (10... 50) мкА | Ручкой «ТОН» устано- вить тон га 1000 Гц. |
| РЧ | То же | То же | То же | То же | » | Б2-32 (Б2-37), Б2-33 (Б2-33. 1) | Влево (10... 50) мкА | То же |
| ПЧ | » | » | » | > | » | Б2-4 | Вправо (10... 50) мкА | Ручкой ТОН устано- вить тон " 1000 Гц. Вид РлУ — РРУ |
| СВЕРКА ЧАСТ | РАБОТА | А1-Ш | ОТКЛ | Любое | > | ОГ | Нулевые биения | При приеме сигналов эталонной частоты. |
| ЛИН. В1 | ТОН | В, | ТЛФ | АЗВ ПОДАВ (ОСЛАБ) | > | Б4-25 | Вправо | Показания зависят от положения ручек УСИ- ЛЕНИЕ А, (В1) и ТОН. |
| ЛИН А1 | То же | A1 | То же | То же | > | Б4-25 | Вправо |  |

Продолжение  табл. 5 2.

|  | Положение переключателей |  |  |  |  | Проверяем блок | Показания индикаторного прибора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль | СКВОЗНОЙ КОНТР | СЛУХ ПРИЕМ | РОД РАБОТЫ | ВИД ТЛФ | РАБОТЫ 1 ТЛГ |  |  |  |
| ЛИП. А1, |  |  |  |  |  | Б2-12, Б2-33 | 10 мкА | Уровень установить руч кои Усиление А1, A3, |
| А3, FЗ | ШУМ гш | А1 Ш | ОГКЛ | Любое | Любое | (Б2-33. 1) Б2-32 (Б237), Б2-4, Б4 12 | 15 мкА не менее | F3 (переключатель ВИД РлУ — в положении РРУ). При нормальной чувсг- вительности тракта. |
| ЛИН. F- -1 КАНАЛ | ГАРМ | F-1 КАНАЛ | ТЛГ | Любое | Соответ- ствующее проверя- емому виду | Б5-72 | Нажатие — правый сектор Отжатие — нуль | Частота настройки- а) режим F1 нажатие fн==5 МГц—0,5 дельта f отжатие Гн=5 МГц+0,5 дельта f |
| ЛИН. F- -2 КАНАЛ | То же | 1 2 КАНАЛ | То же | То же | То же | Б572 | То же | б) режим F6 нажатие 1 и 2 КАН fH=5 МГц—1,5Д(; отжатие 1 и 2 КАН. Гн=5 МГц+1,5ДГ где дельта f частотный сдвиг проверяемого вида работы в) режим F9 нажатие fн=5 МГц отжатие fн=5 МГц+В/2 где: В — скорость работы. |

Продолжение табл. 5.2.

| Контроль | Положение переключателей |  |  |  |  | Проверяем. блок | Показания индикаторного прибора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СКВОЗНОЙ KOI1TP | СЛУХ ПРИЕМ | РОД РАБОТЫ | ВИД Р ТЛФ | АБОТЫ ТЛГ |  |  |  |

| ТОК 1 КАПАЛ ТОК 2 КАПАЛ | > > | F-1 КАПАЛ F2КАНАЛ | ТЛГ То же | Любое То; ко | Соответст- вующее хгроверяо- мозду виду То же | Б5-72 Б5-2 64-72 Б5 2 | Нажатие — правый сектор От жатие - левый сектор | При проверке тока ли- нии подключить теле- графный аппарат или его эквивалент. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛИП F- -1 КАПАЛ ЛИП F- -2 КУПАЛ | Т ч к Тг То же | F-1КАНАЛ F 2 КАПАЛ | » | Любое То же | Любое То же | Б5 72 Б5 72 | Вправо То же | В телефонах прослу- шивается манипулиро- ванный сигнал. То же |
| ЛИП F- УПРЛВЛ | ГАРМ | F1КАНАЛ | » | » | » | Б5-46 | Нажатие — правый сектор Отжатие — нуль | При подаче команды <—27В» на Ш14/7 и сиг- нала f = (12672 ± 1, 5) кГц уровнем (500±150) мВ на разъем Ш7. Нажатие fí= 4, 99990 МГц, отжатие fн= 5. 00010 МГц. |

\. При переключении переключателя СКВОЗНОЙ KOНTP  допускается кратковременный сбюй частоты пасгройки (мигание единичного
индикатора ГОТОВ К РАБОТЕ).
  2. При установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение СВЕРКА  ЧАСТ тумблер АПЧ должен находиться в положении ОТКЛ.

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ  ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные  неисправности радиоприемника приведены в табл. 7. 1.

Таблица  7. 1.

| №№ п -п. | Наименование неисправности, внешнее проявление и дополни- тельные признаки |  | Вероятная причина |  |  | Метод устранения | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не светится индикатор над тумблером ПИТАНИЕ при его включении. Индикатор ОГ све- тился. |  | 1. Неисправен единичный индикатор. 2 Сгорел предохранитель — —27В упр. 3 Обрыв провода в кабеле, соеди- няющем блок питания с корпу- сом радиоприемника (Ш 16/25 контакт). |  |  | 1. Замените индикатор. 2 Замените предохранитель 3 Устраните обрыв | Для определения обры ва цепь прозвоните. |  |  |
| 2 | Не светится индикатор ГОТОВ К РАБОТЕ. Индикатор ОГ и ПИТАНИЕ светятся. |  | 1. Неисправен единичный индикатор. 2 Сгорел предохранитель одного или нескольких источников пи- тания. 3 Тумблер ВНУТР ОГ-ВНЕШН ОГ стоит в положении, несоот- ветствующем используемому ОГ. 4 Радиоприемник настроен на ча стоту, лежащую вне его диапа- зона. 5. Отсутствует напряжение ОГ. 6 Неисправность в блоке Б 1-6. 7. Неисправность в схеме форми- рования 1-го или 2-го гетероди- нов (Б 1-2). |  |  | 1. Замените индикатор. 2 Замените неисправные предо хранители 3 Установите тумблер в соответ ствующее положение 4 Установите частоту, лежащую диапазоне радиоприемника. 5, Установите неисправный бло 6, с помощью системы встроенно 7, го контроля и замените его н 8, исправный. Неисправный бло 9. передайте ремонтным службам | в к - а к i. |  |  |
| №№ п.-п. |  | Наименование неисправности, внешнее проявление и дополни- тельные признаки |  | Вероятная причина | Метод устранения |  |  | Примечание |  |
| 3 |  | Светится единичный индикатор «Авария ОГ». |  | 8. Неисправность в схеме форми- рования 3-го гетеродина (Б 1-4). 9. Неисправность в блоке БЗ-28. Неисправности в схеме подогре- ва термостата опорного генера- тора. | Переидите на работу от внеш- него ОГ. Генератор «Гиацинт-М» передайте ремонтным службам. |  |  |  |  |

Подробно о  возможных неисправностях радиоприемника, методах отыскания  и  устранения их  см. приложение  5
«Алгоритмы   отыскания  неисправностей радиоприемника»   ЦЛ2. 003. 067 ТО.