5.8. Блок третьего гетеродина (блок Б1-4)

Схема электрическая структурная блока приведена на рис. 14 приложения 4, а схема электрическая принципиальная—на рис. 38 приложения 1 ЦЛ2.003.067 Т01.

Блок Б1-4 обеспечивает:

— формирование частоты третьего гетеродина (12672 Кгц);

— формирование напряжения с частотой 128 Кгц из опорной частоты 5 МГц;

— выдачу напряжения КОНТР. КОРРЕКЦИИ, используемого для контроля при коррекции частоты опорного генератора по сигналу эталонной частоты, принимаемому радиоприемником;

— обобщенный контроль синхронизации блока с выдачей сигнала ГОТОВ К РАБОТЕ.

В блоке предусмотрено при работе в режиме АПЧ сохранение частоты третьего гетеродина с доплеровской поправкой в течение 5 секунд после замирания входного сигнала (пилот-сигнала). Основные технические данные блока:

а) уровни выходных напряжений блока:

— (500±100) мВ частотой 12672 Кгц на нагрузке 75 Ом;

— (110±30) мВ частотой 128 Кгц на нагрузке 75 Ом:

б) полоса схватывания и удержания в режиме АПЧ не менее ±100 Гц и ±250 Гц соответственно.

В блок входят следующие основные элементы:

— генератор частоты 12672 Кгц;

— усилители ПЧ;

— формирователь;

— схема АПЧ.

Блок может работать в четырех режимах:

— режим без АПЧ;

— режим АПЧ;

— режим АПЧ с памятью;

— ждущий режим.

В режиме без АПЧ (команда ВКЛ. АПЧ отсутствует) ключ Кл. 2 сигнал не пропускает. Частота генератора, поделенная на 11, подается на фазовый детектор формирователя.

На второй вход фазового детектора при закрытом ключе Кл. 6 поступает частота 1152 Кгц, полученная с помощью делителя на 39,0625 и умножителя на 9 из опорной частоты 5 МГц. С выхода фазового детектора напряжение, зависящее от разности сравниваемых частот, подается через усилитель постоянного тока на генератор для подстройки его частоты

Таким образом, в режиме без АПЧ генератор синхронизируется опорной частотой.

В режиме АПЧ (подается команда ВКЛ. АПЧ) ключи Кл. 2, Кл. 3 пропускают сигнал, открытый ключ Кл. 6 закорачивает вход фазового детектора формирователя, в результате фазовый детектор формирователя закрыт и работает фазовый детектор схемы АПЧ.

Сигнал третьей ПЧ со входа блока, через предварительный усилитель и усилитель ПЧ, где осуществляется селекция и усиление сигнала, подается через открытый ключ Кл. 2, усилитель-ограничитель на делитель на 10, с выхода которого сигнал частотой 12,8 Кгц через ключ Кл. 3 поступает на вход фазового детектора (схемы АПЧ). На второй вход фазового детектора подается частота 12,8 Кгц, сформированная из опорной частоты. Выходное напряжение фазового детектора усиливается и используется для подстройки частоты генератора 12672 Кгц по несущей частоте сигнала.

Подстройка частоты третьего гетеродина по несущей частоте сигнала позволяет скомпенсировать изменение второй ПЧ из-за эффекта Доплера.

В случае исчезновения сигнала на входе усилителя блок переходит в режим АПЧ С ПАМЯТЬЮ без дополнительных переключении. В этом случае постоянное напряжение, появившееся в результате детектирования шумовой огибающей сигнала, управляет ключами Кл. 3 и Кл. 4.

Вход фазового детектора схемы АПЧ закорачивается и конденсаторы С38, С39 сохраняют свой заряд определенное время (время памяти), тем самым текущая частота генератора запоминается и может в течение этого времени засинхронизироваться с вновь появившимся сигналом также без дополнительных переключении.

Время памяти определяется временем заряда конденсатора СЗО.

Если по истечении времени памяти сигнал на входе блока не появился, то триггер опрокидывается и нейтрализует команду ВКЛ. АПЧ (закрывает ключ Кл. 6) и ключ Кл. 5 открывается; при этом открываются входы фазового детектора формирователя и заряд конденсаторов С38, С39 стирается.

В результате, блок переходит в ждущий режим (генератор синхронизируется опорной частотой) до появления сигнала на входе блока, после чего блок вновь переключается в режим АПЧ.

При контроле частоты опорного генератора радиоприемника на блок подается команда ВКЛ. КОРР., при этом сигнал третьей ПЧ (соответствующий сигналу эталонной частоты, принимаемому радиоприемником) поступает через ключ Кл. 1 и усилитель на смеситель, где смешивается с напряжением частотой 128 Кгц, полученной из частоты опорного генератора 5 МГц. Полученные на выходе смесителя нулевые биения используются для контроля при коррекции частоты опорного генератора радиоприемника.

Сигнал готовности блока к работе формируется при наличии следующих напряжений:

— напряжения частоты 1152 Кгц, полученной из частоты генератора;

— напряжения частоты 1152 Кгц, полученной из опорной частоты 5 МГц.

Преобразование указанных напряжений в сигнал готовности блока происходит в смесителе (У8), затем сигнал детектируется (Д5) и усиливается (Т16,Т17).

При неисправности в схеме синхронизации, а также в самой схеме контроля сигнал готовности всегда меньше порогового значения. В результате чего Т16. Т17 закрыты и контакты 3, 2 реле Р2 разомкнуты и цепь ГОТОВ К РАБОТЕ разрывается. Сигнал ГОТОВ К РАБОТЕ (—27В) через делитель подается на выход блока и обеспечивает возможность контроля блока с помощью стрелочного прибора. Реле Р1 позволяет по команде ОТКЛ. ГЕН. отключать генератор 12672 Кгц. Кроме того, напряжение с частотой 1152 Кгц, полученной из опорной

частоты, для схемы контроля подменяется постоянным напряжением (—12В или—27В) при включении генератора или в режиме с АПЧ соответственно, и функция схемы контроля сохраняется. Ниже рассмотрены принципиальные особенности построения схем элементов блока.

Усилитель (плата 2119)

Схема электрическая принципиальная платы приведена на рис. 43 приложения 1 ЦЛ2.003.067 Т01.

Усилитель, собранный на транзисторах Tl, T2 по схеме с общим эмиттером, предназначен для предварительного усиления сигнала третьей ПЧ. Усилитель обеспечивает чувствительность блока по входу 128 Кгц (Ш1). Регулирование чувствительности производится резистором R3*. Селекцию несущей сигнала обеспечивает электромеханический фильтр Э1 с полосой пропускания 300 Гц.

Усилитель ПЧ (плата 2118)

Схема электрическая принципиальная платы приведена на рис. 41 приложения 1 ЦЛ2.003.067 Т01.

Усилитель ПЧ обеспечивает усиление сигнала 128 Кгц с АРУ.

Усилитель ПЧ с АРУ обеспечивает постоянство амплитуды сигнала и постоянство среднего значения амплитуды шумов на выходе усилителя, что позволяет выставить порог срабатывания ключа Кл. 3 схемы АПЧ.

Микросхема У1 предназначена для согласования с выходным сопротивлением фильтра Э1 усилителя.

Микросхема У2 — усилитель с АРУ; регулирование усиления осуществляется шунтированием входа и выхода усилителя У2 диодами матрицы У5. Глубина регулирования определяется детектором АРУ (Д2) и УПТ (ТЗ, T2, Tl).

Фильтр С22, R26, С23 обеспечивает развязку по цепи АРУ. Усиление сигнала по мощности производится усилителем, собранным по двухтактной схеме на транзисторах матрицы У4, с инвертором на входе, выполненным на микросхеме УЗ.

Генератор (плата 2115)

Схема электрическая принципиальная платы приведена на рис. 42 приложения 1 ЦЛ2.003.067 Т01.

Кварцевый, электронноперестраиваемый генератор предназначен для формирования частоты (12672±1,5) Кгц.

Генератор собран на транзисторе Tl по схеме с общим коллектором. В цепи обратной связи стоит кварцевый резонатор, определяющий частоту генерации.

Перестройка частоты в полосе ±1,5 Кгц осуществляется варикапами Д1...Д4.

Средняя частота генерации устанавливается регулированием индуктивности катушки L1.

Генератор нагружен через делитель R11,C8* на колебательный контур С9, L2 и далее на распределительный усилитель (T2).

Буферный усилитель собран на транзисторе Т4.

Усилитель мощности (ТЗ) обеспечивает необходимый уровень напряжения третьего гетеродина (12672 Кгц) на выходе блока.

Формирователь (плата 2116)

Схема электрическая принципиальная платы приведена на рис. 39 приложения 1 ЦЛ2.003.067 Т01. Формирователь обеспечивает:

— формирование частоты 1152 Кгц из частоты генератора 12672 Кгц;

— формирование частоты 128 Кгц, из опорной частоты 5 МГц с последующим преобразованием ее в частоту 1152 Кгц;

— сравнение частоты 1152 Кгц, полученной из частоты генератора и частоты 1152 Кгц, сформированной из опорной частоты 5 МГц;

— формирование сигнала готовности блока к работе;

— формирование сигнала для контроля коррекции частоты опорного генератора устройства.

Реле Р1 позволяет отключать питание генератора 12672 Кгц по команде ОТКЛ. ГЕН.

Формирование частоты 1152 Кгц осуществляется путем деления на 11 частоты 12672 Кгц. Делитель на 11 состоит из делителя на 16, собранного на триггерах У2...У4, У6, У7 по последовательной схеме, и схемы совпадения У1, которая производит установку триггеров У2...У4, исключая пять состояний.

В результате исходная частота 12672 делится на 11. Сигнал на вход делителя подается через формирователь (Т1).

формирование частоты 128 Кгц производится делением опорной частоты 5 МГц на 39,0625. Опорная частота подается на вход делителя через буферный усилитель У25-2 и формирователь У25-1.

Делитель состоит из четырех последовательно включенных делителей на 2, 5; собранных по кольцевой схеме на триггерах. Схемы совпадения обеспечивают выборку фаз.

Делитель на 39,0625 нагружен на фильтр LC (ЭЗ-72) со средней частотой 128 Кгц.

Усилитель мощности, собранный на транзисторе Т 14 по схеме с общим эмиттером, обеспечивает необходимый уровень напряжения частотой 128 Кгц на выходе блока и возможность контроля работы делителя на 39,0625 с помощью стрелочного прибора.

С выхода фильтра ЭЗ-72 напряжение частотой 128 Кгц поступает также на умножитель (Т7, Т8), который состоит из двух умножителей на 3, с выхода которого частота 1152 Кгц через усилитель (Т6) подается на фазовый детектор (ТЗ, Т4), где сравнивается с частотой 1152 Кгц, поступающей с делителя на 11.

Продукт сравнения следует через фильтр нижних частот на вход усилителя постоянного тока (Т9 и Т 10), где усиливается и далее используется для управления частотой генератора 12672 Кгц. Схема обобщенного контроля синхронизации включает в себя:

— преобразователь контролируемых напряжений в сигнал готовности (У8);

— детектор (Д5);

— усилитель (Т16, Т17), нагруженный на реле Р2. Схема контроля коррекции состоит из усилителей (Т12, Т13), собранных по схеме с общим эмиттером, и смесителя У9.

Схема АПЧ (плата 2117)

Схема электрическая принципиальная платы приведена на рис. 40 приложения 1 ЦЛ2.003.067 Т01.

Схема АПЧ обеспечивает подстройку частоты генератора по несущей частоте сигнала и осуществляет запоминание текущего значения частоты генератора при исчезновении несущей частоты сигнала (пилот-сигнала).

Предварительно усиленный и отфильтрованный сигнал третьей ПЧ по команде ВКЛ. АПЧ следует через открытый ключ У1, двухсторонний ограничитель (Д9, Д10), делитель на 10 (У8, У9) (при закры-61

том ключе Т5) и поступает на фазовый детектор (Т6, Т7), собранный по ключевой схеме.

Сюда же через делитель на 10 (УЗ, У4) подается опорная частота 128 Кгц, сформированная из 5 МГц. Выходное напряжение фазового детектора используется для управления генератором 12672 Кгц, что позволяет скомпенсировать изменение второй ПЧ изделия из-за эффекта Допплера.

При исчезновении пилот-сигнала или значительной модуляции его

шумами (при соотношении—-..—=4...б) на выходе детектора Д1 появляется шумовая огибающая. Детектор Д2 выделяет постоянную составляющую шумов и открывает ключ (Т4, Т5), при этом вход фазового детектора (Т6, Т7) закорачивается и текущее значение напряжения на конденсаторах С38, С39 запоминаегся.

Одновременно напряжение с выхода детектора Д2 закрывает транзистор Т8 и конденсатор СЗО начинает заряжаться. Если до окончания его заряда (время памяти) пилот-сигнал не появился, то триггер (Т10, Т 11) опрокидывается и ключ (Т22) закрывается.

Переменное напряжение частотой 1152 Кгц с коллектора транзистора Т22 открывает транзисторы Т12, Т13 и заряд конденсаторов С38 и 039 стирается; постоянное напряжение с коллектора транзистора Т22 открывает ключ Д1 формирователя и генератор синхронизируется (с помощью фазового детектора формирователя) опорной частотой.

5.9. Блок слуховых видов работы (блок Б4-12)

Схема электрическая структурная блока приведена на рис. 15 приложения 4, а схема электрическая принципиальная — на рис. 47 приложения 1 ЦЛ2.003.067 Т01.

Блок Б4-12 обеспечивает селекцию, усиление и детектирование сигналов амплитудной телеграфии, двухполосной телефонии и частотной телефонии.

В блоке реализована возможность слухового контроля сигналов автоматической телеграфии.

Основные технические данные блока следующие:

а) коэффициент усиления блока при различных видах работы при выходном напряжении сигнала 3В на нагрузке 600 Ом составляет-112 дБ (дляА1-У):

106 дБ (для А1-Ш);

92 дБ (для A3, F3);

б) нелинейные искажения блока не более 10%;

в) глубина регулирования АРУ не менее 80 дБ при изменении выходного сигнала не более 6 дБ;

г) выходное напряжение тонального гетеродина не менее 75 мВ на нагрузке 1 кОм; предусмотрена возможность перестройки частоты тонального гетеродина в пределах не менее ±5кГц;

д) блок имеет выходы:

— симметричный НЧ  выход на линию с сопротивлением (600±60) Ом;

— несимметричный НЧ выход для слухового контроля с уровнем не менее 2В на линию с сопротивлением (600±60) Ом:

— выход для контроля выходного напряжения с помощью внешнего стрелочного прибора;

е) ослабление выходного напряжения шумов системой подавления шумов в отсутствии сигнала при работе в режиме F3 составляет не менее 40 дБ.

Совмещение в одном блоке различных каналов слуховых видов работы достигается благодаря тому, что часть каскадов (усилитель ПЧ, регулируемый усилитель НЧ) сделаны общими, т. е. работают при всех видах слухового приема.

При подаче команды А1-У срабатывают реле РЗ и Р1, при этом подаются питающие напряжения на соответствующие каскады, обеспечивающие построение канала приема сигналов амплитудной телеграфии с полосой пропускания 300 Гц. Рассмотрим путь прохождения сигнала. Сигнал ПЧ с выхода группового тракта приема поступает на усилитель (Т1), затем через узкополосный фильтр Э1 подастся на усилитель (Т6) и усилитель У1. Усилительные каскады (Т1, Т6) собраны по схеме с общим эмиттером с двухполярным питанием и являются согласующими усилителями; при отключении источника питания минус 27 В (при переходе на другой вид работы) эти каскады обеспечивают необходимое ослабление входного сигнала на этой ветви.

Усилитель У1, выполненный на микросхеме, представляет собой усилитель ПЧ с глубокой регулировкой усиления.

С целью уменьшения нелинейных искажений регулировка усиления по ПЧ осуществляется шунтированием нагрузок усилительных каскадов декадными сборками (У2, УЗ, У5), выполненными на микросхемах. Микросхема состоит из двух параллельно соединенных (для переменного тока) диодных цепей, составленных из последовательно соединенных кремниевых полупроводниковых диодов, дифференциальное сопротивление которых уменьшается с увеличением протекающего через них постоянного тока.

Колебательный контур (LI, C31, С32), настроенный на частоту 128 Кгц, улучшает соотношение сигнал/шум на выходе усилителя У1. Полоса пропускания контура не более 30 Кгц.

Усиленный сигнал ПЧ с выхода У1 поступает через эмиттерный повторитель (Т18) на сигнальный вход ключевого детектора, выполненного на транзисторе Т20 с изолированным затвором и р-каналом. Начальное смещение на затвор подается через резистор R91 с коллектора транзистора Т22.

Тональный гетеродин (Т25) выполнен по схеме индуктивной трехточки. Режим каскада стабилизирован отрицательной обратной связью по постоянному току. Двухкаскадный усилитель (Т23, Т24) обеспечивает необходимое усиление напряжения гетеродина. В первом каскаде усилителя применен полевой транзистор (Т24), позволяющий получить малый уровень собственных шумов и высокое входное сопротивление.

С коллектора транзистора Т22 сигнал гетеродина поступает на затвор ключевого детектора (Т20). В колебательный контур гетеродина включен варикап Д47 для регулировки частоты и варикап Д44 — для коррекции частоты тонального гетеродина.

Сигнал низкой частоты с выхода ключевого детектора подается через контакты 1, 2 реле Р5, эмиттерный повторитель (Т 10) и фильтр НЧ (Tpl, C57) на усилитель У7.

С выхода У7 сигнал поступает на трансформатор Тр2. С трансформатора Тр2 сигнал поступает на симметричную линию.

Средняя точка трансформатора выводится на разъем Ш1/19. Это позволяет (при необходимости) использовать данный усилитель в качестве предварительного с последующим усилением по мощности для работы на внешний громкоговоритель.

С выхода У7 сигнал поступает также на эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторе Т 16, с выхода которого НЧ сигнал подается на выход «Тлф» для слухового контроля работы. Эмиттерный повторитель (Т 16) имеет динамическую нагрузку (Т 15)

и непосредственную связь с каскадом усилителя мощности. Такое схемное решение позволяет пропускать без ограничения уровень сигнала НЧ до 3В (по входу эмиттерного повторителя) и обеспечивает необходимую развязку несимметричного выхода от выхода на линию.

Детектирование сигнала для контроля выхода блока по стрелочному прибору осуществляет выпрямитель (Д37, Д39).

Для приема сигналов амплитудной телеграфии в широкой полосе (1200 Гц) подается команда А1-Ш. При этом срабатывают реле Р2 и РЗ. Через контакты реле Р2 подается напряжение питания на каскады усиления (Т2, Т4), тем самым обеспечивается включение фильтра Э2 с полосой пропускания 1200 Гц. В остальном канал приема тот же, что и для сигнала в режиме А1-У.

Тонманипулятор собран на полевых транзисторах Т19, Т21. При приеме на слух частотноманипулированных сигналов подается команда «вкл. ТМ» (—27В), при этом отпирается переход сток-исток полевого транзистора Т21, подключая затвор ключевого детектора (Т20) к истоку транзистора Т19. При контроле частотноманипулированных сигналов используется местная несущая, которая с разъема Ш5 через контакты 2, 3 реле PI 4 подается на вход ключевого детектора (Т20), через эмиттерный повторитель (Т18).

Когда со входа КОНТР. Fl, F6, F9 приходит потенциал «НАЖАТ.» (+10В), то сопротивление сток-исток транзистора Т19 максимальное, смещение на затвор ключевого детектора подается с делителя R90, R91. Ключевой детектор открывается и с его выхода снимается максимальный сигнал НЧ, который затем усиливается усилителем НЧ.

При поступлении потенциала «ОТЖАТ.» (—0,6 В) сопротивление сток-исток транзистора Т19 минимальное и смещение на затвор ключевого детектора не подается. Ключевой детектор закрывается и с его выхода снимается значительно меньший уровень сигнала НЧ

При приеме сигналов двухполосной телефонии поступает команда «В1<Л. A3», срабатывают реле Р4, Р5, подается напряжение питания на усилители ТЗ, Т5, обеспечивающие включение фильтра ЭЗ с полосой пропускания 20 Кгц и на усилитель Т13, нагруженный на амплитудный детектор (Д40), и на общие для всех каналов каскады ПЧ и НЧ. Прием сигналов частотной телефонии может осуществляться при включении вида работы F3, при этом срабатывают реле Pll, P6, Р13. Подается питание на усилители (ТЗ, Т5) и включается тракт ПЧ с полосой пропускания 20 Кгц. Через контакты реле P6 заземляется резистор R71, обеспечивая регулировку усиления по НЧ, при этом цепь питания тракта АРУ (контакт 1 микросхемы У4 не заземлен) прерывается, и тракт ПЧ работает в режиме ограничения.

Этим устраняется паразитная амплитудная модуляция сигнала. Прохождение частотномодулированного сигнала,   усилитель (ТЗ), фильтр ЭЗ, усилитель (Т5), усилитель У1, каскад усиления (Т13); затем сигнал поступает на эмиттерный повторитель (Т26), усилитель-ограничитель (Т27, Т28) и далее на частотный детектор, выполненный на расстроенных контурах (L3, С110, С112 и L4, C1l1, C113, Д53, Д54). Низкочастотный сигнал с выхода детектора подается через резистор R152) и контакты реле Р5 в тракт НЧ. Для уменьшения (при отсутствии сигнала) шума, который затрудняет прием на слух частотномодулированных сигналов, используется шумоподавитель. Включение шумоподавителя осуществляется при подаче команды ВКЛ. F3.

Схема подавителя шумов состоит из усилительных каскадов (Т29, ТЗО), микросхемы У8, усилителя постоянного напряжения {Т31) и управляемого делителя (резистор R151 и транзистор Т32). При отсутствии полезного сигнала напряжение шумов с выхода дискриминатора поступает на схему шумоподавителя.

Контур L5, С 125, С 126, включенный в коллекторную цепь транзистора Т1 микросхемы У8, выделяет напряжение шумов. Это напряжение детектируется транзисторным детектором (ТЗ микросхемы У8), усиливается усилителем постоянного напряжения (Т31) и подается на затвор транзистора Т32. Транзистор Т32 открывается, сопротивление перехода сток-исток уменьшается, коэффициент передачи управляемого делителя падает, уровень шумов на выходе усилителя НЧ значительно ослабляется.

При приеме частотномодулированного сигнала управляющее напряжение на коллекторе транзистора Т31 отсутствует, транзистор Т32 заперт положительным напряжением, снимаемым с делителя R151; R150;

коэффициент передачи управляемого делителя максимален.

Блок обеспечивает следующие регулировки усиления:

а) АРУ (по ПЧ), в это время возможна ручная регулировка усиления НЧ тракта;

б) ручная регулировка усиления по тракту ПЧ, в это время усиление тракта НЧ максимальное.

Рассмотрим работу АРУ.

Сигнал ПЧ с выхода усилителя У1 поступает на микросхему У4, представляющую собой усилитель ПЧ и детектор АРУ. Продетектированное напряжение поступает на усилитель постоянного напряжения (Т9), и затем усиленный по току составным эмиттерным повторителем (Т7, Т8) сигнал поступает на диодные сборки У2, УЗ, У5.

Возможна работа АРУ с тремя постоянными времени. Постоянная времени АРУ, равная 0,1 с, обеспечивается при обесточенном реле Р9. Для включения постоянной времени АРУ 1с подается команда на реле Р9, через контакты которого подключается к схеме конденсатор для обеспечения постоянной времени АРУ, равной 1с.

Подключение конденсаторов к схеме для обеспечения постоянной времени АРУ 5 секунд осуществляется с помощью реле Р10 при подаче команды <ВКЛ. АРУ 5с». При работе с АРУ возможна ручная регулировка усиления по низкой частоте. Регулирующее напряжение (с подвижного контакта внешнего потенциометра) поступает на базу Б1 составного транзистора Т17, а с эмиттера Э2 — на диоды Д59...Д64, осуществляя таким образом ручную регулировку усиления по НЧ.

При подаче команды ВКЛ. РРУ база (Б2) составного транзистора Т17 заземляется через контакты 1, 2 реле Р6 и контакты 2, 3 реле Р8. В этом случае регулировка по НЧ прекращается, усиление по тракту НЧ максимально; цепь питания тракта АРУ прерывается (отключается корпус источника питания от контакта 1 микросхемы У4).

Регулирующее напряжение (с подвижного контакта внешнего потенциометра) поступает на диодные сборки тракта ПЧ по следующей цепи: база Б1 — эмиттер Э1 транзистора Т17, диод Д19, база-эмиттер транзистора Т7 и далее на диодные сборки У2, УЗ, У5.

5.10. Блок однополосной телефонии (блок Б4-25)

Схема электрическая структурная блока приведена на рис. 16 приложения 4, а схема электрическая принципиальная — на рис. 44 приложения 1 ЦЛ2.003.067 Т01.

Блок Б4-25 предназначен для основной селекции, усиления и детектирования однополосного сигнала в полосе частот (128,3...131,4) Кгц

(нижняя боковая полоса) и в полосе (127,7...124,6) Кгц (верхняя боковая полоса).

Основные технические данные блока следующие:

а) коэффициент усиления блока (89...94) дБ при выходном напряжении 3 В на нагрузке 600 Ом;

б) ширина полосы частот канала по выходу ПЧ от 300 до 3400 Гц, неравномерность частотной характеристики в полосе пропускания канала не более 3,5 дБ:

в) система АРУ обеспечивает работу как по спектру сигнала, так и по пилот-сигналу; глубина регулировки АРУ не менее 80 дБ при изменении сигнала на выходе блоков не более 6 дБ; постоянные времени АРУ в зависимости от команд равны (0,1; 1,0; 5,0) секунд;

г) блок имеет выходы:

— симметричный трансформаторный выход на линию с сопротивлением (600±60) Ом;

— несимметричный выход на линию слухового контроля с сопротивлением (600±60) Ом уровнем не менее 2 В.

— выход для контроля выходного напряжения с помощью внешнего стрелочного прибора;

д) нелинейные искажения блока не более 2,5%;

е) уровень шумов на выходе блока в полосе 3100 Гц не более 100 мВ;

ж) ослабление сигнала в полосе частот соседнего канала не менее 56 дБ.

Схема блока включает в себя:

— канал верхней боковой полосы (плата 2197. Э1);

— канал нижней боковой полосы (плата 2197, Э2);

— тракт выделения пилот сигнала (плата 2198).

Схемы каналов идентичны и отличаются только фильтрами Э1 и Э2, обеспечивающими селекцию соответственно в верхней и нижней боковой полосе.

Сигнал с выхода ГТП приемника поступает на вход платы 2197 и далее на усилитель, выполненный на транзисторе Т1. Нагрузкой усилителя является фильтр Э1 (Э2) с полосой пропускания 3100 Гц. С выхода фильтра однополосный сигнал поступает на вход усилителя, выполненного на транзисторе Т2. Далее сигнал подается на вход четырехкаскадного усилителя У1, собранного на микросхеме. Нагрузкой третьего каскада усилителя У1 служит резонансный контур, обеспечивающий улучшение соотношения сигнал/шум всего тракта. Его резонансная частота равна средней частоте фильтра однополосного сигнала. Сигнал с выхода У1 поступает на эмиттерньй повторитель (Т5), нагрузкой которого является кольцевой детектор, который собран на трансформаторах Тр1, Тр2 и диодах Д20...Д23.

Для детектирования однополосного сигнала через усилитель-ограничитель У6 на кольцевой детектор поступает напряжение частоты местной несущей (128 Кгц).

Со средней точки трансформатора Тр1 низкочастотный сигнал поступает на П-образный фильтр нижних частот, который отфильтровывает все нежелательные продукты преобразования кольцевого детектора. Низкочастотный сигнал с выхода фильтра поступает на усилитель низкой частоты, собранный на микросхеме У7. Нагрузкой усилителя служит трансформатор Тр4, обеспечивающий выход на симметричную линию, обладающую волновым сопротивлением 600 Ом. С выхода микросхемы У7 сигнал через эмиттерньй повторитель (Т6), в цепь которого включена динамическая нагрузка (Т7), подается на выход для слухового контроля и через эмиттерный повторитель (Т8) поступает на выход блока для обеспечения контроля с помощью стрелочного прибора.

В блоке предусмотрены следующие системы АРУ:

а) АРУ по спектру в каждом канале отдельно;

б) АРУ по пилот-сигналу в каждом канале отдельно;

в) АРУ по спектру в режиме сложения (при работе обоих каналов).

При работе с включенной АРУ возможна регулировка усиления по НЧ при подаче управляющего напряжения (РпУ).

Кроме того, в блоке предусматривается возможность регулировки усиления по ПЧ (команда ВКЛ. РРУ) при подаче управляющего напряжения (РлУ), при этом усиление по НЧ максимальное.

Изменение коэффициента усиления тракта ПЧ каждого канала осуществляется путем шунтирования нагрузок усилителя, собранного на транзисторе Т2, а также первого и второго каскадов микросхемы У1 нелинейными сопротивлениями У2, УЗ, У4.

При работе АРУ по спектру сигнал с выхода усилителя У1 через контакты обесточенного реле Р5 поступает на формирователь управляющего напряжения АРУ (У5). Микросхема У5 состоит из усилителя напряжения, эмиттерного повторителя и детектора АРУ.

С выхода микросхемы У5 продетектированный сигнал поступает на вход усилителя постоянного тока, первый каскад (эмиттерный повторитель) которого собран на транзисторе ТЗ, второй каскад — на транзисторе Т4.

С выхода усилителя постоянного тока управляющее напряжение подается через контакты обесточенного реле Р8 на нелинейные сопротивления У2, УЗ, У4, включенные в нагрузку усилителей однополосного сигнала.

Работа АРУ по спектру обеспечивается при отсутствии команд УРОВ. НЕС-6 дБ, УРОВ. НЕС-20 дБ, ВКЛ. РРУ. Включение постоянных времени АРУ 1,0 с и 5,0 с. обеспечивается с помощью реле Р6 и Р7 соответственно. Постоянная времени АРУ 0,1 с. обеспечивается при обесточенных обмотках реле Р6 и Р7.

АРУ по несущей сигнала (по пилот-сигналу) включается при подаче одной из команд УРОВ. НЕС-6 дБ, УРОВ. НЕС-20 дБ. Система АРУ по пилот-сигналу, кроме цепи формирования управляющего напряжения У5 включает в себя дополнительно тракт выделения пилот-сигнала (плата П2).

Сигнал с выхода группового тракта приема поступает на усилитель (Т1 платы П2), согласующий выходное сопротивление группового тракта с входным сопротивлением фильтра Э, обеспечивающего селекцию пилот-сигнала. Полоса пропускания фильтра по уровню 0,7 равна 90 Гц. Далее пилот-сигнал усиливается каскадом, выполненным на транзисторе ТЗ, при работе с уровнем несущей «минус 6 дБ» (реле Р1 обесточено), или каскадами (Т2, ТЗ) при поступлении команды УРОВ. НЕС-20 дБ. Включение и выключение каскада (Т2) позволяет изменять коэффициент усиления тракта пилот-сигнала, благодаря чему обеспечивается нормальная работа АРУ при различных уровнях пилот-сигнала. Выход каскада усиления (ТЗ) подключен ко входам двух одинаковых усилителей.

Усилитель, собранный на транзисторе Т4, и микросхема У1, обеспечивают усиление пилот-сигнала, поступающего на канал верхней боковой полосы (плата П1).

Усилитель, выполненный на транзисторе Т5, и микросхема У5, усиливают пилот-сигнал, поступающий на канал нижней боковой полосы (плата ПЗ).

Пилот-сигнал во включенном канале с помощью реле Р5 (при команде УРОВ. НЕС-6 дБ или УРОВ. НЕС-20 дБ) подается на формирователь У5 (платы П1 или ПЗ соответственно), обеспечивающий формирование управляющего напряжения АРУ по пилот-сигналу. Управляющее напряжение с выхода УПТ (Т4) подается через контакты реле Р8 на нелинейные сопротивления У2, УЗ, У4 включенного канала и на нелинейные сопротивления У2, УЗ, У4 (или соответственно У6, У7, У8) платы П2. При работе с АРУ возможность регулировки по НЧ обеспечивается подачей через контакты обесточенного реле Р9 управляющего напряжения со входа блока (РлУА или РлУВ) на нелинейное сопротивление Д24...ДЗЗ, включенное на входе усилителя низкой частоты.

При команде ВКЛ. РРУ реле Р9 и Р8 срабатывают, при этом усиление по НЧ максимальное, а регулировка усиления по ПЧ осуществляется извне со входов РлУА или РлУВ. Кроме того, команда ВКЛ. РРУ с помощью реле Р4 на плате П2 разделяет цепи управляющих напряжений каналов, исключая сложение их при работе с РРУ по ПЧ. Аналогично действует команда СЛОЖ. АРУ ОТКЛ., поступающая извне.

Включение необходимого канала боковой полосы происходит путем подачи команды ВКЛ. A1 или ВКЛ. B1 соответственно. В результате срабатывания реле PI, P2, РЗ подаются на каскады канала питающие напряжения (±12,6 В; —27 В); реле Р4 обеспечивает подачу «корпуса» на обмотки реле Р5...Р9 платы П1 (ПЗ) и реле Р1...РЗ платы П2, тем самым, подготавливая их к работе.

Фильтр Э платы П2 представляет собой узкополосный кварцевый фильтр со средней частотой 128 Кгц и полосой пропускания, 90 Гц. Фильтр состоит из двух звеньев, построенных по дифференциально-мостовой схеме, в плечи которых включены кварцевые резонаторы.

Фильтры Э1 и Э2 представляют собой однополосные кварцевые фильтры верхней и нижней боковой полосы соответственно. Фильтры выполнены по трехзвенной дифференциально-мостовой схеме. Звенья фильтра содержат по два резонатора.

5.11. Блок автоматической телеграфии (Блок Б5-72)

Схема электрическая структурная блока приведена на рис. 17 приложения 4, а схема электрическая принципиальная — на рис. 48 приложения 1 ЦЛ2.003.067 Т01.

Блок Б5-72 предназначен для основной селекции, усиления, детектирования частотно-манипулированных сигналов и сигналов с относительной фазовой манипуляцией на промежуточной частоте 128 Кгц и формирования выходных импульсов.

Блок обеспечивает обработку сигналов видов работ, приведенных в табл. 5.4. В этой же таблице приведены значения скоростей работы и  полосы фильтров селекции для всех видов работ.

| Вид работы | Скорость работы, бод | Полоса фильтра, Гц |
| --- | --- | --- |
| F1-125 F1-170 F1-200 F1-250 F1-400 F1-500 F1-1000 F6-200 F6-250 F6-400 F6-500 F6-1000 F9-300 F9-500 | до 100 до 100 до 150 до 150 до 300 до 300 до 500 до 150 до 150 до 300 до 300 до 600 300 500 | 300 600 600 600 1200 1200 2200 1200 1200 2200 2200 4500 600 1200 |

Таблица 5.5

|  | Вид работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | F1-125 | Fl-170 | F1-200 | F1-250 |  | F1-400 |  | Fl-500 | Fl-1000 | F6-200 | F6-250 | F6-400 |  |  | F6-500 | [F6-1000 | F9-300 | F9-500 |
| блока | при скорости телеграфирования, бод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50/100 | 100 | 75/150 | 150 | 300 |  | 100/300 |  | 300/500 | 75/150 | 150 | 300 | 300 |  |  | 600 | 300 | 600 |
| Чувстви тельность, мкВ, не хуже | 17 | 20 | 20 | 20 | 35 |  | 35 |  | 40 | 35 | 35 | 45 |  | 45 |  | 65 | 21 | 33 |
| телеграф ные иска- женпя, %, не 6oлеe | 5/10 | 7 | 5/10 | 7 | 10 |  | 5/7 |  | 5/7 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 12 | 10 | 10 |
| Помохоус- юпчивость от синусои дальной по мехи Еп/Ес, не менее | 0,7/0,6 | 0,6 | 0,7/0,6 | 0,7 | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,5/0,4 | 0,5 | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Реальная избирательность, при Еп/Ес=1000, Гц, не более | +/- 600 | +\- 1100 | ±1100 | +/- 1100 | +/-1800 |  | +/-1800 |  | ±2700 | +/-1800 | ±1800 | ± 2700 |  | +/-2700 |  | ±5500 | +/-1100 | ±1800 |

Примечания: 1. Входное сопротивление блока во всех видах работ не менее 1 кОм.

2 Выходные постоянные напряжения блока на нагрузке (4,5±0,45) h0.\i составляют

(10±2,5)В и минус (0,6±0,5)В

Блок в зависимости от вида работ обеспечивает параметры, приведенные в табл. 5.5.

Основная селекция входного сигнала осуществляется полосовым фильтром одного из каналов ПЧ. Входная команда, соответствующая определенному виду работы, открывает входной каскад соответствующего канала и с помощью электронного ключа подключает выход полосового фильтра ко входу усилителя-ограничителя.

Входной каскад осуществляет согласование входа полосового фильтра канала с выходным каскадом ГТП устройства.

Полосовые фильтры имеют оптимальные полосы пропускания для соответствующих видов работы.

Усилитель-ограничитель осуществляет основное усиление и амплитудное ограничение сигнала.

С выхода усилителя-ограничителя сигнал поступает на один из входов смесителя, на другой вход которого поступает сигнал с выхода гетеродина. Смеситель служит для понижения частоты сигнала с целью сокращения числа разрядов регистра цифрового демодулятора.

Гетеродин совместно с ДПКД и детектором ФАПЧ производит формирование сетки частот из высокостабильной местной несущей частотой 128 Кгц, поступающей в блок из синтезатора частоты устройства. Детектором ФАПЧ служит сумматор по модулю 2.

Управления коэффициентами деления ДПКД осуществляется с помощью команд «сдвиг», соответствующих определенным видам работ.

Команды «сдвиг» формируются диоднорезистивными цепочками. ДПКД формирует также таковые частоты, необходимые для работы цифрового демодулятора.

Сигнал с выхода смесителя через широкополосный ФНЧ и формирователь поступает на вход цифрового демодулятора. Демодулятор построен по автокорреляционной схеме приема сигналов F1 (ЧТ), F6 (ДЧТ) и F9 (ОФТ).

Задержка сигнала производится регистром сдвига. Перемножение прямого и задержанного сигнала осуществляется сумматорами по модулю 2.

В каждом канале применено два сумматора по модулю 2 с последующим вычитанием их выходных сигналов с помощью операционных усилителей. Так как задержанный сигнал на входы сумматоров по модулю 2 поступает с разных разрядов регистра (следовательно, имеет неодинаковую задержку), на выходе операционного усилителя получается трапецеидальная амплитудно-частотная характеристика. Такое решение позволяет повысить термостабильность параметров блока и улучшить его работу при расстройках принимаемого сигнала.

Сигнал с выхода операционного усилителя через ФНЧ поступает на выходной формирователь (триггер). Сформированный триггером сигнал поступает на выход блока для использования в оконечной регистрирующей аппаратуре. Полосы пропускания ФНЧ обоих каналов переключаются при подаче внешних команд.

Это позволяет при приеме сигналов с различной скоростью манипуляции (50, 100, 150, 300, 600 бод) включать оптимальные полосы пропускания ФНЧ.

В блоке предусмотрены выход и вход сигнала НЧ («СЛОЖ. 1 КАН.» и «СЛОЖ. 2 КАН»), используемые при работе радиоприемника в режиме сдвоенного приема.

Функциональные узлы и элементы блока размещены на платах П1 (2068), П2 (2067) и ПЗ (2314).

На плате 2068 расположены входные каскады каналов ПЧ, полосовые фильтры, электронные ключи, усилитель-ограничитель, гетеродин, ФНЧ кольца ФАПЧ, формирователи команд «сдвиг» и усилитель местной несущей.

На плате 2067 расположены смеситель с широкополосным ФНЧ и формирователем сигнала ПЧ, регистр сдвига, выходные фазовые детекторы (сумматоры по модулю 2), ДПКД и детектор кольца ФАПЧ, коммутаторы схемы сложения и делитель для получения сигнала контрольных телеграфных точек.

На плате 2314 расположены операционные усилители, формирующие трапецеидальную амплитудно-частотную характеристику, переключаемые активные ФНЧ и выходные формирователи (триггеры).

Ниже рассмотрены принципиальные особенности построения схем элементов блока.

Основная селекция входного сигнала Fпч осуществляется полосовым фильтром одного из каналов ПЧ. Входная команда, соответствующая выбранному виду работы, открывает входной каскад соответствующего канала и с помощью электронного ключа подключает выход полосового фильтра ко входу усилителя-ограничителя, обеспечивающего основное усиление сигнала ПЧ.

Например, при включении вида работы F1-200 команда уровнем минус 27В через развязывающий диод Д1 попадает на эмиттер транзистора Т2 буферного усилителя, который осуществляет согласование входа полосового фильтра канала с выходом ГТП устройства. Эта же команда через резистор R59 попадает на стабилитрон Д29, который служит для стабилизации открывающего смещения на базах транзисторов электронного ключа Т7 и сглаживания пульсации по цепи минус 27 В. Для уменьшения влияния выключенных каналов на работающий на базы электронных ключей и эмиттеры транзисторов буферных усилителей подводится напряжение +12,6 В. Для этой же цели установлена цепочка R23...R25, создающая небольшое отрицательное запирающее смещение на базах транзисторов буферных усилителей.

Полосовые фильтры Э1...Э5 каналов ПЧ представляют собой электро-механические фильтры с полосой пропускания соответственно (300, 600, 1200, 2200,4500) Гц по уровню 0,7.

Усилитель-ограничитель Э6 (Э1-55) собран на операционных усилителях У1 и У2. Для ограничения входного сигнала служит диодный ограничитель R18, Д1, Д2. Двухтактный усилитель мощности на транзисторах Т1...ТЗ служит для снижения выходного сопротивления усилителя-ограничителя.

•Цепочка R68 ДЗЗ на выходе Э1-55 преобразует выходной двуполярный сигнал усилителя-ограничителя в сигнал  стандартного КМОПТЛ-уровня, необходимого для работы микросхем серии 564.

С выхода усилителя-ограничителя сигнал ПЧ через формирователь У5.3 поступает на вход смесителя У11.2, выполненного на сумматоре по

модулю 2. На другой вход смесителя поступает через формирователь У5.2 сигнал с выхода гетеродина — управляемого напряжением генератора (ГУН).

ГУН собран на транзисторе Т13 по схеме генератора с трансформаторной обратной связью и неполным включением контура в коллектор. Для обеспечения перестройки ГУН по частоте в контур включены варикапы Д34, Д35. На транзисторе Т11 собран буферный усилитель гетеродина. Диодный ограничитель Д36Д37 служит для предотвращения паразитных релаксационных колебаний.

Для повышения стабильности частоты гетеродин охвачен кольцом ФАПЧ. Сигнал ГУН с формирователя У5 2 поступает на ДПКД, собранный на микросхемах У8, У 11.3, У12.1, У16, У22.4, У23.4. Микросхемы У8, У16 представляют собой двоично-десятичные реверсивные счетчики с предварительной установкой. Элемент У22.4 служит для обновления предварительной установки после каждого цикла деления. Элемент У 11.3 совместно с элементом У23.4 уменьшает коэффициент деления на 1 при наличии низкого уровня на контакте 12 микросхемы У23.4.

Частота ГУН и коэффициенты деления для каждого вида работы приведены в табл. 5.6.

Таблица 5,6

| Вид работы | Частота гетеродина Fг, Кгц | Коэф. деления частоты гетеродина Кг | Частота синхронизации, КГц |
| --- | --- | --- | --- |

F1-125

130,0 131,2 132,0 134,4 136,0 Ж,0 131,2 132,0

65 41 66

42 68 72 41 66

2,0 3,2 2,0 3,2 2,0 2,0 3,2 2,0

Fl-170, Fl-200, F6-200

F 1-250. F6-250

Fl-400, F6-400

F 1-500, F6500

F1-1000, F6-1000

F-300 F9-500

Опорным сигналом для кольца ФАПЧ служит высокостабильная местная несущая частотой 128 Кгц, сформированная до уровня КМОПТЛ усилителем местной несущей на микросхеме У1.

С выхода усилителя сигнал F мн через У23.2 поступает на вход ДПКД, собранного на микросхемах У17, У18, У24.2. Этот делитель обеспечивает получение двух коэффициентов деления: 64 для частоты синхронизации 2 Кгц и 40 для частоты синхронизации 3,2 Кгц.

Управление коэффициентом деления осуществляется по входу б микросхемы У24.2. При подаче низкого уровня разрешается предварительная установка счетчика У17 для получения коэффициента деления, равного 10. При подаче высокого уровня цепь предварительной установки отключается и коэффициент деления счетчика равен 16.

Микросхема У18 осуществляет дополнительное деление частоты на 4.

Сигналы ГУН и местной несущей, поделенные до частоты синхронизации, поступают па входы детектора ФАПЧ, выполненного на микросхеме У11.1. Детектор ФАПЧ служит для выделения разности фаз между сигналами местной несущей и гетеродина. К выходу детектора подключен интегратор R6C4 и активный фильтр нижних частот (ФНЧ) кольца ФАПЧ, собранный на микросхеме У2. ФНЧ служит для сглаживания пульсации частоты синхронизации и выделения постоянной составляющей частоты рассогласования.

Управляющее напряжение с выхода ФНЧ подается в точку соединения варикапов через резистор R99.

Грубая перестройка гетеродина производится с помощью транзистора Т12, который подключает к контуру ГУН конденсатор С51 во всех видах работы, кроме F1-1000 и F6-1000.

Таким образом, система ФАПЧ поддерживает стабильность частоты ГУН равной стабильности местной несущей.

Сигнал гетеродина поступает на смеситель У 11.2. С выхода смесителя сигнал поступает на широкополосный ФНЧ L1C1 и формирователь У5.1, которые выделяют разностную частоту fn4. fn4 = Fг — Fпч

Далее сигнал 1пч подается на демодулятор частотно- и фазоманипулированных сигналов, собранный по автокорреляционной схеме. Задержку сигнала осуществляют регистры сдвига У6, У7, У26, У27, У28, У15. Время задержки определяется числом разрядов регистра и тактовой частотой и приведено в табл. 5.7.

Таблица 5.7

| Вид работы | Кгц fпч | F т, |  | Число разря дов на входе первого фазовою детектора | Число разря дов на входе второго фазового детектора | Время задержки, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КГц |  |  |  |  |
| F1-125 | 2,0 16,0 |  | 16,0 | 63 | 65 | 4,000 |
| Fl-170, F1-200 | 3,2 |  | 25,6 | 63 | 65 | 2,500 |
| F6-200 II кан. | 3,2. |  | 25,6 | 63 | 65 | 2,500 |
| F 1-250 | 4,0 |  | 32,0 | 63 | 65 | 2,000 |
| F6-250 II кан. | 4,0 |  | 32,0 | 63 | 65 | 2,000 |
| F 1-400 | 6,4 |  | 51,2 | 63 | 65 | 1,250 |
| F6-200 I кан. | 3,2 |  | 25,6 | 31 | 33 | 1,250 |
| Г6-400 II кан. | 6,4 |  | 51,2 | 63 | 65 | 1,250 |
| F1-500 | 8,0 |  | 64,0 | 63 | 65 | 1,000 |
| F6-250 I кан. | 4,0 |  | 32,0 | 31 | 33 | 1,000 |
| F6-500 II кан. | 8,0 |  | 64,0 | 63 | 65 | 1,000 |
| F6-400 I кан. | 6,4 |  | 51,2 | 31 | 33 | 0,625 |
| Г1-1000 | 16,0 |  | 128,0 | 63 | 65 | 0,500 |
| F6-500 I кан. | 8,0 |  | 64,0 | 31 | 33 | 0,500 |
| F6-1000 II кан. | 16,0 |  | 128,0 | 63 | 65 | 0,500 |
| F6-1000 I кан. | 16,0 |  | 128,0 | 31 | 33 | 0,250 |
| F9-300 | 3,2 |  | 21,333 | 74 | 70 | 3,333 |
| Г9-500 | 4,0 |  | 33,0 | 66 | 70 | 2,000 |

Тактовые частоты ft вырабатываются ДПКД, собранным на микросхемах У2.3, У4.2, У9, У10, У22.6, У23.1, У24.3, У25.2, У23.3. Коэффициенты деления ДПКД и значения тактовых частот для каждого вида работы приведены в табл. 5.8.

Таблица 5.8

| Вид работы | Коэффициенты деления | Тактовая частота ft, Кгц |
| --- | --- | --- |
| F1-125 | 8 | 16,0 |
| F 1-170, F 1-200, F6-200 | 5 | 25,6 |
| Fl-250, F6-250 | 4 | 32,0 |
| F 1-400, F6-400 | 2, | 51,2 |
| Fl-500, F6-500 | 2 | 64,0 |
| F 1-1000, F6-1000 | 1 | 128,0 |
| F9-300 | 6 | 21,333 |
| Г9-500 | 4 | 33 |

В режиме F1-1000 на выход ДПКД подается сигнал fmh через коммутатор У25.2.

В режиме F9-500 на вход ДПКД вместо F мн с помощью коммутаторов У10.1, У10.2 подается сигнал Fr частотой 132,0 Кгц.

Для получения коэффициента деления 2,5 служит формирователь на микросхемах У2.3, У22.6, У23.1, У24.3. Коэффициент деления У9 при этом устанавливается равным 5. Цепь Д1Д2Р5 выполняет функции сумматора сигналов. Резистор R4 совместно с входной емкостью микросхемы У23.3 и емкостью ключа микросхемы У4.2 образует фильтр нижних частот, который устраняет провалы в импульсах формирователя, возникающие из-за различия времен задержки сигнала разными микросхемами формирователя.

Микросхема У5.4 инвертирует тактовые импульсы, так как срабатывание микросхемы У6, У7, У27, У28 происходит по заднему фронту тактового импульса, а микросхем У15, У26 — по переднему фронту.

На первый разряд регистра У26.1 импульсы fn4 и ft приходят не синхронно, из-за чего отклонение фактической величины задержки от необходимой может достигать величины 1/Fт. На первый разряд регистра тактовые импульсы подаются в противофазе относительно тактовых импульсов остальных разрядов регистра, что приводит к уменьшению ошибки до 0,5-(1/Fт).

Перемножение прямого и задержанного сигналов осуществляется в сумматорах по модулю 2 У13.

При использовании цифрового фазового детектора получается амплитудно-частотная характеристика треугольной формы. Такая схема обладает тем недостатком, что требует высокой стабильности частоты сигнала, так как из-за отсутствия на характеристике плоского участка выходное напряжение изменяется при расстройствах, что приводит к ухудшению помехоустойчивости и появлению дополнительных телеграфных искажений.

Для исключения указанного недостатка в каждом канале применено два сумматора по модулю 2 с последующим вычитанием сигналов на их выходах с помощью операционного усилителя. После вычитания на выходе операционного усилителя получается трапецеидальная амп-литудно-частотная характеристика. Такое решение позволяет исклю-75

чить влияние изменений напряжения питания на величину телеграфных искажений, повысить температурную стабильность параметров.

Сигнал с выхода операционного усилителя У1 поступает на активный ФНЧ с переключаемыми полосами пропускания, собранный на микросхеме У9. Переключение частотозадающих цепей при переключении скорости манипуляции осуществляется ключами на микросхемах У2, У5. Полосы пропускания ФНЧ для каждой из скоростей работы приведены в табл. 5.9.

Таблица 5.9

| Скорость работы, бод | Полоса пропускания по уровню 0,7, Гц |
| --- | --- |
| 50 | 45±5 |
| 100 | 80±10 |
| 150 | 120±13 |
| 300 | 220±30 |
| 600 | 500 ± 50 |

С выхода ФНЧ сигнал поступает на формирователь прямоугольных импульсов, выполненный на операционном усилителе У7. В формирователе применена положительная обратная связь через резисторы R51, R53 для увеличения скорости нарастания выходного напряжения.

На транзисторе Т1 выполнен выходной каскад формирователя, служащий для преобразования выходного сигнала микросхемы У7 в сигнал с уровнями плюс (10±2,5) В и минус (0,6±0,5) В. Делитель напряжения на резисторах R70, R75 задает уровень «отжатая». Диод Д1 служит для защиты блока от попадания на выход извне напряжения минус 27В.

На микросхемах У4, У25 пл. 2067 собран коммутатор, который подает на входы формирователей У7, У8 пл. 2314 либо сигналы с выходов ФНЧ I и II каналов (У9, У10 пл. 2314), либо (при наличии команды «ВКЛ. ТЧК») сигнал контрольных телеграфных точек, вырабатываемый микросхемой УЗ пл.2067.

Частота точек в видах работ Fl-200, Fl-400, F6-200, F6-400, F9-300 составляет 50 Гц, в остальных видах работ — 31,25 Гц.