Автоматизированная станция радиопомех Р-378А(Б) "

Москва, 1996 г.

Учебные вопросы:

1. Назначение, состав, ТТХ станции радиопомех Р-378А(Б).

2. Принцип работы станции по структурной схеме.

3. Основы построения и боевого применения станции Р-378А(Б).

1. Назначение, состав. ТТХ станции радиопомех Р-378А(Б).

1.1. Назначение

Автоматизированная станция радиопомех Р-378А(Б) предназначена для обнаружения и подавления линий радиосвязи противника в тактическом звене управления. Станция помех обеспечивает:

- поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в пределах заданного частотного диапазона и в разрешенном азимутальном секторе;

- определение характеристик этих сигналов;

- пеленгование источников обнаруженных излучений с запрещением обработки сигналов, приходящих из          л неразрешенных азимутальных секторов;

- обмен информацией о характеристиках обнаруженных сигналов между станцией помех и пунктом управления комплекса "Мандат";

- формирование необходимых видов помех для подавления линий радиосвязи:

- излучение помеховых сигналов и автоматическое перенацеливание передатчика помех на частоту другой радиолинии при прекращении работы подавляемой радиолинии;

- запись и хранение в запоминающих устройствах:

1) значений частот, на которых запрещено создание помех;

2) частот работы РЭС, выявленных в процессе анализа, но не являющихся объектами радиоподавления;

3) частот работы РЭС - объектов радиоподавления, не имеющих приоритета;

4) частот работы РЭС - объектов радиоподавления, имеющих приоритет:

5) частот работы РЭС, выделенных для подавления в данный момент времени:

- автоматический контроль подавляемых линий радиосвязи;

- связь с вышестоящим звеном управления (пунктом управления);

1.2. Состав.

Автоматизированная станция радиопомех Р-378А(Б) состоит из следующих основных частей:

автоматизированного поста обнаружения и анализа (АПОА), устройства управления станцией (УУС), передатчика, канал обмена телекодовой информацией (КОТ И) и системы электропитания Автоматизированный пост обнаружения и анализа включает в себя:

- антенно-фидерную систему (АФС); — широкополосный входной усилитель (ШВУ);

- приемоиндикатор(ПИ);

- панорамный обнаружитель (ПО), в составе которого приемное устройство Р-381Т1-4 (панорамный приемник ПБ-10) и блок частотной селекции с блоком питания:

- радиоприемное устройство Р-399А;

-панорамную приставку Р-399Т В устройство управления станцией входят следующие блоки:

- два блока обработки (БО-1, БО-2); — блок управления приёмо-передачей (БУПП); — блок управления передатчиком (БУПРД); — блок запоминающих устройств перестраиваемых частот (БЗУПЧ);

- блок информационно-технического сопряжения (БИТС);

- цифронаборное устройство Передатчик станции включает в себя:

-устройство модулирования сигналов (УМС);

- 4 возбудителя "Лазурь";

- коммутатор сигналов возбудителей (КУ); — стойку усиления мощности (УМ);

- антенно-фидерную систему (коммутатор антенн и антенны передающие); В состав аппаратуры канала обмена телекодовой информацией входят:

- радио-релейная станция "АЗИД-1Д";

- аппаратура передачи данных АИ-01 1;

- устройство информационно-технического сопряжения (УИТС) Система электропитания состоит из:

- электростанции — зарядно-осветительного щита; — стабилизатора напряжения; — силовых и распределительных щитов.

1.3. Основные тактико-технические характеристики.

1) диапазон рабочих частот МГц.............................................. .1,5 - 30

2) выходная мощность переда-чика, КВТ. ................. .._. .... ......1

3) время настройки передатчика на заданную частоту во всем диапазоне рабочих частот, с .-0.3

4) чувствительность приёмоиндикатора, мкВ/м ...... .... .... 10

5) чувствительность приемника анализа, мкВ/м:

- для ТФ канала. ............................... ...... ..2,5

-для ТГ канала. ...................•••••    .0,6

6) среднеарифметическая инструментальная ошибка пеленгования,

град.... ............................................... •   3

7) максимальная ошибка пеленгования, град.       ................ ю

8) виды помех .... ..........   .. .дискретиз. ЧМ шумовая, дискретиз ХИП ЧТ

9) количество значений частот, хранящихся в запоминающих устройствах.

- долговременное ЗУ (ДЗУ) ..................... ... ........20000

- оперативное ЗУ (ОЗУ).. ....... ......... ..............20000

- предварительное ЗУ (ПЗУ)...................................... ..........-20000

ПЗУ-200...... ................................ ........200

- ЗУ подавляемых частот (ЗУПЧ)...............................................10

- ЗУ секторов (ЗУС). град. ........ ............ ........ 0..360 дискрета, 1град

10) база.. .........:....................................... УРАЛ-375 (МТ-ЛБУ)

- габаритные размеры:

- высота, мм... .................................... .3400 (2540)

- ширина, мм... ...................................... .2670 (2870)

-длина, мм........... .............................. .....8000(7980)

- масса, кг.............. ........................................ .........12400 (15680)

11) требуемая площадка для развертывания. .............60х150м.

12) экипаж, чел. .. .. .....................................................5(4)

13) время развертывания (свертывания) мин

- отлично ............ .... .. .55(45) (65(50))

- хорошо ......... ......................65(55) (75(60))

- удовлетворительно. ..............70(60) (80(70))

14) питание от;

- промышленной сети переменного тока с напряжением 380В. 50Гц

- агрегатов питания ЭСД-20-Т/400 (АД-16-Т/400)

15) потребляемая мощность.... ............................................не более 16КВт

2. Принцип работы по структурной схеме.

Работа станции начинается с ввода в ЗУ УУС — границы рабочего диапазона частот, — границы разрешенных секторов подавления и разведки; — номиналы запрещенных к подавлению частот; — номиналы подлежащих подавлению частот; — виды передачи, которыми работает ИРИ (ТЛГ, ТЛФ);

- пеленги и приоритеты подавляемых частот.

По окончании занесения информации оператор устанавливает переключатель "Режим работы" на УУС на необходимый режим работы:

1. РВ.П1 (Разведка полуавтомат- 1);

2. РВ.ДС (Разведка дискриминации);

3. ПД.П1 (Подавление полуавтомат- 1);

4. ПД.П2 (Подавление полуавтомат - 2).

5. ПД.АВТ (Подавление автомат)

Порядок функционирования станции при работе в режиме разведки: Работа начинается с переводом переключателя "Режим работы" на УУС в положение "РВ". Радиоприемное устройство Р-381Т1-4 из состава панорамного обнаружителя Р-381Т1-5 автоматически осуществляет перестройку и поиск излучений в заданном частотном диапазоне. При наличии сигнала ИРИ перестройка прекращается и происходит сравнение обнаруженной частоты со значениями, занесенными ранее в ДЗУ, ОЗУ, ПЗУ, ПЗУ-200 и если они совпадаю г, то РПУ Р-381Т1-4 продолжает перестройку, но если они не совпадают, то оператор производит детальный анализ принятого сигнала путем прослушивания его в громкоговорителе и визуального отсчета частоты и пеленга с цифровых индикаторов пеленгатора Р-381Т1-3

Для определения параметров обнаруженного сигнала промежуточная частота с приёмоиндикатора Р-381Т1-3 подается на анализатор Р-399Т. В Р-399Т предусмотрена возможность визуального просмотра спекла сигнала и полуавтоматического измерения длительности телеграфных посылок ^Спи обнаруженная частота не принадлежит к объекту подавления, то оператор записывает ее значение в ОЗУ, частота подлежащая подавлению записывается в ПЗУ и с параметрами помехи в ПЗУ-200, а частоты, требующие немедленного подавления записываются в ЗУПЧ с назначением вида помехи и приоритета. После занесения оператором полученной информации в ЗУ вся работа повторяется заново, т.е. происходит поиск новых ИРИ.

Порядок функционирования станции при работе в режиме подавления: При создании помех линиям радиосвязи противника станция работает циклами:

1) подавление линий радиосвязи;

2) контроль работы линий радиосвязи;

3) доразведка

Полный цикл чтится 2 с., при этом в автономном режиме управления на подавление выделяется 0,8 - 1,5 с., на контроль десяти частот, записанных в ЗУГТЧ -0,2 с. и доразведку - 0,3 с. В централизованном режиме управления на подавление выделяется 1,5-2 с., на контроль и доразведку 0,5 с Временная диаграмма алгоритма работы станции в автономном режиме представлена на рис. 1.

Подавление начинается с момента перевода переключателя "Режим работы" на УУС в положение "ПД" и включения тумблера на блоке управления передатчиком в положение "Излучение".

Высокочастотные сигналы от четырех возбудителей поступают на вход коммутатора-усилителя (КУ). где происходит поочередное подключение сигнала ко входу широкополосного усилителя мощности, где он усиливается и с помощью АФС излучается в заданном направлении По окончании режима подавления возобнавляется цикл

контроля.

Если в результате подавления источник сигнала на подавляемой частоте прекратил свою работу и не выходит в эфир в течение 3 - 4 циклов, то автоматически в ЗУПЧ на ее место переписывается частота источника сигнала, номинал которой находится в ПЗУ-200- Вновь появившийся ИРИ, удовлетворяющий данным координатам и другим параметрам, отдается на подавление, то отслеживаются переходы ИРИ с одной частоты на другую. Схема алгоритма работы станции в автономном режиме представлена на рис.2.

Организация канала обмена телекодовой информацией^ Для организации канала обмена телекодовой информацией с пунктом управления используются радиоканалы и проводные линии связи.

При работе по радиоканалу используется радиорелейная станция "йзид-1Д", работающая в диапазоне 390-429,8 МГц на фиксированных частотах. Количество рабочих частот - 200.

Передачу и прием цифровой информации на станции осуществляют с помощью АПД АИ-01 1, которая обеспечивает преобразование цифровой информации (телекоды) в ТЛФ сигнал. Для сопряжения АПД с УУС используется устройство информационно-технического сопряжения (УИТС).

3. Основы построения и боевого применения станции Р-378А(Б).

Выбор позиции для размещения станции помех производится с учетом условий обеспечения:

— максимальных возможностей средств станции по обнаружению, пеленгованию и подавлению линий радиосвязи противника:

— устойчивости связи с пунктами управления подразделения;

— электромагнитной совместимости (ЭМС) с пунктами управления, станциями помех, входящими в состав части (подразделения), и РЭС группировки наших войск;

— защиты (скрытия) от технических средств разведки противника:

— живучести станции помех в условиях огневого и ядерного воздействия со стороны противника.

Предварительный выбор позиции для развертывания станции помех производится по карте, а при наличии времени - уточняется при рекогносцировке В процессе рекогносцировки определяется

— характер местности в районе позиций и ее влияние на боевую работу; — подъездные пути и места размещения средств станций помех на позиции;

— объем и порядок проведения инженерных работ по оборудованию позиций и ее маскировке

Для обеспечения максимальных возможностей средств станции помех по обнаружению, пеленгованию и радиоподавлению линий радиосвязи противника станция должны быть развернута по возможности на господствующей для данной местности высоте.

При выборе места развертывания станции помех необходимо руководствоваться следующими правилами:

- в окружности радиусом 200-300 м местность должна быть открытой и, по возможности, ровной;

— в радиусе до 100 м местность должна быть свободной от переизлучателей (металлических изгородей, антенн и проводов, сооружений и построек);

— место установки приемных антенн станции должно быть удалено: от железнодорожных линий на расстояние не менее 500 м; от воздушных телефонных, телеграфных и сильноточных проводов на расстояние не менее 350 м от одноэтажных зданий с металлической крышей и лесных массивов на расстояние не менее 200-300 м-

- место установки станции должно быть удалено от источников индустриальных помех (крупных городов и индустриальных центров на 10 км электрифицированных железных дорог и высоковольтных линий - на 3 км-автострад - на 250 м; аэродромов - на 1 км) Для обеспечения устойчивой связи с пунктами управления позиция станции помех должны удовлетворять следующим требованиям:

— удаление позиция станции помех от пунктов управления не должно превышать 15 км

— трасса радиорелейной линии между станциями и пунктами управления должна проходить не ближе 500 м от промышленных предприятий, электрифицированных железных дорог, высоковольтных линий электропередач высоких местных предметов и экранирующих препятствий.

С целью защиты станции помех от технических средств разведки противника выбор позиции должен осуществляться с учетом маскирующих свойств местности

Для обеспечения эксплуатации и живучести станций помех в условиях огневого воздействия со стороны противника при выборе позиций необходимо учитывать:

- наличие и состояние подъездных путей;

- удобства маскировки и характер местности с точки зрения защиты от огневого поражения и применения оружия массового поражения;

–– наличие вблизи позиций местной электрической сети и возможности по ее использованию для электропитания станций помех;

— наличие и возможности по использованию действующих проводных линий связи

— наличие источников водоснабжения.

В станции помех предусмотрены следующие способы управления: централизованный; автономный; ручной.

Централизованный способ управления является основным, он обеспечивает" наибольшую эффективность боевого применения средств помех подразделения- Он заключается в том, что управление станцией помех осуществляется с пункта управления. На пункт управления со станции помех передается информация об обнаруженных ИРИ, которая обрабатывается, выделяются объекты радиоподавления и осуществляется целераспределение между станциями помех подразделения. Обмен информацией между станцией помех и пунктом управления осуществляется с использованием радиорелейной станции Р-415В.

При централизованном способе управления реализуются все режимы работы станции помех Режимы работы определяются на пункте управления и задаются доя станции помех путем передачи по линиям телекодовой связи соответствующего шифра.

Автономный способ управления используется при выходе из строя пункта управления, линии передачи данных, в период перемещения подразделения (когда пункт управления перемещается или еще не развернут), а также при автономном применении станции помех (не в составе подразделения).

При автономном управлении реализуются все режимы работы, предусмотренные в станции помех. От централизованного управления автономное отличается тем, что обработка информации и выбор подавляемых частот производится непосредственно на станции помех оператором.

Ручной способ управления характеризуется тем, что исполнительная разведка на станции помех не ведется, а подавление и контроль подавляемых радиолиний осуществляется по команде оператора только на частотах, номиналы которых оператор записывает в блок ЗУПЧ станции помех

В темных квадратах на рис. даны (сверху вниз): ЗСД 20-Т/400М1 ЗУ-375-16-Т400; ЗУМГ-16-Т/400 ЭСД-8-Т/400М; ТА-57; АТТС – Т1; Р-107 Р-123.