PAGE  

[image: image1.jpg]Py, Fi SN, T
o s

wWool





МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України
ПРАВИЛА

СТРІЛЬБИ З ТАНКІВ

Київ – 2006 р.
У Правилах стрільби з танків (ПСТ – 06) викладаються найбільш, доцільні прийоми і правила підготовки вихідних даних, наводка і ведення вогню по різних цілях з озброєння танків, що забезпечують максимальне використання його бойових можливостей. При цьому ПСТ – 06 не виключають інші способи і прийоми підготовки вихідних даних, наводки і ведення вогню, що дозволяють в умовах конкретної обстановки досягти ураження цілі з найменшою витратою боєприпасів і часу.
Дійсні Правила стрільби відпрацьовані управлінням бойової підготовки Командування      Сухопутних військ Збройних Сил України під керівництвом генерал-лейтенанта Дячука Г.І.         У підготовці до видання Правил стрільб брали участь підполковник Рись Ю.Б., службовець Збройних Сил України Лазаренко А.Б.
Г л а в а   п е р ш а

Загальні   положення
1. Комплекс озброєння сучасних танків включає різні види зброї і боєприпаси до них, автомати (механізми) заряджання танкових гармат, систему керування вогнем, що включає прицільно-спостережний комплекс, автоматизовані й ручні приводи наведення, технічні пристрої  (автоматичні й напівавтоматичні) обліку умов стрільби і відпрацювання кутів прицілювання.
2. Наявні у наш час зразки танків можуть відрізнятися як за складом комплексу озброєння, так і за окремими його елементами. Ці розходження стосуються в першу чергу танкових гармат і боєприпасів до них, а також наявних у складі СУО прицільно-спостережних комплексів і технічних пристроїв, що забезпечують облік умов стрільби і відпрацювання кутів прицілювання.
Зазначені розходження зумовлюють особливості підготовки і ведення стрільби з різних зразків танків.
Залежності від технічного стану комплексу озброєння танка й окремих його елементів стрільба може вестися в різних режимах – основному (автоматичному) і аварійних. Ведення вогню в тому чи іншому режимі також зумовлює особливості підготовки і ведення стрільби з того самого танка.
3. Сучасний танк – універсальний вогневий засіб, що має різні види зброї: гарматне, ракетне кероване і кулеметне. Вогонь танків є могутнім засобом ураження супротивника в бою.
При веденні вогню з танків відбувається знищення, придушення і руйнування об’єктів і цілей супротивника.
4. Знищенням цілі вважається таке її ураження, при якому вона цілком втрачає свою боєздатність, наприклад: знищений екіпаж  чи розрахунок; виведено з ладу устаткування бойової машини  (зброя, прилади стрільби і спостереження), що позбавляє її можливості вести вогонь чи продовжувати виконання задачі. Групова ціль вважається знищеною, якщо виведено з ладу 50 – 60 відсотків її елементів.
Придушення цілі – це таке її ураження, при якому вона тимчасово позбавляється боєздатності, тобто обмежується або забороняється маневр вогнем, рухом, здатність до спостереження і ведення вогню і т.д. Групова ціль вважається придушеною, якщо знищено 25 – 30 відсотків її елементів.
Під руйнуванням цілі розуміють таке ураження оборонних інженерних споруд чи інших подібних об’єктів, при якому вони не можуть бути далі використані для ведення бойових дій.
5. Усі цілі  й об’єкти, що уражаються  вогнем з різних  видів зброї танка,  кла-

Глава перша

[image: image60.png]



сифікуються за такими ознаками: місце розташування, ступінь мобільності, захищеності, склад і зайнята площа, розміри.
6. За місцем розташування цілі поділяються таким чином: 

наземні: танки; самохідні установки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, бойові машини ПТРК; переносні ПТРК, артилерійські (безвідкатні) установки, міномети та їхні розрахунки; командно-штабні машини; пункти керування; засоби ядерного нападу; оборонні споруди та інші важливі об’єкти;  ручні протитанкові гранатомети, кулемети, жива сила супротивника і ін.;
повітряні: низько літаючі літаки; літаючі та завислі вертольоти; парашутисти; світні авіабомби, освітлювальні снаряди і міни;
надводні: плаваючі танки; бойові машини піхоти і бронетранспортери; переправно-десантні засоби (пороми, катери); судна підтримки десанту та ін.
7. За ступенем мобільності (ступенем рухливості в момент обстрілу) цілі поділяються на нерухомі, що з’являються (завислі) і що рухаються (літаючі).
8. З точки зору захищеності (уразливості) цілі підрозділяються на броньовані, легко броньовані, неброньовані, розташовані в окопах та інших фортифікаційних спорудах, розташовані   відкрито.
9. За складом і займаної площі цілі підрозділяються на одиночні й групові, крапкові та майданні.
10. За  видимими розмірами цілі поділяються на маломірні, середні і великі. До маломірних цілей, що уражаються вогнем з танкової гармати, відносяться цілі з висотою до 1,5 м; до цілей середніх розмірів – від 1,5 до 3 м; до цілей великих розмірів – понад 3 м. До маломірних цілей, що уражаються вогнем з кулемета, відносяться цілі висотою до 0,75 м; до цілей середніх розмірів – від 0,75 до 1,5 м; до цілей великих розмірів – з висотою понад 1,5 м.
11. Та чи інша ціль залежно від її важливості, захищеності, дальності до неї та інших умов обстановки може уражатися вогнем одного танка, зосередженим вогнем декількох танків або усього підрозділу.
Цілі в усіх випадках повинні уражатися з найменшою витратою боєприпасів і часу. Для цього необхідно:
мати справне і правильно підготовлене до стрільби озброєння;
вчасно виявляти цілі, точно і швидко передавати цілевказівки і ставити задачу на ураження цілі;
правильно вибирати зброю і боєприпаси для ураження цілі, а також спосіб ведення і вид вогню;
якомога точніше визначати вихідні установки для стрільби і застосовувати найбільш доцільні прийоми наводки і проведення пострілів (черг);
вчасно відкривати вогонь по цілі і вести його у високому темпі;
постійно спостерігати за результатами свого вогню і правильно коректувати стрільбу.
12. Технічні можливості комплексів озброєння танків дозволяють екіпажам вести вогонь із застосуванням різних видів наводки і способів стрільби. Ведення вогню з танків може здійснюватися прямою, напівпрямою і непрямою наводкою.
Загальні   положення

13. Вогонь прямою наводкою є основним для танків і застосовується у всіх видах бою. Стрільба прямою наводкою ведеться по цілях, які спостерігаються з танка. При веденні вогню прямою наводкою, лінія прицілювання суміщається з обраною точкою прицілювання на цілі або в безпосередній близькості від неї.
14. Вогонь напівпрямою наводкою застосовується при стрільбі по цілях, які спостерігаються з танка, але розташованими на дальність, що перевищують нарізку дистанційних шкал оптичних прицілів. У цьому випадку горизонтальна наводка  здійснюється за допомогою шкали бокових поправок поля зору оптичного прицілу, а вертикальна – за допомогою бокового рівня.
15. Вогонь непрямою наводкою ведеться по цілях, що спостерігаються зі стріляючого танка, в умовах обмеженої видимості і з закритих вогневих позицій. При цьому горизонтальна наводка здійснюється за допомогою азимутального покажчика (баштового кутоміра), а вертикальна – за допомогою бокового рівня.
16. Вогонь з танків прямою наводкою ведеться з місця, із зупинок, з коротких зупинок і з ходу, а напівпрямою і непрямою наводкою – тільки з місця. Місце, зайняте танком (підрозділом) при веденні вогню з місця (зупинки), прийнято називати вогневою позицією.
17. Вогонь з місця є найбільш ефективним і основним способом стрільби з усіх видів зброї танка при веденні оборонного бою. Цей спосіб може застосовуватися в наступі при відбитті контратак, при веденні танками вогню прямою наводкою у період вогневої підготовки атаки, при діях у засадах і в деяких інших випадках.
Вогонь з місця в обороні, у засаді, при стрільбі прямою наводкою у період вогневої підготовки атаки ведеться з підготовленої вогневої позиції. Вогнева позиція вибирається так, щоб забезпечувалися найкращі умови для ведення вогню в зазначеному секторі (напрямку), а також маскування й укриття танка. Якщо дозволяє час, на вогневій позиції для танка обладнується окоп (майданчик для стрільби), визначаються дані для стрільби по орієнтирах (місцевих предметах, рубежах місцевості) і складається картка вогню.
З дозволу старшого командира дані для стрільби можуть перевірятися й уточнюватися окремими пострілами з гармати (чергами з кулемета).
При веденні вогню з місця з однієї вогневої позиції може уражатися кілька цілей (вирішуватись кілька вогневих задач).
18. Вогонь із зупинки застосовується в тих випадках, коли необхідно якнайшвидше уразити важливу й небезпечну ціль. Він може застосовуватися в наступі, а в обороні – при проведенні контратак і при зміні танком вогневої позиції. Зазначений спосіб стрільби може застосовуватися і вимушено при аварійних режимах роботи комплексу озброєння танка, при веденні бойових дій у, гірській місцевості, де багато каменів і валунів. При даному способі ведення вогню танк для вирішення вогневої задачі робить зупинку і після ураження цілі продовжує рух. На кожній зупинці, як правило, уражається одна ціль (вирішується одна вогнева задача) вогнем з гармати звичайними снарядами або керованою ракетою, із  зенітного кулемета й одна-дві цілі  вогнем зі спареного ку-
Глава перша 
лемета. Тривалість зупинки повинна бути якомога меншою і не перевищувати однієї хвилини.
Вогнева позиція для ведення вогню із зупинки вибирається командиром танка з таким розрахунком, щоб вона забезпечувала маскування й укриття корпуса танка, для чого використовують нерівності рельєфу і місцеві предмети в напрямку руху танка. Якщо за умовами обстановки потрібно негайно відкрити вогонь, а поблизу немає укриттів, то зупинка проводиться на відкритому місці.
Вибравши вогневу позицію, командир танка подає команду механіку-водію на її заняття і ставить вогневу задачу навіднику. Механік-водій зупиняє танк у зазначеному командиром танка місці (по можливості без бокового крену). Навідник, визначивши дані для стрільби й уточнивши наводку, відкриває вогонь. Рух танка після вирішення вогневої задачі починається по команді командира танка.
19. Вогонь з коротких зупинок застосовується, як правило, у наступі, а також може мати місце при проведенні контратак в обороні. Даний спосіб може застосовуватись в тих випадках, коли вогонь з ходу є малоефективним через велику дальність до цілі, малих її розмірів або через різкі коливання корпуса танка, особливо при веденні бойових дій у гірській місцевості з кам’янистим ґрунтом, коли стрільба з ходу стає практично неможливою. Вогонь з коротких зупинок з танка може застосовуватися й у тих випадках, коли технічний стан комплексу озброєння не дозволяє вести вогонь з ходу.
При веденні вогню з коротких зупинок уся підготовка до стрільби (визначення установок для стрільби, заряджання зброї) здійснюється в русі, а для проведення пострілу (черги) танк робить зупинку тривалістю не більше 10 с удень і 12 с вночі.
На кожній короткій зупинці проводиться один постріл з гармати або кілька черг із кулемета. З гармати ціль уражається з однієї або декількох коротких зупинок, а з кулемета, як правило, з однієї короткої зупинки.
Рух танка між короткими зупинками відбувається з якомога більшою швидкістю і не прямолінійно, а так, щоб з максимальною мірою знизити його уразливість від вогню супротивника. Величина стрибка від однієї короткої зупинки до іншої визначається часом на підготовку до проведення чергового пострілу, умовами тактичної обстановки, місцевості і спостереження.
Коротка зупинка проводиться по команді “Коротка”, поданою навідником при готовності  до відкриття вогню. Рух танка з короткої зупинки починається самостійно після пострілу з гармати і по команді навідника або командира танка при стрільбі з кулемета.
20. Вогонь з ходу є основним способом стрільби в наступі і при проведенні контратак в обороні. Застосування даного способу дозволяє найбільш повно використовувати всі бойові властивості танка (вогневу потужність, рухливість, захищеність), забезпечити високий темп просування бойового порядку танкових підрозділів і зробити сильний моральний вплив на супротивника.
Ураження цілей стрільбою з ходу може здійснюватися вогнем як одного (оди-
Загальні   положення 
ночним вогнем), так і декількох танків (зосередженим вогнем), але, як правило, не більше взводу.
21. Стрільбі з танків передує ретельна підготовка. Підготовка стрільби з танка поділяється на попередню і безпосередню.
22. Попередня підготовка стрільби з танка здійснюється при організації бойових дій (стрільби) і безпосередньо перед боєм (стрільбою). Вона включає:
технічну підготовку озброєння танка і боєприпасів;
вивчення місцевості, вибір орієнтирів, визначення відстаней до різних рубежів і місцевих предметів;
складання картки вогню танка, схеми опорного пункту взводу і т.д.;
визначення балістичних, метеорологічних і топографічних умов стрільби;
уведення поточних значень умов стрільби (поправок на їхнє відхилення) у танковий балістичний обчислювач або балістичний поправник.
23. Технічна підготовка озброєння танка і боєприпасів здійснюється при організації бойових дій з метою забезпечити своєчасність відкриття вогню, надійну безвідмовну дію озброєння і боєприпасів при стрільбі, а також її високу точність. Вона включає наступні основні заходи:
перевірку функціонування і працездатності комплексу озброєння танка й окремих його елементів;
перевірку і регулювання характеристик стабілізатора;
перевірку і вивірку далекомірів, прицілів і інших прицільних пристосувань; 

приведення кулеметного озброєння до нормального бою;
підбір боєприпасів по партіях, масі снарядів (вагарним знакам), їхній огляд і завантаження в танк;
визначення зносу каналу ствола гармати (подовження зарядної камери) з метою визначення величини падіння початкової швидкості;
24. У залежності від умов обстановки і наявності часу в ході організації бою екіпаж танка вивчає місцевість, усвідомлює орієнтири і визначає дальності до рубежів і місцевих предметів. Для підвищення ефективності вогню в обороні і ведення його як удень, так і вночі, екіпажем танка розробляється картка вогню, що має необхідні дані для стрільби.
25. Безпосередня підготовка стрільби перед боєм (початком стрільби) включає визначення поточних значень умов стрільби: температуру повітря і заряду, атмосферний тиск, напрямок і швидкість вітру. Ці значення потім разом з поправками на зношування каналу ствола і початкову швидкість партії порохового заряду вводять у танковий балістичний обчислювач.

Г л а в а  д р у г а

ВИРІШЕННЯ  ВОГНЕВОЇ  ЗАДАЧІ

26. Ураження цілі вогнем з танка називається вирішенням вогневої задачі.
Вирішення вогневої задачі починається з моменту виявлення цілі (самостійно або за отриманою цілевказівкою) і прийняття рішення про її ураження безпосередньо навідником або командиром танка і закінчується, як правило, ураженням цілі й виходом її із зони вогню чи з одержанням команди на припинення вогню.
27. Зміст і послідовність вирішення вогневої задачі багато в чому залежать від умов обстановки і технічних можливостей комплексу озброєння танка.
У загальному випадку вирішення вогневої задачі з танка включає:
виявлення, вибір цілі й цілевказівки;
визначення відстані до цілі;
вибір способу ураження цілі (вирішення вогневої задачі);
заряджання зброї;
визначення вихідних установок для стрільби (вирішення задачі зустрічі снаряда з ціллю);
стрільбу по цілі.
28. Вирішення вогневої задачі підрозділом прямою наводкою на великі дальності, а також напівпрямою і непрямою наводкою звичайно включає підготовку стрільби, пристрілювання і стрільбу на ураження.
П і д г о т о в к а с т р і л ь б и  включає: вибір цілі, її оцінку й вибір способу ураження (вид зброї і тип боєприпасів, спосіб стрільби, вид наводки, вогню і порядок його ведення; кількість танків, які залучаються для ураження цілі, і витрату боєприпасів); визначення вихідних установок для ведення пристрілювання.
П р и с т р і л ю в а н н я  полягає у відшуканні стрільбою установок для переходу до стрільби на ураження.
С т р і л ь б а  на  ураження цілі ведеться до її знищення, придушення, або руйнування. В окремих випадках стрільба може бути припинена по команді командира підрозділу.

Виявлення, вибір цілі і цілевказівка

29. Для своєчасного виявлення цілей і стрільби по них екіпаж танка в бою постійно веде розвідку цілей спостереженням. Спостереження з танка повинне бути круговим, сектори спостереження призначаються членам екіпажу залежно від наявності і розміщення приладів спостереження.
Кожному члену екіпажа призначається сектор або зона спостереження. При 

Вирішення вогневої задачі

діях танка в обороні, засаді сектор спостереження кожного члену екіпажу може розбиватися на зони: ближню – до 500 – 600 м; середню – від 600 до 1500 м; далеку – понад 1500 м. При цьому спостереження ведеться спочатку в ближній, потім у середній і далекій зонах. При діях танка в наступі спостереження може бути організоване таким способом. Механік-водій і заряджаючий ведуть спостереження у напрямку руху і праворуч і здійснюють розвідку цілей на глибину до 600 – 800 м, навідник – у напрямку атаки на глибину від 600 – 800 м до 1500 – 2000 м, командир танка – кругове спостереження з концентруванням особливої уваги в напрямку атаки на глибину понад 1500 – 2000 м, де можуть знаходитися небезпечні для танка цілі (установки ПТУР і ін.).
30. При виявленні одночасно декількох цілей черговість їх ураження (вибір цілі) визначається на основі їхньої оцінки за ступенем важливості, небезпеки, уразливості й видалення. У першу чергу уражаються найбільш важливі й небезпечні на даний момент цілі, а з однаково важливих і небезпечних та ціль, що розташована ближче і найбільш уразлива, з таким розрахунком, щоб можна було вразити її в найкоротший термін і з найменшою витратою боєприпасів.
31. Члени екіпажу негайно доповідають командиру танка про помічені цілі, який в свою чергу доповідає про найбільш важливі і небезпечні – командиру взводу. При виявленні одночасно декількох цілей доповідають в першу чергу про найбільш важливі й небезпечні для танка. Доповідь про виявлені цілі здійснюється у формі цілевказівки.
32. Цілевказівка містить певну послідовність дій, вона повинна бути короткою, чіткою, точною і зрозумілою, що забезпечує швидке виявлення цілі. У ній вказуються: напрямок на ціль; місце розташування цілі щодо  орієнтирів, місцевих і інших предметів; найменування цілі і її  ознаки; дальність до цілі в метрах.
33. При одержанні цілевказівки той хто її приймає, відшукавши ціль,  доповідає: “Бачу”. Коли ж той хто приймає цілевказівку не бачить цілі, він доповідає: “Не бачу”. Якщо ж він не може знайти ціль через неясність цілевказівки, то доповідає: “Не зрозумів”; у цьому випадку цілевказівка повторюється або уточнюється.
34. У тому випадку, якщо ціль першим виявив командир танка і прийняв рішення на її ураження, то одночасно з подачею цілевказівки навіднику він ставить йому вогневу задачу. При цьому цілевказівка є складовою частиною постановки вогневої задачі. На початку цілевказівки командир танка вказує тип снаряда або вид зброї, а наприкінці – спосіб ведення вогню і задачу.
35. Цілевказівка в танку здійснюється таким чином: 

наведенням зброї в напрямку цілі; 

від орієнтирів (місцевих предметів);
від напрямку руху (за азимутальним покажчиком або баштовим кутоміром).
36. Цілевказівка в підрозділах здійснюється таким чином:
від орієнтирів (місцевих предметів);
трасуючими снарядами (кулями);
Глава друга 
розривами снарядів.

Механізовані підрозділи можуть давати цілевказівки танкам трасуючими кулями і сигнальними ракетами, що випускаються в напрямку цілі.
37. Спосіб цілевказівки вибирається в залежності від конкретних умов обстановки так, щоб забезпечувалося найбільш швидке відшукання цілі. При необхідності способи цілевказівки можуть комбінуватися.
38. Цілевказівка наведенням зброї в напрямку цілі здійснюється   командиром танка за допомогою системи командирської цілевказівки. Одночасно з наведенням зброї на ціль командир танка ставить вогневу задачу або подає команду на відкриття вогню.
Приклад команди командира танка: “Бронебійним, танк в окопі, 1200, з ходу, вогонь”.
У разі відмови системи командирської цілевказівки командир танка може здійснювати наведення зброї на ціль командами навіднику “Гармату праворуч (ліворуч)”, а при суміщенні ствола гармати з напрямком на ціль – “стій”, після чого уточнює положення цілі за  місцевими предметами.
39. При цілевказівці від орієнтира (місцевого предмета) указують: номер орієнтира (найменування місцевого предмета); кут у тисячних між напрямками на орієнтир (місцевий предмет) і на ціль, найменування цілі й дальність до неї.

Приклад доповіді механіка-водія: “Орієнтир перший, вправо 0-20, БМП, 1400” (мал. 1).

40. При цілевказівці від напрямку руху (за азимутальним покажчиком або баштовим кутоміром) навідник суміщає центральний косинець прицілу з ціллю і, прочитавши установку азимутального покажчика (баштового кутоміра), доповідає напрямок на ціль, її найменування і дальність до неї.

Приклад доповіді навідника: “33-00, наземна установка ПТУР у кущах, 1500”.

Командир танка, механік-водій і заряджаючий при цілевказівці цим способом для визначення напрямку на ціль подумки суміщають лінію 30-00 азимутального покажчика (баштового кутоміра) з напрямком руху танка (45-00 – праворуч, 

15-00 – ліворуч) і на око визначають, через яку поділку проходить лінія візування на ціль.
41. При цілевказівці трасуючими снарядами (кулями) або розривами снарядів по цілі проводиться прицільний постріл з гармати (довга черга з кулемета).
Про майбутню цілевказівку, напрямок і дальність стрільби командири танків (підрозділів) попереджаються по радіо.

Приклад: “27-00, ПТУР на БТР, 1900, спостерігати трасу (траси, розрив)”.

Якщо розрив снаряда відхилився від цілі, то положення цілі уточнюється стосовно місця розриву: за напрямком вказується кут у тисячних між напрямками на ціль і на розрив, а за дальністю – віддалення цілі від місця розриву в метрах.

Приклад: “Розрив снаряда, вправо 0-08, далі 100, протитанкова установка в окопі, 2100” (мал. 2).

Вирішення вогневої задачі 
	[image: image61.jpg]0% 017

L08% 081




	Мал. 1. Цілевказівка від орієнтира.


Глава друга 
	[image: image2.jpg]



	Мал. 2. Цілевказівка від розриву снаряда.


Вирішення вогневої задачі

Визначення дальності до цілей

42. Дальність до цілі (орієнтирів і місцевих предметів) з танка визначають:

далекоміром;

за кутовою величиною цілі (орієнтира, місцевого предмета);
візуально (порівнянням відстані до цілі із заздалегідь відомою відстанню або за ступенем видимості цілі).
В окремих випадках про дальність до цілі може бути повідомлено екіпажу командиром підрозділу.
43. Основним способом визначення відстані до цілі в танку є вимірювання з використанням далекоміра (лазерного або оптичного). Залежності від умов обстановки вимірювання відстані до цілі лазерним далекоміром може здійснюватися після виявлення, вибору цілі й прийняття рішення на її ураження або безпосередньо перед пострілом.

У разі несправності далекоміра або неможливості його застосування через метеорологічні умови і через сильної запиленість дальність до цілі визначається по її кутовій величині за допомогою сітки (шкал) прицілу (приладу спостереження), далекомірної шкали або візуально.
44. Дальність до цілі по її кутовій величині визначають при стрільбі з місця і з зупинки, коли відома висота, ширина або довжина виявленої цілі, (її частини) (мал. 3). Вимірювання відстані до цілі відбувається двома способами:

П е р ш и й  с п о с і б:
за допомогою шкал прицілу (приладу спостереження) вимірюють кут, під яким видна ціль;

[image: image3.jpg]4 -1500-1600 A=1000-1100 4-800-900  4-800-300
1=3000-3200

i e Ay
/\'I'/\I]I '|"/\'|-|-,./\

A=1200M

A=2400M





Мал. 3.  Визначення дальності до цілі за кутовою величиною.

розмір цілі (у метрах) поділяють на кут у тисячних і отримують дальність до цілі в кілометрах.
Приклад. Ціль – танк шириною 3,4 м видний під кутом 2 тис. Дальність до 

Глава друга 
цілі  дорівнює 
[image: image4.wmf]км

7

,

1

2

4

,

3

=

 (1700м).
Т а б л и ц я  1              
	Найменування цілі
	Курсові кути цілі, град

	
	0
	±15
	±30
	±45
	±60
	±75
	±90

	Танк 

БМП

БТР 

САО
	3,42 
2,96
2,5 

3,15
	5,30 
4,48 
3,63 

1,48
	6,81 
5,69 
4,53 

5,49
	7,93 
6,48 
5,09 
6,10
	8,37 
6,89 
5,34 

6,36
	8,33 
6,79 

5,20 

6,15
	7,66 
6,22 
4,70 

5,50


У табл. 1 наведено значення спостерігаємої (видимої) ширини (довжини) різних цілей у метрах у залежності від їхніх курсових кутів стосовно напрямку стрільби.
За даними табл. 1 видима ширина (довжина) цілі приблизно може дорівнювати:
при курсових кутах від 0 до ±5° – габаритній ширині;
при курсових кутах від 15 до ±10° – половині суми габаритних ширини і довжини цілі;
при курсових кутах 30° і понад – габаритній довжині цілі.
Д р у г и й  с п о с і б  визначення дальності до цілі – за кутовою величиною її висоти. Для цього в поле зору прицілу (приладу спостереження командира танка) є далекомірна шкала. При визначенні дальності за допомогою далекомірної шкали необхідно пам’ятати, що вона розрахована для цілі висотою 2,7 м (мал. 4). Визначення дальності за кутовою величиною її висоти може здійснюватися з використанням прицільних марок сітки прицілу. У цьому випадку найбільша точність у визначенні дальності буде досягатися за умови перебування цілі на рівній місцевості і на горизонті зброї, коли видима і габаритна висоти цілі однакові.
                    [image: image5.jpg]



Мал. 4. Визначення дальності до цілі за далекомірною шкалою.

При стрільбі на пересіченій місцевості й у горах, коли ціль знаходиться на схилі, зверненому до стріляючого танку, її видима висота не буде збігатися з габаритною.
У табл. 2 подано значення видимої висоти деяких цілей у метрах при їх відкритому розташуванні на схилах різної крутості. 

При визначенні дальності до цілі за її кутовою величиною необхідно пам’ятати, що спостережувані (видимі) ширина (довжина) і висота цілі найчастіше не будуть збігатися з її габаритними (конструктивними) розмірами.
Вирішення вогневої задачі

45. Окомірний спосіб визначення дальності до цілі з танка може застосовуватися в тих випадках, коли немає можливості виміряти її за допомогою далекоміра
або по кутовій величині цілі.
Т а б л и ц я  2
	Найменування цілі
	Крутість схилу, град

	
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	Танк 

БМП 

БТР 

САО 

БМ, ПТРК 
	2,37 

2,20 

1,80

 2,70 

2,60
	3,03

 2,73 

2,20 

3,17 

3,00
	3,66 

3,24 

2,59 

3,62 

3,38
	4,21 

3,75 

2,98

 4,06 

3,75
	4,87 

4,21 

3,32 

4,44 

4,08
	5,40 

4,66 

3,62 

4,79
4,35
	5,89

 5,02 

3,92 

5,10 

4,61


Визначення дальності порівнянням із заздалегідь відомою відстанню здійснюється таким способом:
на око визначають у метрах віддалення цілі від орієнтира (місцевого предмета або рубежу), дальність до якої заздалегідь виміряна по карті, далекоміром або пристріляна;
отриману величину додають до відомої відстані до орієнтира (місцевого  предмета або рубежу), якщо ціль розташована далі, або віднімають, якщо ціль розташована ближче, і в результаті одержують дальність до цілі.
При визначенні дальності по ступеню видимості цілей і місцевих предметів використовуються дані, приведені в додатку 1.

Вибір способу ураження цілі

46. Спосіб ураження цілі (вирішення вогневої задачі) вогнем одного танка встановлюється командиром танка, а в окремих випадках безпосередньо навідником і включає:
вибір виду зброї, типу боєприпасів і установки зривника;
визначення дальності й моменту відкриття вогню; 

вибір способу стрільби.
47. Вибір виду зброї, типу боєприпасів і установки зривника проводиться відповідно до характеру цілі і відстані до неї.
Знищення броньованих цілей (танків, САО, броньованих надводних цілей) здійснюється вогнем з гармати бронебійними і кумулятивними снарядами. При виборі підкаліберного або кумулятивного снаряда для ураження броньованої цілі необхідно враховувати також потужність їх дії, балістичні характеристики й умови стрільби. 

При стрільбі по броньованих цілях в несприятливих метеорологічних умовах, при наявності помітного бічного крену танка, а також якщо ціль рухається доцільно використовувати підкаліберні снаряди.

При стрільбі в умовах, близьких до табличних (нормальних), на дальність до 2000 м для ураження броньованих цілей доцільно застосовувати кумулятивні снаряди.

Глава друга 
48. В окремих випадках броньовані цілі, так само як і інші, можуть уражатися й осколково-фугасними снарядами. При цьому зривник встановлюють:
н а  о с к о л к о в у  д і ю – для ураження легко броньованих (БМП, БТР та ін.) і неброньованих цілей, вогневих засобів і живої сили супротивника, розміщеної на відкритій місцевості або у відкритих траншеях (траншеях);
н а  ф у г а с н у  д і ю – для ураження вогневих засобів і живої сили, розміщеної в окопах (траншеях) з перекриттями, а також для руйнування дерев’яноземляних оборонних споруд, дерев’яних будівель, мостів і т.д.;
н а  у п о в і л ь н е н у  д і ю – для руйнування довгострокових оборонних споруд, бліндажів, міцних будинків і т.д.
49. Зі спареного кулемета вогонь ведеться для знищення живої сили, вогневих засобів (розрахунків кулемета, протитанкових засобів ближнього бою), автомобілів і мотоциклів;
Із зенітного кулемета вогонь ведеться по літаках з низькою висотою (вертольотах) супротивника на дальність до 2000 м, а по парашутистах і світних  авіабомбах, – на дальність до 1000 м.
В окремих випадках вогнем із зенітного кулемета можуть уражатися і наземні цілі – легко броньовані і неброньовані, переносні ПТРК і т.д.
50. Визначення дальності й моменту відкриття вогню (проведення пострілу, черги) є найважливішою умовою, здатною забезпечити ураження цілі з першого пострілу (залпу, пуску, черги).
При діях в обороні, засаді та в деяких інших випадках вогонь по цілі може відкриватися не відразу після її виявлення, а після наближення її на таку дальність, з якої вона може бути надійно уражена з першого-другого пострілу (на дальності ефективного вогню).
У цих умовах стріляючому надається можливість вибрати момент проведення пострілу. Оптимальним моментом для проведення пострілу вважається той, при якому площа цілі, що уражається, є найбільшою (ціль повернута боком, знаходиться на схилі або рухається по схилу, зверненому до танку який стріляє).
Так, якщо ціль – танк рухається фронтально до напрямку стрільби, то його площа, що уражається, складає 7,48 м2, а якщо флангово – 14 м2, тобто майже в 2 рази більше. В другому випадку ймовірність влучення буде значно вище, ніж у першому.
Якщо та сама ціль – танк рухається по рівній місцевості, то його видима висота буде дорівнювати габаритній, а якщо по схилу крутістю 15° – видима висота цілі буде в 1,8 рази більше габаритної (табл. 2). Отже, і в цьому випадку збільшується площа цілі, що уражається, а значить, і ймовірність влучення в неї.
51. Вибір способу стрільби залежить від умов тактичної обстановки, місцевості, характеру вогневої задачі, технічного стану комплексу озброєння танка або його окремих елементів, а також інших факторів.
В усіх випадках спосіб стрільби вибирається з таким розрахунком, щоб ураження цілі забезпечувалось з найменшою витратою боєприпасів і часу, а також з урахуванням збереження місця танка в бойовому порядку взводу.

Вирішення вогневої задачі 
52. Заряджання зброї при стрільбі з танка здійснюється по команді командира танка або навідника. У команді для заряджання .зброї вказується тип  снаряда або вид зброї, наприклад: “Підкаліберним...”, “Кумулятивним...”, “Осколковим...” або “Кулеметом...”. Для другого і наступного пострілів заряджання проводиться самостійно навідником або заряджаючим тим же типом боєприпасів, якщо не надійшла інша команда.

Визначення  вихідних установок (вирішення задачі влучення снаряда в ціль)

53. Вихідними установками називаються установки, призначені для проведення першого пострілу з гармати (першої черги з кулемета). При рішенні вогневої задачі вогнем одного танка вихідні установки визначаються, як правило, навідником і тільки в окремих випадках їх призначає командир танка. При стрільбі підрозділом прямою наводкою вихідні установки визначаються, як правило, екіпажем танка, а при стрільбі напівпрямою і непрямою наводкою (із проведенням пристрілювання або без нього) вони вказуються командиром підрозділу.
54. Вихідними установками при стрільбі з танків прямою наводкою у загальному випадку є встановлення прицілу, прицільна марка, точка прицілювання або прицільна марка і точка прицілювання.
Вибір вихідних установок для стрільби залежить від виду зброї, особливостей СУО, наявності технічних пристроїв для обліку умов стрільби, режимів стрільби та інших факторів.
55. Вихідні установки для стрільби з танків прямою наводкою призначають:
встановлення прицілу – відповідно до виміряної дальності до цілі з урахуванням сумарної поправки дальності на рух цілі, танка і відхилення умов стрільби від табличних (нормальних);
 прицільну марку – центральну прицільну марку (центральний косинець) або бічну прицільну марку, що відповідає величині сумарної поправки напрямку стрільби на рух цілі, танка, боковий (косий) вітер і крен танка;
точку прицілювання – центр цілі або іншу точку прицілювання вище (нижче), лівіше (правіше) від центра цілі на величину сумарної поправки на вертикальне переміщення танка, цілі і крен танка, а також на напрямок стрільби.
56. При стрільбі з танків напівпрямою наводкою вихідними установками є прицільна марка, точка прицілювання, рівень (установка бокового рівня).
57. При стрільбі непрямою наводкою вихідними установками є кутомір (встановлення азимутального покажчика або баштового кутоміра) і рівень (встановлення бокового рівня).
58. Визначення вихідних установок (вирішення задачі влучання снаряда в ціль) є кінцевою метою вирішення вогневої задачі.
При веденні вогню з танків прямою наводкою у більшості випадків час на вирішення цієї задачі обмежується 10–15 с.
59. Для визначення вихідних установок у загальному випадку необхідно:
визначити поточні значення умов стрільби, що враховуються при рішенні задачі влучання снаряда (куль) у ціль;
Глава друга

визначити часткові і сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних або ввести значення умов стрільби в танковий балістичний обчислювач або поправки у балістичний поправник;
призначити вихідні установки.
Залежно від умов обстановки, особливостей СУО танка та інших факторів частина заходів на першому і другому етапах вирішення задачі влучання снаряда у ціль може здійснюватися до початку бою (стрільби), а решта – в ході вирішення вогневої задачі.
60. Визначення поточних умов стрільби може здійснюватися візуально; за допомогою приладів і датчиків, що є на танку та в підрозділі; з використанням інформації, одержуваної від органів артилерійської, інженерної та хімічної розвідки; на основі даних документації, доданої до озброєння танка і боєприпасів; комбінованим способом, тобто поєднанням усіх цих способів.
61. Визначення частинних і сумарних поправок на відхилення умов стрільби від табличних (нормальних) здійснюється: візуально; відповідно до рекомендацій,  викладених у цих Правилах; за допомогою датчиків, приладів, танкових балістичних обчислювачів (автоматично і напівавтоматично); розрахунковим методом з використанням таблиць стрільби; комбінованим способом.
Точність визначення вихідних установок багато в чому залежить від точності застосовуваних способів визначення поточних значень умов стрільби і поправок на їхнє відхилення від табличних (нормальних).
62. Призначення і уведення вихідних установок можуть здійснюватися  автоматично, напівавтоматично і вручну.
Порядок визначення і призначення вихідних установок для стрільби з танків з різними комплексами озброєння в основному та аварійному режимах подається в наступних главах.

СТРІЛЬБА ПО ЦІЛІ

Способи наведення зброї і здійснення пострілу (черги)

63. При стрільбі з місця, під час зупинок і з коротких зупинок по нерухомій цілі, коли дальність і напрямок на ціль не змінюються, обрана прицільна марка з’єднується з точкою прицілювання наводкою зліва направо і знизу вгору. Постріл проводиться в момент з’єднання прицільної марки з точкою прицілювання.
При стрільбі по цілях, що роблять фланговий або косий рух, наводка здійснюється методом вичікування або методом супроводу цілі.
64. Наводка методом вичікування цілі полягає в тому, що навідник виводить обрану прицільну марку вперед по ходу цілі на три-чотири фігури і утримує її по висоті на рівні обраної точки прицілювання до того моменту, поки точка прицілювання не підійде до прицільної марки.  При з’єднанні точки прицілювання з обраною прицільною маркою проводиться постріл з гармати (черга з кулемета).
Наводка методом вичікування застосовується, як правило, при стрільбі з вим-
Вирішення вогневої задачі

кнутим стабілізатором або з включеним стабілізатором з танків, які не мають пристрою (механізму) відпрацювання бокового попередження.
65. Наводка методом супроводу цілі застосовується при стрільбі з танків в автоматичному режимі при наявності пристрою бокового попередження і відпрацьовування його гарматою за умови, що ціль протягом 5–6 с робить прямолінійний рух з однаковою швидкістю.
У цьому випадку навіднику необхідно після виміру дальності протягом 3 с утримувати прицільну марку (центральний косинець) на рухомій цілі. Цього часу досить для того, щоб був відпрацьований необхідний кут бокового попередження гармати або кулемета за допомогою автоматизованих приладів наведення. Постріл з гармати (черга з кулемета) у цьому випадку відбувається при з’єднанні прицільної марки (центрального косинця) з обраною точкою прицілювання на цілі.
При стрільбі з танків, що не мають пристрою відпрацювання бокового попередження, наводка методом супроводу цілі здійснюється таким чином: навідник, узявши необхідне попередження на рух цілі вибором відповідної прицільної марки, переміщає лінію прицілювання відповідно до кутового переміщення цілі і робить постріл (чергу) при найбільш правильному положенні прицільної марки відносно точки прицілювання.
66. При стрільбі по цілі, що рухається фронтально, спочатку  здійснюється горизонтальне наведення, а потім вертикальне. Вертикальне наведення в цьому  випадку може здійснюватися так само, як по нерухомій цілі при стрільбі на рівнинній місцевості, або методом вичікування чи супроводження цілі, якщо вона рухається похилою місцевістю.
67. При стрільбі з ходу з увімкненим стабілізатором, коли напрямок на ціль не змінюється і коливання танка малі або загасають, обрана прицільна марка підводиться найкоротшим шляхом до точки прицілювання, при цьому відразу ж проводиться постріл.
При незатухаючих коливаннях спочатку здійснюється наводка по висоті, а потім – горизонтальна. Постріл, проводиться в момент підходу обраної прицільної марки до контуру цілі.
68. При стрільбі з ходу з вимкнутим стабілізатором необхідно:
наводити поле зору прицілу на ціль так, щоб при вертикальних коливаннях обрана прицільна марка своєю вершиною перетинала ціль;
утримувати цю прицільну марку у напрямку проти цілі;
правильно визначати необхідну величину попередження на запізнювання пострілу з урахуванням коливань танка і натискати на кнопку електроспуску (важіль спускового механізму) з таким розрахунком, щоб постріл відбувся у момент підходу прицільної марки до контуру цілі;
постріли по можливості робити при загасанні коливань.
69. При стрільбі напівпрямою наводкою спочатку роблять горизонтальне наведення на ціль, тобто з’єднують за напрямком обрану прицільну марку поля зору прицілу з точкою прицілювання. Потім відповідно до отриманої  команди встано-

Глава друга
влюють шкали бокового рівня у відповідне положення і за допомогою піднімаль-
ного механізму гармати виводять бульбашку рівня на середину. У процесі вертикального наведення необхідно стежити за тим, щоб не збилося горизонтальне наведення.
70. При стрільбі непрямою наводкою спочатку роблять горизонтальне наведення: повертають башту доти, поки стрілки азимутального покажчика (покажчика баштового кутоміра) з’єднаються з відповідними розподілами, потім роблять вертикальне наведення за допомогою бокового рівня так само, як і при стрільбі напівпрямою наводкою.

Спостереження за результатами стрільби

71. Спостереження за результатами стрільби ведеться для того, щоб зафіксувати ураження цілі або визначити величину відхилення снаряда (куль) від цілі у випадку одержання промахів.
Ураження цілі оцінюється за результатами, які візуально спостерігаються: ціль горить, зруйнована, припинила вогонь, рух і т.д.
72. У разі промаху величину відхилення при стрільбі з гармати визначають від центра цілі до центра хмари розриву (до точки падіння снаряда, положення траси).                                                               
При стрільбі з кулемета величину відхилення черги вимірюють від центра цілі до центра групування трас (куль) у черзі.
Відхилення за напрямком і висотою визначають (вимірюють):
у фігурах цілі в тому випадку, якщо величина відхилення не перевищує двох фігур (мал. 5);                    

                [image: image6.jpg]



Мал. 5. Визначення величини відхилення розриву у фігурах цілі.

у тисячних, якщо відхилення більше двох фігур (мал. 6).
Відхилення за дальністю визначають (вимірюють) у метрах.
Вирішення вогневої задачі

[image: image7.jpg]



Мал. 6. Визначення величини відхилення снаряда за напрямком в тисячних.

Коли величину відхилення за дальністю (висотою) визначити (виміряти) не вдалося, то визначають тільки його знак: переліт (() і недоліт (–).
Хмару розриву (пил на місці падіння снаряда) варто спостерігати в момент її появи. При рикошетах враховують першу точку падіння снаряда.
73. У випадку коли пило-димова хмара, що утвориться  при пострілі з танкової гармати, або інші причини не дозволяють екіпажу спостерігати й оцінювати результати стрільби, спостереження за результатами стрільби, за вказівкою командира Взводу може вестися із сусіднього танка або з наземного спостережного пункту (при стрільбі з місця в обороні).
74. Спостереження результатів стрільби доповідаються таким чином: напрямок і величина бокового відхилення; знак і величина відхилення за дальністю (висотою).
При влученні в ціль доповідають: “Ціль”, а якщо результат пострілу (черги) не спостерігався – “Не замічений”.
Приклади доповідей про результати спостереження за стрільбою:
при влученні в ціль – “Ціль”;
при відхиленні вправо (вліво) на одну фігуру (на 4 тис.) – “Вправо (вліво) одна фігура (чотири)”;
при недольоті (перельоті) 100 м – “Переліт (недоліт) 100”; якщо величина відхилення не визначена – “Переліт (недоліт)”; при відхиленні вище на одну фігуру – “Вище на одну фігуру”;
при відхиленні за напрямком і дальності – “Вправо одна фігура, недоліт”;
розрив не спостерігався – “Не замічений”.
Командир танка (Взводу, роти) за результатами спостереження подає відповідні команди на коректування стрільби.

Коректування стрільби

75. Якщо першим пострілом з гармати (першою чергою з кулемета) ціль не буде уражена, то стрільбу по ній продовжують. При цьому якщо необхідно, у вихідні установки вносять зміни (коректури) з таким розрахунком, щоб забезпечити максимальну ймовірність влучення в ціль наступним пострілом (чергою).
76. При веденні вогню прямою наводкою коректування стрільби за дальністю

Глава друга

і напрямком з танка здійснюється за допомогою виміряного відхилення і за спостереженням знака розриву.
У тому випадку, якщо величину відхилення снаряда (куль) при першому пострілі (черги) визначити не вдалося, а оцінено тільки знак відхилення: «Переліт» («Вище»), «Недоліт» («Нижче»), «Відхилення вправо, вліво», вихідні установки змінюють на величину найвигіднішої коректури (ВНК) з урахуванням можливої зміни дальності до цілі і напрямку стрільби між першим і другим пострілами.
Якщо стріляючий упевнений, що відхилення снаряда (куль) було наслідком допущених помилок у наведенні або пов’язується з неправильним вибором моменту проведення пострілу, то такі відхилення при коректуванні стрільби до уваги не беруться.
77. Дальність і напрямок стрільби коректують одночасно.
Коректування дальності стрільби при веденні вогню прямою наводкою проводиться таким чином:
зміною установки прицілу на величину отриманого відхилення або найвигіднішої коректури з урахуванням можливої зміни дальності до цілі між пострілами внаслідок руху цілі і танка;
виносом точки прицілювання по висоті на величину виміряного відхилення або найвигіднішої коректури у фігурах цілі з урахуванням можливої зміни дальності до цілі між пострілами;
відміткою по розриву.
Напрямок стрільби при веденні вогню прямою наводкою коректують:
виносом точки прицілювання на величину отриманого відхилення у фігурах цілі;
вибором іншої прицільної марки (відміткою по розриву).
Застосування кожного зі способів коректування, а також величина найвигіднішої коректури залежать від особливостей комплексу озброєння танка, режиму стрільби, застосовуваного виду зброї і типу боєприпасів, характеру цілі й умов стрільби.
78. Коректування дальності стрільби зміною установки прицілу проводиться в тому випадку, якщо після першого пострілу величина відхилення розриву (точки падіння) снаряда від цілі за дальністю оцінена в метрах і дальність до цілі не змінюється. У цьому випадку установку прицілу для другого пострілу змінюють на величину коректури, яка має такі значення:
при стрільбі по цілях, що мають незначну глибину вражуваного простору,  або не мають його (танках, БМП, БТР в окопі; бліндажах, дотах та інших оборонних спорудження) – величині відхилення;
при стрільбі по цілях з висотою від 1,5 м і більше (відкриті танки, БМП, БТР і т.д.): якщо спостерігається недоліт – величині відхилення плюс половина глибини простору вражуваної цілі,; якщо спостерігається переліт – величині відхилення мінус половина глибини простору вражуваної цілі.
Якщо ж величину відхилення розриву (точки падіння) снаряда після першого пострілу оцінити не вдалося, то  установку  прицілу для  другого  пострілу  зміню-

Вирішення вогневої задачі 
ють на величину коректури, що дорівнює величині найвигіднішої коректури, у якій враховується і глибина простору вражуваної цілі.
При одержанні однакових спостережень за дальністю при першому і другому пострілах (обидва перельоти або обидва недольоти) коректуру для третього пострілу призначають такою самою як і для другого пострілу. Одержавши при другому або третьому пострілі протилежне за знаком спостереження (переліт після недольоту або недоліт після перельоту), установку прицілу зменшують (збільшують) на половину попередньої коректури.
У тих випадках, коли дальність до цілі змінюється, установку прицілу додатково збільшують або зменшують на величину зміни відстані (ВИР).
79. Коректування дальності стрільби виносом точки прицілювання проводиться, коли дальність до цілі не змінюється і коли вона змінюється.
Якщо величина відхилення снаряда (траси) від центра цілі по висоті оцінена у фігурах цілі й дальність до цілі не змінюється, то для чергового пострілу (черги) точку прицілювання виносять у протилежний бік на величину відхилення (мал. 7).
Якщо величину відхилення оцінити не вдалося, то точку прицілювання виносять убік, протилежний відхиленню, на величину найвигіднішої коректури у фігурах цілі.

        [image: image8.jpg]


          [image: image9.jpg]


        [image: image10.jpg]



                         а                                               б                                                  в

Мал. 7. Коректування дальності стрільби виносом точки.
прицілювання:

а – 1-й постріл – переліт, точка прицілювання – центр цілі; б – 2-й постріл – недоліт, точка прицілювання – нижче на одну фігуру; в – 3-й постріл – ціль уражена, точка прицілювання – нижній обріз цілі;

Одержавши протилежний знак за дальністю (переліт після недольоту або недоліт після перельоту), точку прицілювання виносять у протилежний бік на половину попередньої коректури.
Якщо при коректуванні дальність до цілі змінюється, то додатково враховують поправку на ВИР: збільшують або зменшують величину коректури на ВИР, взяту у фігурах цілі,

У тих випадках, коли величина коректури по висоті з урахуванням ВИР складає більше двох фігур цілі, переходять до коректування дальності стрільби зміною установки прицілу.

Глава друга

При стрільбі по цілях, що  знаходяться в  межах  дальності прямого  пострілу, 

коли величина відхилення не оцінена, точку прицілювання по висоті виносять на 1/2 фігури цілі.
80. Коректування дальності стрільби відміткою по розриву застосовується при стрільбі з місця по нерухомих цілях, розташованих на схилах, звернених до стріляючого танку, або на  вертикальній стінці.
Після проведення пострілу навідник відновлює наводку. Потім за допомогою механізму кутів прицілювання вручну виводить лінію вершин бічних прицільних марок до основи розриву. Після цього знову наводить відповідною прицільною маркою на ціль і робить черговий постріл (мал. 8). Одержавши при другому пострілі розриви приблизно на тій же дальності, як і при першому пострілі, переходить до коректування дальності стрільби зміною установки прицілу.
81. Коректування напрямку стрільби виносом точки прицілювання застосовується в тих випадках, коли величина відхилення снаряда (черги) не перевищує двох фігур цілі. Після проведення першого пострілу оцінюють величину бокового відхилення снаряда (черги) від центра цілі і для наступного пострілу виносять точку прицілювання убік, протилежний відхиленню, на його величину (мал. 9).
82. Коректування напрямку стрільби вибором іншої прицільної марки (відміткою по розриву) здійснюється після проведення першого пострілу (черги). При цьому величина відхилення визначається в тисячних, а для чергового пострілу (черги) вибирається нова прицільна марка, що відповідає величині відхилення.

[image: image11.jpg]



Мал. 8. Коректування дальності стрільби відміткою по розриву:

а – 1-й постріл, точка прицілювання – центр цілі (наводка після пострілу відновлена};  б – відзначання по розриву (лінія вершин прицільних марок виведена маховичком прицілу до основи розриву); в – 2-й постріл, точка прицілювання – центр цілі (прицільна марка сполучена з центром цілі обертанням піднімального механізму)

Нова прицільна марка може вибиратися також шляхом відмітки по розриву,  для чого  відновлюють  наводку і відзначають, проти якої прицільної марки  від-

Вирішення вогневої задачі

                    1½ фігури                                                         1½ фігури
[image: image12.jpg]



                               а                                                                                 б    

мал. 9. Коректування напрямку стрільби виносом точки прицілювання у фігурах цілі
а – 1-й постріл – розрив відхилився вліво на 1½ фігури цілі;
б – 2-й постріл – ціль уражена, точка прицілювання винесена
вправо на  1½ фігури цілі;

бувся розрив снаряда (точка падіння) або пройшла  траса черги. Після цього при-
цільною маркою наводять на ціль для проведення наступного пострілу (мал. 10).
83. Якщо при першому пострілі (черзі) відбулось влучення в ціль, але вона не уражена, то черговий постріл (чергу) по ній роблять:
на тих же установках, коли дальність і напрямок стрільби не змінюються; 

на установках, змінених на ВИР і ВИН, якщо дальність до цілі та напрямок стрільби змінюються.
[image: image13.jpg]



Мал. 10. Коректування напрямку стрільби вибором іншої прицільної марки
 (відміткою по розриву):
а – 1-й постріл – розривши напроти першого праворуч великого штриха, прицільна марка – великий косинець, точка прицілювання – центр цілі, наводка після першого пострілу відновлені; б – 2-й постріл – ціль уражена, прицільна марка – перший праворуч великий штрих, точка прицілювання – центр цілі

Конкретні рекомендації щодо коректування стрільби з танків, оснащених різними комплексами озброєння, викладаються в четвертій главі.
Г л а в а   т р е т я

УМОВИ СТРІЛЬБИ І ПРАВИЛА ЇХ ОБЛІКУ

84. Залежно від тактичної обстановки, характеру розв’язуваних вогневих задач, місцевості й погоди стрільба з танків ведеться у всіляких умовах. Під умовами стрільби прийнято розуміти сукупність факторів, що враховуються при рішенні задач влучення снаряда (кулі) в ціль.
Умови стрільби поділяють на балістичні, метеорологічні, топографічні і тактичні.

Балістичні умови  стрільби

85.  До балістичних умов (факторів) стрільби, що враховуються при вирішенні задачі влучення снаряда в ціль, відносяться: зношування каналу ствола гармати  (подовження зарядної камори), температура заряду, маса снаряда, відхилення від форми й розмірів зерен порохового заряду і його хімічного складу, різнобій різних типів снарядів. Усі ці фактори в  сукупності й кожний окремо викликають різноманітність початкових швидкостей того самого типу снаряда, що, у свою чергу, приводить до зменшення або збільшення дальності його польоту.
86. Зношування каналу ствола гармати (подовження зарядної камори) приводить до падіння початкової швидкості польоту снаряда. Величина падіння початкової швидкості при однаковому зношуванні каналу ствола (подовженні зарядної камори) для різних типів снарядів, що відрізняються початковою швидкістю польоту, є неоднаковою.
Дані, що характеризують величину зменшення дальності (зниження траєкторії) польоту снарядів унаслідок падіння початкової швидкості через зношування каналу ствола для танкових гармат у метрах, наведено в таблиці додатку 2.
87. Поправки дальності стрільби на падіння початкової швидкості снаряда внаслідок зношення каналу ствола необхідно враховувати:
– снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с при зношуванні каналу  ствола 2 мм і більше на дальність понад 2000 м;
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с при зношуванні каналу ствола 1,5 мм на дальність понад 1500 м;

При стрільбі в аварійних режимах, поправку дальності стрільби на падіння початкової швидкості снаряда заздалегідь визначають по Таблицях стрільби на основні дальності, запам’ятовують їх і потім ураховують у ході рішення вогневої задачі.
88. Температура заряду впливає на відхилення дальності польоту снаряда. Табличною (нормальною) температурою заряду прийнято вважати 15° С. При тем-

Умови стрільби і правила їх обліку


мпературі заряду понад 15° С дальність польоту снаряда збільшується, нижче 15° С – зменшується. Температура заряду залежить головним чином від температури  навколишнього повітря,  тривалості зберігання боєприпасів на відкритому повітрі та їх перебуванні в бойовому відділенні танка.
Поправка дальності на температуру заряду враховується автоматично. Перед початком бою (стрільби) поточне значення температури заряду потенціометром вводиться в ТБВ.
89. Маса снаряда (вагарні знаки) при стрільбі прямою наводкою на дальності до 3000 м не робить істотного впливу на відхилення дальності польоту снаряда. Необхідність їхнього обліку виникає при стрільбі осколково-фугасними снарядами на дальності понад 3000 м.
Поправки дальності на масу снаряда визначаються за Таблицями стрільби і враховуються при стрільбі прямою наводкою на великі дальності, а також напівпрямою і непрямою наводкою.
90. Партії  порохових  зарядів і  зміни  їхніх  властивостей залежно від тривалості зберігання боєприпасів на складах приводять до відхилень початкової швидкості польоту снаряда як у більшу, так і в меншу сторону. Значення цих відхилень визначаються в ході періодичних випробувань тієї чи іншої партії боєприпасів до танкових гармат і відображуються у відповідній документації.
91. При стрільбі з танків поправки дальності стрільби залежно від партії заряду, величина зміни початкової швидкості (згідно з даними накладної) безпосередньо уводиться відповідним потенціометром у ТБВ.
92. Різнобій типів снарядів являє собою зсув середніх точок влучення при стрільбі різними типами снарядів в однакових умовах. Це обумовлюється розходженням балістичних характеристик снарядів, маси, початкових швидкостей та інших факторів. Різнобій типів снарядів враховується безпосередньо в ході стрільби.
93. При стрільбі з кулеметів поправки дальності на балістичні умови при призначенні вихідних установок не враховуються.

Метеорологічні умови  стрільби

94. До метеорологічних факторів, що враховуються при вирішенні задачі влучення снаряда (кулі) в ціль, відносяться: температура повітря; атмосферний тиск; напрямок і швидкість вітру. Табличними (нормальними) метеорологічними умовами стрільби вважаються: температура повітря 15° С; атмосферний тиск 750 мм рт. ст.; атмосфера нерухома (вітер відсутній).
95. Для рівнинної місцевості, характерної для Європейського ТВД, коливання температури повітря можуть складати від +50° С улітку до – 40° С узимку, що складає відхилення від табличної (нормальної) до 35° С влітку і до 55° С узимку. Температура повітря в цих умовах є визначальним чинником, що впливає на дальність польоту снаряда, збільшуючи її при температурі повітря вище 15° С і зменшуючи її при температурі повітря нижче 15° С.
96. Значення величин відхилення, дальності (висоти) польоту снарядів при рі-

Глава третя


зних відхиленнях температури повітря і заряду для танкових гармат наведені в таблиці додатку 3.
З таблиці випливає, що поправки на температуру повітря і заряду необхідно враховувати:
– снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с при стрільбі: по цілях малих розмірів (висотою до 1,5 м) на дальність понад 2000 м; по цілях середніх  розмірів (висотою від 1,5 до 3 м) – понад 2500 м; по цілях  великих  розмірів 

(висотою понад 3 м) – понад 3000 м;
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с при стрільбі: по цілях малих розмірів при величині відхилення температури повітря і заряду від табличної на 10° С з 1000 м і з 1500 м при величині відхилення температури повітря і заряду на 10–15° С; по цілях середніх і великих розмірів на дальність понад 1500 м;
97. Сумарну поправку дальності при відхиленні температури повітря від табличної (нормальної) визначають рівною:
– снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с на кожні 40°С – 100 м на дальність понад 2000 м;
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с на кожні 30° С – 100 м на дальність від 1500 м до 2500 м і 200 м – понад 2500 м;
98. На танках поправки на температуру повітря враховують так само, як на температуру заряду (ст. 88 цих Правил).
99. При стрільбі в аварійних режимах (при несправних ТБВ), поправки дальності польоту снаряда на температуру повітря і заряду доцільно враховувати відповідно до рекомендацій, викладених в ст. 95–97 цих Правил.
100. Значення величин відхилення дальності (висоти) польоту куль на температуру повітря при стрільбі зі спареного і зенітного кулеметів приведені в додатку 4.
Поправки дальності польоту куль на температуру повітря необхідно враховувати при стрільбі зі спареного кулемета на дальність 500 м і більше, із зенітного кулемета – на дальність 700 м і більше.
101. Поправки дальності польоту куль на температуру повітря приймають рівними:
п р и  с т р і л ь б і  з і  с п а р е н о г о  к у л е м е т а  на кожні 30° С відхилення температури повітря від табличної (нормальної):
– 50 м – на дальність від 500 до 800 м;
– 100 м – на дальність від 800 м і більше;
п р и  с т р і л ь б і  із  з е н і т н о г о  к у л е м е т а  по наземних цілях на кожні 20° С відхилення температури повітря від табличної (нормальної):

– 50 м – на дальність від 700 до 1200 м;

– 100 м – на дальність понад 1200 м.

102. Атмосферний тиск, як і температура повітря, впливає на дальність польоту снаряда. Табличним (нормальним) вважається атмосферний тиск, який дорівнює 750 мм рт. ст. Для рівнинної місцевості, що має висоту над рівнем моря не більше 200 м, максимальна величина відхилення тиску в різний час року й у за-

Умови  стрільби і правила їх обліку

залежності від погодних умов звичайно складає не більше 30 мм рт. ст. Таке відхилення атмосферного тиску не робить істотного впливу на зміну дальності польоту снаряда при стрільбі прямою наводкою, тому в окремих випадках воно може не враховуватися.
103. Основний вплив на величину атмосферного тиску робить перевищення місцевості над рівнем моря. Значення величин атмосферного тиску, що відповідають значенням  різної висоти місцевості над рівнем моря, наведені в табл. 3.
Т а б л и ц я  3

	Висота місцевості над рівнем моря, м
	0
	500
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000

	Атмосферний тиск, мм рт. ст.
	750
	705
	665
	625
	590
	555
	520


При стрільбі з танкової гармати на місцевості, що має перевищення над рівнем моря 500 м і більше, атмосферний тиск впливає на дальність польоту снаряда,       

збільшуючи її, що викликає необхідність обов’язкового врахування цього фактора при вирішенні задачі влучення снаряда в ціль.
104. Значення величин відхилення дальності (висоти) польоту снаряда при стрільбі з танкових гармат на місцевості з різним перевищенням над рівнем моря приведені в таблиці додатку 5. З таблиці видно, що поправки дальності польоту снаряда (крім снаряда з початковою швидкістю понад 1000 м/с) на відхилення атмосферного тиску від табличного доцільно враховувати:
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с на рівнинній місцевості з дальностей 2000 м і більше і при відхиленнях атмосферного тиску від табличного на 20–30 мм рт. ст.; на місцевості з висотою над рівнем 500 м і вище на дальність 1500–2000 м і більше;
105. Поправка дальності польоту снаряда на відхилення атмосферного тиску від табличного (нормального) при стрільбі на місцевості з різною висотою над рівнем моря визначають таким чином:
снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с: 50 м – на кожні 1000 м перевищення місцевості над рівнем моря на дальність від 1500 до 2000 м і на кожні 500 м перевищення місцевості на дальність понад 3000 м;
106. На танках поточне значення величини атмосферного тиску 580 – 820 мм рт. ст. уводиться потенціометром у ТБВ і потім автоматично враховується при стрільбі.
107. При стрільбі в аварійних режимах роботи СУО поправки дальності польоту снаряда на атмосферний тиск визначаються за Таблицями стрільби або відповідно до рекомендацій, викладеними в ст. 102 – 104 цих Правил, і враховуються при визначенні установки прицілу шляхом збільшення її на  величину поправки при атмосферному тиску понад 750 мм рт. ст, а шляхом зменшення – при тиску нижче 750 мм рт. ст.
108. Значення величин відхилення дальності (висоти) польоту куль при стрі-

Глава третя


льбі зі спареного і зенітного кулеметів на місцевості з різним перевищенням над рівнем моря приведені в таблиці додатку 6. З таблиці видно, що поправки дальності польоту куль на атмосферний тиск необхідно враховувати:
п р и  с т р і л ь б і  зі  с п а р е н о г о  к у л е м е т а  на дальність понад 800 м і 

висоті місцевості над рівнем моря 1000 м і більше;
п р и  с т р і л ь б і  з  з е н і т н о г о  к у л е м е т а  на дальність понад 800 м і висоті місцевості над рівнем моря 1000 м.
109. Поправки дальності польоту куль на відхилення атмосферного тиску від табличного (перевищення місцевості над рівнем моря) приймають рівними:
п р и  с т р і л ь б і  зі  с п а р е н о г о  к у л е м е т а – 50 м на дальність 800 м і більше і висоті місцевості над рівнем моря від 1500 м і вище;
п р и  с т р і л ь б і  з  з е н і т н о г о  к у л е м е т а  на кожні 400 м дальності понад 800 м:
50 м – при перевищенні місцевості над рівнем моря від 1000 до 2000 м;
100 м – при перевищенні місцевості над рівнем моря понад 2000 м.
110. Наявність вітру при стрільбі з танка впливає як на дальність, так і на напрямок польоту снаряда. Подовжній вітер, що дме в напрямку стрільби (попутний), збільшує дальність польоту снаряда (кулі), а вітер, що дме в напрямку, протилежному напрямку стрільби (зустрічний), викликає зменшення дальності польоту снаряда (кулі). Боковий вітер, що дме в напрямку, перпендикулярному напрямку стрільби, викликає бокове відхилення снаряда в польоті (праворуч або ліворуч). Косий вітер, що дме під кутами до напрямку стрільби 45° (7-50), 135° (22-50), 225° (37-50) і 315° (47-50), викликає відхилення снаряда (кулі) у польоті як за дальністю, так і за напрямком.

По силі і швидкості вітер прийнято підрозділяти на слабкий (зі швидкістю 2–3 м/с), помірний (4–б м/с), сильний (8–12 м/с). Швидкість вітру визначають приблизно за зовнішніми ознаками (додаток 7).
111. Значення величин відхилення дальності (висоти) польоту снарядів при подовжньому і косому вітрі при стрільбі з танкових гармат наведені в таблиці додатку 8. З таблиці видно, що поправки дальності польоту снаряда на подовжній вітер необхідно враховувати:
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с на дальність понад 2000 м і швидкості вітру понад 10 м/с;
При косому вітрі поправка дальності береться вдвічі меншою.
Поправка дальності стрільби на подовжній вітер може вводитися в установку прицілу або враховуватися виносом точки прицілювання по висоті у фігурах цілі:
по цілях малих розмірів – на 1 фігуру;
по цілях середніх розмірів – на 0,5 фігури;
по цілях великих розмірів – не враховується.
112. Значення величин відхилення снарядів за напрямком через боковий (косий) вітер при стрільбі з танкових гармат наведені в таблиці додатку 9. З таблиці видно, що поправки напрямку стрільби на боковий (косий) вітер необхідно враховувати:
Умови  стрільби і правила їх обліку

– снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с при боковому вітрі на дальність понад 1500м і швидкості вітру 10 м/с; при косому вітрі на дальність понад 2000 м і швидкості вітру понад 15 м/с;
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с при бічному вітрі на дальність понад 1000м та швидкості вітру 5 м/с і більше; при косому вітрі на дальність понад 1000 м і швидкості вітру 10 м/с і більше;
113. Поправки напрямку на боковий вітер можна визначати таким чином:
п р и  с т р і л ь б і  з  т а н к о в о ї  г а р м а т и   на кожні 10 м/с швидкості вітру:
– для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с на дальність 2000 м і понад – 0,5 тис.;
– для снарядів з початковою швидкістю  менше 1000 м/с:
кумулятивних: 1,5 тис. – на дальність від 800 до 1200 м; 2 тис. – на дальність  від 1200 до 1600 м; 3 тис. – на дальність від 1600 до 2200 м;
осколково-фугасних: 1 тис. – на дальність  від 1000 до 1700 м; 2 тис. – на дальність від 1700 до 2600 м; 3 тис – на дальність від 2600 до 3200 м; 

При косому вітрі поправки беруть у два рази менше.
114. Поправка напрямку польоту снаряда на вітер враховується автоматично при стрільбі в основному  режимі.
115. При стрільбі в аварійних режимах роботи СУО, поправки напрямку польоту снаряда на боковий (косий) вітер визначаються по Таблицях стрільби або відповідно до рекомендацій, викладених у ст. 111, 112 цих Правил, запам’ятовуються, а потім враховуються при виборі прицільної марки або точки прицілювання.
Поправка на боковий (косий) вітер враховується поворотом зброї в ту сторону, відкіля дме вітер.
116. При стрільбі зі спареного і зенітного кулеметів поправки дальності польоту куль на подовжній (косий) вітер, як правило, не враховуються.
Значення величин відхилення куль за напрямком через боковий (косий) вітер при стрільбі зі спареного і зенітного кулеметів приведені в таблиці додатку 10. З таблиці видно, що поправки напрямку на боковий (косий) вітер при стрільбі зі спареного і зенітного кулеметів необхідно враховувати тільки на дальність від 300 м і більше і швидкості вітру 5 м/с і більше.
117. Поправки напрямку стрільби на боковий вітер приймають рівними:
п р и  с т р і л ь б і  зі  с п а р е н о г о  к у л е м е т а – 2 тис. на кожні 10 м/с швидкості вітру і 300 м дальності;
п р и  с т р і л ь б і  з  з е н і т н о г о  к у л е м е т а – 1 тис. на кожні 5 м/с швидкості вітру і 500 м дальності.
Поправки напрямку стрільби на косий вітер беруть у 2 рази менше.

Топографічні умови  стрільби

118. До топографічних умов (факторів) стрільби, що враховуються при вирішенні задачі  влучення снаряда (кулі)  в ціль, відносяться боковий і подовжній на-

Глава третя


хили місцевості, а також перевищення танка і цілі відносно один одного.
119. При веденні бойових дій на пересіченій й у гірській місцевості стрільба з танка може вестися з боковим креном його корпуса і нахилом осі цапф зброї. Наявність бокового крену стріляючого танка приводить до зменшення дальності (зниженню траєкторії)  польоту снаряда (кулі)  і його бічному відхиленню у бік крену. Величини  зменшення дальності  (зниження траєкторії)  польоту і бокового відхилення снаряда (кулі) унаслідок бокового крену залежать від величин кута бокового крену і кута прицілювання (дальності стрільби).
120. Значення величин зменшення дальності (зниження траєкторії) польоту снарядів при різних кутах бокового крену наведені в таблиці додатку 11. З таблиці видно, що поправки дальності (висоти) польоту снаряда на боковий крен танка необхідно враховувати:
– снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с на дальність понад 2000 м та при крені 20° і більше;
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с на дальність понад 1500 м та при крені 10° і більше;
121. При стрільбі прямою наводкою поправку дальності (висоти) на крен танка доцільно враховувати виносом точки прицілювання вгору по висоті, приймаючи її таким чином:
– снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с при крені 20° і більше:
по цілях малих розмірів – 0,5 фігури цілі на дальність від 1800 до 2300 м і 1 фігурі на дальність від 2300 до 2800 м; по цілях середнього розміру – 0,5 фігури цілі на дальність від 2500 до 3000 м;
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с при крені 10° і більше на кожні 5° крену:
по цілях малих розмірів – 0,5 фігури цілі на дальність від 1300 до 1800 м і 1 фігурі на дальність від 1800 до 2200 м; по цілях середнього розміру – 0,5 фігури цілі на дальність від 1500 до 2200 м і 1 фігурі на дальність від 2200 до 2700 м; по великорозмірним цілях – 0,5 фігури цілі на дальність від 2500 до 3300 м;
Поправку дальності на крен доцільно враховувати при стрільбі з місця на дальність понад 2500 – 3000 м збільшенням установки прицілу на величину поправки.
На танках поправка дальності (висоти) на боковий крен враховується автоматично.
122. Поправки дальності (висоти) польоту кулі на крен при стрільбі з кулеметного озброєння танка необхідно враховувати:
п р и  с т р і л ь б і  з і  с п а р е н о г о  к у л е м е т а на дальність від 600 м і більше та при крені 15° і більше;
п р и  с т р і л ь б і  з  з е н і т н о г о  к у л е м е т а  на дальність від 800 м і більше та при крені 15° і більше.
123. Поправки дальності (висоти) польоту кулі на крен танка враховуються виносом точки прицілювання по висоті і приймаються рівними:
п р и  с т р і л ь б і  з і  с п а р е н о г о  к у л е м е т а  по цілях малих розмірів 1 

Умови  стрільби і правила їх обліку

фігурі цілі, по цілях середнього розміру – 0,5 фігури;
п р и  с т р і л ь б і  з  з е н і т н о г о  к у л е м е т а  по цілях середнього розміру – 1 фігурі цілі, по цілях великого розміру – 0,5 фігури.
124. Значення величин відхилення снарядів за напрямком, в залежності від кута крену і дальності стрільби, приведені в таблиці додатку 12. З таблиці видно, що поправки напрямку стрільби на крен танка необхідно враховувати:
– снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с на дальність 1500 м і більше та при крені 10° і більше;
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с на дальність 1000 м і більше та при крені 5° і більше;
125. Поправки напрямку стрільби на боковий крен приймаються рівними:
– снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с на кожні 10° крену – 0,5 тис. на дальність понад 1500 м;
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с на кожні 5° крену: 0,5 тис. – на дальність від 800 до 1200 м; 1 тис. – від 1200 до 2200 м; 2 тис. – від 2200 до 2800 м; 3 тис. – понад 2800 м;
При великих значеннях крену поправка напрямку пропорційно збільшується, виходячи з конкретних умов стрільби.
126. Поправки напрямку стрільби на крен враховуються виносом точки    прицілювання в тисячних (вибором прицільної марки) або у фігурах цілі поворотом зброї убік, протилежний крену. При цьому наводку за напрямком уточнюють з боку крену, тобто в той бік, куди потрібно докладати більших зусиль.
Поправка напрямку на крен при стрільбі з гармати в основному режимі враховується автоматично.
127. Значення величин відхилення куль від напрямку при різних кутах крену танка наведені в таблиці додатку 13. З таблиці видно, що поправки напрямку на крен танка при стрільбі зі спареного і зенітного кулеметів необхідно враховувати при кутах крену 5° і більше на усіх дальностях стрільби.
128. Поправки напрямку стрільби на крен мають такі величини:
п р и  с т р і л ь б і  зі  с п а р е н о г о  к у л е м е т а  на кожні 5° крену і 200 м дальності стрільби:
– 3 тис. – на дальність до 600 м;
– 6 тис. – на дальність понад 600 м;
п р и  с т р і л ь б і  із  з е н і т н о г о  к у л е м е т а  по наземних цілях на кожні 5° крену і 300 м дальності:
– 4 тис. – на дальність до 1000 м;
– 6 тис. – на дальність понад 1000 м.
129. При русі танка або цілі по схилах гір (пагорбів) має місце вертикальне переміщення танка або цілі. Вертикальне переміщення танка в ході стрільби приведе до зниження або підвищення траєкторії польоту снаряда  (кулі), що повинне враховуватися при виборі точки прицілювання по висоті. При стрільбі по рухомій цілі величина її вертикального переміщення за час пострілу (черги) і польоту снаряда (кулі) до цілі враховується також при виборі точки прицілювання по висоті.
Глава третя

Величина вертикального переміщення цілі (ВВПц) або танка (ВВПТ) за час проведення пострілу (черги) і польоту снаряда (кулі) до цілі залежить від швидкості цілі (танка), крутості схилу і напрямку руху.
130. Значення величин поправок висоти стрільби на вертикальне переміщення цілі (танка) по схилах різної крутості при швидкості руху 10 км/год наведені в таблиці додатку 14. З таблиці видно, що поправки висоти стрільби на вертикальне переміщення цілі (танка) необхідно враховувати:
при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с при фронтальному русі по схилах із крутістю 10° і більше, при косому – 15° і більше;
при стрільбі снарядами  з початковою швидкістю менше 1000 м/с при фронта-

льному русі по схилах із крутістю 5° і більше, при косому русі – 10° і більше.
131. Поправки висоти стрільби на вертикальне переміщення на кожні 10° кру-
тості схилу і 10 км/год швидкості руху цілі (танка) приймають рівними:       
– снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с: 0,3 тис. – при фронтальному русі; 0,2 тис. – при косому русі;
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с: 0,7 тис. – при фронтальному; 0,5 тис. – при косому русі;
132. Поправки висоти стрільби на вертикальне переміщення цілі (танка) при стрільбі зі спареного кулемета приймають рівними 1 тис. на кожні 10 км/год швидкості руху цілі (танка) та 10° крутості схилу.
Поправки висоти на вертикальне переміщення цілі при стрільбі з зенітного кулемета на кожні 10 км/год швидкості її руху приймають рівними:
при фронтальному русі – 1 тис. на кожні 10° крутості схилу;
при косому русі – 1 тис. на кожні 15° крутості схилу.
133. Поправки висоти стрільби на вертикальне переміщення цілі (танка) враховуються виносом точки прицілювання вгору (униз), як правило, у фігурах цілі з урахуванням її видимої висоти. Винос точки прицілювання при урахуванні поправки на вертикальне переміщення цілі здійснюється у бік руху цілі, на вертикальне переміщення танка – убік, протилежний його руху.
134. Перевищення танка і цілі відносно один одного приводить до утворення кута місця цілі. Кут місця цілі вважається позитивним, якщо ціль розташована вище горизонту зброї, і негативним, якщо ціль розташована нижче горизонту зброї.
Облік кута місця цілі здійснюється за Таблицями стрільби при веденні вогню прямою наводкою на дальності понад 3000 м, а також напівпрямою і непрямою наводкою.

Тактичні умови  стрільби

135. До тактичних умов (факторів) стрільби відносяться: характер цілі (тип, розміри, напрямок і швидкість руху);  дальність до цілі; напрямок і швидкість  руху свого танка.

При вирішенні задачі влучання снаряда (кулі) в ціль враховуються дальність до цілі,  її розміри, напрямок і  швидкість її руху, а  також напрямок і швидкість руху стріляючого танка.
Умови  стрільби і правила їх обліку

136. Рух цілі і танка по відношенню до напрямку стрільби може бути фронтальним, косим або фланговим.
Рух цілі вважається:
ф р о н т а л ь н и м (мал. 11, а), якщо ціль рухається на стріляючий танк під курсовими кутами 0+30° (лівим бортом) і 0–30° (правим бортом) або від нього під курсовими кутами 180+30° (правим бортом) і 180–30° (лівим бортом);
к о с и м (мал. 11, 6), якщо ціль рухається на стріляючий танк справа під курсовими кутами 45±15° (лівим бортом) і зліва під курсовими кутами 315±15° (правим бортом) або від стріляючого танка справа під курсовими кутами 135±15° (лівим бортом) і зліва під курсовими кутами 225±15° (правим бортом);
ф л а н г о в и м (мал. 11, в), якщо ціль рухається справа під курсовими кутами до напрямку стрільби 90±30° (лівим бортом) або зліва під курсовими кутами до напрямку стрільби 270±30° (правим бортом).
Напрямок руху цілі визначається на око по її курсовому куту (куту між напрямком руху цілі і напрямком стрільби).

Рух танка вважається:
ф р о н т а л ь н и м (мал. 12, а) якщо танк рухається на ціль під курсовими кутами 180±30° (справа – по азимутальному покажчику від 30–00 до 25–00, зліва – по азимутальному покажчику від 30–00 до 35–00); від цілі під курсовими кутами 0±30° (справа – по азимутальному покажчику від 0–00 до 5–00, зліва – по азимутальному покажчику від 0–00 до 55–00);
к о с и м (мал. 12, 6), якщо танк рухається на ціль справа під курсовими кутами 135±15° (по азимутальному  покажчику від 20–00 до 25–00) і зліва під курсовими кутами 225 ±15° (по азимутальному покажчику від 25–00 до 40–00); від цілі справа під курсовими кутами 45 ±15° (по азимутальному покажчику від 50–00 до 55–00) і зліва під курсовими кутами 315 ±15° (по азимутальному покажчику від 10–00 до 5–00);
ф л а н г о в и м (мал. 12, в), якщо танк рухається вправо з курсовими кутами 270±30° (по азимутальному покажчику від 40–00 до 50–00) і вліво з курсовими кутами 90 +30° (по азимутальному покажчику від 10–00 до 20–00).
Напрямок руху танка щодо напрямку стрільби (на ціль) при стрільбі з ходу і з коротких зупинок визначається по відліку азимутального покажчика (баштового кутоміра), отриманому після наводки центральної марки (гармати) у ціль, чи на око по курсовому куту танка (по куту між напрямком руху танка і напрямком на ціль).
137. Швидкість руху цілей у залежності від умов бойової обстановки і її характеру можуть складати:
наземної (танка, БМП, БТР і ін.) у ході наступу – від 5 до 20 км/год; при здійсненні маневру і маршу – від 20 до 40 км/год;
низько летючої повітряної цілі: літака – 200 м/с; вертольота – 200 км/год (50 м/с); парашутиста, що знижується – 5 м/с; світні авіабомби – 2 – 3 м/с;
надводної: БМП, БТР і інших плаваючих машин, – 5 – 10 км/год; переправно-

десантних засобів (катерів) –15 – 25 км/год.

Глава третя

	
[image: image14]
	                              а                                                              б                                                              в

Мал. 11. Види руху цілі.

а – фронтальне; б – косий; в – фланговий;



Умови  стрільби і правила їх обліку

	[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



	                          а                                                                     б                                                                         в

Мал. 12. Види руху танка.

а – фронтальний; б – косий; в – фланговий;


Глава третя

Швидкість руху цілі визначають на око з округленням, кратним 5 (10, 15, 20
км/год).
138. Швидкість руху танка при стрільбі з ходу і з коротких зупинок у залежності від обстановки і характеру місцевості може складати від 5 до 20 км/год.
Швидкість руху танка визначають за показниками спідометра або на око з округленням, кратним 5 (10, 15, 20 км/год).
139. Рух танка і цілі визначають наступні умови вирішення вогневої задачі:
дальність і напрямок стрільби не змінюються (стрільба з місця і з зупинки по нерухомій цілі, стрільба з ходу і з коротких зупинок по цілі, що рухається в одному напрямку з танком приблизно з однаковою швидкістю);
дальність до цілі не змінюється, а напрямок стрільби змінюється (стрільба з місця і з зупинки по цілі, яка здійснює фланговий рух; стрільба з танка, який виконує фланговий рух з ходу по нерухомій чи рухомій цілі, коли ціль і танк здійснюють фланговий рух, тобто рухаються на рівнобіжних курсах у різних напрямках або в одному напрямку, але з неоднаковою швидкістю);
дальність до цілі змінюється, а напрямок стрільби не змінюється (стрільба з місця і з зупинки по цілі, яка здійснює фронтальний рух; стрільба з ходу і з коротких зупинок по нерухомій цілі при фронтальному русі танка, а також по рухомій цілі, коли ціль і танк здійснюють фронтальний рух у різних напрямках або в одному напрямку, але з різною швидкістю);
дальність до цілі й напрямок стрільби змінюються (стрільба з місця і з зупинки по цілі, що здійснює косий рух; стрільба з ходу по нерухомій цілі при косому русі танка, а також по рухомій цілі, коли танк здійснює фронтальний рух, і навпаки),
140. Величину зміни відстані до цілі від моменту визначення дальності до моменту влучення снаряда в ціль (підльоту снаряда до цілі) або між двома пострілами скорочено позначають;
ВИРц – якщо дальність змінюється внаслідок руху цілі;
ВИРТ – якщо дальність змінюється внаслідок руху стріляючого танка;
ВИР0 – якщо дальність змінюється внаслідок руху цілі і танка (ВИР0 = (ВИРЦ ± ВИРТ).
Значення ВИРЦ (ВИРТ) при різних швидкостях руху цілі (танка) і часу підготовки пострілу, а також фронтальному і косому русі подано в табл. 4.

ВИР0  приймають позитивною, якщо відстань  до цілі збільшується, і негативною, якщо відстань зменшується. У тому випадку, коли ВИР0 складає менше 50 м, дальність до цілі вважають не змінною.
141. ВИРц визначають візуально, поправку дальності на неї враховують, якщо
вона складає понад 50 м, і вводять в установку прицілу вручну.
У загальному випадку на кожні 10 км/год швидкості цілі й 20 с часу на підготовку пострілу (між пострілами) ВИРц можна приймати рівною при фронтальному русі цілі 50 м, при косому русі – 40 м.
У ході ведення бойових дій при стрільбі з місця по цілі, що здійснює фронтальний і косий рух, з бойовою швидкістю (10–15 км/год) ВИРЦ приймають рівною
Умови  стрільби і правила їх обліку

Т а б л и ц я  4
	Напрямок руху цілі

	Час підготовки до пострілу, с
	Швидкість руху цілі, км/год

	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	Фронтальний

Косий

 
	10

15

20

25

10

15

20

25
	14

21

28

35

10

15

20

25
	28

42

56

70

20

30

40

50
	42

63

84

95

30

45

60

75
	56

84

112

140

40

60

80

100
	70

105
140
175
50
75
100
126
	84

126

168

210

60

90

120

150


50 м, з маршовою швидкістю (25–30 км/год) –100 м.
При наявності на танку лазерного далекоміра і можливості вимірювання ним дальності безпосередньо перед пострілом (за 2-3 с) поправка на ВИРЦ може не враховуватися.
142. Поправка на ВИРТ при стрільбі враховується автоматично після  виміру дальності на ділянці 500 м, а після включення механізму ΔД на ділянці 150 м.
При стрільбі в аварійних режимах поправка на ВИРТ враховується так само, як і на ВИРЦ.
143. Величину зміни напрямку стрільби (танк – ціль) визначають за час від моменту натискання на кнопку електроспуску до моменту зустрічі снаряда з ціллю (підльоту снаряда до цілі) і скорочено позначають:
ВИНц – якщо напрямок стрільби (танк – ціль) змінюється внаслідок руху цілі;
ВИНт – якщо напрямок стрільби (танк – ціль) змінюється внаслідок руху танка;
ВИН0 – якщо напрямок стрільби (танк – ціль) змінюється внаслідок руху цілі й танка.
ВИНц (ВИНт) залежить від напрямку й швидкості руху цілі (танка), а також від часу проведення пострілу (черги) і польоту снаряда (кулі) до цілі.
Значення ВИНЦ (ВИНт) на кожні 10 км/год швидкості руху цілі (танка) при стрільбі з танкових гармат на різні дальності в тисячних наведені у табл. 5.

144. Поправка напрямку стрільби на рух цілі (танка)  при стрільбі з гармати зі збільшенням дальності стрільби практично не змінюються або змінюється незначно і може прийматися з розрахунку на кожні 10 км/год швидкості руху цілі (танка) таким чином:
п р и  ф л а н г о в о м у  р у с і:

– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с – 2 тис.;

– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с – 4 тис.;
п р и  к о с о м у  р у с і:
– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с – 1 тис.; 
Глава третя


– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с – 3 тис.;
ВИНц, ВИНт, ВИН0 приймають позитивними, якщо для їхнього обліку потрібно здійснювати доворот зброї вправо, і негативними, якщо для їхнього обліку   потрібно здійснювати  доворот  зброї вліво. У тому  випадку, коли  ВИН0 складає
менше 1 м при стрільбі з гармати напрямок стрільби можна вважати незмінним.
Т а б л и ц я  5
	Напрямок руху цілі (танка)
	Швидкість снаряда, м/с
	Калібр гармати, мм
	Дальність стрільби, м

	
	
	
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000

	Фланговий
 Косий

 
	Понад
1000

Менше

1000

Понад

1000

Менше

1000

 
	125
115

100

125

115

100

125

115

100

125

115

100
	1,8
2,1
2,3
3,6
4,2
3,5
1,2
1,5
1,6
2,6
3,0
2,5
	1,8
2,1

2,3

3,8

4,2

3,5

1,2

1,5

1,6

2,7

3,0

2,5
	1,8
2,1

2,3

4,0

4,4

3,6

1,2

1,5

1,6

2,8

3,1

2,5
	1,8
2,1

2,3

4,2

4,8

3,7

1,2

1,5

1,6

3,0

3,4

2,6
	1,8
2,1

2,3

4,4

5,2

3,8

1,2

1,5

1,6

3,2

3,7

2,7


145. При стрільбі з танків поправка напрямку стрільби на рух цілі (танка) враховується автоматично за допомогою пристрою вироблення бокового попередження і стабілізованого приводу наведення башти. Для цього навіднику необхідно навести центральну прицільну марку на ціль й утримувати її протягом 3 с на цілі, тим самим відслідковуючи рух цілі або кутове переміщення башти при стрільбі з танка, що рухається. Постріл проводиться при суміщенні прицільної марки (центрального косинця)  з центром цілі.
146. При стрільбі з танків в аварійних режимах роботи СУО поправки напрямку стрільби на рух цілі (танка) визначаються відповідно до рекомендацій, викладених у ст. 143 цих Правил.
147. У бою для скорочення часу на підготовку пострілу при веденні вогню по цілях, які здійснюють фланговий рух з бойовою швидкістю, доцільно вводити
стандартну поправку: 6 тис. – для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с, 3 тис. – для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с; по цілях, що здійснюють косий рух, – 4 і 2 тис. відповідно.
При стрільбі з танка, що робить фланговий рух, поправка напрямку стрільби 

може визначатись таким чином: для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с – 6 тис., з початковою швидкістю понад 1000 м/с – 3 тис.; з танка, що робить косий рух, – 4 і 2 тис. відповідно.
При стрільбі з місця (зупинок) по цілях, що рухаються з маршовою швидкістю

Умови  стрільби і правила їх обліку

доцільно приймати такі величини поправки напрямку: при фланговому русі цілі для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с – 12 тис.; з початковою швидкістю понад 1000 м/с – 6 тис., при косому русі цілі – 9 і 4 тис. відповідно.
Величину поправки напрямку (бокового попередження) при стрільбі з гармати відраховують, як правило, від центра цілі.
148. Поправки напрямку (бокового попередження) стрільби на рух цілі при стрільбі зі спареного і зенітного кулеметів і на рух танка при стрільбі зі спареного кулемета, як і при стрільбі з танкової гармати, залежать від швидкості і напрямку руху цілі (танка). Значення поправок напрямку (бокового попередження) стрільби на 10 км/год швидкості руху цілі (танка) у тисячних наведені в табл. 6.

Т а б л и ц я  6

	Тип
кулемета


	Напрямок руху цілі
	Дальність стрільби, м

	
	
	400
	600
	800
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000

	Спарений 
7,62-мм 
Пкт 
Зенітний 
12,7-мм 
НСВТ 
	Фланговий

Косий

Фланговий

Косий
	5,4

3,8

5,2

3,7
	5,4

3,8

4,8

3,4
	5,8

4,1

4,8

3,4
	6,0

4,2

5,1

3,6
	6,8

4,8

5,2

3,7
	—

—
5,5

3,9
	—

—
5,8

4,1
	—

—
6,0
4,2
	—

—
6,5
4,6


З зазначеної таблиці видно, що при стрільбі зі с п а р е н о г о  к у л е м е т а приймають такі величини поправок напрямку (бокового попередження) стрільби на кожні 10 км/год швидкості руху цілі (танка) можна прийняти рівними:
при фланговому русі цілі – 6 тис.;

при косому русі цілі – 4 тис.
При стрільбі із  з е н і т н о г о  к у л е м е т а  по наземних цілях:
при фланговому русі цілі на дальність до 1400 м – 5 тис., понад 1600 м – 6 тис.;
при косому русі цілі – 3 і 4 тис. відповідно.
При стрільбі по цілях, що роблять рух з бойовою швидкістю, приймають такі стандартні поправки:
при стрільбі зі спареного кулемета: при фланговому русі цілі – 9 тис., при косому русі цілі – 6 тис.;
з зенітного кулемета – 8 і 5 тис. відповідно.
При  стрільбі  зі спареного і зенітного  кулеметів по рухомих  цілях необхідно 

враховувати  також поправку бокового попередження на довжину черги. Величину цієї поправки при фланговому русі цілі (танка) приймають рівною 1/2 фігури цілі.
Поправки напрямку при стрільбі з гармати і кулеметів здійснюють доворотом зброї у бік:
руху цілі – при стрільбі по цілі, що рухається;

Глава третя

протилежну напрямку руху танка – при стрільбі з танка, що рухається.
149. Стрільба з танків завжди ведеться в умовах, що відрізняються від табличних (нормальних). Унаслідок цього виникає необхідність враховувати їх при рішенні задачі влучання снаряда (куль) в ціль.
150. При стрільбі прямою наводкою з танкової гармати звичайними снарядами в загальному випадку враховують:
д л я  в и з н а ч е н н я  у с т а н о в к и  п р и ц і л у  (н а  д а л ь н о с т і  с т р і л ь б и):
– величину зміни відстані до цілі внаслідок руху танка і цілі;
– температуру повітря і заряду;
– атмосферний тиск;
– подовжній і косий вітер;
– падіння початкової швидкості снаряда внаслідок зношування каналу ствола (подовження зарядної камори) ;
– зміна початкової швидкості снаряда відповідно до партії порохового заряду;
– масу (вагарні знаки) снаряда;
д л я   в и б о р у  п р и ц і л ь н о ї  м а р к и  і  т о ч к и  п р и ц і л ю в а н н я     (з а  н а п р я м к о м  с т р і л ь б и):
– величину зміни напрямку стрільби (на ціль) внаслідок руху танка і цілі;
– боковий (косий) вітер;
– боковий крен танка;
д л я   в и б о р у  т о ч к и  п р и ц і л ю в а н н я  (п о  в и с о т і):
– величину вертикального переміщення танка і цілі;
– боковий крен танка.

151.  При стрільбі з кулемета враховують:
д л я   в и з н а ч е н н я  у с т а н о в к и  п р и ц і л у  а б о  д л я  в и б о р у  д и с т а н ц і й н о ї  п р и ц і л ь н о ї  м а р к и  (н а  д а л ь н і с т ь  с т р і л ь б и):
– величину зміни відстані до цілі внаслідок руху танка і цілі;
– температуру повітря;
– перевищення місцевості над рівнем моря (відхилення атмосферного тиску);
д л я  в и б о р у   п р и ц і л ь н о ї   м а р к и  і  т о ч к и  п р и ц і л ю в а н н я  

(з а   н а п р я м к о м   с т р і л ь б и):
– величину зміни напрямку стрільби внаслідок руху танка і цілі;
– боковий (косий) вітер;
– боковий крен танка;
д л я   в и б о р у  т о ч к и  п р и ц і л ю в а н н я  (п о  в и с о т і):
– величину вертикального переміщення танка і цілі;
– боковий крен танка.
152. Сумарну поправку дальності стрільби визначають шляхом додавання частинних поправок з урахуванням їх знаків. Поправки мають знак “плюс” (+), якщо для їхнього обліку потрібно збільшувати  установку  прицілу, і знак «мінус» (–), якщо потрібно зменшувати установку прицілу.
Сумарну поправку напрямку стрільби визначають шляхом додавання частин-

Умови  стрільби і правила їх обліку

них поправок з урахуванням їх знаків. Поправки мають знак “плюс” (+), якщо для їхнього обліку потрібно повертати зброю вправо, і знак “мінус” (–), якщо потрібно повертати зброю вліво.
Сумарна поправка висоти польоту снаряда визначається шляхом додавання поправок на вертикальне переміщення цілі (танка), боковий крен танка з урахуванням їх знаків. Поправки мають знак “плюс” (+), якщо для їх обліку потрібно виносити точку прицілювання нагору, і знак “мінус” (–), якщо потрібно виносити точку прицілювання вниз.
153. Залежно від умов обстановки, дальності до цілі та її характеру, застосовуваної зброї і боєприпасів, характеру і ступеня впливу перелічених вище факторів на політ снаряда (кулі) частина цих факторів при вирішенні задачі влучання снаряда (куль) в ціль може враховуватися, а інша частина – не враховуватися.
Порядок і правила обліку умов стрільби при рішенні задачі влучання снаряда (кулі) в ціль у кожному конкретному випадку визначаються умовами обстановки, характером цілі, способом вирішення вогневої задачі, особливостями системи керування вогнем танка й інших факторів.
154. Наявність на сучасних вітчизняних танках СУО, а також деяких технічних пристроїв при стрільбі з гарматного озброєння в основному режимі забезпечують:
вимірювання дальності до цілі і введення її в приціл;
облік температури заряду, зношення каналу ствола і партії порохового заряду;
облік температури повітря, вітру й атмосферного тиску,

облік ВИРт, ВИНц, ВИНт;                       

Правила призначення вихідних установок і коректування стрільби з танків з урахуванням особливостей їхніх комплексів озброєння й умов стрільби подано в наступних главах.
Г л а в а   ч е т в  е р  т а

СТРІЛЬБА З  ГАРМАТИ

СТРІЛЬБА  З  125-мм   ТАНКОВОЇ  ГАРМАТИ, З ВИКОРИСТАННЯМ

СИСТЕМИ  КЕРУВАННЯ  ВОГНЕМ 1А 33

Стрільба в основному (автоматичному) режимі роботи СУО

155. Вихідними  установками  для  стрільби в основному (автоматичному)  режимі є прицільна марка і точка прицілювання.
156. Призначають такі вихідні установки для стрільби з місця, коротких зупинок і з ходу в основному (автоматичному) режимі:
при стрільбі по нерухомих цілях і цілях, що здійснюють фланговий рух:
– прицільну марку – центральний косинець;
– точку прицілювання – центр цілі;
при стрільбі по цілях, що здійснюють фланговий і косий рух зі швидкістю до 15 км/год:
– снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с:
прицільну марку – центральний косинець;

точку прицілу – центр цілі;
– снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с:
прицільну марку – центральний косинець;
точку прицілу – центр цілі, якщо сумарна поправка висоти на ВИРЦ і вертикальне переміщення танка й цілі складають менше 0,5 фігури цілі; вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки висоти на ВИРц, вертикальне переміщення танка і цілі, що складає 0,5 фігури цілі й більше;
при стрільбі по цілях, що здійснюють фронтальний і косий рух зі швидкістю понад 15 – 20 км/год:
прицільну марку – центральний косинець;
точку прицілу – центр цілі, якщо сумарна поправка висоти на ВИРЦ і вертикальне переміщення танка й цілі складають менше 0,5 фігури;
вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки висоти на ВИРЦ, вертикальне переміщення танка й цілі, що складає 0,5 фігури й більше.
Приклад. Стрільба ведеться кумулятивним снарядом з місця в основному (автоматичному) режимі по танку супротивника, що рухається фронтально зі швидкістю 15 км/год униз по схилу крутістю 15°, зверненому до стріляючого танка. Відстань до цілі 1800 м. Призначити вихідні установки для першого пострілу.
Р і ш е н н я: 1. Значення ВИРЦ при тривалості підготовки першого пострілу, 

Стрільба з гармати
яка дорівнює 15 с, становить – 60 м. Поправка висоти на ВИРЦ на дальність 1800 м складає –1,2 м.
2. Величина  вертикального  переміщення   (ВВПЦ) при швидкості руху 10 км/год дорівнює 1,8 м, а при швидкості 15 км/год –2,7 м.
3. Сумарна поправка по висоті Пв на ВИРЦ складає: (– 1,2) + (– 2,7) = – 3,9 м.
4. Визначаємо поправку по висоті у фігурах цілі. Видима висота танка    супротивника, що рухається фронтально по схилу крутістю 15°, складає 4,2 м, тоді поправка  висоти у фігурах цілі буде дорівнювати приблизно одній фігурі цілі.
5. Отже, вихідними установками для першого пострілу доцільно призначити:
прицільну марку – центральний косинець; 

точку прицілу – нижче від центра цілі на одну фігуру.
157. Коректування стрільби в основному (автоматичному) режимі здійснюється тільки при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с по цілях малого і середнього розмірів у випадках одержання після перших двох пострілів однойменних відхилень (два недольоти або перельоти, два відхилення  вправо або вліво).
Коректування дальності стрільби здійснюється виносом точки прицілювання по висоті у фігурах цілі на величину отриманого відхилення або найвигіднішої коректури, для якої приймаються такі значення:
для стрільби по цілях малих розмірів – 1 фігура;
для стрільби по цілях середніх розмірів – 0,5 фігури. 

При стрільбі по цілях, що здійснюють фронтальний і косий рух, а також рухаються  на пересіченій місцевості, коректування дальності здійснюється з урахуванням уведення поправок по висоті на ВИРЦ, вертикальне переміщення танка й цілі.
Коректування напрямку стрільби здійснюється виносом точки прицілювання на величину отриманого відхилення, що не перевищує двох фігур цілі, або вибором іншої прицільної марки (відмітка за розривом).

Стрільба в аварійних режимах

158. Призначаються такі вихідні установки стрільби, якщо далекомір не працює
установка дальності (уводиться вручну в танковому балістичному обчислювачі);

прицільна марка;

точка прицілювання;
159. Призначають такі вихідні установки для стрільби з місця, коротких зупинок і з ходу, якщо далекомір не працює:
при стрільбі по нерухомих цілях і цілях, що здійснюють фланговий рух:
– установку дальності – відповідно до вимірюваної відстані до цілі;
– прицільну марку – центральний косинець;
– точку прицілювання – центр цілі;
Глава четверта

при стрільбі по цілях, що здійснюють фронтальний і косий рух зі швидкіс-
тю до 15 км/год:
– с н а р я д а м и  з  п о ч а т к о в о ю  ш в и д к і с т ю  п о н а д  1000 м/с:

установку дальності – відповідно до виміряної відстані до цілі;

прицільну марку – центральний косинець;

точку прицілу – центр цілі;
– с н а р я д а м и  з  п о ч а т к о в о ю  ш в и  д к і с т ю  м е н ш е   1000 м/с:
установку дальності – відповідно до виміряної відстані до цілі;
прицільну марку – центральний косинець;
точку прицілу – центр цілі, якщо сумарна поправка висоти на ВИРЦ і вертикальне переміщення танка й цілі складає менше 0,5 фігури; вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки висоти на ВИРЦ і  вертикальне переміщення танка й цілі, що становить 0,5 фігури і більше;
при стрільбі по цілях, що здійснюють фронтальний і косий рух зі швидкістю понад 15 км/год:
–  установку дальності – відповідно до виміряної відстані до цілі з урахуванням поправки дальності на ВИРц, округленої до 100 м;
– прицільну марку – центральний косинець;
– точку прицілу – центр   цілі, якщо сумарна поправка висоти на вертикальне переміщення танка і цілі складає менше 0,5 фігури; вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки висоти на вертикальне переміщення танка і цілі, що складає 0,5 фігури й більше.
Приклад. Стрільба ведеться з місця із засади по бронетранспортеру супротивника, що рухається до стріляючого танка зі швидкістю 25 км/год по схилу крутістю 10°. Відстань до цілі 1700 м (визначена від орієнтира). Призначити вихідні установки.
Р і ш е н н я: 1. При швидкості 25 км/год і часу підготовки першого пострілу 15 с значення ВИРЦ складає –105 м, отже, необхідно в ТБВ встановити дальність 1600 м.
2. Величина вертикального переміщення цілі при швидкості 25 км/год і крутості схилу 10° складає 3 м.
3. Поправка висоти на ВВПЦ у фігурах цілі при її видимій висоті 2,6 м  (відповідній крутості схилу 10°) становитиме 1 фігуру.
4. Отже: вихідна прицільна марка – центральний косинець; точка прицілу – середина цілі на одну фігуру нижче.
160. Коректування стрільби при непрацюючому далекомірі здійснюється як за дальністю, так і за напрямком.
Коректування дальності стрільби робиться виносом точки прицілу по  висоті або зміною установки дальності на ТБВ.
161. Коректування дальності стрільби при непрацюючому далекомірі виносом точки прицілу по висоті на величину отриманого відхилення або найвигіднішої коректури застосовується при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с, а також снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с по 

Стрільба з гармати
цілях середніх і великих розмірів.
Приймають такі величини найвигіднішої коректури:
для  снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с  при стрільбі: по малорозмірних цілях – 1,5 фігури; по цілях середніх розмірів – 1 фігура, великих розмірів – 0,5 фігури цілі;
для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с при стрільбі по цілях: середніх розмірів – 1,5 фігури, великих розмірів – 1 фігура цілі.
162. Для коректування дальності стрільби при непрацюючому далекомірі    зміною установки дальності на ТБВ приймається величина найвигіднішої коректури, при стрільбі:
снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с – 300 м;
снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с – 150 м. 

При стрільбі по цілях, що здійснюють фронтальний і косий рух, а також рух на пересіченій місцевості, коректування дальності здійснюється з урахуванням поправок на ВИРЦ, що вводяться в установку дальності в ТБВ, і вертикального переміщення танка й цілі.
163. Коректування напрямку стрільби при непрацюючому далекомірі проводиться виносом точки прицілу на величину відхилення, що не перевищує двох фігур цілі, або вибором іншої прицільної марки (відміткою за розривом).
164. Вихідними установками для стрільби при непрацюючому ТБВ або непрацюючих ТБВ і лазерному далекомірі мають бути:
установка прицілу; 

прицільна марка; 

точка прицілювання.
165. Коли дальність і напрямок стрільби не змінюються (при стрільбі з місця по нерухомій цілі, з коротких зупинок і з ходу по цілі, що рухається в одному напрямку з танком і приблизно з однаковою швидкістю), вихідні установки для стрільби призначають таким чином:
у с т а н о в к у  п р и ц і л у:
– відповідно до виміряної відстані до цілі, якщо сумарна поправка дальності на відхилення балістичних, метеорологічних і топографічних умов стрільби від табличних складає менше 50 м для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с і менше 100 м для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с;
– відповідно до виміряної відстані до цілі, збільшеної (зменшеної) на   величину сумарної поправки дальності на відхилення балістичних, метеорологічних і топографічних умов стрільби від табличних, яка перевищує 50 м для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с і 100 м для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с;
п р и ц і л ь н у  м а р к у:
– точку перетину шкали бічних прицільних марок з вертикальним штрихом, якщо сумарна поправка напрямку стрільби на боковий (косий) вітер і крен танка складає  не більше двох фігур цілі;
– бічну прицільну марку, що відповідає сумарній поправці напрямку стрільби

Глава четверта

(у тисячних) на боковий (косий) вітер і крен танка, що перевищує дві фігури цілі;
т о ч к у  п р и ц і л ю в а н н я:
– за напрямком:
центр цілі, якщо сумарна поправка напрямку стрільби на боковий (косий) вітер і крен танка дорівнює нулю або перевищує дві фігури цілі; лівіше (правіше) центра цілі на величину сумарної поправки напрямку стрільби на боковий (косий) вітер і крен танка, що не перевищує двох фігур цілі;
– по висоті:
центр цілі, якщо сумарна поправка висоти на боковий крен танка і вертикальне переміщення танка й цілі становлять менше 0,5 фігури; вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки висоти на боковий крен танка і вертикальне переміщення танка й цілі, яка дорівнює 0,5 фігури цілі й більше.
166. Коли дальність і напрямок стрільби змінюються (при стрільбі з місця по рухомих цілях, з коротких зупинок і з ходу по нерухомих і рухомих цілях у напрямку, що не збігається з напрямком руху танка, і з різною швидкістю), вихідні установки для стрільби призначають відповідно до таких правил:
у с т а н о в к у  п р и ц і л у:
– відповідно до виміряної  відстані  до  цілі, якщо сумарна поправка дальності на рух танка і цілі, а також на відхилення умов стрільби від табличних складає для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с менше 50 м, для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с – менше 100 м;
– відповідно до виміряної відстані до цілі, збільшеної (зменшеної) на величину сумарної поправки дальності на рух танка й цілі, а також на відхилення умов стрільби від табличних, яка становить для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с менше 50 м, для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с – менше 100 м;
– відповідно до виміряної дальності до цілі, збільшеної (зменшеної) на величину сумарної поправки дальності на рух танка й цілі, а також на відхилення умов стрільби від табличних, яка становить для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с 50 м і більше, для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с – 100 м і більше;
п р и ц і л ь н у  м а р к у:
–точку перетину шкали бокових прицільних марок з вертикальним штрихом, якщо сумарна поправка напрямку стрільби на рух танка й цілі, боковий (косий)  вітер і крен танка становить не більше 2 фігур цілі;
– як бокову прицільну марку, що відповідає сумарній поправці напрямку стрільби (в тисячних) на рух танка й цілі, боковий  (косий) вітер і крен танка, який перевищує 2 фігури цілі;
т о ч к у  п р и ц і л ю в а н н я:
– за напрямком: 

центр цілі, якщо сумарна поправка напрямку стрільби на рух танка й цілі, бо-

ковий (косий) вітер і крен танка дорівнює нулю або перевищує 2 фігури цілі; лівіше (правіше) центра цілі на величину сумарної поправки напрямку стрільби на
Стрільба з гармати
рух танка й цілі, боковий (косий) вітер і крен танка, який не перевищує 2 фігури 

цілі;
– по висоті:
центр цілі, якщо сумарна поправка висоти на боковий крен танка і вертикальне переміщення танка й цілі становлять менше 0,5 фігури цілі; вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки висоти на боковий крен танка і вертикальне переміщення танка й цілі, яка дорівнює 0,5 фігури цілі і більше.
Приклад. Стрільба ведеться з ходу кумулятивним снарядом по танку супротивника, розташованому в окопі. Стріляючий танк рухається до цілі під курсовим кутом 22–50 униз по схилу крутістю 10° зі швидкістю 10 км/год. Перевищення місцевості над рівнем моря 1000 м. Температура повітря –15° С; вітер боковий справа зі швидкістю 5 м/с. Дальність до цілі 1500 м (визначена з кутової величини цілі). Зношування ствола гармати 2 мм. Призначити вихідні установки для стрільби.
Р і ш е н н я:
Призначити вихідну установку прицілу:
1. Стріляючий танк рухається до цілі. При косому русі танка зі швидкістю 10 км/год і часу підготовки першого пострілу, який дорівнює 25 с, ВИРЦ складає –50 м.
2. Поправка дальності  при температурі повітря –15° С складає +57 м (60 м).
3. Поправка дальності на атмосферний тиск при висоті місцевості над рівнем   моря, яка дорівнює 1000 м, складає  – 40 м.
4. Поправка дальності на падіння початкової швидкості складає +15 м.
5.Сумарна поправка обчислюється виразом (–50 м)+60+60(–40 м) +15 м =

 –15= 0.
6. Вихідна установка прицілу дорівнює 15; 

призначити вихідну прицільну марку:
1. Поправка напрямку стрільби при косому русі танка зі швидкістю 10 км/год складає + 2,7 тис. (0–03).
2. Поправка на боковий вітер  зі  швидкістю 5 м/с дорівнює +1,1 тис. (0–01).
3. Сумарна поправка напрямку дорівнює 2,7 + 1,1 = 3,8 тис. (0-04) або 5,7 м   (2,5   фігури цілі).
4. Вихідна прицільна марка – перший великий штрих ліворуч від центрального косинця;
призначити вихідну точку прицілювання:
1. Поправка висоти на вертикальне переміщення танка при русі по схилу крутістю 10° зі швидкістю 10 км/год складає 1 м.
2. Висота цілі (танка в окопі)  дорівнює 1 м, отже, поправка висоти на вертикальне   переміщення танка буде складати  1 фігуру цілі.
3. Вихідна точка прицілювання – вище центра цілі на одну фігуру.
167. Коректування стрільби при непрацюючому ТБВ або при непрацюючих ТБВ і лазерному далекомірі здійснюється як за дальністю, так і за напрямом.
Коректування дальності стрільби проводиться виносом точки прицілювання по ви-
Глава четверта

висоті, зміною установки прицілу, а також відміткою за розривом.
168. При стрільбі, коли працює лазерний далекомір і не працює ТБВ, коректування дальності стрільби здійснюється, як правило, виносом точки прицілювання по висоті. Величину найвигіднішої коректури при цьому приймають залежно від особливості стрільби таким чином:
        при стрільбі снарядами  з початковою  швидкістю понад 1000 м/с по малороз-

мірних цілях – коректура дорівнює 0,5 фігури цілі;
при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с по цілях малих розмірів – 1 фігурі, по цілях середніх розмірів – 0,5 фігури цілі.
169. При стрільбі, коли не працюють ТБВ і лазерний далекомір, величина найвигіднішої коректури дальності стрільби набуває такого значення: за умови  коректування дальності стрільби  в и н о с о м  т о ч к и  п р и ц і л ю в а н н я  п о  в и с о т і:
– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с по цілях малих розмірів – 2 фігури, по цілях середніх розмірів – 1 фігура, великих         розмірів – 0,5 фігури цілі;
– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с по цілях середніх розмірів – 2 фігури, великих розмірів – 1,5 фігури цілі;
за умови коректування дальності стрільби з м і н о ю  у с т а н о в к и               п р и ц і л у:
– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с – 400 м;
– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с – 200 м.
170. При стрільбі в умовах змінної відстані до цілі, коректування дальності виносом точки прицілювання по висоті й зміною установки прицілу при непрацюючому ТБВ або непрацюючих ТБВ і лазерному далекомірі проводиться з урахуванням поправки на ВИР, а також на вертикальне переміщення танка й цілі.
Коректування дальності стрільби відміткою про розриву проводиться в порядку, викладеному в ст. 80 цих Правил.
171. Коректування напрямку стрільби при непрацюючому ТБВ або непрацюючих ТБВ і лазерному далекомірі здійснюють виносом точки прицілювання або вибором іншої прицільної марки (відміткою по розриву) за рекомендаціями, викладеними у ст. 81, 82 цих Правил.

ОСОБЛИВОСТІ  СТРІЛЬБИ  З  ГАРМАТИ  ВНОЧІ

З  НІЧНИМ  ПРИЦІЛОМ

Стрільба з нічним прицілом, що має рухомі дистанційні шкали

172. Вихідними установками для стрільби з гармати вважаються:
установка прицілу;
прицільна марка;
точка прицілювання.
173. При стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с вихідні  установки  призначають:
Стрільба з гармати

у с т а н о в к у  п р и ц і л у – відповідно до виміряної дальності до цілі;
п р и ц і л ь н у  м а р к у – центральний косинець; 

т о ч к у  п р и ц і л ю в а н н я:
– за напрямком:
центр цілі – при стрільбі по нерухомих, і що рухаються зі швидкістю менше 20 км/год цілях; лівіше (правіше) центра цілі на 0,5 фігури цілі – при стрільбі по цілях, які рухаються зі швидкістю 20 км/год і більше ;
– по висоті:
центр цілі – при стрільбі по нерухомих і, що рухаються зі швидкістю до 20 км/год цілях по схилах із крутістю до 20°; вище (нижче) центра цілі на 0,5 фігури цілі – при стрільбі по цілях, що рухаються фронтально зі швидкістю 20 км/год і понад по схилах крутістю від 20° і більше.
174. При стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с вихідні установки призначають:
у с т а н о в к у  п р и ц і л у:
– при стрільбі по цілях малих розмірів – відповідно до виміряної дальності до цілі з урахуванням сумарної поправки на рух танка і відхилення умов стрільби від табличних  (нормальних);
– при стрільбі по цілях середніх і великих розмірів – відповідно до виміряної   дальності до цілі з урахуванням сумарної поправки  дальності на рух танка і цілі;
п р и ц і л ь н у  м а р к у:
– центральний косинець, якщо сумарна поправка напрямку стрільби на рух танка, цілі, вітер і крен складає менше 0,5 фігури цілі;
– бічну прицільну марку, що відповідає сумарній поправці напрямку стрільби, яка складає понад 0,5 фігури цілі;
т о ч к у  п р и ц і л ю в а н н я:
– за напрямком:
центр цілі – якщо сумарна поправка напрямку стрільби складає менше 0,5 фігури цілі (прицільна марка – центральний косинець) або понад 0,5 фігури цілі  (прицільна марка – бічна прицільна марка); правіше (лівіше) центра цілі на 0,5 фігури цілі – якщо сумарна поправка напрямку стрільби складає 0,5 фігури цілі (прицільна марка – центральний косинець);
– по висоті:
центр цілі – якщо сумарна поправка по висоті на вертикальне переміщення танка, цілі і на крен складає менше 0,5 фігури цілі; вище (нижче) центра цілі – якщо сумарна поправка висоти складає 0,5 фігури цілі і більше.
Приклад. Стрільба ведеться з місця по танку супротивника, що  рухається до 

стріляючого танку під курсовим кутом 30° зі швидкістю близько 15 км/год по місцевості, що має нахил близько 15°. Температура повітря  –20° С. Атмосферний тиск 740 мм рт. ст. Вітер боковий зліва зі швидкістю близько 10 м/с. Зношення каналу ствола 1,5 мм. Дальність до цілі 1100 м (визначена від орієнтира). Призначити вихідні установки для стрільби з 125-мм танкової гармати кумулятивним снарядом.
Глава четверта
Р і ш е н н я:
призначити вихідну установку прицілу:
1. Поправка дальності на рух цілі при швидкості 15 км/год, курсовому куті 30° і часу підготовки першого пострілу, рівному 20 с, складає – 70 м.
2. Поправка дальності на температуру повітря дорівнює +40 м.
3. Поправка дальності на атмосферний тиск не враховується.
4. Поправка дальності на падіння початкової швидкості не враховується.
5. Сумарна поправка дальності дорівнює (–70) + ( +40) = –30 м, тобто менше 50 м, і не враховується.
6. Вихідна установка прицілу 11; 

призначити вихідну прицільну марку:
1. Поправка напрямку на рух цілі складає  –2 тис. (–0-02).
2. Поправка напрямку на боковий вітер складає  –1,5 тис.
3. Сумарна поправка напрямку складає (–2) + (–1,5) = –3,5 тис. або близько             4 м. При видимій ширині цілі, рівній близько 7 м, сумарна поправка напрямку складає –0,5 фігури цілі.
4. Вихідна прицільна марка – центральний косинець;
призначити вихідну точку прицілювання:
1. Поправка висоти на вертикальне переміщення цілі по схилу крутістю 15° при швидкості 15 км/год і курсовому куті 30° складає –1,2 м. При видимій висоті цілі, рівній 4,2 м, поправка висоти складає менше 0,5 фігури цілі і не враховується.
2. Вихідна точка прицілювання – середина переднього (лівого) обрізу цілі    (лівіше центра цілі на 0,5 фігури).
175. Коректування дальності і напрямку стрільби здійснюється виносом    точки прицілювання.
Приймають такі величини найвигіднішої коректури дальності стрільби:
при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с по цілях малих розмірів – 0,5 фігури цілі; по цілях середніх і великих розмірів коректувати
стрільбу за дальністю недоцільно;
при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с по цілях малих розмірів – 1 фігурі цілі; по цілях середніх і великих розмірів – 0,5 фігури цілі.

Стрільба з нічним прицілом, що має нерухомі дистанційні шкали

176. Для стрільби з гармати призначають такі вихідні установки:
прицільна марка; 

точка прицілювання.
177. Прицільну марку призначають з врахуванням виміряної відстані до цілі.
178. Точку прицілювання призначають:
ц е н т р  ц і л і – якщо поправка напрямку на рух танка, цілі, боковий вітер і крен складає менше 0,5 фігури цілі;
с е р е д и н а  п р а в о г о  (л і в о г о)  к р а ю – якщо враховується поправка напрямку.
Стрільба з гармати

Поправки напрямку на рух цілі й свого танка враховують при стрільбі на дальності понад 500 м при фланговому русі цілі (свого танка) виносом точки прицілювання на 0,5 фігури цілі.
При стрільбі снарядами з початковою швидкістю б і л ь ш 1000 м/с поправку напрямку на рух цілі і свого танка не враховують.
Поправка висоти на вертикальне переміщення танка, цілі й крен не враховуються.
Дальність і напрямок стрільби коректують виносом точки прицілювання.
Стрільбу снарядами з початковою швидкістю більше 1000 м/с не коректують.
Величину коректури дальності і напрямку при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с приймають рівною 0,5 фігури цілі.
Г л а в а  п’я т а

СТРІЛЬБА  ЗІ  СПАРЕНОГО  КУЛЕМЕТА

179. Для стрільби з кулемета використовують такі вихідні установки:
прицільну марку; 

точку прицілювання.
180. Вихідними установками для стрільби з кулемета призначають:
п р и ц і л ь н у  м а р к у:
– за дальністю:
точку перетинання з вертикальним штрихом горизонтального штриха кулеметної шкали, що відповідає виміряній дальності до цілі з урахуванням величини сумарної поправки дальності на рух танка і цілі, температуру повітря і перевищення місцевості над рівнем моря (атмосферний тиск);
– за напрямком:
точку перетинання горизонтального штриха кулеметної шкали з вертикальним штрихом, якщо величина сумарної поправки напрямку стрільби на рух танка і цілі, боковий (косий) вітер і крен танка складає від 0,5 до 2 фігур цілі;
бічну прицільну марку шкали бічних поправок (установленої на лінію обраної прицільної марки за дальністю), що відповідає величині сумарної поправки напрямку стрільби на рух танка і цілі, боковий (косий) вітер і крен танка, якщо вона перевищує 2 фігури цілі;
т о ч к у  п р и ц і л ю в а н н я:
– за напрямком:
центр цілі, якщо величина сумарної поправки стрільби на рух танка і цілі, боковий (косий) вітер і крен танка складає менше 0,5 або понад 2 фігур цілі; правіше (лівіше) центра цілі на величину сумарної поправки напрямку стрільби на рух танка і цілі, боковий (косий) вітер і крен танка, що складає від 0,5 до 2 фігур цілі;
– по висоті:
центр цілі, якщо величина сумарної поправки по висоті на крен танка і вертикальне переміщення танка і цілі складає менше 0,5 фігури цілі; вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки по висоті на крен танка і вертикальне переміщення танка і цілі, якщо вона складає 0,5 фігури цілі і більше.
181. Коректування дальності стрільби з кулемета проводиться виносом точки   прицілювання по висоті на величину отриманого відхилення або вибором іншої дистанційної прицільної марки (точки перетинання горизонтального штриха кулеметної шкали з вертикальним штрихом).
182. Напрямок стрільби з кулемета коректують виносом точки прицілювання 

Стрільба зі спареного кулемета

на величину отриманого відхилення або вибором іншої бічної прицільної марки   (відміткою по розриву) за правилами, викладеним у ст. 81, 82 дійсних Правил.

Глава  шоста

СТРІЛЬБА  ІЗ  ЗЕНІТНОГО  КУЛЕМЕТА

СТРІЛЬБА  ПО  ПОВІТРЯНИХ  ЦІЛЯХ

183. Вогонь із зенітного кулемета по літаках і вертольотах ведуть на дальність до 2000 м, а по парашутистах, світних авіабомбах, освітлювальних мінах і снарядах – на дальність до 1000 м.
Стрільба по повітряних цілях ведеться супровідним вогнем або підводкою траси.
Наводка зенітного кулемета в ціль при веденні супровідного вогню здійснюється за допомогою коліматорного прицілу.
184. Перед відкриттям супровідного вогню проводиться безпосередня підготовка стрільби, що включає:
вибір цілі;
визначення напрямку шляхової швидкості польоту й ракурсу цілі;
визначення ракурсної швидкості цілі;
вибір кільця сітки прицілу, що відповідає величині ракурсної швидкості (мал. 13);
вибір точки візування на кільці сітки.
185. Напрямок шляхової швидкості польоту повітряної цілі визначають візуально (на око). Шляхову швидкість визначають у кілометрах у годину (у метрах у секунду) за типом літака, характером виконуваної ним задачі, а також враховуючи досвід попередніх стрільб.
186. Ракурсом цілі називається відношення видимої довжини фюзеляжу літака (вертольота) до його дійсної довжини.
Ракурс цілі визначають на око (мал. 14). 

Ракурсну швидкість визначають шляхом множення шляхової швидкості цілі на ракурс, отриманий результат округляють у більшу сторону до 50 км/год (50 м/с – для ПЗУ-5).
Точку візування на кільці сітки вибирають так, щоб продовження осі фюзеляжу пройшло через перехрестя сітки прицілу. Якщо ракурс цілі дорівнює 0/4, точкою візування служить перехрестя сітки прицілу.
Приклад. Повітряна ціль (літак супротивника) пікірує справа зі шляховою швидкістю 900 км/год, курс 45.
Вибрати точку візування для стрільби по літаку супротивника.
Р і ш е н н я:
1. Ракурс цілі 1/4.
Стрільба із зенітного кулемета

2. Ракурсна швидкість цілі дорівнює 225 км/год (900 х I/4 = 225 км/год). Результат округляємо в більшу сторону й одержуємо 250 км/год.
                                        [image: image18.png]300mjc
1080 kM/2

200m/c
T20kM[2
100mic

—T

¥





Мал.  13.  Значення   ракурсних швидкостей

                                                              для різних кілець сітки прицілу ПЗУ-5.

3. Ракурсне кільце сітки прицілу (уявне) між ракурсними кільцями сітки прицілу, відповідають ракурсним швидкостям 200 км/год і 300 км/год.
4. Точка візування – середина уявлюваного ракурсного кільця, що відповідає  ракурсної швидкості 250 км/год, у правій верхній чверті сітки прицілу.
187. Коректування стрільби з зенітного кулемета по висоті і напрямку здійснюють вибором нової точки візування, що відповідає величині відхилення центра групування трас від цілі (мал. 15).
188. При стрільбі з зенітного кулемета по вертольотах які знижуються (піднімаються) беруть попередження на спуск (підйом), що дорівнює 0-20, а по парашутистах – 0–10.
При стрільбі по вертольотах у положенні зависання і по світних авіабомбах,  попередження не беруть, а наводять перехрестя сітки прицілу в центр цілі (у світну точку).
Коректування стрільби по висоті й напрямку проводиться виносом точки при-

цілювання у бік, протилежний відхиленню трас, на величину відхилення центра групування трас від цілі.
189. Стрільба з зенітного кулемета  підводкою траси застосовується тоді, коли немає часу для визначення величини попередження на рух (політ) цілі і для здійснення наводки в ціль за допомогою коліматорного прицілу. Стріляючий відкриває вогонь, направляючи ствол кулемета трохи вперед за напрямком руху цілі, спостерігає за положенням трас куль стосовно цілі і, не припиняючи стрільби, повертає кулемет так, щоб траси проходили через ціль.
190. Залежно від характеру цілі, швидкості її руху й способу стрільби вогонь по повітряних цілях із зенітного кулемета ведуть короткими (5–7 патронів),  довгими (10–15 патронів) чергами і безперервним вогнем.
Для надійного спостереження за результатами стрільби застосовуються патрони з трасуючими кулями у співвідношенні до патронів з не трасуючими кулями не менше 1:4.
191. Вогонь із зенітного кулемета по повітряних цілях відкривають, як правило, по команді командира підрозділу, в якій указуються ціль, напрямок на неї, а
Глава шоста


	[image: image19.jpg]



	Мал. 14. Ракурси літака


Стрільба із зенітного кулемета

[image: image20.png]



Мал. 15.  Коректування стрільби  по  повітряним  цілях виносом точки

               прицілювання .при відхиленні трас за напрямком і висотою.

для стрільби супровідним вогнем і її ракурсна швидкість у кілометрах на годину.
Приклади команд на відкриття вогню по повітряних цілях:
1. Для стрільби супровідним вогнем: “По літаку, над другим орієнтиром, швидкість 400, вогонь”.
2. Для стрільби підводкою траси: “По літаку ліворуч, вогонь”.

СТРІЛЬБА  ПО  НАЗЕМНИХ  ЦІЛЯХ

192. Призначаються такі вихідні установки для стрільби із зенітного кулемета по наземних цілях:
при стрільбі з використанням механічного прицілу:
у с т а н о в к у  п р и ц і л у – залежно від виміряної дальності до цілі з урахуванням сумарної поправки дальності на рух цілі, температуру повітря і перевищення місцевості над рівнем моря (атмосферний тиск), округленої до 100 м;
у с т а н о в к у  ц і л и к а:
цілик “0” якщо сумарна поправка напрямку стрільби на рух цілі, боковий вітер і крен складає менше 1 тис. або понад 4 тис. (враховується виносом точки прицілювання у фігурах цілі);
цілик, який відповідає величині сумарної поправки на напрямок руху цілі, боковий вітер і крен, що не перевищує 4 тис.;
т о ч к у  п р и ц і л ю в а н н я:
центр цілі – якщо сумарні поправки напрямку стрільби на рух цілі, боковий вітер і крен і висоти на вертикальне переміщення цілі й крен складають менше 0,5 фігури цілі; правіше (лівіше), вище (нижче) центра цілі на величину сумарних поправок напрямку стрільби і висоти, яка дорівнює 2 фігурам і менше;
при стрільбі з використанням коліматорного прицілу (ПЗУ-5):
п р и ц і л ь н у  м а р к у – горизонтальний штрих вертикальної лінії перехрестя, що відповідає виміряній дальності до цілі з урахуванням сумарної поправки дальності стрільби;
т о ч к у  п р и ц і л ю в а н н я:

Глава шоста

– центр цілі – якщо сумарні поправки напрямку стрільби й висоти складають менше 0,5 фігури цілі; правіше (лівіше), вище (нижче) центра цілі на величину сумарних поправок напрямку стрільби і висоти.
193. При стрільбі із зенітного кулемета по наземних цілях застосовують загальні прийоми наводки і проведення пострілу.
Для прицілювання за допомогою механічного прицілу необхідно замружити ліве око, а правим дивитися через проріз цілика на вершину мушки, навести кулемет у ціль так, .щоб мушка знаходилася посередині прорізу гривки цілика урівень з її краями і вершиною торкалась точки прицілювання.
При стрільбі по цілях, що здійснюють фланговий і косий рух, і наведенні методом вичікування поправка напрямку збільшується на 0,5 фігури цілі.
194. Коректування стрільби з зенітного кулемета по наземних цілях здійснюється виносом точки прицілювання як за напрямком, так і по висоті на величину відхилення центра групування трас (куль) від центра цілі у бік, протилежний відхиленню.
195. При стрільбі із зенітного кулемета по наземних цілях враховують поправки:

за дальністю:
– на рух цілі;
– на температуру повітря;
– на перевищення місцевості над рівнем моря (атмосферний тиск);
за напрямком:
– на рух цілі;
– на боковий вітер;
– на крен танка; 

по висоті:
– на вертикальне переміщення цілі;
– на крен танка.
196. Приймають такі поправки дальності при стрільбі із зенітного кулемета по наземних цілях:
н а  р у х  ц і л і – відповідно до загальних правил;
н а  т е м п е р а т у р у  п о в і т р я  на кожні 20° С відхилення температури повітря від табличної (нормальної) :
– 50 м – при стрільбі на дальність від 700 до 1200 м;
– 100 м – при стрільбі на дальність понад 1200 м;
н а  п е р е в и щ е н н я  м і с ц е в о с т і  н а д  р і в н е м  м о р я  при стрільбі на дальність понад 800 м на кожні 400 м дальності:
– 50 м – при перевищенні місцевості над рівнем моря від 1000 до 2000 м;
– 100 м – при перевищенні місцевості над рівнем моря 2000 м і понад.
Сумарна поправка дальності при стрільбі з використанням механічного прицілу округляється до 100 м.
197. Приймаються такі поправки напрямку стрільби із зенітного кулемета:
Стрільба із зенітного кулемета

н а  р у х  ц і л і – на кожні 10 км/год швидкості цілі при фланговому її русі –  5 тис. (0-05), при косому русі – 3 тис. (0-03);
н а  б і ч н и й  в і т е р  швидкістю 5 м/с – 1 тис. на кожні 500 м дальності стрільби;
н а  к р е н  т а н к а – на кожні 5° крену і 300 м дальності:
– 4 тис. (0-04) – при стрільбі на дальність до 1000 м;
– 6 тис. (0-06) – при  стрільбі на дальність понад 1000 м.
Сумарна поправка напрямку визначається в тисячних, за кутовою величиною переводиться в метри, а потім у фігури цілі.
198. Приймаються такі поправки по висоті стрільби із зенітного кулемета:
н а  в е р т и к а л ь н е  п е р е м і щ е н н я  ц і л і – на кожні 10 км/год швидкості при фронтальному русі – 1 тис. на кожні 10° крутості схилу, при косому русі – 1 тис. на кожні 15° крутості схилу;
н а  к р е н  т а н к а – при стрільбі на дальність понад 1000 м і при крені танка 15° і більше – 1 тис. на кожні 5° крену.
Сумарна поправка висоти визначається в тисячних, по формулі тисячної переводиться в метри, а потім у фігури цілі.
Г л а в а  с ь о м а

СТРІЛЬБА  ПІДРОЗДІЛОМ  ПРЯМОЮ  І  НАПІВПРЯМОЮ   НАВОДКОЮ

199. Стрільба прямою і напівпрямою наводкою з танків ведеться підрозділом звичайно для ураження найбільш важливих і небезпечних цілей у межах і за межами досяжності ефективного вогню окремих танків.
Підрозділ веде зосереджений вогонь прямою і напівпрямою наводкою для досягнення таких задач:
для ураження ракетних установок, гармат, які застосовують ядерні боєприпаси, пересувних пунктів керування, командирських танків (БМП) та інших засобів керування, різних групових цілей, а також середніх і великих надводних цілей, я к   п р а в и л о, з д і й с н ю є   р о т а;
для ураження окремих танків, БМП, протитанкових гармат, ПТРК, що розташовуються в окопах і відкрито, вертольотів і невеликих надводних цілей – з д і й с ю є  в з в о д о м   а б о  р о т о ю.
Зосереджений вогонь підрозділів з танків застосовують на всіх дальностях, передбачених шкалами прицілів.
200. Стрільбу прямою наводкою у складі підрозділу в межах дальності ефективного вогню окремих танків, а також на дальність до 2500 м ведуть з ходу, з   коротких   зупинок, із зупинки і з місця. Стрільбу з танків на дальність понад 2500 м (великі дальності) прямою і напівпрямою наводкою ведуть, як правило, тільки з місця і з зупинки.
201. Зосереджений вогонь з танків може вестися різними способами: методичним вогнем, біглим вогнем і залпами.
При веденні м е т о д и ч н о г о   в о г н ю  стріляючі танки роблять постріли у визначеній послідовності через певні проміжки часу. Методичний вогонь застосовується для придушення або руйнування цілей під час пристрілювання, а також при переході на ураження цілей для забезпечення спостереження результатів і коректування стрільби кожного танка.
При веденні  ш в и д к о г о   в о г н ю  всі стріляючі танки роблять постріли в міру готовності з максимальним темпом. Швидкий вогонь застосовується при стрільбі на ураження.
При веденні вогню  з а л п а м и  всі стріляючі танки роблять постріли, якщо  це можливо, одночасно по команді командира підрозділу. Вогонь залпами застосовується для досягнення раптовості при переході до стрільби на ураження, як правило, без проведення пристрілювання цілей.
Стрільба підрозділом прямою і напівпрямою наводкою

202. Вихідні дані для стрільби підрозділом визначають тими ж способами, що 

і при стрільбі з одиночного танка.
При стрільбі з танків на великі дальності при підготовці вихідних даних, крім того, враховуються поправки на різнобій гармат танків підрозділу і на уступ лінійних танків щодо танка командира підрозділу, якщо він більше 50 м.

СТРІЛЬБА  НА  ДАЛЬНІСТЬ  ДО  2500 м

203. При стрільбі з танків підрозділом, якщо ціль знаходиться на дальності до 2500 м, підготовка стрільби проводиться, як правило, так само, як і при стрільбі з одного танка, але в цьому випадку командир підрозділу додатково визначає кількість танків, порядок ведення вогню в підрозділі і витрату боєприпасів на кожен танк.
204. Для ведення зосередженого вогню командир підрозділу по радіо подає  команду, у якій указується: кому  (позивні танків, які залучаються для стрільби),   найменування цілі (цілевказівка). Дальність до цілі від свого танка (при необхідності), спосіб і порядок ведення вогню (а для стрільби з зупинок – місце зупинки), задача (наприклад: “Знищити” або “Стільки-то снарядів, вогонь”).
Одержавши команду на ведення зосередженого вогню, екіпажі танків відшукують ціль, уточнюють (вимірюють) дальність до неї, самостійно призначають вихідні установки для своїх танків з урахуванням поправок на відхилення умов стрільби від табличних і поправок на рух цілі і свого танка і ведуть вогонь відповідно до отриманої команди. Вогонь ведеться до використання зазначеної кількості боєприпасів, до команди “Припинити вогонь” або до спостереження явних ознак знищення цілі.
Для відкриття вогню залпом командир підрозділу подає попередню команду “Зарядити”, а потім (після закінчення часу, необхідного на заряджання гармати) – команду “Вогонь”.
205. Спостереження за результатами  стрільби ведуть усі екіпажі й командир підрозділу. Якщо умови спостереження несприятливі командир установлює порядок проведення пострілів і взаємного спостереження за результатами стрільби між екіпажами.
206. Коректування стрільби в залежності від обстановки й умов спостереження здійснюється кожним екіпажем або самостійно за командами командира підрозділу.

СТРІЛЬБА  НА  ВЕЛИКІ ДАЛЬНОСТІ

207. Для ураження цілей на дальність понад 2500 м підрозділ у бойовому (перед бойовому) порядку висувається на рубіж, з якого забезпечується видимість цілей із усіх танків; при цьому уступи між танками повинні бути якомога меншими, а фронт підрозділу повинен бути (приблизно) перпендикулярним напрямку стрільби. При необхідності інтервали між танками можуть скорочуватися.
208. При веденні зосередженого вогню з танків на великі дальності стрільба

Глава сьома

по цілі залежно від того є чи немає на танках системи керування вогнем і її особливостей може починатися з пристрілки або без неї.
При наявності на танках підрозділу автоматизованих систем обліку поправок на відхилення умов стрільби від табличних стрільба по цілі, як правило, ведеться без пристрілювання. При цьому командир підрозділу до відкриття вогню по радіо повідомляє (уточнює) екіпажам необхідні дані для введення в балістичні обчислювачі.

Стрільба з танків на ураження може починатися без пристрілювання також при перенесенні вогню, використанні заздалегідь пристріляних установок і в інших сприятливих умовах.
Пристрілювання може проводитися при стрільбі з танків, що не мають СУО, а також у тих випадках, коли стрільба ведеться в аварійних режимах роботи СУО.
При
 проведенні пристрілювання вихідні установки призначає командир підрозділу за тими ж правилами, що й при стрільбі з одного танка.
Пристрілювання дальності проводять спостерігаючи знаки розривів методом захоплення цілі у вилку або шкалою. Одночасно з пристрілюванням дальності проводиться і пристрілювання напрямку винесенням точки прицілювання або вибором іншої прицільної марки (відміткою по розриву).
209. Пристрілювання  з а х о п л е н н я м  ц і л і  у  в и л к у  ведуть з одного танка (як правило, з танка командира підрозділу).
Порядок пристрілювання такий: Одержавши після першого пострілу відхилення снаряда від цілі за дальністю (переліт або недоліт), змінюють установку прицілу на величину першої вилки, тобто на 400 м, якщо дальність до цілі виміряна візуально; на 200 м, якщо дальність виміряна порівнянням, за картою, зарубкою з двох танків або оптичним далекоміром; на 100 м, якщо дальність виміряється лазерним далекоміром (у випадку коли величину відхилення оцінити не вдалося). Якщо величину відхилення снаряда від цілі за дальністю удалося оцінити, то установку прицілу змінюють на величину виміряного відхилення, а його значення приймають за величину першої вилки.
Якщо ж перший снаряд відхилився від цілі і за напрямком, то одночасно зі зміною установки прицілу виносять точку прицілювання за напрямком або вибирають іншу прицільну марку відповідно до величини бокового відхилення.
Одержавши після другого пострілу протилежне за знаком відхилення снаряда, тобто захопивши ціль у першу вилку, при ширині першої вилки не понад          200 м пристрілювання закінчують, а при ширині вилки більше 200 м її половинять  (роблять ще один постріл з установкою прицілу, що відповідає середині вилки) для одержання вузької вилки.
Якщо після другого пострілу ціль у вилку не захоплена (отримано розрив з тим самим знаком, що й після першого пострілу), то установку прицілу ще раз змінюють на величину першої вилки.
У разі одержання під час пристрілювання влучання в ціль пристрілювання закінчують.

210. Пристрілювання  ш к а л о ю  ведуть одним із взводів чергами методичного
Стрільба підрозділом прямою і напівпрямою наводкою

вогню витрачаючи по одному снаряду на танк при темпі один постріл через        5–10 с. З метою  економії  часу і досягнення раптовості в окремих  випадках  для пристрілювання шкалою може застосовуватися вогонь залпами. Для одержання шкали призначають такі установки прицілу: для танка командира взводу – вихідну установку, для другого танка – на два (один) розподіл більше від вихідної установки, для третього танка – на два (один) розподіл менше від вихідної.
Призначення величини зміни установки прицілу (один або два розподіли) для другого і третього танків визначається в залежності від точності виміру дальності. Якщо дальність до цілі виміряється за допомогою лазерного далекоміра, то величина зміни установки прицілу буде дорівнювати одному розподілу (100 м), у всіх інших випадках – двом розподілам (200 м).
Вихідну установку прицілу для танка командира Взводу, який займається до пристрілювання, вказують у команді на відкриття вогню, подаваній усій роті.
Приклади команд на відкриття вогню при пристрілюванні:
методичним вогнем:
–  “... осколковою, прямо на опушці гаю “Овальна” ракетна установка, приціл 44, шкалою, вогонь”;
залпом:
–  “... осколковою, прямо на узліссі гаю “Овальна” ракетна установка, приціл 44, шкалою, залпом, зарядити...” – і по готовності всіх танків, залучених до пристрілювання, – “Вогонь”.
Командири другого і третього танків самостійно призначають установки прицілу для своїх танків, збільшивши (зменшивши) зазначену в команді вихідну установку на 100 (200) м, і враховують при необхідності поправку дальності на різнобій гармат.
211. Величини поправок на різнобій гармат (зношення каналу ствола або подовження зарядної камори) визначаються заздалегідь і повідомляються командирам  танків для самостійного обліку при стрільбі підрозділом.
У тому випадку, коли пристрілювання ведеться чергами методичного вогню, першим відкриває вогонь танк командира Взводу, а другий і третій танки роблять постріли по команді командира Взводу (роти) у залежності від результатів першого пострілу: після недольоту стріляє другий танк, після перельоту – третій.
Якщо після перших двох пострілів або після залпу отримані відхилення снарядів з однаковим знаком (недольоти і перельоти), то в цьому випадку дають другу чергу (другий залп) на установках прицілу, збільшених або зменшених на шість (три) розподіли прицілу (на 600 м – при величині стрибка шкали 200 м, на 300 м – при величині стрибка шкали 100 м).
Пристрілювання закінчують при влученні в ціль або при захопленні цілі в шкалу, тобто при одержанні в одній черзі (у залпі) розривів різних знаків.
Екіпажі танків, не залучені до пристрілювання, по команді на відкриття вогню відшукують ціль, встановлюють відповідну установку прицілу, заряджають гармату і спостерігають за результатами пристрілювання.

212. До стрільби на ураження переходять:
Глава сьома

по нерухомих цілях і цілях, що роблять фланговий рух:
після пристрілювання  з одного танка – на установці прицілу, що відповідає середині вузької вилки, або на установці прицілу, на якій відбулося влучення в ціль;
після пристрілювання шкалою на установці прицілу того танка, розрив снаряда якого виявився в безпосередній близькості від цілі; на установці, на якій відбулося влучення в ціль; на установці прицілу, що відповідає середині вилки, отриманої в шкалі; 

по цілях, що роблять фронтальний або косий рух, – на установці прицілу, що відповідає тій межі вузької вилки (шкали), до якого наближається ціль.
213. Визначивши установки для стрільби на ураження, в результаті пристрілювання захопленням цілі в вилку або шкалою командир підрозділу по радіо подає команду всьому підрозділу для переходу до стрільби на ураження, у якій указує пристріляні установки. Наприклад: «…приціл 41,  наводити лівою маркою     0-04 у центр цілі, роті – один снаряд, 10 секунд постріл, вогонь».
Зазначену в команді для стрільби на ураження установку прицілу командири танків змінюють самостійно на величину уступу свого танка щодо танка командира підрозділу, якщо уступ перевищує 50 м, і на різнобій щодо гармати танка командира підрозділу.
214. Стрільбу з танків на ураження починають чергою методичного вогню підрозділу з витратою по одному снаряду на танк при темпі один постріл через     5-10 с. За результатами черги командир підрозділу визначає коректури для  кожного танка; стрільба на ураження продовжується чергами швидкого вогню (по два – чотири снаряда на танк у кожній черзі).
215. Командир підрозділу в ході стрільби на ураження, виходячи зі співвідношення знаків розривів, коректує вогонь, подаючи відповідні команди по радіо.
Коректування стрільби по нерухомих цілях і по цілях, що роблять фланговий рух, показане в табл. 7.
При стрільбі по цілях, що роблять фронтальний або косий рух, вогонь коректують зміною установки прицілу при виході цілі із зони розривів. Величина стрибка прицілом залежить від напрямку і швидкості руху цілі, а також від знаків отриманих спостережень; коректура прицілу вводиться з таким розрахунком, щоб уникнути одержання перелітних (при відході цілі недолітних) розривів.

Таблиця 7
	Спостереження знака розриву
	Коректура прицілу

	Усі перельоти (недольоти)

Співвідношення перельотів до недольотів 3:1 і більше

Співвідношення недольотів до перельотів 3:1 і більше

Кількість перельотів і недольотів приблизно однаково (співвідношення менше ніж 3:1)
	Зменшують (збільшують) установки прицілу на один розподіл (на 100 м)

Зменшують установки прицілу на 1/2 розподіли (не 50 м)

Збільшують установки прицілу на 1/2 розподіли (на 50 м)

Установки прицілу не змінюють



Стрільба підрозділом прямою і напівпрямою наводкою

216. При  веденні вогню напівпрямою наводкою призначення  вихідних  уста-

новок, пристрілювання і коректування стрільби роблять за тими ж правилами, що і прямою наводкою. При цьому вихідні установки рівня для пристрілювання і наступні їхні зміни в ході пристрілювання або коректування стрільби визначають за Таблицями стрільби.
Г л а в а  в о с ь м а

СТРІЛЬБА  НЕПРЯМОЮ  НАВОДКОЮ
А.  СТРІЛЬБА  В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ  ВИДИМОСТІ

217. Для стрільби в умовах обмеженої видимості (уночі, в туман, при задимленні), коли ціль не можна побачити у приціл, вихідні установки – азимутальний покажчик (баштовий кутомір) і рівень – екіпажі танків визначають за вказівкою командира підрозділу завчасно в умовах доброї видимості по орієнтирах (за місцевими предметами), поблизу яких можуть з’явитися цілі.

Вихідні установки визначають у такому порядку:

– танк установлюють на вогневій  позиції;

– намічають на місцевості орієнтири (місцеві предмети, рубежі), у районі  яких передбачається поява супротивника, і з якомога більшою точністю визначають дальність до них;

– за допомогою телескопічного прицілу зброю послідовно наводять у середину основи кожного з обраних орієнтирів (місцевих предметів) з установками прицілу, що відповідають дальності до них і виду зброї; на дальності до 800 м установки готуються для стрільби з гармати й з кулемета, а на більші дальності - тільки для стрільби з гармати;

– положення наведеної зброї в кожному випадку фіксують (відзначаються):  зчитують установку азимутального покажчика (баштового кутоміра), а потім барабанчиком бокового рівня виводять бульбашку на середину й зчитують установку бічного рівня;

– отримані дані записують у таблицю або картку вогню танка;

– якщо дозволяє обстановка, належні установки перевіряють стрільбою.

Приклад. Записи вихідних даних у таблицю:

	Орієнтири (місцеві предмети)
	Дальність, м
	Кутомір
	Рівень

	
	
	
	гармата
	кулемет

	Ор. 1 – млин 
	500
	30 – 40
	30 – 06
	30 – 08

	Ор. 2 – окр. будинок 
	1400
	29 – 20
	30 – 12
	—

	Контрольна точка наведення – окр. дерево 
	500
	18 – 50
	—
	—


218. Якщо танк після підготовки вихідних установок повинен тимчасово залишити вогневу позицію, то вибирають (виставляють) контрольну точку наводки, 
Стрільба непрямою наводкою

яка була б помітною з танка й в умовах обмеженої видимості, роблять позначення за нею азимутальним покажчиком (баштовим кутоміром) і відмітку записують у таблицю вогню танка.

Зайнявши вогневу позицію повторно, знову визначають кутомір за контрольною точкою наведення й знаходять різницю між новим і старим. Отриману різницю з її знаком додають до раніше визначених установок кутоміра за кожним орієнтиром (місцевим предметом) і вносять уточнення в таблицю вогню танка.

Приклад. З вогневої позиції танка кутоміри дорівнюють: за першим орієнтиром 33-20, за контрольною точкою наведення 18–50. При повторному занятті вогневої позиції кутомір за контрольною точкою виявився рівним 18–35. Визначити установку кутоміра для стрільби по першому орієнтиру.

Рішення: 1. Різниця кутомірів по контрольній точці наведення (18–35) – (18–50) = – 0–15.

                          2. Установка кутоміра по першому орієнтирі (33–20) + (– 0–15) = 33–05.

219. З появою цілі біля орієнтира (місцевого предмета), за яким завчасно підготовлені вихідні установки, вогонь відкривається по команді командира підрозділу, а зброю приводять у положення відповідно до підготовлених вихідних установок.

З появою цілі осторонь від орієнтирів (місцевих предметів), за якими були підготовлені вихідні установки, командир підрозділу для ведення вогню подає команду із даними про положення цілі щодо найближчого орієнтира.

Якщо в команді на відкриття вогню буде зазначено, що ціль знаходиться ближче (далі) від орієнтира або осторонь від нього на якийсь кут, то при наведенні відповідно зменшують (збільшують) заздалегідь підготовлену за орієнтиром установку рівня й повертають зброю у напрямку на величину зазначеного кута. Величину поправки рівня визначають за Таблицями стрільби.

220. По одиночних цілях ведуть зосереджений вогонь на одній установці азимутального покажчика (баштового кутоміра) і рівня, по широких, але неглибоких цілях – на одній установці рівня з розподілом вогню по фронту цілі; по глибоким цілях вогонь із кожного танка ведуть на трьох установках рівня (на вихідній, більше або менше вихідної на 0–01).

На кожній установці азимутального покажчика (баштового кутоміра) і рівня всіх танків роблять по два-три постріли з гармати швидким вогнем (по дві-три черги з кулемета). Кількість пострілів з кожного танка вказується в команді командира підрозділу.

Б. СТРІЛЬБА ІЗ ЗАКРИТИХ ВОГНЕВИХ  ПОЗИЦІЙ

221. Вогнева позиція називається закритою, якщо з наземних спостережних пунктів супротивника не помітні танки, а також спалахи, дим і пил від пострілів.

222. Танкові підрозділи ведуть вогонь із закритих вогневих позицій, як правило, по не спостережуваним (з наземних спостережних пунктів) цілях. Вихідні  дані  для стрільби готують штаби артилерійських груп (частин, підрозділів).

Глава  восьма
Вибір, підготовка й заняття вогневої позиції

223. Танкові підрозділи, виділені для стрільби із закритих вогневих  позицій, 

займають їх поротно в районі вогневих позицій артилерії, у напрямках майбутніх дій танків.
224. Закриту вогневу позицію вибирають на лісовій галявині, у чагарнику, на протилежних схилах висот і т.д. Поблизу вогневої позиції  не  повинно бути помітних місцевих предметів, які можуть, полегшувати супротивникові орієнтування й стрільбу. Перед вогневою позицією повинне бути укриття, що приховує її від наземного спостереження супротивника.
225. Закрита вогнева позиція повинна задовольняти таким основним  вимогам:

– перебувати якомога ближче, до напрямку майбутніх дій, мати  необхідну глибину укриття, сховані й зручні під’їзні шляхи, досить  твердий і по можливості не припорошений ґрунт;

– забезпечувати надійне маскування від повітряного спостереження супротивника;

– забезпечувати ведення вогню на задані найменші дальності (при заданих найменших рівнях) в основному напрямку, а також управо й уліво від основного напрямку до 6-00;

– допускати розподіл фронту роти під прямим кутом до основного напрямку, а також розташування танків на рівних майданчиках бажано без уступів і з однаковими проміжками так, щоб всі танки роти були помітні з основного танка при спостереженні з люка башти;

– забезпечувати ведення вогню прямим наведенням для самооборони.

226. Глибиною укриття називається дальність по висоті від танка до лінії зору, спрямованої з можливих спостережних пунктів супротивника через гребінь, що покриває вогневу позицію.


Щоб забезпечувалося укриття спалахів пострілів від наземного спостереження супротивника, глибина укриття повинна бути не менше 12 м. При курному ґрунті на вогневій позиції, а також при стрільбі вночі глибина укриття повинна бути не менше 18 м.

227. Інтервали  між танками  на  вогневій позиції  можуть становити 10–30 м. Уступ щодо основного танка, як правило, не повинен перевищувати 1/2 інтервалу між сусідніми танками.

228. Основним танком називається танк командира роти, для якого розраховують вихідні установки й координати якого приймають за координати вогневої   позиції.


Основний танк повинен мати найменше зношення ствола й всіх механізмів гармати.

229. Вогнева позиція може займатися після завчасної її підготовки або з ходу.

230. При постановці задачі командиру роти на підготовку (заняття) вогневої    позиції вказують:

– відомості про супротивника й положення своїх військ;

Стрільба непрямою наводкою

– завдання роти;


– місце закритої вогневої позиції, дирекційний кут основного напрямку;

– координати вогневої позиції, якщо вона прив'язана, або порядок її прив’язки

– місце командира роти (батальйону);

– маршрут руху роти на вогневу позицію й місце зустрічі із провідником, якщо він буде виділений;

– час готовності до відкриття вогню;

– порядок витрати боєприпасів і забезпечення ними;

– звідки й до якого часу виділяються підношувачі боєприпасів;

– заходи для устаткування вогневої позиції;

– порядок установленні й підтримки зв’язку зі штабом артилерійської групи (частини, підрозділу) і між танками на вогневій позиції;

– порядок дій після виконання задачі стрільбою із закритої вогневої  позиції.


Якщо дані для ведення вогню підготовлені завчасно, то про них повідомляється командиру роти (вручається витяг із таблиці обчислених установок для стрільби).


231. Для завчасної підготовки вогневої позиції на ній проводять такі роботи:


– вибирають місце для основного танка, якщо воно не визначене при виборі вогневої позиції, і відзначають його кілочком;


– роблять топографічну прив’язку вогневої позиції (порядок роботи при топографічній прив'язці вогневих позицій силами й засобами танкових підрозділів подається в додатку 15);


– розбивають фронт роти;


– розвідують шляхи виходу танків на вогневу позицію й визначають порядок заняття вогневої позиції;


– визначають місця в кожного танка для викладення боєприпасів на ґрунт;


– за наявності часу устатковують окопи для танків та укриття (ровики, щілини)  для підношувачів і боєприпасів.


232.  Місце для основного танка вибирають у центрі або на одному із флангів вогневої позиції роти.


233. Для  розподілу фронту роти встановлюють бусоль над кілочком основного танка, орієнтують її в основному напрямку й зауважують, як проходить основний   напрямок на місцевості, а потім:


– установлюють кутомірне кільце й барабан на відлік 30–00, не збиваючи орієнтування бусолі;


– повертають  монокуляр так, щоб на кутомірному кільці й барабані виявився відлік 45–00 або 15–00 залежно від того, в який бік від основного танка намічається розташування інших танків;


– у  напрямку перехрестя  сітки  монокуляра по можливості на однакових інтервалах і на рівних майданчиках вибирають місця для інших танків і позначають їх кілочками. 
З огляду на зручність розташування танків та їх маскування, а також забезпечення видимості всіх танків з основного, не слід домагатися строгої лінійності

Глава  восьма

фронту й рівності інтервалів.

234. Шляхи  виводу танків на вогневі позиції вибирають так, щоб при їх заня-
тті було якомога можливо менше слідів, крутих поворотів і перебудувань із похідного строю роти.


235. При підході роти до заздалегідь підготовленої вогневої позиції командир  роти подає сигнал на її заняття. За цим сигналом командири танків виводять  і встановлюють танки на свої місця. При розташуванні танків стараються звести крен до мінімуму.


Якщо командири танків не були на вогневій позиції під час її підготовки, то при підході роти до вогневої позиції командир роти зупиняє колону в найближчому укритті (в 200–300 м), викликає до себе командирів танків і проводить із ними рекогносцирування, під час якої зазначає:

– основний напрямок стрільби й фронт роти на місцевості;


– місце кожного танка, шляхи й порядок виходу танків на свої місця;


– для яких зарядів, з якого танка, у яких напрямках (в яких точках) і з якими прицілами виміряти найменші рівні (кути укриття);


– контрольну точку наведення.


236. Якщо вогнева позиція займається з ходу, командир роти:


– зупиняє колону роти в укритому місці поблизу від вогневої позиції й разом з командирами танків прямує на вогневу позицію;


– вибирає (з’ясовує) місце для основного танка й проводить, якщо треба, топографічну прив’язку вогневої позиції;


– намічає, указує й провішує напрямок фронту роти, визначає й указує інтервали між танками;


– визначає, для яких зарядів, з якого танка, у яких напрямках (по яких точках) і з якими прицілами повинні бути обміряні найменші рівні (кути укриття) ;


– указує контрольну точку наведення;


– визначає порядок виводу танків на вогневу позицію.

 
Точні місця розташування танків на вогневій позиції командири танків вибирають і позначають кілочками самостійно.

Підготовка до ведення вогню


237. Негайно після встановлення танків на вогневих позиціях рота готується до ведення вогню:


– танки  приводяться в бойове положення;

– будується паралельне віяло роти в основному напрямку – (визначаються основні кутоміри танків);


– виміряються (визначаються) найменші рівні;


– проводиться позначення із всіх танків по контрольній точці наведення;


– організується зв’язок зі штабом артилерійської групи (частини, підрозділу) і на вогневій позиції;


– готуються до стрільби боєприпаси й вимірюється температура зарядів.
Стрільба непрямою наводкою

238. Для побудови паралельного віяла роти командир роти:


– установлює бусоль перед фронтом роти на відстані не менше 50 м від танків 
у точці, з якої будуть видні приціли всіх танків, і орієнтує бусоль в основному на-
прямку;


– установлює кутомірне кільце й барабан на відлік 30-00, виставляє над вертикальною віссю бусолі олівець і командує: “Наводити на бусоль, слухати  відмітки”; одержавши цю команду, командири танків наказують навідникам відзначитися по бусолі й доповісти кутомір; навідник, діючи механізмами наведення й спостерігаючи в приціл, суміщає великий косинець прицілу з вертикальною віссю бусолі (з олівцем, виставленим прямовисно над бусоллю), а потім зчитує установку азимутального покажчика (баштового кутоміра) і доповідає: “По бусолі стільки-то”;


– переконавшись, що приціли танків наведені на бусоль (після цього на башті танка виставляється жовтий прапорець), відзначається монокуляром по прицілах всіх танків, записує отримані оцінки й повідомляє їх командирам танків.

Одержавши відмітку бусолі стосовно свого танка, командир танка записує її й розраховує основний кутомір, для чого складає свою відмітку від бусолі з оцінкою бусолі по танку (якщо сума відміток буде понад 60–00, то з неї віднімається 60–00). Результат розрахунку командир танка записує в бланк запису стрільби (додаток 16) і доповідає командиру роти на його вимогу.

Приклад. При наведенні прицілу третього танка в бусоль отриманий кутомір 32-85. Оцінка бусолі стосовно цього танка дорівнює 58-62. Командир танка розраховує:


1.   (32– 85) + (58– 62) = 91– 47.


2.   (91– 47) – (60– 00) = 31– 47 – і  командує   навідникові: “Основний кутомір      31– 47”.


Командир роти записує основні кутоміри танків у бланк запису стрільби (додаток 17).


Для підвищення точності побудови віяла його будують не менше двох разів, щораз порушуючи й відновлюючи орієнтування бусолі за магнітною стрілкою. За істинний результат основних кутомірів танків приймають у цьому випадку середнє арифметичне значення.


239. Найменшим рівнем (найменшим кутом підвищення) називається така установка рівня, при якій під час стрільби жоден снаряд не буде зачіпати за гребінь укриття, який знаходиться перед вогневою позицією.


Кутом укриття називається кут між обрієм гармати й лінією візування по гребеню укриття.


Найменші рівні й кути укриття вимірюють із одного танка, розташованого на вогневій позиції нижче всіх, по найбільш високих точках гребеня укриття в трьох напрямках (в основному напрямку, вправо й уліво від основного напрямку до      6-00).


Глава  восьма

Найменші рівні вимірюють (визначають) для повного і зменшеного (третього) зарядів. Якщо для стрільби будуть використані боєприпаси тільки з одним зарядом, то найменші рівні вимірюють (визначають) для цього заряду.
240. Для вимірювання найменших рівнів командир роти визначає дальність до точок гребеня укриття, по яких будуть вимірятися найменші рівні (якщо даль-

ність до гребеня менше 300 м, то він буде дорівнювати 300 м), потім збільшує ці відстані на 200 м, переводить отримані суми в поділки прицілу й ставить задачу “Виміряти найменші рівні з такого-то танка, шкала ОФ. Приціли: прямо такий-то, наводити туди-то; вправо такий-то, наводити туди-то; уліво такий-то, наводити туди-то”.

Для виміру найменших рівнів навідник по команді командира танка встановлює приціл і наводить великий косинець у зазначену точку укриття, потім барабанчиком виводить бульбашку бокового рівня на середину, зчитує й доповідає командиру танка отриману установку рівня (найменший рівень у даному напрямку). Командир танка записує значення найменших рівнів і доповідає командиру роти. Отримані найменші рівні командир роти записує й повідомляє всім командирам танків.


241. Якщо в прицілі немає для даного заряду (наприклад, для зменшеного) дистанційної шкали, то для визначення найменших рівнів вимірюють кути укриття.


Для виміру кутів укриття командир танка вказує навідникові напрямки й точки гребеня укриття, за якими необхідно виміряти кути укриття (наприклад, “Виміряти кути укриття. Прямо по такій-то точці, вправо по такій-то точці, уліво по такій-то точці”).


Навідник при нульових установках прицілу послідовно наводить великий косинець у зазначені командиром танка точки гребеня укриття й відмічається по них рівнем. Отримані відмітки (кути укриття) командир танка записує й доповідає командиру роти.


За величинами кутів укриття командир роти розраховує найменші рівні:


– знаходить у Таблицях стрільби для даного заряду кути прицілювання, що відповідають збільшеним на 200 м дальностям до точок, за якими вимірялися кути укриття;


– складає величини кутів прицілювання з відповідними кутами укриття й одержує найменші рівні.
242. Контрольна точка наведення вказується командиром роти або вибирається командиром танка, якщо вона не зазначена, і використається для швидкого визначення основного кутоміра при повторному занятті вогневої позиції.


За контрольну точку наведення вибирається добре видимий орієнтир (місцевий предмет).


Позначивши наводку азимутальним покажчиком (баштовим кутоміром) за контрольною точкою наведення командир танка вираховує й записує доворот від контрольної точки наведення до основного напрямку стрільби, для чого з основного кутоміра віднімає відмітку (кутомір) за контрольною точкою наведення.

Стрільба непрямою наводкою
Приклад.  Основний кутомір 31–57. Відмітка за контрольною точкою наводки 25–36. Доворот від контрольної точки наводки до основного напрямку (31–57) – (26–36) = 6–21.


При повторному занятті вогневої позиції танк установлюють якомога точніше на попередньому місці. Для визначення основного кутоміра відзначаються по ко 

нтрольній точці наведення й отриману відмітку змінюють на величину довороту 

до основного напрямку.

Приклад. Відмітка за контрольною точкою при повторному занятті вогневої позиції       25–41. Доворот до основного напрямку +6–21. Основний кутомір танка (25–41) + (6–21) =31–62.

243.  Зв’язок зі штабом артилерійської групи (частини, підрозділу) підтримують, як правило, по радіо, для чого радіостанції всіх танків роти настроюють на одну частоту.


За розпорядженням командира роти між танками на вогневій позиції може встановлюватись проводовий зв’язок через танкові переговірні пристрої.


Робота на передачу по радіо й через ТПУ ведеться тільки з дозволу командира роти.

244. Для стрільби із закритих вогневих позицій у роту подають боєприпаси в остаточно спорядженому стані й по можливості з однаковими даними (розсортовані).


Боєприпаси, викладені на ґрунт біля танків, готуються до стрільби підношувачами під керівництвом навідників. До роботи по підготовці боєприпасів також можуть бути залучені механіки-водії.


Якщо боєприпаси Якщо боєприпаси мають різні дані, командир роти визначає черговість їхньої підготовки й витрати.


245. По готовності до ведення вогню командир танка наказує навідникові  надати гарматі основний напрямок при горизонтальному положенні ствола, виставляє на башті червоний прапорець і доповідає командиру роти про готовність.


Приклади доповіді командира танка:


1.  “Третій  готовий.  Основний  кутомір 31– 45. Інтервал 40. Найменші рівні: прямо 30–60, вправо 30–56, уліво 30– 62”.


2.  “Третій готовий. Основний кутомір 31– 45. Інтервал  40. Кути  укриття: прямо 0–30,   вправо 0–28, уліво 0–35”.


3. “Третій готовий. Основний кутомір 31– 45. Інтервал 40”.


246. Закінчивши приготування до стрільби командир роти доповідає артилерійському начальникові про готовність роти до ведення вогню: “До стрільби готовий: фронт стільки-то; найменші рівні: заряд зменшений, прямо стільки-то,  вправо стільки-то, уліво стільки-то”.


Відомості про температуру зарядів, вагові знаки, забарвленість або не забарвленість снарядів, а також про інтервали між танками командир роти доповідає на вимогу артилерійського начальника.


247. Якщо має потреби негайно відкривати вогонь, то після доповіді про готовність до стрільби командир роти проводить такі заходи:

– організує спостереження, визначає порядок дій при відбитті наземного й повітряного супротивника, установлює необхідні сигнали;


– дає вказівку повести вивірку бокових рівнів;

Глава  восьма

– перевіряє наявність у командирів танків бланків для запису стрільби, таблиць доворотів  і таблиць індивідуальних поправок (додатки 16, 18 й 19);

– розраховує й повідомляє командирам танків, якщо треба, індивідуальні поправ-

ки для танків на їх перевищення щодо основного танка (додаток 20);


– керує роботами для устаткування й маскування вогневої позиції.

Ведення вогню

248. Команди для ведення вогню на вогневу позицію передають групами (частинами) по радіо. Їх приймають командир роти і всі командири танків.


Кожну групу команди, крім команди “Вогонь”, командир роти повторює і при правильному повторенні одержує підтвердження: “Так”. При неправильному повторенні передавач говорить: “Ні” – і вдруге передає групу команди.


Короткі команди на групи не розчленовують.


Командир роти й командири танків занотовують усі команди у бланки запису стрільби.


Про готовність до здійснення пострілу (черги) або про виконання команди командир танка доповідає командиру роти підняттям червоного прапорця на башті.


Червоний прапорець командир танка забирає:


– після кожного пострілу при веденні методичного вогню й вогню одиночними пострілами;


– після витрати призначеної кількості снарядів при веденні швидкого вогню.


Команди виконують всі танки, призначені для стрільби, а заряджання й постріли роблять тільки ті танки, які зазначені в команді.
249. У команді на ведення вогню, яка передається для виконання її на вогневій позиції командиром роти й екіпажами, містяться такі дані:


а) хто залучається до вирішення вогневої задачі (рота або взвод): “Стріляти роті (такому-то взводу)”;


б) найменування або номер цілі: «По піхоті (ціль сто перша, по батареї і т.д.)”;


в) потрібна дія снаряда біля цілі: “Осколковою (фугасною, осколковою і фугасною)”;


г) заряд: “Заряд зменшений (третій, повний)”;


д) доворот від основного напрямку: “Основний напрямок, правіше (лівіше)   стільки-то”;


е) установка рівня: “Рівень такий-то; якщо стрільба ведеться  на  двох установках зривника (у п. “в” скомандували: “Осколковою і фугасною”)  і при цьому враховується поправка на ковпачок, то після команди “Рівень такий-то”, що ставиться до стрільби з установкою зривника без ковпачка (на осколкову дію), зазначають поправку рівня на ковпачок: “Фугасною, рівень більше стільки-то (для визначення поправки табличну поправку на ковпачок зривника (XК ділять на відповідну величину (XТИС. Знак поправки табличний); якщо стрільба повинна  вестися 
Стрільба непрямою наводкою

на трьох установках рівня, то вказують всі установки рівня в необхідній послідовності, наприклад: «Рівень 1-42, 1-46, 1-38”;


ж) віяло розривів: для утворення зосередженого віяла командують: “Віяло зо-
середжений”; для призначення віяла по ширині цілі після слова «віяло» указують необхідну величину інтервалу (у розподілах кутоміра) між розривами сусідніх танків, наприклад: “Віяло нуль десять”, “Віяло нуль нуль чотири” і т.д.;


з) порядок ведення вогню (вказується кількість снарядів, яка витрачається кожним танком. Норми режиму вогню подаються в додатку 21):

– для ведення методичного вогню подається команда: “Роті (такому-то взводу), стільки-то снарядів, стільки-то секунд постріл”;


– для ведення швидкого вогню командують: “Роті (такому-то взводу), стільки-то  снарядів, швидкий”;


( для ведення біглого й методичного вогню по одній команді на одній установці рівня командують: “Стільки-то снарядів: швидкий стільки-то снарядів, решта стільки-то секунд постріл”;


– для стрільби на трьох установках рівня (на двох установках кутоміра) в команді указують витрату снарядів на кожну установку: “По стільки-то снарядів, швидкий” або “По стільки-то снарядів: стільки-то снарядів швидкий, решта стільки-то секунд постріл”;


и) доворот вправо або вліво на половину інтервалу віяла, якщо стрільба повинна вестися на двох установках кутоміра: “Вправо (уліво) стільки-то”.


Подача команди закінчується словом «вогонь», якщо потрібне негайне відкриття вогню або вказується час (сигнал) відкриття вогню.


Приклади команд: 


1. “Стріляти роті, по піхоті, осколковою, заряд зменшений; основний напрямок, правіше 0-30; рівень 31–52; віяло 0–07; основному один снаряд, вогонь”.


2. “Стріляти роті, по піхоті, осколковою фугасною, заряд зменшений; основний напрямок, правіше 0–45; рівень 31– 42, 31– 44, 31– 46; фугасною, рівень більше 6–02; віяло 0–05; по п’ять снарядів: три снаряди швидкий, інші п’ять секунд постріл, вогонь”.
250. У команді на перенос вогню замість довороту від основного напрямку може бути зазначений доворот від раніше пристріляної цілі (орієнтира). У цьому     випадку командують: “...ціль така-то, правіше (лівіше) стільки-то”.


251. У команді для відкриття або поновлення вогню по цілі, установки по   якій були раніше записані на вогневій позиції, указують номер (назву) цілі, витрату снарядів і порядок ведення вогню (якщо потрібно), наприклад: “Ціль така-то, стільки-то снарядів, швидкий вогонь” або “Ціль така-то, вогонь”.


252. Кожна команда зберігає свою силу доти, поки не подана команда, що змінює або скасовує її.

Для зміни раніше поданих команд подають наступні команди:

	Призначення команд
	Приклади команд

	Зміна заряду
	 “Стій,  заряд   повний”

	Зміна установки зривника
	 “Стій, фугасною”

	Зміна установки рівня

	Зміна установки кутоміра
	 “Правіше (лівіше) 0–08”


Глава  восьма

	Зміна установок рівня й кутоміра 

окремих танків і зміна установок 

усього підрозділу
	“Другому рівень більше 0–03, четвертому лівіше 0–04; роті рівень більше 0–02, правіше 0–03...”

	Зміна темпу вогню, не очікуючи витрати 

призначеної кількості снарядів
	“Стій, стільки-то снарядів, стільки-то секунд постріл...”

	Виправлення помилок у командах
	“Стій, кутомір відставити, правіше 0-08”.    “Стій, кутомір і рівень відставити. Кутомір правіше 0–06, рівень більше 0–04”


253. При  веденні вогню командир роти доповідає артилерійському начальникові про використання призначеної кількості снарядів під час стрільби.

254. Для запису установок після закінчення стрільби по цілі на вогневу позицію подають команду “Стій, записати, ціль така-то”.

Командир роти приймає доповіді від командирів танків, записує установки основного танка й витрату боєприпасів і доповідає артилерійському начальнику: «По цілі такій-то стрільбу закінчив, витрата стільки-то снарядів».


255. При тимчасовому припиненні вогню командир роти командує: “Перерва”. За цією командою стволам гармат надається  основний напрямок. У танках залишаються чергові за вказівкою командирів взводів.


Для повного припинення вогню й підготовки танків до руху подають команду “Відбій”.


256. Виконання команд для ведення вогню:

	Зміст команди
	Дії екіпажів танків

	“...осколковою...”, 

“...фугасною...”
“...осколковою й фугасною...”
	   Навідник робить необхідну установку зривника

   Для першого залпу (черги) зривники готуються з установкою зривника на осколкову дію (без ковпачка)

   Потім командири 2, 4, 6, 8 й 10-го танків подають команду «Фугасною», а 1, 3, 5, 7 й 9-й танки ведуть вогонь без зміни установки зривника (на осколкову дію)

	“...заряд такий-то (зменше-

ний, третій і т. д.)”
	   При роздільному заряджанні готується 4-–5 необхідних зарядів, якщо вони не були підготовлені завчасно

	“...основний напрямок, 

правіше (лівіше) стільки-то...”
	   Командир танка обчислює установку азимутального покажчика (баштового кутоміра), записує її й командує навідникові: “...кутомір такий-то”

   При обчисленні установки азимутального покажчика (баштового кутоміра) командир танка до основного кутоміра додає величину довороту, якщо він проводиться вправо від основного напрямку, і віднімає, якщо доворот проводиться вліво


Стрільба непрямою наводкою
	“...рівень такий-то...”
	   Командир танка при необхідності вводить у рівень сумарну індивідуальну поправку з урахуванням її знака й командує навіднику установку рівня

	“...віяло 0-00...”, “...віяло 

зосереджений...” (команда 

подається тоді, коли в 

командирів танків є

таблиця доворотів)
	   Командир танка по заздалегідь складеній таблиці (додаток 9) визначає величину довороту, обчислює нову установку азимутального покажчика (баштового кутоміра), записує її й командує навідникові

	    “...з’єднати вогонь з основ-

ним (відділити вогонь від 

основного) в 0–00...” (команда 

подається командиром роти 

після прийняття команди 

   “Віяло таке-то” у випадку, 

коли в командири танків 

не мають таблиці доворотів)
	   Командир танка множить величину зкомандуваного кута на число інтервалів від його танка до танка, указаного в команді, змінює установку азимутального покажчика (баштового кутоміра) на величину отриманого довороту, записує нову установку кутоміра й командує її навідникові. Доворот робиться убік основного танка при з’єднанні вогню і від основного при поділі вогню

	   “...основному, один  

снаряд, вогонь...”
	   Командир основного танка командує своєму екіпажу: “Заряджай”, а по готовності до пострілу подає команду “Вогонь”. Після кожного пострілу навідник заряджає гармату самостійно (без команди), а постріли проводяться по команді командира роти

	   “...роті» стільки-то            

снарядів, стільки-то

секунд постріл, вогонь!”
	   Командири танків командують: “Стільки-то снарядів, стільки-то секунд постріл, зарядити”. Кожен постріл проводиться по команді командира роти “Такому-то вогонь!”. Навідник після першого і після кожного пострілу самостійно заряджає гармату до використання призначеної кількості снарядів

	   “...роті, стільки-то снарядів, 

швидкий, вогонь!”

	   Командири танків командують: “Стільки-то снарядів, швидкий, зарядити” – і перевіряють правильність установок рівня й кутоміра. Після доповідей навідників про готовність перевіряють положення пухирця рівня. Навідники після заряджання гармат і після кожного пострілу самостійно заряджають гармати до використання призначеної кількості снарядів. Перший постріл проводиться по команді командира роти “Вогонь” (залп роти). Надалі кожен танк веде вогонь самостійно по командах командира танка до використання призначеної кількості снарядів. Швидкий вогонь ведеться з максимальним темпом, але перевірка й виправлення наведення перед кожним пострілом обов'язкові

	  “...Рівень 1– 42, 1– 46, 1–38, 

по сім снарядів: три 

снаряда швидкий, інші 

п'ять секунд постріл, вогонь!”
	Командири танків записують установки рівня, уводять при необхідності індивідуальні поправки й командують навідникам першу установку рівня. Стрільба ведеться по команді командира роти. На першій установці рівня кожен танк робить три постріли біглим вогнем і чотири – із зазначеним темпом, а на інших установках рівня по сім пострілів з тим же темпом. Командири танків передають екіпажам команду командира роти “Рівень 1-42, роті три снаряди, швидкий, зарядити” і по виконанні команди 


Глава  восьма
	
	дають сигнал про готовність. Перший постріл проводиться по команді командира роти (залп роти), інші два постріли – самостійно. Наступну команду командира роти “Чотири снаряди, п'ять секунд постріл, зарядити” командири танків передають екіпажам і, перевіривши виконання, дають сигнал про готовність. Кожен постріл проводиться по команді командира роти “Такому-то, вогонь!”. У такому ж порядку за правилами ведення методичного вогню виконуються й наступні команди командира роти “Рівень

	
	1-46, сім снарядів, зарядити” та “Рівень 1-38, сім снарядів, зарядити” (Якщо  в команді кількість снарядів не зазначено, то вогонь ведуть до команди “Стій”).

	   “...рівень 1– 42, 1– 46, 1– 38, 

по шести снарядів, швидкий, 

вправо 0–02, вогонь!”

   “Рівень більше 

(менше) стільки-то”, 

“Правіше (лівіше) стільки-то»

   “Стій. Кутомір і рівень 

відставити. Правіше (лівіше) 

стільки-то, рівень 

більше (менше) стільки-то”

   “Перевірити установки” або 

“такому-то перевірити 

установки”

   “Стій. Записати ціль така-то”
	   Стрільба ведеться за командами командира роти. На кожній установці рівня й кутоміра проводиться по шість пострілів за правилами ведення швидкого вогню

   Командири танків записують команду, розраховують установки для своїх танків і командують нові установки рівня (кутоміра)

   Командири танків передають екіпажам команду “Стій. Кутомір і рівень відставити”, закреслюють запис помилково зкомандуваних установок роблять розрахунки й командують нові установки кутоміра й рівня

   Командири танків перевіряють установки рівня й кутоміра, звіряють їх зі своїми записами й доповідають командиру роти останні установки, а також виявлені помилки

   Командири танків записують номер цілі, останні установки рівня й кутоміра, витрату снарядів і доповідають командиру роти: “По цілі такій-то кутомір такий-то, рівень такий-то, витрата стільки-то”. Якщо до моменту команди “Стій” гармата виявиться зарядженою, командир танка доповідає командиру роти: “Такий-то заряджена” – і діє за його вказівкою

	   “По піхоті, ціль сто друга, 

правіше (лівіше) 1–24...” (перенос 

вогню)
	   Командири танків змінюють установку азимутального покажчика (баштового кутоміра), записану для цілі 102, на величину зкомандуваного довороту й отриману нову установку кутоміра командують навідникові

	   “Перерва” (тимчасове 

припинення вогню)
	   Навідники залишають затвори гармат відкритими й передають підношувачам гільзи для укладання в закупорювальні ящики. Гарматам надається основний напрямок

	    “Відбій”   (повне 

припинення  вогню)
	   Екіпажі за вказівкою командира роти приводять озброєння танків у похідне положення


Додатки

ДОДАТОК 1

ОЗНАКИ  ВИДИМОСТІ  ЦІЛЕЙ  І  МІСЦЕВИХ  ПРЕДМЕТІВ
	Ознака видимості
	Дальність, км

	При спостереженні через танковий приціл

     Можна розпізнати танки й самохідні гармати 
     Видно контури танка, розрізняються ствол гармати, командирська башточка, котки ходової частини, гусениці 
     Видно командирську башточку, гусениці танка; легко визначається тип танка;  розрізняється маска гармати 
     Видно ствол і маску гармати, котки ходової частини й прилад спостереження механіка-водія; розрізняється дулове гальмо 
     Видно дулове гальмо, запасні траки, триплекси командирської башточки; помітно обертання котків і гусениць

     Видно отвори для прицілу й кулемета 
     Видно ствол кулемета, серги для буксирування танка, скоби для кріплення шанцевого інструмента 

При  спостереженні  неозброєним оком або через 

прилад, що не дає збільшення

     Важко відрізнити танк від машин інших типів 
     Танк (самохідна гармата) відрізняється від машин інших типів 
     Видний ствол гармати, можна визначити тип снаряда 
     Видно рух гусениць, командирська  башточка і дулове гальмо 
     Видно окремі будинки сільського типу 
     Розрізняються вікна в будинках 
     Видно димарі на дахах 
     Видно окремих людей 
     Видно кілометрові стовпи 

     Видно рух ніг людини 
	3
2,5
2
1,5
1
0,7
0,5
2
1,5
1
0,5
5
4
3
2
1,2
0,8


П р и м і т к а. Наведені в додатку дані для визначення дальності підходять для нормального зору, середньо пересіченої місцевості, задовільній видимості і нормальній прозорості повітря.

Додатки

ДОДАТОК 2

ТАБЛИЦЯ  ЗНАЧЕНЬ  ВЕЛИЧИН  ЗМЕНШЕННЯ  ДАЛЬНОСТЕЙ 

(ЗНИЖЕННЯ  ТРАЄКТОРІЙ)  ПОЛЬОТУ  СНАРЯДІВ  УНАСЛІДОК  

ЗНОШЕННЯ  СТВОЛА  (ПОДОВЖЕННЯ  ЗАРЯДНОЇ  КАМОРИ)  ПРИ  

СТРІЛЬБІ  ІЗ  ТАНКОВИХ гармат, М 

	Тип снаряда
	Дальність
стрільби, м

	Зношення каналу ствола, мм

	
	
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,4

	БС


	2000


	18

 0,1
	32

 0,1
	43

0,2
	50

 0,2
	61

0,2
	90

0,4
	137

0,6

	 
	2500


	22

0,2
	40

 0,2
	53

0,3
	62

0,3
	75

0,4
	110

0,5
	167

0,8

	
	3000


	26

0,2
	47

0,3
	62

0,4
	73

0,4
	88

0,5
	130

0,8
	197

1,2

	КС


	1500


	2,5

0,1
	5

 0,1
	10

 0,1
	15

 0,2
	27 

0,4
	47

 0,7
	72

1,1

	 
	2000


	3

 0,1
	6

 0,1
	12

0,3
	18

0,4
	33 

 0,8
	57

1,4
	87

2,1

	
	3000


	4

0,2
	8

 0,5
	16

 0,9
	23

1,4
	43

2,5
	74

 4,3
	113

6,6

	ОФС


	1500


	3

0
	6

0,1
	11

0,1
	17

0,2
	31

0,4
	53

0,7
	81

1,1

	
	2000


	3,5

0,1
	7,0

0,1
	14

0,3
	21

0,4
	39

0,8
	66

1,3
	102

2,0

	
	2500


	4

0,1
	8

0,2
	17

0,5
	25

0,7
	46

1,3
	80

2,2
	122

3,4

	
	3000


	5

0,2
	10

0,4
	19

0,7
	29

1,1
	53

1,9
	91

13,4
	140

5,2

	
	4000
	6
	12
	24
	35
	65
	112
	168


П р и м і т к а:  У чисельнику приведені значення відхилення снарядів за дальністю, у знаменнику – значення відхилення снарядів за висотою.
Додатки


ДОДАТОК 3

ТАБЛИЦЯ  ЗНАЧЕНЬ  ВЕЛИЧИН  ВІДХИЛЕННЯ  ДАЛЬНОСТІ  (ВИСОТИ)

ПОЛЬОТУ  СНАРЯДІВ  ПРИ  РІЗНИХ  ВІДХИЛЕННЯХ  ТЕМПЕРАТУРИ

ПОВІТРЯ  І  ЗАРЯДУ ВІД  ТАБЛИЧНОЇ  (НОРМАЛЬНОЇ), М

	Тип
снаряда
	Дальність
стрільби,

м
	Величина відхилення температури повітря

і заряду, °

	
	
	± 10
	± 20
	± 25
	± 30
	± 35
	– 40
	– 45
	– 50
	– 55

	БС
	1000
	10

0
	21

0
	26

0
	31

0,1
	36

0,1
	42

0,1
	47

0,1
	52

0,1
	57

0,1

	
	1500
	14

0
	29

0,1
	36

0,1
	43

0,1
	51

0,1
	58

0,2
	65

0,2
	72

0,2
	80

0,2

	
	2000
	22

0.1
	44

0.2
	55

0.2
	66

0.3
	77

0.3
	88

0.3
	99

0.4
	110

0.4
	121

0,5

	
	2500
	28

0,1
	56

0,3
	70

0,3
	84

0,4
	98

0,5
	112

0,5
	126

0,6
	140

0,7
	154

0,8

	
	3000
	37

0,2
	74

0,4
	92

0,5
	111

0,7
	130

0,8
	148

0,9
	166

1,0
	185

1,1
	203

1,2

	КС
	1000
	11

0,1
	22

0,2
	28

0,2
	33

0,3
	39

0,3
	44

0,3
	50

0,4
	55

0,4
	61

0,5

	
	1500
	19

0,3
	38

0,6
	47

0,7
	57

0,8
	67

1,0
	76

1,1
	85

1,3
	95

1,4
	104

0,6

	
	2000
	29

0,7
	58

1,4
	72

1,7
	87

2,1
	101

2,4
	116

2,8
	130

3,1
	145

3,5
	160

3,8

	
	2500
	40

1,5
	80

3,0
	100

3,8
	120

4,6
	140

5,3
	160

6,1
	180

6,8
	200

7,6
	220

8,4

	
	3000
	52

3,1
	104

6,1
	130

7,6
	156

9,2
	182

11
	208

12
	234

14
	260

15
	286

17

	ОФС
	1000
	10

0,1
	20

0,2
	25

0,2
	30

0,2
	35

0,3
	40

0,3
	45

0,4
	50

0,4
	55

0,4

	
	1500
	16

0,2
	32

0,4
	40

0,5
	48

0,6
	56

0,7
	64

0,8
	72

0,9
	80

0,1
	83

1,1

	
	2000
	23

0,5
	46

0,9
	58

1,2
	69

1,4
	80

1,6
	92

1,8
	104

2,1
	115

2,3
	127

2,7

	
	2500
	31

0,9
	62

1,7
	77

2,2
	93

2,6
	103

3,0
	124

3,5
	139

3,9
	155

4,3
	170

4,7

	
	3000
	40

1,5
	80

3,0
	100

3,7
	120

4,4
	140

5,2
	160

5,9
	180

6,6
	200

7,4
	220

8,1

	
	4000
	60
	120
	150
	180
	210
	240
	270
	300
	330

	
	5000
	84
	168
	210
	252
	294
	336
	378
	420
	460


Додатки


ДОДАТОК 4

Таблиця значень величин відхилення дальності

(висоти) польоту куль на температуру повітря, м
	Дальність
стрільби,
м
	Величина відхилення температури повітря і заряду, °

	
	± 10
	± 20
	± 25
	± 30
	± 35
	– 40
	– 45
	– 50

	Із 7,62-мм спареного кулемета ПКТ

	200
	5

0
	10

0
	13

0
	15

0
	18

0
	20

0
	22

0
	25

0

	400
	10

0
	20

0,1
	25

0,1
	30

0,1
	35

0,2
	40

0,2
	45

0,2
	50

0,2

	600
	16

0,2
	32

0,3
	40

0,4
	48

0,4
	56

0,5
	64

0,6
	72

0,7
	80

0,7

	800
	22

0,4
	44

0,8
	55

1,0
	66

1,2
	77

1,4
	88

1,6
	99

1,8
	100

2,0

	1000
	28

0,9
	55

1,7
	70

2,1
	84

2,5
	98

3,0
	112

3,4
	126

3,8
	140

4,2

	1200
	34

1,6
	68

3,2
	85

3,9
	102

4,7
	119

5,5
	136

6,3
	153

7,1
	170

7,8

	Із 12,7-мм зенітного кулемету

	400
	11

0
	22

0,1
	28

0,1
	33

0,1
	39

0,1
	44

0,2
	50

0,2
	55

0,2

	600
	17

0,1
	34

0,2
	43

0,3
	51

0,3
	60

0,4
	68

0,5
	77

0,5
	85

0,6

	800
	23

0,2
	46

0,5
	58

0,6
	69

0,7
	81

0,8
	92

1,0
	104

1,1
	115

1,2

	1000
	29

0,5
	58

0,9
	73

1,1
	87

1,3
	102

1,6
	116

1,8
	131

2,0
	145

2,2

	1200
	35

0,8
	70

1,6
	88

2,0
	105

2,4
	123

2,7
	140

3,1
	158

3,5
	175

3,9

	1400
	41

1,3
	82

2,6
	102

3,2
	123

3,9
	144

4,5
	164

5,4
	185

5,8
	205

6,4

	1600
	47

2,0
	94

4,0
	118

5,0
	141

6,0
	165

7,0
	188

8,0
	212

9,0
	235

10


П р и м і т к а:  У чисельнику дані значення за дальністю польоту куль, в знаменнику – значення по висоті.

Додатки


ДОДАТОК 5
ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ  ВЕЛИЧИН ВІДХИЛЕННЯ  ДАЛЬНОСТІ (ВИСОТИ)  

ПОЛЬОТУ СНАРЯДА  ПРИ СТРІЛЬБІ  ІЗ ТАНКОВИХ  ГАРМАТ  НА 

МІСЦЕВОСТІ  З РІЗНИМ  ПЕРЕВИЩЕННЯМ  НАД  РІВНЕМ МОРЯ, М

	Тип снаряда
	Дальність стрільби, м
	Висота місцевості над рівнем моря (м) і величина відхилення атмосферного тиску (мм рт. ст.)

	
	
	0
	300
	500
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000

	
	
	(  10
	( 30
	( 45
	( 85
	( 125
	( 160
	( 195
	( 230

	БС
	2000
	2

0
	6

0
	9

0
	17

0,1
	25

0,1
	32

0,1
	39

0,2
	46

0,2

	
	2500
	3

0
	10

0,1
	16

0,1
	30

0,1
	43

0,2
	56

0,3
	68

0,3
	80

0,4

	
	3000
	5

0
	15

0,1
	22

0,1
	42

0,2
	62

0,4
	80

0,5
	98

0,6
	115

0,7

	КС
	1000
	2

0
	6

0
	9

0,1
	17

0,1
	25

0,2
	32

0,2
	39

0,3
	46

0,4

	
	2000
	8

0,2
	24

0,6
	36

0,9
	68

1,6
	110

2,4
	128

3,1
	156

3,7
	184

4,4

	
	2500
	13

0,5
	39

1,5
	58

2,2
	110

4,2
	162

0,2
	208

7,9
	254

9,6
	298

11

	
	3000
	18

1,1
	54

3,2
	81

4,8
	153

9,0
	225

13
	288

17
	352

21
	404

24

	ОФС
	1000
	4

0
	12

0,1
	18

0,1
	34

0,3
	50

0,4
	64

0,5
	78

0,6
	92

0,7

	
	1500
	6

0,1
	8

0,2
	27

0,3
	51

0,7
	75

0,9
	96

1,2
	117

1,5
	138

1,8

	
	2000
	9

0,2
	27

0,5
	40

0,8
	76

1,5
	112

2,2
	144

2,9
	175

3,5
	207

4,1

	
	2500
	12

0,3
	36

1,0
	54

1,5
	102

2,8
	150

4,2
	192

5,4
	235

6,6
	276

7,7

	
	3000
	15

0,5
	45

1,6
	67

2,5
	127

4,7
	187

6,9
	240

8,8
	293

11
	345

13

	
	4000
	21
	63
	95
	179
	262
	336
	410
	484

	
	5000
	29
	87
	130
	247
	362
	465
	567
	666


П р и м і т к а: 1. У чисельнику приведені значення відхилення снарядів за дальністю, а в знаменнику – значення відхилення снарядів за висотою.

Додатки


ДОДАТОК 6

ТАБЛИЦЯ  ЗНАЧЕНЬ  ВЕЛИЧИН ВІДХИЛЕННЯ  ДАЛЬНОСТІ  (ВИСОТИ)  

ПОЛЬОТУ КУЛЬ  ПРИ СТРІЛЬБІ  ЗІ СПАРЕНОГО  І  ЗЕНІТНОГО КУЛЕМЕТІВ  

НА МІСЦЕВОСТІ  З  РІЗНИМ ПЕРЕВИЩЕННЯМ  НАД РІВНЕМ МОРЯ, М

	Дальність стрільби, м
	Висота місцевості над рівнем моря (м) і величина відхилення атмосферного тиску (мм рт. ст.)

	
	0
	300
	500
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000

	
	(  10
	( 30
	( 45
	( 85
	( 125
	( 160
	( 195
	( 230

	Із 7,62-мм спареного кулемета ПКТ

	400
	1

0
	3

0
	4

0
	8

0
	13

0,1
	16

0,1
	20

0,1
	23

0,1

	600
	1

0
	5

0
	6

0
	12

0,1
	17

0,2
	22

0,2
	27

0,3
	32

0,3

	800
	3

0,1
	9

0,2
	13

0,2
	26

0,5
	38

0,7
	48

0,9
	59

1,0
	69

1,2

	1000
	4

0,1
	12

0,4
	18

0,5
	34

1,0
	50

1,5
	64

1,9
	78

2,4
	92

2,8

	1200
	6

0,2
	18

0,8
	27

1,3
	51

2,4
	75

3,5
	96

4,4
	117

5,4
	138

6,4

	Із  12,7-мм  зенітного  кулемета

	600
	1

0
	3

0
	4

0
	8

0,1
	13

0,1
	16

0,1
	20

0,1
	23

0,1

	800
	3

0
	9

0,1
	14

0,1
	26

0,3
	38

0,4
	48

0,5
	59

0,6
	69

0,7

	1000
	4

0,1
	12

0,2
	18

0,3
	34

0,5
	50

0,8
	64

1,0
	78

1,2
	92

1,4

	1200
	6

0,1
	18

0,4
	27

0,6
	51

1,1
	75

1,7
	96

2,2
	117

2,6
	138

3,1

	1400
	8

0,3
	24

0,8
	36

1,1
	68

2,1
	100

3,1
	128

4,0
	156

4,9
	184

5,8

	1600
	10

0,4
	30

1,3
	45

2,0
	85

3,6
	125

5,3
	160

6,8
	195

8,3
	230

9,8


П р и м і т к а:  У чисельнику дані значення відхилення куль за дальністю, в знаменнику – значення відхилення куль за висотою.

Додатки


ДОДАТОК 7

ОЗНАКИ  СИЛИ ТА ШВИДКОСТІ  ВІТРУ

	Сила вітру
	Швидкість, м/с
	Ознаки вітру

	Помірний

Сильний

Вище сильного
	Близько 5

Близько 10

Близько 20
	Хмара розриву (пилу) повільно зноситься убік від точки падіння снаряда, піднімаючись угору.

Трава нахиляється до землі.

Кущі хитаються.

На деревах хитаються тонкі гілки.

Прапорець утримується в розгорнутому вигляді.

Хмара розриву (пилу) повільно зноситься убік від точки падіння снаряда.

Трава стелеться по землі.

Кущі утримуються в похилому положенні.

На деревах хитаються великі гілки.

Прапорець із шумом майорить

Хмара розриву (пилу) стрімко зноситься убік, стелячись уздовж поверхні землі і розчленовуючись на частини.

Кущі стеляться по землі.

Невеликі дерева дуже нахиляються до землі.

    Великі дерева хитаються.


Додатки


ДОДАТОК 8

ТАБЛИЦЯ  ЗНАЧЕНЬ  ВЕЛИЧИН ВІДХИЛЕННЯ  ДАЛЬНІСТІ  (ВИСОТИ)  

ПОЛЬОТУ СНАРЯДІВ  (ПРИ  ПОДОВЖНЬОМУ  ТА  КОСОМУ ВІТРІ)  

ПРИ  СТРІЛЬБІ ІЗ ТАНКОВИХ  ГАРМАТ, М

	Тип снаряда
	Дальність стрільби, м
	Напрямок та швидкість вітру, м/с

	
	
	Боковий
	Косий

	
	
	5
	10
	15
	20
	10
	15
	20
	25

	КС
	2500
	9

0,4
	19

0,7
	28

1,1
	38

1,4
	9

0,4
	14

0,5
	19

0,7
	24

0,9

	
	3000
	14

0,8
	28

1,6
	42

2,5
	56

3,3
	14

0,8
	21

1,2
	28

1,6
	35

2,1

	ОФС
	3000
	7

0,3
	14

0,5
	21

0,8
	28

1
	7

0,3
	10

0,4
	14

0,5
	17

0,6

	
	4000
	13
	26
	39
	52
	13
	19,5
	26
	32

	
	5000
	22
	44
	66
	88
	22
	33
	44
	66


П р и м і т к а:  В чисельнику дані значення відхилення снарядів за дальністю, в знаменнику – значення відхилення снарядів за висотою.

Додатки


ДОДАТОК 9

ТАБЛИЦЯ  ЗНАЧЕНЬ  ВЕЛИЧИН ВІДХИЛЕННЯ  СНАРЯДІВ  ЗА

НАПРЯМКОМ  ЧЕРЕЗ  БОКОВИЙ  (КОСИЙ)  ВІТЕР  ПРИ  СТРІЛЬБІ ІЗ

ТАНКОВИХ  ГАРМАТ, 
[image: image21.wmf]м

тис


	Тип снаряда
	Дальність стрільби, м
	Напрямок та швидкість вітру, м/с

	
	
	Боковий
	Косий

	
	
	5
	10
	15
	20
	10
	15
	20
	25

	БС
	1000
	0,1

0,1
	0,2

0,2
	0,3

0,3
	0,4

0,4
	0,1

0,1
	0,1

0,1
	0,2

0,2
	0,2

0,2

	
	1500
	0,1

0,2
	0,2

0,4
	0,4

0,6
	0,5

0,7
	0,1

0,2
	0,2

0,3
	0,3

0,4
	0,3

0,5

	
	2000
	0,2

0,5
	0,4

1,1
	0,5

1,7
	0,7

2,2
	0,2

0,6
	0,3

0,8
	0,4

1,1
	0,5

1,4

	
	3000
	0,3

0,9
	0,6

1,8
	0,9

2,7
	1,2

3,6
	0,3

0,9
	0,4

1,3
	0,6

1,8
	0,7

2,2

	КС
	1000
	0,7

0,7
	1,4

1,4
	2,1

2,1
	2,8

0,8
	0,7

0,7
	1,0

1,0
	1,4

1,4
	1,8

1,8

	
	1500
	1,1

1,7
	2,2

3,3
	3,3

5,2
	4,4

6,6
	1,1

1,7
	1,7

2,55
	2,2

3,3
	2,8

4,2

	
	2000
	1,6

3,2
	3,2

6,6
	4,8

9,6
	6,4

12,8
	1,6

3,2
	2,4

4,8
	3,2

6,4
	4,0

8,0

	
	2500
	2,2

5,5
	4,4

11,0
	6,6

16,5
	8,8

22,0
	2,2

5,5
	3,3

8,3
	4,5

11,2
	5,6

14,0

	
	3000
	2,9

8,7
	5,8

17
	8,7

26
	11,6

35
	2,9

9
	4,3

13
	5,8

17
	7,2

22

	ОФС
	1000
	0,4

0,4
	0,8

0,8
	1,2

1,2
	1,6

1,6
	0,4

0,4
	0,6

0,6
	0,8

0,8
	1,0

1,0

	
	1500
	0,6

0,9
	1,2

1,8
	1,8

2,7
	2,4

3,6
	0,6

0,9
	0,9

1,3
	1,2

1,8
	1,5

2,2

	
	2000
	0,8

1,2
	1,7

3,4
	2,5

5,0
	3,4

6,8
	0,8

1,6
	1,2

2,4
	1,6

3,2
	2,0

4,0

	
	2500
	1,1

2,7
	2,3

5,8
	3,4

8,5
	4,6

11,0
	1,1

2,7
	1,7

4,2
	2,3

5,7
	2,9

7,2

	
	3000
	1,4

4,2
	2,8

8,4
	4,2

12,6
	5,6

16,8
	1,4

4,2
	2,1

6,3
	2,8

8,4
	3,5

11

	
	4000
	2,1

8,4
	4,2

17
	6,3

25
	8,4

34
	2,1

8,4
	3,2

13
	4,2

17
	5,3

21

	
	5000
	2,9

14
	5,8

29
	8,7

43
	11,6

58
	2,9

14
	4,2

21
	5,8

29
	7,3

36


Додатки


ДОДАТОК 10

ТАБЛИЦЯ  ЗНАЧЕНЬ  ВЕЛИЧИН ВІДХИЛЕННЯ  КУЛЬ  ЗА  НАПРЯМКОМ 

ЧЕРЕЗ  БОКОВИЙ  (КОСИЙ) ВІТЕР  ПРИ  СТРІЛЬБІ ЗІ СПАРЕНОГО 

І ЗЕНІТНОГО КУЛЕМЕТІВ, 
[image: image22.wmf]м

тис


	Дальність стрільби, м
	Напрямок та швидкість вітру, м/с

	
	Боковий
	Косий

	
	5
	10
	15
	20
	5
	10
	15
	20

	Із  7,62-мм  спареного  кулемета

	200
	04

01
	08

02
	1,2

0,2
	1,6

0,3
	0,2

0,1
	0,4

0,1
	0,6

0,1
	0,8

0,2

	400
	1,3

0,5
	2,5

1,0
	3,8

1,5
	5,0

2,0
	0,6

0,3
	1,3

0,5
	1,9

0,8
	2,5

1,0

	600
	2,2

1,3
	4,3

2,6
	6,5

4,4
	8,6

5,2
	1,1

0,7
	2,2

1,3
	3,2

2,2
	4,3

2,6

	800
	3,4

2,7
	6,7

5,3
	10

8,0
	13

11
	1,7

1,4
	3,4

2,7
	5,0

4,0
	6,7

5,3

	1000
	4,5

4,5
	8,9

8,9
	13

13
	18

18
	2,2

2,2
	4,5

4,5
	6,7

6,7
	8,9

8,9

	1200
	5,5

6,7
	11

14
	16

20
	22

27
	2,7

3,4
	5,5

6,7
	8,3

10
	11

14

	Із  12,7-мм  зенітного кулемета

	200
	0,3

0,1
	0,6

0,1
	09

0,2
	1,2

0,2
	0,2

0,1
	0,3

0,1
	0,5

0,1
	0,6

0,1

	400
	0,7

0,3
	1,3

0,5
	2,0

08
	2,6

1,1
	0,4

0,2
	0,7

0,3
	1,0

0,4
	1,3

0,5

	600
	1,1

0,7
	2,2

1,3
	3,3

2,0
	4,4

2,6
	0,5

0,3
	1,1

0,7
	1,7

1,0
	2,2

1,3

	800
	1,5

1,2
	3,0

2,4
	4,5

3,6
	6,0

4,8
	0,8

0,6
	1,5

1,2
	2,3

1,8
	3,0

2,4

	1000
	2,0

2,0
	3,9

3,9
	5,9

5,9
	7,8

7,8
	1,0

1,0
	2,0

2,0
	2,9

2,9
	3,9

3,9

	1200
	2,5

3,0
	5,0

6,0
	7,5

9,0
	10

12
	1,2

1,5
	2,5

3,0
	3,8

4,5
	5,0

5,0

	1400
	3,1

4,4
	6,2

8,7
	9,3

13
	12

17
	1,6

2,2
	3,1

4,4
	4,7

6,6
	6,2

8,7

	1600
	3,8

6,0
	7,6

12
	11

18
	15

22
	1,9

3,0
	3,8

6,0
	5,7

9,1
	7,6

12


Додатки


ДОДАТОК 11

ТАБЛИЦЯ  ЗНАЧЕНЬ  ЗМЕНШЕННЯ  ДАЛЬНОСТІ  (ЗНИЖЕННЯ 

ТРАЄКТОРІЇ)  ПОЛЬОТУ  СНАРЯДІВ  ПРИ СТРІЛЬБІ  ІЗ  ТАНКІВ  З  

РІЗНИМИ  КУТАМИ  БОКОВОГО  КРЕНУ, 
[image: image23.wmf]м

тис


	Тип снаряда
	Дальність стрільби, м
	Боковий крен танка, °

	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	БС
	1500
	4

0
	17

0
	33

0,1
	58

0,1
	92

0,2
	133

0,3

	
	2000
	6

0
	26

0,1
	57

0,2
	103

0,4
	160

0,6
	228

0,8

	
	2500
	8

0
	32

0,1
	72

0,3
	128

0,6
	200

0,9
	285

1,3

	
	3000
	9

0,1
	35

0,2
	81

0,5
	143

0,9
	224

1,4
	317

2,0

	КС
	1000
	3,6

0
	12

0,1
	29

0,2
	51

0,4
	80

0,7
	115

0,9

	
	1500
	4,6

0,1
	16

0,2
	37

0,6
	60

0,9
	102

1,5
	145

2,2

	
	2000
	6

0,1
	21

0,5
	48

1,2
	84

2,0
	131

3,2
	187

4,6

	
	2500
	6

0,2
	22

0,9
	50

1,9
	90

3,7
	140

5,4
	200

7,7

	
	3000
	6

0,4
	24

1,4
	55

3
	97

5
	153

9,0
	218

13

	ОФС
	1000
	3,7

0
	15

0,1
	31

0,2
	59

0
	91

0,7
	122

1,0

	
	1500
	5

0,1
	20

0,3
	45

0,6
	78

1,1
	124

1,7
	177

2,4

	
	2000
	7

0,1
	25

0,5
	57

1,1
	100

1,9
	157

3,0
	223

4,3

	
	2500
	8

0,2
	28

0,8
	64

1,8
	113

3,1
	177

4,8
	253

7,0

	
	3000
	9

0,3
	33

1,2
	75

2,8
	132

4,8
	205

7,6
	294

11

	
	4000
	10
	38
	87
	153
	239
	342

	
	5000
	11
	41
	94
	165
	260
	370


П р и м і т к а:  1. В чисельнику дані значення відхилення снарядів за дальністю, в знаменнику – значення відхилення снарядів за висотою.

Додатки


ДОДАТОК 12

	Тип снаряда
	Дальність стрільби, м
	Боковий крен танка, °

	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	Із  125-мм  танкової  гармати

	БС
	1000
	0,1

0,1
	0,2

0,2
	0,4

0,4
	0,5

0,5
	0,6

0,6
	0,7

0,7

	
	1500
	0,2

0,3
	0,4

0,6
	0,6

0,8
	0,7

1,1
	0,9

1,4
	1,1

1,6

	
	2000
	0,2

0,5
	0,5

1,0
	0,8

1,5
	1,0

2,0
	1,2

2,5
	1,5

3,0

	
	2500
	0,3

0,8
	0,7

1,7
	1,0

2,5
	1,3

3,3
	1,7

4,2
	2,0

5,0

	
	3000
	0,4

1,3
	0,8

2,5
	1,3

3,7
	1,7

5,0
	2,1

6,2
	2,5

7,5

	КС
	1000
	0,6

0,6
	1,2

1,2
	1,7

1,7
	2,3

2,3
	2,9

2,9
	3,5

3,5

	
	1500
	0,9

1,4
	1,8

2,8
	2,8

4,1
	3,7

5,5
	4,6

6,8
	5,5

8,2

	
	2000
	1,4

2,8
	28

5,7
	4,2

8,5
	5,7

11
	7,1

14
	8,5

17

	
	2500
	1,9

4,8
	3,8

9,6
	5,8

14
	7,7

19
	9,6

24
	11

29

	
	3000
	2,6

8
	5,3

16
	8,0

24
	11

32
	13

40
	16

48

	ОФС
	1000
	0,7

0,7
	1,3

1,3
	2,0

2,0
	2,7

2,7
	3,3

3,3
	4,0

8,0

	
	1500
	1,0

1,5
	2,0

3,0
	3,0

4,5
	4,0

6,0
	5,0

7,5
	6,0

9

	
	2000
	1,3

2,7
	2,6

5,3
	4,0

8
	5,3

10
	6,7

13
	8,0

16

	
	2500
	1,7

4,4
	3,5

8,7
	5,3

13
	7

22
	8

26
	10

26

	
	3000
	2,2

6,8
	4,5

13
	6,8

20
	9,0

27
	11

33
	13

40

	
	4000
	3,3

13
	6,7

2,7
	10

40
	13

53
	17

67
	20

80

	
	5000
	4,8

24
	9,7

48
	14

72
	19

97
	24

121
	29

145


Додатки


ДОДАТОК 13

ТАБЛИЦЯ  ЗНАЧЕНЬ  ВЕЛИЧИН  ВІДХИЛЕННЯ  КУЛЬ  ЗА

НАПРЯМКОМ  ПРИ СТРІЛЬБІ  ІЗ  ТАНКІВ  З  РІЗНИМИ

КУТАМИ  БОКОВОГО  КРЕНУ, 
[image: image24.wmf]м

тис


	Дальність стрільби, м
	Боковий крен танка, °

	
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	Із  7,62-мм  спареного кулемета ПКТ

	200
	3,5

0,7
	6,9

1,4
	10

2,1
	14

2,8
	17

3,5
	21

4

	400
	6,1

2,5
	12

4,9
	18

7,3
	24

9,8
	31

12
	37

15

	600
	9,6

5,8
	19

12
	29

17
	38

23
	48

29
	58

35

	800
	15

12
	31

24
	46

37
	61

49
	76

61
	92

73

	1000
	21

21
	42

42
	63

63
	83

83
	104

104
	125

125

	1200
	31

37
	61

73
	92

110
	122

147
	153

183
	183

220

	Із  12,7-мм  зенітного кулемета

	400
	5,4

2,2
	11

4,3
	16

6,5
	22

8,7
	27

11
	33

13

	600
	8,5

5,1
	17

10
	25

15
	34

20
	42

25
	51

31

	800
	12

9,2
	23

18
	35

28
	46

37
	58

46
	69

55

	1000
	15

15
	31

31
	46

46
	61

61
	76

76
	92

92

	1200
	19

23
	39

49
	58

70
	78

93
	97

117
	117

140

	1400
	25

35
	50

70
	75

105
	100

140
	125

175
	150

210

	1600
	32

51
	64

102
	96

153
	128

204
	160

156
	192

307


Додатки


ДОДАТОК 14

ТАБЛИЦЯ  ЗНАЧЕНЬ  ВЕЛИЧИН  ВЕРТИКАЛЬНОГО  ПЕРЕМІЩЕННЯ

ЦІЛІ  (ТАНКА)  НА  СХИЛАХ  РІЗНОЇ  КРУТИЗНИ  ПРИ ШВИДКОСТІ

РУХУ  10 км/год, 
[image: image25.wmf]м

тис


	Тип снаряда
	Дальність стрільби, м
	Напрямок руху і крутизна схилу, °

	
	
	Фронтальний
	Косий

	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	Із  125-мм  танкової  гармати

	БС
	1000
	0,2

0,2
	0,3

0,3
	0,5

0,5
	0,6

0,6
	0,8

0,8
	0,9

0,9
	0,1

0,1
	0,2

0,2
	0,3

0,3
	0,4

0,4
	0,5

0,5
	0,6

0,6

	
	1500
	0,2

0,3
	0,3

0,5
	0,5

0,7
	0,6

0,9
	0,8

1,2
	0,9

1,3
	0,1

0,2
	0,2

0,3
	0,3

0,4
	0,4

0,6
	0,5

0,7
	0,6

0,9

	
	2000
	0,2

0,4
	0,3

0,6
	0,5

1,0
	0,6

1,2
	0,8

1,6
	0,9

1,8
	0,1

0,2
	0,2

0,4
	0,3

0,6
	0,4

0,8
	0,5

1,0
	0,6

1,2

	
	2500
	0,2

0,5
	0,3

0,8
	0,5

1,2
	0,6

1,5
	0,8

2,0
	0,9

2,2
	0,1

0,2
	0,2

0,5
	0,3

0,7
	0,4

1,0
	0,5

1,2
	0,6

1,5

	
	3000
	0,2

0,6
	0,3

0,9
	0,5

1,5
	0,6

1,8
	0,8

2,4
	0,9

2,7
	0,1

0,3
	0,2

0,6
	0,3

0,9
	0,4

1,2
	0,5

1,5
	0,6

1,8

	КС,

ОФС
	1000
	0,3

0,3
	0,6

0,6
	0,9

0,9
	1,2

1,2
	1,5

1,5
	1,8

1,8
	0,2

0,2
	0,4

0,4
	0,6

0,6
	0,8

0,8
	1,1

1,1
	1,3

1,3

	
	1500
	0,3

0,4
	0,7

1,0
	1,0

1,5
	1,3

1,9
	1,6

2,4
	1,9

2,8
	0,2

0,3
	0,5

0,7
	0,7

1,0
	0,8

1,3
	1,1

1,6
	1,3

2,0

	
	2000
	0,4

0,8
	0,7

1,4
	1,0

2,0
	1,4

2,8
	1,7

3,4
	2,0

4,0
	0,3

0,6
	0,5

1,0
	0,7

1,4
	1,0

2,0
	1,2

2,4
	1,4

2,8

	
	2500
	0,4

1,0
	0,7

1,7
	1,1

2,6
	1,4

3,5
	1,8

4,5
	2,1

5,3
	0,3

0,7
	0,5

1,2
	0,8

2,0
	1,0

2,5
	1,3

3,2
	1,5

3,7

	
	3000
	0,4

1,2
	0,8

2,4
	1,1

3,3
	1,5

4,5
	1,9

5,7
	2,2

6,6
	0,3

0,9
	0,6

1,8
	0,8

2,4
	1,1

3,3
	1,3

3,9
	1,6

4,8


Додатки


ДОДАТОК 15

ТОПОГРАФІЧНА ПРИВ’ЯЗКА ВОГНЕВИХ ПОЗИЦІЙ СИЛАМИ І 

ЗАСОБАМИ ТАНКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Загальні положення
1. Топографічна прив’язка проводиться по карті прийомами візуальної зйомки або за допомогою приладів і полягає у визначенні координат (в нанесенні на карту) вогневих  позицій і у  визначенні їх висот.

2. Для топографічної прив’язки використовують карту масштабу 1 : 50 000 і більше.

3. Початковими точками для прив’язки беруть різко виражені контурні точки (перехрестя постійних доріг, залізничні переїзди, повороти ліній електропередач, повороти канав і постійних огорож, перехрестя вулиць і т. д.) або місцеві предмети (вишки, башти, горби, кілометрові стовпи, мости і т. д.), які надійно розпізнаються на карті і місцевості (далі контурні точки і місцеві предмети, які беруться як початкові при прив’язці, називатимуться орієнтирними точками).
4. При користуванні картою необхідно враховувати такі моменти:
– у населеному пункті точно наносять на карту тільки його зовнішній контур, головні вулиці й споруди, найближчі до перехрестя вулиць;
– умовний знак фабрики, заводу ставлять на карті в тому місці, де на місцевості знаходиться фабрична труба, а за відсутності останньої – на місці найвищої будівлі;
– при значній кількості, однорідних місцевих предметів (сараїв, млинів і т.д.), зосереджених на невеликих площах, тільки крайні наносяться точно;

– середина між двома лініями, що зображають дорогу (просіку), відповідає середині дороги (просіки) в натурі, самі ж лінії краям дороги (просіки) не відповідають.
При користуванні масштабними умовними знаками за місцезнаходження зображуваного знаком предмета слід приймати:

– для знаків, що мають форму правильних геометричних фігур (круг, квадрат, трикутник, прямокутник), – геометричний центр знака;

– для знаків, що мають форму фігур з широкими основами  (елеватори, окреме каміння, пам’ятники, вітряні млини і т. д.), – середину основи знака;

– для знаків, що мають форму фігур з прямим, кутом в основі (кілометрові стовпи, окремі дерева і т. д.), – вершину прямого кута;

– для знаків, що є поєднанням різних фігур (спостережні вишки, каплиці, метеорологічні станції і т. д.), – центр нижньої фігури.
5. Висоту прив’язуваних точок при топографічній прив’язці по карті визначають за горизонталями і відмітками висот, які є на карті.
Додатки

Топографічна прив’язка по карті прийомами візуальної зйомки

6. Прив’язка прийомами візуальної зйомки може бути виконана за умови, що орієнтирні точки, які використовуються, віддалені від прив’язуваної не більше ніж на 1 км.


7. Прив’язка прийомами окомірної зйомки передбачає виконання таких операцій:
– орієнтування карти за компасом або прямолінійним контуром, якщо прив’язувана або контурна точка розташована на цьому контурі;

– пряме  або  зворотне візування за допомогою лінійки з прокреслюванням напряму;

– вимірювання відстаней і відкладання їх в масштабі карти.

Відстані виміряють кроками або на око (при відстанях не більше 100 м). Якщо масштаб кроків невідомий, то приймають 100 звичайних кроків за 75–80 м;


8. Нанесення на карту прив’язуваної точки проводять одним з наведених нижче способів.
а) Пряме або зворотне візування з промірюванням (полярний спосіб). Карту орієнтують на найближчій орієнтирній точці О або на прив’язуваній точці А (мал. 1) і шляхом прямого (зворотного) візування прокреслюють напрямок ОА. Виміряють дальність ОА=d і відкладають його на прокресленій прямій від точки О в масштабі карти. 

[image: image26.png]



Мал. 1. Візування з промірюванням

б) Зворотна засічка з контролем (мал. 2). Орієнтують карту на прив’язу-

                                  [image: image27.png]



Мал. 3. Засічка по зміряних відстанях

ваній точці А і зворотним візуванням прокреслюють напрямки через три орієнти-

Додатки

рні точки О1, О2, О3. Перетин трьох прокреслених напрямків дасть положення визначуваної точки. При отриманні трикутника похибки в якості шуканої точки беруть центр цього трикутника. Сторона трикутника похибки не повинна перевищувати 1,5 мм.

в) Засічка на виміряних відстанях (мал. 3). На місцевості вимірюють 
                                   [image: image28.png]



Мал. 3. Засічка по зміряних відстанях

відстані d1, d2, d3  від прив’язуваної точки А до трьох найближчих орієнтирних точок О1, О2, О3 (ці точки по можливості повинні бути розташовані так, щоб прив’язувана точка знаходилася усередині трикутника). На карті з точок О1, О2, О3 прокреслюють дуги радіусами, які відповідно дорівнюють відстаням, d1,d2,d3 переведеним в масштаб карти, і в перетині дуг або, в центрі трикутника похибки одержують положення точки А (з контролем).

г) На створі з промірюванням (мал. 4). Якщо прив’язувана точка перебуває в створі орієнтирних точок О1 і О2 або на продовженні цього створу, то

                                              [image: image29.png]



Мал. 4. Прив’язка по створу з проміром

виміряють дальність d до найближчої точки. На карті прокреслюють пряму О1О2 через орієнтирні точки і відкладають в масштабі карти виміряну дальність.

д) На перпендикулярі до створу з промірюванням (мал. 5). Якщо прив’язувана точка А розташована зовні створу О1О2, йдуть уздовж створу від точки О2 і виміряють дальність d1 до точки Р, розташованої на основі перпендикуляра, опущеного на створ з прив’язуваної точки А.
Додатки

                                            [image: image30.png]



Мал. 5. Прив’язка по перпендикуляру до створу з промірюванням

Потім, виміряють дальність d2 між точками А і Р. На карті від точки O2 (уздовж створу) відкладають дальність d1 і одержують точку Р;  з точки Р відновлюють, перпендикуляр і, відклавши на ньому дальність d2 одержують положення прив’язуваної точки.

Топографічна прив'язка по карті за допомогою приладів

9. При топографічній прив’язці по карті за допомогою приладів робота на місцевості полягає у вимірюванні приладами кутів і відстаней.

Вимірювання кутів проводиться бусоллю, відстані вимірюють далекоміром, мірною стрічкою (розмірним шнуром), за допомогою двометрової або далекомірної рейки, а також за допомогою допоміжної бази. 

10. Мірною стрічкою (розмірним   шнуром)   користуються, для вимірювання невеликих відстаней, а також в умовах, коли  інші  способи   не можуть   бути застосовані   (при прив’язка відбувається в лісі, чагарнику та в інших умовах поганої видимості).

11. При вимірюванні відстаней за допомогою двометрової рейки користуються далекомірною шкалою в полі зору монокуляра бусолі.

Рейка (мал. 6.) є дерев’яним бруском завдовжки 2,3 – 2,5 м з двома щитками– 

                                          [image: image31.png]2]





Мал. 6. Двометрова рейка: 1 – щиток; 2 – марка-ромб

розміром 20 X 15 см. Щитки закріплюються на бруску так, щоб дальність між вертикальними осями марок-ромбів була близько 2 м (Точна установка марок проводиться для кожної бусолі, шляхом суміщення осей марок рейки, виставленої на дальність 50 м, з відповідними штрихами далекомірної шкали).

Щитки зафарбовуються білою фарбою, а ромби – чорною або червоною.  

Залежно від умов місцевості рейку встановлюють горизонтально або вертикально, визначаючи дальність до неї на відповідній горизонтальній або вертикальній далекомірній шкалі сітки монокуляра бусолі.

Додатки

Дальність до горизонтально розташованої рейки визначають таким чином:

· на одній з двох точок, між якими визначають дальність, встановлюють бу- 
соль;
– на іншій крапці виставляють рейку (горизонтально і перпендикулярно до лінії спостереження); 

– обертаючи маховички бусолі, суміщають правий (неоцифрований) штрих горизонтальної далекомірної шкали бусолі ПАБ-2 з правою маркою (при роботі з ПАБ суміщають з правою маркою вертикальну лінію сітки) і, відраховують дальність на далекомірній шкалі навпроти лівої марки.

При визначенні відстаней по вертикальній далекомірній шкалі верхній штрих далекомірної шкали ПАБ-2 (горизонтальну лінію сітки ПАБ) суміщають з верхньою маркою рейки, встановленою вертикально, і проти нижньої марки визначають дальність по шкалі.

На мал. 7 показані приклади відліку відстаней по, горизонтальній шкалі 70 м, по вертикальній – 170 м.

                                [image: image32.png]50 60 80 100 150 200 300400
I[(l!I(ll‘lIlnl[Wl|I|I(I|d\ll!{l(ll‘ll |

Lolol il





Мал. 7. Визначення відстані по далекомірній шкалі ПАБ-2

12. При вимірюванні відстані за допомогою далекомірної рейки (мал. 8)  ко-

                                [image: image33.png]



Мал. 8. Далекомірна   рейка   і  визначення відстані по ній

Додатки

ристуються бусоллю або стереотрубою як далекоміром з постійним кутом і змінною базою.

Рейку роблять складеною з трьох колін, шарнірно з’єднаних між собою; кожне коліно виготовляється з сухого дерев’яного бруска завдовжки 1м і з поперечним перетином 8 X 2 см. Загальна довжина розкладеної рейки близько 2,7 м, що дає можливість виміряти відстані до 500 м.

Розміщення поділок на рейці проводять таким чином: Відміряють на рівній місцевості мірною стрічкою дальність, яка дорівнює 200 м. На одному кінці виміряної лінії встановлюють бусоль або стереотрубу, а на іншому забивають в землю два кілочки, на які вкладають горизонтальну рейку під прямим кутом до оптичної осі приладу; Вертикальну лінію перехрестя сітки приладу наводять в початкову поперечну лінію, проведену на одному кінці рейки. Добре видиму в прилад указку (наприклад, олівець) пересувають на рейці, тримаючи прямовисно, до тих пір, поки вона не підійде до лінії сітки, сусідньої з перехрестям (відповідній куту 0-05), і прокреслюють на рейці вздовж указки межу.

Відзначений на рейці відрізок, що відповідає куту 0-05 і відстані на місцевості 200 м, ділять пополам і стометрові відрізки відкладають по всій довжині рейки. Крайній стометровий відрізок ділять на десять поділок ціною 10м. Потім рейку розфарбовують, як показано на  мал. 8, а.

Далекомірна рейка виготовляється для кожного приладу, індивідуально.

Для вимірювання відстані між двома точками за допомогою далекомірної рейки на одній з точок встановлюють прилад, а на іншій – рейку. Потім вертикальну лінію, перехрестя приладу при горизонтально розташованій рейці (горизонтальну лінію при вертикально розташованій рейці) наводять в одну з меж великих поділок рейки, які відповідають 100 м, з таким розрахунком, щоб сусідня з перехрестям поділка сітки, відповідна  0-05, припала на ділянку рейки, розділену на поділки ціною 10 м (мал. 8, б). Відлічивши, скільки поділок рейки (великих і малих) містяться в куті 0–05, обчислюють (дальність, яка буде дорівнювати сумі добутків числа поділок на їх ціну (частина малих поділок оцінюється на око).

Приклад. Відрізок аb на рейці, відповідаючий 0-05 кутомірної сітки (мал. 8,б), складається з однієї великої поділки ціною 100 м і 7,5 малих – ціною 10 м. Шукана дальність рівна 1 x 100 + 7,5 х 10 = 175 м.

13. Для вимірювання відстаней за допомогою допоміжної бази необхідно мати 50-м шнур з відмітками (вузлами) через кожні 10 м. Крім того, необхідно мати таблицю для визначення відстаней, яка подається нижче.

Вимірювання відстані виконується таким чином:

– на одній з точок місцевості, між якими вимірюють дальність

 (на прив'язуваній або орієнтирній крапці), встановлюють бусоль (стереотрубу), на іншій розгортають базу, натягуючи виміряний шнур під прямим кутом (під кутом 15-00) до лінії, що з’єднує ці дві точки, і відзначають кінці бази вертикальними тичками; довжину допоміжної бази має дорівнювати цілому числу десятків метрів (10, 20, 30 м і т. д.) з таким розрахунком, щоб вона не була меншою 1/10 

Додатки

вимірюваної відстані;

– вимірюють бусоллю (стереотрубою) горизонтальний кут Р, під яким видно базу;

Користуючись таблицею значень виміряного кута Р при відомій довжині допоміжної бази Б, знаходять величину вимірюваної відстані, в метрах.

   Приклад. Базу завдовжки 50 м видно під кутом 1-06. Вимірювана відстань, дорівнює 449 м.

Якщо відповідно до умов місцевості або обстановки розбити допоміжну базу на орієнтирній точці або винести на неї прилад неможливо (наприклад, орієнтирна точка розташована за річкою або знаходиться в розташуванні супротивника), то допоміжну базу розгортають на прив’язуваній крапці під прямим кутом до лінії що з’єднує прив’язувану й орієнтирну точки. Потім, встановивши бусоль на іншому кінці бази, вимірюють величину, кута між напрямами на орієнтирну і прив’язувану точки і обчислюють кут Р, під яким видно базу з орієнтирної точки

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ ПО ДОПОМІЖНІЙ БАЗІ  Б

ТА КУТУ  Р, ПІД ЯКИМ ВИДНО БАЗУ

	Р \ Б
	10
	20
	30
	40
	50
	Р \ Б
	10
	20
	30
	40
	50

	1-00
	95
	190
	285
	381
	476
	1 - 5 0
	63
	126
	189
	252
	316

	0,2
	93
	186
	280
	373
	466
	52
	62
	125
	187
	249
	312

	0,4
	91
	183
	274
	366
	457
	54
	61
	123
	184
	246
	307

	0,6
	90
	179
	269
	359
	449
	56
	61
	121
	182
	243
	303

	0.8
	88
	176
	264
	352
	440
	58
	60
	120
	180
	240
	299

	10
	86
	173
	259
	346
	432
	60
	59
	118
	177
	237
	296

	12
	85
	170
	255
	340
	424
	62
	58
	116
	175
	234
	292

	14
	83
	167
	250
	334
	417
	64
	58
	115
	173
	231
	288

	16
	82
	164
	246
	328
	410
	66
	57
	114
	171
	228
	285

	18
	80
	161
	241
	322
	403
	68
	56
	112
	169
	225
	281

	20
	79
	158
	237
	317
	396
	70
	56
	111
	167
	222
	278

	22
	78
	155
	233
	311
	389
	72
	55
	110
	165
	220
	275

	24
	77
	153
	230
	306
	383
	74
	54
	109
	163
	217
	271

	26
	75
	151
	226
	301
	377
	76
	54
	107
	161
	215
	268

	28
	74
	148
	222
	297
	371
	78
	53
	106
	159
	212
	265

	30
	73
	146
	219
	292
	365
	80
	52
	105
	157
	210
	262

	32
	72
	144
	216
	287
	359
	82
	52
	104
	155
	207
	259

	34
	71
	142
	212
	283
	354
	84
	512
	103
	154
	205
	257

	36
	70
	140
	209
	279
	349
	86
	50
	101
	152
	203
	254

	38
	69
	137
	206
	275
	344
	88
	50
	100
	150
	200
	251

	40
	68
	135
	203
	271
	339
	90
	50
	99
	149
	198
	248

	42
	67
	133
	200
	267
	334
	92
	49
	98
	147
	196
	245

	44
	66
	132
	197
	263
	329
	94
	49
	97
	146
	194
	243

	46
	65
	130
	195
	260
	324
	96
	48
	96
	144
	192
	240

	48
	64
	128
	192
	256
	320
	98
	47
	95
	143
	190
	238

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 - 00
	47
	94
	141
	188
	235


за формулою:   

                            Р = 15-00 – ( ,

     Додатки

        де  Р –  кут між напрямками на орієнтирну і прив’язувану точки, виміряний з       другого кінця бази.
Надалі за кутом Р і базою Б в таблиці знаходять величину вимірюваної відстані.

За допомогою допоміжної бази визначають відстані до 500 м.

14. Виконуючи топографічну прив’язку по карті за допомогою приладів залежно від умов місцевості і наявності орієнтирних точок в танкових підрозділах застосовують один з таких способів:

– полярний спосіб  (прив’язка від однієї орієнтирної точки);

– засічка на зворотних кутах дирекцій;   

– засічка по виміряних відстанях.

15. Прив’язку полярним способом застосовують, коли з прив’язуваної точки видно орієнтирну точку, позначену на карті.

Якщо бусоль встановлена безпосередньо на прив’язуваній точці, то робота  ведеться таким чином:

– вимірюють бусоллю кут дирекції на орієнтирну точку

– вимірюють дальність до орієнтирної точки;

– визначають кут дирекції з орієнтирної точки на прив’язувану точку, для чого змінюють на 30–00 кут дирекції на орієнтирну точку;

– по дирекційному куту з орієнтирної точки на прив’язувану і по відстані між ними графічно наносять на карту прив’язувану точку.

Якщо бусоль встановлена на орієнтирній крапці, то визначають дирекційний кут на прив’язувану точку і дальність між ними, а потім наносять на карту прив’язувану точку.

16. Прив’язку засічкою по зворотних дирекційних кутах застосовують, коли з прив’язуваної точки видно дві-три орієнтирні точки. Для  більшої точності прив’язки орієнтирні точки розташовуються так, щоб напрямки на них створювали кути не менше 5–00, а самі точки були якомога ближче до  прив’язуваної точки.

Порядок роботи при виконанні прив’язки засічкою за допомогою зворотних дирекційних кутів наступний (мал. 9):

– встановлюють бусоль на прив’язуваній крапці і визначають дирекційні кути на дві-три орієнтирні точки, розпізнані на карті;

                                    [image: image34.png]



                                            Місцевість

Мал. 9. Засічка по зворотних дирекційних кутах 

Додатки

– змінюють отримані дирекційні кути на 30–00 і одержують напрями (зворотні дирекційні кути) з орієнтирних точок на прив’язувану;

– з орієнтирних точок прокреслюють на карті напрям на прив’язувану точку за отриманими зворотними дирекційними кутами; перетин цих напрямків дає положення прив’язуваної точки.

При отриманні трикутника похибки за положення прив’язуваної точки приймають центр цього трикутника.

17. Прив’язку, засічкою на виміряних відстанях застосовують, коли можна визначити дальність до двох-трьох орієнтирних точок.

Роботу  виконують таким чином (мал. 10):

– вимірюють дальність від прив’язуваної точки до двох-трьох орієнтирних точок, розпізнаних на карті;

– на карті прокреслюють циркулем дуги з орієнтирних точок радіусами, які дорівнюють виміряним відстаням (в масштабі карти); у перетині дуг одержують положення прив’язуваної точки.

У разі отримання трикутника похибки за положення прив’язуваної точки приймають центр цього трикутника.

                                             [image: image35.png]



Мал. 10. Засічка по виміряних відстанях

18. При виконанні графічних робіт на карті кути будують за допомогою хордокутоміра, а відстані; відкладають, використовуючи поперечний масштаб.

19. Координати  прив’язаних  точок знімають з  карти за допомогою циркуля-вимірника й поперечного масштабу.

Додатки

ДОДАТОК 16
БЛАНК ЗАПИСУ СТРІЛЬБИ КОМАНДИРОМ ТАНКУ

(приклад  запису  командира 3-го танку)

	Інтервал (дальність між даним танком і основним)  40 м
	+
[image: image36.wmf]62

58

85

32

-

-

танку

по

бусолі

ВІдмітка

бусолі

по

танку

Відмітка


Основний кутомір (ОУ) 

(91 – 47) – (60 – 00) = 31 – 47

	Відмітка за контрольною точкою

наводки 25 – 36
	
[image: image37.wmf]36

25

47

31

-

-

наводки

крапці

й

контрольні

по

ВІдмітка

кутомір

Основний


Доворот від контрольної точки до основного напрямку                               + 6 – 11

	Напрямок
	Кут укриття
	Найменші рівні

	
	
	Заряд повний
	Заряд зменшений (третій)

	Основний
	—
	0 – 37
	0 – 57

	Управо (стільки-то)
	—
	0 – 41 
	0 – 63

	Вліво (стільки-то)
	—
	0 – 38
	0 – 38

	№ команди
	
	Установки
	Постріли
	Для позначок

	
	
	Кутоміра
	рівня
	
	

	
	
	Команда
Установка
	Команда

Установка
	
	

	1
	По піхоті, осколковою, заряд 3-й, 1-му, 1 снаряд, вогонь
	–
[image: image38.wmf](

)

40

0

47

31

-

-

ОУ


31 – 07
	+ 
[image: image39.wmf]01

0

94

0

-

-


    0 – 95
	—
	0 – 01 – індивідуальна поправка в рівень

	2
	Вогонь
	+ 0 – 12

31 – 19
	+ 0 – 08

1 – 03
	—
	

	3
	Вогонь
	– 0 – 06

31 – 13
	– 0 – 04

0 – 99
	—
	

	4
	Роті, 1 снаряд, 10 секунд 

постріл, Вогонь
	+ 0 – 03

31 – 16
	+ 0 – 02

1 – 01
	Х
	

	5
	3-му, правіше 0 – 05, рівень + 0 – 03 

Роті, 4 снаряда, швидкий, вогонь
	+ 0 – 05

31 – 21
	+ 0 – 03

1 – 04
	ХХХХ
	

	6
	Стій. Записати, ціль 112, піхота
	31 – 21
	1 – 04
	5
	


Додатки

ДОДАТОК 17

БЛАНК ЗАПИСУ СТРІЛЬБИ ІЗ ЗАКРИТОЇ ВОГНЕВОЇ 

ПОЗИЦІЇ  КОМАНДИРОМ РОТИ 

(приклад запису)

	Дирекційний кут основного напрямку аов=46 – 00
	Поправка бусолі (А m =

– 0 – 40
	Бусоль основного напрямку Аm
[image: image40.wmf]он

= аон + 

(( ( Аm) = 45 – 60

	Падання початкової швидкості основної гармати (ύ
[image: image41.wmf]ор

= –0,5 %
	Вагові знаки на снарядах основного танка

+++
	Температура зарядівТз = +5°

	Найменші рівні
	Координати

	Напрямок
	Заряди
	Найменування
	Х
	У

	
	Повний
	Зменшений (третій)
	ОП
	12720
	58180

	Основне
	—
	0 – 57
	НП
	12500
	55200

	
	
	
	

	Управо
	—
	0 – 63
	

	Вліво
	—
	0 – 38
	висота вогневої позиції Ноп = 175 м

	Танки
	10-й
	9-й
	8-й
	7-й
	6-й
	5-й
	4-й
	3-й
	2-й
	1-й (осн.)

	Відмітка бусолі за танком
	49-05
	51-15
	53-25
	55-81
	57-85
	0-85
	3-83
	6-72
	9-22
	11-15

	Відмітка танка за бусоллю
	44-00
	39-90
	35-86
	33-77
	32-76
	30-02
	27-00
	23-69
	20-21
	18-32

	Основний кутомір танка
	32-09
	31-05
	29-11
	29-58
	30-61
	30-87
	31-13
	30-41
	29-43
	29-47

	інтервал від основного танка
	142
	123
	105
	90
	76
	61
	42
	30
	15
	


Додатки

ЗВОРОТНИЙ  БІК  БЛАНКУ  ЗАПИСУ  СТРІЛЬБИ  ІЗ 

ЗАКРИТОЇ ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ 

	№ команди
	Зміст команди
	Кутомір
	Рівень
	Витрата снарядів
	Для розрахунків 

і позначок

	
	
	Команда
	Команда
	
	

	
	
	Установка
	Установка
	
	

	1
	“По піхоті, оск., Зар. 3, віяло 0 – 4, основному, 1 сн., вогонь!”
	(ОУ) 29 – 47

+ 0 – 40

29 – 87
	0 – 94
	1
	

	2
	“Вогонь”
	+ 0 – 12

29 – 99
	+ 0 – 08

1 - 02
	1
	

	3
	“Вогонь”
	– 0 – 08

29 - 91
	– 0 – 04

0 – 98
	1
	

	4
	“Роті 1 сн., 5 сек постріл, вогонь!”
	+ 0 – 06

29 – 97
	+ 0 – 02

1 – 00
	9
	

	5
	“2-му правіше 0 – 03, 5-му лівіше 

0 – 08; роті 4 сн., швидким, вогонь!”
	—
	+ 0 – 01

1 – 01
	40
	

	6
	“Стій! Записати. Ціль 112, піхота, віяло 0 – 04

1-й (осн.) 
	29 – 97

(ОН + 0 – 50)
	1 – 01
	
	29 – 97

	
	2-й 
	29 - 93
	1 – 03
	
	29 – 47

+ 0 – 50

	
	.  .  .
	.  .  .
	.  .  .
	
	

	
	10-й”
	31 – 55
	1 – 02
	
	


Додатки

ДОДАТОК  18

ТАБЛИЦЯ  ДОВОРОТІВ  ДЛЯ  ПЕРЕХОДУ  ВІД  ПАРАЛЕЛЬНОГО 

ВІЯЛА  ДО  ВІЯЛА  ІНШОГО  ВИГЛЯДУ
	Установка рівня, (поділки кутоміра)
	Дальність, м
	Величини інтервалу від основного танка до даного танка, м

	Заряд повний

                       
	Заряд третій

(зменшений)
	
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	100
	200
	300

	
	
	
	Доворот для переходу до зосередженого віяла, поділки кутоміру (тис.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	17
	34
	2000
	0-08
	0-10
	0-12
	0-15
	0-18
	0-20
	0-22
	0-25
	0-50
	1-00
	1-50

	19
	38
	2200
	0-07
	0-09
	0-11
	0-14
	0-16
	0-18
	0-20
	0-23
	0-45
	0-91
	1-35

	21
	42
	2400
	0-06
	0-08
	0-10
	0-13
	0-15
	0-17
	0-19
	0-21
	0-42
	0-83
	1-26

	23
	46
	2600
	0-06
	0-08
	0-10
	0-12
	0-13
	0-15
	0-17
	0-19
	0-38
	0-77
	1-14

	25
	50
	2800
	0-05
	0-07
	0-09
	0-11
	0-12
	0-14
	0-16
	0-18
	0-36
	0-71
	1-08

	27
	54
	3000
	0-05
	0-07
	0-08
	0-10
	0-12
	0-13
	0-15
	0-17
	0-33
	0-67
	0-99

	29
	59
	3200
	0-05
	0-06
	0-08
	0-09
	0-11
	0-12
	0-14
	0-16
	0-31
	0-62
	0-93

	31
	64
	3400
	0-04
	0-06
	0-07
	0-09
	0-10
	0-12
	0-13
	0-15
	0-29
	0-59
	0-87

	33
	69
	3600
	0-04
	0-06
	0-07
	0-08
	0-10
	0-11
	0-12
	0-14
	0-28
	0-56
	0-82

	35
	74
	3800
	0-04
	0-05
	0-07
	0-08
	0-09
	0-11
	0-12
	0-13
	0-26
	0-53
	0-78

	37
	79
	4000
	0-04
	0-05
	0-06
	0-08
	0-09
	0-10
	0-11
	0-12
	0-25
	0-50
	0-75

	39
	84
	4200
	0-04
	0-05
	0-06
	0-07
	0-08
	0-10
	0-11
	0-12
	0-24
	0-48
	0-72

	42
	89
	4400
	0-03
	0-05
	0-06
	0-07
	0-08
	0-09
	0-10
	0-11
	0-23
	0-45
	0-69

	44
	94
	4600
	0-03
	0-04
	0-05
	0-07
	0-08
	0-09
	0-10
	0-11
	0-22
	0-43
	0-66

	47
	100
	4800
	0-03
	0-04
	0-05
	0-06
	0-07
	0-08
	0-09
	0-10
	0-21
	0-42
	0-63

	49
	106
	5000
	0-03
	0-04
	0-05
	0-06
	0-07
	0-08
	0-09
	0-10
	0-20
	0-40
	0-60

	55
	120
	5500
	0-03
	0-04
	0-05
	0-05
	0-06
	0-07
	0-08
	0-09
	0-18
	0-36
	0-54

	63
	137
	6000
	0-02
	0-03
	0-04
	0-05
	0-06
	0-07
	0-08
	0-08
	0-17
	0-33
	0-51


Додатки

	Установка рівня, (поділки кутоміра)
	Дальність, м
	Величини інтервалу від основного танка до даного танка, м

	Заряд повний

                       
	Заряд третій

(зменшений)
	
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	100
	200
	300

	
	
	
	Доворот для переходу до зосередженого віяла, поділки кутоміру (тис.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	71
	153
	6500
	0-02
	0-03
	0-04
	0-05
	0-05
	0-06
	0-07
	0-08
	0-15
	0-31
	0-45

	80
	173
	7000
	0-02
	0-03
	0-04
	0-04
	0-05
	0-06
	0-06
	0-07
	0-14
	0-29
	0-42

	90
	193
	7500
	0-02
	0-03
	0-03
	0-04
	0-05
	0-05
	0-06
	0-07
	0-13
	0-27
	0-39

	99
	214
	8000
	0-02
	0-02
	0-03
	0-04
	0-04
	0-05
	0-06
	0-07
	0-12
	0-25
	0-36

	109
	237
	8500
	0-02
	0-02
	0-03
	0-04
	0-04
	0-05
	0-05
	0-06
	0-12
	0-24
	0-36

	120
	261
	9000
	0-02
	0-02
	0-03
	0-03
	0-04
	0-04
	0-05
	0-06
	0-11
	0-22
	0-33

	132
	285
	9500
	0-02
	0-02
	0-03
	0-03
	0-04
	0-04
	0-05
	0-06
	0-11
	0-21
	0-33

	144
	310
	10000
	0-02
	0-02
	0-02
	0-03
	0-04
	0-04
	0-04
	0-05
	0-10
	0-20
	0-30

	168
	367
	11000
	0-01
	0-02
	0-02
	0-03
	0-03
	0-04
	0-04
	0-05
	0-09
	0-18
	0-27

	197
	_
	12000
	0-01
	0-02
	0-02
	0-02
	0-03
	0-03
	0-04
	0-04
	0-08
	0-17
	0-24

	230
	_
	13000
	0-01
	0-02
	0-02
	0-02
	0-03
	0-03
	0-03
	0-04
	0-08
	0-15
	0-24

	268
	_
	14000
	0-01
	0-01
	0-02
	0-02
	0-02
	0-03
	0-03
	0-04
	0-07
	0-14
	0-21

	309
	_
	15000
	0-01
	0-01
	0-02
	0-02
	0-02
	0-03
	0-03
	0-03
	0-07
	0-13
	0-21


Примітка. Графи 1 і 2 таблиці доворотів заповнені як приклад для осколково-фугасної гранати  ОФ-471 за даними  Таблиць стрільби 122 мм танкової гармати зр. 1943 р.  (Д-25), виг. 1955 р.
Складаючи для себе таблицю доворотів, командир танка залишає всі дані граф  3–14 без змін, а графи 1 і 2 заповнює за даними таблиць стрільби для гармати свого танка.

Порядок роботи командира танка при визначенні довороту для переходу від паралельного віяла до віяла іншого вигляду розглянемо на прикладах.

Побудова зосередженого віяла
Командир 3-го танка прийняв команду “Стріляти роті, по спостережно -

Додатки

му пункту, осколковою, заряд третій, основний напрямок, лівіше 0–85, рівень 1–20, віяло зосереджене, основному, один снаряд, вогонь”. 3-й танк розташований лівіше від основного на 40 м. Основний кутомір 3-го танка 30–18.
Командир танка у рядку величин доворотів для установки рівня 1–20 при стрільбі на третьому заряді (в таблиці цей рядок виділений двома лініями) знаходить доворіт, який відповідає інтервалу 40 м (графа 9). За умовами даного прикладу доворіт дорівнює 0–07.
Оскільки основний танк знаходиться справа, то і доворіт для переходу до зосередженого віяла треба зробити праворуч на 0-07.
Остаточна установка кутоміра буде:
(30–18) – (0–85) + (0–07) = 29–40.
Якщо інтервал між основним і даним танком у таблиці не вказаний, то доворіт на нього знаходять, складаючи довороти, які відповідають декільком інтервалам, в сумі рівним цьому інтервалу. Наприклад, доворіт на інтервал 70 м дорівнює сумі доворотів на інтервали 20 і 50 м або подвоєному довороту на інтервал 35 м.

                            Побудова віяла по ширині цілі
Командир 3-го танка прийняв команду “Стріляти роті, по піхоті, осколковою, заряд третій, основний напрям, лівіше 0–85, рівень 1–20, віяло 0–02, основному, один снаряд, вогонь”. 3-й танк розташований лівіше основного на 40 м. Основний кутомір 3-го танка 30–18.
Командир танка спочатку знаходить величину довороту справа для отримання зосередженого віяла. Цей доворіт буде дорівнювати +0–07.
Потім командир танка знаходить величину відділення вогню від основного танка (величину довороту зліва від зосередженого віяла до віяла в 0–02). Для цього інтервал віяла (в даному випадку 0–02) він множить на кількість інтервалів (проміжків) між своїм танком і основним: (0–02) х 2 = 0–04.
Остаточна установка кутоміра буде
(30–18) – (0–85) + (0–07) – (0–04) = 29–36.

Загальне правило: доворіт для переходу від паралельного віяла до зосередженого завжди робиться у бік основного танка, а доворіт для переходу від зосередженого віяла до віяла по ширині цілі робиться від основного танка (ліворуч, якщо основний танк справа, і праворуч, якщо основний танк зліва).
Додатки

ДОДАТОК 19

ТАБЛИЦЯ ПОПРАВОК РІВНЯ ДЛЯ 2-го ТАНКА
(таблиця складається командиром Взводу і вручається командиру танка)
	Дальність
	Поправки на перевищення мінус 12 м, тис
	Заряд повний 
	Заряд зменшений (третій)

	
	
	Рівень
	Поправка, тис
	Рівень
	Поправка, тис

	
	
	
	На різнобій


	На відхилення ваги снаряда
	Сумарні
	
	На різнобій
	На відхилення ваги снаряда 
	Сумарні 

	
	
	
	
	На один знак
	На ... знаків
	
	
	
	На один знак 
	На ... знаків
	

	3000
	+ 5
	―
	―
	―
	―
	―
	0–56
	+ 1
	0
	0
	+ 1

	4000
	+ 3
	―
	―
	―
	―
	―
	0–81
	+ 1
	0
	0
	+ 1

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	8000
	+ 1
	―
	―
	―
	―
	―
	2–20
	+ 3
	– 0,5
	+ 3
	+ 6

	9000
	+ 1
	―
	―
	―
	―
	―
	2–68
	+ 4
	– 7
	+ 4
	+ 8

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


П р и м і т к а.  Відхилення ваги снаряда для даного танка визначається по відношенню до ваги снаряда для основного танка і виражається різницею алгебри числа вагових знаків. Наприклад, якщо на снарядах для даного танка нанесені вагові знаки «--», а на снарядах для основного танка “+ + +”, то різниця числа знаків складе (– 2) – (+ 3)= – 5.
Порядок визначення й обліку поправок подається в додатку 20.
Додатки

ДОДАТОК 20

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБЛІКУ ПОПРАВОК,
ЩО ВВОДЯТЬСЯ В УСТАНОВКИ РІВНІВ ТАНКІВ,
НА ВОГНЕВІЙ ПОЗИЦІЇ
На вогневій позиції в скомандувані установки, при необхідності вводять такі поправки:
– на різнобій гармат відносно гармати основного танка;
– на перевищення відносно основного танка;
– на різницю вагових знаків на снарядах щодо снарядів основного танка.
Поправки рівня на різнобій гармат відносно гармати основного танка розраховують завчасно на підставі даних про падіння початкової швидкості гармат.
Для визначення поправок рівня на різнобій гармат виконують такі операції:
– у кожному танку за допомогою приладу визначають довжину зарядної камори гармати і від одержаної величини віднімають довжину зарядної камори нового ствола, вказану у формулярі гармати;
– за величиною подовження зарядної камори за даними, поміщеними в Таблицях стрільби, визначають падіння початкової швидкості з округленням до 0,1%;
– розраховують відносне падіння початкової швидкості гармати кожного танка по відношенню до гармати основного танка (з відповідним знаком), для чого від величини падіння початкової швидкості гармати даного танка віднімають падіння початкової швидкості гармати основного танка;
– для використовуваних зарядів і різних дальностей стрільби визначають поправки рівня на різнобій гармат по формулі

                     
[image: image42.wmf],

0

0

тис

відн

Р

DC

D

×

DC

=

D

n

n



[image: image43.wmf]0

n

DC

 – поправка   дальності   на  зміну  початкової швидкості на  1%;

[image: image44.wmf]відн

0

n

D

– відносне     відхилення    початкової  швидкості гармати даного танка;

[image: image45.wmf]тис

DC

– зміна дальності падіння снаряда при зміні кута прицілювання на одну тисячну.
Значення 
[image: image46.wmf]о

n

DC

і
[image: image47.wmf]тис

DC

  беруть з Таблиць стрільби.

Знак поправки буде протилежним знаку відносного відхилення початкової швидкості.

Приклад. Шляхом обміру довжини зарядної камори визначене падіння початкових швидкостей у танкових гармат: у 4-у танку (основному) – 0,3%, в 6-у – 1%. Відхилення початкової швидкості у гармати 6-го танка щодо основного складає


[image: image48.wmf]%

7

,

0

%)

3

,

0

(

%)

1

(

6

-

=

-

-

-

=

-

D

осн

о

о

n

n


Додатки

Поправка рівня для  6-го  танка   при  стрільбі на третьому заряді на дальність 4000 м визначається таким чином:

[image: image49.wmf]01

0

39

7

,

0

60

0

0

-

=

=

=

D

×

DC

D

×

DC

тис

відн

Р

n

n

(зі знаком плюс)

 Розраховані у такий спосіб поправки зводять в таблицю.

Приклад таблиці поправок рівня на різнобій гармат танків

	Дальність, м
	Заряд третій
	Танки

	
	Рівень

	10-й
	9-й
	8-й
	7-й
	6-й
	5-й (осн)
	4-й
	3-й
	2-й
	1-й

	
	
	Відносне відхилення 
[image: image50.wmf]%

,

0

n



	
	
	0
	0
	-0,4
	-0.7
	-0,8
	0
	-0,8
	0
	0
	0

	3000

4000

5000
	0-56
0-81

1-08
	―

―

―
	―

―

―
	0

+ 1

+ 1
	+ 1

+ 1

+ 1
	+ 1

+ 1

+ 2
	―

―

―
	+ 1
+ 1
+ 2
	―

―

―
	―

―

―
	―

―

―

	...
	...
	…
	…
	...
	...
	...
	…
	...
	…
	...
	…

	8000

9000
	2-20

2-68
	―

―
	―

―
	+2
+2
	+3
+4
	+3

+ 4
	―

―
	+3

+ 4
	―

―
	―

―
	―

―


Поправки рівня на різнобій командири взводів повідомляють командирам танків для самостійного обліку.
Поправки рівня на перевищення щодо основного танка враховують, коли перевищення складає не менше 10 м.
Величину перевищення визначають за формулою “тисячної”


[image: image51.wmf],

1000

К

І

h

×

=

D



 EMBED Equation.3  [image: image52.wmf]
де:   І – інтервал між даним і основним танками;
        К – кут місця даного танка щодо основного танка. 

Кут К  вимірюють від основного танка для даного танка монокуляром бусолі або визначають шляхом відзнаки рівнем з основного танка по середині (по висоті) башти даного танка.
Поправки рівня на перевищення розраховують для різних дальностей стрільби по формулі 


[image: image53.wmf].

001

,

0

Д

h

Р

D

=

D


Знак поправки плюс ( + ), якщо даний танк розташований нижче від основного, і мінус (–), якщо він розташований вище.
Додатки

Приклад. Визначити поправку рівня на перевищення 6-го танка відносно основного при стрільбі на дальність 4000 м, якщо інтервал між цими танками дорівнює 80 м і 6-й танк розташований нижче основного під кутом 2-00.
Рішення:   1. Перевищення 6-го танка

[image: image54.wmf].

16

1000

200

80

1000

м

h

ІК

-

=

=

=

D

×


2. Поправка рівня на перевищення


[image: image55.wmf]04

0

4

16

001

,

0

-

=

=

=

D

D

Д

h

Р

(зі знаком плюс)

Поправки рівня на перевищення, розраховані для різних дальностей, командир роти повідомляє командирів відповідних танків.

Поправки рівня на різницю вагових знаків на снарядах танків щодо основного командири танків враховують самостійно (Поправку рівня на вагові знаки снарядів основного танка враховують при визначенні початкової установки рівня.). Командири взводів розраховують ці поправки і повідомляють їх командирам танків. Розрахунок поправок виконують в такій послідовності:
– завчасно складають таблицю поправок рівня на відхилення ваги снаряда на один ваговий знак (див. приклад);
– після розподілу боєприпасів по танках визначають алгебраїчну різницю вагових знаків на снарядах даного і основного танків; наприклад, якщо снаряди основного танка мають вагові знаки « + + », а снаряди 6-го танка мають знаки “– –“, то різниця знаків буде (– 2) – ( + 2 ) = – 4;
– обчислюють поправки для кожного танка на різницю вагових знаків для різних дальностей і зарядів, для чого виконують алгебраїчне множення поправок рівня на один знак на різницю вагових знаків (наприклад, якщо поправка на один ваговий знак дорівнює мінус 0,5 тисячної, а різниця знаків рівна мінус 4, то загальна поправка на різницю вагових знаків буде дорівнювати + 0-02).
Приклад таблиці  поправок рівня  на  відхилення  ваги снаряда на один знак

	Дальність, м
	Заряд  повний
	Заряд третій

	
	рівень
	поправка, тис.
	рівень
	поправка, тис.

	3000
4000
	0-27

0-38
	0
0
	0-56

0-81
	0
0

	8000
9000
	1- 03

1-25
	0
0
	2-20

2-68
	– 0,5

– 0.7


            П р и м і т к а. Величину поправки визначають шляхом розподілу величини поправки дальності
[image: image56.wmf]q

DC

 на величину зміни дальності падіння
[image: image57.wmf]тис

DC

 Знак поправки табличний. Величини
[image: image58.wmf]q

DC

 і  
[image: image59.wmf]тис

DC

 беруть з Таблиць стрільби для відповідних дальностей і зарядів.
Додатки

ДОДАТОК 21
РЕЖИМ ВОГНЮ ПРИ СТРІЛЬБІ З ТАНКІВ ІЗ ЗАКРИТИХ

ВОГНЕВИХ ПОЗИЦІЙ
	Тип танка
	Кількість пострілів на танк за

	
	3 хв.
	5 хв.
	10 хв.
	30 хв.
	1 год.

	Середній
	5

8
	9

12
	18

22
	45
	80

	Важкий
	4

5
	7

8
	13

15
	35
	65


П р и м і т к а. У чисельнику показано кількість пострілів при подачі боєприпасів з ґрунту (при цьому на кожен танк у допомогу екіпажу виділяється не менше двох піднощиків), в знаменнику – кількість пострілів при витрачанні боєприпасів з бойового відділення.
Зміст


ЗМІСТ

Стор.

Глава перша. Загальні положення 
3
Глава   друга. Вирішення вогневої задачі 
8
Виявлення, цілевказівка і вибір цілі
(
Визначення дальності до цілей 
13

Вибір способу ураження цілі 
15
Визначення вихідних установок (вирішення    

  задачі влучення снаряда в ціль) 
17

Стрільба по цілі 
18
Способи наведення зброї і виконання пострілу
          (черги) 
—
        Спостереження за результатами стрільби 
20
        Коректування стрільби 
21
Глава   третя. Умови стрільби і правила їх обліку 
26
Балістичні умови стрільби 
—Метеорологічні умови стрільби 
27

Топографічні умови стрільби 
31

Тактичні  умови  стрільби 
34
Глава   четверта. Стрільба  з  гармати 
44 

Особливості стрільби з гармати вночі з нічним прицілом 
50
Стрільба з нічним прицілом, що має рухомі
 дистанційні шкали 
(
Стрільба з нічним прицілом, що має нерухомі
  дистанційні шкали 
52
Глава п’ята.  Стрільба зі спареного кулемета 
54
Глава шоста. Стрільба із зенітного кулемета 
56
Стрільба по повітряних  цілях 
(
Стрільба по наземних цілях 
60
Глава сьома. Стрільба  підрозділом прямою і напівпрямою 

                         наводкою 
62
Стрільба на дальності до 2500 м 
63

Стрільба на великі дальності 
(
Глава восьма. Стрільба непрямою  наводкою 
68
Стрільба в умовах обмеженої видимості 
—

Стрільба із закритих вогневих позицій 
69

Зміст


Вибір, підготовка й заняття вогневої позиції 
—

Підготовка до ведення вогню 
72

Ведення вогню 
76

     Додатки:
1.  Ознаки видимості цілей і місцевих предметів 
81  2.  Таблиця значень величин зменшення дальності 

     (зниження траєкторій) польоту снарядів унаслідок 

     зношення ствола (подовження зарядної камори) при стрільбі 

     з танкових гармат 
82
3. Таблиця значень величин відхилення дальності (висоти)

    польоту снарядів при різних відхиленнях температури 

    повітря і заряду від табличної (нормальної) 
83

4. Таблиця значень величин відхилення дальності 


    (висоти) польоту куль на температуру повітря 
84

5. Таблиця значень величин відхилення дальності 

    (висоти) польоту снаряда при стрільбі з танкових гармат

    на  місцевості з різним перевищенням над рівнем моря 
85


6. Таблиця значень величин відхилення дальності 


    (висоти) польоту куль при стрільбі зі спареного і
     зенітного кулеметів на місцевості з різним перевищенням  

     над  рівнем  моря 
86
7. Ознаки сили та швидкості вітру 
87

8. Таблиця значень величин відхилення дальності 

(висоти) польоту снарядів (при подовжньому і косому 
вітрі) при стрільбі з танкових гармат 
88
9. Таблиця значень величин відхилення снарядів за напрямком
 через боковий (косий) вітер при стрільбі з танкових гармат 
89
10. Таблиця  значень величин  відхилення куль за напрямком 

      через боковий (косий) вітри при стрільбі зі спареного і 

      зенітного кулеметів 
90

11. Таблиця значень зменшення дальності  (зниження 

      траєкторій) польоту снарядів при стрільбі з танків
      з різними кутами бокового  крену 
91

12. Таблиця значень величин відхилення снарядів за напрямком

      при стрільбі з танків із різними кутами бокового крену 
92
13. Таблиця  значень величин відхилення  куль за напрямком

 при стрільбі з танків із різними кутами бокового крену 
93
14. Таблиця значень величин вертикального переміщення цілі 

 (танка)  по схилах різної крутості при швидкості руху  10 км/год 
94
Зміст


15. Топографічна прив’язка вогневих позицій силами і 

      засобами танкових підрозділів 
95

16. Бланк запису стрільби командиром танку 
104

17. Бланк запису стрільби із закритої вогневої 

      позиції  командиром роти 
105

18. Таблиця доворотів для переходу від паралельного

       віяла до віяла іншого вигляду 
107

19. Таблиця поправок рівня для 2-го танка 
110

20. Порядок визначення й обліку поправок,
      рівнів танків, що вводяться в установки
      на вогневій позиції 
111
21. режим вогню при стрільбі з танків із закритих

      вогневих позицій 
114
Умовні скорочення

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ПТРК 
–
протитанковий реактивний комплекс

ПТУР 
–
протитанкова керована ракета

БТР 
–
бронетранспортер

БМП
–
бойова машина піхоти

САО 
–
самохідна артилерійська установка

СУО 
–
система керування вогнем

ТБВ 
–
танковий балістичний обчислювач

ВВПц 
–
величина вертикального переміщення цілі

ВВПТ 
–
величина вертикального переміщення танка

ВИРц 
–
величина змінення відстані цілі

ВИРТ 
–
величина змінення відстані танка

ВИНц 
–
величина змінення напрямку цілі

ВИНт 
–
величина змінення напрямку танка

Пкт 
–
кулемет Калашникова танковий
НСВТ 
–
12,7 мм зенітний кулемет

ПЗУ-5 
–
приціл зенітний універсальний

БС 
–
бронебійний снаряд

КС 
–
кумулятивний снаряд

ОФС 
–
осколково-фугасний снаряд

PAGE  
118

_1201207900.unknown

_1203932450.unknown

_1203932497.unknown

_1203932583.unknown

_1203932632.unknown

_1203932519.unknown

_1203932469.unknown

_1203673117.unknown

_1203681340.unknown

_1203681363.unknown

_1203932404.unknown

_1203681357.unknown

_1203673132.unknown

_1203666398.unknown

_1203671986.unknown

_1203673036.unknown

_1203665752.unknown

_1203665506.unknown

_1201198515.unknown

_1201202988.unknown

_1201206770.unknown

_1201202744.unknown

_1200560156.unknown

_1201196234.unknown

_1199096477.unknown

